СОГЛАСОВАНО:

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

_____________ Бондарь И.И.

«___» _____________2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

ООО «БНГРЭ»

_____________ Тихонов А.В.

«___» _____________2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – главный инженер

ООО «БНГРЭ»

___________ Жиганов С.Е.

«___» _____________2025 г.

### Техническое задание

на поставку электромагнитного тормоза в сборе на вспомогательную лебедку ЛВ-50АТ

г. Красноярск 2025 г.

- Предмет

Поставка электромагнитного тормоза в сборе на вспомогательную лебедку ЛВ-50АТ.

- Наименование и назначение

Электромагнитный тормоз вспомогательной лебедки ЛВ-50АТ предназначен для автоматической остановки и удержания груза в неподвижном состоянии при отключении питания электродвигателя лебедки, обеспечивая безопасность работы и предотвращая самопроизвольное опускание груза, фиксируя положение груза в необходимом положении и является элементом защиты при работе с лебедкой.

Необходимые характеристики:

Поставляемый электромагнитный тормоз должен обладать следующими характеристиками:

|  | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маркировка | 1 Ex d II B T4 Gb X |
| 2 | Тип | VIS II V160B5SA1504000010 |
| 3 | Режим работы | S1 |
| 4 | Степень защиты не менее | IP 66 |
| 5 | Номинальное напряжение/частота | 230/400V /50Hz |
| 6 | Номинальный ток | 1,17 / 0,68 А |
| 7 | Тормозной момент | Nm 150 |
| 8 | Диапазон окружающей среды (Градусы Цельсия) | -50 <=Ta<=+55 |
| 9 | Габарит | 160 |
| 10 | Тип сопряжения с поверхностью фланцев | В5 – В5 |

Габаритные и присоединительные размеры

В5 to В5

# Комплектность

В комплект поставки должен входить:

1. Электромагнитный тормоз в сборе на вспомогательную лебедку ЛВ-50АТ                 1 к-т;

2. Техническая документация (паспорт, техническая документация)                                1 к-т;

# Особенности поставки:

- Лакокрасочное покрытие должно быть устойчивое к нефтепродуктам и их производным, обеспечивать защиту от коррозии на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

- Материалы изготовления тормоза должны соответствовать заваленным эксплуатационным необходимым характеристикам.

-  Электромагнитный тормоз должен соответствовать в работе при вибронагруженности оборудования.

- Электромагнитный тормоз должен иметь фирменную табличку, на которой указано наименование, маркировка, заводской номер и сопутствующая техническая информация.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Дополнительные условия

Поставщик осуществляет поставку оборудования в упаковке, которая обеспечит сохранность оборудования во время транспортировки, неоднократной перевалке до передачи оборудования Заказчику.

- Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию, или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГЭ                                                                                              В.А. Соломатов