ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СКВАЖИН ГРР В 2021-2024 г.г.

| Поставщик: ООО «ХХХХХХХХХХХ» _______________ХХХХХХХХ. Х.Х. мп | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ______________ Ганиев Н.Ф. мп |
| --- | --- |

г. КРАСНОЯРСК

2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗИМНЕЙ АВТОДОРОГИ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ	3

2.	МИНИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТЕХНИКИ, И ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ	3

3.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4

4.	ЛЕСОПОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ	4

5.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	5

6.	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	8

7.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	12

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ РАБОТ, УСЛУГ	13

9.	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ	13

10.	ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	13

11.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	13

12.	ПРИЛОЖЕНИЯ	13

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание разработано с целью организации работ по подготовке зимних автодорог и буровых площадок, по контролю за состоянием земельных участков, отведенных по краткосрочным договорам аренды и подлежащих возврату основному землепользователю.

Перед началом работ необходимо согласовать ситуационный план площадки для бурения с Заказчиком.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЗИМНЕЙ ДОРОГИ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ/СОДЕРЖАНИЕ

Для мобилизации на буровую площадку предусматривается строительство/восстановление автомобильной зимней дороги от существующей внутри промысловой дороги.

Технология строительства дорожного полотна проводится в соответствии с ГОСТ Р 58948-2020 (III категории).

Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) на строительство автозимника.

Для обеспечения строительства временной автомобильной зимней дороги производятся подготовительные работы: вырубка леса, корчевка пней, вывоз пней, трелевка хлыстов на технологическую площадку. Полотно автомобильной зимней дороги должно быть очищено от растительных и порубочных остатков, пни выкорчеваны, наличие рытвин, ям не допускается. При наличии снежного покрова снег на полотне дороги должен быть расчищен до заданной ширины дороги. Складирование вдоль дороги вырубленной древесины, порубочных остатков и выкорчеванных пней запрещается.

Технология восстановления временной автомобильной зимней дороги  включает 2 этапа. На первом этапе выполняют подготовительные работы – трассировка дороги с обозначением трассы дорожными знаками и вехами. На втором этапе проводится устройство снежно-ледового полотна дороги. Прокладывание временной автомобильной зимней дороги проводится по снежной целине без подготовки грунтового основания. Снежно-ледовое полотно дороги уплотняется прохождением дорожных машин с волокушами-гладилками (дорожным клином).

Строительство временной зимней автодороги ведется в строгом соответствии с границами отвода земельного участка.

Для обеспечения безопасности дорожного движения Подрядчик обязан выполнить:

- установку ориентирующих вех со светоотражающими элементами через каждые 50-100 м (на прямолинейных участках трассы) и 15-20м (на поворотах) по обе стороны проезжей части;

- установку дорожных знаков  на участках, где происходит изменение дорожных условий.

К таким участкам относятся:

- кривые в плане малого радиуса;

- затяжные/крутые подъемы/спуски;

- места пересечений/примыканий с другими автодорогами.

Установка дорожных знаков I типоразмера по ГОСТ Р 52290 на деревянных стойках:

- знак приоритета:                   2.4;

- знак приоритета:                   3.24;

- предупреждающий знак:    1.11.1;

- предупреждающий знак:    1.11.2;

- аншлаги размером 1,50 х 1,80 м;

- установку аншлагов и схем движения по автозимнику (на въездах).

Технико-экономические показатели временной зимней автодороги

| N° п/п | Параметры | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория временной зимней дороги | ГОСТ Р 58948-2020 (III категории) |
| 2 | Расчетная интенсивность движения транспортных средств, тс | нн |
| 3 | Грузоподъемность ледовых переправ, тонн | 100 |
| 4 | Несущая способность для автомобиля: - в потоке, тонн - в одиночном порядке, тонн | 30 100 |
| 5 | Число полос движения | 2 |
| 6 | Ширина полосы движения, м | 3 |
| 7 | Ширина проезжей части, м | 3 |
| 8 | Ширина обочин, м | 2х0,75 |
| 9 | Ширина полотна временной зимней дороги, м | 6,00 |
| 10 | Скорость движения (на трудных участках), км/ч | 50 (30) |

Исполнитель ведет содержание временной автомобильной зимней дороги до окончания работ по подготовке площадки мобилизации БУ, БХ и завоза МТР.

Виды работ по содержанию временной автомобильной зимней дороги:

- Разравнивание снежных валов с перемещением;

- Устранение выбоин в снежном полотне с планировкой покрытия	м;

- Очистка дороги от снега с планировкой (при толщине снега более 20 см);

- Уплотнение снега при толщине снега более 20 см);

- Устройство снежных валов  с одной стороны временного проезда на всю длину проезда;

- Демонтаж деревянных ориентирующих вех;

- Демонтаж деревянных стоек для дорожных знаков	;

- Демонтаж дорожных знаков;

- Демонтаж аншлагов;

Ежедневно, в 8:00 часов, предоставлять Заказчику информацию о ходе строительства временной автомобильной зимней дороги, а в период эксплуатации – информацию о состоянии проезда, количестве дорожно-строительной технике, погодных условиях. С момента строительства до момента сдачи временной автомобильной зимней дороги Заказчику.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ

Строительство ледовых переправ ведется в соответствии с требованиями ОДН

218.010-98 «Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ» (приняты приказом Федеральной дорожной службы РФ от 26 августа 1998 г. N 228).

Исполнитель берет на себя все обязательства по согласованию строительства ледовой переправы, получения разрешения от Ростехнадзора, ввод/вывод в эксплуатацию, содержание, и контроль за работу ледовой переправы.

- МИНИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТЕХНИКИ, И ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ

Завоз техники, МТР и персонала осуществляет Исполнитель за свой счет в следующем минимальном количестве:

- Харвестер (рассматривается как отдельная самоходная единица, так и насадка на экскаватор для валки и раскрыжовки хлыстов ) – 1 ед.;

- Форвардер – 1 ед.;

- Мульчер (отдельная самоходная единица) – 1 ед.;

- Бульдозер среднего класса 6 – 15 ТС на гусеничном ходу – 2 ед.;

- Бульдозер тяжелого класса 25 – 35 ТС на гусеничном ходу – 1 ед.;

- Экскаватор  среднего класса на гусеничном ходу -  1ед.;

- Кран автомобильный грузоподъемностью 25 тн. – 1 ед.;

- Дизельная электростанция 100 кВт – 2 ед;

Минимальный состав персонала :

- Мастер  участка – прораб – 1 чел;

- Вальщик леса – 2 чел;

- Плотник (стропальщик) – 5 чел;

- Электросварщик – 1 чел;

- Машинист ДЭС/Электрик – 2 чел;

- Машинист крана –  1чел;

- Машинист бульдозера – 3 чел;

- Машинист экскаватора – 1 чел;

- Машинист мульчера – 1 чел;

- Машинист харвестера – 1 чел;

- Машинист форвардера – 1 чел.

Минимальный состав инструментов:

- Набор съемных грузозахватных приспособлений – 1 шт.;

- Сварочный аппарат – 1 шт.;

- Бензопила -  4 шт;

- Нивелир – 1 шт.;

- Набор электрика – 1 шт.;

- Прожектор с удлинителями – 1 шт.;

- Промышленный перфоратор для забуривания отверстий (2-2,5 м) для заземлений и оттяжек – 1 шт;

- Аппарат для сварки гидроизоляционного материала – 1 шт.

Техника предъявляемая для выполнения работ должна быть в собственности на 50 %, остальная техника может быть привлечена по Договору подряда или аренды.

Схемы доставки грузов и территориальное расположение скважин указаны в (Приложениях №1,2,12).

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

После строительства зимней автодороги и вводе ее в эксплуатацию проводятся работы по подготовке площадки строительства скважины (подготовительные работы) в следующей последовательности:

- устанавливается сигнальное ограждение по периметру буровой площадки в пределах выделенного землеотвода;

- выполняется детальная разбивка площадки для размещения сооружений, внутриплощадочных сетей и участков вертикальной планировки;

- устанавливаются первичные средства пожаротушения;

- устанавливаются предупредительные знаки;

- прокладывается временная сеть электроснабжения и освещения;

- устанавливаются временные санитарно-бытовые помещения.

Передача площадки Исполнителю и определение границ вырубки для выполнения работ  производится комиссионно с представителями Заказчика.

- ЛЕСОПОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ

Валка леса ведется в строгом соответствии с границами отвода земельного участка и выделенной лесополосы.

В зоне валки деревьев на расстоянии 50 м от нее во всех направлениях должны быть установлены специальные переносные предупреждающие знаки единого образца “Проход и проезд запрещен! Валка леса”.

До начала выполнения основных работ по валке леса должна быть выполнена предварительная подготовка полосы вырубки, включающая приземление опасных (гнилых, сухостойных, зависших, ветровальных, буреломных деревьев), разметка волоков.

Расчистку строительной полосы от тонкомерного леса (подлесок, кустарник) и мелкого леса производить бульдозером.

Валка леса производится механизированным способом с использованием валочных машин и лесозаготовительных комплексов .

Уборку площадки от спиленных и очищенных от сучьев поваленных деревьев (хлыстов) производят машинами типа Форвардер — погрузочное и транспортное средство, относящееся к категории трелёвочных тракторов, используемое для лесозаготовительных работ.

Образующиеся порубочные остатки измельчаются на месте проведения работ только с применением измельчителя древесных отходов «Мульчера» и используются на перегнивание для улучшения лесорастительных условий в соответствии с «Правилами заготовки древесины», утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства №337 от 01.08.2011г, «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 №414, «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №417.

С целью соблюдения мер пожарной безопасности в лесах, производится захоронение измельченных порубочных остатков.

Корчевка пней и перемещение их производится бульдозером. При неустойчивом грунте корчевку производят с помощью стропа. Пни и корни деревьев так же подлежат захоронению на площадке в месте определенным ситуационным планом.

Запас древесины, полученной при лесорубочных работах, должен быть складирован в месте, определённом на Ситуационном плане Приложение №9 площадки в штабель высотой не более 1,5 м по ассортименту. Наличие древесины, полученной при лесорубочных работах, подтверждается Справкой об объеме и породном составе вырубленной древесины. Складированию подлежит ликвидная древесина диаметром более 120 мм. Объемы работ указаны в графике выполнения работ. Фактический объем вырубленной и складированной древесины подтверждается подсчетом в штабеле.

- ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Выполнение земляных работ проводится специализированной тяжелой техникой указанной в Договоре и приложениях к нему.

При невозможности выполнить работы тяжелой техникой указанной в Договоре необходимо привлечение специализированной организации по проведению взрывных работ для выполнения земляных работ.  Оплата по этим видам работ будет производится по дополнительному соглашению.

Под отдельные объекты производится планировка площадок с допустимыми уклонами 3%.

Вертикальной планировке подлежат следующие площадки:

- Планировка под буровую установку;

- Срезка грунта;

- Вертолетная площадка (ВПП);

- Устройство насыпи по ВПП;

- Пожарный блок;

- Площадка для хим. реагентов;

- Площадка под хранения цемента;

- Площадка для цементировочной техники;

- Площадка  для противопожарных ёмкостей запаса воды;

- Площадка под трубную продукцию;

Вертикальная планировка площадки выполняется местным грунтом путем срезки с перемещением в проектируемые отметки.

Для обеспечения естественного уклона устьевого растворопровода буровой установки планировка под блоки буровой установки  производятся в разных уровнях путем срезки и выемки грунта строго с представленной схемой (Приложение №12а,б,в). Необходимый уклон составляет 5%.

При обустройстве подъездных путей на площадке необходимо руководствоваться утвержденным ситуационным планом. На территории буровой площадки не должно быть подъездных путей, не указанных на ситуационном плане.

При пересечении с подъездными путями отводных канав, обваловок необходимо устройство переездов (грунтовых пандусов). При пересечении инженерных коммуникаций (пароводопроводов, линий ГСМ, кабельных каналов) необходимо устройство “пеналов”. Материал для устройства пандусов и пеналов Исполнитель выполняет собственными средствами.

Территория буровой площадки должна быть зачищена от коренного снега бульдозером, а снег складирован на боковых краях по уклону площадки. Места складирования снежных отвалов должны быть выбраны так, чтобы не допускать подтопление площадки в период таянья снега.

Устройство обвалования по периметру площадки осуществляется насыпью высотой 1 м., трапецеидального сечения, ширина сверху составляет 0,5 м., заложение откосов 1:1 в соответствии с рисунком приведенным ниже.

Устройство обвалования предусматривается из естественного грунта, полученного при выемке.

Обвалование буровой площадки

Ширина минерализованной полосы должна составлять не менее 6 метров, очищена от растительных остатков, пней, и древесины.

По верхним точкам площадки, с уклоном вниз, согласно ситуационного плана, необходимо устроить (прокопать) водоотводную канаву, при этом глубина должна быть не менее 1 м и ширина 1,5 м.

В нижней части площадки под склад ГСМ должен быть выкопан амбар ловушка. Дно амбара должно быть ровным, не иметь отклонений от линии горизонта более 3°. Откосы амбара должны быть в пределах 60°.

Обвалование склада ГСМ осуществляется валом не менее 1 м. в высоту и шириной в основании не менее 2м. В случае расположения склада ГСМ на косогоре обвалование в нижней части площадки должна быть увеличена. Обвалование должно быть герметично. Место устройства склада ГСМ должно строго соответствовать ситуационному плану и привязываться к центру скважины. Расстояние от склада ГСМ до жилого поселка, выхлопов дизелей, должно строго соответствовать ситуационному плану.

Обвалование склада ГСМ

Расстояние от склада ГСМ до устья скважины и до блока котельных установок не должно быть менее 40 метров.

На территории площадки под склад ГСМ не должно находится растительных и порубочных остатков, мха, и других горючих материалов.

Для предотвращения фильтрации горюче-смазочных материалов в грунты, территория склада ГСМ совместно с ловушкой и обваловкой гидроизолируется.

Место под устройство амбара для сжигания флюидов должно строго соответствовать ситуационному плану и находится на расстоянии не менее 100м от центра скважины. Естественный уклон местности должен иметь направление от центра скважины в сторону амбара. По проектируемому направлению расположению выкидных линий от устья скважины до амбара ГФУ не должно быть, ям, канав, холмов и прочих неровностей. Ширина направления 6 метров.

Объем амбара для сжигания флюидов не должен быть менее 500 м³, при этом должен иметь размер не более 24 х 28 м  каплевидной формы (Приложение №14).

На расстоянии 15 м от амбара для сжигания флюидов территория должна быть очищена от растительных и порубочных остатков, мха, пней и прочих горючих материалов. Расстояние от отбойного вала амбара для сжигания флюидов до стены леса не менее 100м.

Амбар ГФУ изолируется глиноцементной смесью толщиной 0,1 м – 500 м2.

Шламовый амбар двухсекционный, ограждается земляным валом высотой 1,0 м. трапецеидального сечения. Ширина по верху 0,5 м. заложение внешних откосов принято 1:1, внутренних - 1:3.

Глубина шламового амбара 2,0 м. Конструкция амбара двухсекционная, разделительный вал между секциями высотой 1 метр.

Конструкция шламового амбара представлена в (Приложении №9).

В целях предупреждения загрязнения грунтов инфильтратом отходов бурения в шламовом амбаре и на внутренних откосах его обвалования предусматривается сооружение противофильтрационного устройства из гидроизоляционного материала Для предотвращения получения не герметичности шламового амбара, для исключения проколов острыми краями пород, дно чаши шламового амбара дополнительно изолируется геотекстильным полотном. Края гидроизоляции должны выходить за обратную сторону обвалования.

По рельефу местности шламового амбара раскатываются листы гидроизоляционного материала. Края гидроизоляционного материала по периметру амбаров крепятся на грунт обваловки с шагом 2,5-3 м анкерными Г-образными скобами, длиной 20 см из круглой стали диаметром 8 мм и присыпаны защитным слоем грунта толщиной 0,30 м. На откосах по слою гидроизоляционного материала раскатываются рулоны с не горючим геотекстильным полотном. При укладке полотен геотекстиля производится его крепление анкерами, диаметром 3-5 мм и длиной 15-20 см, с небольшим продольным натяжением, шагом через 10-15 м.

Под установку котельных установок выполняется планировка территории.  Устройство обвалования по периметру площадки осуществляется насыпью высотой 1 м., трапецеидального сечения, ширина сверху составляет 0,5 м., заложение откосов 1:1 в соответствии с рисунком приведенным ниже. Амбар под котельную односекционный, глубина амбара 2,0м. Площадка под котельную установку совместно с амбаром для аварийного сброса гидроизолируется.

Под хозяйственно-бытовые стоки подготавливается котлован, место под котлован должно строго соответствовать схеме расположения жилого городка. Котлован обустраивается опалубкой из бревен и гидроизолируется.

Для уборной подготавливается две выгребных ямы. Опалубка выгребной ямы изготавливается из круглого леса;

Гидроизоляция выгребных ям и котлована под хозяйственно бытовые стоки , а также замковые соединения выполняется в соответствии со СН551-82 целлофановой плёнкой.

В укрытии выгребной ямы выполняется вытяжка «грибок» из трубы, высотой не менее высоты туалета. Сверху вытяжки выполняется укрытие, предотвращающее попадание атмосферных осадков («грибок»).

Работы по гидроизоляции выполняются только  с применением спаечных машин. Применение паяльных ламп, газовых горелок и других типов приспособлений, где используется открытый огонь строго запрещается. По выполнению работ по гидроизоляции объектов составляются акты скрытых работ, дополнительно при использовании давальческих материалов должны быть составлены  акты переработки гидроизоляционных материалов.

- СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Место расположения площадки под строительство жилого поселка должно соответствовать ситуационному плану.

Территория поселка должна быть очищена от растительных и порубочных остатков, мха, кочек, сухой травы и других горючих материалов. Территория жилого поселка должна быть спланирована.

Разметка площадки под объекты будущего строительства осуществляется согласно типового плана производственной площадки, либо схемы инженерного обустройства.

Склад хим. реагентов подготавливается размером 20х20м и представляет собой площадку с бревенчатым настилом и основанием из бревен диаметром не менее 200 мм в один накат. Бревна настила укладываются непосредственно на грунт и связываются между собой скобами диаметром 8х200. По бревенчатому накату устраивается дощатый настил в два слоя из обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Доски первого и второго рядов укладываются перпендикулярно друг другу. Каждый ряд досок крепить к бревнам и между собой гвоздями К 3х100 ГОСТ 4028-63.

Для строительства площадки должны использоваться бревна не ниже 3 категории.

Зазоры (расстояние между соседними бревнами) бревенчатого настила площадки под хранение сыпучих материалов не должны превышать 20мм.

Между рядами дощатого настила предусмотрена гидроизоляция для защиты грунта от возможного попадания хим. реагентов (Приложение №6).

Для обустройства площадки под хранение хим. реагентов так же могут быть применены «Тундоматы». Площадка под укладку «Тундроматов» гидроизолируется. «Тундроматы» предаются Исполнителю по давальческой схеме. Информацию об использовании «Тундроматов» или строительства площадки вышеперечисленным способом будет сообщена до начала работ.

Строительство площадки для хранения цемента осуществляется аналогично площадки для хим. реагентов. Место строительства площадки под хранение сыпучих материалов должно соответствовать ситуационному плану, погрешность в расположении не должна превышать 1м.

Размер площадки под хранение цемента должен быть равен 10 х 18 м. Не допускается отклонение от заданных размеров на величину более 0,5м. (Приложение №6). Аналогично площадки для хранения хим. реагентов, площадка под цемент может быть   выполнена из «Тундроматов» при наличии.

Строительство площадки для стоянки цементировочной техники представляет собой площадку с бревенчатым настилом из бревен диаметром не менее 200 мм в один накат, Бревна настила укладываются непосредственно на грунт и связываются между собой скобами диаметром 8х200. Размер площадки для стоянки цементировочной техники 10 х 18 м.

Строительство тарной площадки на складе ГСМ. Для хранения ГСМ в бочкотаре изготавливается тарная площадка. Предпочтительно изготовление тарной площадки из негорючих металлоконструкций. Металлическая площадка оборудуется герметичной отбортовкой со сливом протечек масла в поддон-полубочку.

Допускается изготовление площадки на деревянном полу, выполненном из доски толщиной 50 мм, уложенном на бревенчатый настил размером 8х8м. Толщина брёвен – не менее 0,2 м., расстояние между брёвнами – 0,4м. В случае применения древесины при изготовлении площадки она должна быть обработана огнестойким составом с составлением соответствующего акта.

Строительство площадки для отработанных труб. Площадка предназначается для складирования и хранения отработанных труб. Площадка изготавливается на месте, определенном Ситуационным планом, и имеет размеры 10х30 м. Площадка представляет стеллажи (лаги) из круглого леса толщиной 0,3 м, уложенные горизонтально с интервалом 3 м. По краям брёвен устанавливаются противораскатные подставки.

Строительство площадки для предварительного складирования труб. Площадки предназначены для складирования трубной продукции нефтяного сортамента (бурильных, обсадных, насосно-компрессорных труб, ВЗД, и пр.). Трубы на площадке размещаются параллельно продольной оси приемного моста муфтами к буровой установке.

Две площадки для предварительного складирования труб размещается перед приемным мостом в месте, определенном Ситуационным планом. Площадка размерами 10х30 м. выполняется в виде стеллажей (лаг) из круглого леса толщиной 0,3 м, уложенных параллельно продольной оси приемного моста с интервалом не более 3 м. По краям брёвен устанавливаются противораскатные стойки.

Обустройство КПП .

| - Установка вагона КПП; - Электроподключение и заземление; |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Строительство холодной уборной на 1 место; - Изготовление и установка шлагбаума; |  |  |

Вагон КПП устанавливается на въезде на производственную площадку до начала завоза МТР, БУ и БХ, вагон устанавливается на бревна диаметром не менее 200 мм, так же производится электроподключение от источника энергоснабжение Исполнителя и заземление вагона КПП. Материал для выполнения электроподключения, трассировки кабельной продукции, изготовления шлагбаума Исполнитель должен завести заблаговременно после строительства временной автомобильной зимней дороги

Въезд на площадку оборудуется шлагбаумом, изготовление за Исполнителем.

Строительство холодной уборной на 4 персоны из доски, размером 1,5х2х6 м. Кабинки разделяются сплошной перегородкой, каждая кабинка должна иметь отдельный вход с щеколдой или крючком. Уборная должна быть оборудована наружным и внутренним освещением. Уборная должна быть установлена на септик. Проемы и щели между септиком и уборной должны быть зашиты доской, с внутренней стороны кабины уборной утепляются Пенофолом толщиной 10 мм. В каждой кабине уборной должно быть установлено освещение. (В соответствии с Приложением №5).

Строительство холодной уборной на 1 персону из доски, размером 1,5х2х1,5 м. Уборная должна иметь отдельный вход с щеколдой или крючком. Уборная должна быть оборудована наружным и внутренним освещением. Уборная должна быть установлена на септик. Проемы и щели между септиком и уборной должны быть зашиты доской, с внутренней стороны кабины уборной утепляются Пенофолом толщиной 10 мм. (В соответствии с Приложением №5).Уборная должна быть установлена на расстоянии 3 метров от уборной на 4 персоны.

Оборудование в вахтовом посёлке «Место для курения», размерами 3х3х2м. (три лавочки, крыша в виде односкатного навеса).

Строительство навеса для контейнеров ТБО выполняется с использованием трубы электросварной профильной  40х40х2 Ст3сп/пс. Укрытие кровли и стен выполняется листом профилированным С-8 0,5 мм и крепится винтами самонарезающими.с пресшайбой. (Приложение №13). Устанавливается навес ТБО на плиту ПДН 2х6 м, предоставляемую Заказчиком.

Строительство вертолетной площадки выполняется согласно ТУ на строительство ВВП (Приложение №3 , Приложение №4)

Строительство оснований под емкостной парк ГСМ из бревен (не менее 300 мм, с обработкой огнезащитным составом с составлением акта), установка емкостей на основания на складе ГСМ с изготовлением заземляющего контура и присоединением к нему (Приложение №7. Для выполнения огнезащитной обработки у Исполнителя должна быть действующая лицензия на выполнение данных работ.

Устройство дощатых тротуаров из доски толщиной 40 мм, протяженностью 650 м. Территория буровой площадки должна быть оборудована деревянными тротуарами: по жилому поселку; с жилого поселка на ВПП; с жилого поселка на ДЭС; с ДЭС на буровую установку; С ДЭС на склад ГСМ. Тротуары изготавливаются из необрезной доски толщиной не менее 40мм. Ширина тротуара должна быть не менее 1000 мм.

Так же изготавливаются ступенчатые переходы через обваловку склада ГСМ в количестве 2 шт., через обваловку площадки под буровую установку в количестве 2 шт. Ширина переходов 0,8 м. Высота переходов – 1м. Ступени устанавливаются на высоте 0,25 м от земли и одна от другой. Глубина ступеней – 0,25 м. По краям переходов изготавливаются стойки высотой 1,1 м для установки перильных ограждений. Перила выполняются из доски толщиной не менее 25мм.

Уборка территории. После окончания работ подрядчик обязан произвести уборку территории. Строительный мусор должен быть собран и утилизирован. Материалы и техника подрядчика должны быть демобилизованы с территории производственной площадки.

Сдача всех выполненных работ Заказчику осуществляется только после полной уборки территории и расчистки снега.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В процессе производства работ необходимо соблюдать требования СНиП, ВСН. Работы по передаче геодезической основы выполняет маркшейдерская служба Заказчика, остальные работы, требующие геодезической съемки и разбивки, выполняет Подрядчик. До начала основных работ должна быть обеспечена подготовка строительного производства с учетом подготовительных мероприятий и внутриплощадочных работ. Заказчик передает материалы  Подрядчику.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта рабочей комиссии.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ РАБОТ, УСЛУГ

Применение современных материалов и технологий, обеспечивающих надежную эксплуатацию.

Экологические требования в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами Компании.

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ

Работа ведется в строгом соответствии с Техническим заданием, с соблюдением последовательности работ, проектом производства работ (ППР). Любые работы, выполняемые с отступлением от проектно-сметной документации, утвержденного ППР, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком в письменном виде.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Применяемые во время работ строительные машины и механизмы, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транспортные средства должны быть в наличии сертификаты, паспорта либо их заверенные в установленном порядке копии.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Подрядная организация самостоятельно обеспечивает себя жилым фондом для проживания работников организации, электроснабжение городка, временных сооружений и строительной площадки производится от дизельных электростанций с обеспечением горюче-смазочными материалами собственными силами, кислород и ацетилен доставляется собственными силами. Водоснабжение на производственные и хоз.-питьевые нужды предусмотрено привозной водой. Доставка материалов и вахтового персонала подрядчика осуществляется в соответствии со схемой доставки грузов (приложение №1):

Подрядная организация обязана произвести на весь период выполнения работ/оказания услуг добровольное страхование от несчастных случаев всех работников, привлекаемых для исполнения обязательств по договору, со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому из следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень приложений к Техническому заданию

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | Схема доставки грузов автотранспортом |
| 2 | Транспортная схема |
| 3 | Вертолетная площадка |
| 4 | Технические условия для строительства временных посадочных площадок |
| 5 | Схема строительства туалетов |
| 6 | Площадка для хранения цемента и хим реагентов |
| 7 | Схема установки РГС |
| 8 | Типовой ситуационный план |
| 9 | Схема планировки и обустройства шламового амбара |
| 10 | Схема расстановки вахтового поселка |
| 11 | План земельного участка |
| 12 | Схема планировки площадки под БУ |
| 13 | Навес для контейнеров ТБО |
| 14 | Схема устройства факельного амбара |
| 15 | Схема планировки под КУ |