Приложение №25

к Договору №_______

от «__» _______ 201_ г.

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ОАО «НК «Роснефть»

от «18» октября 2013г. № 481

Введены в действие «18» октября 2013 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

Приказом АО «Ванкорнефть»

от «31» октября 2013 №2477

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
КОМПАНИИ

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, ОБУСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КОМПАНИИ (ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ)

№П1-01.04 М-0008

ВЕРСИЯ 1.00

| ПОДРЯДЧИК: ___ «___________________» Генеральный директор __________________ м.п. | ЗАКАЗЧИК: ООО «БНГРЭ» Генеральный директор _________________ А.Ф. Плешаков м.п. |
| --- | --- |

КРАСНОЯРСК

2015 г.

Содержание

Вводные положения	2

Введение	2

Цели	2

Задачи	2

Область действия	2

Период действия и порядок внесения изменений	2

1.	Термины и определения	2

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	2

3.	общие положения	2

4.	порядок отвода земельного участка под базу подрядной организации 
в границах горного отвода и возврат территории освобождаемой 
подрядной организацией	2

5.	общие требования к ТЕРРИТОРИЯМ РАЗМЕЩЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ баз подрядных организаций	2

5.1.	Подрядные организации ОБЯЗАНЫ	2

5.2.	Требования к базам подрядных организаций:	2

6.	требования к временным базам подрядных организаций, осуществляющих на месторождениях  деятельность по капитальному строительству или капитальному ремонту объектов наземной инфраструктуры	2

6.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

6.2.	ВЫБОР ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ временных баз	2

6.3.	ТИПЫ МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ ВРЕМЕННЫХ БАЗ	2

6.4.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ ВРЕМЕННЫХ БАЗ	2

7.	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ПОД БАЗУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	2

8.	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗ	2

8.2.	Канализация	2

8.3.	электроснабжение	2

8.4.	прокладка инженерных сетей	2

9.	передача БАЗЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	2

10.	требования безопасности по охране имущества базы, пропускного и внутриобъектного режима	2

11.	требования пожарной безопасности к базам подрядных организаций	2

12.	требования к ТЕРРИТОРИЯМ баз подрядных организаций, касающиеся соблюдения правил промышленной безопасности, охраны труда 
и здоровья	2

12.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	2

12.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ	2

12.3.	Требования к временным стоянкам транспортных средств	2

12.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ	2

12.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССАМ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ на территории 
временной базы	2

13.	Требования к базам подрядных организаций в области охраны 
окружающей среды	2

14.	требования по обеспечению баз подрядных организаций 
эНЕРГОНОСИТЕЛЯМИ (ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ)	2

15.	требования к газоснабжениЮ баз подрядных организаций	2

16.	требования санитарных норм и правил к территории баз подрядных организаций	2

17.	ссылки	2

приложения	2

Вводные положения

Введение

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ «ТРЕБОВАНИЯ к РАЗМЕЩЕНИЮ, обустройствУ и эксплуатации  ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ Компании(ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ)»(далее– МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ) устанавливают требования:

- кразмещению и эксплуатации сооружений и оборудованияподрядных организаций, включая временные здания и сооружения(далее –БАЗЫ), расположенныена месторождениях, эксплуатируемых нефтегазодобывающими дочерними (зависимыми) обществами ОАО «НК «Роснефть»;

- к порядку отвода земли под БАЗЫ;

- к территориямБАЗ, внешнему виду построек и жилого лагеря, условиям складирования  на БАЗАХоборудования и  материалов;

- к соблюдению правилпромышленной,пожарной безопасности, охраны окружающей среды,охраны труда и здоровья работников подрядной организациина территории БАЗ;

- к соблюдению требований безопасностипри обеспечении  охраны имущества, пропускного и внутриобъектовогорежимов на территории БАЗЫ.

Цели

НастоящиеМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ разработаны с целью установления единых требований к подрядным организациям, имеющим или планирующим размещение сооружений и оборудования, включая временные здания и сооруженияна территорииместорождений нефти и газа.

Задачи

Основнойзадачей настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ является распространение требований ОАО «НК «Роснефть»на сооружения и оборудованиеподрядных организаций, включая временные здания и сооружения, размещенные на территории месторождений,эксплуатируемыхОбществами Группы:

- пособлюдению правил промышленной безопасности, охраны труда и здоровья;

- по соблюдению правил пожарной безопасности;

- по соблюдениюнорм и правилв области охраны окружающей среды;

- по соблюдению требований по охране имущества, обеспечению пропускного и внутриобъектного режимана территории временной базыподрядной организации;

- по соблюдениюсанитарных норм и правил;

- по соблюдению требований по обеспечению газоснабжением, электро- и теплоэнергией.

Область действия

Настоящие МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯобязательныдля исполнения работниками:

- Департамента нефтегаздобычиОАО «НК «Роснефть»;

- нефтегазодобывающих дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть»;

- производственных сервисных дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть» и их дочерних обществ,

которыев своей деятельности взаимодействуют с подрядными организациями, по вопросамподготовки и выделения территории под размещение сооружений и оборудования, включая временные базы здания и сооруженияна территории месторождений, эксплуатируемых ОбществамиГруппы.

Настоящие МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ не распространяются на размещение полевых изыскательских лагерей подрядных организаций при выполнении краткосрочных работ (инженерно-строительных изысканий).

Настоящие МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ носят рекомендательный характер для исполнения работниками зависимых обществ ОАО «НК «Роснефть».

Требования МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙстановятся обязательными для исполнения в  дочерних и зависимых обществах ОАО «НК «Роснефть», а также иных обществах, в которых прямо или косвенно участвует ОАО «НК «Роснефть» после их введения в действие в Обществе в соответствии с Уставом Общества и в установленном в Обществе порядке.

Дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» при оформлении договоров с подрядными организациями, в результате исполнения которых, у подрядной организации возникает необходимость в организации Базы на месторождении, обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований настоящих МЕТОДИЧЕСКИх УКАЗАНИЙ подрядными организациями.

Распорядительные, локальные нормативныеи иные внутренние документы не должны противоречить настоящим МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ.

Период действия и порядок внесения изменений

Настоящие МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ являются локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящие МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ утверждаются и вводятся в действие в ОАО «НК «Роснефть» приказом ОАО «НК «Роснефть».

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ признаются утратившими силу в ОАО «НК «Роснефть» на основании приказа ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ вносятся приказом ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочийруководителейи т.п.

Инициаторами внесения изменений в МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ являются:Департамент нефтегаздобычиОАО «НК «Роснефть»,а также иные структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» иОбществаГруппы по согласованиюсДепартаментом нефтегаздобычиОАО «НК «Роснефть».

Ответственность за поддержание настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ в ОАО «НК «Роснефть»в актуальном состоянии возлагается на директора Департамента нефтегаздобычиОАО «НК «Роснефть».

Контроль заисполнением требований настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ  возлагается натоп-менеджераОАО «НК «Роснефть»,ответственного за добычу углеводородного сырья.

- Термины и определения

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АРЕНДАТОР – физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие Группе (арендуемые Группой) средства производства, имущество.

Временная база подрядной организации–территория на месторождении,эксплуатируемом дочерним обществом ОАО «НК «Роснефть», с размещенными на ней принадлежащими (арендуемыми) подрядной организации сооружениями и оборудованием, включая временные здания и сооружения, жилого лагеря, пункта питания, стоянки автотранспорта.

Заказчик – Общество Группы по договору с которым производится оказание услуг и (или) поставка продукции.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК)–физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в России или за её пределами, которое выполняет по заданию Заказчика определённую работу за определенное вознаграждение в соответствии с договором (подрядом).

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА — совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на нихаварийно-спасательных работ.

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ – объекты, территориально выделенные зоны (участки), конструктивные и технологические элементы объектов, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся, эксплуатируются, транспортируются или уничтожаются радиоактивные, взрыво-, пожароопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические и иные сооружения, аварии на которых, в том числе в результате совершения акта незаконного вмешательства, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями.

Термины и определения для целей настоящего документа

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ - объекты ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы нарушение или прекращение функционирования, которых приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы, её необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.

Опасный производственный объект –производственная площадка с размещенными на ней зданиями и сооружениями (установка подготовки нефти, дожимная насосная станция, кустовая площадка и т.п.) на которой: используются, производятся, перерабатываются, хранятся или транспортируются радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества; гидротехнические сооружения.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВР –автомат включения резерва.

ГСМ – горюче - смазочные материалы.

ГЖ–горючая жидкость.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) — дочернее/зависимое общество ОАО «НК «Роснефть», а также иное общество, в котором прямо или косвенно участвует ОАО «НК «Роснефть».

ДНС – дожимная насосная станция.

ЖБО – жидкие бытовые отходы.

ИТР – инженерно-технический работник.

ГРУППА – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ОАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ЛНД – локальный нормативный документ.

ЛВЖ – легко воспламеняющиеся жидкости.

ПБОТОС - промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

ППБ- правила пожарной безопасности.

РММ – ремонтные механические мастерские.

РИТС– Региональная инженерно-технологическая служба (управление)дочернего общества  ОАО «НК «Роснефть».

СДНГ  – структурное подразделениеОбщества Группы,ответственноеза обеспечение добычи нефти и газа.

СЗ и МР –структурное подразделение Общества Группы, ответственноеза вопросы землепользования и проведение маркшейдерских работ.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ОАО «НК «Роснефть»или Общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

ТБО – твердые бытовые отходы.

ТЗ – техническое задание.

УЗО–устройство защитного отключения.

УКС – структурное подразделение Общества Группы, ответственноеза осуществление функций заказчика капитального строительства.

УНС  – структурное подразделение Общества Группы, ответственное за вопросы эксплуатации наземных сооружений.

УООС –  структурное подразделение Общества Группы, ответственноеза вопросы охраны окружающей среды.

УПБиОТ– структурное подразделение Общества Группы, ответственноеза осуществление политики в области  промышленной безопасности и охраны труда

УПСВ – установка предварительного сброса воды.

УРИ – структурное подразделение Общества Группы, ответственное за вопросы по работе с имуществом

УЭ –  структурное подразделение Общества Группы, ответственное за вопросы энергообеспечения.

УЭБ – структурное подразделение Общества Группы, ответственноеза вопросы экономической безопасности.

ЦИТС- центральная инженерно технологическая служба (управление)Общества Группы.

ЦПС–центральный пункт сбора нефти.

- общие положения

  - Настоящие МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ определяют требования к подрядным организациям, имеющим, а также планирующимразмещение сооружений и оборудования (включая временные здания и сооружения)баз на лицензионных участках  месторождений нефти и газа, эксплуатируемыхОГ.Выполнение данных требований подрядными организациямиобеспечит для Группы максимальное снижение рисков на нефтепромыслах по следующим направлениям:

- охрана окружающей среды;

- исключение несанкционированного захоронения бытовых и других отходов временной базы;

- промышленная безопасность и охрана труда;

- пожарной безопасности;

- землепользования;

- не согласованное подключение объектов к источникам газоснабжения, электро- и теплоснабжения, системам водоснабжения и канализации;

- загрязнения территории базы, складирование оборудования и материалов в специально отведенных местах;

- небрежного внешнего вида сооружений, помещений, жилого лагеря, отсутствие корпоративной окраски подрядной организации;

- несоблюдения правил правопорядка на территории временной базы, нарушение порядка вывоза подрядной организацией с территории месторождения оборудования и материалов;

  - Контроль исполнения требований настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ, подрядными организациями осуществляют СП ОГв соответствии со своим  направлением деятельности.

  - При заключении договоров с подрядными организациями для строительства  объектов, оказания нефтепромысловых и других видов услуг (работ), руководители ОГ должны обеспечитьвключение в договор:

- условия об исполнении требований настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ;

- условия применения Заказчиком штрафных санкций и размеры штрафов за нарушение требований настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ;

- условия определения Заказчиком сроков устранения замечаний;

- условия об исполнении требований СтандартаКомпании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компаниии арендующим имущество Компании» №П4-05 СД-021.01;

- условия об исполнении требований разработанногои утвержденногоЛНД о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ОГ.

Подрядные организации, виновные в нарушении требований настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ, несут ответственность в рамках  договора между Подрядной организацией и ОГ.

После заключения договора с подрядной организацией,руководители ОГобеспечивают передачу земельного участка под размещение БАЗЫ в соответствии с планом полученным подразделением СЗ и МРи приглашением представителя РИТС региона, на территории деятельности  которого будут  размещены сооружения и оборудование БАЗЫ подрядной организации. Втечение 5-ти рабочих дней,  руководителиСПОГуведомляют ЦИТС о размещении и местонахождении на территории производственного объектаБАЗЫ, с указанием фамилии руководителя  подрядной организации и контактных телефонов.

  - Отведение участков под базы подрядных организаций, должно осуществляться в соответствии с Разделом 4 настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

  - С целью обеспечения контроля выполнения требований настоящего ПОЛОЖЕНИЯ, руководители СПОГ, курирующих подрядную организацию, должны предоставить в ЦИТСкопию договора в электронном виде.После размещения сооружений и оборудования, включая временные здания и сооружения  баз подрядных организаций на территорииместорождений, ЦИТС совместно с УПБиОТ, УЭБ и кураторами  договоров на оказание услуг (подряда), организуют и проводят контрольные проверки баз подрядных организаций. Руководители подрядных организаций обязаны по их требованию представить документы, подтверждающие наличие собственных систем управления ПБОТОС, в том числе обеспечивающих выполнение требований ЛНДв области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

- порядок отвода земельного участка под базу подрядной организации в границах горного отвода и возвраттерритории освобождаемой подрядной организацией

  - Отвод земельного участка под БАЗУ подрядной организации на территории опасного производственного объекта (ДНС, УПСВ, ЦПС и др.) производится на основании и в соответствии с проектной документацией на опасныйпроизводственный  объект, утвержденной в установленном порядке.

Критически важные и потенциально опасные объекты, которые в соответствии с требования Федерального законаот 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» отнесены к объектам высокой категории опасности, не могут передаваться в аренду или иное пользование (включая здания, строения, сооружения, их части, входящие в состав объекта), а также земельные участки, на которых размещены эти объекты, для целей, не связанных с производственной деятельностью, без согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

  - Территория, отведенная в установленном порядке под строительство предприятий, производственных объектов, сооружений и коммуникаций, должна быть спланирована, ограждена (обозначена) и застроена с учетом границ санитарно-защитной зоны и в соответствии с генеральным планом, являющимся составной частью проектной документации.

  - Объекты (БАЗЫ) подрядных организацийнеобходимо размещать за пределами охранной зоны трубопроводов.

  - Для отвода земельного участка в границах существующего горного отвода СДНГ и УКС –организуют передачу СЗ и МРследующих исходных данных о базах подрядной организации:

- о количестверазмещаемых подрядной организациейБАЗ;

- о необходимой площади для размещения временной базы;

- технических условий для разработки ТЗ на проектирование опасного производственного объекта, учитывающих необходимость устройства БАЗЫподрядной организации.

  - После получения от СЗ и МР данных о возможности размещения такой базы на ранее отведенных землях (без нарушения разрешенного использования отведенных участков) и картографических материалов с указанием места ее размещения, РИТС при наличии официального запроса от руководителя подрядной организации, согласованного с СДНГ и УЭБ, обеспечивает указание месторасположениябудущей временной БАЗЫ.

В случае отсутствия возможности размещения базы на ранее отведенных землях, подготовка акта выбора обособленного участка под размещение БАЗЫ осуществляется УНС, при разработке проекта, в соответствии с ТЗ на проектирование ОПО.

  - УНС обеспечивает:

- включение в состав проекта выделение обособленных участков  для  обустройстваБАЗ подрядных организаций;

- подготовку акта выбора обособленного земельного (лесного) участка под размещение БАЗЫ.

  - СЗиМР – после получения акта выбора от УНС обеспечивает оформление отвода земель, и заключение договора аренды земель с возможностью переуступки права аренды третьим лицам, выдачу плана участка временной БАЗЫ подрядной организации. При необходимости оформляет переуступку права аренды на отведенный участок в пользу подрядной организации.

  - УРИ – обеспечивает передачу в субаренду на основании заявки от СПОГ (куратора договора подряда) подрядчику основных средств(при наличии их  на территории отведенного земельного участка). Данные по земельному участку предоставляет СЗ и МР.

  - После завершения исполнения договора и истечения срока аренды  территории БАЗЫ, подрядной организацией должен бытьосуществлен:

- Возврат имущества арендодателя.

- Рекультивация  земель, ранее занимаемых сооружениями и оборудованием (включая здания и сооружения временнойБАЗЫ).

- Возврат земель, ранее занимаемых сооружениями и оборудованием (включая здания и сооружения временной базы), представителям СПОГотвечающим за дальнейшее использование земель.В случае договора субаренды участка, арендодателю, предоставившему земельный участок в аренду, в случаесостоявшейся  переуступки права аренды земель по договору в пользу подрядной организации.

  - Факты передачи земельного участка  для использования под БАЗЫи возврата территории освобождаемой подрядной организацией оформляются соответствующими актами (Приложения 4 и 5).

- общие требования к ТЕРРИТОРИЯМ РАЗМЕЩЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯбаз подрядных организаций

  - Подрядные организации ОБЯЗАНЫ:

    - Издать распорядительный документ (приказ, распоряжение)о назначении ответственного лица (коменданта) за соблюдение надлежащего порядка и требований настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ. Копию распорядительного документа о назначении ответственного лица предоставить Заказчику.

    - Разработать схемы размещения сооружений и оборудования, включая временные здания (вагон – дома), размещения пожарного инвентаря.Схемы движения и размещения площадок стоянки автотранспорта, а также схему передвижения работников по территории. Разработанные схемыдолжны быть  согласованы с руководством РИТС региона, и утверждены  руководителем подрядной организации.

    - Предусмотреть установку дорожных знаков.

    - Осуществлять в установленном порядке регистрацию в Государственном реестре опасных производственных объектов, размещаемых на территории временной БАЗЫ, а также страхование гражданской ответственности на случай аварии на данных объектах.

    - Иметь соответствующую лицензию (в случаях, установленных законодательством РФ) на право эксплуатации опасных производственных объектов, размещаемых на территории временной базы.

  - Требования к базам подрядных организаций:

    - Привъезде на территорию БАЗЫустанавливается  табличка соследующей информацией:

- наименование подрядной организации;

- фамилия, имя, отчество ответственного лица.

- контактные телефоны;

    - На территории БАЗЫустанавливается  информационный  щит со схемой расположения зданий и сооружений и указаниемнаименования собственника.

    - Организовываются   места складирования материалов и оборудования.

    - Производится окраска зданий и сооружений согласно проектным решениям генерального проектировщика по размещению зданий и сооружений подрядных организаций на месторождениях.

    - Обеспечивается  освещение территории БАЗЫ в ночное время суток.

    - Обязательно применение унифицированных вагончиков для застройки.

    - Обязательно установление режима охраны, согласованного с УЭБ.

    - Обеспечивается  подключение электроэнергии по согласованию с РИТС, УЭ.

- требования к временным базам подрядных организаций, осуществляющих на месторождениях  деятельность по капитальному строительству или капитальному ремонту объектов наземной инфраструктуры

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Ответственность за эксплуатацию  БАЗЫвозлагается на подрядчиков.

    - При обустройствеБАЗЫподрядных организаций следует руководствоваться требованиями действующих  нормативных документов в области  ПБОТОС и ППБ.

    - Подрядные организации,осуществляющие деятельность по капитальному строительству или капитальному ремонтудолжны выполнять общие требования, указанные в Разделе 5 настоящихМЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

  - ВЫБОР ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  баз

    - БАЗЫследует размещать непосредственно у объекта или в иных местах, указанныхЗаказчиком. БАЗЫ предназначаются для кратковременного (до 1,5 лет) проживания работников (без членов их семей), обустройства  прорабских или бригадных участков. Место расположения и сроки существования баз определяются проектом организации работи уточняются при разработке проектов производства работ.

    - По согласованию с Заказчиком подрядные организации могут организовыватьпостоянные БАЗЫ, срок эксплуатации которых зависит от объемови сроков выполняемых работ по договорам со СПОГ.

    - Инженерно-геологические условия участка БАЗЫдолжны обеспечивать возможность применения простейших способов прокладки инженерных сетей и строительство зданий и сооружений без устройства сложных оснований.

    - При размещении БАЗЫв труднодоступных районах, при удалении от существующих посадочных вертолетных площадок более чем на 20 км, либо отсутствии дорог к ним, необходимо предусматривать строительство посадочных площадоки автодорожные подъезды. Необходимость определяется Заказчиком.

  - ТИПЫ МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ ВРЕМЕННЫХ БАЗ

    - Для застройки БАЗЫследует применять инвентарные здания промышленного изготовления, конструктивные характеристики которых (тип и исполнение) должны соответствовать размерам и срокам эксплуатации, а также климатическим условиям районов строительства.

    - В начальный период развития базовых и приобъектных баз, а также вахтовых временных баз со сроком эксплуатации до 1,5 лет следует применять здания контейнерного типа (по ГОСТ 25957-83). Для застройки вахтовых баз, население которых составляет более 50 чел., а срок эксплуатации превышает 1 год, целесообразно применять также здания сборно-разборного типа, преимущественно состоящие из блок-контейнеров.

    - При выборе типа зданий жилого назначения предпочтение следует отдавать домам, состоящим из блок-контейнеров.

    - Обязательно наличие быстровозводимых зданий для обслуживания техники и технологических процессов (подогревы, РММ, стеллажи для производства работ, площадки укрупненной сборки узлов и т.п.).

  - АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙВРЕМЕННЫХ БАЗ

    - На всех этапах организацииБАЗподрядных организаций, размещенных на месторождениях, при выборе площадок под строительство, функциональном и строительном зонировании, размещении жилых групп, строении внутрипоселковой и внешней дорожной сети и др., - следует учитывать влияние природно-климатических, экономических и социальных условий района.

    - Размещение функциональных зон и планировочную организацию территории БАЗ необходимо производить на основе природно-климатическогомикрозонирования строительной площадки (с учетом СНиП 23-01-99).

    - Здания и сооружения производственной БАЗЫ необходимо размещать в стороне от жилой зоны с разделением их санитарно-защитной зоной, ниже по рельефу местности, и обеспечивать транспортную и пешеходную связь их с жилой застройкой. Размер санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с характером выделяемых в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих веществ, уровнем создаваемого шума, вибрации и другими факторами.

    - Основным принципом формирования производственных зон объединенных временных баз должно быть размещение производственных зданий нескольких подрядных организаций в составе единой группы с кооперацией по вспомогательным, хозяйственным функциям и инженерному обеспечению, с созданием общих объектов. Это объединение должно проводиться независимо от их подчиненности, но с учетом сроков сооружения (расхождение в сроках не должно быть более 2-3 лет) и перспектив развития отдельных производств.

    - При выборе территории для производственной зоны предпочтение следует отдавать участкам с уклонами от 0,3 до 3 %. В отдельных случаях допускаются уклоны менее 0,3 % (с организацией) водоотвода.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ПОД БАЗУПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

  - Территорию для организации БАЗЫ подрядных организаций, размещенных на территориях месторождений, следует по возможности выделять на землях с инженерно-геологическими условиями, обеспечивающими их освоение проведением минимума мероприятий по инженерной подготовке без сложных гидротехнических сооружений и больших эксплуатационных расходов.

  - Разработку мероприятий по инженерной подготовке территорий баз необходимо осуществлять на основе материалов инженерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий, а также санитарно-гигиенических требований.

  - В состав основных мероприятий по инженерной подготовке территорий баз входят: вертикальная планировка, отвод поверхностных вод, осушение избыточно-увлажненных участков, борьба с эрозией почв и оврагообразованием, защита прибрежных участков от затопления и подтопления.

  - При разработке мероприятий по инженерной подготовке территории необходимо предусматривать сохранение природного ландшафта, включая максимальное сохранение рельефа, растительного слоя грунта, деревьев, кустарников.

  - Для отвода атмосферных осадков вдоль дорог необходимо устраивать кюветы глубиной 40-60 см. При размещении поселка на площадке под склоном следует устраивать нагорные водоотводные канавы.

  - При размещении баз на заболоченных участках (в случае необходимости, при отсутствии других территорий) здания следует располагать на подсыпках высотой 0,4-0,6 м. По периметру здания при этом устраивается пологий откос шириной 7-8 м с уклонами от здания 1:20-1:10.

  - Для осушения заболоченных участков территории или понижения уровня грунтовых вод необходимо устраивать сеть дренажа. При использовании дренажной системы для отвода поверхностных вод ливнеприемные колодцы следует оборудовать с фильтрующими устройствами для очистки поверхностных вод. По трассе дренажа через 50-60 м следует устраивать колодцы для осмотра и прочистки коллектора.

  - При освоении заторфованных участков территории, необходимо использовать метод ускоренной консолидации грунта. Наибольший эффект достигается при устройстве вертикальных песчаных дрен с дополнительной пригрузкой грунтом осушаемой территории.

- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗ

8.1ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

    - На базах подрядных организаций, независимо от численности их населения, климатических, географических и других условий, следует предусматривать инженерное оборудование и благоустройство, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия и достаточный уровень удобств для проживания и отдыха.

    - Выбор систем и схем инженерного оборудования, состава и типов сооружений, способов прокладки сетей необходимо производить в соответствии с указаниями Норм с учетом местных условий и сроков эксплуатации баз, поселков при соответствующих технико-экономических обоснованиях, а также с учетом действующих строительных норм и правил.

    - В вахтовых базах с численностью населения до 150 человек и сроком эксплуатации не более 1,5 лет допускается устройство децентрализованных систем. Уровень благоустройства таких баз может быть принят следующим:

- теплоснабжение - местные генераторы тепла (котлы, печи, электроводонагреватели);

- водоснабжение - от водоразборных колонок; при отсутствии в районе размещения вахтовой базы подземных вод и поверхностных источников может быть использована привозная вода;

- канализация - местные выгреба, наружные утепленные и освещенные уборные.

Все элементы систем инженерного оборудования баз, включая инженерные сети, должны обустраиватьсяс учетом климатических условий районов эксплуатации временной базы.При сооружении инженерных сетей следует применять унифицированные, изготовленные в заводских условиях, сборно-разборные элементы с быстроразъемными соединениями.

  - Канализация

    - На период строительства баз подрядных организаций со сроком эксплуатации не более 1 года в районах, где исключается возможность устройства централизованных систем канализации, допускается устройство простых сооружений канализации (выгребов) из местных строительных материалов, обеспечивающих водонепроницаемость конструкций выгребов.

    - Выгреба можно устраивать на группу зданий и располагать их на расстоянии не менее 30 м от ближайшего здания.

    - При устройстве местной канализации необходимо соблюдать следующие требования: расход воды должен быть минимальным по санитарным нормам, удаление стоков должно производиться с соблюдением санитарных требований, круглый год стоки должны сохраняться в талом состоянии, а для их вывоза применяться ассенизационные автомашины. Сооружение выгребов и пунктов слива стоков согласовывается с местными органами санитарного надзора.

  - электроснабжение

    - При устройстве  систем электроснабжения и размещении электрооборудования баз  следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Выбор напряжения питающей линии от источника питания (местные сети или автономная электростанция) определяется техническими условиями местной энергоснабжающей организации.

    - При отсутствии внешних источников электроэнергии для электроснабжения поселков следует предусматривать дизельные электростанции и энергокомплексы, номенклатура которых, как рекомендуемая, приведена в Приложении 1.

    - Для сооружений электростанций следует применять несгораемые или трудносгораемые конструкции.

    - При проектировании сетей освещения баз следует предусматривать внутреннее освещение помещение зданий и сооружений и наружное освещение территорий баз (в ночное время суток). Сети наружного освещения необходимо выполнять кабельнымиили воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов. Для электроосвещения необходимо применять энергосберегающие светильники.

    - Молниезащиту зданий и сооружений, устройство сетей заземления (зануления) в электроустановках баз  следует выполнять в соответствии с ПУЭ, СО153-34.21.122-2003.

    - Применяемые в электротехнических установках баз оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов, а так же техническим условиям, утверждённым в установленном порядке и выпускаться промышленностью.

    - Конструкция, исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты электрооборудования должны соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

    - Для защиты групповых линий, питающих розеточные сети (штепсельные розетки для переносных электрических приборов), находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, необходима обязательная  установка устройств защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30мА. Применяемое УЗО должно представлять собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

    - Для разработки электротехнической части проекта, после определения нагрузок и категории электроснабжения подрядной организации необходимо запросить технические условия в УЭ ОГ,  с предоставлением схемы размещения сооружений и оборудования, включая временные здания (вагон – дома) согласованной с руководством РИТС региона.

    - Для обеспечения коммерческого учёта потребляемой энергии базами, сооружениями и зданиями (вагон – домами) необходимо предусмотреть установку приборов учёта классом точности 1.0  (1%).

    - При размещении на территории временной базы сооружений и зданий (вагон – домов) полной заводской готовности, для осуществления подачи напряжения подрядная организация должна предоставить по требованию энергоснабжающей  организации, проект или сертификат соответствия на данное сооружение и следующие  протоколы согласно требованиям  ПУЭ и РД 34.45-51.300-97:

- Протокол проверки наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемыми оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.

- Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств.

- Протокол измерения сопротивления изоляций кабелей, электропроводок, и электрооборудования напряжением до 1000 В.

- Протокол измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль».

- Протокол проверки автоматических включателей в электрических цепях напряжением до 1000 В.

- Протокол проверки устройств защитного отключения.

  - прокладка инженерных сетей

    - Прокладка водопроводных, канализационных и теплофикационных сетей в условиях вечной мерзлоты должна предусматриваться в наземном исполнении.

    - Прокладку сетей электроснабжения, связи, каналов передачи данных и радио следует предусматривать в соответствии с требованиями проекта электроснабжения временной базы или чертежа проекта, согласованных с энергоснабжающей организацией.

- передачаБАЗЫВ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

  - В БАЗЕ предъявляемойк сдаче в эксплуатацию, площадь участка, его зонирование, набор и вместимость сооружений должны соответствовать согласованному проекту.

  - На принятую в эксплуатацию БАЗУ, составляется Паспорт на базу (Приложение 2) в двух экземплярах. Один из них передается Подрядчику   и является документом, разрешающим эксплуатациюБАЗЫ, другой - остается у Заказчика  и используется при осуществлении текущего надзора за эксплуатацией базы подрядной организации.

- требованиябезопасностипо охране имущества базы, пропускного и внутриобъектного режима

  - При организации базы подрядной организацией на территории лицензионных участков месторожденийОАО «НК «Роснефть», эксплуатируемыхОГ, приказом по подрядной организацииназначается комендант (ответственное лицо) БАЗЫ, который осуществляет общее руководство на объекте, организует охрану имущества и обеспечивает соблюдение правил внутриобъектового режима и трудового распорядка.

  - При размещении БАЗЫна территории месторождения,  заблаговременно, т.е. не позднее трех рабочих дней до начала работ, СП ОГ  согласовывает с УЭБ, списки персонала  и автотранспортаподрядной  организации  для обеспечения  пропусками установленного образца в соответствие с утвержденнымв ОГЛНДо пропускном и внутриобъектовом режиме.

  - При наличии на ведомственных промысловых дорогах дорожно-контрольных пунктов Общества, необходимо согласовать с УЭБ порядок проезда и провоза грузов.

  - Работа подрядных организаций на территории месторождений,эксплуатируемых ОГ, без согласованного  УЭБ списка персонала и перечня автотранспорта, не допускается. В случае установления факта работ без согласования с УЭБ, работы должны быть незамедлительно прекращены, до момента устранения выявленного нарушения.

  - Запрещается провозить (проносить) на территорию баз:

- взрывчатые вещества (устройства) кроме случаев, санкционированных СП ОГи согласованию с УЭБ, при условии соблюдения правил и норм безопасности при их перевозке и хранении;

- источники радиоактивного заражения;

- огнестрельное оружие, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством  Российской  Федерации;

- наркотические вещества;

- спиртные и слабоалкогольные напитки.

  - Запрещается въезд и стоянка личного транспорта на территории объекта.

  - Натерритории баз запрещается:

- курить в местах, не предусмотренных для этой цели;

- оставлять открытыми окна (в том числе имеющие металлические решетки) в служебных и бытовых помещениях после окончания работы;

- пользоваться электронагревательными приборами (кипятильниками) электрочайниками, не оборудованными системами автоматического отключения, без присмотра персонала и вне специально отведенных и оборудованных мест;

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации (при их наличии);

- приносить, хранить при себе или в служебных, бытовых, жилых, спальных и других помещениях, на рабочих местах алкогольные напитки и наркотические вещества, распивать спиртные напитки и находиться на территории базы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- купаться в открытых водоемах.

- требования пожарной безопасности к базам подрядных организаций

  - При эксплуатации БАЗЫдолжны выполняться и соблюдаться«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» и другие нормы и правила пожарной безопасности, действующие на территории РФ.

  - В подрядной организации распорядительным документом должен быть установлен противопожарный режим, в том числе:

- определено лицо (ИТР), ответственное за противопожарное состояние;

- определены и оборудованы места для курения;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;

- регламентированы действия работников при обнаружении пожара.

  - При размещении баз подрядных организаций в лесных районах между базой (поселком) и лесным массивом следует устраивать противопожарную зону вырубки шириной, не менеепредусмотренной ст. 69 Федеральным законом от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и п. 6.1.6 СП 4.13130.2009. По границам этих территорий необходимо проложить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии.

  - Территории вахтовых баз, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участки, прилегающие к домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

  - Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями баз не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

  - Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния).

  - Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10-ти в группе и площадью не более 800м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений следует принимать не менее 15м.

  - Территории баз должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

  - На территориях баз, общественных зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

  - На территориях баз не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

  - Размещениена БАЗЕскладов хранения ГСМ производится только при условии согласования сорганизацией, оказывающей услуги по обеспечению пожарной безопасности на объектахОГ.

  - На территории БАЗЫ, в помещениях блок-контейнерных зданий должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

  - Базы и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. В помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель подрядной организации обеспечивает наличие табличек с номерами телефонов аварийных и спасательных служб.

  - Руководитель подрядной организации организовываетознакомление работников (под подпись), пребывающих в общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, с правилами противопожарного режима установленного на БАЗЕ, в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», иномерами телефонов аварийных и спасательных служб.

  - В вагон-домах (общежитиях), при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

  - На объекте с массовым пребыванием людей необходимо обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

  - В жилых комнатах общежитий, вагон-домах запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения. В которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных комнат и помещений, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.

  - На объекте с ночным пребыванием людей руководитель объекта обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. Руководитель объекта обеспечивает передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

  - Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели  «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

  - Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами.

  - При эксплуатации действующих электроустановок на базах подрядной организации запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками выключателямии электроприборами с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

  - При установке и эксплуатации софитов запрещается использование горючих материалов. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть выполнены из негорючих материалов.

  - Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

  - Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и  сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом доподачи в  электросети напряжения.

  - Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

  - Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также на деревянном или  другом полу предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7м, выполненный изнегорючих материалов.

  - При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок баз запрещается:

- допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

- хранить жидкое топливо в помещениях котельных итеплогенераторных;

- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

- эксплуатироватьтеплопроизводящие установки приподтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи;

- подавать топливо припотухших форсунках или газовых горелках;

- разжигать установки без предварительной их продувки;

- работать при неисправных или отключенных приборах контроля ирегулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;

- сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.

  - Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности,не допускается. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, общественных и вспомогательных зданий должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

  - Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

  - Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5м от входов в здания.

  - Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

  - Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый понормам расход воды на нужды пожаротушения. Дороги и подъездык источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

  - У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние доводоисточника.

  - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку. Руководитель подрядной организациидолжен организовать проведение проверок работоспособности системы не реже 2-х раз в год.

  - При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200м) естественных или искусственныхводоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами неменее 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

  - Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов кводоисточникам и водозаборных устройств возлагается на Подрядчика

  - Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

  - Помещения и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

  - На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории  БАЗЫ осуществляются следующие мероприятия:

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- организация патрулирования добровольными пожарными и (или) работниками Подрядчика.

  - При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)работник (сотрудник)  должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (аварийноспасательную службу) при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- требования к ТЕРРИТОРИЯМ баз подрядныхорганизаций,касающиеся соблюдения правил промышленной безопасности, охраны труда и здоровья

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Персонал, работающий на территориях размещения сооружений и оборудования (включая временные здания и сооружения)баз подрядных организаций, должен быть, обучен, аттестован, допущен к самостоятельной работе в установленном порядке и ему должны быть созданы условия для безопасного и безаварийного производства работ.

    - Режим труда и отдыха работников, занятых на производственной территории подрядной организации, а также эксплуатацией транспортных средств, их обслуживанием и ремонтом, определяется правилами внутреннего трудового распорядка подрядной организации.

    - Лица, виновные в нарушении норм и требований соблюдения правил промышленной безопасности, охраны и здоровья, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМПЛОЩАДКАМ

    - Территория размещения сооружений и оборудования (включая временные здания и сооружения)БАЗЫ подрядных организаций, должнабыть, ограждена, иметь соответствующим образом оборудованные въезды и выезды, водоотводы и водостоки, свободные площади территории должны быть озеленены. Дороги, проезды иплощадки, предназначенные для движения и стоянки транспортных средств, пешеходные дорожки (тротуары) не должны препятствовать свободному проезду и, при необходимости, обслуживанию и ремонту действующих объектов, коммуникаций, оборудования. Площадки для складирования или временного хранения грузов должны иметь твердое покрытие.

    - Территория базы и прилегающая к ней территория по площади пожарного разрыва, должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов производства. В ночное время территория базы по периметру, а также дороги, тротуары, въезды, выезды, проезды и переезды должны быть освещены. Земляные работы на территории базы производятся по письменному разрешению главного инженера (технического директора)ОГ.

    - Устройство территорий баз, их техническая эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов.

    - Допуск на производственную территорию баз посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых вработах на даннойтерритории запрещается.

    - Производственные территории баз, а также участники работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, средствами связи, сигнализации и другими техническимисредствами для обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями договоров.

    - Места временного или постоянного нахождения работников (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве содержании производственных территорий, участков работ должны  располагаться за пределами опасных зон.

    - Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться всоответствии с требованиямиПУЭ,ПОТ Р М -016-2001.  РД 153-34.0-03.150-00, ПТЭЭП.

    - Устройство и техническое обслуживание  временных и постоянныхэлектрических сетей на производственной территории временной базы следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

  - Требования к временным стоянкамтранспортных средств

    - Временная стоянка транспорта в полевых условиях устраивается на площадке, очищенной от стерни, сухой травы, валежника; отстоящей от строений,  лесонасаждений на расстояние не менее 10м. Площадка должна быть опахана по периметру полосой в 1м.

    - На площадке для временной стоянки должно размещаться не более 10 транспортных средств с обеспечением расстояния между ними не менее 1м.

    - Между площадками для временной стоянки транспортных средств устраиваются разрывы не менее 10м.

    - Площадки для временной стоянки транспортных средств не допускается устраивать в зоне высоковольтной линии электропередачи без согласования с предприятием,  которому принадлежитданная  линия электропередачи.

    - Площадки для хранения топлива и смазочных материалов должны размещаться на участке,очищенном от валежника, стерни, сухой травы и располагаться не ближе 100м от места  лесоразработки, посевов, временной стоянки транспортных средств и не ближе 50 м от строений и сооружений.

    - Площадки для хранения топлива и смазочных материалов должны располагаться в более низких местах и опахиваться по периметру полосой в 3м.

    - Бочки с топливом должны быть наполнены не более чем на 95% их объема. Укладываться бочки должны на подкладках пробками вверх. Бочки должны быть защищены навесом или тентом от прямого воздействия солнечных лучей. Площадка для хранения ГСМ ограждается и закрывается на замок. Вывешивается знак «Огнеопасно».Порожняя тара из-под топлива или смазочных материалов должна храниться на отдельной площадке, отстоящей от склада топлива не менее чем на 20м.

    - На временных стоянках транспорта и в местах хранения топлива и смазочных материалов запрещается курить, пользоваться открытым огнем, выполнять работы, опасные в пожарном отношении.

    - На временных стоянках транспорта и площадках для хранения топлива и смазочных материалов должны быть установлены щиты, укомплектованные противопожарным оборудованием и инвентарем.

    - Места стоянки транспортадолжны размещаться за пределами проезжей части дорог.

    - Площадки для хранения транспортных средств, перевозящих горюче - смазочные материалы, должны размещаться на расстоянии не менее 12м от площадок для хранения других транспортных средств, и на них может храниться не более 50-ти таких транспортных средств.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

    - В производственных помещениях должны быть выделены и соответствующим образом обустроены места для курения.

    - Помещения для стоянки транспортных средств должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения и системами пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в РФ».

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССАМ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВна территории временной базы

    - Складирование грузов необходимо выполнять с соблюдением требований ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.010-82, ГОСТ 12.3.020-80, ГОСТ 19433-88, ПОТ Р М-007-98, ПОТ РО-14000-007-98. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. Прислонять  (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

    - Операции складирования грузов, материалов на складах и погрузочно-разгрузочных площадках должны производиться в соответствии с технологической планировкой, техническими условиями на груз и с соблюдением действующих санитарных норм и ППБ.

    - При складировании материалов должно обеспечиваться:

- рациональное использование площадей;

- сохранность качества материалов;

- возможность беспрепятственного осмотра и погрузки любой единицы груза;

- безопасность производства работы;

- максимальное использование средств механизации и автоматизации.

    - Запрещается складировать металлопрокат, металлические конструкции, заготовки в зоне расположения линий электропередачи.

    - Опасные материалы (вещества), поступающие в организацию, должны иметь паспорт безопасности, содержащий условия обеспечения безопасности при их производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизациив соответствии с ГОСТ Р 50587-93. Хранение и транспортирование различных опасных материалов (веществ) производится с учетом их совместимости.

    - Работы с опасными грузами и материалами (веществами), которые в силу присущих им свойств в процессе транспортирования, погрузки, разгрузки и хранения могут создавать угрозу для жизни и здоровья работников или нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей, производятся на основании требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственныхобъектов», ГОСТ19433-88.

- Требования к базам подрядных организаций в области охраны окружающей среды

  - Приказом(распоряжением) по подрядной организации должно быть назначено лицо из числа ИТР, ответственное за обеспечение соблюдения требований в области охраны окружающей среды на территории базыданной подрядной организации.

  - При развертывании БАЗЫ, составляется акт сдачи территории в установленной форме (Приложение 4),согласованный представителем – куратором УКС. К акту прилагается схема расположения городка, складов, стеллажей с указанием границ и размеров площадок, стоянки спецтехники.

  - При развертывании базы на территории водоохраной и заповедной зоны, жилой лагерь (вагон-дома), столовая, баня-сауна должны быть оборудованы септиком во избежание слива жидких бытовых отходов на рельеф местности. Подрядной организацией должен обеспечиваться своевременный вывоз твердых и жидких бытовых отходовв соответствии с заключенными договорами на эти услуги.

  - На территориях месторождений, где допускается использованиедля сбора жидких бытовых отходов и стоков канализационныерезервуары (выгребы), допускается устройство местной канализации с отводом сточных вод от зданий, оборудованных внутренним водопроводом и промывными уборными в резервуары (выгреба) для сбора. В резервуарах стоки должны сохраняться в талом состоянии, а для их вывоза необходимо применять ассенизационные автомашины.

  - Запрещено складировать производственный мусор на территории базы.

  - Сбор, сортировка и кратковременное хранение отходов производства должны производиться в специально отведенных местах.

  - Отходы производства, содержащие сильнодействующие ядовитые вещества, должны собираться и храниться в организации в изолированных помещениях в емкостях, исключающих загрязнение почвы, воды и атмосферного воздуха.

  - Удаление твердых отходов, слив отработанных кислотных, щелочных, ядовитых и токсичных растворов следует производить после их нейтрализации.

  - Сточные воды, в которых могут находиться цианистые и другие ядовитые и токсичные соединения, необходимо обезвреживать с использованием хлорсодержащих компонентов, марганцевокислого калия, перекиси углерода, щелочи, электрохимической очистки.

  - На территории  баз, размещаемых в лесных массивах, необходимо сохранять деревья и растительность. Рубка лесных насаждений должна производиться в соответствии с Лесным кодексом РФот 04.12.2006 N 200-ФЗ.

  - При размещении базы у водозаборов, следует устраивать санитарную зону в соответствии с требованиямиСП 31.13330.2012, но не ближе 1 км от русла нерестовых рек и др. водоемов.

  - Склады горюче-смазочных материалов, устраиваемые на вахтовых участках, необходимо ограждать земляным валом шириной по верху 0,5 м и забором высотой 1,5м. Для подъезда к площадкам сливоналивных устройств, следует предусматривать проезды шириной не менее 3,5м.

  - Подрядчик,эксплуатирующий  БАЗУдолжен ежемесячно представлять Справку(Приложение 3) по исполнению природоохранного законодательства подрядными организациями на месторождениях в УООСОГ.

  - При передислокации или ликвидации БАЗЫ подрядной организации, бывшая территория временной базы:

- должна быть полностью освобождена от ТБО, мусора, жидких бытовых отходов;

- выгребные колодцы (ямы) должны быть очищены в установленном порядке, с соблюдением соответствующих норм;

- территория должна быть спланирована;

- при наличии требований о рекультивации, должны быть проведены соответствующие работы по рекультивации территории.

  - Возврат освобождаемого земельного участка ОГосуществляется подрядной организацией по акту установленной формы (Приложение 5), с предоставлением Справки по исполнению природоохранного законодательства подрядными организациями на месторождениях ОГ(Приложение 3).

- требования по обеспечению баз подрядных организаций эНЕРГОНОСИТЕЛЯМИ (ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ)

  - Все вновь присоединяемые электроустановки (тепловые энергоустановки)  Подрядчика должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, обеспечены проектной документацией и приемо-сдаточной документацией.

  - Подключения электроустановок (тепловых энергоустановок), баз Подрядчика допускается только на основании договора, заключаемого между энергоснабжающей организацией ипотребителем (абонентом), электроустановки (тепловые энергоустановки) которого непосредственно присоединены к сетям энергоснабжающей организации. К договору прилагается акт разграничения балансовой принадлежности электросетей (тепловых сетей) и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Граница ответственности между Подрядчиком иэнергоснабжающей организацией за  состояние и обслуживаниеэлектроустановок (тепловых энергоустановок)определяется их балансовой принадлежностью ификсируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовойпринадлежности электросетей (теплосетей) и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Увеличение абонентом (Подрядчиком) установленной или разрешенной к использованию мощности сверх значений, указанных в договоре, допускается только с разрешения энергоснабжающей организации после внесения соответствующих изменений в договор на отпуск электроэнергии (тепловой энергии). Ввод в эксплуатацию новых электроустановок (тепловых энергоустановок), а также подключение новых субабонентов допускается только после получения  разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки в органах Ростехнадзора.

  - Подача напряжения на электроустановки и базы Подрядчика  производится при наличии разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки  органов Ростехнадзорапосле заключения договора на отпуск электроэнергии, проверки и установки приборов учета.

  - Подача тепловой энергии на тепловые энергоустановки и базы  Подрядчика производится при  наличии акта допуска их в эксплуатацию после заключения договора на отпуск тепловой энергии. Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановокоформляется всоответствии с  приказомРостехнадзора от 07.04.2008 № 212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» и предъявляется в энергоснабжающей организации. Для оформления разрешения на допуск, Подрядчик назначает лицо ответственное за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в соответствии с ПТЭЭП.

  - Для получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок (тепловых энергоустановок),  баз Подрядчик предоставляет в органы Ростехнадзора электроустановки (тепловой энергоустановке), согласованный в установленном порядке, пакет утверждённой правоустанавливающей, разрешительной, исполнительной и наладочной документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

  - Проект должен быть согласован с организацией, выдавшей технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям, и с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Подрядчик для получения  разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки,направляет в органы Ростехнадзоразаявление по форме Приложения 1к «Порядку организации работ по выдаче  разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок»,утвержденномуприказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» и установленный вышеуказанным «Порядком…» перечень документов.

  - Выполнение технических условий на технологическое присоединение, выданных энергоснабжающей организацией, обязательно для потребителей - заказчиков и проектных организаций, которым поручается разработка проекта энергоснабжения.

  - При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям документы возвращаются Подрядчику с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае получение разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки (тепловой энергоустановки) не проводится.

  - При обнаружении в электроустановках (тепловых энергоустановках) Подрядчика  недостатков в монтаже, отступлений от выданных технических условий на технологическое присоединение, ПУЭ, ПТЭЭПили при отсутствии подготовленного персонала для обслуживания этих установок, допуск их в эксплуатацию, до устранения обнаруженных недостатков, запрещается.

  - Электроустановки (тепловые энергоустановки) с сезонным характером работы должны ежегодно перед включением предъявляться для осмотра инспектору отдела по надзору в энергетике Ростехнадзора. Подача напряжения (тепловой энергии) на электроустановки (тепловые энергоустановки) с сезонным характером работы производится после технического осмотра и допуска их к эксплуатации.

  - Если в течение трех месяцев энергоустановка не будет технологически присоединена  к сетям, её допуск в эксплуатацию осуществляется повторно.

  - Все потребители (Подрядчики) обязаны соблюдать установленные планы и режимы потребления электрической и тепловой энергии, обеспечивать ее рациональное и  эффективное использование, не допускать расточительства и бесхозяйственности в использовании энергии.

  - Подрядчик обязан поддерживать на границе балансовой принадлежности электросети значения показателей качества электроэнергии, обусловленных работой электроприемников потребителя. В соответствии с договором с энергоснабжающейорганизацией Подрядчик несёт ответственность за техническое состояние, технику безопасности и эксплуатацию находящихся в его ведении электроустановок (тепловых энергоустановок), за рациональное расходование энергии, выполнение установленных планов и режимов энергопотребления, за обеспечение качества электроэнергии и соблюдение оперативной дисциплины, а также за своевременное выполнение предписаний органов Ростехнадзора.

  - В целях обеспечения надежной, экономичной и безопасной эксплуатации электроустановок (тепловых энергоустановок) Подрядчик обязан:

- производить проверку состояния, профилактические испытания и ремонт принадлежащих ему электроустановок (тепловых энергоустановок) и защитных средств, а также ремонт помещений распределительных устройств и трансформаторов.соблюдать заданные энергоснабжающей организацией характеристики и уставки релейной защиты и автоматики, а также уставки автоматов и предохранительных устройств; согласовывать с энергоснабжающей организацией установку АВР;

- производить по требованию энергоснабжающей организации непрерывный, периодический или эпизодический контроль показателей качества электроэнергии, определяемых работой электроустановок потребителя; проводить мероприятия по улучшению качества электроэнергии в своих сетях;

- обеспечивать необходимый учет электроэнергии и мощности в соответствии с требованиями ПУЭ;

- обеспечивать обслуживание электроустановок (тепловых энергоустановок) персоналом требуемой квалификации; обучать и инструктировать персонал, обслуживающий электроустановки (тепловые энергоустановки)и обеспечивать его  оборудованным рабочим местом, защитными средствами и инструментами, необходимыми материалами и инструкциями;

- осуществлять противоаварийные, противопожарные мероприятия;

- обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток представителей ОГ, ОАО «НК «Роснефть» и контролирующих органов Ростехнадзора (по их служебным удостоверениям) для контроля над режимом энергопотребления, рациональным и экономным  использованием электрической и тепловой энергии и надзора за техническим состоянием энергохозяйства;

- выполнять в установленные сроки предписания представителей государственного энергетического надзора и энергоснабжающей организации  об устранении недостатков в устройстве, эксплуатации и  обслуживании электроустановок (тепловых энергоустановок) и в использовании электрической и тепловой энергии.

  - Получение разрешения на ввод в  эксплуатацию баз, сооружений,  зданий (вагон – домов), в органах энергетического надзора Ростехнадзора осуществляет ответственный за электрохозяйство подрядной организации.

  - При размещении на территории временной базы сооружений и зданий (вагон – домов) полной заводской готовности, для осуществления подачи напряжения подрядная организация должна предоставить по требованию энергоснабжающей  организации, проект или сертификат соответствия на данные сооруженияи  протоколы и акты согласно ГОСТ Р 50571.16-2007; СО 153-34.03.603-2003; РД 34.45.-51.300-97.

- требования к газоснабжениЮбаз подрядных организаций

Данные требования распространяются на подрядные организации, газоснабжение баз которых планируется осуществлять ОГ,и сформированыв соответствии спостановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации».

  - Для использования газа в качестве топлива необходимополучить разрешение (топливный режим), которое выдается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.Порядок получения топливного режима определяетсяпостановлением Правительства РФ от29.10.1992№ 832 «Опорядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» иприказ Минэкономразвития РФ № 333, Минэнерго РФ № 358, ОАО «Газпром» № 101 от 15.10.2002 «Об утверждении Порядка оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок и Перечня газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа».

  - Для начала проектирования газоснабжения и газопотребления баз требуется получить у Заказчикатехнические условия на подключение к газотранспортной системе, которые выдаются при наличии топливного режима.

  - До начала поставки газа необходимо заключитьсОГ договор поставкив соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации».

  - Определение  границ эксплуатационной ответственности между Подрядчиком  иОГ, связанных собслуживанием объектов газового хозяйства,разграничениебалансовойпринадлежности объектов, определяется приложением к договору поставки газа.

  - Весь объем поставленного газа должен учитываться на узлах учета подрядной организациив соответствии с «Правилами учета газа». Документальное оформлениепоставленного газа осуществляется по форме и в сроки, указанные в договоре поставки газа. Состав и оснащение узла учета, функциональность и метрологические характеристики должны соответствовать требованиямСтандарта Компании «Технические требования к системам измерений количества и параметров свободного нефтяного газа» № П4-04 СЦ-021.Ответственность за надлежащее состояние и исправность узла учета газа, а также за его своевременную поверку несет владелец узла учета (подрядная организация).

  - Подрядная организация обязана обеспечитьбеспрепятственный доступ в любое время сутокпредставителей ОГи ОАО «НК «Роснефть», а такжесотрудников Росстандарта к узлу учета газа для  осуществления метрологического надзора, проверки его технического состояния и правильности его функционирования.

  - Качество поставляемого газа определяется договором поставки.

  - Подрядная организация несет в установленном порядке ответственность за техническое состояние,технику безопасности и эксплуатацию находящихся в ее веденииобъектов газопотребленияи соблюдение оперативнойдисциплины,а также засвоевременное выполнение предписаний органовРостехнадзора.

  - В целях обеспечения надежной и безопаснойэксплуатации объектов газопотреблениядолжны соблюдаться«Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»:

- выполнять комплекс мероприятий, включая системутехнического обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание газового хозяйства в исправном состоянии, в объемах и в сроки, устанавливаемые действующими нормами и правилами;

- обеспечивать обслуживание газопотребляющих установок персоналом требуемой квалификации; обучать и инструктировать обслуживающий персонал, обеспечивать его оборудованным рабочим местом, защитными средствами и инструментами, необходимыми материалами и инструкциями;

- организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности;

- обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля;

- осуществлять противоаварийные, противопожарные мероприятия;

- обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток представителей ОГи ОАО «НК «Роснефть», а также органов Ростехнадзора (по их служебным удостоверениям) для контроля над режимом работы газопотребляющих установок и надзора за техническим состоянием газового хозяйства;

- выполнять в установленные сроки предписания представителей Ростехнадзора в соответствии с их полномочиями;

- обеспечивать проведение технического обследования (диагностику технического состояния) газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств) в установленные «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» сроки или по требованию (предписанию) Ростехнадзора;

- обеспечивать защиту объектов газового хозяйства от проникновения и несанкционированных действий посторонних лиц.

- требования санитарных норм и правил к территориибаз подрядных организаций

  - Территория баз подрядных организаций должна содержаться в чистоте и порядке силами и за счет подрядных организаций - организаторов данных баз  в соответствии с существующими санитарными нормами и правилами действующими на территории Российской Федерации.

  - Вывоз и утилизация ТБО, ЖБО с территории баз должны осуществляться специализированными организациями на основании договоров, копии которых предоставляются в ОГ.

- ссылки

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.07.2011№256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Постановление Правительства РФ от 05.02.1998 №162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 29.10.1992№ 832 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок».

- Приказ Минэкономразвития РФ № 333, Минэнерго РФ № 358, ОАО «Газпром» от 15.10.2002 № 101 «Об утверждении Порядка оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок и Перечня газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа».

- Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче  разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства  РФ от 25.04.2012  № 390.

- Правила учета газа, утвержденные Минтопэнерго РФ 14.10.1996.

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9.

- ГОСТ 25957-83Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация,термины и определения.

- ГОСТ 12.1.007-76Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.002-75Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.010-82Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.

- ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 19433-88Грузы опасные. Классификация и маркировка.

- ГОСТ Р 50587-93 Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизации.

- ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания.

- ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6.

- ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

- ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

- ПОТ РО-14000-007-98Положение. Охрана труда при складировании материалов.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок, издание седьмое.

- РД 34.45-51.300-97 Объем и Нормы испытаний электрооборудования.

- СО 153-34.21.122-2003Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.Актуализированная редакцияСНиП 2.04.02-84*.

- СП 4.13130.2009.Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- СНиП  23-01-99 Строительная климатология.

- Стандарт Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектахКомпании и арендующим имущество Компании»
№ П4-05 СД-021.01 версия 1.01, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18.02.2008 № 66.

- Стандарт Компании «Технические требования к системам измерений количества и параметров свободного нефтяного газа» № П4-04 СЦ-021 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.04.2009 № 201.

приложения

Таблица 1

Перечень Приложений к Методическим указаниям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Рекомендуемый перечень передвижных электростанций и энергокомплексов | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма паспорта базы подрядной организации | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма справки по исполнению природоохранного законодательства подрядными организациями на месторождениях Общества Группы | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма акта передачи территории (земельного участка) для размещения базы подрядной организации | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма акта возврата территории (земельного участка) освобождаемого подрядной организацией | Включено в настоящий файл |

приложение 1.рекомендуемый перечень передвижных электростанций и энергокомплексов

Таблица 2

Справочная информация

| № п/п | Типы электростанций и энергокомплексов | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дизельная электростанция ПЭС-100 (передвижная) | 100 |
| 2 | Автоматизированный дизель-агрегат АСДА-100 | 100 |
| 3 | Автоматизированный дизель-агрегат ПСДА-200 (4-36/50) | 200 |
| 4 | Электростанция 420-04-24 | 2100 |
| 5 | Передвижная дизельная электростанция ЭСД-300-30-Т/400м и кузове КУНТ-П-10, установленном на шасси автомобильного прицепа МАЗ-5224В | 200 |
| 6 | Дизельные электростанции КАС-500 БАМ и АЭС-500 БАМ | 500 |
| 7 | Дизельная электростанция ПЭ-5 (вагон) | 1050 |
| 8 | Автоматизированная газотурбинная электростанция ПАЭС-1600 | 1600 |
| 9 | Газотурбинная электростанция ГТЭ-2500 | 2500 |
| 10 | Газотурбинная электростанция ГТЭ-4000 | 4000 |
| 11 | Энергокомплекс 504-34М | 465 400 |
| 12 | Энергокомплекс 420-09-6 | 4,5 т пара/ч |

Приложение 2.ФОРМА паспортабазы подрядной организации

УТВЕРЖДАЮ

_________________________

Руководитель подрядной организации

__________________ ____________

Подпись           инициалы, фамилия

«____» «________________» 20____г.

- паспорт

- базы подрядной организации

1. Наименование административно-территориального центра месторасположения

базы временного типа (край, область, район) ________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Наименование организации, в ведении которой находится база временного типа ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Наименование организации Арендодателя __________________________________

___________________________________________________________________________

4. Почтовый адрес организации Арендодателя_________________________________

___________________________________________________________________________

5. Ориентировочный срок существования базы на одном месте _____________

___________________________________________________________________________

6. Ориентировочная продолжительность проживания основной массы населения в поселении временного типа __________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Тип временной базы _________________________________________________

8. Численность населения __________________________________________________

9. Назначение временнойбазы

10. Характеристика территории, занимаемой поселением временного типа, отношение к имеющимся жилым образованиям, промышленным предприятиям ______

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Природная характеристика участка: рельеф, наличие заболоченности, водоема, преобладающая растительность и др. __________________________________________

___________________________________________________________________________

12. Зонирование территории базы. Наличие жилой, складской, транспортной зоны, зоны отдыха и т.п. _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Характеристика жилой зоны: Тип жилых зданий ___________________________

_____________. Количество жилых зданий ____________ и их этажность ____________

Наличие в поселение объектов здравоохранения ___________________________________

детских школьных и дошкольных учреждений ___________________________________

предприятий торговли и общественного питания ________________________________

культурно-просветительных сооружений _______________________________________

спортивных сооружений _____________________________________________________

коммунальных предприятий (баня, прачечная, общественные уборные) _____________

___________________________________________________________________________

14. Характеристика водоснабжения базы временного типа:

Характеристика водоисточника ____________________________________________

Заключение территориальной СЭС о возможности его использования

___________________ дата ________________ колититр _______________ колииндекс

______________________________ микробное число _____________________________

Рекомендации СЭС по обработке воды _______________________________________

___________________________________________________________________________

При отсутствии местного водоисточника указать: пункт забора воды _____________

____________________________ способ доставки ________________________________

количество емкостей и их объем, пригодность ___________________________________

Система распределения питьевой воды в поселке (водопровод с вводом в здания,

водопровод с уличными колонками, децентрализованная система распределения воды).

При децентрализованной системе распределения указать наличие запасных емкостей,

их количество, объем, пригодность ____________________________________________

___________________________________________________________________________

15. Способы и системы сбора и отведения сточных вод (канализирование объектов с отведением стоков в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом нечистот, сброс стоков в поглощающие колодцы) _________________________________________

___________________________________________________________________________

16. Мощность очистных сооружений, способ обеззараживания нечистот, удаленность от жилой зоны ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

17. Характеристика санитарного благоустройства:

Замощение территории, наличие тротуаров ___________________________________

___________________________________________________________________________

Озеленение территории (естественное, специальные насаждения) ________________

___________________________________________________________________________

Способ сбора, удаления и обезвреживания твердых нечистот (контейнерный способ очистки с вывозом на усовершенствованную свалку, помойные ямы и др.). Удаленность свалки, правильность ее эксплуатации, правильность устройства и эксплуатации помойных ям _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

18. Характеристика складской и транспортной зон: ____________________________

___________________________________________________________________________

Назначение складской зоны: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

Удаленность от жилья и объектов общественного питания складской и транспортной зон ________________________________________________________________________

Характеристика транспортной зоны (марки автомашин, общее количество, наличие противопожарного оборудования) _____________________________________________

___________________________________________________________________________

приложение 3.форма справки по исполнению природоохранного законодательства подрядными организациями на месторождениях Общества

СПРАВКА

по исполнению природоохранного законодательства подрядными

организациями на месторождениях Общества Группы

на объекте _______________________________________________________

за ____________________________ месяц 20___ года

Предприятие (организация):_________________________________________

| № п/п | Замечания | Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ | ОТМЕТКА ОБ УСТРАНИНИИ ЗАМЕЧАНИЯ (ДАТА) | Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Справку составил:

Руководитель подрядной

организации: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                 должность

пРИЛОЖЕНИЕ 4.  Форма АктаПЕРЕДАЧИ территории (ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) для размещения базы подрядной организации

Акт

сдачи территории (земельного участка) для размещения

базы подрядной организации

от «     »____________20___г.

По территории размещения________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, представитель эксплуатирующего подразделения - РИТС, от лица арендодателя территории «__________________»___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с одной стороны, ипредставитель подрядной организации–арендаторатерритории:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что территория размещения базы сдана в соответствии с требованиями «Арендодателя  территории», с приложением схемы размещения городка, складов, стеллажей

Замечания:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Куратор договора подряда № ____________ от ____________г. от Общества

___________________  __________________  _______________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                 должность

Руководитель подрядной

организации:                            ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                 должность

Представитель РИТС: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                 должность

Представитель УЗиМР: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                 должность

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА Акта возврата территории (ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ОСВОБОЖДАЕМОГО подрядной организациЕЙ

Акт

возврататерритории (земельного участка)

освобождаемого подрядной организацией

от «     »____________20___г.

По территории размещения:_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, представитель подрядной организации - арендатор территории:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель эксплуатирующего подразделения - РИТС региона, от лица арендодателя _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что территория размещения базы принята в соответствии с требованиями «Арендодателя территории», с приложением Справки по исполнению природоохранного законодательства подрядными организациями на месторождениях Обществана территорию

Замечания:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Куратор договора подряда № ____________ от ____________г. от Общества

___________________  __________________  _______________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                 должность

Руководитель подрядной

организации:                            ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                 должность

ПредставительРИТС: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                 должность

ПредставительУЗиМР: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                 должность

| Подрядчик ООО «Сервисный центр «СБМ» Генеральный директор ___________________ Д.О. Чухланцев | Заказчик ООО «БНГРЭ» Генеральный директор ___________________ А.Ф. Плешаков |
| --- | --- |