Приложение № 4

к Договору №_________

от « __» ________  201_г.

Описание Услуг по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов

Настоящий документ направлен на освещение основных аспектов предоставления услуг по буровым растворам и инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов, имеющих особую важность для Заказчика.

1. Общие условия и определения

1.1. Услуги по буровым растворам, и их инженерно-технологическому сопровождению, являются ключевым элементом процесса бурения как такового. Услуги включают в себя предоставление соответствующего менеджмента, персонала, оборудования, материально-технического снабжения, регламентов выполнения работ, расчетов систем и оптимизации дизайна, испытаний, а также материалов, необходимых для обеспечения скважины буровыми растворами в требуемом объеме с учетом прогнозируемых осложнений в процессе бурения скважины.

1.2. Услуги предоставляются в течение всего периода бурения скважины 24 часа в сутки, 365 дней в году. Подрядчик должен немедленно отреагировать на любые запросы Заказчика в рамках Договора с минимально допустимой задержкой. Оборудование, материалы, персонал, услуги лаборатории Подрядчика должны находиться непосредственно на Объекте Заказчика и предоставляться незамедлительно. Задержка в предоставлении услуг по каким-либо причинам считается серьезным нарушением условий Договора и абсолютно неприемлема для Заказчика.

2. Предоставляемые Подрядчиком Услуги призваны обеспечить:

- свойства бурового раствора позволяющие обеспечивать: очищение ствола скважины и вынос шлама на дневную поверхность, передачу гидравлической энергии на забойный двигатель, смазывающую способность бурового раствора, охлаждение породо-разрушающего инструмента, создание требуемого противодавления на стенки скважины и предупреждение выбросов пластовых флюидов, благоприятное влияние на реологию пласта

- оперативное реагирование на изменение условий в стволе (как в плане изменения системы БР, так и изменения удельного веса БР является критично важным).

- разработку и предоставление оптимальной программы по буровым растворам с учетом возможных осложнений, а так же мероприятия по их предупреждению и ликвидации.

- руководство и контроль за приготовлением и поддержанием требуемых свойств  бурового раствора

- надзор и учет использования БР и применяемых хим. реагентов

- предотвращение и ликвидация осложнений (поглощения БР, обвалообразования, прихваты БИ и т.п.) в процессе всего цикла бурения скважины

- формирование анализа о проделанной работе с пояснениями и рекомендациями по улучшению качества и оптимизации процессов бурения (связанных с применением БР).

3. Контроль параметров бурового раствора:

3.1. Услуги Подрядчика включают в себя фиксирование и регистрацию следующих показателей:

  - Плотность бурового раствора на входе и на выходе из скважины (каждые 30 мин., при условии наличия признаков ГНВП – каждые 10 мин.)

  - Условная вязкость (каждые 30 мин.)

  - Статическое напряжение сдвига за 1 минуту (каждые 5 часов 40 минут)

  - Статическое напряжение сдвига за 10 минут (каждые 5 часов 40 минут)

  - Реологические свойства (считывание от 600 до 3 rpm)

  - Показатель фильтрации (каждые 3 часа 30 минут)

  - pH (уровень кислотности) по прибору (один раз в сутки).

  - Размеры ячеек вибросит задействованных в работе, (постоянно).

  - Давление в манифольде, (при каждом изменении).

  - Подача насосов, (при каждом изменении).

  - Замеры и регистрация по всем добавкам воды с указанием объемов (один раз в сутки).

  - Объем потерь раствора за сутки, а при необходимости за определенный период (по требованию Заказчика).

  - Проблемы (простои оборудования и т.д.), (незамедлительно после выявления).

  - Процентное содержание легкой и тяжелой фракций твердой фазы на всем комплексе контроля мех. примесей (представляется как минимум один раз в неделю)

  - Карбонаты и сульфиды по газоанализатору, (по требованию Заказчика).

  - Уровни нитратов в растворе и фильтрате (для растворов на водной основе)

  - Показатели по кальцию и магнию, (по требованию Заказчика).

  - Ретортный анализ с применением молотого барита (или его эквивалента) реторта 10 см3 с точностью измерения 0,2 см3, (по требованию Заказчика)

  - Рекомендации по поддержанию системы бурового раствора (при необходимости)

  - Краткое описание операций за минувшие сутки, разъяснения по выполненным работам

  - Все тесты по АНИ (Американский Нефтяной Институт), (по требованию Заказчика).

  - Pm (щелочность бурового раствора), Pf и Mf (щелочность фильтрата), (при необходимости).

  - Потеря жидкости в зоне коллектора в условиях высокой температуры и давления, (при наличии).

- Полная информация по содержанию мех. примесей, (по требованию Заказчика).

3.2. Пробы раствора должны отбираться на входе в скважину и на выходе из скважины при бурении и промывке. Это позволит сравнивать свойства с целью прогноза требуемых концентраций добавок и анализа эффективности контроля мех. примесей. Существенная разница между свойствами на входе в скважину и на выходе из скважины должна документироваться и разъясняться в суточных и ежемесячных отчетах Подрядчика.

4. Описание работ со стороны исполняющего персонала Подрядчика

4.1. Весь персонал Подрядчика должен быть обучен правилам ТБ и ООС как минимум по стандартам и в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.2. Инженерная служба Подрядчика в офисе обеспечивает, но не ограничивается, следующим:

- Предоставление сметных расходов и плановых показателей по затратам и потреблению материалов, в соответствии с техническими условиями Заказчика и текущей ситуации на Объекте;

- Организацию  и доставку всех материалов Подрядчика на Объект работ.

- Разработку и согласование с Заказчиком программы инженерного сопровождения буровых растворов до начала оказания Услуг, (направляется на согласование в адрес Заказчика как минимум за 28 до начала бурения).

- Посещение офиса Заказчика по требованию последнего.

- Контроль работы инженеров на Объекте Заказчика.

- Предоставление гидродинамических расчетов промывки скважины, в соответствии с техническими условиями Заказчика (по требованию Заказчика);

- Предоставление суточных сводок по материальным запасам Подрядчика;

- Предоставление отчетов по затратам и остаткам материалов Подрядчика на Объекте Заказчика (предоставляется по требованию Заказчика);

- Ежедневные рекомендации для непрерывного совершенствования показателей работы;

- Формирование и предоставление отчетов-презентаций по результатам проделанных работ за месяц (выводы, рекомендации, предложения). В срок не позднее 2-го числа следующего месяца.

- Подготовку отчетов об окончании работ на скважине с рекомендациями по дальнейшему совершенствованию показателей работы, в соответствии с техническими условиями Заказчика;

- Внедрение предложений по увеличению ценностей, способных повлиять на бизнес факторы Заказчика,  на ранних этапах разработки проекта.

4.3. Численность персонала определяется производственной необходимостью  и согласовывается между Подрядчиком и Заказчиком.

4.4. Инженерная службой Подрядчика непосредственно на Объекте должна обеспечивать, но не ограничивается, следующим:

- Химические и физические анализы буровых растворов в соответствии с «Методикой контроля параметров буровых растворов» (РД 39-2-645-81). Свойства растворов должны отражаться точно по результатам анализов.

- Ежесуточную проверку наличия материалов для приготовления буровых растворов.

- Ежедневную подготовку рекомендаций по непрерывному улучшению производственных показателей.

- Эффективное управление затратами во избежание завышенных расходов на подготовку растворов или перерасхода химикатов. Любой дополнительный расход материалов, включая воду, должен отражаться в суточной сводке и обсуждаться с представителем Заказчика.

- Оценку оборудования по контролю мех. примесей в буровом растворе, с целью обеспечения его эффективности (совместно с полномочным представителем Заказчика).

- Оценку эффективности применяемой системы бурового раствора.

- Ведение суточного и месячного учета всех утилизируемых жидкостей и шлама

- Выдачу подробных указаний по приготовлению и обработке буровых растворов и применению оборудования за контролем мех. примесей. Все устные указания должны дополняться письменными.

- Взаимодействие с буровыми бригадами для обеспечения непрерывного и эффективного производства работ при смене вахт на Объекте.

- Документирование и координация любых перемещений хим. реагентов и оборудования Подрядчика на Объекте Заказчика.

- Контроль за сохранностью хим. реагентов Подрядчика на Объекте Заказчика.

- Организация порядка хранения хим. реагентов на Объекте.

Примечания: Изменения свойств растворов должны быть заранее спланированы и согласованы с представителем Заказчика.

4.5. Отражение в отчетах информации, не подтвержденной фактическими анализами, будет считаться достаточной причиной для немедленной замены персонала Подрядчика. Любой невыполненный анализ должен сопровождаться пометкой «НВ» в отчете. Подстановка результатов предыдущего анализа неприемлема.

4.6. Любые проблемы с оборудованием и/или персоналом Подрядчика, негативно влияющие на успешное выполнение программы промывки, должны незамедлительно сообщаться полномочному представителю Заказчика.

4.7. Инженерно-технологическая поддержка работ с буровыми растворами может быть выдана Подрядчику со стороны руководства Заказчика в качестве дополнительного задания.

4.8. Инженер по буровым растворам несет ответственность за взаимодействие с персоналом Заказчика.

4.9. Любое перемещение и/или выгрузка буровых растворов должны согласовываться с персоналом Заказчика. Требуется соответствующее документирование таких перемещений.

5. Материалы

5.1. Подрядчик обеспечивает поставку достаточного объема и номенклатуры материалов для приготовления бурового раствора в соответствии с окончательно утвержденной программой промывки.

Все материалы должны быть упакованы на поддонах и упакованы в полиэтилен с двойной обтяжкой лентами. Упаковка должна иметь фанерный верх. Вес брутто каждой упаковки с химикатами должен быть четко указан на маркировке тары. Подрядчик несет ответственность за доставку поддонов на буровую и обратно безопасными и приемлемыми транспортными средствами.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ___ «_________________» | ООО «БНГРЭ» |

Генеральный директор                                                          Генеральный директор

| _______________ | ______________ А.Ф. Плешаков |
| --- | --- |