Приложение №5

к Договору №_____

от  «__» ________  201_ г.

Мероприятия

по предупреждению аварий, осложнений и брака

в процессе бурения скважин.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответствен- ная сторона |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно – технические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Все работы, связанные со строительством скважины осуществлять в строгом соответствии с проектной документацией на скважину и технологическим регламентам, согласно «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и согласно законам Российской Федерации. | Постоянно | Подрядчик Заказчик |
| 2 | Все аварии, осложнения и браки, допущенные при строительстве, разбирать на совместных производственных совещаниях. Расследование причин аварий и брака, допущенных при строительстве скважин производит совместная комиссия, в состав которой входят представители, назначенные приказом по предприятиям. В зависимости от вида и характера аварии для участия в комиссии привлекаются представители всех предприятий, причастных к данной аварии. Комиссия по техническому расследованию причин аварии/осложнения должна незамедлительно приступить к работе и в течение 5-ти дней после ликвидации аварии составить акт расследования. Председателем комиссии является представитель Заказчика. Предварительный акт расследования составляется полевым супервайзером, или буровым мастером, совместно с начальником РИТС, с привлечением, если это необходимо, представителей Подрядчиков и Субподрядчиков на буровой в течение суток. | Постоянно | Подрядчик Заказчик |
| 3 | Локализацию, ликвидацию аварий, брака, осложнений и инцидентов, допущенных при строительстве скважин, производить немедленно, исходя из экономической целесообразности и технической оснащенности заказчика и подрядчиков. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 4 | Все буровые бригады должны быть обеспечены технически исправными ДЭС и работоспособными аварийными приводами. | Постоянно | Заказчик |
| 5 | Перед монтажом буровой установки учитываются предложения всех Подрядчиков и Заказчика по установке и размещению необходимого дополнительного оборудования на буровой установке (блок флокуляции, количество и тип центрифуг и т.д.). Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации оборудования, устраняются исполнителем работ. Перед забуриванием скважины проводить совместную пусковую конференцию. При этом особое внимание уделять вопросам ОТ, ПБ и ООС, предупреждению аварий, осложнений и брака в работе, в соответствии с характеристикой продуктивных пластов и др. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 10 | При роторном бурении и расхаживании бурильного инструмента с вращением ротора обязательно использовать роторные вкладыши под квадратную штангу. При бурении ротором и расхаживании инструмента применение параллелей для удержания квадрата от проворота в роторе ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При наращивании смену роторных вкладышей на клинья ПКР производить только при отрыве компоновки от забоя не менее чем на 5 метров. При этом циркуляция не останавливается. | Постоянно | Заказчик |
| 12 | 1. В процессе циркуляции БР устанавливать фильтр в ведущей трубе, а не в бурильной трубе. Фильтр должен устанавливаться таким образом, чтобы струя раствора была направлена от стенки квадрата внутрь фильтра, а не была направлена на стенку квадрата, или стенку рабочего переводника. Производить проверку состояния фильтра во время каждого СПО. Диаметр отверстий фильтра не должен превышать 5 мм. | Постоянно | Заказчик |
| 13 | При СПО применять заводские обтираторы, полностью закрывающие отверстие стола ротора которые должны соответствовать диаметру используемых труб и исключать попадание в скважину посторонних предметов. | Постоянно | Заказчик |
|  | При потере циркуляции ее восстановление производить одним насосом с производительностью не более 5 л/сек, с постепенным повышением литража до расчетного и постоянным контролем давления в манифольде. Восстановление циркуляции в этом случае должно производиться с постоянным расхаживанием и вращением бурильной колонны. Оставлять без движения инструмент ЗАПРЕЩАЕТСЯ! После восстановления циркуляции скважина должна быть промыта до полного выхода шлама, но не менее времени полного цикла, который рассчитывается исходя из прохождения раствора от устья скважины через забой до устья. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
|  | Перед наращиванием производить промывку скважины в течении 15 минут с постоянным расхаживанием и вращением бурильного инструмента. Через каждые 200 метров проходки промыть ствол скважины с максимально возможной производительностью в течение не менее полуцикла (расчет времени производится из расчета подъема забойной пачки на устье скважины) и до видимого уменьшения количества шлама на ситах. Промывку производить с постоянным расхаживанием и вращением инструмента. Частота оборотов ротора должна быть 60 – 80 об/мин. Оставлять инструмент без движения ЗАПРЕЩАЕТСЯ! | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
|  | При интенсивном поглощении бурого раствора не оставлять без движения бурильный инструмент. При необходимости уйти из зоны поглощения для обработки раствора. | В процессе бурения | Заказчик Подрядчик |
|  | При длительных остановках или простоях скважин со вскрытыми, склонными к текучести породами, бурильный инструмент должен быть поднят в башмак предыдущей обсадной колонны; периодически следует проводить шаблонировку ствола скважины, а при необходимости проработку открытого ствола до забоя. Промывки скважины без движения инструмента не допускаются. | Постоянно | Заказчик |
|  | Осуществлять постоянный долив скважины с визуальным контролем уровня бурового раствора на устье скважины. Параметры бурового раствора, доливаемого в скважину, не должны отличаться от находящегося в скважине раствора. Обеспечить освещение места долива. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
|  | Подъем бурильной колонны при наличии «сифона» или «поршневания» запрещается. При их появлении подъем следует прекратить, произвести промывку с вращением и расхаживанием колонны бурильных труб. При невозможности устранить сифон, подъем труб следует проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство извлекаемого инструмента и доливаемого раствора. Подъем труб должен быть прекращен, если при заполнении скважины до устья, разница между контрольной величиной долива и фактической будет более 0,5м3. Спуск труб осуществлять при непрерывном контроле объема вытесняемого бурового раствора. | Постоянно | Заказчик |
|  | Параметры бурового раствора (удельный вес, условная вязкость) замеряются через 1 час, водоотдача 2 раза в смену с записью в Журнале по буровым растворам. При осложненных условиях бурения параметры бурового раствора замеряются согласно ПБ в НГП. При отклонениях одного из параметров от ГТН немедленно извещается супервайзер, или буровой мастер. | Постоянно | Подрядчик |
|  | Полный анализ бурового раствора делается не реже 4 раз в сутки (2 раза за смену, сниматься должно не менее 15-ти параметров). | Постоянно | Подрядчик |
| 36 | Все аварийные работы осуществляются под руководством мастера по сложным работам по утвержденному и согласованному Заказчиком плану (допускается согласование плана по телефону, с последующей его подписью). | Постоянно | Заказчик |
| II. Геолого – технические мероприятия |  |  |  |
| 2 | Бурение под кондуктор начинать только при наличии бурового раствора, с параметрами, соответствующими ГТН, в объёме не менее 100-120 м3. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 3 | Запрещается производить углубление ствола скважины из-под кондуктора и технической колонны на технической воде, кроме случаев, вызванных технологической необходимостью. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 5 | При продолжительности геофизических работ свыше 16 час, работы необходимо остановить, промыть скважину в течение 1,5 циклов, допустить воронку до забоя, промыть скважину в течение двух циклов с производительностью не менее 32 л/сек, затем поднять воронку до глубины её установки под ОК и продолжить каротаж. Производить расхаживание и проворот бурильного инструмента во время смены приборов. Следить за уровнем раствора в скважине. | Постоянно | Заказчик |
| 7 | При длительных остановках, более 8 часов, спуск инструмента в скважину производить с промежуточными промывками на глубине в зависимости от фактического состояния ствола скважины (глубины уточняются технологической службой Заказчика). | Постоянно | Заказчик |
| 8 | После проведения окончательного каротажа, до спуска эксплуатационной колонны, прошаблонировать скважину прямой компоновкой. При необходимости зону продуктивных пластов проработать с работающим турбобуром. Промыть скважину на забое с доведением параметров раствора до проектных. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 10 | Подъём инструмента перед спуском эксплуатационной колонны производить после промывки на забое с максимально допустимой расчетной производительностью насосов с постоянным расхаживанием инструмента и контролем наличие шлама на виброситах. Параметры раствора перед подъемом инструмента под спуск эксплуатационной колонны должны полностью соответствовать ГТН. Подъем производить при наличии обсадных труб, оснастки низа, наличии цемента и наличии акта о готовности буровой к спуску колонны. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 12 | При бурении низкооборотными забойными двигателями производить промежуточное СПО до башмака предыдущей колонны (через 24 часа циркуляции или 300 м пробуренного ствола скважины). | Постоянно | Заказчик |
| 18 | За 50 м перед вскрытием продуктивных пластов довести параметры бурового раствора в соответствие с проектными значениями. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 19 | При вскрытии проницаемых пластов и увеличении механической скорости более 25 м/час увеличить время промывки с расхаживанием КНБК перед наращиванием до 15 мин. Для вымыва выбуренного шлама и снижения репрессии на пласт. | Постоянно | Заказчик |
| III. Мероприятия по предупреждению НГВП |  |  |  |
| 1 | Перед началом бурения каждой скважины проводить проверки знаний ИТР и членов буровой бригады по предупреждению и практическим действиям при возникновении НГВП и данных мероприятий с соответствующей записью в буровом журнале. | Постоянно | Заказчик |
| 2 | В скважинах, пробуренных в контуре газоносных пластов, геофизические работы по истечении 8 часов останавливаются. Скважина промывается в течение 1.5 циклов на глубине спуска воронки с расхаживанием на длину квадратной штанги. Производится спуск бурового инструмента с воронкой ниже подошвы газоносного пласта на 50 метров, после чего скважина промывается в течении двух циклов. Производится подъём воронки на прежнюю глубину для продолжения геофизических работ. | Постоянно | Заказчик |
| 5 | В процессе СПО, после вскрытия продуктивных пластов в зонах ППД, а также в зоне газонасыщенности, вести непрерывный визуальный контроль за доливом скважины, состоянием уровня раствора в скважине и в доливной ёмкости, с обязательной записью результатов в вахтовом журнале и под непосредственным контролем бурового мастера. При разнице между объёмом доливаемого бурового раствора и объёмом металла поднятых труб более 0,5 м3., подъём должен быть прекращён и приняты меры, предусмотренные инструкцией по действию вахты при газонефтеводопроявлениях. | Постоянно | Заказчик |
| 6 | После вскрытия газоносной части пласта при появлении затяжек при подъёме бурильного инструмента подъём прекратить, произвести спуск компоновки до выхода из интервала сужения, произвести промывку в течение 1.5 циклов. Допустить компоновку ниже ГВК, промыть скважину до доведения параметров раствора в соответствия ГТН. При повторном появлении затяжек работы производить по отдельному дополнительному плану. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| IV. Мероприятия по повышению качества крепления скважин |  |  |  |
| 1 | Подготовка ствола к спуску колонны, спуск и цементирование обсадной колонны производить согласно плану работ на спуск и крепление обсадной колонной, программе на цементирование обсадной колонны, а также инструкций по креплению скважин. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 2 | Подготовка ствола к спуску колонны и работы по спуску обсадных труб производятся силами буровой бригады под контролем ответственного лица от бурового предприятия (ИТР) и супервайзера. Работы по спуску обсадной колонны без ответственного ИТР Бурового Подрядчика ЗАПРЕЩАЮТСЯ! Спуск и цементирование обсадной колонны производится в соответствии с требованиями «Инструкции по креплению нефтяных и газовых скважин (РД 39-00147001-767-2000)». | Постоянно | Заказчик |
| 9 | После спуска обсадных труб перед началом цементирования скважина должна быть промыта в течение не менее 2-х циклов и до полного выравнивания параметров раствора в соответствии с проектными. Перед началом цементирования должен составляться акт готовности скважины к проведению тампонажных работ с указанием всех параметров раствора, который должен сдаваться буровым мастером вместе с документами на спущенную колонну. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 11 | При цементировании всех обсадных колонн обязательно отбирать пробы затворяемого тампонажного раствора для определения ориентировочного времени схватывания пробы. Обеспечить, по возможности, при загустевании отобранных проб температуру окружающей среды, соответствующую условиям скважины. | Постоянно | Заказчик |
| V. Первоочередные мероприятия по предупреждению и борьбе с поглощениями бурового раствора |  |  |  |
| 5.1. | За 40-50 м. до вскрытия предполагаемой зоны поглощения: - провести внеплановый инструктаж с буровой бригадой и ИТР. Ознакомить ответственных лиц под роспись в буровом журнале. - произвести ревизию спец. техники и соответствующего оборудования (линии подачи, БПР, осреднительные емкости и т.д.). - проверить (обеспечить) наличие на буровой требуемых хим. реагентов и наполнителей. - назначить ответственного по мониторингу за выходящим из скважины раствором и уровнем в приемных емкостях, с целью своевременного обнаружения начала поглощения. Оттарировать датчики замера объемов ГТИ. - обеспечить наличие ВУС в объёме 10-15 м3, приготовленного для предотвращения и изоляции поглощений. Мерную емкость оборудовать двумя механическими перемешивателями, шламовым насосом и обвязать с ЦА для закачки ВУС через трубное пространство. - отрегулировать физико-химические свойства бурового раствора. Снизить плотность до минимально допустимых значений (по согласованию с Заказчиком). - установить сетки на виброситах с проходным сечением, обеспечивающим беспрепятственную циркуляцию бурового раствора с наполнителями. - ввести кольматационные наполнители (мелкой фракции), с целью повышения кольматирующей способности бурового раствора. - увеличить вязкость бурового раствора до 110 с. и более с помощью ввода в раствор полимеров. | Постоянно | Заказчик Подрядчик |
| 5.2. | При вскрытии зоны поглощения с интенсивностью от 2 м3/час. и выше, определить и зафиксировать следующие параметры: - глубину забоя скважины; - объем раствора потерянного на поглощение (интенсивность), м3/час.; - положения статического уровня раствора в скважине; - производимые работы; - производительность закачки бурового раствора в скважину в л/сек; - скорость выходящего потока из скважины в л/сек; - параметры раствора (плотность, вязкость, фильтрация) | Постоянно | Заказчик Подрядчик |

ПОДРЯДЧИК:                                                     ЗАКАЗЧИК:

| ___ «____________________» Генеральный директор _____________________ | ООО «БНГРЭ» Генеральный директор __________________ А.Ф. Плешаков |
| --- | --- |