УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «12» января 2017 г. № РНВ-2/лнд

Введена в действие «12» января 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ «САУНА»

№ П3-05 И-89478 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 30.08.2019 №РНВ-292/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 31.12.2019 №РНВ-497/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.02.2021 №РНВ-41/лнд)

г. КРАСНОЯРСК

2017

СОДЕРЖАНИЕ

вводные положения	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

область действия	3

период  действия и порядок внесения изменений	3

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	ОБЩИЕ требования пожарной безопасности	7

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ 	9

5.	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ	11

6.	ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ 	12

7.	ССЫЛКИ	13

# вводные положения

- НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сауна» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» № П3-05 И-86790 ЮЛ-0583.

Инструкция ООО «РН-Ванкор» устанавливает общие требования и регламентирует комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сауна».

- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Данная инструкция обязательна для исполнения всеми работниками Общества, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, временными работниками и работниками сторонних организаций, выполняющих работы по договору подряда на объектах Общества.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, осуществляющими различные виды деятельности, оказывающими услуги (работы) на объектах ООО «РН-Ванкор», обязаны включать в положения договора соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными (сервисными) организациями, требований, установленных настоящей Инструкцией.

- ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – извещатель, реагирующий на продукты горения способные воздействовать  на поглощающую или рассеивающую способность  излучения в инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом диапазонах спектра.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

МОБИЛЬНОЕ ЗДАНИЕ – здание комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность  его передислокации.

МОБИЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ИЛИ СООРУЖЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА – мобильное здание или сооружение, состоящее из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемое на любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой части.

МОБИЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ИЛИ СООРУЖЕНИЕ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ТИПА – мобильное здание или сооружение, состоящее из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ – переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ – вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – устройство для формирования сигнала о пожаре.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА – организации, оказывающие услуги Обществу по тушению и предупреждению пожаров по договору.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – вид нормативного документа по пожарной безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила (положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и тушение пожара.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности.

САУНА - баня с парильной в виде камеры сухого жара, где воздух прогревается от печи-каменки, дровяной или электрической.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВПУ – Ванкорский производственный участок.

ГЖ – горючие жидкости.

КНПС – концевая нефтеперекачивающая станция.

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость.

НПС –нефтеперекачивающая станция.

РИТС № 1 - региональная инженерно-техническая служба № 1 центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

РИТС № 2 - региональная инженерно-техническая служба № 2 центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

РИТС № 3 - региональная инженерно-техническая служба № 3 центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

ТЭН – трубчатый электронагреватель.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификой пожарной опасности саун и бань является высокотемпературный режим работы, наличие большого количества деревянных материалов, специальное оборудование. Учитывая эти данные, к зданиям саун предъявляются требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

  - Несущие конструкции должны иметь класс конструктивной пожарной опасности С0 и С1. В качестве изоляторов рекомендуется использовать негорючие материалы (минеральные утеплители) с пределом огнестойкости EI-45 и EI-60. При этом защищать нужно все нагревающиеся поверхности.

  - Согласно нормам пожарной безопасности, парилка должна быть объемом больше 8 м3, но не более 24 м3. Высота парильной не должна быть менее 1,9 м.

  - Вместимость парильной должна быть не более чем на 10 мест.

  - В парильной должна быть предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция.

  - Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается. Внутренние облицовки парильной, выполненные из дерева, рекомендуется заменять не реже чем через 5 лет.

  - Двери парилок должны открываться наружу и не иметь запоров изнутри помещения

  - Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парной и иметь, соответственно, не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы.

  - Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парной должно быть не менее 20 см.

  - Расстояние от потолка до верха электропечи рекомендуется не менее 1,2 м. При меньшей величине необходимо на обшитом деревом потолке над нагревательным прибором устраивать экран из негорючего материала с зазором 50 мм до потолка и превышением размера печи не менее чем на 0,25 м.

  - В верхней зоне парильного отделения, необходимо устанавливать датчик температуры, сблокированный с приспособлением (терморегулятором), которое отключает электроэнергию от электронагревателей в случае повышения температуры до 110оС.

  - Парильное отделение вагона-бани должно оборудоваться перфорированным сухотрубом, выведенным в тамбур или непосредственно наружу, оборудованным соединительными полугайками для подключения передвижной пожарной техники.

  - Диаметр сухотруба должен быть не менее 20-25 мм, с углом наклона струи воды к поверхности перегородок 20-300 , отверстия диаметром 3--5 мм в сухотрубе, располагаются с шагом 150-200 мм.

  - Электрические провода, использующиеся для подключения электропечей и электрической сети, а также светильников должны быть рассчитаны на условия эксплуатации с повышенной температурой (выключатели и розетки следует располагать вне помещения парильной). Все токоведущие части электрооборудования должны быть заземлены.

  - Электропроводка в парильной должна иметь изоляцию, и не иметь металлических оболочек и труб

  - Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной.

  - При эксплуатации электрических сетей зданий сауны с периодичностью не реже одного раза в три года должны производиться замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а в помещениях с высокими температурами, влажными процессами (парильной и моечной) – не реже одного раза в год.  Результаты замеров оформляются соответствующим (протоколом) актом.

  - Ремонт и замена электрооборудования и электрических сетей зданий (помещений) должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответственные удостоверения и допуски.

  - Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей либо автономными дымовыми пожарными извещателями из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания.

  - В мобильном здании на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей).

# Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара или загорания

  - Системы и средства противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, СОУЭ, знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы) должны содержаться в исправном состоянии.

  - Помещения  сауны должны  быть  обеспечены  исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения (порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание).

  - Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты) должны быть исправны, укомплектованы. Не допускается загромождение подступов к ним. Огнетушители, отправленные с объекта на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. Не допускается установка огнетушителей в парной.

  - Устройство печного отопления в мобильных зданиях саун  не допускается.

  - Выходные двери должны свободно открываться. При пребывании людей в помещении дверь может запираться лишь на внутренний легко открывающийся запор. Эвакуационные пути и выходы должны быть свободными.

  - В помещениях мобильных зданий «саун» запрещается:

- эксплуатировать печь с отключённым или неисправным терморегулятором;

- оставлять без присмотра включённый в электросеть электронагреватель печи-каменки;

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться нестандартными (самодельными) электронагревательными бытовыми приборами;

- пользоваться электронагревательными бытовыми приборами вне специально оборудованных мест;

- эксплуатация электрокаменки без уложенных в нее камней. Растрескавшиеся камни необходимо своевременно заменять.

- самостоятельно производить ремонт, замену какого-либо оборудования, либо устанавливать ТЭНы не заводского изготовления;

- закрывать вентиляционный зазор между дверью и полом какими-либо предметами;

- производить сушку одежды на ограждении печи-каменки, либо непосредственно вблизи от нее;

- загромождать различными предметами и оборудованием проходы, выходы, коридоры и тамбуры.

- хранить взрывоопасные вещества, материалы, легковоспламеняющиеся и  горючие  жидкости

- убирать помещения с применением бензина, керосина и др. ЛВЖ и ГЖ.

- производить отогревание замерзших трубопроводов, оборудования и инженерных коммуникаций зданий и сооружений паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня.

- ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ

  - Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность  в  сауне обязаны:

- следить за выполнением противопожарного режима, установленного данной инструкцией;

- обеспечить строгое соблюдение, всеми лицами, находящимися на объекте, установленных требований пожарной безопасности;

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения;

- обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей;

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

  - Ответственность за соблюдение требований противопожарного режима в саунах несут:

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте.

  - За сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение отвечает:

- каждый работник, обнаруживший пожар или признаки горения;

- старшее должностное лицо сообщает (дублирует сообщение) о пожаре.

5.4.	За организацию спасения людей, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим, отвечает старшее должностное лицо.

# ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ

  - Любой работник предприятия  при обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дыма, обугливание деревянной обшивки, отблески пламени)  обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, 112 – для населенных пунктов; 777-01, 741-91 для Ванкорского месторождения; 75-059, 77-646 - для НПС-1; 77-228, 77-647 - для НПС-2; 76-132 - для КНПС-Пурпе; 711-01,  78-001 для Сузунского месторождения; 70-101, 78-934 для Тагульского месторождения; 777-01, 741-91 для Лодочного месторождения, (при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию);

- сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание;

- отключить электроэнергию печи-каменки;

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

- принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения в начальной стадии пожара. В случае, когда помещение задымлено и очаг пожара не виден, необходимо плотно закрыть окна и двери помещения и покинуть опасную зону;

- обесточить помещение, в котором произошёл пожар или здание в целом;

  - Руководитель подразделения (старшее должностное лицо) обязан:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть;

- продублировать сообщение о пожаре в дежурную службу РИТС № 1 (для Ванкорского месторождения) по телефону 76-600 (77-600) сот. 8-913-534-52-49, гор 8-391-274-56-92; РИТС № 2 (для Сузунского месторождения)  по телефону 71-207, 78-363, сот. 8-913-030-24-33, гор. 8-391-263-82-47; РИТС № 3 (для Тагульского месторождения) по телефону 78-281, 75-330, сот 8-983-617-48-92;

- поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и указать место пожара, а также расположение наружных водоисточников;

- по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- ССЫЛКИ

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2018 г. №123-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование  Требования пожарной безопасности».

- Свод правил СП 118.13330-2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

- Правила устройства электроустановок. (ПУЭ) седьмое издание.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».