УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «01» ноября 2012г. № 452

Введено в действие «01» ноября 2012 г.

положение

АО «Востсибнефтегаз»

Порядок взаимодействия между заказчиком и подрядными организациями  при бурении эксплуатационных скважин с управляемым давлением на Юрубчено-тохомском месторождении

№П2-10 Р-0079 ЮЛ-107

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 22.03.2016 г. № 232) (изменения от 10.07.2015)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 14.09.2016 г. № 833)

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 13.02.2017 г. №122)

г. Красноярск

2012

СодержаниЕ

Вводные положения	3

Введение	3

Цели	3

Задачи	3

Область действия	3

Период действия и порядок внесения изменений	4

1 термины и определения	5

2 обозначения и сокращения	6

3 Порядок взаимодействия организаций при бурении скважин с управляемым давлением	7

4 схема распределения зоны ответственности при Взаимодействии организаций при бурении скважин с управляемым давлением	11

5 ссылки	15

# Вводные положения

## Введение

Положение АО «Востсибнефтегаз» «Порядок взаимодействия между Заказчиком и подрядными организациями при бурении эксплуатационных скважин с управляемым давлением на Юрубчено - Тохомском месторождении» (далее - Положение) устанавливает порядок ведения работ на опасных производственных объектах, на ограниченной территории при совмещении во времени технологических операций по бурению эксплуатационных скважин с управляемым давлением на кусте и регламентирует порядок взаимодействия структурных подразделений АО «Востсибнефтегаз», подрядных и сервисных организаций.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, «Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте РД 08-435-02».

## Цели

Положение разработано в целях:

- определения системы взаимодействия структурных подразделений АО «Востсибнефтегаз» подрядных, и сервисных организаций в процессе выполнения  бурения эксплуатационных скважин с управляемым давлением на кусте;

- повышения ответственности структурных подразделений и подрядных и сервисных предприятий за выполняемую работу;

- повышения эффективности функционирования системы взаимоотношений между подрядными организациями и структурными подразделениями АО «Востсибнефтегаз» для оптимизации процесса.

## Задачи

Основной задачей данного Положения является установление требований по организации работ, последовательности технологических операций применительно к условиям бурения эксплуатационных скважин с управляемым давлением. Порядок взаимодействия предприятий, разграничение обязанностей и ответственность сторон, участвующих в производственном процессе, установлены с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации.

## Область действия

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками АО «Востсибнефтегаз», подрядными и сервисными организациями, задействованными в строительстве эксплуатационных скважин расположенных на месторождениях АО «Востсибнефтегаз».

В выполнении требований, указанных в Положении, участвуют:

- Подрядная организация, осуществляющая бурение скважин.

- Подрядная организация, оказывающая услуги специальной техникой при строительстве скважин.

- Подрядная организация, оказывающая услуги технологическим транспортом при строительстве скважин.

- Сервисное предприятие, оказывающее геофизические услуги при строительстве скважин.

Структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, ведущими работы по бурению, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной (сервисной) организацией требований данного Положения.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны противоречить настоящему Положению.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие в АО «Востсибнефтегаз» Приказом АО «Востсибнефтегаз».

Положение признается утратившим силу в АО «Востсибнефтегаз» на основании Приказа АО «Востсибнефтегаз».

Изменения в Положение вносятся Приказом АО «Востсибнефтегаз».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: управление организации буровых работ АО «Востсибнефтегаз», а также иные структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» по согласованию с вышеуказанным управлением организации буровых работ АО «Востсибнефтегаз».

Ответственность за поддержание Положения в АО «Востсибнефтегаз» в актуальном состоянии возлагается на начальника управления организации буровых работ АО «Востсибнефтегаз».

Контроль над исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по бурению АО «Востсибнефтегаз».

# 1 термины и определения

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

БРАК – работы, которые не соответствуют по качеству установленным стандартам или техническим условиям и не могут быть использованы по своему прямому назначению либо применяются лишь после дополнительных затрат на устранение имеющихся дефектов.

БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК – подрядная организация, осуществляющая строительство скважин в соответствии с договором подряда на строительство эксплуатационных скважин, с законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами, рабочими программами, посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента,  комплектной обученной буровой бригады и квалифицированных инженерно-технических работников.

ЗАКАЗЧИК – АО «Востсибнефтегаз».

ИНТЕГРАТОР - сервисная организация, осуществляющая комплекс сервисных услуг                  (крепление скважин, долотный сервис, предоставление ВЗД, сопровождение буровых растворов, сервис по отбору керна, телеметрия, ГИС и другие сервисные услуги) в соответсвии с договором, с законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами, рабочими программами, посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента, оборудования для бурения с управляемым давлением, комплектной обученной бригады и квалифицированных инженерно-технических работников, выполняющая работу в соответствии с договором на оказание сервисных услуг при строительстве эксплуатационных скважин.

ПОВТОРНЫЕ РАБОТЫ – дополнительные работы, связанные с исправлением брака или не достижением запланированного результата из-за отклонений от регламентирующих документов, или проводимые с целью повышения эффективности основных работ.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН – комплекс работ по строительству скважин, включающий вышкомонтажные работы, бурение и крепление ствола скважины, освоение, обустройство и ввод скважины в эксплуатацию.

# 2 обозначения и сокращения

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

Общество –Акционерное общество «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

БУ – буровая установка.

ГНВП – газонефтеводопроявление.

ГИС – геофизические исследования скважин

ВЗД – винтовой забойный двигатель

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности.

ПВО – противовыбросовое оборудование.

# 3 Порядок взаимодействия организаций при бурении скважин с управляемым давлением

Таблица 1

Порядок взаимодействия организаций при бурении скважин с управляемым давлением

| № п/п | операция (функция) | ответственный исполнитель (Сроки исполнения) | метод и документирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и утверждение программы работ и схемы монтажа оборудования бурения с управляемым давлением | - Интегратор в срок не позднее 30 дней до начала работ по монтажу оборудования. | Интегратор совместно с буровым подрядчиком разрабатывает схемы монтажа ПВО и оборудования бурения с управляемым давлением. Схемы монтажа оборудования утверждается главным инженером Бурового подрядчика, согласовывается с органами Гостехнадзора, противофонтанной службой и заместителем генерального директора по бурению Заказчика. |
| 2. | Обеспечение готовности БУ и площадки к монтажу оборудования для бурения с управляемым давлением | Буровой подрядчик на момент начала монтажа оборудования, согласно утвержденного Графика. | Буровой подрядчик обеспечивает подъезды к БУ и освобождает площадку для складирования оборудования и материалов Интегратора. |
| 3. | Транспортировка, погрузка и разгрузка оборудования на месторождении | Буровой подрядчик в течение всего цикла работ при бурении с управляемым давлением | Буровой подрядчик, собственным транспортом и силами буровой бригады осуществляет транспортировку, погрузку и разгрузку оборудования и материалов Интегратора для обеспечения и выполнения работ при бурении с управляемым давлением. |
| 4. | Монтаж и демонтаж оборудования бурения с управляемым давлением | Интегратор в сроки, согласно утвержденному графики по монтажу и демонтажу оборудования. | Интегратор проводит монтаж и демонтаж оборудования для бурения с управляемым давлением в сроки, согласно утвержденного графика. |
|  |  | Буровой подрядчик в течение всего цикла работ при монтаже и демонтаже оборудования для бурения с управляемым давлением | Буровой подрядчик обеспечивает транспортом и грузоподъемными средствами работы Интегратора по монтажу и демонтажу. |
| 5. | Опрессовка оборудования бурения с управляемым давлением | Буровой подрядчик, после окончания монтажа оборудования на бурение с управляемым давлением | Буровой подрядчик, после окончания монтажа оборудования Интегратором, производит опрессовку скважины с оборудованием на бурение с управляемым давлением. Составляется Акт, о герметичности смонтированного оборудования, подписывается представителями, Интегратора, Бурового подрядчика и Заказчика. |
| 6. | Бурение с управляемым давлением | Интегратор в течение всего цикла работ, согласно утвержденному графику, при бурении с управляемым давлением. | Интегратор выполняет работы по бурению с управляемым давлением, согласно утвержденному графику и утвержденной программе работ на бурение с управляемым давлением. |
|  |  | Буровой подрядчик в течение всего цикла работ при бурении с управляемым давлением. | Буровой подрядчик для проведения работ по бурению на весь цикл работы с управляемым давлением, обеспечивает стабильную и бесперебойную работу всех узлов и механизмов буравой установки. |
| 7. | Запуск и остановка бурового насоса при бурении с управляемым давлением | Буровой подрядчик в течение всего цикла работ при бурении с управляемым давлением. | Буровой подрядчик обязан проинформировать Интегратора о запуске, планируемом изменении режима работы насоса или остановки бурового насоса. Режим работы насоса должны соответствовать утвержденному графику. |
|  |  | Интегратор в течение всего цикла работ при бурении с управляемым давлением. | Интегратор, при остановке или запуске бурового насоса осуществляет контроль за давление на устье в реальном времени. При аварийной остановке бурового насоса Интегратор несет ответственность за мониторинг давления в скважине. |
| 8. | График и расчеты по наращиванию бурильной колонны | Интегратор перед началом работ при бурении с управляемым давлением. | Интегратор разрабатывает график и расчеты по наращиванию бурильной колонны для бурения с управляемым давлением. |
| 9. | Наращивание бурильной колонны | Буровой подрядчик согласно утвержденному графику и расчетам | Буровой подрядчик информирует Интегратора об остановке бурового насоса. После этого буровой подрядчик производит остановку бурового насоса, наращивает бурильную колонну, и производит запуск бурового насоса. Буровой подрядчик несет ответственность за работу цементировочного агрегата при наращивании бурильной колонны. |
|  |  | Интегратор | Интегратор при наращивании бурильной колонны осуществляет контроль над давлением в скважине. |
| 10. | Спуск бурильной колонны | Буровой подрядчик, | Буровой подрядчик проводит снятие узла подшипников вращающегося превентора, и устанавливает переходной ниппель. После изоляции системы управления Интегратором, производит спуск наращённой бурильной колонны. После спуска колонны производится снятие переходного ниппеля и установка узла подшипников вращающегося превентора, за данную операцию Буровой подрядчик и Интегратор отвечают обоюдно. |
|  |  | Интегратор | После снятия узла подшипников и установки переходного ниппеля, Интегратор проводит изоляцию системы управления, путём перенаправления потока через вторичную линию циркуляции. |
| 11. | Подъем бурильной колонны | Интегратор | Интегратор до начала работ, предоставляет необходимые графики и расчёты, по подъему бурильной колонны. Перед подъемом бурильной колонны, Интегратор переводит скважину на раствор глушения, и осуществляет контроль давления в скважине. |
|  |  | Буровой подрядчик | Буровой подрядчик перед подъемом бурильной колонны, производит определение эквивалентной плотности раствора глушения. Производит проверку скважины на проявление в соответствии с Программой бурения. Перед подъемом бурильной колонны проводит снятие узла подшипника вращающегося превентора и установку переходного ниппеля. Далее проводит подъём бурильной колонны. |
|  |  | Заказчик | Супервайзер Заказчика осуществляет общий контроль над ходом выполнения работ. |
| 12. | Замена узла подшипников вращающегося противовыбросо-вого превентора | Интегратор | Специалист Интегратора ответственный за технику безопасности проводит инструктаж перед началом работ. Специалисты Интегратора проводят проверку узла подшипников, при необходимости его замены сообщают Буровому подрядчику. Осуществляют контроль над заменой подшипников. После замены узла подшипников проводят настройку оборудования для дальнейшего бурения с управляемым давлением |
|  |  | Буровой подрядчик | После сообщения Интегратором о замене узла подшипников превентора, производит замену узла подшипников вращающегося противовыбросового превентора. |
| 13. | Контроль скважины при ГНВП | Интегратор при газонефтеводопроявлениях в течение всего цикла работ. | При бурении с регулируемым давлением Интегратор осуществляет контроль работы системы управления давлением при возникновении перетока. Отслеживание параметров в рамках контроля скважины. Корректировка значений системы управления с учетом аварийной ситуации. Герметизация устья скважины при проявлении (в зависимости от интенсивности и уровня проявления). |
|  |  | Буровой подрядчик при бурении с управляемым давлением. | При проявлениях Буровой подрядчик разрабатывает план работ по глушению скважины. План работ согласовывается. После утверждения плана работ, обеспечивает необходимым оборудованием и техникой для глушения скважины. Герметизация устья скважины при проявлении (в зависимости от интенсивности и уровня проявления). |
| 14. | Контроль поглощений промывочной жидкости | Интегратор | При бурении с управляемым давлением Интегратор обеспечивает контроль работы системы на предмет моментального определения поглощения промывочной жидкости. Отслеживание параметров: объем раствора на выходе, рабочий объем в емкостях, положение штуцера. При поглощении промывочной жидкости незамедлительно ставит в известность Бурового подрядчика и Заказчика. |
|  |  | Буровой подрядчик | Буровой подрядчик, получив сообщение от Интегратора, готовит план работ по ликвидации поглощения, и согласовывает его с Заказчиком. Буровой подрядчик для проведения работ по бурению на весь цикл работы с управляемым давлением, для ликвидации поглощений промывочной жидкости, обеспечивает наличие необходимых наполнителей. |
|  |  | Заказчик | Супервайзер Заказчика осуществляет общий контроль над ходом работ по бурению с управляемым давлением, осуществляет контроль работы системы на предмет моментального определения поглощения промывочной жидкости и контроль за ходом работ по ликвидации поглощения. |
| 15. | Выход из строя клапана-отсекателя. | Интегратор | Интегратор при бурении с управляемым давлением осуществляет контроль за работой одностороннего клапана-отсекателя. Следит за своевременным выявлением сбоев в работе одностороннего клапана. В случае выхода из строя, устанавливает причины выхода из строя, разрабатывает план работ по устранению неработоспособности одностороннего клапана-отсекателя. |
|  |  | Буровой подрядчик | Буровой подрядчик для проведения работ по бурению на весь цикл работы с управляемым давлением, обеспечивает необходимым оборудованием для аварийного открытия клапана, при неисправности одностороннего клапана. |
| 16. | Сбой в работе вращающегося противовыбросо-вого превентора | Интегратор | Интегратор при бурении с управляемым давлением осуществляет контроль над работой вращающегося противовыбросового превентора. При сбоях в работе или остановке, разрабатывает план работ по замене уплотнительного элемента вращающегося противовыбросового превентора. При замене уплотнительного элемента, осуществляет контроль и руководство работами по замене уплотнительного элемента вращающегося противовыбросового превентора. Разрабатывает мероприятия по недопущению данных инцидентов в будущем. |
|  |  | Буровой подрядчик | Буровой подрядчик, после уведомления Интегратора о сбоях в работе вращающегося противовыбросо-вого превентора, согласно утвержденного Иентегратором Плана работ, выполняет замену уплотнительного элемента вращающегося противовыбросового превентора под руководством представителя сервиса по управляемому давлению. Для ведения данных работ Буровой подрядчик предоставляет грузоподъёмную технику. Принимает участие в разработке мероприятий по недопущению данных инцидентов в будущем |

# 4 схема распределения зоны ответственности при Взаимодействии организаций при бурении скважин с управляемым давлением

Таблица 2

Схема разграничения обязанностей и ответственности сторон, участвующих в производственном процессе при бурении скважин с управляемым давлением

| Этап выполнения работ | Зона ответственности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Интегратор | Буровой подрядчик | Заказчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы по транспортировке, монтажу и демонтажу оборудования PMD |  |  |  |
| Разработка и утверждение схемы монтажа оборудования бурения с управляемым давлением | V |  |  |
| Согласование плана монтажа и демонтажа |  | V | V |
| Обеспечение готовности БУ и площадки к монтажу |  | V | V |
| Транспортировка, погрузка и разгрузка оборудования на месторождении |  | V |  |
| Монтаж и демонтаж оборудования бурения с управляемым давлением | V | V |  |
| Опрессовка оборудования бурения с управляемым давлением |  | V |  |
| Установка обогревающего оборудования для бурения с управляемым давлением | V |  |  |
| Бурение с управляемым давлением |  |  |  |
| Ответственность за все работы по бурению с управляемым давлением на оборудовании сервиса по управляемому давлению | V | V |  |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования бурения с управляемым давлением | V |  |  |
| Составление и рассылка отчётности о бурению с управляемым давлением согласно Договора подряда | V |  |  |
| Взаимодействие с персоналом сервиса по управляемому давлению согласно Программы бурения с управляемым давлением |  | V |  |
| Процесс остановки насоса буровой установки |  |  |  |
| Предоставление необходимых графиков и расчётов | V |  |  |
| Информирование оператора сервиса по управляемому давлению о необходимости остановки насосов |  | V |  |
| Контроль давления на устье в реальном времени | V |  |  |
| Запуск вспомогательного насоса |  | V |  |
| Остановка буровых насосов |  | V |  |
| Процесс запуска насоса буровой установки |  |  |  |
| Предоставление необходимых графиков и расчётов | V |  |  |
| Информирование оператора сервиса по управляемому давлению о необходимости запуска насосов |  | V |  |
| Контроль давления на устье в реальном времени | V |  |  |
| Запуск буровых насосов |  | V |  |
| Остановка вспомогательного насоса |  | V |  |
| Процесс аварийной остановки бурового насоса |  |  |  |
| Информирование оператора сервиса по управляемому давлению о необходимости аварийной остановки насосов |  | V |  |
| Остановка буровых насосов |  | V |  |
| Мониторинг давления в скважине | V |  |  |
| Запуск вспомогательного насоса |  | V |  |
| Наращивание |  |  |  |
| Предоставление необходимых графиков и расчётов | V |  |  |
| Информирование оператора сервиса по управляемому давлению о необходимости остановки насосов |  | V |  |
| Контроль давления в скважине | V |  |  |
| Работа цементировочного агрегата |  | V |  |
| Остановка насосов |  | V |  |
| Наращивание |  | V |  |
| Запуск насосов |  | V |  |
| Спуск бурильной колонны в скважину |  |  |  |
| Снятие узла подшипников вращающегося превентора и установка переходного ниппеля | V | V |  |
| Изоляция системы управления, путём перенаправления потока через вторичную линию циркуляции | V |  |  |
| Спуск бурильной колонны |  | V |  |
| Снятие переходного ниппеля и установка узла подшипников вращающегося превентора | V | V |  |
| Подъем бурильной колонны |  |  |  |
| Предоставление необходимых графиков и расчётов | V |  |  |
| Определение эквивалентной плотности раствора глушения |  | V |  |
| Перевод скважины на раствор глушения | V |  |  |
| Контроль давления в скважине | V |  |  |
| Подъём бурильной колонны |  | V |  |
| Проверка скважины на проявление в соответствии с Программой бурения |  | V |  |
| Снятие узла подшипника вращающегося превентора и установка переходного ниппеля |  | V |  |
| Общий контроль хода выполнения работ |  |  | V |
| Замена узла подшипников вращающегося противовыбросового превентора |  |  |  |
| Инструктаж перед началом работ | V |  |  |
| Проверка узла подшипников | V |  |  |
| Настройка оборудования бурения с управляемым давлением | V |  |  |
| Замена узла подшипников вращающегося противовыбросового превентора |  | V |  |
| Контроль правильного выполнения работ | V |  |  |
| Контроль скважины при НГВП |  |  |  |
| Контроль работы системы управления давлением при возникновении перетока. Отслеживание параметров в рамках контроля скважины. Корректировка значений системы управления с учетом аварийной ситуации. | V | V |  |
| Герметизация устья скважины при проявлении (в зависимости от интенсивности и уровня проявления) | V | V | - |
| Разработка плана работ по глушению скважины. |  | V |  |
| Обеспечение необходимого оборудования и техники для глушения скважины |  | V |  |
| Контроль поглощений промывочной жидкости |  |  |  |
| Контроль работы системы на предмет моментального определения поглощения промывочной жидкости | V |  | V |
| Отслеживание параметров: объем раствора на выходе, рабочий объем в емкостях, положение штуцера | V |  | V |
| Подготовка плана работ по ликвидации поглощения |  | V | V |
| Обеспечение наличия необходимых наполнителей |  | V |  |
| Контроль за выполнением плана работ по ликвидации поглощения |  |  | V |
| Выход из строя клапана-отсекателя |  |  |  |
| Своевременное выявление неработоспособности одностороннего клапана | V |  |  |
| Разработка плана работ по выявлению причины и устранению неработоспособности одностороннего клапана | V |  |  |
| Обеспечение необходимого оборудования для аварийного открытия клапана при неисправности одностороннего клапана |  | V |  |
| Сбой вращающегося противовыбросового превентора |  |  |  |
| Разработка плана работ по замене уплотнительного элемента вращающегося противовыбросового превентора | V |  |  |
| Контроль и руководство работами по замене уплотнительного элемента вращающегося противовыбросового превентора | V |  |  |
| Разработка и соблюдение корректирующих мероприятий по недопущению данных инцидентов в будущем | V | V |  |
| Выполнение работ по замене уплотнительного элемента вращающегося противовыбросового превентора под руководством представителя сервиса по управляемому давлению |  | V |  |
| Предоставление грузоподъёмной техники для ведения данных работ |  | V |  |

# 5 ссылки

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.

- Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 №101.

- РД 08-435-02. Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте.