УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального директора – главного инженера

ООО «БНГРЭ»

___________ Жиганов С.Е.

«___» _____________2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного механика

ООО «БНГРЭ»

___________ Гаевский В.Н.

«___» _____________2020 г.

### Техническое задание

На поставку КлючА гидравлическОГО для НКТ XYQ 12A в комплекте с гидростанцией и ЗИП

г. Красноярск 2021 г.

- Цель

Поставка, «Гидравлического ключа ГКШ-1500МТ» необходима для создания оборотного фонда и проведения капитального ремонта.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 7 лет.

- Наименование и назначение

Ключ гидравлический для НКТ XYQ 12A в комплекте с гидростанцией и ЗИП предназначен для механизации свинчивания-развинчивания бурильных и насосно-компрессорных труб (НКТ) в процессе текущего и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин как отдельно, так и в составе подъемных установок.

- Характеристики:

### Ключ гидравлический:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметры свинчиваемых труб, мм (in). | 60~140(23 /8"~5 1 /2") |
| 2 | Количество передач, шт. | 4 |
| 3 | Максимальный крутящий момент на 1 передаче, кН*м. | 12 |
| 4 | Максимальный крутящий момент на 2 передаче, кН*м. | 7,8 |
| 5 | Максимальный крутящий момент на 3 передаче, кН*м. | 4,2 |
| 6 | Максимальный крутящий момент на 4 передаче, кН*м. | 2,5 |
| 7 | Максимальная скорость вращения на 1 передаче, об/мин. | 14 |
| 8 | Максимальная скорость вращения на 2 передаче, об/мин. | 24 |
| 9 | Максимальная скорость вращения на 3 передаче, об/мин. | 42 |
| 10 | Максимальная скорость вращения на 4 передаче, об/мин. | 72 |
| 11 | Номинальное рабочее давление в гидравлической системе, МПа. | 12 |
| 12 | Номинальный литраж гидравлической системы, Ml/r. | 120 |
| 13 | Вес, кг. | 520 |
| 14 | Габаритные размеры, мм. | 1050х618х850 |

Станция гидравлическая:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная объемная подача гидравлической жидкости, л/мин. | 160 |
| 2 | Объем бака, л. | 587 |
| 3 | Номинальное рабочее давление, МПа | 16 |
| 4 | Максимальное рабочее давление, МПа | 20 |
| 5 | Модель насоса | 160SCY14-1BF |
| 6 | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 1700х1200х1150 |
| 7 | Вес, кг | 1300* |
| 8 | Маркировка взрывозащиты | Ех ׀׀Gb ׀׀B T4 |

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должен входить:

1. Ключ гидравлический для НКТ XYQ 12A - 1 к-т.

2. Станция гидравлическая в комплетк с РВД от станции до ключа длиной 30 метров - 1 к-т.

3. ЗИП на 2000 часов эксплуатации:

- Вытягивающая пружина (внешний диаметр Φ17, длина 95) 12AZ-94 – 2шт.

- Плашка 73-78, 12AZ-110.1 – 80 шт.

- Плашка 89-114, 12AZ-110.2 – 160 шт.

- Плашка 121-156, 12AZ-110.3 – 40 шт.

- Опора захвата, 60 12AZ-107.10 – 2 шт.

- Опора захвата 73-70, 12AZ-107.5 – 2 шт.

- Опора захвата 93-86, 12AZ-107.4 – 2 шт.

- Опора захвата 107-102, 12AZ-107.3 – 2 шт.

- Опора захвата 114-109, 12AZ-107.2 – 2 шт.

- Опора захвата 132.5-128, 12AZ-107.1  – 2 шт.

- Упорный винт, 12AZ-109 – 100 шт.

- Вал ролика, 12AZ-112 – 2 шт.

- Винт с коническим концом M8×12, 12AZ-113 – 10 шт.

- Ролик, 12AZ-114 – 4 шт.

- Челюсть, 12AZ-111 – 4 шт.

- Цилиндрический штифт 6×18, 12AZ-108 – 10 шт.

- Наклонная плита основного ключа, 12AZ-116 – 4 шт.

- Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M10×20, 12AZ-91 – 16 шт.

- Винт с цилиндрической головкой M10×45, 12AZ-66 – 10 шт.

- Тормозная пружина, 12AZ-32 – 10 шт.

- Фрикционная пластина, 12AZ-54 – 10 шт.

- О-образное уплотнительное кольцо 36×3.5, 12AZ-201 – 6 шт.

- Медная прокладка 14×2, 12AZ-214 – 6 шт.

- О-образное уплотнительное кольцо 26×2.4, 12AZ-216 – 6 шт.

- О-образное уплотнительное кольцо 25×1.80, 12AZ-235 – 3 шт.

- О-образное уплотнительное кольцо 11.2×1.8, 12AZ-245 – 3 шт.

- О-образное уплотнительное кольцо 30×2.65, 12AZ-247 – 3 шт.

- О-образное уплотнительное кольцо 28×3.1, 12AZ-234 – 9шт.

- Малая Вилка переключения, 12AZ-131 – 1шт.

- Поводковое кольцо, 12AZ-138 – 1шт.

- Плашки R65, 12AZ-110.3 – 20 шт.

- Ролик, 12AB-25 – 2 шт.

- Вал ролика, 12AB-27 – 2шт.

- Наклонная плита, 12AB-28 – 4 шт.

# Особенности поставки:

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой должно быть указано наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте, так же дубликат данной таблички должен быть вложен в паспорт.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Дополнительные условия

Поставщик  обязан:

- Осуществить поставку оборудования в упаковке, которая обеспечит сохранность оборудования во время транспортировки, неоднократной перевалке,  до передачи оборудования Заказчику.

- Поставить Ключ гидравлический для НКТ XYQ 12A в комплекте со станцией  гидравлической в договорной срок.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки  оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ						В.Ю. Ганичев