УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального директора – главного инженера

ООО «БНГРЭ»

___________ Жиганов С.Е.

«___» _____________2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного механика

ООО «БНГРЭ»

___________ Гаевский В.Н.

«___» _____________2020 г.

### Техническое задание

на поставку, гидравлического ключа ГКШ-1500МТ

г. Красноярск 2021 г.

- Цель

Поставка, «Гидравлического ключа ГКШ-1500МТ» для создания оборотного фонда и капитального ремонта.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 7 лет.

- Наименование и назначение

Ключ гидравлический ГКШ-1500 МТ предназначен для быстрого безопасного свинчивания и развинчивания бурильных насосно-компрессорных труб с наружными диаметрами Ø48мм - Ø 120мм.

- Характеристики:

Поставляемый гидравлический ключ ГКШ-1500 МТ должен соответствовать следующими характеристиками:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объемная подача в гидроключ, л/мин | минимальная 60 максимальная 200 |
| 2 | Угол отклонения рычагов управления | ±30° |
| 3 | Давления нагнетания, МПа | максимальное 10 минимальное 20 |
| 4 | Давление в линии слива, МПа | не более0,5 |
| 5 | Частота вращения ротора при номинальной объемной подаче , об/мин | при управлении двумя секциями гидронасоса 17 при управлении большей секцией гидронасоса 27 при управлении меньшей секции гидронасоса 52 |
| 6 | Крутящий момент на роторе при номинальном давлении нагнетания, кгс*м | при управлении двумя секциями гидронасоса 851 при управлении большей секцией гидронасоса 550 при управлении меньшей секции гидронасоса 302 |
| 7 | Крутящий момент на роторе при максимальном давлении, кгс*м | при управлении двумя секциями гидронасоса 1702 при управлении большей секцией гидронасоса 1099 при управлении меньшей секции гидронасоса 603 |
| 8 | Масса, кг | 293 |
|  | Частота рабочей жидкости по ГОСТ17216 | не хуже 13 класса |

# Комплектность

1. Станция гидравлическая.

2. Комплект сменных плашек с челюстями для всех типоразмеров бурильных труб(Ø60,73,89,102,108,114,120)

3. ЗИП:

- Лента тормозная  (45288) – 6 шт;

- Шланг Dу6 РВД6.18х1,5 – 1шт;

- Шланг Dу25 РВД25.33х2 – 4шт;

- Шланг Dy6 РВД6.18х1,5- 2х90-02 – 1шт;

- Скоба такелажная G2130 3,25т – 4шт;

- Ролик малый ГК.042.278 – 2 шт;

- Втулка ролика ГК.042.279 – 5шт;

- Ролик ГК.042.277 – 3шт;

- Шпилька ролика ГК.042.280 – 5шт;

- Шпилька челюсти – 2шт;

- Манометр ДМ8008-ВУ-250 ТУ31-00225590.016-94 – 2шт;

- Вертлюг в сборе ГК.801.000 – 1шт;

- Вертлюг в сборе (с клапаном) ГК.802.000 – 1шт;

- Кольцо 028-031-19-2-2 ГОСТ 9833-73 – 10 шт;

- Клапан обратный SD18/2-30 – 1шт;

- Клапан предохранительный VMP20 XG-120 – 1шт;

- Штифт ГК15.700.494 – 4шт; Штифт ГК15.700.575 – 4шт;

- Шплинт 4х40-001 ГОСТ397-79 – 40 шт;

- Челюсть сменная (для труб 60-95 мм) ГК15.422.000 – 1шт;

- Челюсть сменная для труб 89-114 мм ГК15.424.000 – 1шт;

- Плашка 45.293C – 20 шт;

- Плашка 2 3/8” –40шт;

- Плашка 2 7/8" – 40шт;

- Плашка 3 1/2"-4" – 40 шт;

- Плашка 3 1/2"-4" – 20шт;

- Плашка 3 3/4"-4 1/4" – 20шт;

- Плашка 4 1/4"-4 3/4" – 20шт;

- Плашка 4 1/4"-4 3/4" – 20 шт.

4. БРС для подключения (БР.00.000 (1”) – 4шт; БР.00.000-01 (1”)  – 4шт);

5. Паспорт (2 экземпляра в бумажном виде и электронный вид);

6. Руководство по эксплуатации (2 экземпляра в бумажном виде и электронный вид);

7. Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза;

8. Гарантийный сертификат;

9. Упаковочный лист.

# Особенности поставки:

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой должно быть указано наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте, так же дубликат данной таблички должен быть вложен в паспорт.

Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки  оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ						В.Ю. Ганичев