Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

Предмет закупки: «Поставка кранов и клапанов в 2026 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

- Лоты № 1, 2 – январь-февраль 2026 года;

- Лот № 3 – до 10 марта 2026 года.

Базис поставки:

- Лоты № 1-2 – DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

- Лот № 3 – DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 |  |  |  |
| 1 | Клапан обратный КОШЗ 108х35 | шт. | 8 |
| 2 | Клапан обратный КОШЗ 133х35 | шт. | 8 |
| 3 | Клапан обратный КОШЗ 133х35Л | шт. | 1 |
| 4 | Клапан обратный КОШЗ 108х35Л | шт. | 1 |
| 5 | Кран шаровый КШЗ-133 З-108х35 | шт. | 8 |
| 6 | Кран шаровый КШЗ-133х35 | шт. | 8 |
| Лот 2 |  |  |  |
| 1 | Клапан опрессовочный КОС-108 | шт. | 2 |
| 2 | Клапан опрессовочный КОС-133 | шт. | 1 |
| 3 | Комплект ЗИП к клапану КОС-108 | компл. | 21 |
| Лот 3 |  |  |  |
| 1 | Клапан обратный шаровой КОШТ 73х35 | шт. | 3 |
| 2 | Кран шаровой КШ НКТВ 73х35 | шт. | 4 |
| 3 | Кран шаровый КШЗ-133х35 | шт. | 3 |

- Заявленная стоимость по лотам № 1-3 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

- Лоты являются неделимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лот 1 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Клапан обратный КОШЗ 108х35 Присоединительная резьба З-108 по ГОСТ Р50864-96 Рабочее давление 35 МПа Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы Температура рабочей среды – до 1000 С Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69 Коррозионное исполнение – К1 Корпус красного цвета. Поставка с приспособлением для открытия. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке), включающая в т.ч. чертеж с указанием типоразмера. | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | Клапан обратный КОШЗ 133х35 Присоединительная резьба З-133 по ГОСТ Р50864-96 Рабочее давление 35 МПа Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы Температура рабочей среды – до 1000 С Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69 Коррозионное исполнение – К1 Корпус красного цвета. Поставка с приспособлением для открытия. |  | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | Клапан обратный КОШЗ 133х35Л Присоединительная резьба З-133Л по ГОСТ Р50864-96 Рабочее давление 35 МПа Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы Температура рабочей среды – до 1000 С Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69 Коррозионное исполнение – К1 Корпус красного цвета. Поставка с приспособлением для открытия Проточка дополнительного опознавательного пояска по ГОСТ 7360-2015 |  | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | Клапан обратный КОШЗ 108х35Л Присоединительная резьба З-108Л по ГОСТ Р50864-96 Рабочее давление 35 МПа Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы Температура рабочей среды – до 1000 С Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69 Коррозионное исполнение – К1 Корпус красного цвета. Поставка с приспособлением для открытия. Проточка дополнительного опознавательного пояска по ГОСТ 7360-2015 |  | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | Кран шаровый КШЗ-133 З-108х35 Присоединительная резьба З-108 по ГОСТ Р50864-96 Рекомендуемый момент свинчивания не менее 21 кН*м Рабочее давление 35 МПа Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы Температура рабочей среды – до 1000 С Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69 Коррозионное исполнение – К1 Корпус красного цвета. Поставка с рабочим ключом. Материал ключа должен соответствовать материалу корпуса, гарантировать сохранение формы на количество циклов открытия/закрытия без давления как у самого крана. При невозможности выполнения условия – поставка дополнительного запасного ключа в комплекте. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке), включающая в т.ч. чертеж с указанием типоразмера. | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | Кран шаровый КШЗ-133х35 Присоединительная резьба З-133 по ГОСТ Р50864-96 Рекомендуемый момент свинчивания не менее 36 кН*м Рабочее давление 35 МПа Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы Температура рабочей среды – до 1000 С Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69 Коррозионное исполнение – К1 Корпус красного цвета. Поставка с рабочим ключом. Материал ключа должен соответствовать материалу корпуса, гарантировать сохранение формы на количество циклов открытия/закрытия без давления как у самого крана. При невозможности выполнения условия – поставка дополнительного запасного ключа в комплекте. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке), включающая в т.ч. чертеж с указанием типоразмера. | Да / Нет | Да |
| Лот 2 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Клапан опрессовочный КОС-108 Присоединительная резьба З-108 Растягивающая нагрузка не менее 2900 кН Крутящий момент не менее 30 кН Давление срабатывания 25 МПа Использование не более 3-х срезных пальцев Механизм активации: При срезании пальцев седло смещается вниз, открывая циркуляционные окна | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке), включающая в т.ч. чертеж с указанием типоразмера. | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | Клапан опрессовочный КОС-133 Присоединительная резьба З-133 Растягивающая нагрузка не менее 4000 кН Крутящий момент не менее 40 кН Давление срабатывания 25 МПа Использование не более 3-х срезных пальцев Механизм активации: При срезании пальцев седло смещается вниз, открывая циркуляционные окна |  | Да / Нет | Да |
| 2.2.3 | Комплект ЗИП к клапану КОС-108 Совместимость с клапаном опрессовочным КОС-108 производства ООО «Механик» | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке), включающая в т.ч. чертеж с указанием типоразмера. | Да / Нет | Да |
| Лот 3 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Клапан обратный КОШТ 73х35 Присоединительная резьба НКТВ-73 (ГОСТ 633-80). Рабочее давление 35 МПа Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы Температура рабочей среды – до 1000 С Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69 Коррозионное исполнение – К1 Корпус красного цвета. Поставка с приспособлением для открытия. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке), включающая в т.ч. чертеж с указанием типоразмера. | Да / Нет | Да |
| 2.3.2 | Кран шаровой КШ НКТВ 73х35 Присоединительная резьба НКТВ-73 (ГОСТ 633-80). Рабочее давление 35 МПа. Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы. Температура рабочей среды – до 100 ℃. Коррозионное исполнение – К1. Корпус красного цвета. Поставка с рабочим ключом. |  | Да / Нет | Да |
| 2.3.3 | Кран шаровый КШЗ-133х35 Присоединительная резьба З-133 по ГОСТ Р50864-96 Рекомендуемый момент свинчивания не менее 36 кН*м Рабочее давление 35 МПа Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы Температура рабочей среды – до 1000 С Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69 Коррозионное исполнение – К1 Корпус красного цвета. Поставка с рабочим ключом. Материал ключа должен соответствовать материалу корпуса, гарантировать сохранение формы на количество циклов открытия/закрытия без давления как у самого крана. При невозможности выполнения условия – поставка дополнительного запасного ключа в комплекте. |  | Да / Нет | Да |
| Общие требования |  |  |  |  |
| 2.4 | Соответствие поставляемого МТР требованиям ТР ТС 010/2011 по заявленным позициям | Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
| 2.5 | Маркировка на кольцевой проточке корпуса клеймом, шрифт высотой 5мм. Наносится маркировка, содержащая: - наименование изделия; - наименование или товарный знак завода-изготовителя; - дата изготовления (месяц, год); - заводской номер | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | Да / Нет | Да |
| 2.6 | Гарантированный срок эксплуатации оборудования не менее 2 лет с даты изготовления | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | Да / Нет | Да |
| 2.7 | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.10.2025 г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 2.8 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. Комплект каждого крана/клапана поставляется в индивидуальном защитном ящике с протектором резьбовым на обе резьбы. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя). | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора): - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии) - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент; - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления. Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

4. Прочие требования

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Ответственный руководитель

И.о. начальника ОМТО 									   Н.М. Акинфеева

Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора.