УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – главный инженер ООО «БНГРЭ»

___________ Жиганов С.Е.

«___» _____________2025 г.

СОГЛАСОВАННО:

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

___________ Бондарь И.И.

«___» _____________2025 г.

Приложение №1

к требованиям к предмету оферты

### Техническое задание

На Установку насосную, мобильную для гидрвлических испытаний

г. Красноярск 2025 г.

- Цель

Установка насосная, мобильная необходима для проведения гидравлических испытаний на автономных объектах.

Конструкция установки насосной мобильной должна обеспечивать безопасную опрессовку противовыбросового оборудования в полевых условиях.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет.

- Наименование и назначение

Станция предназначена для создания и автоматического поддержание давления жидких сред в широком диапазоне использования.

- Характеристики:

СТАНЦИЯ СОЗДАНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силовая установка | Один пневмогидравлический мультипликатор |
| 2 | Рабочая среда | вода, антифриз, солёная вода |
| 3 | Давление воды, подводимой к станции, МПа | 0,01 … 0,5 |
| 4 | Энергоноситель | воздух, класс чистоты не ниже 6 (по частицам) ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 |
| 5 | Давление воздуха, подводимого к станции, МПа | 0,6 … 0,8 |
| 6 | Рабочее давление воды на выходе станции, МПа | 10 .. 105 |
| 7 | Максимально допустимое давление на выходе станции при испытании самой станции, МПа | 130 |
| 8 | Регулировка давления | плавная |
| 9 | Производительность станции, л/мин, не менее: | 1,1 |
| 10 | Расход воздуха, л/мин, max | 265 ±10 |
| 11 | Габаритные размеры, мм (длина × ширина × высота) | ориентировочно 500×500×1000 |
| 12 | Масса, кг | не более 80 |

# Комплектность

1. Установка насосная, мобильная - 1 комплект;

2. Рукав высокого давления с быстроразъёмными соединениями длиной 15 метров - 2 шт.;

3. Комплект быстроразъемных соединений (ниппель - 5 шт., муфта - 5 шт.) — 5 комплектов;

4. Рукав с разъемом подключения станции к источнику водоснабжения длинной 20 метров — 1 шт;

5. Рукав с разъемом подключения станции к воздуху длинной 20 метров — 1 шт;

6. Вентиль (клапан) игольчатый сбросной – 1 шт;

7. Комплект ЗИП, РТИ (состав в соответствии с паспортом) - 3 компл.

Документация:

1. Паспорт;

2. Руководство по эксплуатации;

3. Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования;

4. Комплект паспортов входящих изделий;

5. Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011;

6. Гарантийный сертификат;

7. Упаковочный лист.

# Особенности поставки:

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации;

Оборудование должно иметь фирменную табличку, на которой указаны наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте;

- Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ                                                                                       Г.Ю. Азаренко