УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по перспективному развитию производства

ООО «БНГРЭ»

___________ Найденов В.А.

«___» _____________2017г.

### Техническое задание

## На поставку СГУ и комплекта ЗиП.

г. Красноярск 2017г.

- Наименование и назначение

Состав Ситогидроциклонной Установки очистки буровых растворов:

- Вибросито -  используется очистить буровые растворы из гидроциклоны. С помощью сетки, Ситогидроциклонный Сепаратор может более глубоко очистить буровые растворы.

- Пескоотделитель - кальчество пескоотделителя зависит от производительности требуемых. Один 10 дюймов Гидроциклон может очистить буровых растворов 120m3/h, обычно вы можете установить 1, 2 или 3 шт. на ситогидроциклоном Сепараторе.

- Илоотделитель - Качество илоотделителя зависит от производительности требуемых. Один 4 дюйма Гидроциклон может очистить буровых растворов 15m3/h, обычно вы можете установить 8, 12 или 16 шт. на ситогидроциклоном Сепараторе.

- Техническая характеристика изделия

Ситогидроциклонная установка :

- Вибросито  трехлинейное, площадь сетки - не менее 2,5 м2., пропускная способность – не менее 160м3/час, сила G – не менее 7.5G, вибродвигатель – не менее 2х., питание от 220 В.

- Пескоотделитель – производительностью не менее 160 m3/h

- Илоотделитель - производительностью не менее 160 m3/h

- В комплект ЗИП должны входить следующие изделия:

| № | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт натяжения сетки + пружина (Вибросито) | комплект | 8 |
| 2 | Уплотнение сеточных панелей (Вибросито) | комплект | 2 |
| 3 | Насадки всех типоразмеров для пескоотделития | комплект | 2 |
| 4 | Насадки всех типоразмеров для илоотделитиля | комплект | 2 |

- Требования к оборудованию.

Оборудование должно быть сертифицировано.

- Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (Поставщика)

Ресурс изделия до первого капитального ремонта не менее 10000 часов/2года.

Гарантия изготовителя (Поставщика): гарантийный срок – 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня получения заказчиком.

Полный установленный срок службы 			-   10лет

- Документация

К оборудованию должны прилагаться:

- Сертификат соответствия.

- Паспорт на вибросито с указанием основных характеристик.

- Свидетельство о приёмке.

- Руководство по эксплуатации.

- Каталог на данное оборудование.

- Сертификат на монтажный комплект.

Составил:

Главный механик                                                  И.И. Бондарь