УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по перспективному развитию производства

ООО «БНГРЭ»

___________ Найденов А.В.

«___» _____________2017г.

### Техническое задание

## На поставку «Центрифуги для очистки бурового раствора»

г. Красноярск 2017г.

- Наименование и назначение

- Горизонтальная Центрифуга очистки буровых растворов  является третей ступенью  очистки микроскопических твердых фаз буровых растворов. Центрифуга предназначена для глубокой очистки утяжеленных и не утяжеленных буровых растворов, от выбуренной породы при бурение нефтяных и газовых скважин.  Это оборудование в основном используется для управления плотности, вязкости буровой жидкости, свести к минимуму содержание в циркуляционной  жидкости и убрать вредные твердые тела и восстановления барита, а также  обеспечить хорошую производительность буровой жидкости и увеличение скорости бурения.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ:

| Центрифуга для очистки бурового раствора |  |
| --- | --- |
| Диаметр барабана (мм) | 360 (14 дюймов) |
| Длина барабана (мм) | 1271 (50 дюймов) |
| Максимальная производительность (м³/ч) | 45 (200 галлонов/мин) |
| Эффективная производительность (м³/ч) | 30 (132 галлона/мин) |
| Максимальная скорость вращения барабана (об/мин) | 3900 |
| Стандартная скорость вращения барабана (об/мин) | 3200 |
| Максимальная центробежная сила (G-сила) | 3063 |
| Стандартная центробежная сила (G-сила) | 2062 |
| Точка отсечки (микроны) | 2-5 |
| Дифференциальная скорость (об/мин) | 40 |
| Крутящий момент редуктора (н/м²) | 3500 |
| Передаточное число редуктора | 57:1 |
| Основной двигатель (кВт) | 37 (57л/с) |
| Вспомогательный двигатель (кВт) | 11 (15 л/с) |
| Пульт управления | Стандарт Exd |
| Вес (кг) | 3500 |
| Габаритные размеры: Д х Ш х В (мм) | 3305 х1638 х 1277 |

- В комплект ЗиП должны входить следующие изделия:

| № | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы необходимые для проведения первого ТО | комплект | 1 |

- Требования к оборудованию.

Оборудование должно быть сертифицировано.

- Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (Поставщика)

Центрифуга должна удовлетворять следующим показателям надежности и долговечности:

Ресурс изделия до первого капитального ремонта не менее - 20000 часов

Полный установленный срок службы 			-   8 лет

Гарантия изготовителя (Поставщика): гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня получения заказчиком.

- Документация

К оборудованию должны прилагаться:

- Сертификат соответствия.

- Паспорт на Ценрифугу с указанием основных характеристик.

- Свидетельство о приёмке.

- Руководство по эксплуатации.

- Каталог на данное оборудование.

- Сертификат на монтажный комплект.

Составил:

Главный механик                                                  И.И. Бондарь