УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по перспективному развитию производства

ООО «БНГРЭ»

___________ Найденов В.А.

«___» _____________2017г.

### Техническое задание

## На поставку вибросита и комплекта ЗиП.

г. Красноярск 2017г.

- Наименование и назначение

Сито вибрационное предназначено для очистки бурового раствора от выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин.
Применяется в составе циркуляционных систем буровых установок. 
Вибросито оснащено моторами-вибраторами по типу западных образцов, что существенно повышает надежность, оно просто в обслуживании и ускоряет процесс регулирования амплитуды колебаний; снижается уровень шума.

- Техническая характеристика изделия

Сито вибрационное трехлинейное:

- Площадь сетки - не менее 2,5 м2.

- Пропускная способность – не менее 120м3/час.

- Сила G – не менее 7.5G

- Вибродвигатель – не менее 2х

- Питание от 220 В

- В комплект ЗИПа должны входить следующие изделия:

| № | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт натяжения сетки + пружина | комплект | 8 |
| 2 | Уплотнение сеточных панелей | комплект | 2 |

- Требования к оборудованию.

Оборудование должно быть сертифицировано.

- Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (Поставщика)

Ресурс изделия до первого капитального ремонта не менее 10000 часов/2года.

Гарантия изготовителя (Поставщика): гарантийный срок – 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня получения заказчиком.

Полный установленный срок службы 			-   10лет

- Документация

К оборудованию должны прилагаться:

- Сертификат соответствия.

- Паспорт на вибросито с указанием основных характеристик.

- Свидетельство о приёмке.

- Руководство по эксплуатации.

- Каталог на данное оборудование.

- Сертификат на монтажный комплект.

Составил:

Главный механик                                                  И.И. Бондарь