|  | УТВЕРЖДЕНО Приказом от «21» октября 2019 г. № РНВ-367/лнд Введено в действие «21» октября 2019 г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-ВАНКОР»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ СКВАЖИН

№ П2-10 Р-0003 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 2.00

г. Красноярск

2019

СодержаниЕ

Вводные положения	3

назначение	3

Область действия	3

Период действия и порядок внесения изменений	4

1	термины и определения	5

2	обозначения и Сокращения	6

3	Размещение и планировка кустовых площадок	8

4	организация работ на кустовой площадке	9

5	Строительство скважин	16

6	освоение, эксплуатация и ремонт скважин	18

7	ПОРЯДОК ВзаимодействиЯ СТРУКТУРНЫХ подразделений	22

8	расследование и учет несчастных случаев, аварий и инцидентов	25

9	Назначение ответственных лиц	27

10	ссылки	28

11	Регистрация изменений локального нормативного документа	30

ПРИЛОЖЕНИЯ	31

# Вводные положения

## назначение

Положение ООО «РН-Ванкор» «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин» (далее - Положение) устанавливает единые требования к размещению опасных производственных объектов на кустовой площадке, организации работ, последовательности технологических операций применительно к условиям кустового строительства и эксплуатации скважин на кустовой площадке.

Положение определяет порядок и принципы взаимодействий структурных подразделений в части:

- реализации технологической схемы ввода в эксплуатацию добывающих и нагнетательных скважин;

- передачи кустовой площадки в полном объеме отсыпки и со всеми пробуренными термокейсами буровому подрядчику;

- определения системы контроля за достоверным отражением фактической работы каждого участника процесса.

Настоящее Положение разработано с учетом требований Положения Компании «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Групп» № П3-05 Р-0354.

## Область действия

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:

- Управления организации буровых работ;

- Управления супервайзинга бурения;

- Управления капитального строительства;

- Управления  добычи нефти и газа;

- Управления поддержания пластового давления;

- Управления землепользования и маркшейдерских работ;

- Управления электротехнического оборудования;

- иных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», участвующими в процессе производства работ на кустовой площадке (строительство, освоение, эксплуатация и ремонт скважин).

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе обустройства, бурения, освоения, ремонта, исследования, обслуживания скважин, технологического оборудования, сооружений на кустовой площадке, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящего Положения.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, изменения организационной структуры, полномочий руководителей, и т.п.

Инициаторами внесения изменений являются: управление добычи нефти и газа, а также иные структурные подразделения по согласованию с управлением добычи нефти и газа ООО «РН-Ванкор».

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления добычи нефти и газа ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера ООО «РН-Ванкор».

# термины и определения

БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК – подрядная организация, осуществляющая процесс строительства и реконструкции скважин в соответствии с законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами, рабочими программами, посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента, комплектной обученной буровой бригады и квалифицированных инженерно-технических работников, выполняющая работу в соответствии с договором подряда на строительство (реконструкцию) скважин, заключенным с ООО «РН-Ванкор».

Кустовая площадка – ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений и т.п.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (Подрядчик) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с ООО «РН-Ванкор» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Позиция  – ряд скважин, количество которых в группе (позиции) определено проектом разработки и обустройства месторождения.

Технологическое ожидание  – отсутствие возможности выполнения последующих работ на позиции по причине незавершения предыдущего этапа работ, оформляется трехсторонним актом, с последующим предоставлением затрат к оплате, в соответствии с условиями договора.

# обозначения и Сокращения

БУ - буровая установка.

ГВС - газовоздушная среда.

ГнКТ	- гибкая насосно-компрессорная труба.

ГРП	- гидроразрыв пласта.

ДНгИк - добыча нефти, газа и конденсата.

КП	- кустовая площадка.

КРС	- капитальный ремонт скважин.

ЛэП	- линии электропередач.

НДС	- направление движения станка.

НКТ	- насосно-компрессорная труба.

ОБЩЕСТВО – общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РН–Ванкор».

ОСЭБ - отдел супервайзинга эксплуатационного бурения Управления супервайзинга строительства скважин ООО «РН–Ванкор».

ПВА	- прострелочно-взрывная аппаратура.

ПВР	- прострелочно-взрывные работы.

ППд	- поддержание пластового давления.

ПСД 	- проектно-сметная документация.

ПФС - противофонтанная служба.

РОСТЕХНАДЗОР – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

СиЗ  - средства индивидуальной защиты.

СиЗод	 - средства индивидуальной защиты органов дыхания.

СМР – строительно-монтажные работы.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

УДНГ - управление  добычи нефти и газа ООО «РН-Ванкор».

УЗиМР	- управление землепользования и маркшейдерских работ ООО «РН-Ванкор».

УКС 	- управление капитального строительства ООО «РН-Ванкор».

УОБР	- управление организации буровых работ ООО «РН-Ванкор».

УПБОТ - управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор».

УСБ	- управление супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор».

ЦДНГ 	- цех добычи нефти и газа.

ЦИТУ	- центральное инженерно-техническое управление ООО «РН-Ванкор».

ЦППД	- цех по поддержанию пластового давления.

# Размещение и планировка кустовых площадок

3.1 Скважины на кустовой площадке должны быть размещены группами и позициями. Количество скважин в группе устанавливается проектом, но не должно превышать восьми. Расстояние между группами должно быть не менее 15 м.

Устья скважин должны располагаться на специальной площадке по одной прямой оси куста на расстоянии 10-20 м друг от друга. В отдельных случаях проектом может быть установлено меньшее расстояние между скважинами. В данных случаях это отклонение должно быть согласовано с территориальными органами Ростехнадзора, а расстояние между устьями скважин должно быть не менее 2 м.

3.2 При размещении куста на вечномерзлых грунтах расстояние между устьями скважин определяется проектом, исходя из возможного радиуса растепления вокруг скважин. Расстояние между устьями скважин не должно быть меньше двух радиусов растепления пород вокруг устья скважин.

3.3 Расстояние между кустами или кустовой площадкой и одиночной скважиной должно быть не менее 50 м. На кустовой площадке должна быть площадка (место) размером не менее 20x20 м для размещения пожарной техники. Месторасположение площадки устанавливается проектом с учетом требований пожарной безопасности. Расстояние от границы площадки до магистральных и внутрипромысловых дорог должно быть не менее 50 метров.

3.4 Служебные и бытовые помещения, устанавливаемые на территории кустовой площадки, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и размещены на расстоянии не менее высоты вышки плюс 10 м от устья бурящейся, осваиваемой, ремонтируемой скважины. Расстояния между пробуренными действующими скважинами и служебными (бытовыми) помещениями должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.

# организация работ на кустовой площадке

4.1 Допуск подрядных организаций на опасные производственные объекты Общества определяется Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядных организаций на опасных производственных объектах Общества» №П3-05 Р-1240 ЮЛ-583.

4.2 На кустовых площадках скважин допускается последовательное освоение, ремонт, интенсификация притоков, дополнительное вскрытие продуктивных отложений, в том числе путем проводки горизонтальных ответвлений, ввод в эксплуатацию ранее пробуренных скважин, расположенных на расстоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответствии с инструкциями завода – изготовителя, но не менее 10 м от устья бурящейся скважины.

4.3 Оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда, средства страховки и СИЗ, необходимые для ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, должны находиться в полной готовности на складах аварийного запаса структурных подразделений, подрядчика и (или) противофонтанных служб. Дислокация складов должна обеспечивать оперативную доставку необходимых средств на кустовую площадку.

4.4 При непрерывном цикле работ на кустовой площадке по строительству скважин после окончания бурения очередной скважины и получения положительных результатов проверки качества цементирования, прочности и герметичности эксплуатационной колонны и устьевой обвязки, если скважина не передается СП Общества в течении 3-х месяцев для дальнейшей организации добычи нефти и газа, закачки воды в соответствии с проектной документацией, производится консервация скважины согласно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

4.5 Схема обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием при бурении, текущем, капитальном ремонте и освоении скважин разрабатывается подрядчиком, выполняющей указанные работы, согласовывается с СП Общества, противофонтанной службой и утверждается техническим руководителем Подрядчика.

4.6 Все одновременные работы на кустовой площадке (бурение, освоение, эксплуатация и ремонт скважин, проведение строительно – монтажных и пуско-наладочных работ, обслуживание технологического оборудования, сооружений, трубопроводов и т.д.) должны выполняться по совмещенному плану-графику (Приложение 1), который устанавливает оперативные и территориальные разграничения полномочий и ответственности между СП Общества, подрядными организациями, задействованными в производственном процессе, согласно Положения Компании «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Групп» № П3-05 Р-0354.

При производстве работ на кустовой площадке силами одной подрядной организации оформление совмещенного план-графика не требуется.

4.7 Руководители работ Подрядных организаций, производящих одновременные работы на кустовой площадке скважин, являются ответственными руководителями работ, обеспечивающими контроль за соблюдением своими работниками трудовой и производственной дисциплины, требований норм и правил по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, применением работниками средств индивидуальной защиты.

4.8 Для осуществления координации совместного ведения работ и осуществления необходимого производственного контроля, в совмещенном план-графике назначается старший ответственный руководитель работ из числа инженерно-технических работников структурных подразделений Общества, курирующих определенные этапы работ, либо задействованных в выполнении работ.

Старший ответственный руководитель работ несет ответственность за обеспечение безопасных условий работ, связанных со строительством, монтажом оборудования, бурением, освоением, эксплуатацией и ремонтом скважин, проведением строительно – монтажных и пуско-наладочных работ.

4.9 Старшим ответственным руководителем работ на кустовой площадке скважин назначается (с указанием этой информации в совмещенном план-графике):

- до начала бурения первой скважины – ведущий инженер (инженер) отдела УКС ООО «РН-Ванкор», курирующего работы по строительству КП, подъездных дорог, ЛЭП, устройство обваловок и т.п., монтажу оборудования;

- с начала проведения строительно-монтажных работ буровой установки, до начала бурения первой скважины – старший буровой супервайзер (буровой супервайзер) ООУиМ УСБ ООО «РН-Ванкор», курирующего работы, связанные со строительством буровой установки на КП;

- с начала бурения первой скважины – старший буровой супервайзер (буровой супервайзер) ОСБ УСБ ООО «РН-Ванкор», курирующего работы, связанные строительством скважин на КП;

- с момента ввода в эксплуатацию первой скважины – мастер ДНГиК цеха добычи нефти и газа, мастер ППД цеха поддержания пластового давления  ООО «РН-Ванкор» в соответствии с балансовой принадлежностью.

4.10 По окончании работ, предусмотренных разделом «Бурение» проекта на строительство скважины, мастер буровой производит сдачу объекта (скважины совместно с устьевым оборудованием и прилегающую территорию)  подрядной организации по ремонту скважин (мастеру КРС) для проведения работ по освоению скважины с составлением акта приема-передачи.

4.10.1 По окончании работ по освоению скважины мастер КРС обязан передать, а мастер буровой принять скважину, для последующей сдачи скважины, законченной бурением, мастеру ДНГиК ЦДНГ, мастеру ППД ЦППД в соответствии с балансовой принадлежностью.

4.10.2 Прием передача скважины от бурового мастера мастеру ДНГиК ЦДНГ, мастеру ППД ЦППД в соответствии с балансовой принадлежностью происходит с оформлением акта согласно Приложению 2.

4.10.3 До ввода первой  скважины в эксплуатацию старшим ответственным руководителем работ на кустовой площадке скважин остается  старший буровой супервайзер (буровой супервайзер) ОСБ УСБ ООО «РН-Ванкор» и несет ответственность за сохранность скважин, техническое состояние ФА, противофонтанную и экологическую безопасность, а также состояние прилегающей территории.

4.11. Производство работ на кустовой площадке в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, должно осуществляться по наряду-допуску в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101. Перечень таких работ, порядок оформления нарядов-допусков, а также перечни должностей специалистов, имеющих право выдавать и утверждать наряды-допуски, утверждаются техническим руководителем организации.

В состав минимального перечня работ повышенной производственной опасности, выполняемых по наряду-допуску, на кустовой площадке входят:

- монтаж (демонтаж) буровой установки;

- передвижение вышечно-лебедочного блока буровой установки, другого крупноблочного оборудования буровых установок на новую позицию или скважину;

- перфорация, освоение скважин, проведение работ по воздействию на пласт, ремонтно-изоляционные работы на устье скважины, выполняемые подрядными организациями  без бригады КРС или бригады ГНКТ;

- монтаж (демонтаж) передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;

- электрогазосварочные и другие виды огневых работ, обвязка и подключение скважин к действующим системам сбора продукции и поддержания пластового давления;

- обустройство (обвязка) скважин;

- газоопасные работы;

- производство работ грузоподъемными машинами вблизи ЛЭП;

- рекультивация территории кустовой площадки, амбаров;

- производство работ по дополнительной отсыпки территории кустовой площадки.

4.12 На каждый из указанных видов работ в организации, производящей данные работы, должны быть разработаны и утверждены инструкции по безопасному ведению данных работ. Работникам должны быть проведены целевые инструктажи с записью в наряде-допуске на данный вид работ повышенной опасности.

4.13 При производстве одновременных работ на кустовой площадке скважин (бурение, освоение, эксплуатация и ремонт скважин, проведение строительно – монтажных и пуско-наладочных работ) производится оформление наряд-допуска на производство одновременных работ по форме согласно Приложению 3.

4.14 Наряд–допуск  на производство одновременных работ выдает ответственное лицо за безопасное производство одновременных работ на кустовой площадке скважин, указанное в п.4 совмещенного плана-графика на производство одновременных работ. Оформление наряда-допуска производится организацией, производящей данные работы, с согласованием со старшим ответственным руководителем и со всеми ответственными руководителями работ на кустовой площадке скважин. Наряд-допуск должен быть возвращен лицу, выдавшему наряд, и переоформлен в следующих случаях:

- при изменении характера работ, условий выполнения работ;

- при смене ответственного руководителя работ.

В этих случаях работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

Записи в наряде-допуске должны быть четкими. Допускается заполнение наряда-допуска с использованием персонального компьютера. Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом. Исправления в тексте и подписи ответственных лиц под копирку (ксерокопии) не допускаются – в этом случае наряд-допуск считается недействительным.

Наряд-допуск на одновременные работы выдается руководителем (заместителем руководителя) СП Общества (цеха, участка), согласовывается с каждым ответственным руководителем работ на кустовой площадке. Наряд-допуск хранится в каждой организации до окончания работ на данном объекте. Результаты проведение целевого инструктажа по мерам безопасного выполнения работ фиксируются в наряде-допуске на одновременное производство работ

После окончания работ по наряду-допуску ответственный руководитель работ записывает дату и время окончания работ, ставит свою подпись, тем самым закрывает наряд-допуск и подтверждает, что работа выполнена в полном объеме. Закрытый наряд-допуск должен быть возвращен лицу, выдавшему наряд.

4.15 В случае производства огневых, газоопасных работ, работ на высоте, и других работ повышенной опасности, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ, вне действующего объекта СП Общества, в местах, где не требуется подготовка рабочего места со стороны СП Общества, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Подготовка и утверждение наряда-допуска на производство огневых,  газоопасных работ и других работ повышенной опасности в данном случае является ответственностью Подрядчика.

4.16 На каждый из указанных видов работ на действующих объектах, где требуется подготовка рабочего места со стороны СП Общества, выдается наряд-допуск по формам в зависимости от выполняемых работ согласно:

- Инструкции ООО «РН-Ванкор» «Организация безопасного проведения газоопасных работ на объектах Общества» №П3-05 И-90052 ЮЛ-583,

- Инструкции ООО «РН-Ванкор» «По охране труда при выполнении работ на высоте» № П3-05 И-90136 ЮЛ-583,

- Инструкции ООО «РН-Ванкор» «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества» №П3-05 И-75484 ЮЛ-583,

- Положения ООО «РН-Ванкор» «Организация и проведение работ повышенной опасности» № П3-05 Р-0009 ЮЛ-583,

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н.

4.17 На выполнение работ повышенной опасности (за исключением работ на высоте, газоопасных и огневых работ), согласно утвержденного перечня работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам на объектах СП Общества, в зонах постоянного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, выдается наряд-допуск по форме согласно Приложения 4.

4.18 Для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в ходе одновременного производства работ, огневые работы по возможности, должны проводиться за пределами действующей кустовой площадки вдали от взрывопожароопасных объектов. Огневые работы должны производиться квалифицированными и аттестованными работниками. При организации и проведении огневых работ следует руководствоваться постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». О проведении огневых работ должны оповещаться все структурные подразделения Общества и подрядные  организации, действующие на территории кустовой площадки.

Перед началом и во время проведения огневых работ на кустовой площадке должен осуществляться контроль за состоянием загазованности воздушной среды, периодичность отбора проб должна указываться в наряде-допуске на огневые работы.

4.19 Расстановка и размещение оборудования, вагон – домов, бригадного хозяйства на территории кустовой площадке должно производиться только после оформления совмещенного план-графика на одновременные работы, схемы размещения сооружений, техники, оборудования и наряда-допуска на производство одновременных работ, их согласования со всеми подрядными организациями, выполняющими работы на кустовой площадке.

4.20 Размещение на кустовой площадке новой организации запрещается, если она своим оборудованием или действиями нарушает требования ПБОТОС или препятствует проведению технологического процесса уже работающей на кустовой площадке организации.

4.21 Каждая подрядная организация, участвующая в процессе одновременного производства работ на кустовой площадке, должна иметь «План по локализации и ликвидации последствий аварий», разработанный в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

4.22 При возникновении нештатной ситуации (газонефтеводопроявление, порыв трубопровода, разгерметизация технологического оборудования, пожар, загазованность территории и т.п.) на том или ином участке работ, каждый производитель работ должен немедленно оповестить о случившемся ответственных руководителей работ и других участников производственного процесса о случившемся. В таких случаях все работы на кустовой площадке должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации.

4.23 Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, подъемных, передвижных и цементировочных агрегатов, автотракторной и другой специальной техники должны быть оснащены искрогасителями.

4.24 Порядок передвижения всех видов транспортных средств на кустовой площадке устанавливается ответственным руководителем работ с учетом схемы расстановки оборудования на кустовой площадке скважин. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях.

4.25 На кустовых площадках скважин нефтегазопроводы, станции управления, трансформаторные подстанции, трубопроводные и кабельные эстакады должны располагаться по одну сторону от оси куста скважин. Проезд транспорта (кроме технологического) на эту территорию запрещается.

Запрещается нахождение транспорта (кроме технологического, ремонтно-восстановительного) на территории кустовой площадки скважин, где расположены нефтедобывающее оборудование и коммуникации.

4.26 В случае затопления площадки куста выше колонного фланца паводковыми водами бурение, освоение и ремонт скважин не допускаются, а эксплуатация скважин ведется по особому плану, утвержденному пользователем недр и согласованному с территориальным органом Ростехнадзора.

4.27 Система водоснабжения кустовой площадки нефтегазодобывающих скважин должна предусматривать возможность аварийного орошения устьевого оборудования действующих скважин на время, необходимое для подключения пожарных стволов к магистральному водопроводу или к другим источникам водоснабжения. Наружное противопожарное водоснабжение (наружное пожаротушение) кустовых площадок обеспечивается устройством на высоконапорном водоводе ответвления с задвижкой для подключения устройства понижения давления воды.

4.28 При производстве работ на кустовой площадке скважин буровые и вышкомонтажные бригады, бригады по обустройству кустов скважин, а также бригады по ремонту, освоению, ГРП должны быть обеспечены устойчивой двухсторонней радио или телефонной связью с центральным диспетчерским пунктом и первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащения.

4.29 Мачты смонтированных агрегатов для ремонта скважин (вышки мобильных буровых установок) должны находиться от объектов электросетевого хозяйства на расстоянии не менее высоты вышки плюс охранная зона линии электропередач в соответствии с Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №16 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4.30 Курение на кустовых площадках скважин запрещено. Курение разрешается в специально оборудованных местах для курения за территорией кустовой площадки.

4.31  В целях обеспечения проведения контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при производстве буровых работ, освоении (в том числе ремонте и ГРП скважин) и эксплуатации скважин  на кустовой площадке скважин подрядными организациями, участвующими в процессе одновременного производства работ, должен быть организован производственный контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда при выполнении данных работ со стороны СП Общества.

4.32 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах осуществляется в соответствии с Положением ООО «РН-Ванкор» «Порядок организации и проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на  производственных объектах» №П3-05 Р-0032 ЮЛ-583.

4.33 Работники ООО «РН-Ванкор» в рамках своих должностных обязанностей имеют право при посещении кустовых площадок скважин, на которых осуществляется одновременное производство работ, проверять состояние промышленной, пожарной и противофонтанной безопасности, охраны труда и окружающей среды на кустовой площадке скважин и давать обязательные для исполнения указания (предписания) на устранение выявленных нарушений, которые могут привести к аварии, пожару, инциденту или несчастному случаю с обязательным уведомлением об этом ответственных руководителей работ на кустовой площадке.

4.34 При производстве одновременных работ на кустовой площадке скважин месторождений ООО «РН-Ванкор» ответственный руководитель подрядной организации, участвующий в данных работах, обязан обеспечить контроль за соблюдением своими работниками трудовой и производственной дисциплины, требований норм и правил по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, применением работником средств индивидуальной защиты.

4.35  К работам на опасных производственных объектах допускаются работники после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочем месте, проверки знаний и практических навыков, проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ.

К руководству работами на кустовой площадке допускаются лица, имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний по охране труда, пожарно-технический минимум, аттестацию в области промышленной безопасности.

# Строительство скважин

5.1 Строительство скважин на кустовых площадках осуществляется в соответствии с проектом, разработанным в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

5.2 Строительство кустовой площадки, подъездных дорог, ЛЭП, устройство амбаров, обваловок и т.п. должны быть завершены до начала бурения первой скважины. Готовность кустовой площадки к началу работ по строительству скважин должна быть установлена комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений, представителей исполнителей работ и бурового предприятия. При увеличении количества скважин на кустовой площадке в соответствии с изменениями, внесенными в проект в установленном порядке, допускается совмещение работ по досыпке кустовой площадки, устройству дополнительных амбаров, монтажу коммуникаций и т.д. с буровыми и иными работами, предусмотренными проектом. Пуск буровой установки после монтажа проводится с участием инспектора Ростехнадзора.

5.3 Дороги и подъезды к кустовой площадке должны обеспечивать круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники. Количество подъездов к кустовой площадке определяется проектом. На кустовых площадках должны быть установлены запрещающие знаки на въезд и вход на опасный производственный объект. Аншлаги устанавливаются в соответствии с требованиями проекта обустройства согласно Методическим указаниям Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока» №П3-01.04 М-0006.

5.4  При содержании газа в буровом растворе более 5% в случаях использования растворов на нефтяной основе или при прохождении (вскрытии) продуктивных горизонтов в процессе бурения скважины должен производиться отбор проб газовоздушной среды на рабочей площадке буровой, в насосном блоке, блоках очистки бурового раствора и емкостной системы. Контроль загазованности воздушной среды осуществляется буровым предприятием.

5.5  При передвижении вышечно-лебедочного блока, других блоков и оборудования на новую позицию, при испытании вышки, а также при ведении сложных аварийных работ, связанных с повышенными нагрузками на вышку, должны быть прекращены работы на соседних объектах, расположенных в опасной зоне. Из опасной зоны (в радиусе, равном высоте вышки плюс 10м) должны быть удалены люди, кроме работников, занятых непосредственно ликвидацией аварии, передвижкой вышечно-лебедочного блока.

5.6  При проведении работ повышенной опасности (опрессовок трубопроводов, манифольдов высокого давления, продувок скважин, и др.), работы по бурению, освоению, эксплуатации и ремонту скважин, проведению строительно – монтажных и пуско-наладочных работ должны быть прекращены (приостановлены). Люди удалены из опасной зоны на безопасное расстояние.

5.7 Сроки опрессовки превенторов на рабочее давление устанавливаются буровым предприятием по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора. Этот срок не должен превышать времени бурения 4-х скважин.

5.8 При авариях с открытыми разливами нефти или с поступлением в воздушную среду газа все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти, должны быть прекращены. Технические средства и люди, не задействованные в работах по ликвидации аварии, должны быть эвакуированы в безопасное место.

5.9. Демонтаж буровой установки с кустовой площадки, транспортирование ее блоков и узлов производятся с оформлением наряд допуска на работы повышенной опасности.

Люди из опасной зоны должны быть удалены. При этом устанавливаются следующие размеры и границы опасных зон: при подъеме-опускании вышки – граница опасной зоны определяется радиусом, равным высоте вышки плюс 10 м, при этом центр окружности является точкой, относительно которой осуществляется подъём или опускание буровой вышки.

# освоение, эксплуатация и ремонт скважин

6.1 Прострелочно-взрывные работы в скважинах проводятся в соответствии с требованиями  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах, утвержденных приказом Ростехнадзора № 605 от 16 декабря 2013 г., Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

Меры безопасности в принятой технологии ПВР, должны быть указаны в «Техническом проекте на производство ПВР» в конкретной скважине. Разработанный геофизической организацией (подрядчиком) «Технический проект…» должен быть согласован с ООО «РН-Ванкор».

6.2 При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения скважин, требующих непосредственного взаимодействия персонала Подрядчика и СП Общества, работы должны выполняться по планам, совместно утверждаемым руководителями Подрядчика и СП Общества.

6.3 Перед непосредственным выполнением прострелочно-взрывных работ должны быть проверены качество изоляции электросетей и заземление оборудования. Для подсоединения отдельных заземляющих проводников геофизического оборудования в легкодоступном, хорошо видном месте должна быть оборудована точка подключения, обозначенная знаком «Земля».

6.4 На скважине должны быть подготовлены площадки для работ по снаряжению и заряжению прострелочно-взрывной аппаратуры. Эти площадки должны быть удалены от жилых и бытовых помещений не менее чем на 100 м, от устья скважин – 50 м. При зарядке ПВА – 20 м от устья скважины.

Вокруг места работ с взрывчатыми материалами и ПВА должны быть выставлены знаки обозначения границ опасных взрывных зон:

- мест снаряжения ПВА – радиусом не менее 20 метров;

- устья скважины – радиусом не менее 50 метров.

6.5 Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР» в соответствии с РД 153-39.0-072-01, подписанным представителями СП Общества и подрядчика и в соответствии с планом работ, утвержденным техническим руководителем подрядной организации, выполняющим ПВР.

При выполнении работ по проведению геофизических исследований скважин, находящейся в бурении, освоении, для передачи подрядной организации составляется акт готовности скважины  к проведению геофизических исследований по форме приложения В к РД 153-39.0-072-01. Для передачи скважины при текущем и капитальном ремонте скважин геофизической партии для проведения работ составляется акт готовности эксплуатационной скважины к проведению геофизических исследований и работ по форме приложения Г к РД 153-39.0-072-01.

6.6 Освоение скважин производится Подрядчиком в объёме, согласованном с УДНГ, и может включать следующие операции:

- промывка, обработка призабойной зоны пласта, геофизические работы, перфорация, спуск НКТ и внутрискважинного оборудования, установка фонтанной арматуры, промывка на воду и нефть, сдача скважины СП Общества;

- подключение освоенных скважин к коммуникациям сбора нефти.

Обслуживающий не геофизическое оборудование персонал, привлекаемый для выполнения спуско-подъемных операций и задействования аппаратов, спускаемых на насосно-компрессорных или бурильных трубах, должен быть проинструктирован руководителем взрывных работ в части мер безопасности и работать под его наблюдением.

6.7 После спуска НКТ, установки устьевой арматуры и проверки ее на герметичность все задвижки должны быть закрыты. На фонтанной арматуре устанавливаются манометры, а на всех отводах и концевых задвижках – фланцевые (межфланцевые) заглушки.

6.8 Подключение освоенной скважины к коммуникациям сбора нефти должно производиться в строгом соответствии с проектом.

6.9 Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне нагнетанием воздуха запрещается. При освоении скважин с использованием инертных газов с помощью передвижного компрессора, последний должен устанавливаться на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.

6.10 Устья скважин на кустовой площадке должны быть оборудованы (в зависимости от способа эксплуатации) однотиповой арматурой, а их колонные фланцы расположены на одном уровне от поверхности кустовой площадки.

6.11 Необходимость и порядок установки на высокодебитных скважинах, а также на скважинах с высоким газовым фактором клапанов-отсекателей и дистанционно управляемых устьевых задвижек определяются проектом исходя из условия обеспечения безопасности работ.

6.12 С вводом в эксплуатацию первой скважины на кустовой площадке должен быть установлен порядок контроля загазованности воздушной среды на всей территории кустовой площадки. Разработка графика, определение места отбора проб и порядок контроля осуществляются представителем СП Общества. Реализация этого контроля возлагается на старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

Дополнительно, при производстве огневых и газоопасных работ на кустовой площадке должно быть организовано и осуществлено проведение контроля загазованности воздушной среды на месте проведения ответственным за проведение этих работ.

6.13 После завершения работ по бурению и освоению скважин кустовая площадка должна быть освобождена от бурового оборудования, не использованных при строительстве материалов, инструментов, отходов производства и потребления, и т.п. После сдачи СП Общества кустовой площадки или её части по акту, подрядчик не несёт ответственности за инциденты и происшествия на этой территории. Прием в эксплуатацию каждого объекта на кустовой площадке производится согласно разделу 7.

6.14 Порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин устанавливается СП Общества. План работы должен содержать:

- сведения о конструкции и состоянии скважины;

- пластовые давления и дату их последнего замера;

- сведения о внутрискважинном оборудовании;

- сведения о наличии давления в межколонных пространствах;

- перечень планируемых технологических операций;

- режимы и параметры технологических процессов;

- сведения о категории скважины;

- газовый фактор;

- схему и тип противовыбросового оборудования;

- плотность жидкости глушения и параметры промывочной жидкости;

- объем запаса и плотность жидкости долива, условия его доставки с растворного узла;

- мероприятия по предотвращению аварий (нефтегазопроявлений и т.п.).

6.15 Ремонт и освоение скважин без остановки соседних скважин (по одной слева и справа) допускается при условии разработки и реализации специальных мероприятий и технических средств, исключающих возможность опасного воздействия на работающие скважины (установка экранирующих устройств, обеспечивающая защиту устьевого оборудования от механического повреждения падающими предметами) по согласованию с СП Общества. Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в плане работ, утвержденном в установленном порядке. При дополнительном вскрытии продуктивных отложений соседние скважины должны быть остановлены и при необходимости заглушены.

Конструкция экранирующего устройства или ограждения должна исключать возможность образования непроветриваемых зон, обеспечить свободный доступ узлам управления арматуры скважины.

Если установке экранирующих устройств препятствуют элементы обвязки скважины, то они должны быть демонтированы на период монтажа этих устройств.

В случае невозможности выполнения этого условия скважины должны быть заглушены жидкостью глушения.

6.16 На кустах скважин с любым основанием (лежневым, насыпным, намывным и др.) с расположенными на поверхности грунта нефтегазопроводами, ремонт скважин производится при условии их отключения со стороны скважин и замерного устройства, и разряжения избыточного давления.

6.17 Все агрегаты специального назначения, используемые во взрывопожароопасных зонах, должны применяться во взрывозащищенном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

6.18 В пределах запретных (опасных) зон у эксплуатируемых скважин не допускается присутствие лиц, транспортных средств и спецтехники, не связанных с непосредственным выполнением работ.

6.19 Освоение скважин после завершения ремонтных работ должно производиться с участием ООО «РН-Ванкор» (супервайзер ОСЭБ, мастер ДНГиК, мастер ППД в соответствии с балансовой принадлежностью).

6.20 При ремонте, освоении и ГРП скважин должны быть приняты меры по недопущению разливов нефти, отходов нефтепродуктов и других жидкостей, растекания их по территории кустовой площадки.

# ПОРЯДОК ВзаимодействиЯ СТРУКТУРНЫХ подразделений

Не допускаются отклонения от проекта, от поэтапного ввода КП согласно проектным решениям. Выделены следующие этапы (операции, функции) и ответственные исполнители.

7.1 Строительство кустового основания (площадка для складирования и монтажа БУ-1-й этап). СП Общества-УКС, УОБР, УЗиМР, УСБ, согласно графику бурения и договора подряда. Производится в соответствии с ПСД. Готовая площадка под складирование бурового оборудования и монтажа БУ (1-й этап) согласно ПСД, совместно с технологическим проездом принимается комиссией с оформлением акта (Приложение 5) в составе представителей ООО «РН-Ванкор» ведущий инженер(инженер) УКС, старший буровой супервайзер (буровой супервайзер) ООУиМ УСБ, представитель подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин..

7.2 Строительство изолированных шурфовых направлений (термокейсов) (УКС, УСБ). Согласно графику бурения и договора подряда, подготавливается Акт приема-передачи законченных строительством термокейсов, прилагается исполнительная документация на устройство термокейса, передается по Акту подрядной организации, выполняющей работы по строительству скважин, с участием представителя УСБ ООО «Ванкор», согласно графику строительства.

7.3 Выдача ПСД (рабочих чертежей обустройства, проекта бурения, обвязки скважин). УКС, УОБР, в соответствии с графиком бурения и договором подряда обеспечивает Подрядчика ПСД.

7.4 Строительство кустового основания (100% площадки). УКС, УСБ согласно  графику строительства скважин и договора подряда в соответствии с ПСД. Готовая кустовая площадка, совместно с термокейсами, ЛЭП, технологическим проездом принимается комиссией по акту (в составе представителей подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин (Приложение 5), обеспечивает подачу от источника питания электроэнергией для бурения за 15 рабочих дней до начала бурения 1-й скважины согласно проектному решению. В случае неготовности проектной схемы электроснабжения для подключения бурового оборудования, точка подключения предоставляется УЭО на основании запроса о выдаче технических условий.

7.5 Монтаж бурового оборудования (УСБ) согласно графику строительства скважин и договора подряда, с учетом движения БУ, выполняет согласно документации, с учетом движения БУ в процессе бурения по НДС. По окончании монтажа БУ принимается комиссионно (ПДК подрядной организации, выполняющей работы по строительству скважин).

Ответственность за состояние кустовой площадки в период  вышкостроения и буровых работ несет подрядная организации выполняющая  работы по строительству скважин (восстановление нарушения целостности площадки производится силами подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин) за исключением естественного износа кустовой площадки (выветривание, усадка, размыв под воздействием осадков, талых вод и т.д.).

В случае обнаружения скрытых дефектов, ремонт площадки производит подрядная организация УКС.

7.6 Обустройство кустовой площадки (УКС). В соответствии с графиком обустройства КП и договором подряда и ПСД выполняется обустройство кустовой площадки.

Принятая территория кустового основания передается по акту в ответственное пользование от подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин Подрядчику УКС и распределяется слева направо (по линии НДС) следующим образом: - на расстояние 18 метров до 1-й скв. – подрядчик УКС; далее вправо – подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин ( Приложение 6).

В период вышкостроения и бурения скважин(ы) первой позиции куста производится опережающее обустройство куста:

- устройство свайных полей и оснований под оборудование;

- изготовление и монтаж секций кабельных эстакад;

- монтаж участков трубопроводов;

- монтаж системы канализации куста;

- монтаж и подключение блочного оборудования;

- строительство и подключение прожекторной мачты;

- изготовление технологических узлов для обвязки устьев скважин.

7.7 Бурение скважин (УСБ), согласно графику бурения.

7.8 Передвижка БУ (УСБ). Согласно графику бурения и договором подряда, после передвижки бурового станка на очередную позицию в течение одних суток производится зачистка предыдущей позиции от бурового оборудования, труб, металлолома, очистка шахты термокейса и передача ее под освоение скважины (ГРП).

Сроки начала передвижки БУ на следующую скважину и готовности территории для передачи под обустройство сообщаются в ЦИТУ и УКС соответствующей службой УСБ за 5 суток (в случае задержки передачи скважины в обустройство составляется акт фиксации технологического ожидания производственного  процесса (Приложение 7).

Устье скважины оборудуется согласно схеме обвязки устьев при строительстве эксплуатационных скважин и комиссионно принимается подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин.

Готовое положение скважин передается в ответственное пользование Подрядной организации УДНГ для проведения работ ГРП.

Начало бурения следующей скважины допускается только после передачи территории (в поперечнике куста) предыдущей скважины под обустройство.

7.9  Освоение скважин (УДНГ, УСБ). Освоение производится по разработанным Подрядчиком планам работ в соответствии с графиком освоения.

7.10  Обвязка скважин (по капитальной схеме) и подключение их к технологическим блокам (УКС, УЭО). В соответствии с графиком обустройства и договором подряда. Обустройство позиции куста производится в соответствии с выданной в производство работ документацией.

Ревизия и наладка электрооборудования производится в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Опрессовка коллекторов производится в присутствии представителя УДНГ в соответствии с ПСД.

Монтаж системы электрообогрева, теплоизоляция обогреваемых участков трубопроводов в случаях, предусмотренных проектом, производится после технологической обвязки куста в целом, с последующим оформлением акта испытаний, заверенного специалистом УЭО, и прикладывается к исполнительной документации.

7.11 Врезка в действующие коммуникации. Врезку присоединительных патрубков и задвижек в действующие коммуникации производит УДНГ в соответствии с нормами времени на СМР подрядной организации.

7.12  Приемка обустроенной позиции куста (УКС, УДНГ).  Приемка обустроенного первого и промежуточного положений кустов скважин  производится комиссией на основе результатов проведенных обследований, контрольных испытаний, исполнительной документации, подтверждающей соответствие принимаемого объекта утвержденной ПСД, правилам и стандартам.

Приемка позиции положения оформляется внутренним актом по установленной форме (Приложение 8). Заключение органов государственного надзора не оформляется и к акту не прикладывается.

Ответственность за состояние территории и коммуникаций обустроенной скважины на период её освоения и эксплуатации возлагается на УДНГ.

7.13 Завершение бурения куста скважин (УСБ).

7.13.1 В течение 5 суток откатка БУ для освобождения под обустройство и освоение последней позиции куста производится после завершения буровых работ (на расстояние не менее 25 метров от устья последней скважины).

7.13.2 Подрядная организация, выполняющая работы по демонтажу буровой установки, временных коммуникаций, вывозит её и все завезенное оборудование, включая материалы на новую кустовую площадку, производит очистку площадки от бурового шлама, нефтяных загрязнений, производственного, строительного и бытового мусора и передает по акту (Приложение 9, 10) представителю УКС.

7.14 Сдача земель временного пользования и ввод кустовой площадки в эксплуатацию (УКС). До завершения работ и оформления акта организовывает комиссию по вводу объекта в эксплуатацию. Приемка законченного строительством куста скважин производится приемочной комиссией, после выполнения всех работ, предусмотренных ПСД, и оформляется актом утвержденной формы с предоставлением заключений органов государственного надзора.

# расследование и учет несчастных случаев, аварий и инцидентов

8.1 Организация расследования и учета несчастных случаев, аварий и инцидентов, происшедших при одновременном производстве работ на кустовых площадках скважин ООО «РН-Ванкор» осуществляется в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480, Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об особенностях расследования на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 и Положением Компани «Порядок расследования происшествий» №П3-05 Р-0778.

8.2 Оперативное информирование о происшествии производится в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-583. Настоящий порядок не заменяет порядок информирования, учета и расследования происшествий, а также отчетности, установленной законодательными и иными нормативными правовыми  документами Российской Федерации.

8.3 О каждой аварии, несчастном случае, инциденте и утрате взрывчатых материалов , происшедших на кустовой площадке скважин месторождений ООО «РН-Ванкор» при одновременном производстве буровых работ, освоении, эксплуатации скважин и других видов работ подконтрольных Ростехнадзору, руководитель СП Общества, подрядчика, в которой произошло вышеперечисленное происшествие, обязан передать оперативное сообщение в:

- ЦИТУ ООО «РН-Ванкор»;

- УПБОТ ООО «РН-Ванкор»;

- управление экономической безопасности;

- территориальные органы Ростехнадзора.

8.4 При авариях, сопровождающихся выбросами, разливами опасных веществ, взрывами, пожарами, руководители организаций, участвующие в одновременном производстве работ на кустовой площадке скважин месторождений ООО «РН-Ванкор» обязаны незамедлительно, сообщить:

- в ЦИТУ;

- в противофонтанную службу;

- в пожарную часть;

- в территориальные органы Ростехнадзора (по согласованию с СП Общества),

- в территориальный орган министерства РФ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию с СП Общества).

8.5 Дополнительно о каждом несчастном случае, происшедшем при производстве одновременных работ на кустах скважин ООО «РН-Ванкор», руководитель организации, в которой произошел несчастный случай обязан передать сообщения о факте травмирования в порядке, определенном ст.228.1 Трудового кодекса Российской Федерации»,  Положением «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением Министерства труда РФ от 24.10.2002 № 73 и Положением Компании «Порядок расследования происшествий» №П3-05 Р-0778.

# Назначение ответственных лиц

9.1 Комиссия по приемке промежуточных этапов выполненных работ с правом визирования актов приема передачи технологических этапов назначается Приказом ООО «РН-Ванкор».

9.2 Комиссия по вводу законченного строительством объекта «Кустовая площадка скважин» назначается приказом ООО «РН-Ванкор».

9.3 Ответственность за своевременную  организацию передачи по акту технологических этапов строительства и обустройства скважин несут руководители участвующих в процессе строительства управлений ООО «РН-Ванкор».

# ссылки

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №16 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О Противопожарном режиме».

- Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 №605 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденное Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н.

- РД 153-39.0-072-01. Руководящий документ. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах

- Положение Компании «Порядок расследования происшествий» №П3-05 Р-0778 версия 1.00, утвержденное Приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.09.2016 №506, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 14.10.2016 № 210/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами группы» №П3-05 Р-0354 версия 1.00, утвержденное Приказом ОАО «НК «Роснефть» от 11.04.2014 №196, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 8/РНВ-лнд.

- Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока» №П3-01.04 М-0006 версия 1.00, утвержденное Приказом ОАО «НК «Роснефть» от 19.08.2011 №440, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 11.04.2016 № 5/РНВ-лнд.

- Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-583 версия 2.00, утвержденный и введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 02.02.2018 № РНВ-44/лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «Порядок организации и проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на производственных объектах» №П3-05 Р-0032 ЮЛ-583 версия 2.00, утвержденное и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 10.06.2019 № РНВ-197/лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «Порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядных организаций на опасных производственных объектах Общества» №П3-05 Р-1240 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 11.09.2018 № РНВ-284/лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «Организация и проведение работ повышенной опасности» №П3-05 Р-0009 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 29.12.2017 № РНВ-441/лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества» №П3-05 И-75484 ЮЛ-583, версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 30.08.2016 № 154/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Организация безопасного проведения газоопасных работ на объектах Общества» №П3-05 И-90052 ЮЛ-583 версия 2.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 14.08.2018 №РНВ-251/лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «По охране труда при выполнении работ на высоте» №П3-05 И-90136 ЮЛ-583, версия 1.00, утвержденная генеральным директором 17.03.2017 и введенная в действие распоряжением ООО «РН-Ванкор» от 28.03.2017 №РНВ-70/лнд.

# 11	Регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 1

Перечень изменений Положения ООО «РН-Ванкор»

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Положение ООО «РН-Ванкор» «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин» | П2-10 Р-0003 ЮЛ-583 | 26.10.2016 | 26.10.2016 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 26.10.2016 № 217/РНВ-лнд |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма совмещенного плана-графика | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма Акта на передачу скважины из бурения в эксплуатацию | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма наряда-допуска на производство одновременных работ | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма Акта приема-сдачи отсыпки кустовой площадки | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма Акта приема – сдачи отсыпки участка под опережающее обустройство кустовой площадки | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма Акта фиксации технологического ожидания производственного процесса | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма Акта о допуске во временную эксплуатацию | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма Акта передачи территории позиции с фонтанной арматурой | Включено в настоящий файл |
| 10 | Форма Акта передачи территории при завершении буровых работ | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА СОВМЕЩЕННОГО ПЛАНА-ГРАФИКА

СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

на производство одновременных работ (бурение, освоение, ремонт скважин и т.д.)

на кустовой площадке скважин № __________________________ месторождения.

На основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», Положения ООО «РН-Ванкор» «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин» №П2-10 Р-0003 ЮЛ-583.

С целью обеспечения безопасного производства одновременных работ:

1. Назначить ответственными руководителями работ на кустовой площадке от каждой организации № ____________месторождения________________________________________:

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация,  наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация,  наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация,  наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

2. Старшим ответственным руководителем работ на кустовой площадке скважин №_______________________________________________________месторождения назначить:

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация)

3. Ответственным руководителям работ:

3.1. До начала производства одновременных работ определить и составить схему эвакуации, схему движения автотранспорта, схему расположения коммуникаций на кустовой площадке, схему рабочих зон, маршрутов передвижения работников бригад, мест размещения оборудования и бригадного хозяйства каждой организации, участвующей в одновременных работах, порядок оповещения исполнителей работ при производстве работ повышенной опасности с обязательным согласованием со старшим ответственным руководителем работ на кустовой площадке.

3.2. Провести целевой инструктаж членам бригад по мерам безопасности при одновременном производстве работ на кустовой площадке скважин с записью в наряде-допуске, который составляется каждым ответственным руководителем работ за безопасное производство одновременных работ и хранится в каждой бригаде до окончания работ данной бригадой на кустовой площадке скважин. При этом целевой инструктаж фиксируется в журнале регистрации инструктажей персонала на рабочем месте.

3.3. Ознакомить под роспись работников своих организаций со схемой маршрутов их передвижения, границами рабочих зон, размещением оборудования и бригадного хозяйства на кустовой площадке.

4. Назначить ответственным лицом за безопасное производство одновременных работ на кустовой площадке скважин № _______________________________________ месторождения

_______________________________________________________________ ООО «РН-Ванкор»

(Ф.И.О., должность, подразделение)

5. Ответственность за экологическое и противопожарное состояние на своем участке территории кустовой площадки возлагается на ответственных руководителей работ.

6. Контроль за исполнением совмещенного план-графика возложить на старшего ответственного руководителя одновременных работ на кустовой площадке скважин.

- Приложения к совмещенному план-графику на производство одновременных работ:

  - Сведения о назначении старшего ответственного руководителя (представителя Заказчика) на КП с указанием реквизита документа;

  - Сведения о назначении ответственных руководителей работ на КП (ответственных лиц за безопасное ведение работ) от организаций, участвующих в производственном процессе на КП, с указанием реквизита документа;

  - Акт готовности буровой площадки до начала бурения первой	 скважины;

  - Схема расположения коммуникаций на КП;

  - Схема оперативного и территориального распределения полномочий, с указанием зоны ответственности;

  - Схема эвакуации людей, транспорта, специальной техники с учетом расположения подъездов (наличие в Плане локализации и ликвидации аварий каждой организации, подразделения);

  - Схема маршрутов передвижения работников бригад;

  - Схема передвижения всех видов транспорта на кустовой площадке;

  - Контроль ГВС. График замера ГВС. Места отбора проб. Данные о наличии и поверке газоанализаторов. Ответственные лица по организациям;

  - Схема расположения средств пожарной защиты, системы (схема) аварийного орошения до подключения к источникам водоснабжения. Ответственные за готовность;

  - Схема (места) расположения СИЗОД, аптечек;

  - Схема запретных, опасных зон (при проведении ПВР, работ по наряд-допуску);

  - Схема дислокации складов аварийного запаса организаций и специализированных служб (пожарной части, ПФС);

  - Порядок оповещения при нештатной ситуации на КП, действия при нештатной ситуации на КП для каждой организации, подразделения.

Руководитель                                                                 Начальник ЦИТУ1 _______________

______________________________                             _______________________________

(наименование подразделения)                                     (наименование подразделения)

______________________________                              ____________________________

(Ф.И.О., подпись)                                                         (Ф.И.О., подпись)

Примечание: 1. До момента ввода в эксплуатацию первой скважины на кустовой площадке Совмещенный План-график подписывает начальник ЦИТС организации, производящей работы на данной кустовой площадке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА АКТА НА ПЕРЕДАЧУ СКВАЖИНЫ ИЗ БУРЕНИЯ в ЭКСПЛУАТАЦИЮ

АКТ

На передачу скважины из бурения в эксплуатацию

«___»__________________20   г.

| месячная норма амортизации | Статьи затрат | Дебит |  |  | Кредит |  |  | Инвент. № | Кол-во | Стоим. Стр. скв-ны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цех, склад | Балансо-вый счет | Шифры аналит. Учет | Цех, склад | Балансо-вый счет | Шифры аналит. Учет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. | Коп. |

Главный (старший) бухгалтер______________________________

Комиссия, назначенная приказом №___________ от « _____» __________ 20___г. составила настоящий акт о том, что при передаче скважины № 		_____________месторождения из бурения

В эксплуатацию на нефть оказалось следующее:

- Скважина №        ________________ месторождения имеет отметку от уровня моря до:

Фланца к.г. _____ м, стола ротора - _____ м.

- Скважина начата бурением:		 г., закончена бурением		г.

- Проектный забой - 		м., фактический забой		м., башмак Ø		мм.

- Состояние забоя на момент сдачи –

- Промывочная жидкость при вскрытии пласта:

- Торпедирование –

- Эксплуатационная колонна испытана гидравлическим давлением

- Способ перфорации –

| № | Инт-л перфорации | Кол-во отверстий | Тип зарядов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Вид каротажа:

- Конструкция скважины:

| Наим-ние обсадных колон | Группа прочности материала трубы | Диаметр (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Диаметр башмака, (мм) | Глубина спуска колонны (мм) |  | Способ заливки | Высота подъема цемента (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект. | факт |  |  | проект. | факт |  | проект. | факт |
| Кондуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех.колонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/колонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонная головка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Фонтанная арматура:

- Диаметр и глубина спуска насосно - копрессорных труб:

- Извлечены трубы –

- Кривизна скважины:

- Глубина залегания кровли продуктивного пласта:

- Глубина залегания подошвы продуктивного пласта:

- Характеристика пород продуктивного пласта:

- Характеристика пород забоя:

- Освоение:		начато:		г.	закончено:		г.

- Искусственный забой перед освоением данного объекта на глубине-

- Объекты освоения:

- Процесс освоение:

- Результат освоения:

- Исследовательские работы:

Решение приёмной комиссии по приему и передаче скважины из бурения в эксплуатацию:

Председатель комиссии

Первый заместитель генерального директора

по производству – главный инженер						_______________

Члены комиссии

Заместитель генерального директора по бурению				_______________

Заместитель генерального директора по разработке месторождений		_______________

Начальник управления добычи нефти и газа					_______________

Начальник управления геологического сопровождения бурения скважин	_______________

Заместитель главного инженера - начальник управления

промышленной безопасности, охраны труда  и окружающей среды		_______________

Начальник управления супервайзинга строительства скважин			_______________

Начальник цеха добычи нефти и газа                      				_______________ Начальник геологического отдела промысла «Ванкор»				_______________

Мастер добычи нефти газа и конденсата

цеха добычи нефти и газа					                                       _______________

Члены комиссии (Бурового подрядчика)

Директор										_______________

Главный инженер									_______________

Главный геолог									_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА НарядА-допускА на производство одновременных работ

________________________________________________________________________________

(Организация)

НАРЯД-ДОПУСК

на производство одновременных работ

1.______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного руководителя работ)

2. Место и наименование работ: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Меры по обеспечению безопасного производства одновременных работ: _______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Инструктаж состава бригады по безопасности труда при проведении одновременных работ:

| Ф.И.О. инструктируемого, должность | Подпись |  | Ф.И.О. инструктируемого, должность | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инструктируемого | инструктирующего |  | инструк-тируемого | инструктирующего |

5. Наряд-допуск выдан:____________________________________________________________

(Ф.И.О. начальника цеха (участка), дата, подпись)

6. Наряд-допуск согласован:

________________________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

________________________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

________________________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

________________________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. старшего ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

7. Допуск к работе произвел:_______________________________________________________

(дата, время, начальник цеха (участка), подпись)

8. Работы окончены:______________________________________________________________

(дата, время, подпись, Ф.И.О. ответственного руководителя работ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА НАРЯДА–ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | (должность) |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |
|  | « ___ » 20 г. |
|  | (дата) |

НАРЯД - ДОПУСК № ________

на производство работ повышенной опасности

Ответственному исполнителю работ   ________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

с бригадой в составе ____человек произвести следующие работы:_________________________________________________________________________

(наименование работ, краткое содержание объема и видов работ)

________________________________________________________________________________

2. Место проведения работ: ________________________________________________________________________________

(структурное подразделение, участок, установка, аппарат, выработка, помещение)

3. Ответственный за подготовительные работы: ______________________________________

4. Ответственным руководителем работ назначается:__________________________________                                                                                                                            (должность, фамилия, инициалы)

5. Ответственным  лицом  действующего предприятия (цеха) – допускающим к работам назначается (в случае выполнения на объекте работ повышенной опасности подрядными организации):____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

6. Планируемое время проведения работ:

Начало работ        в______ ч _____   мин      «_____»______________201__г.

Окончание работ  в______ ч _____  мин      «_____»______________201__г.

7.Для производства работ необходимы:

Заполняются риски и пути их исключения из бланка АБВР

Материалы:_____________________________________________________________________.

Инструмент и приспособления:_________________________________________________________________

Средства индивидуальной  защиты:_______________________________________________________________________

Машины, механизмы, оборудование: ____________________________________________________________________

Другое: ________________________________________________________________________

8. Мероприятия по подготовке объекта к проведению работ повышенной опасности.

8.1. Выявленные опасные производственные факторы и риски, которые имеются или могут возникнуть   независимо от выполняемой работы в местах ее производства (заполняется исходя из результатов проведенного АБВР-2), а также мероприятия по их исключению:

производства работ повышенной опасности  с подписью  о прохождении инструктажа в п. 15.1)

9. Требуемые приложения: бланк АБВР-2, схема проведения работ повышенной опасности, табель оснащенности бригады, график     совмещенных работ (при необходимости), ________________________________________________________________________

(наименование схем, эскизов,  ППР, ППРК и т.п.)

10. При проведении работ обеспечить выполнение следующих мероприятий, обязательных к исполнению:

10.1.Ответственному исполнителю работ постоянно находиться на месте производства работ  и контролировать выполнение членами бригады мер безопасности, обязательное применение индивидуальных средств защиты.

10.2.Не допускать нахождения посторонних лиц на месте проведения работ.

10.3. Не допускать на место производства работ лиц не указанных в наряде-допуске, транспорт и оборудование, не указанные в табеле оснащенности.

10.4. Прекратить работу при выявлении неисправности машин, механизмов, оборудования, инструмента и приспособлений, до устранения неисправностей.

10.5. При угрозе возникновения внештатной ситуации все работы остановить, рабочий персонал эвакуировать в безопасное место, согласно схеме эвакуации при внештатных ситуациях, оповестить начальника смены ЦИТУ и руководителя объекта.

10.6. Последовательность проведения работ с условием выполнения всех перечисленных мероприятий:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.7. После окончания работ очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работы; собрать ручной инструмент, приспособления и неиспользованные материалы, применявшиеся в процессе работы, и поместить их в отведенное для хранения место; сообщить руководителю работ обо всех неполадках, имевших место во время работы.

11. Дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности работ:

11.1. Остановить______________________________________________________________________

(место остановки, положение и т.д.)

11.2. Отключить _________________________________________________________________

(рубильник, задвижку, магистраль и т.д.)

11.3. Установить _________________________________________________________________

(леса, подмости, лестницы, таблички, прожектор, искрогаситель и т.д.)

11.4. Оградить ___________________________________________________________________

(открытые емкости, трансмиссии и т.д. временными ограждениями и т.д.)

11.7. Ответственному руководителю работ совместно с ответственным исполнителем работ проверить  выполнение подготовительных работ, проверить умение исполнителей пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, соответствие табелю оснащенности, имеющихся в наличии оборудования и инструментов (приложение к наряду допуску), устранить  выявленные недостатки и расписаться в наряде-допуске.

12. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте проведен в соответствии с заполненным бланком АБВР-2 и с инструкциями: ________________________________________________________________________________

(перечислить наименование инструкций)

инструктаж провёл: ответственный руководитель работ________________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись)

13. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа по документам, перечисленным в п.12 настоящего Наряда-допуска:

| N пп | Фамилия, инициалы | Профессия (специальность) | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13.1.  Инструктаж по документам, перечисленным в п.12 настоящего Наряда-допуска, прошел вспомогательный персонал (водители и другие работники), прибывающие по заявкам в зону производства работ:

| N пп | Фамилия, инициалы | Профессия (специальность), организация | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14. Результаты анализа газо-воздушной среды (далее ГВС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (указать - требуется или не требуется, должность, подпись руководителя структурного подразделения, где проводятся работы, дата) |  |  |  |  |  |  |
| Показания замера ГВС и наименование прибора лица, ответственного за подготовительные работы: _________ мг/м3_________________ зав.№ _________________ дата поверки_______________ уд. №______________ |  |  |  |  |  |  |
| Показания замера ГВС и наименование прибора лица, ответственного за проведение работ: ___________ мг/м3______________ зав.№___________________ дата поверки_______________ уд. №____________ |  |  |  |  |  |  |
| Отбор проб |  | Место отбора проб | Результаты анализа воздуха |  | Кто проводил анализ ГВС |  |
| Дата | Время |  | ПДК (мг/м3) | Фак. мг/м3 | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |

II. ДОПУСК

15. Мероприятия, указанные в настоящем Наряде-допуске, по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы:

________________________________________________________________________________

(представитель отдела охраны труда - должность, фамилия, инициалы, подпись)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(при необходимости - представители взаимосвязанных цехов - должность, фамилия, инициалы, подпись)

16. Наряд - допуск выдал: _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата )

17. Наряд - допуск принял:_________________________________________________________________________.

(должность ответственного руководителя работ, фамилия, инициалы, подпись, дата)

18. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по подготовке объекта к выполнению работ, указанные в настоящем Наряде - допуске обеспечены. Разрешаю приступить к работам:

Ответственное лицо действующего

предприятия (цеха) - допускающий к работе___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Ответственный руководитель работ___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Ответственный исполнитель работ ________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

19. Работы начаты  в ______ ч_______ мин  «_____»______________201__г.

Ответственный руководитель ______________________________________________________

(дата, подпись)

Допускающий к работе__________________________________________________________________________

(дата, подпись)

20.Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы:

| Дата | Меры безопасности по п.3 выполнены |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало работы |  |  | окончание |  |
|  | время (час., мин.) | подпись допускающего к работе | подпись руководителя работ | время (час., мин.) | подпись руководителя работ |

21. Наряд - допуск продлён на срок:_________________________________________________

(указывается период на который продлен наряд-допуск, с указанием даты и времен)

21.1. Наряд-допуск продлен ответственным лицом_____________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись выдавшего наряд, дата, время)

22. Продление наряда - допуска согласовано (в соответствии с п.15 настоящего наряда -допуска)

_______________________________________________________________________________

(название отдела, участка, цеха и др., должность ответственного лица, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

23. К выполнению работ на период продления допускаю: ________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись допускающего, дата время)

24. Изменения состава бригады исполнителей:

| Введён в состав бригады |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, Время | фамилия, инициалы | профессия, разряд | с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | дата, время | фамилия инициалы | профессия, разряд | разрешил руководитель работ (подпись) |

25. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления, механизмы и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в ____ ч_______ мин  «_____»______________201__г.

Ответственный исполнитель рабо___________________________________________________________________________ .

(дата, подпись)

Ответственный руководитель работ___________________________________________________________________________.

(дата, подпись)

Допускающий к работе__________________________________________________________________________

(дата, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ ОТСЫПКИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ

«__»__________20__ г.					____________производственный участок

А К Т

приема – сдачи отсыпки кустовой площадки №____

Мы нижеподписавшиеся представители:

ООО «РН-Ванкор»______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по отсыпке площадки _____________________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению ________________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что:

Отсыпка кустовой площадки  №_______________________________________________________________

выполнена в соответствии с проектом, N ________________________________________________________

разработанным ______________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

«___» __________________г.

и передается в производство работ по строительству буровой установки и скважин (обустройству кустовой площадки) в

______________________________________________________________________________________

(указать подрядную организацию)

Отступления от проекта _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

согласованы с __________________________________________________________________________

(должность лица, ФИО, согласовавшего отступление)

______________________________________________________________________________________

(организация)

«____» _______________г.

К акту прилагаются:

1. Проектная схема кустовой площадки.

2. Исполнительная съемка площадки с указанием высотных отметок.

3. Результаты замеров.

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

УКС						(Ф.И.О.)			(подпись)                                    (дата)

Представитель      ______________________________________   _______________     ______________

подрядной         		                (Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

организации по отсыпке площадки

Представитель      _______________________________________   _______________     _____________

УСБ						(Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной              				(Ф.И.О.)			          (подпись)	                            (дата)

организации по бурению

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА АКТА ПРИЕМА–СДАЧИ ОТСЫПКИ УЧАСТКА ПОД ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ

«__»__________20__ г.				Ванкорский производственный

участок

А К Т

приема – сдачи отсыпки участка под опережающее обустройство кустовой площадки №____

Мы нижеподписавшиеся представители:

Заказчика от ООО «РН-Ванкор»__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по обустройству площадки ____________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению ________________________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что:

Отсыпка кустовой площадки  №_______________________________________________________________

выполнена в соответствии с проектом, N ________________________________________________________

разработанным ______________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

«___» __________________г.

и передается в производство работ по обустройству кустовой площадки

_____________________________________________________________________________________

(указать подрядную организацию)

Отступления от проекта ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

согласованы с _______________________________________________________________________________

(должность лица, ФИО, согласовавшего отступление)

______________________________________________________________________________________

(организация)

«____» _______________г.

К акту прилагаются:

1. Проектная схема кустовой площадки.

2. Исполнительная съемка площадки с указанием высотных отметок.

3. Результаты замеров.

4. Схема переданного участка кустовой площадки.

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

УКС				                      (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель      ______________________________________   _______________     ______________

подрядной         		                (Ф.И.О.)			           (подпись)		           (дата)

организации по отсыпке площадки

Представитель      ______________________________________   ________________     _____________

УСБ                               			    (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной              		           (Ф.И.О.)			                            (подпись)	                            (дата)

организации по

бурению

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА АКТА ФИКСАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

«__»__________201__ г.				_______________производственный участок

Акт

фиксации технологического ожидания

производственного процесса

Мы, нижеподписавшиеся, представители Исполнителя _______________________________________________________________________________

(буровое предприятие, Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________________________

( подрядчик по обустройству скважин, Ф.И.О., должность)

в присутствии представителя Заказчика _______________________________________________________________________________

(подразделение, Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________________________

(подразделение, Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о том, что в связи _______________________________________________________________________________

(указать причины задержки

_______________________________________________________________________________

задержки срока окончания работ и передачи территории под обустройство)

_______________________________________________________________________________

произошла задержка передачи территории позиции № _______,  куста №________________, _________________ месторождения для последующего производства работ по обустройству.

Планируемый срок передачи территории		–     _______________, _____ ч. _____ мин.

Фактическое время готовности к СМР		–     _______________, _____ ч. _____ мин.

Фактическое время передачи территории		–     _______________, _____ ч. _____ мин.

Общее время технологического ожидания составляет ________ часов.

Подписи:

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

УКС				                      (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной         		                  (Ф.И.О.)			           (подпись)		           (дата)

организации по обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УСБ				                     (Ф.И.О.)		                            (подпись)                                    (дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной организации по бурению                   (Ф.И.О.)			            (подпись)	                            (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА АКТА О ДОПУСКЕ ВО ВРЕМЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласовано:

Начальник ЦИТУ

_______________  / ____________ /

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора

по производству - главный инженер

ООО «РН-Ванкор»

_________________  / ____________ /

Согласовано:

Начальник УСБ

_______________  / ____________ /

Акт

о допуске во временную эксплуатацию объекта

обустройство куста скважин № _____  _______________ м/р

скв. №№ _______________________________

«__»__________201__ г.				        ___________ производственный участок

Заказчик, в лице ______________________________________________  ООО «РН-Ванкор с одной стороны (Распоряжение № _____ от «___»____________ 201__ г.), и Исполнитель работ (генеральный подрядчик) в лице   _____________________________________________, с другой стороны, руководствуясь действующими законодательством, Стандартами и Регламентами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем работ _________________________________________________ предъявлен Заказчику объект «Обустройство куста скважин № _________________  _______________месторождения, скв. №№___________________________________________

2. Работы производились в соответствие с проектно-сметной документацией _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)

3. Строительство осуществлено в следующие сроки:

начало _________________ 201__ г.		окончание _________________ 201__ г.

(мес., год) 						              (мес., год)

4. На объекте установлено и подключено предусмотренное проектом оборудование:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(указать наименование, количество)

5. Запорно-регулирующая арматура смонтирована, технологические трубопроводы испытаны.

6. Энергетическое оборудование и кабельные линии смонтированы в соответствие с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

7. Исполнительная документация, паспорта на смонтированное оборудование переданы Заказчику.

8. Замечания и недоделки, влияющие на эксплуатацию объекта, устранены.

9. Технические характеристики объекта прилагаются на _____ листах.

Вывод комиссии:

- По предъявленному объекту подтверждается техническая готовность и безопасность его эксплуатации с последующей приёмкой в составе объекта в целом.

- Ответственность за эксплуатацию объекта возлагается на

_______________________________________________________________________________

(наименование эксплуатирующих организаций)

Представитель      ______________________________________   _______________      _____________

УКС		          			(Ф.И.О.)		     	                    (подпись)                                  (дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной         		             (Ф.И.О.)				 (подпись)		 (дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УСБ         				 (Ф.И.О.)		                         	 (подпись)                                    (дата)

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УДНГ        		                                       (Ф.И.О.)		          	 (подпись)                                    (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ТЕРРИТОРИИ ПОЗИЦИИ С ФОНТАННОЙ АРМАТУРОЙ

«__»__________201__ г.				_______________ производственный участок

АКТ

передачи территории позиции с фонтанной арматурой

куста № ________ (скв.__________________)

Мы, нижеподписавшиеся представители:

Заказчика от ООО «РН-Ванкор» _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по обустройству площадки ____________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению __________________________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что в связи с окончанием этапа работ по ________________

_______________________________________________________________________________

(указать вид работ: бурение; обустройство скважины)

территория позиции № ___ , куста № _______, _______________ нефтяного  месторождения

(по всей ширине кустовой площадки) передается от Подрядчика по бурению_____________ Подрядчику по обустройству для последующего производства работ____________________  _______________________________________________________________________________

Состояние территории позиции кустовой площадки:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

и фонтанной арматуры:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Пространственное положение фонтанной арматуры (отметки патрубков под выкидные линии, угол поворота – замеряется между НДС и патрубками под выкидные линии)_______

_______________________________________________________________________________

(заполняется представителем маркшейдерской службы)

_______________________________________________________________________________

Позиция № ___ Куста № _______, __________________________________ месторождения сдана.

Замечания представителя Заказчика ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

УКС		          	            (Ф.И.О.)		                      		      (подпись)                                    (дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной					(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УСБ						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

Подрядной					(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

организации по бурению

Представитель   __________________________________    _______________    _____________

УЗиМР						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УДНГ 						(Ф.И.О.)		 	(подпись)			(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ БУРОВЫХ РАБОТ

«__»__________20 __ г.				_______________ производственный участок

АКТ

передачи территории при завершении буровых работ

куста № ________

Мы, нижеподписавшиеся представители:

ООО «РН-Ванкор»

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по обустройству площадки_____________________________________________ _______________________________________________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению _______________________________________________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что в связи с окончанием работ по демобилизации буровой установки, бригадного хозяйства, материалов не использованных на строительство скважин, временного вахтового поселка, временных зданий и сооружений для строительства скважин с кустовой площадки_______________________________________

(указать вид работ)

территория   кустовой   площадки   № _________    Ванкорского   нефтяного   месторождения

(по всей ширине кустовой площадки от последней позиции до конца кустовой площадки по направлению НДС) передается от Подрядчика по бурению____________________ Подрядчику по обустройству для последующего производства работ____________________  _______________________________________________________________________________

Состояние территории позиции и территории за позицией по НДС кустовой площадки:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

и фонтанной арматуры:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Пространственное положение фонтанной арматуры (отметки патрубков под выкидные линии, угол поворота – замер производится между НДС и патрубками под выкидные линии)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(заполняется представителем маркшейдерской службы)

Территория  по всей ширине кустовой площадки от последней позиции до конца кустовой площадки по направлению НДС Куста № _________________, ____________ месторождения передана Подрядчику УКС__________________________________________.

Замечания представителя Заказчика ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УКС						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной					(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УСБ						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной              		                          (Ф.И.О.)			            (подпись)	                            (дата)

организации по бурению

Представитель   __________________________________    _______________    _____________

УЗиМР						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)