Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Приобретение мобильного многофазного замерного комплекса

1.Общие положения

- Предмет закупки: приобретение 3 мобильных комплекса для замера дебита скважин с измерителем расхода многофазных потоков;

- Базис поставки: DDP, Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный;

- Лот является неделимым;

- Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»);

- Плановые сроки поставки: до 01.07.2018;

- Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес: 660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а»

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а»

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82

ИНН 8801011908

КПП 246 501 001

р/с 40702810900005509190

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001

ОГРН: 1027739186914 Код ОКПО: 42881635

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Согласие с Техническим заданием (Приложение № 1) Заказчика на проектирование и изготовление мобильного многофазного замерного комплекса | Техническое задание (Приложение № 1) с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Материалы и комплектующие, используемые для производства, должны быть новыми и не бывшими в употреблении | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3 | Все оборудование и механизмы в составе многофазного замерного комплекса должно быть свободным от прав (правопритязаний) третьих лиц | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие полного комплекта разрешительной документации на поставляемое оборудование в составе Комплекса в соответствии с законодательством РФ | Копии комплекта разрешительной документации, заверенные уполномоченным лицом | Да/Нет | Да |
|  | Требования к измерительным приборам |  |  |  |
| 4 | Наличие сертификата соответствия Таможенного союза | Копия, заверенная уполномоченным лицом | Да/Нет | Да |
| 5 | Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Копия, заверенная уполномоченным лицом | Да/Нет | Да |
| 6 | Наличие сертификата об аттестации методики измерений | Копия, заверенная уполномоченным лицом | Да/Нет | Да |
| 7 | Гарантия качества завода- изготовителя на период не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
|  | Требования к документации |  |  |  |
| 8 | Документация на машины и оборудование в составе мобильного многофазного замерного комплекса должна быть на русском языке на бумажном и электронном носителе и должна включать в себя: - паспорт технического средства (для автомобиля); - технический паспорт; - гарантийный талон/ книгу - заверенные поставщиком документы, подтверждающие соответствие Изделия предъявляемым требованиям (ЭПБ/сертификаты/ декларации); - руководство/инструкцию по эксплуатации; - руководство по монтажу оборудования; - каталоги запасных частей на все оборудование; - акты поверки на все измерительные приборы с датой поверки не ранее 3-х месяцев до даты поставки; - схемы электроснабжения; - технологические схемы с указанием номеров задвижек; - акты замеров сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования; - акты испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. | Письмо-согласие в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица о предоставлении оригиналов документов с печатями заводов-изготовителей и копий на электронном носителе в виде скан-образов в формате «pdf» | Да/Нет | Да |
| 9 | Согласие направить оригиналы документов, указанных в п. 8, в офис ООО «БНГРЭ» по адресу: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, 3 «а»; | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 10 | Согласие направить копии документов, указанных в п. 8, в составе мобильного многофазного замерного комплекса в соответствии с базисом поставки: DDP, Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Контрагент должен быть надлежащим образом наделен полномочиями от Производителя многофазных расходомеров на реализацию данных устройств и передачу сопутствующих прав | Копия договора с Производителем многофазных расходомеров или иного документа, подтверждающего данные полномочия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Контрагент должен предоставить подтверждение от Производителя многофазных расходомеров о распространении гарантии на данное устройство на ООО «БНГРЭ» | Копия письма или иного документа от Производителя многофазных расходомеров, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3 | Контрагент должен предоставить подтверждение от Производителя многофазных расходомеров об отсутствии любых ограничений, в том числе в отношении ООО «БНГРЭ», по использованию многофазных расходомеров в составе мобильных комплексов в собственных коммерческих целях | Копия письма или иного документа от Производителя многофазных расходомеров, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие у Контрагента или его субподрядчика практического опыта по установке нефтегазового оборудования на автомобильное шасси (сборке мобильных установок различной направленности для нефтегазового сектора) | Письмо-подтверждение в прилагаемом формате (Приложение № 2) с печатью и подписью уполномоченного лица | Шт. | 5 и более |
| 5 | Наличие у Контрагента или его субподрядчика собственной или арендованной производственной площадки и оборудования для выполнения заказа | Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и перечень основного оборудования, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 6 | Наличие у Контрагента или его субподрядчика ресурса на изготовление конструкторской документации для выполнения заказа | Справка о персонале в произвольной форме с указанием информации об образовании и стаже работе в организации, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 7 | Согласие Контрагента на посещение Заказчиком производственной площадки производителя представителями Заказчика с целью инспектирования текущего состояния производства и/или присутствия на приемо-сдаточных испытаниях (подтверждается гарантийным письмом в Технической части предложения) | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 8 | Согласие Контрагента предоставить график разработки конструкторской документации и сборки мобильного многофазного замерного комплекса с расшифровкой технологических сборочных стадий | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 9 | Согласие Контрагента по требованию Заказчика предоставлять письменный и фото отчет о ходе выполнения графика по разработке конструкторской документации и сборки мобильного многофазного замерного комплекса. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения

|  |  |  |  |  |  | « » г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |

Приложение № 1

к форме 2 «Требования к предмету оферты»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по перспективному развитию производства

ООО «БНГРЭ»

________________________ Найденов А.В.

«_____» ________________2018 г.

Техническое задание

на проектирование и изготовление

мобильного многофазного замерного комплекса

г. Красноярск, 2018 г.

- Наименование товара – мобильный комплекс для замера дебита скважин с измерителем расхода многофазных потоков (далее Комплекс). Примерная визуализация Комплекса представлена в Приложении № 1.

- Назначение Комплекса – для измерения массового расхода и массы сырой нефти на нефтегазовых и газа на газовых месторождениях, измерения приведенных к стандартным условиям среднего объемного расхода и объема свободного нефтяного газа, определение обводненности продукции в режиме реального времени.

- Область применения – на нефтегазовых месторождениях.

- Требуемое количество – 3 Комплекса.

- Место поставки товара – Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный.

- Сроки поставки товара:

- 3 комплекса – до 01.07.2018

- Условия поставки товара – поставку Комплексов осуществить за счет Поставщика.

- Разработка конструкторской документации

Поставщик осуществляет разработку проектной и рабочей конструкторской документации.

Поставщик в составе технической части оферты направляет проектную конструкторскую документацию:

- укрупненный график изготовления и поставки мобильного многофазного замерного комплекса;

- эскизный проект, который должен содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление о назначении, устройстве, принципе работы и габаритных размерах разрабатываемого изделия, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого изделия. Эскизный проект должен предусматривать вариативность исполнения мобильного многофазного замерного комплекса и 3D-визуализацию.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты акцепта оферты (признания Поставщика победителем) Поставщик направляет Заказчику на утверждение рабочую конструкторскую документацию в соответствии ЕСКД ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.103-68 в составе:

- пояснительной записки с техническим описанием принципа действия устройства;

- чертежа общего вида;

- сборочных чертежей;

- спецификации на каждую сборочную единицу;

- эксплуатационных документов;

- детализированного графика изготовления и поставки Комплексов.

В ходе выполнения работ Поставщик еженедельно предоставляет информацию Заказчику о статусе выполнения графика изготовления и поставки мобильного многофазного замерного комплекса (формат отчетности согласовывается в рабочем порядке).

- Требования к качеству товара – в состав Комплекса должны входить следующие составляющие:

- автотранспорт на базе трехосного вездеходного шасси (Kамаз 43118-46, колесная формула 6*6, двигатель КАМАЗ 740.662-300(Е-4), МКБ, МОБ);

- расходомер/ расходомеры, охватывающие диапазон дебитов в соответствии с характеристиками потока, включая ЗИП (для бесперебойной работы в течение двух лет) и источники гамма-излучения;

- блок оператора измерительной установки с системой жизнеобеспечения;

- КИП и шкафы управления измерительных приборов – расходомера/ расходомеров;

- переносной (мобильный) дизельный электрогенератор мощностью 5 кВт (мощность уточняется после согласования конструкторских решений), который обеспечит автономную работу измерительного комплекса (измерительных приборов, освещения, отопления, КИП и т.д.);

- оборудование для обвязки скважины с Комплексом:

- трубы с БРС (73 мм) длиной по 4 м – 15 шт.,

- соединительный патрубок с резьбовым соединением и муфтой БРС (73 мм) длиной 2 м – 1 шт.;

- соединительный патрубок с резьбовым соединением и муфтой БРС (73 мм) длиной 1,5 м – 1 шт.;

- соединительный патрубок с резьбовым соединением и муфтой БРС (73 мм) длиной 1 м – 1 шт.;

- колено шарнирное с резьбовым соединением и муфтой БРС (73 мм) – 6 шт.;

- заглушка, тип «гайка» БРС, 73 мм - 4 шт.;

- фланцы на резьбу БРС по 3 шт. каждого варианта (Приложение № 2);

- тройник с ручным пробоотборником для присоединения между трубами с БРС для обеспечения отбора проб, стравливания давления и слива остатков жидкости после окончания работ – 2 шт. (размер уточняется после согласования конструкторских решений);

- лабораторное оборудование (механическая центрифуга, набор бутылок-пробирок, кондуктометр портативный, плотномер портативный).

Измерительные приборы должны обладать следующими сертификатами:

- сертификатом соответствия Таможенного союза;

- сертификатом об утверждении типа средств измерений;

- сертификатом об аттестации методики измерений.

- Требования к техническим характеристикам измерительного прибора

Комплекс должен производить замер дебита 3-х фаз (газа, нефти и воды в потоке) без предварительной сепарации с использованием многофазного расходомера.

В основе принципа работы лежит использование различий в физических свойствах компонент измеряемой среды (не менее двух методов), в частности, значений диэлектрической проницаемости, электропроводности и плотности с использованием гамма-плотномера с активностью источника не менее 2 мКи.

В расходомере реализованы отдельные функции определения состава и скорости измеряемой среды с использованием спецпроцессора обработки информации.

Определение скорости выполняется одним из двух методов в зависимости от газосодержания: корреляционным или с помощью трубы Вентури. Выбор метода осуществляется автоматически.

Установка должна обеспечивать качественные замеры дебитов скважин со следующими характеристиками:

- по жидкости, м3/сут., в пределах – от 15  до  3 000;

- по выделившемуся при рабочих условиях газу, м3/сут, приведенному к стандартным условиям по ГОСТ 2939 – до 1 000000;

- по обводненности, % объемных – от 0 до 100.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений должны соответствовать ГОСТ Р 8.615-2005.

Потеря давления при максимальном расходе жидкости, МПа, не более – 0,25.

Характеристики измеряемой среды – потока:

- измеряемая среда – жидкость (нефтеводогазовая смесь);

- рабочее давление, МПа от 1,0 до 20,0;

- вязкость, сП– до 200;

- температура флюида, ˚С–от минус 20до плюс 80;

- содержание воды, % объемные – до 100;

- содержание парафина, % массовых– до 15,0;

- содержание серы, % массовые – до 2,0;

- содержание мехпримесей, мг/л– до 2 000.

Максимальная масса установки вместе с несущей рамой (при наличии) не более 1 700 кг (рама из облегченного материала, не дающего искр).

Габаритные размеры:

- Ширина – не более 2,0 м;

- Длина – не более 2,5 м;

- Высота – не более 2,0м.

- Требования к функциональным характеристикам измерительного прибора

Установка должна сохранять работоспособность при температуре окружающей среды в диапазоне от – 40 до +50С.

Полный срок службы установки (учитывая источник гамма-излучения) до списания, лет – не менее 10.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Измерения дебитов скважины должны проводиться без сепарации потока.

Параметры, необходимые для регистрации и формирования отчета по исследованию скважин:

- Номер скважины

- Текущее время регистрации параметров

- Объемный расход жидкости

- Массовый расход жидкости

- Плотность жидкости

- Массовый расход нефти

- Массовый расход воды

- Объемный расход газа, приведенный к нормальным условиям

- Давление на выходе в коллектор

- Температура потока

- Требования к программному обеспечению измерительных приборов

Программное обеспечение должно позволять регистрировать обработанные данные о потоке в режиме реального времени с минимальной частотой обновления не реже 1 (одного) раза в 20 (двадцать) секунд и возможностью регулирования произвольной частоты обновления данных о потоке оператором на подключенном к установке ПК.

- Требования к вездеходному автотранспорту

Оборудование должно быть размещено на шасси Kамаз 43118-46,колесная формула 6*6, двигатель КАМАЗ 740.662-300(Е-4), МКБ, МОБ.

Требование к комплектации автомобиля:

- кабина со спальным местом, 2 топливных бака, тягово-сцепные устройства (ТСУ);

- цветовая схема согласовывается с Заказчиком в ходе разработки конструкторской документации.

Транспортное средство должно быть дополнительно оборудовано:

- тахографом;

- среднее пассажирское сидение;

- исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (ремни безопасности должны иметь «трехточечную» конструкцию);

- сертифицированным искрогасителем;

- устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом;

- дополнительными средствами пожаротушения (в кабине автомобиля – 2 порошковых огнетушителя ОП-5, в каждом отсеке – по 2 порошковых огнетушителя ОП-10);

- устройствами для выравнивания блока измерительного Комплекса автомобиля для обеспечения угла наклона не более 30. Обязательно наличие контрольного прибора для определения угла наклона измерительного прибора – расходомера по вертикали;

- противооткатными упорами;

- ABS - антиблокировочной системой тормозов;

- наружными фонарями/ фароискателями/ прожекторами(не менее двух) для освещения места производства работ в ночное время с возможностью их наклона и поворота, во взрыво-, пыле-, влагозащищенном и противоударном исполнении;

- экологический класс ТС не ниже Евро 4.

- Общие требования к отсекам блока измерительного Комплекса

Измерительный Комплекс состоит из 1 блока с 2-мя отсеками: технологического отсека с размещенным на раме измерительным оборудованием и отсека для оператора установки, интегрированных в закрытом кузове вездеходного автотранспорта на трехосном шасси.

Кузов Комплекса должен быть окрашен в корпоративные цвета ОАО «НГК «Славнефть». Цветовая схема, надписи согласовываются с Заказчиком дополнительно.

Электрооборудование должно предусматривать возможность работы измерительного комплекса (измерительных приборов, освещения, отопления, КИП) с подключением от трех видов источников электроснабжения:

- от внешнего источника электроснабжение напряжением 220 В;

- от переносного (мобильного) дизельного электрогенератора;

- от электропитания автомобиля (при работающем двигателе).

Блок должен предусматривать крепление для надежной фиксации мобильного (переносного) дизельного электрогенератора при осуществлении переездов, а также механизм для его безопасного извлечения.

Все металлические узлы и конструкции блока должны быть защищены от коррозии.

Качество лакокрасочных покрытий должно обеспечивать их стойкость на протяжении всего срока службы.

Каждый отсек блока должен быть укомплектован выдвижной лестницей–стремянкой/ лестницей (с надежной фиксацией), аналогичной представленной на рисунке 1.

|  | Рисунок 1 (пример) |
| --- | --- |

Лестницы должны быть изготовлены из облегченного материала, не дающего искр.

Входы в отсеки оборудуются откидными/поворотными или быстросъемными перилами с устройством их надежной фиксации позволяющими осуществлять удобный и безопасный спуск и подъем с уровня земли.

Покрытие ступеней лестницы должно быть противоскользящим при эксплуатации во всем диапазоне наружных температур (предпочтение прорезиненным) и износостойким.

Конструкция кровли блока должна гарантировать герметичность на протяжении всего срока службы и обеспечивать безопасную эксплуатацию, выдерживать вес взрослого человека (80 кг) и снеговую нагрузку класса VI без возникновения риска повреждения.

Двери должны иметь прочную и жесткую стальную конструкцию и утепление, крепиться к корпусу блока с помощью не менее чем трех навесных петель. Двери должны быть противопожарными. Дверь должна открываться наружу. Дверь должна быть укомплектована врезным замком с прочными ручками и «язычком». В комплекте к замку должно быть не менее трех ключей. Конструкция двери и проема должна предусматривать надежное уплотнение полотна закрытой двери относительно косяка для исключения сквозняков, осадков, отпотевания и примерзания.

Пример изготовления двери представлен на рисунке 2.

|  | Рисунок 2 (пример) |
| --- | --- |

Двери должны иметь ограничители открывания.

При изготовлении блока не допускается применение ранее использованных материалов или материалов с истекшим сроком хранения.

Каждый отсек блока должен быть оборудован независимыми вентиляционными установками.

Системы отвода выхлопных газов техники и оборудования с двигателями внутреннего сгорания, должны быть оснащены искрогасителями.

Степень огнестойкости блока – не ниже 3 (1-3 степень).

Отделочные материалы – негорючие.

Запорная арматура, клапаны и другие устройства, предназначенные для аварийного отключения оборудования, если они могут подвергнуться воздействию пожара, должны сохранять работоспособность в условиях возможного пожара в течение времени, необходимого для перевода технологического оборудования в безопасное состояние.

Электрооборудование должно включать в себя вводно-распределительное устройство с УЗО (устройство защитного отключения), электросчетчик и автоматические выключатели с номиналами, соответствующими установленным нагрузкам.

Разъем ввода питания должен быть укомплектован кабелем длинной не менее 100 м и ответной частью.

Сечение электрических проводов должно подбираться на основании ПУЭ.

В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току не выше 30 мА.

Номинальный ток срабатывания аппаратов защиты электрооборудования не должен превышать 20% максимальных токов потребления электропотребителей.

Все электрооборудование блока должно отвечать требованиям ПУЭ. Приборы электрического отопления должны располагаться в местах, удобных для осмотра и ремонта.

Блок должен иметь независимое заземление. Сопротивление изоляции электропроводки и заземлителей не должно быть ниже 0,5 МОм при измерении мегомметром на 1000 В. Все металлические элементы конструкции блока должны иметь связь-заземление.

Для заземления комплект поставки должен включать болт заземления, находящийся на раме, и заземляющее устройство. Внутри блока заземление должно проходить по всему контуру.

Все отсеки должны быть оборудованы надежно закрепленными, закрытыми защитными плафонами светодиодными светильниками только заводского исполнения во взрывозащищенном и пылевлагозащищенном исполнении с индивидуальным управлением, обеспечивающими освещенность согласно СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и СаНПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03.

Над дверями каждого из отсека, снаружи должен быть установлен светодиодный светильник во взрывозащищенном пылевлагозащищенном исполнении.

Совокупная установленная мощность не должна превышать паспортных значений, а автоматические выключатели обеспечивать селективность защиты.

Все отсеки блока должны быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей. При невозможности установки автоматической системы пожарной сигнализации должны быть смонтированы автономные пожарные извещатели (по два датчика в каждом отсеке и звуковой оповещатель с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей). Внутри отсеков блока на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей).

Материалы, применяемые для внутренней отделки отсеков, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

При изготовлении блока должны быть исключены запорные устройства на входных дверях, открывающиеся только изнутри (щеколды, засовы).

Помещения, мебель, оборудование не должны иметь острых кромок, о которые может травмироваться персонал.

Все установленные в блоке розетки и выключатели должны иметь читаемую маркировку с указанием рабочего напряжения.

- Требования к отсеку для размещения оператора измерительной установки

Отсек должен быть оборудован:

- Системой кондиционирования воздуха, состоящей из двух блоков: внешнего и внутреннего (испарителя);

- Системой отопления;

- Системой принудительной вентиляции;

- Системой пожарной сигнализации;

- Рабочим местом (стол, стул);

- Полкой с креплением для микроволновой печи (размеры СВЧ-печи согласовываются с Заказчиком дополнительно);

- Внешним переговорным устройством.

Все предметы, расположенные в отсеке, должны надежно фиксироваться для исключения повреждений и обеспечения безопасности при переездах.

Стены, потолок, пол должны иметь утепление, паро- и гидроизоляцию в соответствии с заданными климатическими условиями. В качестве утеплительных материалов в отсеке, должны применятся негорючая минеральная вата, и иметь сертификат пожарной безопасности.

Покрытия полов – линолеум противоскользящий, повышенной прочности, заведенный под плинтуса.

На стенах в отсеке размещается полка для аптечки и надежно закрепленные огнетушители в количестве 2-х (ОП-10 - порошковые).

В полотне двери должно быть смотровое окно размером не менее 25* 25 см. Окно должно быть застеклено прозрачным безопасным стеклом.

Отсек должен быть укомплектован евророзетками с заземлением и напряжением 220 В.

Мощность электрического потребителя на одну розетку не должна превышать 2,2кВт, а номинальный ток розетки должен быть не менее 16А.

В отсеке должно быть предусмотрено окно с возможностью его открытия укомплектованного москитной сеткой и жалюзи. Окно должно быть оборудовано приспособлениями для фиксирования и предотвращения самооткрывания (самозакрывания).

Запрещено применение внешних и внутренних глухих решеток на дверных и оконных проемах.

- Требования к технологическому отсеку измерительной установки

Обязательно наличие контрольного прибора для определения угла наклона измерительного прибора – расходомера по вертикали.

Все установленное электрооборудование технологического отсека, электрооборудования, примыкающего к стенам технологического оборудования, а также попадающего во взрывоопасную зону, должно быть во взрывозащищенном исполнении.

Отсек оснащается принудительной приточно-вытяжной вентиляционной установкой во взрывозащищенном исполнении с ручным включением с наружной стороны помещения.

Покрытия полов – противоскользящее искробезопасное.

Входная дверь должна быть оборудована надежным устройством фиксирования в отрытом состоянии.

В отсеке размещается надежно закрепленные огнетушители в количестве 2-х (ОП-10 - порошковые).

Отсек оборудуется модульной системой пожаротушения (типа Буран) рассчитанной на двукратную площадь отсека.

Отсек должен иметь систему контроля состояния воздушной среды и аварийной вентиляции, сблокированную с системой звуковой и световой аварийной сигнализации. При превышении концентрации вредных и/или опасных веществ выше уровня ПДК должна включаться звуковая и световая аварийная сигнализация.

Датчики газовоздушной среды должны быть расположены таким образом, что бы улавливать как легкие, так и тяжелые фракции попутного нефтяного газа.

Обвязка технологического отсека должна предусматривать дренажную систему с наклоном в сторону слива и запорным устройством.

- Требования к безопасности товара

- Соответствие оборудования Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Соответствие оборудования Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» (НП-038-16).

- Соответствие оборудования санитарным правилам и нормативам СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

- Соответствие оборудования Федеральному закону № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

- Конструкция комплекса соответствует «Единым нормам техники безопасности на разработку основных видов нефтегазодобывающего оборудования» РД 39-22-617-81.

- По способу защиты человека от поражения электрическим током установка соответствует классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Безопасность при работе с электрооборудованием в период эксплуатации установки должна обеспечиваться соблюдением требований ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75, с учетом требований ПУЭ, раздел 7 «Правил устройства электроустановок».

- Установка соответствует требований ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.1-2002 в части обеспечения взрывобезопасности.

- Пожарная безопасность установки по ГОСТ 12.1.004-91

- Установка укомплектована системой пожарной сигнализации, во взрывозащищенном исполнении и системой принудительной вентиляции.

- Требования к отгрузке товара

Комплектность поставки Комплекса:

- автотранспорт на базе трехосного вездеходного шасси;

- расходомер (комплекс расходомеров, охватывающих диапазон дебитов в соответствии с характеристиками потока), включая ЗИП (для бесперебойной работы в течение 24 месяцев) и источники гамма-излучения, интегрированный в грузовой блок автотранспорта;

- блок оператора измерительной установки с системой жизнеобеспечения, интегрированный в грузовой блок автотранспорта;

- КИП и шкафы управления, интегрированные в грузовой блок автотранспорта;

- переносной (мобильный) дизельный электрогенератор;

- лабораторное оборудование;

- оборудование для обвязки скважины с Комплексом.

- Дополнительные требования к комплектности оборудования

Комплекс должен быть оборудован следующим дополнительным оборудованием:

- МФУ (принтер, сканер, копир), ч/б, лазерный, формат А4;

- счетчиком электроэнергии, интегрированным в систему электропитания измерительного прибора;

- внешним переговорным устройством;

- переносным (мобильным) дизельным электрогенератором;

- оборудованием для обвязки скважины с Комплексом: трубами, фланцами с БРС, тройником с ручным пробоотборником;

- лабораторным оборудованием;

- защищенным ноутбуком с необходимым программным обеспечением;

- кондиционером;

- датчиком загазованности;

- системой принудительной вентиляции;

- дозиметром гамма-излучения;

- системой пожарной сигнализации.

- Требования к документации

Все оборудование должно быть снабжено:

- гарантийными талонами/книгами;

- паспортом технического средства (для автомобиля);

- техническим паспортом;

- документами, подтверждающими соответствие (ЭПБ/сертификаты/декларации);

- руководством/инструкцией по эксплуатации с кратким указанием основных рекомендаций по эксплуатации, правилам монтажа, демонтажа, и перевозки, техническому обслуживанию, утилизации, требований по обеспечению пожарной, радиационной и экологической безопасности. Руководство по монтажу оборудования должно включать себя правила установки Комплекса;

- каталогами запасных частей на все оборудование;

- актами поверки на все измерительные приборы с датой поверки не ранее 3-х месяцев до даты поставки;

- схемами электроснабжения;

- технологическими схемами с указанием номеров задвижек;

- актами замеров сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования;

- актами испытаний трубопроводов на прочность и герметичность.

Документация должна быть на русском языке. Паспорт и руководство по эксплуатации должно быть оформлено в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823 (ред. от 16.05.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования").

- Порядок передачи и приемки товара

Поставщик выполняет работы по сборке Комплекса и поставке готового товара по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный.

Сроки поставки товара:

- 3 комплекса – до 01.07.2018

Приложение № 1

Примерная визуализация Комплекса

Приложение № 2

Необходимый комплект присоединительных фланцев

Приложение № 2

к форме 2 «Требования к предмету оферты»

Справка

о наличии опыта сборки установок различной направленности на автомобильном шасси для нефтегазового сектора

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Наименование Заказчика | Количество единиц поставленного оборудования, ед. | Наименование поставленного оборудования | Сроки выполнения контракта, мес. | Стоимость контракта, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год поставки ____ |  |  |  |  |  |
| Год поставки ____ |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП