УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора –главный инженер ООО «БНГРЭ»

___________ Игнатьев Н.М.

«___» _____________2018г.

### Техническое задание

## на поставку носимых радиостанций взрывозащищенного исполнения.

г. Красноярск 2018г.

1. Цель задания

1.1 Цель задания - поставка и программирование носимых радиостанций взрывозащищенного исполнения диапазона – 136 – 174  МГц.

2. Назначение и область применения

2.1 Взрывобезопасная радиостанция должна быть сертифицированная по стандарту ATEX со стандартными аксессуарами. Предназначена  для эксплуатации в потенциально взрывоопасных средах на объектах нефтегазовой отрасли, таких как танкеры или буровые платформы, заправочные терминалы, либо в условиях повышенной концентрации взрывоопасных газов, т.е. в таких условиях, которые предполагают соблюдение строгих правил безопасности, включая использование безопасного оборудования.

3. Источники задания

3.1. Накопленный положительный опыт в поставке и настройке данного или аналогичного оборудования.

4. Технические требования

4.1 Общие требования

4.2 Состав описание и технические характеристики

| Характеристики взрывозащищенной радиостанции |  |
| --- | --- |
| Емкость батареи, мА/ч | Не менее 1700 |
| Мощность передачи, Вт | 5 и более. |
| Рабочая температура °С | от – 20 до + 55 |
| Количество каналов | Не менее 6 ти. |
| Длительная производительность | Перезаряжаемый, взрывозащищенный аккумулятор повышенной емкости, обеспечение работы не менее 14 часов |

4.2.1 Безопасность: Дополнительный уровень защиты пользователей в опасных условиях окружающей среды  должен обеспечиваться наличием встроенной функции передачи аварийного сигнала, если аппарат находится в горизонтальном положении более заданного промежутка времени. Эта функция позволяет вызвать помощь без участия пользователя в экстренных обстоятельствах. 
Функция «одинокий работник» обеспечивает дополнительную безопасность для пользователей, работающих на удалении от основной группы. Если такой пользователь не отвечает на вызов, автоматически запускается предустановленная аварийная процедура.

4.3 Требования к оборудованию

Предельный уровень защиты: Корпус и его элементы отлиты в единый монолит. Полностью герметичный корпус исключает возможность проникновения в него газов и жидкостей и как следствия возникновения искрения во взрывоопасной среде.

Программирование радиостанций должно быть включено в стоимость поставки, согласно каналам перечисленным в таблице :

| Канал | Частота Приема Мгц | Частота передачи Мгц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 160,875 | 156,725 |
| 2 | 156,725 | 160,875 |
| 3 | 160,875 | 160,875 |
| 4 | 156,725 | 156,725 |
| 5 | 156,500 | 156,500 |
| 6 | 160,500 | 160,500 |

5.  Ресурсы, сроки службы и хранения.

Гарантии изготовителя (Поставщика)

1. В паспорте должен быть указан полный срок службы на изделие.

Гарантия изготовителя (Поставщика): гарантийный срок – 12 месяцев со дня

поставки.

2. Полный установленный срок службы не менее			-   3 лет

3. Оборудование должно быть ввезено в РФ по официальным каналам.

6. Документация.

К оборудованию должны прилагаться:

1. Паспорта на  оборудование и изделия, с указанием характеристик.

2.Сертификат соответствия стандарту АТЕХ.

3. Руководство по эксплуатации.

*Вся документация должна быть на русском языке.

Составил:

Начальник отдела АСУ                                                                  А.А.Неукрытый