УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера - начальник ЦИТС

ООО «БНГРЭ»

___________ С.Е. Жиганов

«___» _____________2021 г.

СОГЛАСОВАННО:

Заместитель главного механика

ООО «БНГРЭ»

___________ В.Н. Гаевский

«___» _____________2021 г.

Приложение №1

к требованиям к предмету оферты

### Техническое задание

На КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО

оп4-180/65Х35

г. Красноярск 2021 г.

- Цель:

Поставка, оборудования противовыбросового ОП4-180/65х35 с гидравлическим управлением превенторами и коренными задвижками, предназначенными для установки на устье скважины при: испытании (освоении), подземном и капитальном ремонте разведочных и эксплуатационных скважин

Поставка производится:

Богучанский район, п. Таежный Красноярского края.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет.

- Наименование и назначение:

Превентор плашечный предназначен для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе ТКРС и испытания, с целью предупреждения ГНВП как при наличии в скважине труб, так и при их отсутствии. В коррозионном исполнении – К-2. Герметизация скважины происходит за счет перемещения плашек.

Конструкция превентора позволяет быстро заменить уплотнение плашек, не снимая превентора с устья скважины.

- Характеристики:

Проводимая среда: нефть, газ, газоконденсат, вода пластовая с суммарным содержанием СО2 и H2S до 6% по объему;

Температура проводимой среды, °С не выше 120;

Температура эксплуатации окружающей среды, °С от -45 до +45.

# Комплектность оборудования:

# Основные характеристики  и состав комплекта ОП4-180/65х35 согласно таблице № 1.

Таблица №1.

| №, п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Превентор плашечный сдвоенный гидравлический ПП2Г-180х35 |  |
| 1.1. | Тип | сдвоенный |
| 1.2. | Рабочее давление, МПа | 35 |
| 1.3. | Условный проход, мм | 180 |
| 1.4. | Тип управления | Гидравлический |
| 1.5. | Система обогрева | масло, пар |
| 1.6. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 | К 2 (среда с содержанием Н2S и СО2 до 6% по объему каждого) |
| 1.7. | Комплектность: - Превентор плашечный сдвоенный - 1 шт.; - Плашки: - Ø 73 мм – 12 компл.; - Ø 89 мм – 6 компл.; - глухие – 12 компл.; 3. РТИ на плашки: - Ø 73 мм – 24 компл.; - Ø 89 мм – 12 компл.; - глухие – 24 компл.; 3. РВД с фитингами и БРС 20 м – 1 компл.; 4. ЗИП – 1 компл.; 5. Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; 6. Монтажный комплект уплотнительных колец -1 компл.; |  |
| 2. | Катушка надпревенторная 180х35 |  |
| 2.1. | Рабочее давление, МПа | 35 |
| 2.2. | Условный проход, мм | 180 |
| 2.3. | Длина, мм | 500 |
| 2.4. | Верхний фланец | 180х35 |
| 2.5. | Нижний фланец | 180х35 |
| 2.6. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 | К2 (среда с содержанием Н2S и СО2 до 6% по объему каждого) |
| 2.7. | Комплектность: - Катушка надпревенторная - 2 шт.; 2. Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; 3. Монтажный комплект уплотнительных колец -1 компл.; |  |
| 3. | Катушка переходная 180х21/180х35 |  |
| 3.1. | Рабочее давление, МПа | 21 |
| 3.2. | Условный проход, мм | 180 |
| 3.3. | Длина, мм | 500 |
| 3.4. | Верхний фланец | 180х35 |
| 3.5. | Нижний фланец | 180х21 |
| 3.6. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 | К2 (среда с содержанием Н2S и СО2 до 6% по объему каждого) |
| 3.7. | Комплектность: - Катушка переходная - 2 шт.; 2. Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; 3. Монтажный комплект уплотнительных колец -1 компл.; |  |
| 4. | Фланец адаптерный 180х21/180х35 |  |
| 4.1. | Рабочее давление, МПа | 21 |
| 4.2. | Условный проход, мм | 180 |
| 4.3. | Длина, мм | 500 |
| 4.4. | Верхний фланец | 180х35 |
| 4.5. | Нижний фланец | 180х21 |
| 4.6. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 | К2 (среда с содержанием Н2S и СО2 до 6% по объему каждого) |
| 4.7. | Комплектность: - Фланец адаптерный - 1 шт.; 2. Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; 3. Монтажный комплект уплотнительных колец -1 компл.; |  |
| 5. | Дроссель ДРГ 80х35 |  |
| 5.1. | Условный проход, мм | 80 |
| 5.2. | Рабочее давление, мм | 35 |
| 5.3. | Тип управления | гидравлическое |
| 5.4. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 | К1 (рабочая среда с объемным содержанием СО₂ до 6%) |
| 65.5. | Комплектность: - Дроссель гидравлический – 4 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл.; - Комплект ЗИП – 1 компл.; |  |
| 6. | Станция управления дросселем |  |
| 6.1. | Количество управляемых узлов, шт | 1 |
| 6.2. | Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 3 |
| 6.3. | Рабочая жидкость | масло ВМГЗ |
| 6.4. | Регулятор давления | да |
| 6.5. | Пневмогидроаккумулятор: |  |
| 6.6. | Тип | поршневой |
| 6.7. | Применяемый газ | азот |
| 6.8. | Номинальный объем ПГА, л | 10 |
| 6.9. | Гидронасос: |  |
| 6.10. | Подача л/мин, не менее | 2 |
| 6.11. | Номинальное давление, МПа | 25 |
| 76.12. | Комплектность: - Станция управления дросселем – 2 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Манометр ЭКМ.; - Регулятор давления – 2 шт.; - Комплект ЗИП – 1 компл.; - Комплект РВД – 2 компл. |  |
| 7. | Запорная компоновка 73х35 |  |
| 7.1. | Кран шаровой, тип | КШВ-73х35 |
| 7.2. | Патрубок навесной 500мм, тип | ППМ НКВ 73 |
| 7.3. | Патрубок дистанционный 3000мм, тип | ППД НКВ 73 |
| 7.4. | Комплектность: - Запорная компоновка в сборе с навесными и дистанционным патрубком – 10 шт.; - Патрубок для опрессовки КШЗ 73х35 – 2 шт. |  |
| 8. | Задвижка ЗМ 65х35 |  |
| 8.1. | Рабочее давление, МПа | 35 |
| 8.2. | Условный проход, мм | 65 |
| 8.3. | Тип управления | Механическая |
| 8.4. | Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90 | К2 (среда с содержанием Н2S и СО2 до 6% по объему каждого) |
| 8.5. | Комплектность: - Дроссель гидравлический – 4 шт.; - Монтажный комплект крепежа – 1 компл.; - Монтажный комплект уплотнительных колец – 1 компл.; - Комплект ЗИП – 1 компл.; |  |
| 9. | Насос ручной гидравлический |  |
| 9.1. | Рабочее давление, МПа | 70 |
| 9.2. | Полезная емкость масла, не менее см3 | 2000 |
| 9.3. | Тип насоса | ручной, односторонний с манометром |
| 9.4. | Длина РВД, не менее м | 1,5 |
| 9.5. | Присоединяемый штуцер | К ½ |
| 9.6. | Комплектность: - Насос ручной гидравлический – 4 шт.; - Комплект ЗИП –4 компл.; - Комплект запасных штуцеров – 4 компл.; |  |
| 10. | Насос в сборе с электродвигателем |  |
| 10.1. | Тип | Шестеренчатый, НШ P2-025 |
| 10.2. | Рабочее давление, МПа | 20 |
| 10.3. | Рабочий объем, см3 | 25 |
| 10.4. | Подача, л/мин | 36 |
| 10.5. | Тип электродвигателя | Асинхронный |
| 10.6. | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| 10.7. | Комплектность: - Насос в сборе с электродвигателем – 4 шт.; - Комплект ЗИП –4 компл.; |  |
| 11. | РВД |  |
| 11.1. | Тип | 2SN DN12 P=250 Bar |
| 11.2. | Рабочая температура, град. С | От - 50 до + 100 |
| 11.3. | Рабочая среда | Масло гидравлическое |
| 11.4. | Длина, м | 20 |
| 11.5. | Присоединительная арматура | Фитинг DN 12 (Ш) 1/2" / (Ш) 1/2" |
| 11.6. | Комплектность: - РВД – 15 шт.; - Комплект БРС 1/2" – 30 компл.; |  |
| 12. | РВД |  |
| 12.1. | Тип | 2SN DN20 P=250 Bar |
| 12.2. | Рабочая температура, град. С | От - 50 до + 100 |
| 12.3. | Рабочая среда | Масло гидравлическое |
| 12.4. | Длина, м | 20 |
| 12.5. | Присоединительная арматура | Фитинг DN20 (Ш) 3/4" / (Ш) 3/4" |
| 12.6. | Комплектность: - РВД – 15 шт.; - Комплект БРС 3/4" – 30 компл.; |  |
| 13. | РВД |  |
| 13.1 | Тип | 2SN DN10 P=250 Bar |
| 13.2. | Рабочая температура, град. С | От - 50 до + 100 |
| 13.3. | Рабочая среда | Масло гидравлическое |
| 13.4. | Длина, м | 25 |
| 13.5. | Присоединительная арматура | Фитинг DN10 (Ш) 3/8" / (Ш) 3/8" |
| 13.6. | Комплектность: - РВД – 10 шт.; - Комплект БРС 3/8" – 20 компл.; |  |
| 14. | Талреп с коушем |  |
| 14.1. | Тип | вилка/вилка |
| 14.2. | Диаметр резьбы | Не менее М 16 |
| 14.3. | Длина тела, не менее мм | 250 |
| 14.4. | Рабочая нагрузка, не менее кг | 700 |
|  | Коуш: |  |
| 14.5. | Диаметр канавки под канат, мм | 16 |
| 14.6. | Комплектность: - Талреп – 60 шт.; - Коуш – 120 шт. |  |
| Все катушки, адаптеры, задвижки, фланцы, крестовины, обратные клапана, должны быть с комплектом уплотнительных колец и крепежом (гайки + шпильки). В комплект ЗИП входят запасные части, принадлежности и материалы необходимые для технического обслуживания и ремонта каждого типа оборудования в течении двух лет. |  |  |

- Комплектность поставки:

Оборудование:

- Комплект ОП4-180/65х35 – 1 компл.;

- Комплект ЗИП – 1 компл.;

- Ручной инструмент для ремонта, эксплуатации и обслуживания оборудования входящего в поставку.

Документация:

- Паспорт (формуляр);

- Руководство по эксплуатации;

- Комплект паспортов входящих изделий;

- Комплект паспортов на покупные изделия;

- Копия декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011;

- Гарантийный сертификат;

- Каталог ЗИП на весь перечень оборудования;

- Упаковочный лист.

# Особенности поставки:

Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.132-93, ГОСТ 28919-91, ГОСТ 30196-94, ГОСТ Р 51365-99, ТУ 3661-002-91851241-2015 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Госгортехнадзора РФ. Сертификат соответствия № РОСС RU.НО02.В00411 от 25 апреля 2002 г. Разрешение на применение Госгортехнадзора РФ № РРС 02-10296 от 04.11.2003.

Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии металлоконструкций на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации;

Составные части оборудования должны иметь маркировку с указанием:

- наименования и условного обозначения типа;

- заводского номера;

- завода изготовителя;

- основных характеристик с указанием единиц измерения;

- даты выпуска (месяц, год).

Маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 12969-67 фотохимическим и ударными способами на металлических табличках с размерами по ГОСТ 12971-67, которые крепятся к соответствующим составным частям. Заводской номер и дата изготовления оборудования дублируется фотохимическим и ударным способом на всех элементах (тройниках, задвижках, трубах, блоках глушения и дросселлирования и т.д.) в установленном месте, указанным в паспорте и инструкции по эксплуатации.

Технические характеристики оборудования могу изменяться по согласованию с Заказчиком.

- Гарантийные обязательства:

Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

Подтверждает, что оборудование соответствует Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности ОПО.

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки  оборудования заказчику.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется  в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

- Документация:

К оборудованию должны прилагаться:

- Паспорта на каждое оборудование или изделия на бумажном и электронном носителе.

- Сертификат соответствия на все оборудование.

- АКТ о результате гидравлических испытаний на рабочее и пробное давление с представителем противофонтанной службы.

- Свидетельство о приёмке.

- Руководство по эксплуатации на всё оборудование.

- Каталог на все поставляемое оборудование.

- Сертификаты на всё оборудование, уплотнения, монтажные части.

- Акты проведения неразрушающего метода контроля (УЗД)

Главный специалист ОГМ                                                                             М.О. Бабарыкин