|  |  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
| --- | --- | --- |
| НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ |  |

УТВЕРЖДЕН

Приказом от «29» июня 2007 г. №279

Введен в действие «1» июля 2007 г.

|  | СТАНДАРТ КОМПАНИИ |  |
| --- | --- | --- |
| ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ |  |  |

№ П1-01 СЦ-043

ВЕРСИЯ 1.00

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» | ____________________ |
| ____________________ И.Ю. Карцев | _________________ /______________ |
| «___»_______________201_ год | «___»_______________201_ года |

МОСКВА

2007

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

вводные положения	3

введение	3

ЦЕЛИ	3

ЗАДАЧИ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	7

4.ОТБОР, УПАКОВКА И ПЕРВИЧНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА	9

5.ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА	12

6.ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

7.ХРАНЕНИЕ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА	16

8.ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА	18

9.ссылки	21

10.БИБЛИОГРАФИЯ	22

приложения	23

приложение 1. унифицированные формы документов по отборуи описанию керна	24

Приложение 1.1. ФОРМА Этикетки, вкладываемОЙ в транспортировочные ящики

с керном	24

Приложение 1.2. форма ВЕДОМОСТи ПАРАФИНИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ КЕРНА	25

Приложение 1.3. форма Первичного описания (макроописание) кернав геологическом журнале	26

Приложение 1.4. форма Этикетки к образцу керна, отобранного боковым керноотборником	27

Приложение 1.5. форма акта сдачи-приемки керна	28

Приложение 1.6. форма Журнала регистрации, хранения и движения керна	29

приложение 1.7. форма Ведомости – описания керна	30

приложение 1.8. форма АКТа сдачи-приемки образцов керна, прошедших

лабораторные исследования	31

Приложение 1.9. форма акта на сокращение керна	32

приложение 1.10. форма акта на ликвидацию керна	33

приложение 2. перечень специальных лабораторных исследований	34

приложение 3. форма геологического задания на проведение работ по комплексному исследованию керна	36

вводные положения

введение

СТАНДАРТ КОМПАНИИ «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ геологоразведочных работах И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ» (далее СТАНДАРТ) распространяется на образцы горных пород (керн) и устанавливает единый порядок взаимодействия ДО, Корпоративных НИПИ, КНТЦ и других структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» при планировании, организации и проведении отбора, транспортировки, хранения, комплексного исследования и обработки результатов исследования кернового материала.

ЦЕЛИ

Основная цель введения СТАНДАРТА - повышение эффективности процессов планирования и проведения отбора кернового материала, обеспечение качества хранения и эффективности выполняемых исследований кернового материала, а также для упорядочения процедур обработки результатов исследований, их хранения и передачи между ДО, Корпоративными НИПИ, КНТЦ и другими структурными подразделениями ОАО «НК «Роснефть».

ЗАДАЧИ

СТАНДАРТ призван:

- обеспечить оптимальную структуру взаимодействия ДО, Корпоративных НИПИ, КНТЦ и других структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» при организации отбора, хранения, транспортировки, исполнения и передачи результатов выполняемых исследований, а также при формировании необходимой отчетности в рамках реализации данных процессов;

- сформулировать единство принципов и требований к организации отбора, хранения, транспортировки кернового материала, к планированию и учету объемов исследовательских работ корпоративных НИПИ, своевременности сбора и полноты представляемой информации;

- определить своевременное материальное и информационное обеспечение деятельности участников взаимодействия для выполнения запланированных объемов работ;

- обеспечить ответственность всех участников процесса, своевременность выполнения работ и повышение их качества при снижении себестоимости.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Требования и положения СТАНДАРТА распространяются на ДО, Корпоративные НИПИ, КНТЦ и другие структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть», задействованные в процессах отбора, транспортировки, хранения и комплексного исследования кернового материала, а также использования результатов выполняемых исследований.

В работах с керновым материалом задействованы:

- Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;

- Департамент геологоразведочных работ и лицензирования месторождений (ДГРРиЛМ);

- Департамент разработки месторождений (ДРМ);

- Департамент информационных технологий ОАО «НК «Роснефть» (ДИТ);

- ДО ОАО «НК «Роснефть»;

- Корпоративный научно-технический Центр (КНТЦ);

- Корпоративные научно-исследовательские и проектные институты (КНИПИ);

- Сторонние сервисные организации, институты, исследовательские центры и др.

Требования СТАНДАРТА становятся обязательными для исполнения в ДО после их утверждения в ДО в соответствии с их Уставами и в установленном для ДО порядке.

Дочерние Общества ОАО «НК «Роснефть» при оформлении договоров с подрядными организациями обязаны включить в условия договора пункт об ознакомлении и неукоснительном выполнении Подрядчиком требований данного Стандарта.

Организационные, распорядительные и нормативные документы Компании не должны противоречить настоящему СТАНДАРТУ.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ документа И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

СТАНДАРТ вводится в действие Приказом ОАО «НК «Роснефть».

СТАНДАРТ признается утратившим силу на основании Приказа ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в СТАНДАРТ вносятся Приказом ОАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в СТАНДАРТ являются ДГРРиЛМ, ДРМ, КНТЦ, ДИТ, ДО ОАО «НК «Роснефть», КНИПИ.

Изменения в СТАНДАРТ вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей, изменение требований к реализации процессов: планирования, отбора, транспортировки, хранения кернового материала и т.п.

Контроль исполнения требований настоящего СТАНДАРТА и поддержание его в актуальном состоянии возлагается на Директора по науке ОАО «НК «Роснефть».

1. 	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ - ОАО «НК «Роснефть», дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть».

ЗАКАЗЧИК - организация (предприятие дочернее или стороннее), поручающее выполнение работ, услуг и оплачивающее их на договорной основе.

ПОДРЯДЧИК - организация (предприятие дочернее или стороннее), выполняющее по заданию Заказчика работы на договорной основе.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) - подразделение ОАО «НК «Роснефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций и заинтересованное в получении результатов исследований для реализации закрепленных за ним функций.

БУРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - юридическое лицо, уполномоченное на выполнение работ по строительству скважин.

БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК - юридические лица, которые выполняют работы по строительству скважин на условиях договора подряда.

КОРПОРАТИВНОЕ КЕРНОХРАНИЛИЩЕ – специально оборудованное помещение для долговременного хранения керна, принадлежащего Компании.

ВЛАДЕЛЕЦ КОРПОРАТИВНОГО КЕРНОХРАНИЛИЩА – КНИПИ - ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК», ООО «НК Роснефть» - НТЦ» или стороннее юридическое лицо – арендодатель.

2. 	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГК - гамма-каротаж.

ГИП – главный инженер проекта, сотрудник КНИПИ, ведущего работы в регионе.

ГИС - геофизическое исследование скважины.

ГРР - геолого-разведочные работы.

ГТН - геолого-технический наряд на бурение скважин.

ДГРРиЛМ  - Департамент геологоразведочных работ и лицензирования месторождений ОАО «НК «Роснефть».

ДИТ – Департамент информационных технологий ОАО «НК «Роснефть».

ДО – дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть».

ДРМ  - Департамент разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть».

КНИПИ - корпоративные научно-исследовательские и проектные организации.

КНТЦ - Корпоративный научно-технический центр ОАО «НК «Роснефть».

ПЛАН ГРР - утвержденный годовой план геолого-разведочных работ.

СМК – система менеджмента качества.

СУБД – система управления базой данных.

ТЭО КИН – технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения нефти.

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.	Основной целью отбора и исследования керна из всех типов нефтяных и нефтегазовых скважин является получение полной и достоверной информации, необходимой для решения всего комплекса геолого-промысловых задач поиска, разведки и добычи углеводородов.

3.2.	Ценность и незаменимость результатов лабораторных исследований определяется возможностью получения информации путем прямых исследований керна, в отличие от других видов информации, полученных косвенным путем (данные технологических параметров бурения, геофизических исследований в скважинах и др.).

3.3.	Отбор керна осуществляется в строгом соответствии с программой геолого-разведочных работ (ГРР), геолого-техническим нарядом на бурение скважин (ГТН), и разделом 4 настоящего СТАНДАРТА, по согласованию с ДГРРиЛМ.

3.4.	В процессе бурения скважин оформляется геологическая документация по скважине. В СТАНДАРТЕ представлены унифицированные формы оформления геологической документации на керн (приложение 1).

3.5.	На всех этапах перемещения кернового материала осуществляется его двухсторонняя сдача и приемка. По ее результатам подписывается акт сдачи-приемки представителями передающей и принимающей сторон.

3.6.	Основным исполнителем работ по лабораторным исследованиям керна являются КНИПИ. Работы выполняются в соответствии с «Реестром стоимости лабораторных исследований», который ежегодно согласуется с ОАО «НК «Роснефть».

3.7.	В случае невозможности выполнения всех видов и объемов исследований (по причине загруженности лабораторий КНИПИ или отсутствии необходимого оборудования) весь керн или его часть может быть передана, по согласованию с КНТЦ, на исследования в сторонние аккредитованные организации, при условии обязательного возврата остатков керна, включая выпиленные образцы и спилы («горбушки»), в корпоративное кернохранилище ОАО «НК «Роснефть», если договором на оказание услуг не предусмотрено его дальнейшее долговременное хранение и предоставления в КНТЦ, ДО и КНИПИ, ведущий работы в регионе, результатов проведенных исследований  на бумажном носителе и в электронном виде.

3.8.	Контроль качества проводимых исследований кернового материала возлагается на КНТЦ и КНИПИ.

3.9.	Ответственность за выполнение условий временного хранения керна несут геологические службы ДО. Долговременное хранение керна осуществляется в корпоративных кернохранилищах в соответствии с разделом 6 настоящего СТАНДАРТА. Ответственность за выполнение условий долговременного хранения керна несут организации-владельцы кернохранилищ.

Рис. 1 Направления использования результатов исследований керна

4.	ОТБОР, УПАКОВКА И ПЕРВИЧНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА

4.1.	Требования по отбору керна устанавливаются в проектах на поиск, разведку и разработку нефтегазовых объектов, геолого-технических нарядах на проводку скважин, технологических регламентах на бурение, а также в планах технических, технологических и организационных мероприятий, выполнение которых необходимо для обеспечения высококачественного выноса керна в запланированном объеме.

4.2.	Формирование сводного плана по отбору керна и программы исследований керна производится на основе предложений ДО и КНИПИ, направленных в ДГРРиЛМ в течении второго квартала года, предшествующему планируемому. Направляемые ДО и КНИПИ в ДГРРиЛМ планы по отбору керна и программы исследований керна должны входить составной частью в ежегодные программы ГРР.

4.3.	Отбор керна и комплекс исследований в поисковых и разведочных скважинах, бурящихся в пределах лицензионных участков, где отсутствует выделенный ГИП по региону, осуществляется в соответствии с проектом на геолого-разведочные работы (ГРР), геолого-техническим нарядом (ГТН) на бурение поисковых и разведочных скважин и геологическим заданием на исследования керна, составленным геологической службой ДО, согласованным с КНТЦ и утвержденным в ДГРРиЛМ (Приложение 3).

4.4.	В регионах, где имеется выделенный ГИП, выбор интервалов отбора, комплекс и объем исследований керна по разведочным скважинам, бурящимся для доразведки месторождений, и эксплуатационным скважинам определяются планом, составленным ГИПом совместно с геологической службой ДО, согласованным с КНТЦ и утвержденным в ДГРРиЛМ и ДРМ.

4.5.	План, определяющий необходимый объем работ (интервалы и способы отбора керна, количество необходимых исследований), составляется в соответствии с научно-производственными задачами того или иного этапа изучения и освоения месторождения.

4.6.	Рассмотрение плана работ, представленного в КНТЦ, проводится начальниками управления геологии и геофизики, управления геологического моделирования, управления технологий и разработки месторождений, внешним консультантом (при необходимости) и согласуется директором по науке ОАО «НК «Роснефть».

4.7.	Рассмотрение плана работ, представленного на утверждение в ДГРРиЛМ, проводится начальником управления по запасам и геологоразведочным работам и утверждается директором департамента.

4.8.	После утверждения план включается в программу ГРР и ГТН на строительство скважин.

4.9.	При необходимости корректировка интервалов и объемов отбора керна по скважине проводится по инициативе геологической службы ДО или ГИПа и согласовывается с ДГРРиЛМ.

4.10.	Ответственность за своевременную корректировку интервалов и объемов отбора керна несут ГИП и геологическая служба ДО.

4.11.	В случае необходимости изменения утвержденной и включенной в бизнес-план программы исследований инициаторами могут выступать: ДГРРиЛМ, ДРМ, КНТЦ, главный геолог ДО, ГИП, КНИПИ, выполняющий исследования керна.

4.12.	Отбор керна осуществляется в каждой разведочной скважине в интервалах предполагаемого залегания продуктивных залежей. Отбор керна в скважинах эксплуатационного фонда осуществляется не менее чем в 6% скважин эксплуатационного фонда с целью равномерного изучения свойств продуктивных залежей по площади и разрезу.

4.13.	В условиях работ в карбонатных коллекторах или отсутствии водоносных интервалов в разрезе скважин производится бурение одной скважины с использованием раствора на нефтяной основе для сохранения естественного насыщения керна.

4.14.	Выбор способа и режимов бурения, типоразмеров инструмента для отбора керна, параметров бурового раствора, диаметра отбираемого керна и т.д. производится в соответствии с предполагаемыми физико-механическими характеристиками вскрываемых пород и технологическими регламентами режимов бурения, обеспечивающими максимальный и качественный вынос керна.

4.15.	Вынос керна должен быть более 80% от общей проходки интервалов отбора керна. Допускается объективное уменьшение выноса отдельных литотипов пород (слоев, пропластков), но не менее 50% толщины каждого из них.

4.16.	Для повышения качества отбора и привязки керна выполняются следующие технологические и организационные мероприятия:

- квалифицированный инструктаж бурового персонала по применению наиболее эффективных методов и технических средств по отбору керна в конкретных условиях проходки продуктивной толщи;

- тщательная проверка состояния породоразрушающего инструмента и компоновки керноотборного снаряда перед спуском их в скважину;

- непрерывный контроль за процессом бурения в интервале отбора керна путем организации дежурства квалифицированных технологов-буровиков и инженера-геолога;

- тщательное и своевременное документирование поднятого керна, обеспечивающее точную привязку кернового материала к соответствующему интервалу разреза.

- проверка правильности описания пород, плотности и качества геологических данных, своевременности ведения журнала геологической документации скважины;

- проверка правильности укладки керна в керновые ящики, соответствия этикеток полевым журналам и фактически извлеченному керну.

4.17.	Упаковка отобранного керна включает операции по первичному описанию, маркировке, консервации (герметизации) образцов и укладке их в ящики.

4.18.	При маркировке указываются интервалы выноса керна по промеру труб и составляются этикетки для каждого долбления с указанием названия месторождения (площади), номера скважины в соответствии с проектом, порядкового номера долбления сверху, номера слоя внутри долбления, интервала отбора по длине колонны и выноса керна (приложение 1.1).

4.19.	При консервации керна (в случае определения нефтенасыщенности пород прямым методом для сохранения остаточных флюидов) используется наиболее распространенный способ парафинирования с применением полиэтиленовой пленки. Сведения о парафинированных образцах заносятся в ведомость парафинированных образцов керна (приложение 1.2).

4.20.	При использовании иного способа консервации описание технологии ее проведения включается в проектную документацию скважины и регламентируется специальными документами.

4.21.	Первичное описание (макроописание) керна в геологическом журнале производится представителями геологической службы бурового предприятия в присутствии полномочного представителя геологической службы ДО в соответствии с приложением 1.3. Особое внимание уделяется признакам породы, которые не смогут сохраниться при длительном хранении и перевозке керна.

4.22.	Образцы керна укладываются в ящик в порядке возрастания глубины, начиная с левого верхнего угла ящика и заканчивая правым нижним углом (укладка в «строчку»). Категорически запрещается укладывать керн в ящики «змейкой», в два и более рядов в одной секции ящика. Укладка в каждом ряду ведется слева направо, максимально плотно, с возможным совмещением торцевых поверхностей образцов.

4.23.	Разрушенный керн совмещается по плоскости раскола и размещается в общей полноразмерной колонке по месту его выноса. Упакованные мелкие кусочки и обломки керна (щебенку) укладываются вместе с биркой с указанием интервала отбора керна.

4.24.	Начало и конец колонки керна из каждого интервала отбора помечается этикеткой из фанеры или плотного картона, обернутого полиэтиленом (приложение 1.1).

4.25.	При извлечении образцов, отобранных боковым керноотборником, первичное документирование включает указание о засоренности образцов буровым раствором, литологическую характеристику (приложение 1.4).

4.26.	Ответственность за качество отбора керна несет буровой подрядчик.

4.27.	Укладку, упаковку и первичное документирование керна проводит буровой подрядчик при условии обязательного присутствия полномочного представителя геологической службы ДО.

5.	ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА

5.1.	Буровой подрядчик организует места временного хранения, где керн находится до перевозки в ДО или КНИПИ. Ответственность за сохранность керна до передачи в ДО/КНИПИ несет буровой подрядчик.

5.2.	Срок хранения документированного керна на скважине не должен превышать 30 суток.

5.3.	Временные керносклады должны иметь специально выделенные или приспособленные сухие помещения. Хранение керна на открытом воздухе запрещается.

5.4.	Керн хранится в ящиках, установленных на стеллажах с расчетом свободного доступа к ним.

5.5.	Срок доставки керна с буровой до места назначения определяется планом геологоразведочных работ (срочность обработки, тип скважины и т.д.), но не должен превышать 30 календарных дней. Иной порядок и срок доставки керна определяются письменным распоряжением ДГРРиЛМ.

5.6.	Транспортировка керна к месту назначения может осуществляться любым способом – автомобильным, железнодорожным, авиационным, передачей керна на месте почтовыми отправлениями и другими, гарантирующими сохранность и своевременную доставку керна к месту назначения.

5.7.	На всех этапах перемещения кернового материала составляется акт сдачи-приемки керна по каждой скважине, который подписывается представителем геологической службы ДО, сдающего керн, и представителем службы (лаборатории) хранения керна в кернохранилище, его принимающем (приложение 1.5).

5.8.	Поступающий в кернохранилище керн регистрируется в журнале регистрации, хранения и движения керна (приложение 1.6).

5.9.	Ответственность за организацию транспортировки керна со скважины к месту назначения несет главный геолог ДО или руководитель КНИПИ, в котором будут проводиться исследования (если это предусмотрено договором).

6.	ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1.	Отбор образцов керна для комплексных исследований осуществляется специалистами КНИПИ, в которых выполняются исследования, и, при необходимости, специалистами КНТЦ.

6.2.	Частота отбора образцов керна для комплексных лабораторных исследований определяется литологическим составом, изменчивостью физических свойств, характером насыщения изучаемых пород и должна быть не менее трех образцов на 1 м вынесенного керна.

6.3.	Перед проведением комплексных лабораторных исследований полноразмерный керн проходит подготовку и первичные исследования, которые включают в себя:

- приемку, очистку от бурового раствора и систематизацию керна;

- первичное фотографирование в ящиках;

- гамма-спектрометрический каротаж керна;

- профильное определение газопроницаемости керна зондовым пермеаметром;

- увязку ГК-скважины и ГК-керна и привязку результатов профильных измерений к диаграммам ГИС;

- продольную распиловку керна;

- цифровое фотографирование в ящиках в белом и ультрафиолетовом свете;

- литологическое описание керна, отбор образцов керна на комплексные исследования и присвоение им предварительных лабораторных номеров;

- изготовление образцов правильной геометрической формы;

- присвоение образцу лабораторного номера и занесение в журнал регистрации;

- экстракция цилиндров и образцов в спиртобензольной смеси или ином растворителе с целью удаления из них углеводородов.

6.4.	Образцам керна, передаваемым на исследования, присваиваются лабораторные номера, состоящие из двух частей: порядкового номера, двух последних цифр года проведения исследований (например, 2398-99). Порядковый номер образца ежегодно начинается с единицы. Год устанавливается на начало регистрации керна данной скважины.

6.5.	Регистрации образцов в электроном архиве построенном на основе СУБД Oracle и журнале:

Таблица 1

Форма журнала регистрации образцов

| НАЗВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЛИ ПЛОЩАДИ | НОМЕР СКВАЖИНЫ | НОМЕР КУСТА (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН) | ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ НОМЕР ОБРАЗЦА* | ЛАБОРАТОРНЫЙ НОМЕР ОБРАЗЦА | ИНТЕРВАЛ ОТБОРА КЕРНА ПО ПЕРВИЧНОМУ ОПИСАНИЮ В МЕТРАХ | ВЫНОС КЕРНА В ИНТЕРВАЛЕ В МЕТРАХ | МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА ОТ ВЕРХА ИНТЕРВАЛА В МЕТРАХ С ТОЧНОСТЬЮ НЕ НИЖЕ ± 0.05 М | КРАТКОЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* в случае регистрации законсервированных образцов, для которых в сопроводительных документах имеется ведомость с указанием присвоенного данному образцу геологического номера

6.6.	Произвольное изменение порядка регистрации образцов, структуры электронных архивов, системы регистрации или хранения керна категорически запрещается.

6.7.	Комплекс лабораторных исследований керна определяется настоящим СТАНДАРТОМ и учитывается при разработке проектного документа и ГТН на бурение скважины.

6.8.	Стандартный (обязательный) комплекс лабораторных петрофизических исследований отобранных образцов на всех стадиях изучения месторождений является постоянным. Он включает в себя определения открытой пористости, объемной и минералогической плотности, абсолютной проницаемости по газу и остаточной водонасыщенности с использованием сертифицированных методик выполнения измерений.

6.9.	Специальные исследования проводятся по следующим направлениям:

- литологические исследования;

- петрофизические исследования;

- потоковые эксперименты;

- механические свойства пород.

6.10.	Виды специальных лабораторных исследований (приложение 2) определяются ГИПом совместно с геологической службой ДО в виде геологического задания в соответствии с решаемыми задачами освоения месторождений, согласовываются с КНТЦ и утверждаются в ДГРРиЛМ.

6.11.	Количество отбираемых на специальные исследования образцов является средним представительным для данного объекта на каждой стадии изучения. В отдельных скважинах отбор образцов определяется:

- местоположением скважины по отношению к контуру залежи;

- выносом керна в процентах по литотипам пород-коллекторов;

- изменчивостью физических свойств и характером насыщения пород;

- степенью достигнутой изученности данного объекта;

- характером и срочностью решения конкретных геолого-промысловых задач на представленном данной скважиной объекте.

6.12.	После проведения исследований образцы керна, спилы полноразмерного керна толщиной 1/3 диаметра керна и остатки полноразмерного керна направляются на длительное хранение, а обработанные результаты исследований многократно используются структурными подразделениями и организациями ОАО «НК «Роснефть» при решении задач разработки проектно-технологических документов, технологий увеличения нефтеотдачи и обустройства месторождений.

6.13.	Ответственность за надлежащее обеспечение данными лабораторных исследований керна на каждом этапе изучения объекта возлагается на КНИПИ и КНТЦ.

6.14.	Выполнение всех видов исследований для обеспечения подсчета запасов, проектирования разработки месторождения, ТЭО КИН, создания постоянно-действующей модели месторождения проводится согласно следующим ГОСТам:

- ГОСТ 26450.1-85

- ГОСТ 26450.2-85

- ГОСТ 12536-79

- ГОСТ 25494-82

- ГОСТ 1929 -87

Названия ГОСТов приведены в разделе 8. Ссылки.

6.15.	Корпоративный научно-исследовательский институт для осуществления исследований должен быть аккредитованным и обязан выполнять требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 по надлежащему обеспечению качества выполняемых лабораторных работ.

6.16.	Керновый материал, хранящийся в корпоративном кернохранилище, и результаты его исследования предоставляются сторонним организациям по распоряжению ДГРРиЛМ.

7.	ХРАНЕНИЕ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА

7.1.	Длительное хранение керна осуществляется в корпоративных кернохранилищах, оснащенных стальными стеллажами с полками для укладки высокопрочных картонных коробок, стальными стеллажами с выдвижными ящиками на роликах и запирающейся передней панелью для хранения шлифов. Допускается хранение керна в деревянных ящиках, устанавливаемых на стеллажах с расчетом свободного доступа к ним.

7.2.	Для обеспечения надежной регистрации и быстрого поиска информации о перемещении геологических образцов и результатов их исследования корпоративные кернохранилища оснащаются единым специализированным программным обеспечением.

7.3.	Корпоративное кернохранилище должно быть максимально приближено к исследовательскому центру кернового материала.

7.4.	После проведения комплексных исследований керн направляется в корпоративное кернохранилище для длительного хранения по ведомости (приложение 1.7).

7.5.	Поступающие на хранение исследованные образцы керна (кубики и цилиндры) передаются по акту сдачи-приемки (приложение 1.8) и укладываются в специальные лотки. Сведения о них регистрируются в электронном архиве, построенном на основе СУБД Oracle и журнале описания.

7.6.	Для определения текущего состояния хранящегося керна периодически, но не реже 1 раза в 5 лет, владельцем корпоративного кернохранилища проводится инвентаризация керна со сроками хранения выше 5 лет. Инвентаризация в кернохранилищах сторонних организаций выполняется при участии представителя ДГРРиЛМ. По результатам инвентаризации в ДГРРиЛМ подаются предложения по выводу керна (отдельных образцов керна) из долговременного хранения. В кернохранилищах сторонних организаций инвентаризации проводятся комиссией из представителей ДГРРиЛМ, КНТЦ, ДО при необходимости.

7.7.	По распоряжению директора ДГРРиЛМ сокращение и ликвидация керна (отдельных образцов керна) из долговременного хранения оформляется специальными актами (приложения 1.9 и приложение 1.10). При этом в электронную базу данных регистрации керна вносится отметка о выводе керна из долговременного хранения с указанием исходящего номера, даты распоряжения директора ДГРРиЛМ и даты выемки керна из кернохранилища.

7.8.	При порче находящегося на долговременном хранении керна вследствие форс-мажорных обстоятельств руководителем корпоративного кернохранилища составляется акт о характере, объемах и причинах порчи керна, который направляется директору ДГРРиЛМ. До получения письменного распоряжения ДГРРиЛМ ликвидация керна запрещается. Разрешается размещение коробок с испорченным керном в другом, сухом помещении, во избежание контактной порчи сохранного керна.

7.9.	Ответственность за выполнение условий долговременного хранения керна несут владельцы кернохранилищ.

7.10.	В вопросах долговременного хранения керна недропользователь обязан взаимодействовать с соответствующими государственными органами в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями соответствующей лицензии на право пользования недрами.

8.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА

8.1.	С учетом плана ГРР и ГТН ГИП совместно со службой главного геолога ДО разрабатывают план-график отбора керна и геологическое задание на проведение работ с керном, которые согласуются с КНТЦ, утверждаются в ДГРРиЛМ и являются основанием для заключения договора с КНИПИ на выполнение работ по исследованию керна.

8.2.	При планировании отбора кернового материала учитываются требования проектно-технологических документов (проект на геологоразведочные работы, проект на строительство скважины, проект на разработку и доразработку месторождения, подсчет и пересчет запасов), которые возникают при постановке научно-производственных задач на разных этапах изучения и освоения месторождения.

8.3.	Сведения об объемах исследования керна закладываются в геологическое задание с учетом «Реестра стоимости лабораторных исследований» с последующим согласованием в КНТЦ и утверждением в ДГРРиЛМ  Компании  и вносятся в годовой бизнес-план.

8.4.	В соответствии с планом-графиком отбора керна ДО и п. 5.5 настоящего СТАНДАРТА, устанавливается срок доставки керна в КНИПИ. Ответственность за своевременную доставку керна несет главный геолог ДО или руководитель КНИПИ (если это предусмотрено договором).

8.5.	КНИПИ выполняют работы по исследованию керна на основании геологического задания в сроки, установленные календарным планом. Акт и отчет по выполненным работам направляется в ДО, КНТЦ и КНИПИ, ведущий работы в регионе. Ответственность за своевременное и качественное выполнение исследований возлагается на руководство КНИПИ.

8.6.	Контроль качества проводимых исследований возлагается на КНТЦ и КНИПИ, в аккредитованных лабораториях которых согласно СМК действует система внутрилабораторных проверок качества.

8.7.	Ответственность за внесение результатов выполненных работ в электронную базу данных и отправку образцов на длительное хранение несут КНИПИ.

8.8.	Порядок взаимодействия ДО и СП представлен в таблице 2.

Таблица 2

Порядок взаимодействия ДО и СП

| № | ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель, Срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование с Компанией проектных документов, планов ГРР, ГТН и геологического задания на отбор и проведение исследовательских работ с керном | Главный геолог ДО, ГИП (КНИПИ), второй квартал года, предшествующего планируемому | Входящие: Проекты планов ГРР и ГТН, проект геологического задания на проведение работ по отбору и комплексному исследованию керна, «Реестр стоимости лабораторных исследований» Продукт: Утвержденный план ГРР и ГТН, геологическое задание на проведение работ по отбору и комплексному исследованию керна с учетом «Реестра стоимости лабораторных исследований», Годовой бизнес-план Требования: Главный геолог ДО совместно с ГИПом согласуют с КНТЦ и утверждает в ДГРРиЛМ планы ГРР, ГТН и геологическое задание на проведение работ на год |
|  | Разработка с учетом ГРР и ГТН план-графика отбора керна | Главный геолог ДО, 10 дней после утверждения бизнес-плана | Входящие: Утвержденный план ГРР и ГТН, геологическое задание на проведение работ по отбору и комплексному исследованию керна Продукт: План-график отбора керна Требования: Главный геолог ДО совместно с ГИПом согласуют с КНТЦ и утверждают в ДГРРиЛМ план-график отбора керна, который вместе с геологическим заданием на проведение работ с керном, являются основанием для заключения договора с КНИПИ |
|  | Составление договоров ДО с КНИПИ на выполнение согласованного объема работ | Руководитель КНИПИ, 15 дней после получения письменного уведомления об объемах работ на год | Входящие: Проект договора на выполнение работ Продукт: Договор ДО с КНИПИ на выполнение работ Требования: КНИПИ предоставляет в ДО проекты договоров на выполнение работ. ДО согласовывает и подписывает договоры |
|  | Организация доставки керна в КНИПИ | Главный геолог ДО или руководитель КНИПИ по договору, не более 30 дней | Входящие: Акт сдачи-приемки керна Продукт: Подписанный акт сдачи-приемки керна Требования: В соответствии с планом ГРР керн доставляется в КНИПИ любым способом, гарантирующим его сохранность |
|  | Выполнение договорного объема работ | Руководитель КНИПИ, сроки календарного плана | Входящие: Календарный план, подписанный акт сдачи-приемки керна Продукт: Акт и отчет по выполненным работам Требования: КНИПИ выполняет объем работ по договору согласно геологическому заданию и календарному плану |
|  | Приемка выполненных работ | Главный геолог ДО, 10 дней после выставления акта | Входящие: Акт и отчет по выполненным работам Продукт: Подписанный акт выполненных работ Требования: Главный геолог ДО принимает отчет по выполненным работам в соответствии с требованиями геологического задания |
|  | Отправка образцов на длительное хранение и внесение сведений о результатах исследований в электронную базу данных Компании | Руководитель КНИПИ, 15 дней после подписания акта о выполнении работ | Входящие: Акт сдачи-приемки Продукт: Подписанный акт сдачи-приемки Пополнение электронной базы данных Требования: Загрузка результатов выполненных работ в базу данных Компании на основе СУБД Oracle или таблиц Excel |

9.	ссылки

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие законодательные и локальные нормативные документы:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ 26450.1-85. Породы горные. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением.

- ГОСТ 26450.2-85. Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации.

- ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

- ГОСТ 25494-82. Породы горные. Метод определения удельного электрического сопротивления.

- ГОСТ 1929-87. Нефтепродукты. Метод определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре.

- РД 153-39-007-96 Регламент составления проектных технологических документов на разработке нефтяных и газонефтяных месторождений / ВНИИ.- М., 1996

- РД 39-0147716-505-85 Порядок отбора, привязки, хранения и комплексного исследования керна и грунтов нефтегазовых скважин / ВНИИ.- М., 1986

- Руководство по качеству аккредитованной аналитической лаборатории физики нефтяного пласта и МУН / ОАО «НК «Роснефть» - НТЦ».- Краснодар, 2005.

10.	БИБЛИОГРАФИЯ

- Методическое руководство по оформлению, визуальному описанию, хранению керна и отбору образцов / СибНИИНП.- Тюмень, 1985.

- Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газ объемным методом / Под ред. В.И. Петерсилье и др. – М.-Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика».- 2003.

- Систематика и классификация осадочных пород и их аналогов.- СПб.: Недра, 1998.

приложения

Таблица 3

Перечень Приложений к Стандарту

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унифицированные формы документов по отбору и описанию керна | Унифицированные формы документов по отбору и описанию керна | Включено в настоящий файл |
| 1.1. | Форма этикетки, вкладываемые в транспортировочные ящики с керном | Форма этикетки, вкладываемые в транспортировочные ящики с керном | Включено в настоящий файл |
| 1.2. | Форма ведомости парафинированных образцов керна | Форма ведомости парафинированных образцов керна | Включено в настоящий файл |
| 1.3. | Форма первичного описания (макроописание) керна в геологическом журнале | Форма первичного описания (макроописание) керна в геологическом журнале | Включено в настоящий файл |
| 1.4. | Форма этикетки к образцу керна, отобранного боковым керноотборником | Форма этикетки к образцу керна, отобранного боковым керноотборником | Включено в настоящий файл |
| 1.5. | Форма акта сдачи-приемки керна | Форма акта сдачи-приемки керна | Включено в настоящий файл |
| 1.6. | Форма журнала регистрации, хранения и движения керна | Форма журнала регистрации, хранения и движения керна | Включено в настоящий файл |
| 1.7. | Форма ведомости – описания керна | Форма ведомости – описания керна | Включено в настоящий файл |
| 1.8. | Форма акта сдачи-приемки образцов керна, прошедших лабораторные исследования | Форма акта сдачи-приемки образцов керна, прошедших лабораторные исследования | Включено в настоящий файл |
| 1.9. | Форма акта на сокращение керна | Форма акта на сокращение керна | Включено в настоящий файл |
| 1.10. | Форма акта на ликвидацию керна | Форма акта на ликвидацию керна | Включено в настоящий файл |
| 2 | Перечень специальных лабораторных исследований | Перечень специальных лабораторных исследований | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма геологического задания на проведение работ по комплексному исследованию керна | Форма геологического задания на проведение работ по комплексному исследованию керна | Включено в настоящий файл |

приложение 1. унифицированные формы документов по отбору и описанию керна

Приложение 1.1. ФОРМА Этикетки, вкладываемОЙ в транспортировочные ящики с керном

| ОАО «НК «Роснефть» Предприятие-оператор____________ Месторождение (площадь) ________ ________________________________ Скв. № _________________ Долбление № _________________ Интервал отбора ______________ м Проходка ____________________ м Линейный вынос ______________ м % выноса ____________ Ящик № ____НАЧАЛО ИНТЕРВАЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ в ящике № ___ Краткое послойное описание: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Дата отбора ____________________ Геолог бурового предприятия _______ |  | ОАО «НК «Роснефть» Предприятие-оператор __________ Месторождение (площадь)_______ ______________________________ Скв. № _________________ Долбление № _________________ Интервал отбора ______________ м Проходка ____________________ м Линейный вынос ______________ м % выноса ____________ Ящик № ____ ПРОДОЛЖЕНИЕ (КОНЕЦ) ИНТЕРВАЛА в ящике № __ НАЧАЛО в ящике № ____ Краткое послойное описание: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Дата отбора ____________________ Геолог бурового предприятия ______ |
| --- | --- | --- |

Приложение 1.2. форма ВЕДОМОСТи ПАРАФИНИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ КЕРНА

Предприятие-оператор ____________                   Предприятие-подрядчик ______________

ВЕДОМОСТЬ ПАРАФИНИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ КЕРНА

Скв. № _________			     Месторождение (площадь) _____________________

| № пп | № образца | Интервал отбора, м | Место взятия образца от верха интервала, м | Длина образца, см | Полевое описание породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Геолог  бурового предприятия             _________________

Дата отбора и консервации                 ____________

Приложение 1.3. форма Первичного описания (макроописание) керна в геологическом журнале

Предприятие-оператор ____________                   Предприятие-подрядчик ______________

- Первичное описание (макроописание) керна в геологическом журнале

Скв. № _________			     Месторождение (площадь) _____________________

Описание выполняется согласно действующим методическим указаниям.

Геолог бурового предприятия ___________________

Дата описания                           ___________________

Приложение 1.4. форма Этикетки к образцу керна, отобранного боковым керноотборником

Предприятие-оператор ___________________________________ Месторождение (площадь) ______________________________ Скв. № ______________ Геофизическое предприятие _____________________ ТИП (МАРКА) КЕРНООТБОРНИКА _____________ Интервал отбора _____________________ м Глубина отбора образца _______________ м Размер образца _______________________ м Краткое литологическое описание образца: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Дата отбора _______________________ Начальник отряда ГИС _____________________

Приложение 1.5. форма акта сдачи-приемки керна

- Предприятие, сдающее керн                                         Предприятие, принимающее керн

- ________________________                                          ____________________________

- АКТ

- сдачи-приемки керна

- Мы, нижеподписавшиеся представитель (наименование предприятия-недропользователя)    ____________________________________ с одной стороны и

- должность, фамилия, имя, отчество

- и представитель корпоративного кернохранилища  _____________________________

- должность, фамилия, имя, отчество

- с другой стороны  составили настоящий акт о том, что « _____» ________ 200__ г. первый на основании распоряжения главного геолога  ___________________________

- наименование предприятия,

- _______________________________   сдал, а второй принял керн по скв._____________

- должность, фамилия, имя, отчество

- площади ______________________ месторождения _______________________

- в количестве __________   коробок (ящиков).

- К керну прилагается следующая документация:

- ____________________________________________

- ____________________________________________

- ____________________________________________

- ____________________________________________

- ____________________________________________

- Целевое назначение передаваемого керна:

- - долговременное хранение;

- - временное хранение;

- -исследование кернового материала.

- К состоянию переданного керна имеются следующие замечания:

- ______________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________ , которые следует устранить в ____________  срок.

- Сдал ________________                          должность, Ф.И.О.(представитель предприятия-оператора)

- Принял ______________                       должность, Ф.И.О.(представитель кернохранилища)

Приложение 1.6. форма Журнала регистрации, хранения и движения керна

- Предприятие _________________________________

| - № ПП | - НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВИВШЕЙ ОТБОР КЕРНА - ШЕЙ ОТБОР КЕРНА, | - МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ | - № СКВАЖИНЫ | - ИНТЕРВАЛ - ОТБОРА КЕРНА |  | - ЛИНЕЙНЫЙ ВЫНОС КЕРНА, М | - ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ КЕРНА | - МЕСТО ХРАНЕНИЯ, № ПОЛКИ, РЯДА, ЯЩИКА | - ПОДПИСЬ ЛИЦА, СДАВШЕГО КЕРН - (ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.) | - ОСНОВАНИЕ И ДАТА ПЕРЕДАЧИ КЕРНА | - ДЛИНА ПЕРЕДАННОЙ КОЛОНКИ, М | - НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ, КУДА ПЕРЕДАЕТСЯ КЕРН, ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПОЛУЧИВШЕГО КЕРН | - ОСНОВАНИЕ И ДАТА СОКРАЩЕНИЯ КЕРНА | - ДЛИНА СОКРАЩЕННОЙ КОЛОНКИ, М | - ОСТАТОК КЕРНА, М | - ПОДПИСЬ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СОКРАЩЕНИЕ КЕРНА (ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.) | - ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - от | - до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 |

приложение 1.7. форма Ведомости – описания керна

- НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – ОАО «НК «Роснефть»

- Предприятие-оператор_______________________

- Ведомость – описание

- керна по скв. № __   куст _____,  месторождения (площади) _________________ ,

- передаваемого в корпоративное кернохранилище на __________ хранение

- Всего количество коробок ____________  шт.

| - № - коробки | - Интервал отбора керна, - м | - Диаметр керна, - мм | - Вид керна - (полноразмерный, сегмент _____ , другое) | - Длина керновой колонки в коробке, - м | - Отобрано образцов на лабораторные исследования, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Полномочный представитель

- недропользователя  				________________________

- ОАО «НК «Роснефть»                              должность, фамилия, имя, отчество

приложение 1.8. форма АКТа сдачи-приемки образцов керна, прошедших лабораторные исследования

- АКТ

- сдачи-приемки образцов керна,

- прошедших лабораторные исследования

- Мы, нижеподписавшиеся представитель (наименование предприятия –недропользователя)  должность, фамилия, и.о.    с одной стороны  и представитель корпоративного кернохранилища  должность, фамилия, и.о.    с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «___» ______ 200__ г. первый на основании распоряжения главного геолога (наименование предприятия, фамилия, и.о.) сдал, а второй принял лабораторные образцы керна по скв. ____________   площади ____________________     месторождения _______________ в количестве ____ шт.

- К образцам керна прилагается следующая документация:

- 1. Каталог передаваемых образцов керна

- 2. Результаты лабораторных исследований

- 3. ___________________________________

- 4. ____________________________________

- ______________________________________

- Целевое назначение передаваемых образцов керна – долговременное хранение.

- К состоянию переданных образцов керна имеются следующие замечания:

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- Сдал ________________                  должность, ф.и.о. представителя предприятия-владельца

- керна

- Принял _______________               должность, ф.и.о. представителя предприятия,

- передающего керн

Приложение 1.9. форма акта на сокращение керна

- АКТ

- на сокращение керна

- по скважине № _______ площади _______________ месторождения ________________

- Кернохранилище _______________________             Дата _________________

- Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:

- ___________________________________________________________________________

- (должность, фамилия, имя, отчество)

- составили настоящий акт о том, что на основании письма № ____ от «__» __________

- директора ДГРРиЛМ _______________________________________________________

- (фамилия, имя, отчество)

- «_____» _____________200__ г.  провели осмотр  и сокращение керна

- по скважине №_______, пройденной в 200___ году  на _______________________

- месторождении (участке) путем изъятия части керна с оставлением типичных образцов.

- Ликвидация произведена «____ « __________ 200 ___ г. путем ____________________

- (указать

- ___________________________________________________________________________

- способ ликвидации)

- Сокращены и оставлены образцы пород, характеризующие следующие интервалы геологического разреза скважины:

| - №пп | - Интервал отбора керна, - м | - Линейный - вынос - керна, - м | - Длина сокращенной колонки, - м | - Длина оставленной колонки, - м | - Наименование оставленной породы | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ____________________________

- (подпись)

- _____________________________

приложение 1.10. форма акта на ликвидацию керна

- АКТ

- на ликвидацию керна

- по скважине №______ площади ______________ месторождения _________________

- Кернохранилище _____________________________  Дата ________________

- Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе: ____________________________

- ___________________________________________________________________________

- (должность, фамилия, имя, отчество)

- составили настоящий акт о том, что на основании письма № ___  от «___» __________

- директора ДГРРиЛМ _____________________________________________

- (фамилия, имя, отчество)

- «_____» _____________200__ г.  провели осмотр  керна по скважине № ________

- пройденной в 200___ году  на _______________________  месторождении (участке).

- Комиссия признала, что осмотренный керн не представляет геологической ценности, заявок на передачу керна в заинтересованные организации не поступало, поэтому керн подлежит ликвидации.

- Ликвидация произведена «_____» ____________ 200__ г. путем ____________________

- ___________________________________________________________________________

- (указать способ ликвидации)

- Опись ликвидированного керна:

| - №пп | - Интервал отбора - керна, - м | - Линейный - вынос - керна, - м | - Длина ликвидируемой - колонки, - м | - Наименование породы | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ____________________________

- (подпись)

- _____________________________

приложение 2. перечень специальных лабораторных исследований

Литологические исследования:

- Послойное литологическое описание керна.

- Изготовление петрографических шлифов.

- Минералогическое описание состава пород и структуры в обычных шлифах.

- Гранулометрический анализ породы гидравлико-ситовым методом.

- Седиментологический анализ кернового материала.

- Микропалеонтологические исследования кернового материала.

- Построение литолого-петрофизических разрезов по результатам проведенных исследований.

- Определение количества глинистых макро - и микропрослоев с помощью электронного профилографа.

- Определение трещиноватости карбонатных пород.

Петрофизические исследования:

- Определение водо- и нефтенасыщенности кернов экстракционно-дистиляционным методом.

- Определение нефтенасыщенности керна прямым методом.

- Определение коэффициента смачиваемости пород-коллекторов.

- Порометрические измерения (разными способами).

- Определение пористости образцов горных пород (разными способами).

- Определение параметра пористости (Рп) и параметра насыщения (Рн).

- Определение коэффициента газопроницаемости (разными способами).

- Определение удельного электрического сопротивления образцов пород.

- Определение диффузно-адсорбционной активности пород и их приведенной емкости поглощения.

- Снятие капиллярных кривых (разными способами).

- Определение анизотропии проницаемости.

- Определение скорости распространения упругих волн в образцах пород (акустических свойств).

- Определение скорости капиллярной пропитки.

- Определение карбонатности.

- Определение кальцита, доломита и нерастворимого остатка в образцах горных пород.

Фильтрационные эксперименты:

- Определение относительной фазовой проницаемости (нефть, вода, газ).

- Определение остаточной нефтенасыщенности и коэффициентов вытеснения при вытеснении нефти водой различного состава и другими агентами.

- Определение абсолютной и относительной проницаемости по воде (или керосину) в пластовых условиях.

- Моделирование потоков жидкости в керне в режиме нестационарной фильтрации.

Структурно- механические свойства:

- Определение коэффициента сжимаемости горной породы (порового объема и объемной сжимаемости).

- Определение предела прочности пород при всестороннем обжиме.

- Определение модуля Юнга в пластовых условиях.

- Определение коэффициента Пуассона и модуля сдвига.

- Определение коэффициента Пуассона и модуля Юнга в статических условиях.

приложение 3. форма геологического задания на проведение работ по комплексному исследованию керна

Приложение к геологическому заданию

Сведения о месторождении  и видах исследований

| № пп | Месторождение | № куста | № скв. | Интервал отбора | Кол-во керна, пог. м | Подготовка и первичные исследования образцов керна, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вид работы | вид работы | вид работы | вид работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение

| Комплексные исследования образцов керна, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стандартные |  |  |  | специальные |  |  |  |
| вид работы | вид работы | вид работы | вид работы | вид работы | вид работы | вид работы | вид работы |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |