Приложение 1 к форме 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ОТРАБОТКИ БУРОВЫХ ДОЛОТ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

НА СКВАЖИНЕ №53 ТАГУЛЬСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА

Красноярск 2017 г.

1. Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Исполнителем на оказание сервисных услуг по инженерно-технологическому сопровождению отработки буровых долот и гидравлических забойных двигателей на скважине №53 Тагульского лицензионного участка в 2017 году, в условиях полной автономии.

Разыгрываются следующие Лоты:

«Оказание сервисных услуг по инженерно-технологическому сопровождению отработки буровых долот и гидравлических забойных двигателей на скважине № 53 Тагульского лицензионного участка».

Исполнитель оказывает услуги в соответствие с проектами и индивидуальными программами на бурение и крепление скважин. А также регламентом взаимоотношений между Претендентом, Заказчиком и Сервисными компаниями в соответствие с условиями типового Договора.

2. План - график бурения скважины №53 Тагульского ЛУ

3. Порядок оказания услуг:

- Завоз материалов и оборудования Подрядчика, в установленные графиком сроки;

- Заезд персонала Подрядчика на объект работ, после направленной заявки от Заказчика;

- Этап I - бурение под «направление» с диаметром долота 393,7  мм.;

- Этап II - бурение под «кондуктор» с диаметром долота 295,3 мм.;

- Этап III - бурение под эксплуатационную колонну с диаметром долота 215,9 мм.;

- Вывоз материалов и оборудования Подрядчика с объекта работ, в установленные графиком сроки.

Примечание: Данный объем услуг рассчитан на основе планируемого графика бурения и типовых сценарных условий на 2018 год с учетом статистики 2017 года. Вся информация об объемах работ/услуг является предварительной и ориентировочной и может быть скорректирована Заказчиком в зависимости от изменения проектных решений и производственной программы, как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения без увеличения единичных расценок.

4. Сведения о районе выполнения работ/оказания услуг

Таблица 1

| Наименование |  | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| № нефтерайона |  | 3В |
| Административное расположение |  |  |
|  | - область (край) | Красноярский |
|  | - район | Туруханский |
| Площадь |  | Тагульская |
| Начало работ по строительству скважин на нефть и газ в пределах лицензионного участка недр (год) |  | 1986 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут |  | 302 (VІ температурная зона, г.Игарка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут |  | 258 (10 сентября – 25 мая) |
| Сейсмичность района |  | нет |
| Метеорологический пояс |  | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. |  | 210 (ноябрь – май) |
| Начало половодья на реках |  | Середина июня |
| Пик половодья |  | Конец июня |
| Продолжительность половодья |  | 15 сут |
| Первые ледовые образования на реках |  | Октябрь |
| Установление ледостава |  | Ноябрь |

4.1 Обзорная карта района работ

4.2 Сведения о буровой площадке

Таблица 2

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| Пологохолмистое обилие озер, болот | Заболоченная тундра | до 300 | 10 | Мох, лишайник, ягель, кустарник | 1 |

5. Условия транспортировки грузов

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера (Заполярье). Транспортировка грузов на объект может производиться наземным и авиационным  транспортом.

5.1 Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе работ, предусматривается  круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов.

Для перевозки грузов и вахт используются вертолеты  Ми-8.

Таблица 3

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| а/п Н. Уренгой – скв. Тгл -53 | Ми – 8 | 310 |

5.2 Наземный транспорт

Наземный транспорт используется для перевозки грузов по следующим автомобильным дорогам:

Таблица 4

| Характеристика дорог Маршрут транспортировки | Расстояние, км |
| --- | --- |
| Н. Уренгой – скв. Тгл - 53 | 407 км. (в т. ч. 205-шоссе, 190-зимник) |
| ж/д ст. Коротчаево – скв. Тгл -53 | 336 (в т. ч. 146-шоссе, 190-зимник) |
| Карьер «Ванкорнефть» - скв. Тгл -53 | 27 (зимник) |

Примечание: Срок действия зимников – 210 дней (ноябрь-май).

5.3 Смена вахт (перевозка людей Подрядчика): с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) до буровой площадки и обратно производится силами Заказчика (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) производится силами и за счет Подрядчика.

6. Источники и характеристики водо-энерго теплоснабжения, связи и местных стройматериалов

Таблица 5

| Название вида снабжения | Источники вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, км | Характеристика водо-, энерго-, теплоснабжения, связи и местных стройматериалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Водоснабжение |  |  | Насос К45/50 – 2 шт (1- резерв). Водопровод из труб с вн=50мм, параллельно паропровод из труб с вн=25 мм с теплоизоляцией. |  |  |
| - техническое | Озеро | 0,1-0,5 |  |  |  |
| - хозяйственно-бытовое | Вода привозная, питьевого качества |  | Завоз бутилированной питьевой воды из г. Игарка. |  |  |
| Энергоснабжение: |  |  | Дизель - генераторного типа |  |  |
| - Подготовительные | АСДА-200 | 0,07 | Мощность, кВт: | 200 |  |
|  | АСДА-200 (резерв) |  |  | 200 |  |
| - Монтаж БУ | АСДА-200 | 0,07 |  | 200 |  |
|  | АСДА-200 (резерв) |  |  | 200 |  |
| - Бурение, крепление, ИП | АСДА-300 АСДА-200(резерв) | 0,07 |  | 300 200 |  |
| - Испытание с УПА-60/80 | АСДА-300 АСДА-200 (резерв) | 0,07 |  | 300 200 |  |
| - Демонтаж | АСДА-200 | 0,07 |  | 200 |  |
| - Рекультивация | АСДА-200 | 0,07 |  | 200 |  |
| Теплоснабжение | Теплофикационная котельная установка | 0,07 | Бурение, крепление, испытание с УПА-60/80 - ПКН-2М (2 котла), топливо – д/т. Подготовительные работы к монтажу - ППУ-1600/100М, топливо – д/т. |  |  |
| Связь: |  |  |  |  |  |
| Основная | Система спутниковой связи VSAT, земная абонентская станция «MediaSputnik» | 0,07 | Абонентская земная приема-передающая станции спутниковой связи стандарта DVB-RCS, укомплектованные интерфейсами ЛВС и шлюзами пакетной телефонии с интерфейсами E1PRI. |  |  |
|  | Спутниковый терминал Инмарсат BGANExplorer 100/110 (NERAWP100) | 0,07 | Терминал в составе: антенна/блок интерфейсов, трубка Bluetooth, аккумулятор, блок питания, USB кабель, SIM карта. |  |  |
| Внутриплощадочная | Сеть локальной производственной связи | - | Внутриплощадочная связь на радиостанциях малой мощности «Алинко» |  |  |
| Телефония: | Радиотелефон дальнего радиуса действия SENAOSN 458 RUltraTW | - | Организация беспроводной телефонной связи с буровым мастером – 1 штука. |  |  |
|  | Телефонный аппарат «Siemens 2015» | - | Стационарная телефонная станция. Одноканальный, тонового набора, 2 шт. |  |  |
| Оргтехника: | Персональный компьютер | - | Notebook |  |  |
|  | Многофункциональное устройство МФУ | - | HPLaserJetM1005 (принтер - копир - сканер - факс с телефонной трубкой) |  |  |
| Управление строительством скважины, оперативный контроль | Удаленный мониторинг | - | Предоставление информация в режиме реального времени: - технологической; - геологической; - планово-экономической; - видеомониторинг. |  |  |
| Стройматериалы | Карьерный материал | 70 | п/б Ванкор-берег – скважина. |  |  |
|  | Лес круглый | 1370 292 | Водный р/п Лесосибирск – п. Прилуки. Наземный п. Прилуки – скважина. |  |  |

7. Сведения по скважине

- Геологическая характеристика

Таблица 6

| Стратиграфическое подразделение (свита) | Глубина залегания, м | Литологическая характеристика | Градиент ГРП, кгс/см2 на м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |
| Четвертичные отложения | 0-100 | Пески, супеси, суглинки, глины, торф | 0.000 |  | 0.173 |
| Танамская+салпадаяхинская | 100-800 | Алевролиты, глины, пески | 0.173 |  | 0.179 |
| Насоновская | 800-1029 | Алевролиты, глины, пески | 0.179 |  | 0.181 |
| Дорожковская | 1029-1114 | Песчаники, алевролиты, глины | 0.181 |  | 0.182 |
| Долганская | 1114-1380 | Песчаники, алевролиты, глины | 0.182 |  | 0.183 |
| Яковлевская | 1380-1829 | Песчаники, аргиллиты, глины | 0.183 |  | 0.187 |
| Малохетская | 1829-2000 | Песчаники, аргиллиты, глины | 0.187 |  | 0.188 |

- Литологическая характеристика разреза скважины

Таблица 7

- Термодинамические параметры по разрезу:

Таблица 8

| Глубина, м | Рпласт, Ргидрост. | Температурный градиент |
| --- | --- | --- |
| 0-400 | Рпласт = Ргидрост. | ОС/100м (ММП) |
| 400 - 2000 | Рпласт = Ргидрост. | 2,5С/100м |

- Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

Таблица 9

7.5 Конструкция скважины.

Таблица 10

| Название колонны или открытый ствол | Интервал, м |  | Диаметр колонн, мм | Расстояние от устья скважины до уровня подъема цемента за колонной, м | Интервал установки раздельно спускаемой части, м |  | Необходимость (причина) спуска колонны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  | уровня подъема | От (верх) | До (низ) |  |
| Направление | 0 | 100 | 323,9 | 0 | 0 | 100 | Спускается с целью перекрытия слабоустойчивых четвертичных отложений. |
| Кондуктор | 0 | 1020 | 244,5 | 0 | 0 | 1020 | Спускается с целью перекрытия слабосцементированных пород, ММП и безопасного вскрытия нижележащих продуктивных горизонтов. Оборудуется ПВО. |
| Эксплуатаци | 0 | 2000 | 168,3 | 0 | 0 | 2000 | Спускается с целью изоляции и качественного испытания продуктивных отложений.. |

7.6 Типы и параметры буровых растворов:

Таблица 11

| Название (тип) бурового раствора | Интервал, м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | Плотность, кг/м3 | Условная вязкость, сек | Водоотд ача, см3/30м ин | Корка, ММ | снс, дПа |  | рН | Пластическая вязкость, мПа*с | ДНС, дПа |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 0 | 100 | 1160 | 90-120 | 8 | 2,0 | 10-72 | 38-97 | 8,0-9,0 | 15-25 | 72-144 |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 100 | 1020 | 1120 | 90 в ММП, далее 30-40 | 7 | 1,0 | 24-72 | 38-120 | 8,5-9,5 | 15-20 | 72-96 |
| Полимер-глинистый раствор (ПГР) | 1020 | 2000 | 1100 | 30-40 | 6 | 0,5 | 24-72 | 38-120 | 8,0-8,5 | 15-25 | 72-96 |

7.7 Отбор керна

Таблица 12

| Интервалы отбора керна, м. | Проходка с отбором керна, м. | Свита |
| --- | --- | --- |
| 1030 - 1045 | 15 | Дорожковская |
| 1105 - 1160 | 55 | Долганская |
| 1740 - 1805 | 65 | Яковлевская |
| 1990 - 2000 | 10 | Малохетская |
| ИТОГО: | 145 |  |

7.8 Возможные осложнения по разрезу скважины

7.8.1 Поглощение бурового раствора

Таблица 13

7.8.2 Нефте-газо-водопроявления

Таблица 14

7.8.3 Прочие возможные осложнения

Таблица 14

8. Перечень основных задач и целей определяющих выполнение Подрядчиком услуг включает в себя, но не ограничивается:

- Обеспечение Объекта буровыми долотами и забойными двигателями  (далее – «Оборудование») на весь цикл бурения скважины.

- Составление технологических программ с указанием рекомендуемых к использованию КНБК на основе анализа работы, требований к профилю скважины и конкретных геолого-технических данных.

- Предоставление услуги инженерного характера, которые включают в себя разработку долотных программ (с указанием в т.ч.: количество долблений, время механического бурения, время СПО), моделирование работы долота на забое, инженерные расчеты.

- Рекомендации по применению оптимальных параметров режима бурения и проработок (с учетом реальных мощностей Оборудования Заказчика).

- Подбор типа долота с учетом профиля ствола скважины и геологического разреза на основе данных опыта работы Подрядчика в регионе и ранее пробуренных скважин с целью обеспечения максимально возможной рейсовой и механической скорости бурения.

- Проведение тестов (Drill of test) для определения оптимального режима бурения (нагрузку на долото, расход бурового раствора, обороты ротора/ГЗД) и увеличения мех. скорости с предоставлением письменного отчета и рекомендациями (по окончании проведения теста в эти же сутки).

- Предоставление предварительного расчета потребности трехшарошечных долот и долот типа PDC, исходя из геолого-технических условий и графика бурения скважины.

- Заполнение паспортов на собственный инструмент и предоставление их по требованию представителя Заказчика.

- Повседневный оперативный контроль и регистрация режимов процесса бурения скважины в суточном отчете.

- Выдача рекомендаций по соблюдению технологии бурения, обеспечение соответствия реального профиля скважины запланированному.

- Формирование и согласование с Заказчиком оптимальной долотной программы в соответствии с горно-геологическими условиями, изложенными в Техническом задании и Проектной документации.

- Расчет критических значений крутящего момента, эффекта (скручивания) и натяжения бурильной колонны и её элементов при бурении скважины.

- Проведение гидравлического моделирования работы КНБК с целью расчета оптимальной очистки ствола, долотной гидравлики и прогнозируемых перепадов давления в системе.

- Предоставление расчётов возникновения потенциальных забойных вибраций для подбора оптимальных КНБК для каждого интервала бурения.

- Предоставление рекомендаций по оптимизации программы на бурение.

- Детальный анализ каждой проведенной операции/рейса (с использованием Оборудования Подрядчика) и выдача рекомендаций по оптимизации и улучшению технологии их проведения.

- Выдача рекомендаций по: выбору и дизайну долот, режимам бурения, непрерывного времени бурения интервалов скважин, интервалов шаблонировок и промывок.

- Предоставление норм наработки и критериев отбраковки по каждому типу используемых долот и двигателей (предельная проходка, предельная потеря диаметра, предельный износ-потеря вооружения, предельный износ резьбы и т.п., предельные повреждения инструмента после чего он отбраковывается).

- Выявление основных конструктивных, технических, технологических и организационных факторов, влияющих на показатели работы КНБК.

- Определение и анализ характера износа опытных и серийных конструкций оборудования, разработка для технологических служб Заказчика рекомендаций по рациональным режимам его использования.

- Участие в расследовании аварий с Оборудованием Подрядчика и разработка рекомендаций по недопущению их в дальнейшем.

- Обучение буровой бригады по проведению пробного бурения/ Test Drill (исследования режима бурения в скважине).

- Инспектирование, ремонт и калибровка оборудования и инструмента для бурения и долотного сервиса во время бурения в соответствии с установленными процедурами. Данные процедуры должны быть предоставлены Заказчику для согласования.

- Оперативное регулирование, гидравлических и механических параметров режима бурения, с применением программного обеспечения.

- Предоставление эскизов КНБК с указанием длин, наружных и внутренних диаметров, типов присоединительных резьб.

- Руководство работами по сборке/разборке КНБК на роторной площадке.

- Подготовка отчётов по выполненным работам в целом и по результатам работы за сутки. Сводка за прошедшие сутки передаётся до 7:00 ч. суток последующих за отчётными сутками. Промежуточные сводки направляются 3-и раза в сутки. Отчет о выполнении услуг / работ, который должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения работ по скважине. Отчет должен включать, но не ограничиваться: плановую и фактическую механическую скорость бурения, плановую и фактическую стоимость услуги под каждую секцию, описание объема выполненных работ (технологический отчет) с указанием о любых сбоях оборудования и их причинах.

- Контроль режимов бурения, принятие решений по подъему отработанного долота.

- Координация транспортировки любого оборудования Подрядчика на буровую и с буровой.

- Участие в подготовке окончательного отчета по скважине и обсуждение с Заказчиком результатов совместной работы.

- Условия

- Обязательные условия:

- Не проведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании его банкротом.

- Не приостановление деятельности Претендента на день подачи оферты

- Отсутствие сведений об Участнике и его соисполнителе (субподрядчике) в Реестре недобросовестных поставщиков

- В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации.

- В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.

- В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

9.2. Общие условия

- Предоставление наиболее выгодного ценового предложения

- Обладать качеством услуг соответствующих требованиям, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

- Иметь в составе предприятия базу производственного обслуживания для хранения, испытания, подготовки и обслуживания оборудования для бурения и долотного сервиса.

- Не препятствовать внедрению способов и средств направленных на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

- Инспектировать, ремонтировать и калибровать оборудование и инструмент для сплошного бурения в соответствии с установленными процедурами. Данные процедуры должны быть предоставлены Заказчику для согласования.

Постоянно совершенствовать существующие технологии.  Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

- Условия проживания и питания персонала Подрядчика на объекте работ

- Питание персонала Подрядчика осуществляется в пунктах горячего питания на объектах производства работ за наличный расчет, средствами Подрядчика.

- Место для проживания и работы персонала Подрядчика обеспечивает Заказчик (не более 2-х койко-мест).

- В случае наличия возможности Заказчик предоставит Подрядчику канал связи на объекте оказания услуг для решения вопросов связанных с выполнением услуг оказываемых Подрядчиком.

- Условия привлечения субподрядчиков

  - Услуги по предмету закупки Подрядчик выполняет самостоятельно. К выполнению отдельных специализированных видов работ Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков на согласованных с Заказчиком условиях.

10. Требования

10.1 Требования к качеству работ (услуг), в том числе к технологии производства работ/оказания услуг.

  - Не препятствовать внедрению способов и средств направленных на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

  - Постоянно совершенствовать существующие технологии.

  - Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

  - Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, которое  должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике, удовлетворять условиям Проекта договора.

  - Требования к обеспечению и поставке необходимых материалов и оборудования

- Все долота и забойные двигателя, поставляемые Подрядчиком, должны пройти контроль качества и иметь нулевую отработку по часам, а также должны пройти сертификацию в соответствии с требованием законодательства и иметь действительный сертификат качества.

- Помимо основного Оборудования (долота, ВЗД) Подрядчик должен обеспечить объект всем вспомогательным оборудованием для навинчивания и свинчивания основного Оборудования: доски отворота долот, адаптеры для досок отворота под ротор Заказчика, шаблоны, калибры, насадки, безопасные хомуты для ВЗД и прочее оборудование специального назначения.

- Персонал Подрядчика должен иметь специальное программное обеспечение на объекте для оперативной корректировки гидравлических и механических параметров режима бурения.

- Полевой персонал должен быть обеспечен всем индивидуальным оборудованием, требуемым для выполнения Услуг, включая защитную одежду и средства СИЗ.

  - Требования к материалам и оборудованию.

- Качество и комплектность поставляемого оборудования должно отвечать, как минимум, следующим критериям:

- Поставляемые шарошечные и PDC долота, должны быть предназначены для бурения с ВЗД и роторной КНБК.

- Долота типа PDC должны иметь возможность разбуривания оснастки обсадных колонн.

- Над долотные переводники для их свинчивания и присоединения к забойному двигателю заводского изготовления с паспортами.

- Все долота должны иметь заводскую маркировку.

- Применяемые долота должны обеспечивать следующее:

- высокий ресурс;

- высокую износостойкость;

- конструктивную надежность;

- хорошую калибрующую способность и обеспечение требуемого диаметра ствола скважины;

- Резьбы долот должны иметь защитные колпаки. Упаковка долот должна гарантировать сохранность поставляемого оборудования и инструмента от повреждений в течение транспортировки и подходить для перемещения при помощи подъемного крана.

- Прочностные характеристики используемого оборудования должны соответствовать или превышать характеристики бурильного инструмента Заказчика.

10.3.2. Применяемое оборудование должно обеспечивать возможность прокачки пачек с кольматационным материалом с размером фракций до 2-3мм.

11. Гарантии

- Подрядчик гарантирует обеспечить оказание услуг технически компетентными инженерами в соответствии с утверждённой долотной программой на бурение скважины. Инженер должен быть обучен в соответствии с действующими правилами, уметь работать с предоставляемыми типами ВЗД, долотами, соблюдать требования правил по безопасности и должен быть обеспечен всем необходимым для производства работ индивидуальным оборудованием, включая защитную одежду и другие защитные средства.

- Предоставленные Подрядчиком долота и ГЗД и сопутствующее оборудование должны гарантировать исполнение условий технического задания, соответствовать заявленным сертификатам и паспортным данным.

- Подрядчик гарантирует выполнение всех своих обязательств (оговоренных в проекте Договора) с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией Исполнителя, имеющего опыт оказания услуг, предусмотренных в настоящем Техническом задании, прилагаемой в составе пакета документов ПДО.

Инициатор закупки:

| Начальник ПТО |  |  |  | Ганич Игорь Евгеньевич |  | « » г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |