Приложение № 10

к Договору №_______

от _________________

- Требования к оказанию услуг при цементировании

- Общие положения

Настоящий документ не подменяет собой статью договор на выполнение Работ по Цементированию, а разъясняет общие требования и ожидания Заказчика. Официальная статья «Объем работ» включает в себя более подробное определение требований, в частности, к оборудованию на основании типа планируемых к бурению скважин – глубин, диаметров обсадных колонн и т.д. Настоящий документ направлен на освещение основных аспектов выполнения Работ буровых бригад, имеющих особую важность для Заказчика.

- Определение «Услуги при цементировании»:

Цементирование являются важным элементом процесса строительства скважины. Услуги по цементированию включают в себя предоставление соответствующего менеджмента, персонала, оборудования, материально-технического снабжения, регламентов выполнения работ, а также материалов, необходимых для обеспечения таких работ на скважине.

Услуги по цементированию предоставляются по необходимости в соответствии или вне соответствия с разработанным Заказчиком предварительным графиком. Подрядчик по цементированию должен иметь возможность немедленно отреагировать на любую просьбу о оказании Услуг с минимальной задержкой в выполнении. Оборудование, материалы, персонал и услуги лаборатории должны быть в незамедлительном наличии по вызову (в пределах 6 часов). Задержка в выполнении Работ по каким-либо причинам считается существенным нарушением условий контракта и абсолютно неприемлема для Заказчика.

Под первичным цементированием понимается замещение бурового раствора в затрубном пространстве материалом, который затвердевает и предотвращает перемещение флюидов за обсадной колонной. Данный материал создает уплотнение, предотвращающее передачу давления и поддерживающее обсадную колонну.

Исправительное цементирование – цементирование с целью ремонта и ликвидации образовавшейся негерметичности.

Опрессовка – это процесс использования насосов высокого давления, применяемых при цементировании, для испытаний буровых установок, скважинного оборудования или самой скважины в ходе выполнения буровых работ.

Цементировочный агрегат в силу способности закачки высокоплотных жидкостей с высоким давлением может быть применен для глушения скважин и возобновления безопасных работ.

- Услуги по цементированию включают в себя:

- Способность в условиях буровой площадки смешивать и закачивать материалы, впоследствии затвердевающие предсказуемым и контролируемым образом. Закачка выполняется под давлением – как правило, несколько сотен атмосфер, иногда возможно – до 700 атмосфер. Требуемая интенсивность смешивания может достигать примерно 1 тонны в минуту, а плотность составлять от 1,2 до 2,1. Однако в отдельных случаях, оговоренных в проекте на строительство скважины, эти показатели могут быть выше. Смешивание должно выполняться непрерывно при постоянном добавлении материалов, в целях обеспечения колебаний плотности  раствора не более +/- 0,03.

- Способность разрабатывать такие материалы с широким спектром показателей плотности и иных свойств, а также способность обеспечить их затвердевание в окончательном положении без необоснованной задержки. Ключевым показателем, который Подрядчик обязан продемонстрировать, является оптимизация свойств цементных растворов для достижения требуемых параметров изоляции.

- Способность оптимизировать процесс размещения цемента в стволе таким образом, чтобы избежать загрязнения пласта и обеспечить замещение бурового раствора и герметизацию именно там, где требуется. Это требует знания геометрии ствола, состава и свойств бурового раствора, а также способности понимать и управлять динамикой флюида в ходе замещения. Кроме того, требуется умение рассчитывать динамические потери  давления на трение при взаимодействии со стволом, и, при необходимости, снижать давление трения путем изменения формулы раствора для обеспечения целостности ствола и достижения цементным кольцом требуемого положения в затрубном пространстве.

- Поставки закачиваемых материалов. Обычно это цемент  с добавками, предсказуемым и повторяемым образом изменяющими свойства цементного раствора. В большинстве случаев цемент должен быть марки Портланд, тип G по классификации ISO  10426-1 – Цементы и материалы для цементирования скважин – Часть 1: Технические характеристики.

- Поставки всего необходимого наземного оборудования, такого как: насосы, смесители,  осреднительные емкости, средства хранения и перемещения незатаренного цемента, дозаторы добавок, задвижки, трубопроводы высокого и низкого давления, цементировочные головки, устройства измерения и регистрации параметров и т.д. Все оборудование должно быть легко транспортабельно для перемещения с одной буровой на другую по требованию.

- Поставки всего необходимого подземного оборудования для обеспечения спуска трубы и размещения цемента, такого как:  цементировочные башмаки, ЦКОД, центраторы обсадной колонны, ступенчатые муфты, цементировочные пробки с многоступенчатым уплотнением и т.д.

- Поставки всего оборудования для опрессовки, такого как: пакер-пробки, пакеры, извлекаемые пакеры и т.д.

- Поставки скважинного оборудования для ремонтно-изоляционных работ, такого как: цементировочные фонари, цементировочные пакеры и т.д.

- Способность надежно и регулярно выполнять опрессовку наземного оборудования и скважины закачкой жидкости под давлением, возможно, превышающем значение 700 атмосфер.

- Если требуется в связи с производственной необходимостью, непрерывная закачка в течение длительного времени растворов с высокой плотностью для глушения скважины.

- Способность к упреждающему обучению на основе полученного опыта и непрерывному обновлению и разработке методик, технологий, материалов, оборудования, правил выполнения работ и т.д., с тем, чтобы обеспечить предоставление более качественных и эффективных Работ.

- Способность выполнять вышеуказанное с должным вниманием к охране труда и технике безопасности всех затронутых производством работ лиц, включая население, а также с должным вниманием к охране окружающей среды. От персонала всех уровней ожидается и требуется позитивное, инициативное и реальное отношение к вопросам ОТ и ТБ, охраны окружающей среды. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал на буровой средствами индивидуальной защиты.

- Программа цементирования

До начала бурения Подрядчик представляет предложения по цементированию по каждой скважине.

Данное предложение основывается на конструкции скважины, ожидаемой литологии и данных по смещению и должно включать в себя:

      - Предлагаемые системы цементных растворов с указанием объемов и состава

      - Свойства, результаты лабораторных анализов и графики

      - Ожидаемых расход материалов и затраты

      - Предложения по всем буферным жидкостям, включая объемы, состав и затраты

      - Рекомендации по регламентам и технологиям

      - Рекомендации по цементированию обсадных колонн в зонах потенциального поглощения

      - Рекомендации по установке цементировочных пробок для контроля поглощения или для забуривания бокового ствола

      - По специальным РИР – полные и подробные программы, включая свойства растворов и технологии в соответствии с требованиями

Предложение по цементированию должно включать в себя предварительную оценку давления циркуляции, забойного давления и т.д. по результатам компьютерного моделирования. Подрядчик использует все имеющееся в его распоряжении ПО для оптимизации предложения по цементированию и корректирует его в свете обстановки на скважине в процессе бурения.

      - Подрядчик должен использовать свое знание района работ и опыт аналогичных работ для оптимизации предложения по цементированию.

Программа цементирования непрерывно анализируется в свете полученных в ходе бурения данных по мере реализации программы строительства скважины. Лабораторные анализы должны производиться по фактическим материалам, используемым в работе, своевременно и добросовестно.

Программа должна быть еще раз проанализирована непосредственно перед началом работ (при подготовке к спуску обсадной колонны) и оптимизирована с пересмотром параметров исполнения.

Подрядчик должен активно использовать все возможности для совершенствования показателей выполняемых Работ.

Подрядчик должен разработать план по ликвидации аварий с целью обеспечения должной защиты оборудования, материалов и персонала.

- Руководитель работ:

При заключении договора Подрядчик назначает Руководителя работ для взаимодействия с Заказчиком и третьими лицами на объекте выполнения Работ, кандидатура которого должна быть согласована Заказчиком.

Данный руководитель работ несет ответственность за следующее:

- Координация всех необходимых сервисов, включая: оборудование, материалы, транспорт, обеспечение и контроль качества, вопросы охраны труда, ТБ и окружающей среды, персонал Подрядчика и требования к отчетности.

- Отслеживание реализации планов бурения Заказчика, поддержание взаимодействия с Заказчиком и другими подрядчиками для обеспечения своевременного и должного выполнения Работ.

Руководитель работ должен быть способен понимать указания представителя Заказчика и доводить  их до сведения персонала.

- Персонал

Подрядчик должен в любой момент времени предоставить в необходимом количестве квалифицированный персонал для должного выполнения работ 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Весь персонал должен обладать как минимум 2-летним опытом выполнения работ. Исключения для целей обучения допускаются только по согласованию с Заказчиком и официально утверждаются Заказчиком.

Подрядчик должен определить и обеспечить обучение всего своего персонала. Обучение должно включать в себя вопросы ТБ и навыков выполнения работ.

Подрядчик должен предоставить имеющий должный опыт персонал для контроля цементирования.

- Оборудование

Все оборудование подрядчика на буровой должно всегда находиться в полностью работоспособном состоянии.

Каждый узел оборудования, работающего под давлением должен всегда иметь маркировку с индивидуальным номером и соответствующую документацию, подтверждающую его пригодность к использованию. Текущая и регламентная опрессовка всего работающего под давлением оборудования должна выполняться в соответствии с графиками и регламентами, официально утвержденными Заказчиком.

Подрядчик обязан незамедлительно информировать представителя Заказчика на буровой о случаях выхода из строя или работы ниже максимальных расчетных параметров любого узла оборудования.

В случае неполной работоспособности какого-либо оборудования, приведение его в полностью работоспособное состояние должно быть первоочередной задачей. Если оборудование утрачивает полную работоспособность на срок более 24 часов, Подрядчик обязан представить в письменном виде план устранения неисправности для утверждения Представителем Заказчика на буровой. В плане указываются сведения о дате и времени ремонта, наличии необходимых запчастей и т.д.

Перед началом каждой операции на буровой Подрядчик выполняет калибровку оборудования.

- Материалы/Расходные материалы

Подрядчик обязан подтвердить пригодность для использования по назначению всех материалов путем соответствующей сертификации и/или лабораторных испытаний.

Подрядчик должен иметь лабораторию, способную выполнять необходимые анализы всех применяемых при цементировании материалов (цемент, добавки, раствор и схватившийся цемент) в соответствии с новейшими редакциями применимых стандартов ISO, т.е.:

- ISO 10426-1 – Цементы и материалы для цементирования скважин - Часть 1: Технические характеристики

- ISO 10426-2 - Цементы и материалы для цементирования скважин - Часть 2: Рекомендуемая методика испытания цемента для крепления скважин

- ISO 10426-4 - Цементы и материалы для цементирования скважин - Часть 3: Рекомендуемая методика подготовки аэрированного цементного раствора

- ISO 10427-1 – Центраторы обсадных колонн - Часть 1: Технические характеристики рессорных центраторов

- ISO 10427-2 - Центраторы обсадных колонн - Часть 2: Рекомендуемая методика установки центратора и испытаний стопорной муфты

- ISO 18165  - Рекомендуемая методика проведения испытаний ЦКОД

- Минимальный перечень требуемого оборудования:

- Консистометр высокого давления/температуры (x2)

- Атмосферный консистометр

- Соосный цилиндрический вискозиметр Фанна

- Автоклав и формы для испытания цементных кубиков на предел прочности при сжатии (как минимум 200 атм., температура и давление контролируются автоматически)

- Автомат для испытания цементных кубиков на предел прочности при сжатии

- Герметичные весы для определения плотности бурового раствора

- Различные водяные бани, хим. посуда, весы, устройства для калибровки, запасные части и т.д., необходимые для выполнения анализов, как указано в приведенных выше стандартах ISO 10426-1 и ISO 10426-2.

Предпочтительно оснащение лаборатории ультразвуковым анализатором цемента для выполнения косвенных тестов на предел прочности при сжатии. При наличии ультразвукового анализатора он должен соответствовать требованиям по автоклаву и автомату испытаний на прочность.

Все оборудование должно быть откалибровано по соответствующим методикам, описанным в приведенных выше стандартах ISO. Данные калибровки регистрируются и хранятся для последующих проверок.

Окончательный лабораторный анализ должен выполняться с использованием образцов всех материалов, применяемых при выполнении работ. Все лабораторные тесты должны быть завершены с рассылкой отчетов как минимум за 24 часа до начала работ.

Подрядчик обязан иметь в наличии достаточное количество всех материалов (цемент и добавки) для обеспечения расчетного объема работ. Как правило, в наличии должно быть достаточное количество материалов для обеспечения потребностей на последующие три месяца операций.

Подрядчик представляет на утверждение Заказчиком план обеспечения качества материалов.

Запчасти, имущество для текущего техобслуживания и расходные материалы обеспечиваются Подрядчиком и считаются составной частью нормальной деятельности. ГСМ предоставляются на буровой.

- Анализ выполненных услуг и оценка скважины

По окончании каждой услуги по цементированию Подрядчик представляет Заказчику подробный отчет о выполненных услугах. Данный отчет включает в себя оценку каждой операции с описанием данных АКЦ, тестов на поглощение, разбуривание, цементное кольцо, РИР, примененного оборудования, отказов оборудования и т.д.

Анализ включает в себя подробную разбивку по времени, этапам работ, использованным при цементировании/работах на скважине материалам и подробную расшифровку затрат по всем указанным материалам. Кроме того, в отчете должны содержаться анализ главных причин по всем отказам и рекомендации по оказанию услуг на последующих скважинах.

Отчет должен быть максимально сжатым.

Отчет должен быть подготовлен в течение 2 (двух) суток после выполнения операции и в течение одной недели после завершения услуг на скважине.

| Подрядчик: Генеральный директор __________________; Заказчик: ООО «БНГРЭ» Генеральный директор ___________ ________ И.Ю. Карцев. |  |
| --- | --- |