Приложение 1 к Требованиям к предмету оферты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЦЕССА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ПРИ КРЕПЛЕНИИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

НА СКВАЖИНЕ ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Красноярск 2017г.

- Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

Общество с ограниченной Ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Подрядчиком на оказание сервисных услуг по инженерно-технологическому сопровождению процесса цементирования при креплении обсадных колонн на скважине  Юрубчено-Тохомского месторождения в условиях полной автономии.

Разыгрываются следующие Лоты:

№1 «Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению процесса цементирования при креплении обсадных колонн на скважине Юрубчено-Тохомского месторождения».

Подрядчик оказывает услуги по цементированию всех видов обсадных колонн (включая поставку, хранение тампонажных материалов, проведение лабораторных анализов цементных смесей) на скважине Юрубчено-Тохомского месторождения.

Подрядчик оказывает услуги в соответствии с проектами и индивидуальными программами на бурение и крепление скважин. А также регламентом взаимоотношений между Претендентом, Заказчиком и Сервисными компаниями.

2. Сведения о районе выполнения работ/оказания услуг

Таблица 1

Общие данные

| Наименование данных | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь (месторождение) | Юрубчено-Тохомское |
| Расположение (суша, море) | Суша |
| Назначение скважины | разведочная |
| Вид строительства | Новое |
| Альтитуда земли, м | 340,0 |
| Проектный горизонт | рифей (R) |
| Проектная глубина (по вертикали/стволу), м - ННС - БГС | 2442/2473 2403/2947 |
| Тип профиля - ННС - БГС | Наклонно-направленный Наклонно-направленный с горизонтальным окончанием 300 м |
| Характеристика профиля: ННС - глубина начала искривления ствола по вертикали, м; - интенсивность искривления не более на 10 м, - азимут скважины, град - отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного горизонта (рифей) - радиус круга допуска точки вхождения в пласт, м - отклонение от вертикали до забоя, м БГС - глубина зарезки ствола по вертикали, м; - интенсивность искривления не более на 10 м, - азимут скважины, град - отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного горизонта (рифей) - радиус круга допуска точки вхождения в пласт, м - отклонение от вертикали до забоя, м | 2160; 1,8 260; 64 25; 123 1540 (Нижнебельская свита); 1,8; 30; 251; 25 750 |
| Категория скважины (в соответствии с приказом МПР № 126 от 07.02.2001) | Пятая (разведочная) |
| Зарезка бокового ствола производится | Клин-отклонитель |
| Способ бурения | роторный, ВЗД |
| Вид привода | дизельный |
| Вид монтажа (первичный, повторный) | первичный |
| Тип буровой установки | БУ 3Д-76 |

Таблица 2

Конструкция скважины ННС

| Название колонн | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 426,0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Кондуктор | 323,9 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| Техническая | 244,5 | 0 | 2140 | 0 | 2140 |
| Эксплуатационная | 168,3 | 1890 | 2422 | 1890 | 2449 |
| Открытый ствол | ----- | 2422 | 2442 | 2449 | 2473 |

Примечание

Глубина спуска колонн уточняется в процессе бурения.

Таблица 2.1

Конструкция скважины БГС

| Название колонн | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 426,0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Кондуктор | 323,9 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| Техническая | 244,5 | 0 | 1510 | 0 | 1510 |
| Эксплуатационная | 168,3 | 1260 | 2403 | 1260 | 2647 |
| Открытый ствол | ----- | 2403 | 2403 | 2647 | 2947 |

Примечание

Глубина спуска колонн уточняется в процессе бурения.

2.3 Условия транспортировки грузов

Транспортировка грузов на объект может производиться наземным и авиационным  транспортом.

Таблица 3

Сведения о подъездных путях к буровой площадке

| Протяженность, км | Характер покрытия (гравийное, из лесоматериалов и т.д.) | Маршрут | Ширина проезжей части, м | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортировка бурового станка, оборудования, механизмов и материалов |  |  |  |  |
| 614 | Железная дорога | Красноярск – Карабула |  | Действующая автомобильная дорога круглогодичного сообщения |
| 47 | Асфальтовое покрытие | Карабула – Богучаны | 6-8 | Действующая автомобильная дорога круглогодичного сообщения |
| 402 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | Богучаны – Юр-5 | 6 | Действующий зимник. Категория автозимника согласно ВСН 137-89 - III |
| 25 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | Т1 – Объект 2 | 6 |  |
|  |  |  |  | Проектируемый зимник. Категория автозимника согласно ВСН 137-89 - III |

Таблица 4

Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях

Таблица 4

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| г. Красноярск – ст. Карабула | ж/д транспорт | 614 |
| ст. Карабула – п. Богучаны | автомобильный | 47 |
| п. Богучаны - п. Ангарский | автомобильный | 22 |
| п. Ангарский - п/б Юр-5 | автомобильный | 380 |

Таблица 5

Сведения о транспортировке авиационным транспортом

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| а/п Красноярск - а/п Байкит | Ан-24 | 668 |
| а/п Богучаны – Объект 2 | МИ-8 АМТ | 220 |
| а/п Байкит – Объект 2 |  | 147 |

Примечание: Предпочтительным является Маршрут перевозки от п. Богучаны (п. Ангарский), проходит по зимним автодорогам, которые обслуживаются дорожными предприятиями п. Байкит, и п. Богучаны, по маршруту курсируют грейдера, трактора, а также прочая специальная техника, осуществляющая подсыпку гравия, песка, щебня для улучшения сцепления автотранспорта с дорожным покрытием.

2.4  Смена вахт (перевозка людей Подрядчика): с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны производится силами и за счет Подрядчика.

Ориентировочные сроки выполнения и объем работ по Лоту № 1 Оказание «Услуг по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов на скважине Юрубчено-Тохомского  месторождения».

Таблица 6

|  | Дата начала строительства | Дата окончания строительства | Количество суток строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| ННС | 17.04.2018 | 21.07.2018 | 97 |
| БГС | 15.10.2018 | 31.12.2018 | 78 |

3. Обязательные требования к Претендентам

3.1.Общие требования:

3.1.1. Наличие разрешительных документов и документов,  подтверждающих квалификационно-технический статус организации;

3.1.2. Опыт выполнения работ/оказания услуг, аналогичных предмету отбора за последние 5 лет.

3.1.3. Состав и квалификация персонала Претендента Отбора (Справка о кадровых ресурсах, которые будут выполнять работы по предмету Отбора, заверенная отделом кадров и руководителем;

3.1.4. Наличие необходимых для выполнения работ/оказания услуг по предмету отбора материально-технических ресурсов, оборудования и программного обеспечения;

3.1.5. Привлечение для выполнения специальных работ/оказания услуг в качестве (по согласованию с Заказчиком)  субподрядчиков/соисполнителей российских организаций малого и среднего предпринимательства

3.1.6. Соблюдения требований ОТ, ТБ и ООС.

3.1.7. Не проведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом

3.1.8. Не приостановление деятельности Претендента на день подачи предложения на участие в Отборе

3.1.9. Отсутствие сведений об Участнике и его соисполнителе (субподрядчике) в Реестре недобросовестных поставщиков

3.1.10. В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации.

3.1.11. В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.

3.1.12. В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

3.2. Условия поставки материалов

3.2.1. Все поставки материалов на объект работ должны осуществляться в соответствии с согласованной с Заказчиком «Заявкой на завоз оборудования и материалов».

3.2.2. Исполнитель обязуется поставлять материалы необходимые и достаточные для выполнения качественных услуг по инженерно-технологическому сопровождению цементирования (креплению) при строительстве скважины для исключения простоев буровых бригад.

3.2.3. Все поставленные материалы должны пройти сертификацию в соответствии с требованием законодательства РФ, и иметь действительный сертификат качества.

3.3. Инженерное сопровождение

Исполнитель должен оказать инженерную поддержку сервиса, которая включает в себя:

3.3.1. Использование специализированного программного обеспечения для подготовки гидравлических расчетов цементирования скважины. Программное обеспечение необходимо для моделирования процесса цементирования скважины с целью определения оптимальных параметров и режима в процессе цементирования.

3.3.2.Подбор химических реагентов для качественного крепления скважины.

3.3.3.Проведение полного лабораторного анализа свойств цементного раствора в специализированной лаборатории не менее чем за 7 (семь) суток до начала работ по креплению.

3.3.4. Оперативно производить отбор проб цементного раствора при проведении работ не реже 1 раза в 3 минуты и отбор контрольных проб не менее 3 каждой порции закачиваемых при цементировании.

3.3.5.Разработка и согласование программ цементирования скважины с Заказчиком.

3.3.6.Подготовка рецептуры и объемов приготовления и прокачки буферных составов, цементных смесей и продавочных жидкостей в соответствии с программами цементирования.

3.3.7.Совместное с буровым мастером руководство работами по спуску и цементированию обсадных колонн в соответствии с программами по цементированию.

3.3.8. Иметь опыт работы по креплению эксплуатационных колонн в одну-две ступени и необходимые навыки по работе с надувными пакерами и оснасткой как отечественного, так и импортного производства.

3.3.9. Иметь опыт работы с цементами марки «G», ПЦТ-100, ПЦТ-50, с расширяющими цементами (РТМ) и хим.реагентами.

3.3.10. Инспектировать, ремонтировать и калибровать оборудование для цементирования в соответствии с установленными процедурами. Данные процедуры должны быть предоставлены Заказчику для согласования.

3.3.11. Выполнять работы с тампонажными растворами плотностью от 1,35 до 1,95 г/см3. Погрешность плотности при закачке должна составлять не больше  ±0,03 г/см3.

3.3.12. Осуществлять подбор рецептуры всех смесей, закачиваемых в скважину, расчет программ по закачкам; лабораторные испытания на месте проведения работ всех тампонажных смесей, закачиваемых в скважину.

3.3.13. Разрабатывать и испытывать рецептуры тампонажных растворов с использованием проб флюидов отобранных на месторождениях для регулирования времени схватывания, времени закачки и твёрдости цементного камня.

3.3.14. Не препятствовать внедрению способов и средств направленных на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

3.3.15. Постоянно совершенствовать существующие технологии.

3.3.16. Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

3.4. Требования к Исполнителю работ:

Для выполнения работ Исполнителю необходимо

3.4.1. Использование специализированного программного обеспечения для подготовки программ по цементированию обсадных колонн. Программное обеспечение необходимо для моделирования процесса цементирования, оптимизации работ по креплению в целом, проведению расчётов эффективного замещения бурового раствора цементным, с учетом проектной установки технологической оснастки и расстановки тампонажного флота.

3.4.2. Заблаговременно поставить в район проведения работ (зимняя автодорога) необходимые материалы для обеспечения бесперебойной работы буровых бригад в течение всего предусмотренного периода оказания услуг для приготовления цементного раствора в объеме необходимом для крепления обсадных колонн хим. реагенты должны иметь герметичную тару, защищающую от осадков.

3.4.3. Осуществлять инженерную поддержку и сопровождение процесса спуска обсадных колонн, приготовления, обслуживания и контроля параметров цементных растворов при цементировании скважины.  Иметь навыки и квалификацию для работы со всеми типами цементов («G», ПЦТ-100, ПЦТ-50 и т.д.) различной плотности. При наличии осложнения при спуске и цементирования предоставлять письменные рекомендации и превентивные методы Заказчику для ликвидации осложнения.

3.4.4. Предоставление результатов компьютерного моделирования процесса спуска и цементирования обсадных колонн в составе предлагаемой программы на крепление.

3.4.5. Разработать и согласовать с Заказчиком программу цементирования на основе данных представленных Заказчиком, и в соответствии с техническими возможностями Заказчика. Предоставление результатов компьютерного моделирования процесса спуска и цементирования обсадных колонн в составе предлагаемой программы на крепление.

3.4.6. Заблаговременно поставить и организовать в районе проведения работ весь необходимый объем оборудования  для разработки и испытания рецептуры тампонажных растворов с использованием проб флюидов отобранных на месторождениях для регулирования времени схватывания, времени закачки и твёрдости цементного камня и контроля параметров тампонажных растворов при креплении скважины.

3.4.7. Иметь необходимый запас материалов, оборудования и персонала для обеспечения бесперебойной работы буровой бригады в течение предусмотренного срока строительства скважины.

3.4.8. Не препятствовать внедрению способов и средств направленных на сокращение сроков строительства скважины и улучшения качества выполняемых работ.

3.4.9. Постоянно совершенствовать существующие технологии.

3.4.10. Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

3.4.11. Перед заключением договора на сервисные услуги по приготовлению, обслуживанию, сопровождению и контролю параметров буровых растворов при строительстве скважин, Исполнитель должен будет предоставить резюме всего персонала для согласования с Заказчиком. В течение всего периода договора при замене любого из сотрудников, Подрядчик должен также согласовать замену персонала с Заказчиком.

3.4.12. Исполнитель гарантирует обеспечение технически компетентными инженерами для выполнения всего комплекса работ по спуску и  цементированию обсадных колонн  в соответствии с утверждёнными программами цементирования. Инженер должен быть обучен в соответствии с действующими правилами, соблюдать требования правил по безопасности, обучен всем необходимым навыкам для качественного проведения работ (согласно технологического задания и проекта на строительство скважины) и должны быть обеспечены всем необходимым для производства работ, а также индивидуальным оборудованием, включая защитную одежду и другие защитные средства.

3.4.13. Для качественного выполнения услуг по инженерно-технологическому сопровождению цементирования (креплению) обсадных колонн, Подрядчик предоставит, как минимум, следующий персонал:

- инженер по сопровождению цементирования (креплению) обсадных колонн.

3.4.14. На время монтажа/демонтажа буровой установки, а также испытания объектов Исполнитель обязан вывезти свой персонал с объекта выполнения работ.

Инженер по сопровождению цементирования (креплению) обсадных колонн должен иметь опыт работы не менее 5 лет по данному сервису и все необходимые сертификаты. Инженер должен иметь компьютеры и программное обеспечение для моделирования работ по спуску и цементированию обсадных колонн, вести отчетность по использованию материалов.

3.5. Материалы и документация

3.5.1. Исполнитель со своим тендерным предложением должен предоставить характеристики применяемых материалов.

3.5.2. Исполнитель должен хранить документацию, подтверждающую, что всё материалы проверены, имеют необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

3.5.3. По требованию Заказчика любые материалы могут быть проверены и испытаны в соответствие с установленными процедурами.

3.5.4. Все материалы должны иметь маркировку.

3.5.5. Упаковка материалов должна гарантировать сохранность их поставки от воздействия атмосферных осадков и подходить для перемещения при помощи подъемного крана.

4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с порядком предусмотренном в Проекте Договора.

5. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ/оказания услуг, методы производства работ/оказания услуг, методики оказания услуг

Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, которое  должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике, удовлетворять условиям Проекта договора.

6.Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг

Претендент гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил, установленных в ООО «БНГРЭ» и АО «Ванкорнефть» которые изложены в Договоре на данный сервис.

- 7. Условия привлечения субподрядчиков

Услуги по предмету закупки Подрядчик выполняет самостоятельно. К выполнению отдельных специализированных видов работ Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков на согласованных с Заказчиком условиях.

8.Требования к гарантии на выполненные работы

Применяемые Исполнителем хим. реагенты, а так же сопутствующее оборудование должны гарантировать исполнение условий технического задания, соответствовать заявленным сертификатам и паспортным данным.

  - 9. Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг

Подготовка отчётов по выполненным услугам (работам)  за каждую операцию по спуску и цементированию обсадной колонны направляются не позднее 3-х дней после завершения операции по креплению очередной колонны. Окончательный отчет о выполнении услуг (работ), должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения работ по скважине. Отчеты должны включать: плановые и фактические параметры бурового раствора, расход  и стоимость хим.реагентов по секции(-ям) ствола скважины, описание объема выполненных работ (технологический отчет) и сообщения о любых осложнениях ствола скважины и (или) их причинах, рекомендации/превентивные меры по недопущению повторения подобных случаев при дальнейшем производстве работ.

101.Требования к проживанию и доставке работников Подрядчика

10.1  Место для проживания и работы персонала Подрядчика обеспечивает Подрядчик за счет собственных средств, собственными силами. Либо Заказчик по отдельно заключенному договору.

10.2 Доставка/смена персонала исполнителя до/с объекта работ осуществляется силами Заказчика по отдельно заключенному агентскому договору. Пункт сбора – аэропорт г.Красноярск

10.3 Доставка персонала Исполнителя до/с пункта сбора осуществляется силами и за счет Подрядчика.

11. Необходимость в привлечении техники Заказчика для выполнения работ, оказания услуг

Заказчик может оказывать содействие Исполнителю по предоставлению собственной техники на объекте выполнения работ.

12. Порядок контроля, приемки и оформления результатов по выполненным работам/оказанным услугам

Порядок предусмотрен в Проекте договора на оказание сервисных услуг по сопровождению цементирования (креплению) обсадных колонн.

13. Обязательные требования к Исполнителю работ по настоящему ЛОТу

13.1. Соблюдение политики Заказчика в области промышленной, экономической, безопасности, охраны труда и окружающей среды.

13.2. Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

13.3. Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

13.4. Исполнитель самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

13.5. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

13.6. Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Исполнителя в связи с увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при строительстве скважины.

13.7. Осуществление контроля за выполнением работ Подрядчика Заказчиком, не освобождает Исполнителя от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ) на скважине.

13.8. В случае некачественного выполнения работ по инженерно-технологическому сопровождению цементирования (креплению) обсадных колонн, Подрядчик за свой счёт выполняет исправительные работы.

13.9. Рекомендуемая ответственность Исполнителя по договору - 30% от общей стоимости услуг по договору.

13.10. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (Программа по цементированию скважины). При этом предполагается, что Исполнитель предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

13.11. Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта.

13.12. Исполнитель конкурсного отбора представляет описание всех материалов с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

13.13. Питание персонала Подрядчика осуществляется в пунктах горячего питания на объектах производства работ за наличный расчет, средствами Подрядчика.

13.14. Исполнитель обязан застраховать всех работников Исполнителя, задействованных непосредственно на объектах производства работ, на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в договор следующих рисков:

-смерти в результате несчастного случая;

-постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

13.15. Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

Таблица 7

Тип буровых растворов ННС

| Название (тип) раствора | Интервал, м (по вертикали) |  |
| --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |
| Полимер-глинистый | 0 | 50 |
|  | 0 | 390 |
| ЭРУО | 0 | 2140 |
|  | 1890 | 2422 |
|  | 2422 | 2442 |

Примечание:Электростабильность ЭРУО не менее 200 В

Таблица 8

Тип буровых растворов БГС

| Название (тип) раствора | Интервал, м (по вертикали) |  |
| --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |
| Полимер-глинистый | 0 | 50 |
|  | 0 | 390 |
| ЭРУО | 0 | 1510 |
|  | 1260 | 2403 |
|  | 2403 | 2403 |

Примечание:Электростабильность ЭРУО не менее 200 В

- ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 9

Стратиграфическийразрез скважины

| Глубина залегания, м |  | Индекс | Название стратиграфического подразделения | Коэффициент кавернозности в интервале |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по вертикали |  |  |  |  |
| от | до |  |  |  |
| 0 | 387 | Є2-3 ev | Эвенкийская | 1.18 |
| 387 | 561 | Є1-2 lit | Литвинцевская | 1.10 |
| 561 | 693 | Є1 an | Ангарская св. | 1.05 |
| 693 | 775 | Т | Долериты | 1.02 |
| 775 | 931 | Є1 an | Ангарская св. | 1.05 |
| 931 | 1023 | Є1 bul | Булайская св. | 1.03 |
| 1023 | 1333 | Є1bls1 | Верхнебельскаяп/св. | 1.05 |
| 1333 | 1583 | Є1bls2 | Ниженебельскаяп/св. | 1.05 |
| 1583 | 1930 | Є1us | Усольская св. | 1.05 |
| 1930 | 2035 | Є1us (os) | Усольская (осинскийгориз.) | 1.05 |
| 2035 | 2087 | Т | Долериты | 1.02 |
| 2087 | 2122 | Є1us | Усольская св. | 1.05 |
| 2122 | 2172 | V-Є1tt | Тэтэрская св. | 1.12 |
| 2172 | 2231 | Vsb | Собинская св. | 1.06 |
| 2231 | 2257 | Vktg | Катангская св. | 1.04 |
| 2257 | 2269 | Т | Долериты | 1.02 |
| 2269 | 2310 | Vktg | Катангская св. | 1.04 |
| 2310 | 2340 | Vosk | Оскобинская св. | 1.07 |
| 2340 | 2354 | Vvn | Ванаварская св. | 1.05 |
| 2354 | 2368 | Rгаз | Рифей | 1.05 |
| 2368 | 2417 | Rнефть | Рифей | 1.05 |
| 2417 | 2442 | Rвода | Рифей | 1.05 |

Таблица 10

Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважин

| Индекс стратиграфического разделения | Интервал по вертикали, м |  | Краткое название горной породы | Плотность, г/см³ | Пористость, % | Проницаемость, мД | Глинистость, % | Карбонатность % | Соленосность, % | Твёрдость, кгс/мм2 | Абразивность | Категория пород. (М, С, Т и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Є2-3 ev | 0 | 387 | Алевролит Доломит Известняк | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4 7 5,5-7 | 4 5 4 | С СТ С |
| Є1-2 lit | 387 | 561 | Доломит Галит | - 2,17 | 0.19 0,1 | 0.28 0,001 | 3.9 0 | 85.0 0 | 5 100 | 7 3,5 | 4 2 | С М |
| Є1 an | 561 | 693 | Галит Доломит Ангидрит Гл.доломит | 2,17 2.8 - - | 0,1 0.29 0.31 0.14 | 0,001 2.15 - - | 0 1.7 0 8.1 | 0 63.4 30.3 92.1 | 100 9.0 0 3.0 | 3,5 7 4 6 | 2 4 2 4 | М С М С |
| Т | 693 | 775 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Є1 an | 775 | 931 | Галит Доломит Ангидрит Гл.доломит | 2,17 2.8 - - | 0,1 0.29 0.31 0.14 | 0,001 2.15 - - | 0 1.7 0 8.1 | 0 63.4 30.3 92.1 | 100 9.0 0 3.0 | 3,5 7 4 6 | 2 4 2 4 | М С М С |
| Є1 bul | 931 | 1023 | Доломит Гл.доломит | 2.78 - | 0.12 0.14 | 21.5 - | 6.7 23.3 | 97.9 92.1 | - - | 7 6 | 5 4 | СТ С |
| Є1bls1 | 1023 | 1333 | Галит Доломит Гл.доломит | 2,17 2.69 2.5 | 0,1 1.86 1.52 | 0,001 0.72 0.01 | 0 2.1 17.2 | 0 83 73 | 100 12 6 | 3,5 7 6 | 2 5 4 | М СТ С |
| Є1bls2 | 1333 | 1583 | Известняк Доломит Гл.доломит | 2.68 2.76 - | 0.36 0.57 0.86 | 0.03 0.17 - | 0 2.1 17.2 | 89.2 81.8 79.5 | 14 11 6 | 5,5-7 7 6 | 5,0 5,0-5,5 5,0 | СТ СТ СТ |
| Є1us | 1583 | 1930 | Галит Доломит | 2,17 2,67 | 0,1 4,34 | 0,001 3,07 | 0 6.7 | 0 75 | 100 12 | 3,5 6-7 | 2 5,0-5,5 | М СТ |
| Є1us (os) | 1930 | 2035 | Доломит Известняк Гл.доломит | 2,64 2,64 2,64 | 3,8 3,55 3,8 | 0,1 76,3 0,01 | 3.9 2.6 15.3 | 89,9 93,8 74,5 | 12 9 6 | 7 5,5-7 6 | 5,0-5,5 5 5 | СТ СТ СТ |
| Т | 2035 | 2087 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Є1us | 2087 | 2122 | Галит Доломит | 2,17 2,67 | 0,1 4,34 | 0,001 3,07 | 0 6.7 | 0 75 | 100 12 | 3,5 6-7 | 2 5,0-5,5 | М СТ |
| V-Є1tt | 2122 | 2172 | Доломит Гл.доломит Ангидрит | 2,81 2,81 2,91 | 1,2 1,15 1,47 | 0,01 0,01 0,02 | 6.7 23.4 0.7 | 39,6 36,6 10 | - | 7 6 4 | 5,0-5,5 5 3 | Т СТ М |
| Vsb | 2172 | 2231 | Доломит Гл.доломит Анг.доломит | 2,79 2,72 2,84 | 1,98 2,6 0,57 | 0,63 - - | 6.8 17.4 2.3 | 64,2 53,9 54,4 | - | 7 6 5-7 | 6 5 4 | Т Т Т |
| Vktg | 2231 | 2257 | Аргиллит Доломит Ангидрит | 2,65 2,73 2,91 | 4,43 2,66 1,47 | 1,74 1,71 0,29 | 89.6 9.5 0.7 | 18 56 10 | - | 3,5 7 4 | 4 6 4 | С Т Т |
| Т | 2257 | 2269 | Долерит | 2,94 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 8 | К |
| Vktg | 2269 | 2310 | Аргиллит Доломит Ангидрит | 2,65 2,73 2,91 | 4,43 2,66 1,47 | 1,74 1,71 0,29 | 89.6 9.5 0.7 | 18 56 10 | - | 3,5 7 4 | 4 6 4 | С Т Т |
| Vosk | 2310 | 2340 | Алевролит Песчаник Доломит Аргиллит | 2,61 2,56 2,75 2,91 | 6,36 5,1 2,74 1,38 | 9 16,8 0,38 0,56 | 12.3 5.6 3.4 0.9 | 23 23,3 66,2 24,5 | - | 4 4 7 4 | 4 4 6 3 | Т Т Т Т |
| Vvn | 2340 | 2354 | Песчаник | 2.6 | 4.33 | - | 20 | 30 | - | 4,0 | 4,0 | Т |
| R | 2354 | 2442 | Доломит | 2,72 | 1,09 | 1,43 | 2.1 | 87 | - | 7 | 6 | Т |

Таблица 11

Нефтеносность

| Индекс стратиграфического подразделения |  |  | Интервал по вертикали, м |  |  | Тип коллектора |  |  | Плотность, г/см³ |  |  |  |  | Подвижность, д/сП | Содержание серы, % по весу | Содержание парафина, % по весу | Свободный дебит, м³/сут | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  | в пластовых условиях |  | после дегазации |  |  |  |  |  |  | Газовый фактор, м³/м³ | Содержание сероводорода, % | Содержание углекислого газа, % | Плотность газа (по воздуху), г/см³ | Коэффициент сжимаемости | Давление насыщения в пластовых условиях, кгс/см² |
| R |  |  | 2368 | 2417 |  | каверново-трещинный |  |  | 0,699 |  | 0,821 |  |  | н/д | 0,23 | 1,88 | 200 | 159 | неопр. | 0,073 | 0,774 | 0,825 | 216,1 |

Таблица 12

Газоносность

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Тип коллектора | Состояние (газ, конденсат) | Содержание % по объему |  | Относительно по воздуху плотность газа | Коэффициент сжимаемости газа в пластовых условиях | Свободный дебит, тыс.м3/с min-max | Плотность газоконденсата, г/см3 |  | Фазовая проницаемость, мкм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | сероводорода | углекислого газа |  |  |  | в пластовых условиях | на устье скважины |  |
| Vosk | 2310 | 2340 | порово-каверновотрещинный | газ | неопр. | 0,07 | 0,686 | 0,825 | 0,1-261 | - | - | неопр. |
| Vvn | 2340 | 2354 | порово-каверновотрещинный | газ | неопр. | 0,07 | 0,686 | 0,825 | 0,1-261 | - | - | неопр. |
| R | 2354 | 2368 | каверново-трещинный | газ конденсат | неопр | 0,34 | 0,715 | 0,764 | 0,1-375 | - | 0,721 | неопр. |

Таблица 13

Водоносность

| Стратиграфический индекс | Интервал по вертикали, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/смз | Свободный дебит, мз/сут | Фазовая проницаемость, мД | Химический состав воды в мг-эквивалентной форме |  |  |  |  |  | Степень минерализации,г/л | Тип воды по Cулину | Относится ли к источнику питьевого водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сl- | SO4- | HCO3- | Na+К+ | Mg++ | Ca++ |  |  |  |
| Є2-3 ev | 0 | 387 | поровый | 1,009 | до 200 | н/д | 0,11 | 0,04 | 4,05 | 0,07 | 1,97 | 2,15 | 0,3 | ХК | да |
| Є1us (os) | 1930 | 2035 | каверново-поровый | 1,202 | 1,8 | - | 5401 | 9,1 | 15,7 | 3600 | 461 | 283 | 304 | ХК | нет |
| R | 2417 | 2442 | каверново- трещинный | 1,189 | 76,0 | н/д | 4200 | 8 | 2,1 | 2418 | 546 | 1207 | 239 | ХК | нет |

Таблица 14

Термодинамические параметры по разрезу

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Градиент давления |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пластового |  |  | гидроразрыва пород |  |  | горного |  |  |  |  |
|  |  |  | кгс/см²/м |  | источник получения | кгс/см²/м |  | источник получения | кгс/см²/м |  | источник получения | градус | источник получения |
|  | от | до | от | до |  | от | до |  | от | до |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Є2-3 ev | 0 | 387 | - | 0,09 | РФЗ | - | 0,179 | РФЗ | - | 0,270 | РАС | 6 | РФЗ |
| Є1-2 lit | 387 | 561 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,179 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 7 | РФЗ |
| Є1 an | 561 | 693 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,176 | РФЗ | 0,264 | 0,264 | РАС | 9 | РФЗ |
| Т | 693 | 775 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,176 | 0,159 | РФЗ | 0,264 | 0,267 | РАС | 10 | РФЗ |
| Є1 an | 775 | 931 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,159 | 0,177 | РФЗ | 0,267 | 0,266 | РАС | 11 | РФЗ |
| Є1 bul | 931 | 1023 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,177 | 0,178 | РФЗ | 0,266 | 0,268 | РАС | 12 | РФЗ |
| Є1bls1 | 1023 | 1333 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,178 | 0,176 | РФЗ | 0,268 | 0,264 | РАС | 15 | РФЗ |
| Є1bls2 | 1333 | 1583 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,176 | 0,175 | РФЗ | 0,264 | 0,263 | РАС | 18 | РФЗ |
| Є1us | 1583 | 1930 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,262 | РАС | 22 | РФЗ |
| Є1us (os) | 1930 | 2035 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,174 | РФЗ | 0,262 | 0,261 | РАС | 23 | РФЗ |
| Т | 2035 | 2087 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,174 | 0,157 | РФЗ | 0,261 | 0,262 | РАС | 23 | РФЗ |
| Є1us | 2087 | 2122 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,157 | 0,175 | РФЗ | 0,262 | 0,262 | РАС | 24 | РФЗ |
| V-Є1tt | 2122 | 2172 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РФЗ | 0,262 | 0,263 | РАС | 24 | РФЗ |
| Vsb | 2172 | 2231 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 25 | РФЗ |
| Vktg | 2231 | 2257 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 25 | РФЗ |
| Т | 2257 | 2269 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,157 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 23 | РФЗ |
| Vktg | 2269 | 2310 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,157 | 0,175 | РФЗ | 0,263 | 0,263 | РАС | 25 | РФЗ |
| Vosk | 2310 | 2340 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,175 | 0,179 | РФЗ | 0,263 | 0,270 | РАС | 26 | РФЗ |
| Vvn | 2340 | 2354 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,179 | 0,167 | РФЗ | 0,270 | 0,270 | РАС | 26 | РФЗ |
| R | 2354 | 2442 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,167 | 0,179 | РФЗ | 0,270 | 0,270 | РАС | 27 | РФЗ |
| Примечание – Условные значения источника получения градиентов: ПСР - прогноз по сейсморазведочным данным, ПГФ - прогноз по геофизическим исследованиям, РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах, РАС – расчет по формуле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица15

Возможные осложнения - поглощения бурового раствора

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скв. до статического уровня при его max снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, кгс/см2·м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  | при вскрытии | после изоляционных работ |  |
| Єev | 0 | 387 | до полного | По фактическим замерам | да | 0,153 | 0,2 | Слабаясцементированность терригенных пород |
| Є1an | 561 | 693 | до полного |  | да | 0,153 | 0,2 | Трещиноватая эндоконтактовая зона долеритов |
| Т | 693 2035 2257 | 775 2087 2269 | до полного |  | да | 0,154 | 0,2 |  |
| Є1 an | 775 | 931 | до полного |  | да | 0,154 | 0,2 |  |
| Є1 us | 2087 | 2122 | интенсивное до 10 м3/час |  | да | 0,162 | 0,2 |  |
| Є1 ktg | 2269 | 2310 | до полного |  | да | 0,155 | 0,2 |  |
| R | 2354 | 2442 | до полного |  | да | 0,153 | 0,2 | Вскрытие в кровле рифея зоны интенсивного палеокарстования, превышение гидростатических давлений над пластовыми |
| Примечание – Одним из эффективных способов борьбы с поглощениями является использование технологий гидроимпульсного метода, описанного в инструкциях: «Временная инструкция по ликвидации поглощений при бурении глубоких скважин в Восточной Сибири и Якутии», 1983 г., г. Иркутск, ВостСибНИИГГиМС; «Инструкция по технологии гидроимпульсной изоляции трещинных пород», РД 41-21-39-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

- Возможные осложнения - нефтегазоводопроявления

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вериткали, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Длина столба газа при ликвидации газопроявлений, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточного давления, г/см3 |  | Условия возникновения | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | внутреннего | наружного |  |  |
| Є2-3 ev | 0 | 300 | вода | - | 1,05 | 1,05 | Вскрытие водоносных горизонтов | Увеличение объема и изменение параметров ПЖ |
| Є1us(оs) | 1930 | 2025 | вода | - | 1,203 | 1,203 |  |  |
| Vosk | 2288 | 2298 | газ | 2288 | 0,724 | 0,727 | При создании депрессии на пласт за счет снижения давления в стволе скважины. Причины: катастрофическое поглощение, нарушение технологии бурения | Разгазирование, переливы, выбросы ПЖ |
|  | 2300 | 2318 | газ | 2300 | 0,724 | 0,724 |  |  |
| R | 2354 | 2442 | Нефть, газ, вода | - | 0,699 | 0,699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пленка нефти, фонтанирование при вскрытии зон поглощения. Увеличение объема и изменение параметров ПЖ |

- Таблица 17

- Прочие возможные осложнения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Вид (название) осложнения | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| Є2-3 ev | 0 | 387 | Кавернообразование. Прихват инструмента. Увеличение плотности, вязкости ПЖ | При прохождении слабосцементированных алевролитов. При поглощениях За счет наработки раствора при бурении глинистых пород |
| Є1-2an | 775 | 931 | Кавернообразование | При прохождении соленосных отложений за счет вымывания каменной соли |
| Є1 bls2 | 1333 | 1583 | Кавернообразование | При прохождении соленосных отложений |
| Є1us | 1583 | 1930 | Кавернообразование | При вымывании пластов каменной соли |
| R | 2354 | 2442 | Кавернообразование | При прохождении прослоев аргиллитов |

15. Цементирование обсадных колонн

15.1 Наклонно-направленный ствол

Таблица 12

Общие сведения о цементировании обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Способ цементирования | Данные по раздельно спускаемой части колонны |  |  |  | Данные о каждой ступени цементирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер в порядке спуска | интервал установки, м |  | глубина становки муфты для тупенчатого цеметирования | номер ступени цементирования | высота цементного стакана, м | название порции тампонажного раствора | интервал глубины цементирования, м |  |
|  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | Направление | Прямой | 1 | 0 | 50 |  | 1 | 0 | Буфер моющий | 0 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цемент | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бур.раствор | 0 | 50 |
| 2 | Кондуктор | Прямой | 1 | 0 | 390 |  | 1 | 12 | Буфер моющий | 0 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буфер разделительный | 60 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обл. цемент | 0 | 230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цемент | 230 | 390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бур.раствор | 0 | 390 |
| 3 | Промежуточная | Ступенчатый | 1 | 0 | 2140 | 1590 | 1 | 12 | Буфер моющий | 1184 | 1398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буфер разделительный | 1398 | 1590 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цемент | 1590 | 2140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бур. раствор | 0 | 2140 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Буфер моющий | 891 | 1048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буфер разделительный | 1048 | 1230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обл. цемент | 0 | 1230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цемент | 1230 | 1590 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бур. раствор | 0 | 1590 |
| 4 | Эксплуатационный хвостовик | Прямой | 1 | 1890 | 2449 |  | 1 | 12 | Буфер моющий | 1459 | 1645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буфер разделительный | 1645 | 1890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цемент | 1890 | 2449 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бур. раствор | 0 | 2449 |

- Таблица 13

- Характеристика жидкостей для цементирования

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Номер ступени (снизу вверх) | Характеристика жидкости (раствора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип или название | объём порции, м³ | плотность, кг/м³ | пластическая вязкость, мПа*с | динамическое напряжение сдвига, мгс/см2 | время начала схватывания, мин | время ОЗЦ, ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление | 1 | 1 | Буфер моющий | 0,4 | 1010 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | Цемент | 5,55 | 1850 | 20,0 | 25,0 | 300 | 10 |
|  |  |  |  | Бур. раствор | 4,9 | 1070 | 15,0 | 39,7 |  |  |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 | Буфер моющий | 3,0 | 1010 | 5,0 | 5,0 |  | 16 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | 1,8 | 1320 | 25,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | Обл. цемент | 13,4 | 1550 | 20,0 | 25,0 | 300 |  |
|  |  |  |  | Цемент | 10,6 | 1850 | 20,0 | 25,0 | 300 |  |
|  |  |  |  | Бур. раствор | 27,6 | 1070 | 15,0 | 39,7 |  |  |
| 3 | Промежуточная | 1 | 1 | Буфер моющий | 5,0 | 1010 | 5,0 | 5,0 |  | 6 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | 5,6 | 1320 | 25,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | Цемент | 14,2 | 1850 | 20,0 | 25,0 |  |  |
|  |  |  |  | Бур. раствор | 84,2 | 1000 | 40,0 | 21,6 |  |  |
|  |  |  | 2 | Буфер моющий | 4,1 | 1010 | 5,0 | 5,0 |  | 16 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | 4,7 | 1320 | 25,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | Обл. цемент | 31,4 | 1550 | 20,0 | 25,0 | 300 |  |
|  |  |  |  | Цемент | 9,0 | 1850 | 20,0 | 25,0 | 300 |  |
|  |  |  |  | Бур. раствор | 62,9 | 1000 | 40,0 | 39,7 |  |  |
| 4 | Эксплуатационный хвостовик | 1 | 1 | Буфер моющий | 5,0 | 1010 | 5,0 | 5,0 |  | 24 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | 6,6 | 1320 | 25,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | Цемент | 9,6 | 1850 | 20,0 | 25,0 | 300 |  |
|  |  |  |  | Бур. раствор | 27,3 | 950 | 40,0 | 21,6 |  |  |
| Примечания Объем цементного раствора уточняется по результатам кавернометрии Время загустевания тампонажного раствора определяемое на консистометрах при воздействии температуры и давления должно быть не более 75% расчетного времени цементирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 14

- Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Номер ступени (снизу-вверх) | Тип или название жидкости для цементирования | Название компонента | Плотность, кг/м³ | Влажность, % | Сорт | Норма расхода компонента, кг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление | 1 | 1 | Буфер моющий | Вода техническая | 1000 |  |  | 949 |
|  |  |  |  |  | ПАВ | 1060 |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Моющая добавка | 1620 |  |  | 39 |
|  |  |  |  | Цемент | Вода техническая | 1000 |  |  | 525 |
|  |  |  |  |  | ПТЦ-1-G-СС-1 | 3150 |  |  | 937 |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 | Буфер моющий | Вода техническая | 1000 |  |  | 949 |
|  |  |  |  |  | ПАВ | 1060 |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Моющая добавка | 1620 |  |  | 39 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | Вода техническая | 1000 |  |  | 807 |
|  |  |  |  |  | Бентонит | 2650 |  |  | 513 |
|  |  |  |  | Облегченный цемент | Вода техническая | 1000 |  |  | 525 |
|  |  |  |  |  | ПЦТ-III(4-6)Об-50 | 3150 |  |  | 937 |
|  |  |  |  | Цемент | Вода техническая | 1000 |  |  | 572 |
|  |  |  |  |  | ПТЦ-1-G-СС-1 | 3150 |  |  | 1244 |
| 3 | Промежуточная | 1 | 1 | Буфер моющий | Вода техническая | 1000 |  |  | 949 |
|  |  |  |  |  | ПАВ | 1060 |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Моющая добавка | 1620 |  |  | 39 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | Вода техническая | 1000 |  |  | 807 |
|  |  |  |  |  | Бентонит | 2650 |  |  | 513 |
|  |  |  |  | Цемент | Вода техническая | 1000 |  |  | 572 |
|  |  |  |  |  | ПТЦ-1-G-СС-1 | 3150 |  |  | 1244 |
|  |  |  | 2 | Буфер моющий | Вода техническая | 1000 |  |  | 949 |
|  |  |  |  |  | ПАВ | 1060 |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Моющая добавка | 1620 |  |  | 39 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | Вода техническая | 1000 |  |  | 807 |
|  |  |  |  |  | Бентонит | 2650 |  |  | 513 |
|  |  |  |  | Цемент | Вода техническая | 1000 |  |  | 572 |
|  |  |  |  |  | ПТЦ-1-G-СС-1 | 3150 |  |  | 1244 |
|  |  |  |  | Облегченный цемент | Вода техническая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЦТ-III(4-6)Об-50 |  |  |  |  |
| 4 | Эксплуатационный хвостовик | 1 | 1 | Буфер моющий | Вода техническая | 1000 |  |  | 949 |
|  |  |  |  |  | ПАВ | 1060 |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Моющая добавка | 1620 |  |  | 39 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | Вода техническая | 1000 |  |  | 807 |
|  |  |  |  |  | Бентонит | 2650 |  |  | 513 |
|  |  |  |  | Цемент | ПТЦ-1-G-СС-1 | 3150 |  |  | 1244 |
|  |  |  |  |  | Вода техническая | 1000 |  |  | 949 |
| Примечание - Перед цементированием следует провести контрольный анализ рецептуры тампонажного раствора и уточнить необходимость введения ускорителей и замедлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 15

- Требования к физико-механическим показателям тампонажных растворов и образующегося камня

| Показатели | Тампонажный раствор |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПЦТ-I-G-СС-1 | ПЦТ-III(4-6)Об-50 |
| 1 | 2 | 3 |
| Растекаемость тампонажного раствора по конусу АзНИИ, мм |  |  |
| - не менее | 160 | 200 |
| - не более | 220 | 250 |
| Время загустевания до консистенции 70 Вс, мин | >260 | >360 |
| Консистенция цементного теста через 15-30 мин. режима испытания, не более, Вс | 30 | 30 |
| Время начала схватывания, не более, мин. | 360 | 360 |
| Прочность тампонажного камня на изгиб через 24 часа, не менее, МПа | 4,3 | 1,1 |
| Проницаемость тампонажного камня, не более, мД | 2,0 | 2,0 |
| Примечание – Расчетная продолжительность цементирования колонны не должна превышать 75 % времени начала загустевания тампонажного раствора |  |  |

5.2 Боковой ствол

- Таблица 16

- Общие сведения о цементировании обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Способ цементирования | Данные по раздельно спускаемой части колонны |  |  |  | Данные о каждой ступени цементирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер в порядке спуска | интервал установки, м |  | глубина становки муфты для тупенчатого цеметирования | номер ступени цементирования | высота цементного стакана, м | название порции тампонажного раствора | интервал глубины цементирования, м |  |
|  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
|  | Цементный мост (опорный) | Прямой | 1 | 1540 | 1590 |  |  | 0 | Буфер разделительный | 1340 | 1540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цемент | 1540 | 1590 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буфер продавочный | 1340 | 1540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бур.раствор | 0 | 1540 |
| 1 | Эксплуатационный хвостовик | Прямой | 1 | 1290 | 2647 |  | 1 | 12 | Буфер моющий | 760 | 1025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буфер разделительный | 1025 | 1290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цемент | 1290 | 2647 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бур. раствор | 0 | 2647 |

Таблица 17

- Характеристика жидкостей для цементирования

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Номер ступени (снизу вверх) | Характеристика жидкости (раствора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип или название | объём порции, м³ | плотность, кг/м³ | пластическая вязкость, мПа*с | динамическое напряжение сдвига, мгс/см2 | время начала схватывания, мин | время ОЗЦ, ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цементный мост (опорный) |  |  | Буфер моющий | 5,3 | 1320 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | Цемент | 1,8 | 1850 | 20,0 | 25,0 | 300 | 24 |
|  |  |  |  | Буфер продавочный | 1,9 | 1320 | 25,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | Бур. раствор | 4,9 | 1070 | 40,0 | 21,6 |  |  |
| 1 | Эксплуатационный хвостовик | 1 | 1 | Буфер моющий | 7,2 | 1010 | 5,0 | 5,0 |  | 24 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | 7,1 | 1320 | 25,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | Цемент | 22,5 | 1850 | 20,0 | 25,0 | 300 |  |
|  |  |  |  | Бур. раствор | 35,9 | 950 | 40,0 | 21,6 |  |  |

- Таблица 18  Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Номер ступени (снизу-вверх) | Тип или название жидкости для цементирования | Название компонента | Плотность, кг/м³ | Влажность, % | Сорт | Норма расхода компонента, кг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цементный мост (опорный) |  | 1 | Буфер разделительный | Вода техническая | 1000 |  |  | 807 |
|  |  |  |  |  | Бентонит | 2650 |  |  | 513 |
|  |  |  |  | Цемент | Вода техническая | 1000 |  |  | 605 |
|  |  |  |  |  | ПТЦ-1-G-СС-1 | 3150 |  |  | 1245 |
|  |  |  |  | Буфер продавочный | Вода техническая | 1000 |  |  | 807 |
|  |  |  |  |  | Бентонит | 2650 |  |  | 513 |
| 1 | Эксплуатационный хвостовик | 1 | 1 | Буфер моющий | Вода техническая | 1000 |  |  | 949 |
|  |  |  |  |  | ПАВ | 1060 |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Моющая добавка | 1620 |  |  | 39 |
|  |  |  |  | Буфер разделительный | Вода техническая | 1000 |  |  | 807 |
|  |  |  |  |  | Бентонит | 2650 |  |  | 513 |
|  |  |  |  | Цемент | ПТЦ-1-G-СС-1 | 3150 |  |  | 1245 |
|  |  |  |  |  | Вода техническая | 1000 |  |  | 605 |
| Примечание - Перед цементированием следует провести контрольный анализ рецептуры тампонажного раствора и уточнить необходимость введения ускорителей и замедлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 19  Требования к физико-механическим показателям тампонажных растворов и образующегося камня

| Показатели | Тампонажный раствор |
| --- | --- |
|  | ПЦТ-I-G-СС-1 |
| 1 | 2 |
| Растекаемость тампонажного раствора по конусу АзНИИ, мм | 160 |
| - не менее |  |
| - не более | 220 |
| Время загустевания до консистенции 70 Вс, мин | >260 |
| Консистенция цементного теста через 15-30 мин. режима испытания, не более, Вс | 30 |
| Время начала схватывания, не более, мин. | 360 |
| Прочность тампонажного камня на изгиб через 24 часа, не менее, МПа | 4,3 |
| Проницаемость тампонажного камня, не более, мД | 2,0 |

Ведущий инженер ПТО                                                                        П.Г. Мушта