Приложение № 1

К договору №

От «___» ___________ 20 ___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(на оказание услуги на дефектоскопию (неразрушающий контроль) методом ультразвуковой диагностики бурового инструмента, трубной (в том числе толщинометрия и проверка состояния резьб) и прочих объектов исследований, проводимую на буровых площадках при строительстве скважин Юрубчено-Тохомского, Куюмбинского, Терско-Камовского, Тагульского лицензионных участков,  Куюмбинского месторождения в 2018г.)

Красноярск 2017 г.

Техническое задание

1.	Объекты оказания услуг:

Красноярский край Эвенкийский муниципальный район:

- буровая площадка № 264 Куюмбинского месторождения

- буровая площадка № 254 Куюмбинского месторождения

- буровая площадка № ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ

- буровая площадка куста № 9 Куюмбинского месторождения

- буровая площадка куста № 12  Куюмбинского месторождения

- буровая площадка №  520 Терско-Камовская площадь

Красноярский край Туруханский муниципальный район:

- буровая площадка № 29  Тагульского ЛУ

- буровая площадка № 53Тагульского ЛУ

2.	 Срок оказания услуг:

Начало  – март 2018 г.,

Окончание – декабрь 2018 г.

3. 	Цель оказания услуг Определение возможности дальнейшей эксплуатации оборудования.

4.        Объем услуг:

4.1. Дефектоскопия (ультразвуковая диагностика, далее по тексту УЗД ) бурового инструмента и трубной продукции (в том числе толщинометрия и проверка состояния резьб), проводимые буровых площадках №№  264; 254 (Куюмбинский лицензионный участок),  Юр-93 (Юрубчено-Тохомский лицензионный участок), 520 (Терско-Камовская площадь), 29; 53 (Тагульский лицензионный участок) и буровые площадки на кустах №№9 и 12 (Куюмбинское месторождение)

4.2. Оформление и передача предварительного заключения по результатам дефектоскопии;

4.3. Оформление Актов по результатам дефектоскопии (УЗД) и передача в ООО «БНГРЭ»

5. Смена персонала:

Перевозка людей Исполнителя с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта. Подъезд (доставка персонала Исполнителя) до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) производится силами и за счет Исполнителя.

Доставка персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярск) до объекта оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика.

6. Требования Акту по результатам дефектоскопии (УЗД):

Акт по результатам дефектоскопии (в том числе толщинометрии и проверки состояния резьб трубной продукции и бурильного инструмента) должен содержать:

- наименование объекта где оказываются услуги;

- вводную часть, включающую основание для проведения дефектоскопии (УЗД) (в том числе толщинометрии и проверки состояния резьб для трубной продукции и бурильного инструмента), сведения об экспертной организации, сведения об экспертах и наличии лицензии на право проведения дефектоскопии;

- список оборудования проверявшегося методами (УЗД)  дефектоскопии (в том числе толщинометрии и проверки состояния резьб для трубной продукции и бурильного инструмента);

- данные о заказчике;

- цель дефектоскопии (УЗД) (в том числе толщинометрии и проверки состояния резьб для трубной продукции и бурильного инструмента);

- марка и номер оборудования;

- результаты проведенной дефектоскопии (УЗД) (в том числе толщинометрии и проверки состояния резьб для трубной продукции и бурильного инструмента);

- ссылка на методики, нормативные документы, на основании которых проводилась дефектоскопия, толщинометрия и проверка состояния резьб.

- Акт по результатам дефектоскопии (УЗД) (в том числе толщинометрии и проверки состояния резьб для трубной продукции и бурильного инструмента) подписывается руководителем экспертной организации, заверяется печатью экспертной организации, прошивается с указанием количества сшитых страниц и передается заказчику.

- Заказчик в течение 3 (трех дней) проводит проверку Акта. При наличии замечаний Заказчик передает Исполнителю предоставленный ранее технический отчет на доработку и исправление всех замечаний в пятидневный срок.

- Требования к срокам выполнения, Акта по результатам дефектоскопии (УЗД):

  - Акты по результатам проведенной дефектоскопии  (УЗД) (в том числе толщинометрии и проверки состояния резьб для трубной продукции и бурильного инструмента) оборудования предоставляются на рассмотрение в ООО «БНГРЭ» – не позднее 5 дней после окончания оказания услуг на объекте.

  - Акты предоставляется Исполнителем заказчику на русском языке в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и одного экземпляра в электронной форме  в соответствии с требованиями заказчика.

  - Акты и все материалы по дефектоскопии (в том числе толщинометрии и проверки состояния резьб для трубной продукции и бурильного инструмента) оборудования должны быть выполнены с использованием программных средств «Word», «Excel», графический материал – с использованием «AutoCAD».

- Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих документов:

- Руководящий документ «Методика дефектоскопии концов бурильных труб» РД 39-2-787-82

- «Технология неразрушающего контроля крюкоблоков и крюков грузоподъемных механизмов РД 39-0147014-527-86»

- РД39-013-90 ( Инструкция по эксплуатации БТ)

- РД 41-01-25-89 (НК бурового инструмента и оборудования при эксплуатации)

- Прочие документы (РД и т.д.) относящиеся к данному вида услуг.

-    Стандарт DS-1 Инспекция бурильных колонн (проверка состояния резьб – измерение шага резьбы)

Неотъемлемой частью данного Технического задания является Приложение №1, в котором представлен перечень оборудования, инструмента и прочих объектов исследований для проведения дефектоскопии.

Руководитель ответственного подразделения

Заместитель главного инженера –

Начальник  ПТО                                                                                                        И.Е. Ганич

| Исполнитель ________________ Генеральный директор ________________ _____________ «___»_______________ 201_ г. | Заказчик ООО «БНГРЭ» Генеральный директор ________________ И.Ю. Карцев «___» _______________ 201_ г |
| --- | --- |

Приложение № 1

К техническому заданию

Дефектоскопия (УЗД) бурового инструмента,

оборудования и трубной продукции на

объектах ООО «БНГРЭ»

в 2018 г.

Перечень оборудования и объектов исследований  ООО «БНГРЭ»

| № п/п | Наименование бурового оборудования, инструмента и прочих объектов исследований | Расположение | Ед. изм. | Кол-во | Зав./инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронблок | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 2 | Крюкоблок | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 3 | Механизм крепления неподвижного конца каната | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 4 | Манифольд (УЗД+толщинометрия) | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 2 |  |
| 5 | Лебедка буровая | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 2 |  |
| 6 | Тальблок (блок талевый) | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 7 | Грузозахватный крюк (г/п до 10тн) | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 10 |  |
| 8 | Лебедка вспомогательная | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 2 |  |
| 9 | Сварной шов | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. |  |  |
| 10 | Вертлюг | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. |  |  |
| 11 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | Куст №9 Куюмбинское месторождение | компл. |  |  |
| 12 | Бурильные трубы ( по телу) | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 737 |  |
| 13 | Ведущая труба | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 14 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 45 |  |
| 15 | Элеватор (КМ, ЭН) | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 24 |  |
| 16 | Спайдер-элеватор | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 17 | Обратный клапан, кран шаровый | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 17 |  |
| 18 | Переводники | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 158 |  |
| 19 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | Куст №9 Куюмбинское месторождение | шт. | 2 |  |
| 20 | Кронблок | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 21 | Крюкоблок | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 22 | Механизм крепления неподвижного конца каната | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 23 | Манифольд (УЗД+толщинометрия) | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 2 |  |
| 24 | Лебедка буровая | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 2 |  |
| 25 | Тальблок (блок талевый) | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 26 | Грузозахватный крюк (г/п до 10тн) | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 5 |  |
| 27 | Лебедка вспомогательная | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 2 |  |
| 28 | Сварной шов | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. |  |  |
| 29 | Вертлюг | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. |  |  |
| 30 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | Куст №12 Куюмбинское месторождение | компл. |  |  |
| 31 | Бурильные трубы ( по телу) | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 707 |  |
| 32 | Ведущая труба | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 33 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 61 |  |
| 34 | Элеватор (КМ, ЭН) | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 13 |  |
| 35 | Спайдер-элеватор | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 1 |  |
| 36 | Обратный клапан, кран шаровый | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 17 |  |
| 37 | Переводники | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 157 |  |
| 38 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | Куст №12 Куюмбинское месторождение | шт. | 2 |  |
| 39 | Кронблок | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 40 | Крюкоблок | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 41 | Механизм крепления неподвижного конца каната | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 42 | Манифольд (УЗД+толщинометрия) | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 43 | Лебедка буровая | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 44 | Тальблок (блок талевый) | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 45 | Грузозахватный крюк (г/п до 10тн) | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 3 |  |
| 46 | Лебедка вспомогательная | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 47 | Сварной шов | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 10 |  |
| 48 | Вертлюг | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 49 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | компл. | 1 |  |
| 50 | Бурильные трубы ( по телу) | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 932 |  |
| 51 | Ведущая труба | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 52 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 89 |  |
| 53 | Элеватор (КМ, ЭН) | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 23 |  |
| 54 | Спайдер-элеватор | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 55 | Обратный клапан, кран шаровый | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 13 |  |
| 56 | Переводники | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 46 |  |
| 57 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | Скв.№264 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 58 | Кронблок | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 1 |  |
| 59 | Крюкоблок | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 1 |  |
| 60 | Механизм крепления неподвижного конца каната | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 1 |  |
| 61 | Манифольд (УЗД+толщинометрия) | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 2 |  |
| 62 | Лебедка буровая | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 2 |  |
| 63 | Тальблок (блок талевый) | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 1 |  |
| 64 | Грузозахватный крюк (г/п до 10тн) | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 3 |  |
| 65 | Лебедка вспомогательная | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 2 |  |
| 66 | Сварной шов | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 10 |  |
| 67 | Вертлюг | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 2 |  |
| 68 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | компл. | 1 |  |
| 69 | Бурильные трубы ( по телу) | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 858 |  |
| 70 | Ведущая труба | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 3 |  |
| 71 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 61 |  |
| 72 | Элеватор (КМ, ЭН) | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 20 |  |
| 73 | Спайдер-элеватор | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 0 |  |
| 74 | Обратный клапан, кран шаровый | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 20 |  |
| 75 | Переводники | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 98 |  |
| 76 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | Скв.№520 Терско-Камовская площадь | шт. | 2 |  |
| 77 | Кронблок | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 78 | Крюкоблок | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 79 | Механизм крепления неподвижного конца каната | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 80 | Манифольд (УЗД+толщинометрия) | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 81 | Лебедка буровая | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 82 | Тальблок (блок талевый) | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 83 | Грузозахватный крюк (г/п до 10тн) | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 3 |  |
| 84 | Лебедка вспомогательная | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 85 | Сварной шов | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 10 |  |
| 86 | Вертлюг | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 87 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | компл. | 1 |  |
| 88 | Бурильные трубы ( по телу) | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 801 |  |
| 89 | Ведущая труба | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 90 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 49 |  |
| 91 | Элеватор (КМ, ЭН) | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 10 |  |
| 92 | Спайдер-элеватор | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 0 |  |
| 93 | Обратный клапан, кран шаровый | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 12 |  |
| 94 | Переводники | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 85 |  |
| 95 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | Скв.№254 Куюмбинский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 96 | Кронблок | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 97 | Крюкоблок | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 98 | Механизм крепления неподвижного конца каната | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 99 | Манифольд (УЗД+толщинометрия) | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 100 | Лебедка буровая | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 101 | Тальблок (блок талевый) | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 102 | Грузозахватный крюк (г/п до 10тн) | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 3 |  |
| 103 | Лебедка вспомогательная | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 104 | Сварной шов | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 10 |  |
| 105 | Вертлюг | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 106 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | компл. | 1 |  |
| 107 | Бурильные трубы ( по телу) | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 605 |  |
| 108 | Ведущая труба | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 3 |  |
| 109 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 55 |  |
| 110 | Элеватор (КМ, ЭН) | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 10 |  |
| 111 | Спайдер-элеватор | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 112 | Обратный клапан, кран шаровый | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 14 |  |
| 113 | Переводники | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 91 |  |
| 114 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | Скв.№ЮР-93 Юрубчено-Тохомский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 115 | Кронблок мачты УПА-60 | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 116 | Крюкоблок мачты УПА-60 | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 117 | Механизм крепления неподвижного конца каната | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 118 | Манифольд (УЗД+толщинометрия) | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 119 | Лебедка УПА-60 | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 120 | Тальблок (блок талевый) | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 121 | Грузозахватный крюк (г/п до 10тн) | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 122 | Лебедка вспомогательная | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. |  |  |
| 123 | Сварной шов | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 124 | Вертлюг | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 125 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | Скв.№29 Тагульский ЛУ | компл. | 2 |  |
| 126 | Бурильные трубы ( по телу) | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. |  |  |
| 127 | Ведущая труба | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. |  |  |
| 128 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. |  |  |
| 129 | Элеватор (КМ, ЭН) | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 6 |  |
| 130 | Спайдер-элеватор | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 131 | Обратный клапан, кран шаровый | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 24 |  |
| 132 | Переводники | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. | 6 |  |
| 133 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | Скв.№29 Тагульский ЛУ | шт. |  |  |
| 134 | Кронблок | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 135 | Крюкоблок | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 136 | Механизм крепления неподвижного конца каната | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 137 | Манифольд (УЗД+толщинометрия) | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 138 | Лебедка буровая | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 139 | Тальблок (блок талевый) | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 140 | Грузозахватный крюк (г/п до 10тн) | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 3 |  |
| 141 | Лебедка вспомогательная | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 142 | Сварной шов | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 10 |  |
| 143 | Вертлюг | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 144 | Штроп буровой (ШБ,ШБД) | Скв.№53 Тагульский ЛУ | компл. | 1 |  |
| 145 | Бурильные трубы ( по телу) | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 433 |  |
| 146 | Ведущая труба | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 1 |  |
| 147 | Утяжеленные бурильные трубы (по телу) | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 43 |  |
| 148 | Элеватор (КМ, ЭН) | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 10 |  |
| 149 | Спайдер-элеватор | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 2 |  |
| 150 | Обратный клапан, кран шаровый | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 24 |  |
| 151 | Переводники | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 91 |  |
| 152 | Универсальный механический ключ (УМК, КМБ-М) | Скв.№53 Тагульский ЛУ | шт. | 2 |  |

Примечание: 1. объектами исследований методом УЗД являются все сварочные швы

2.инвентарные номера на завозимое оборудование будут изложены  в заявке

Данное приложение является неотъемлемым приложением в Техническому заданию, которое в свою очередь является неотъемлемым приложением к Договору.

Руководитель ответственного подразделения

Заместитель главного инженера –

Начальник  ПТО                                                                                                        И.Е. Ганич

| Исполнитель ________________ Генеральный директор ________________ _____________ «___»_______________ 201_ г. | Заказчик ООО «БНГРЭ» Генеральный директор ________________ И.Ю. Карцев «___» _______________ 201_ г |
| --- | --- |