|  | Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| --- | --- |

Регламент

по безаварийному ведению буровых работ

на месторождениях

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 31.10.2018 № 1013)

г. Красноярск, 2015 год.

# СОДЕРЖАНИЕ:

- АННОТАЦИЯ										2

- Организационно – технические мероприятия						2

- Предупреждение аварий с долотами 							5

3.1. ОБЩИЕ 										5

3.2. ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ								6

3.3. ДОЛОТА PDC									6

- Предупреждение аварий с бурильными трубами и элементами КНБК			7

4.1. ОБЩИЕ										7

4.2. БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ								9

4.3. УБТ (Утяжеленные бурильные трубы)						11

4.4. ВБТ (Ведущие буровые трубы - квадрат)						11

4.5. ВЗД (Винтовые забойные двигатели) и Турбобуры					12

4.6. ПЕРЕВОДНИКИ									13

4.7. ШАРОВЫЕ КРАНЫ ВЕДУЩЕЙ ТРУБЫ						16

4.8. ЯСЫ										17

- Предупреждение аварий с СПО оборудованием						18

5.1. ОБЩИЕ										18

5.2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА								18

5.3. КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ								19

5.4. ЭЛЕВАТОРЫ, СПАЙДЕРЫ, ШТРОПЫ						20

5.5. ЗАХВАТ КЛИНОВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ						21

5.6. ВЕРТЛЮГИ										21

5.7. ИНДИКАТОРЫ ВЕСА и ПРОТИВОЗАТАСКИВАТЕЛИ			21

- Предупреждение аварий при СПО (осложнения при СПО, инциденты с падением бурильной колонны и падением посторонних предметов в скважину)			21

- Предупреждение аварий при промывках, бурении и проработках ствола скважины	23

7.1. БУРОВОЙ РАСТВОР								25

7.2. ПРОМЫВКИ и ОЧИСТКА СТВОЛА							25

7.3. ПОГЛОЩЕНИЯ									27

7.3.1.  Мероприятия по предотвращению поглощений при бурении			28

7.3.2.  Меры по ЛИКВИДАЦИИ поглощений					29

7.3.3.  Мероприятия по предотвращению поглощений при спуске обсадных колон	30

7.4. ПРИХВАТЫ									31

7.4.1.     Установка нефтяной ванны							36

7.4.2.	Прихват от перепада давления (дифференциальный прихват)			34

7.4.3.	Сальникообразование							37

7.4.4.	Обвалы стенок скважины							39

7.4.5.	Сужение ствола								40

7.4.6.	Заклинивание бурильной колонны						41

7.4.7.	Прихваты в обсаженном стволе						43

7.5. БУРЕНИЕ										44

7.6. БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УЧАСТКА (дополнительные положения)		46

7.7. ТЕХ. СПО и ПРОРАБОТКА								47

- Мероприятия по бурению в условиях пониженного пластового давления		48

- Мероприятия по предупреждению НГВП							49

- Предупреждение аварий при производстве геофизических исследований                                     в скважине (ГИС)										50

- Предупреждение аварий при спуске обсадных колонн					52

- Предупреждение аварий при цементировании обсадных колонн				57

- Предупреждение аварий при установке цементных мостов в обсаженном                                  и открытом стволе, а также при наращивании цементного кольца за обсадными колоннами											59

- Ликвидация аварий										61

- Приложения

- 62

# АННОТАЦИЯ.

  - Настоящий Регламент устанавливает единую систему предупреждения и предотвращения, наиболее часто встречающихся инцидентов (аварий, осложнений, брака в работе), возникающих при бурении и креплении нефтяных, нагнетательных и водозаборных скважин.

  - Регламент является обязательным для всех Подрядчиков, занятых в бурении скважин. Настоящий регламент разработан на основе опыта бурения скважин, а также с учетом  существующих «Мероприятий по недопущению аварий, осложнений при бурении скважин  на месторождениях ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

  - Общее руководство и ответственность за проведение профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению инцидентов возлагается на технических руководителей бурового предприятия и всех подрядных организаций, участвующих при строительстве скважин.

  - Расследование причин допущенного инцидента осуществляется комиссией Заказчика с привлечением специалистов всех подрядчиков, участвующих в бурении скважины. Отказ от подписания «АКТА РАССЛЕДОВАНИЯ причин аварии (осложнения)» не допускается.

(Срок исполнения мероприятий постоянный, если в мероприятии не указано по-другому)

# Организационно – технические мероприятия.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Все работы, связанные со строительством скважины должны осуществляться в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией на скважину, технологическими регламентами и мероприятиями, которые должны строго соответствовать «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101), стандартам ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по ОТ и ТБ и законам Российской Федерации. | Подрядчики Заказчик, ПДСС |
| 2.2. | Все строящиеся, действующие и вводимые эксплуатацию буровые площадки должны быть снабжены информационными щитами на хорошо просматриваемых местах, с указанием наименования объекта, его инвентарного номера и владельца. Перед посещением объекта посетителям должен быть проведен соответствующий инструктаж по мерам промышленной безопасности. | Подрядчик по бурению. Заказчик, ПДСС |
| 2.3. | Круглосуточная, мультисервисная сеть связи (включающая в себя все виды связи), должна быть обеспечена между Заказичком, буровой площадкой и соответствующими функциональными подразделениями сервисных подрядчиков, буровым мастером. | Подрядчики Заказчик, ПДСС |
| 2.4. | До забуривания новых кустов (за 10 дней перед началом бурения) комиссия с привлечением заинтересованных Подрядчиков и специалистов ПДСС обследует фонд нагнетательных скважин, которые могут влиять на состояние текущих пластовых давлений в зоне бурения скважин куста. Инклинометрические замеры по ранее пробуренным скважинам перед началом бурения нового куста (скважины) передаются подрядчику по технологическому и телеметрическому сопровождению. На основании полученных данных Подрядчик по технологическому и телеметрическому сопровождению строит профиль планируемой скважины с указанием ближайших расстояний до ранее пробуренных скважин. Подрядчик по технологическому и телеметрическому сопровождению предоставляет перечень скважин, на которых в обязательном порядке должны производиться гироскопические исследования и предоставляет их Заказчику. | Подрядчик по телеметрии, Заказчик, ПДСС |
| 2.5. | Для предупреждения возможных ошибок на стадии проектирования профиля официальные данные по новой скважине передаются Заказчиком Подрядчику по телеметрическому и технологическому сопровождению и в департамент по управлению сервисами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» за 3-е суток до начала бурения каждой вновь забуриваемой скважины. | Заказчик |
| 2.6. | Буровая установка должна быть смонтирована в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя и техническими требованиями к БУ для эксплуатационного бурения. Перед монтажом утверждаются и подписываются схемы монтажа буровой установки и оборудования ЦСГО, в которых учитываются предложения подрядчиков по ГТИ, телеметрическому сопровождению и буровым растворам для установки и размещения необходимого дополнительного оборудования и датчиков на буровой установке (блок флокуляции, количество и тип центрифуг, места установки и врезки датчиков и т.д.). Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации оборудования, устраняются исполнителем работ. | Подрядчики Заказчик ПДСС |
| 2.7. | Пуск в работу (эксплуатацию) буровой установки, вспомогательных сооружений и технических устройств на участке ведения буровых работ производиться после завершения и проверки качества вышкомонтажных работ, опробования технических устройств, при наличии укомплектованной буровой бригады, при наличии положительного заключения о готовности буровой установки к эксплуатации рабочей комиссии с участием представителей Заказчика, подрядчиков и территориального органа Ростехнадзора. Готовность к пуску оформляется актом. | Подрядчик по бурению |
| 2.7а | В зимнее время буровой Подрядчик обязан обеспечить обогрев ДЗУ, предохранительной диафрагмы, задвижки доливной емкости. Состояние предохранительных диафрагм и работоспособность электро-контактных манометров на манифольде необходимо проверять каждую вахту с записью в буровом журнале. | Подрядчик по бурению |
| 2.8. | Перед началом работ по забуриванию первой скважины на кусте необходимо провести совместную пусковую конференцию. На собрании обязательно присутствие всего руководящего состава подрядчиков, базирующихся на буровой, а также представителей Заказчика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». При этом особое внимание уделять вопросам ОТ, ПБ и ООС, аварийности, брака, возможным осложнениям по разрезу скважины, характеристике продуктивных пластов и др. | Подрядчики, подрядчик по бурению и Заказчик. |
| 2.9. | Вся необходимая проектная документация по скважине должна быть готова перед началом бурения. На буровой должна быть вся необходимая документация для бурения скважины в соответствии с утвержденным перечнем, в т.ч. и программа на бурение скважины, включающая в себя: программу на проводку скважины, растворную программу, долотную программу и т.д. | ПДСС, буровой подрядчик. |
| 2.9а | Буровой Подрядчик обязан иметь на буровой таблицы прочностных характеристик, допустимых моментов свинчивания, всех применяемых для бурения скважины труб и КНБК. Вести постоянный учёт наработки по времени бурильного инструмента и переводников с записью в паспортах бур. инструмента и переводников. | Буровой Подрядчик. |
| 2.10. | Перед началом бурения буровой мастер должен убедиться, что все оборудование исправно, турбобуры и ВЗД исправны и прошли необходимую проверку и ревизию в условиях ремонтной базы (подтверждение в паспорте). | Буровой подрядчик |
| 2.11. | Перед составлением акта о начале бурения новой скважины полевой супервайзер проверяет готовность всех Подрядчиков к работам по бурению по указанным пунктам. При невыполнении пунктов, акт о начале бурения им не подписывается, и время после передвижки буровой считается как простой по вине Подрядчика, неподготовленного к бурению. | ПДСС, Супервайзер |
| 2.12. | Производство работ с отступлением от утвержденной проектной документации и утвержденных планов работ запрещено. | Подрядчики по бурению, Супервайзер, Заказчик, ПДСС |
| 2.13. | На буровой необходимо осуществлять ведение и заполнение следующей технологической документации: 1. Схему горизонтальных проекций в масштабе 1:200; 2. Схему горизонтальных проекций в масштабе 1:1000; 3. Карту отработки долот; 4. Журнал текущих замеров параметров кривизны; 5. Журнал отработки турбинной техники. Схема горизонтальных проекций в масштабе 1:200, схема вертикальной проекции, долотная программа и карта отработки долот должны располагаться на видном месте для ознакомления технолога, бурильщика буровой бригады и вахты. | Подрядчик по бурению Подрядчик по телеметрическому сопровождению, Подрядчик по сопровождению долот |
| 2.14. | - Технолог Подрядчика по технологическому и телеметрическому сопровождению (далее - Подрядчик по ТС) ведет постоянный контроль фактического изменения траектории скважины с использованием программного обеспечения. В случае прогноза опасного сближения стволов (при расстоянии между скважинами менее радиуса опасной зоны, равного К<1,5 (коэффициент сепарации), он обязан прекратить дальнейшее углубление скважины, поставить в известность бурового мастера, руководство Подрядчика по ТС, супервайзера, ПДСС и Заказчика. Дальнейшие работы по углублению скважины возобновить после принятия совместного решения. - При прогнозировании дистанции до места опасной встречи стволов при К<1,5 (коэффициент сепарации), в обязательном порядке рассмотреть вопрос о смене долота на лопастное. Коэффициент сепарации рассчитывается Подрядчиком по ТС. Если в результате расчета получается расстояние между скважинами менее 5 метров, также необходимо применить лопастное долото. Проводка скважин на расстоянии ближе 5м от соседней скважины без применения лопастного долота не допускается. - За 50 метров до возможной встречи со стволом ранее пробуренной скважины Подрядчик по ТС в присутствии супервайзера и бурового мастера обязан провести инструктаж с буровой бригадой/вахтой о совместных действиях и системе сигнализации, на случай если такой контакт произойдет. - При прохождении опасной зоны сближения стволов скважин представителю Подрядчика по ТС необходимо находиться возле бурильщика. В случае нахождения скважины, с которой возможно пересечение, на кустовой площадке, Представителю Подрядчика по бурению необходимо находиться возле ее устья. При возникновении признаков, не характерных для нормального бурения, таких как: - резкое падение механической скорости; - появление шумов в эксплуатационной колонне на устье скважины, с которой происходит сближение, характерных работе долота по металлу, бурение скважины немедленно прекратить. Решение о продолжении бурения скважины принимается Заказчиком и ПДСС. | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению, ПДСС Супервайзер |
| 2.15. | Информацию по текущему пластовому давлению, а также при бурении в зоне ППД, контролировать и уточнять постоянно (на каждой скважине, не позднее чем за 1 сутки до вскрытия продуктивного пласта). Данные представляет Заказчик (Департамент разработки НиГМ). | Заказчик, ПДСС, Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 2.16. | Все буровые бригады должны быть обеспечены технически исправными ДЭС и работоспособными аварийными приводами лебедки. На буровых установках, где при обрыве цепи привода ротора исключается движение талевого блока – производить ревизию-осмотр цепи привода ротора после каждого подъёма бурильного инструмента на устье, с занесением результата осмотра в буровой журнал. За 50-100 метров перед вскрытием прихватоопасной зоны произвести проверку роторной цепи и аварийного привода под нагрузкой. Результат проверки занести в буровой журнал. | Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 2.17. | Своевременно проводить мероприятия по выявлению и замене изношенного оборудования. Иметь на буровой графики ППР, УЗД и неукоснительно их соблюдать. | Подрядчики |
| 2.18. | Все спорные вопросы, возникшие в результате совместной работы Подрядчиков, выходящие за рамки Договоров и Регламентов, выносятся на рассмотрение в департамент по управлению сервисами. | Подрядчики, ПДСС |
| 2.19 | Все аварии, осложнения и брак, допущенные при строительстве, разбирать на совместных производственных совещаниях. Расследование причин аварий и брака, допущенных при строительстве скважин производит совместная комиссия, в состав которой входят представители, назначенные приказом по предприятиям. В зависимости от вида и характера аварии для участия в комиссии привлекаются представители всех предприятий, причастных к данной аварии. Комиссия по техническому расследованию причин аварии должна незамедлительно приступить к работе и в течение 5-ти дней составить акт расследования. Председателем комиссии является представитель Заказчика. Предварительный акт расследования составляется полевым супервайзером, с привлечением представителей Подрядчиков, на буровой в течении 2-х суток. | Подрядчики, ПДСС |
| 2.20 | Локализацию, ликвидацию аварий, брака, осложнений и инцидентов, допущенных при строительстве скважин, производить немедленно. | Подрядчики, ПДСС |
| 2.21 | Обеспечить дежурство на буровой ЦА-320, при допуске обсадной колонны на горизонтальных скважинах. | Буровой Подрядчик, супервайзер |
| 2.22 | Иметь на буровой (группе кустов) минимально необходимый запас ловильного инструмента. | Буровой Подрядчик |
| 2.23 | Все аварийные работы осуществлять под руководством мастера по сложным работам по утвержденному и согласованному с ПДСС плану работ (допускается согласование плана работ по телефону). | Подрядчики, ПДСС |

# Предупреждение аварий с долотами.

Аварии с долотами бывают двух видов:

  - оставление в скважине целого долота и

  - оставление частей долота

- Оставление долота в скважине происходит в результате нарушения правил свинчивания (неплотное прилегание торца переводника к упорному уступу долота), а также при применении переводников с изношенной или дефектной резьбой.

- Больше всего аварий происходит с шарошечными долотами с оставлением на забое шарошек или лап долот с шарошками. Причинам этих аварий являются:

  - передержка на забое по времени, т.е. работа долота на забое скважины свыше установленного ресурса;

  - длительная промывка скважины перед подъемом сработанного долота;

  - бурение с нагрузками, превышающими допустимые;

  - удар долотом о забой или уступ;

  - несоответствие типа долота разбуриваемым породам;

  - дефект сварных швов (непрочная приварка к корпусу);

  - работа долота по металлу;

  - нарушение целостности долота при его навороте и докреплении;

  - поломка долота в результате заклинки.

Мероприятия по предупреждению аварий с долотами.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| ## 3.1. ОБЩИЕ |  |  |
| 3.1.1. | Выбирать модель долота с учетом максимальной эффективности бурения скважин. | Подрядчик по сопровождению долот, ПДСС |
| 3.1.2. | Долота, доставленные на буровую, должны быть проверены буровым мастером совместно с Подрядчиком по сопровождению долот и супервайзером: - состояние замковой резьбы (должна быть чистой, без заусенцев, без выкрошенных витков и др. дефектов), - состояние сварных швов лап и корпуса - сварные швы не должны иметь видимых трещин, шлаковых включений, пористости и пр., - состояние поверхности частей долот (корпус, лапы, шарошки) не должны иметь трещин, раковин, расслоений и других дефектов - чистота и состояние промывочных отверстий (насадок), - вращение шарошек долота - шарошки долота должны свободно (от руки) вращаться на осях (кроме долот с герметизированными опорами), при этом зубья одной шарошки не должны касаться зубьев других шарошек, - диаметр долота обязательно замерять кольцевым шаблоном (при диаметре на 1мм больше номинального спускать его в скважину запрещается!). Кольцевые шаблоны (калибры) предоставляются Подрядчиком по долотам. Устранять обнаруженные на долоте дефекты запрещается. В случаях несоответствия размеров или обнаружения вышеперечисленных дефектов, долото спускать в скважину запрещается. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.1.3. | Перед наворотом долота бурильщик должен сверить номер и модель подготовленного им к спуску долота с технологической картой долот, или долотной программой, составленным Подрядчиком по сопровождению долот. Проверить диаметр долота и записать его в вахтовый журнал. Паспорт на долото должен храниться у супервайзера до окончания бурения куста. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.1.4. | Резьбу долота перед навинчиванием необходимо тщательно промыть, протереть и смазать смазкой, рекомендованной заводом-изготовителем. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот |
| 3.1.5. | Крепление долота производить только с помощью машинного ключа с пневмораскрепителем и приспособлением для наворота и отворота долот, вставляемого в ротор («долотная доска»). Для долот типа PDC «долотная доска» должна иметь предохранительное устройство против случайного её выпадения. Приспособление для наворота и отворота долот должно соответствовать их типу и размеру. Упоры должны захватывать долото только за лапы или корпус. Само приспособление должно быть всегда чистым. Крепление долота производить с моментом, указанным в паспорте данного типа долота для соответствующей резьбы. Категорически запрещается крепить долото обратным ходом ротора! | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.1.6. | После крепления долота необходимо произвести его повторный наружный осмотр для выявления трещин в сварных швах и цапфах, проверить вращение шарошек (кроме долот с герметизированными опорами) и схождение торцов переводника и долота. При обнаружении дефектов или зазоров необходимо заменить долото или переводник. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.1.7. | При спуске долота в скважину избегать ударов на устье и об уступы стенок скважины. В случае резких ударов долота об уступы при спуске инструмента (посадка более 10-12т) его необходимо поднять для осмотра. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.1.8. | При наличии посадки до 10т необходимо приподнять инструмент на 10-15м и проработать ствол скважины. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.1.9. | В случае сработки предыдущего долота по диаметру, во избежание заклинки КНБК во время спуска, последние 50-100 м ствола скважины подлежат обязательной проработке новым долотом (длину прорабатываемого участка необходимо уточнить в зависимости от степени износа предыдущего долота). | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.1. 10. | Перед каждым спуском долота (КНБК) в скважину Подрядчик по сопровождению долот и супервайзер предоставляют для согласования в ПДСС совместный гидравлический расчет с учетом эффективного использования гидравлической мощности долота для фактически спускаемой в скважину компоновки. | Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.1. 11. | Время и режим работы долота устанавливаются Подрядчиком по сопровождению долот согласно программы и с учетом результатов отработки предыдущих долот. Нагрузка на долото не должна превышать допустимую нагрузку, указанную в паспорте для данного типа долот. | Подрядчик по сопровождению долот |
| 3.1. 12. | В случае резких отклонений от планируемых показателей работы долота, а также появления подклинок, чрезмерного роста давления при касании забоя, затяжек и т.д., необходимо прекратить бурение и поставить в известность бурового мастера и супервайзера. | Подрядчик по бурению и Подрядчик по ГТИ |
| 3.1. 13. | Подрядчик по сопровождению долот, основываясь на времени наработки на долото, выдает рекомендацию о прерывании долбления и смене долота. При этом долото должно иметь запас по наработке для возможности промывки ствола скважины перед СПО с целью недопущения оставления шарошек на забое. Вскрытие продуктивного пласта не новыми долотами производить только после согласования с ПДСС. | Подрядчик по сопровождению долот |
| 3.1. 14. | Поднятое из скважины долото должно быть очищено, помыто и подвергнуто наружному осмотру. Обязательно должен быть замерен диаметр долота и люфт шарошек. Показатели работы долота и его состояние (согласно коду) обязательно должно быть зафиксировано в буровом журнале, в суточном рапорте супервайзера и в паспорте долота. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.1. 15. | Отработка экспериментальных долот должна проводиться в соответствии с программой по испытанию долота, составленной Подрядчиком по сопровождению долот, согласованной с ДСС и утвержденной Заказчиком. | Подрядчик по сопровождению долот, Подрядчик по бурению |
| ## 3.2. ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ |  |  |
| 3.2.1. | После спуска шарошечных долот на забой и промывки скважины перед началом бурения следует приработать долото на забое согласно рекомендациям Подрядчика по сопровождению долот. Шарошечное долото обычно прирабатывается на забое с начальной нагрузкой 1-2 тонны в течение 5-15 минут. Затем нагрузка плавно увеличивается и доводится до оптимальной нагрузки для долота данного типа. Для долот с герметизирующей опорой обкатку необходимо производить согласно инструкции по их эксплуатации. | Подрядчик по сопровождению долот, Подрядчик по бурению |
| ## 3.3. ДОЛОТА PDC |  |  |
| 3.3.1. | Перед спуском долота PDC в скважину необходимо подготовить ее ствол и забой. Для этого требуется выполнить следующие операции: 1. Проработать места сужения ствола скважины, особенно в интервалах, сложенных твердыми и крепкими породами. 2. Последний рейс бурить шарошечным долотом с ограничением времени работы (75% от рекомендуемого времени), чтобы снизит риски оставления шарошек, или их вооружения на забое перед спуском долота PDC. 3. При малейшей вероятности нахождения металла на забое (например, после разбуривания ЦКОДа и башмака колонны) спустить в скважину металлошламоуловитель (ШМУ) с долотом, или торцовым фрезером. Спуск долота PDC в скважину где существует вероятность нахождения металла ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Очистку забоя от металла и шлама считать достаточной, если при последнем подъеме в металлошламоуловителе не обнаружено металла. Подготовку ствола скважины для спуска PDC можно считать достаточной, если последний подъем прошел без затяжек. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |
| 3.3.2. | Спуск долота PDC в необсаженной части ствола скважины в местах сужений, уступов и в интервалах переслаивающихся пород различной твердости производить на пониженной скорости. Рекомендуемая скорость спуска 0.4-0.5 м/сек. Спуск последних 10-15 метров бурильной колонны до забоя производить с вращением бурильной колонны и циркуляцией бурового раствора. | Подрядчик по бурению Подрядчик по сопровождению долот, супервайзер |

# Предупреждение аварий с бурильными трубами и элементами КНБК.

Аварии с бурильными трубами происходят, в основном, в результате воздействия переменных нагрузок, которые вызывают развитие усталостных трещин. Условиями, вызывающими и способствующими возникновению трещин, являются также дефекты материала, глубокие царапины и риски на теле трубы (например, от машинных ключей, плашек клиновых захватов и т.д.) Аварии могут вызываться износом, коррозией и сероводородной агрессией.

Кроме того, причинами аварии может быть нарушение правил эксплуатации бурильной колонны, из которых основными являются:

  - нарушение правил сборки бурильных труб на трубных базах;

  - несоответствие прочности бурильной колонны условиям бурения;

  - несвоевременный контроль состояния бурильной колонны (дефектоскопия, гидроопрессовка, наружный осмотр);

  - перегрузки бурильной колонны;

  - резкие перегибы ствола скважины;

  - крепление замковых соединений с недостаточным или избыточным крутящим моментом;

  - некачественная или недостаточная смазка замковых резьб;

  - недостаточная длина утяжеленного низа бурильной колонны;

  - негоризонтальная установка ротора и резкие его остановки при вращении бурильной колонны;

  - сработка тела бурильных труб, замков и муфт, замковой резьбы, превышающая установленные нормы.

  - Нарушение правил хранения бурильных труб как на БПО, так и на стеллажах буровой установки.

Эти причины могут вызвать следующие аварии с бурильной колонной:

  - разрушение бурильной трубы по телу;

  - нарушение резьбового соединения замка из-за его излома в конусе ниппеля;

  - срыв резьбы – трубной и замковой;

  - заедание замковой резьбы;

  - размыв резьбового соединения;

  - размыв трубы по телу;

  - разрушение бурильных замков и муфт по телу.

Мероприятия по предупреждению аварий с бурильными трубами и элементами КНБК.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| ## 4.1. ОБЩИЕ |  |  |
| 4.1.1. | Все отправляемые на буровую бурильные, ведущие и утяжеленные трубы, переводники и другие элементы бурильной колонны тщательно проверять на БПО дефектоскопией, наружным осмотром и проверкой резьбовыми калибрами. Все они должны иметь заводской сертификат, паспорт, акт дефектоскопического контроля и быть маркированными. Буровой мастер должен получить трубы, переводники и другие элементы бурильной колонны с дубликатом паспорта и учетной карточкой, в которой ведётся учёт их работы в течение всего времени нахождения их на буровой. Контроль наработки должен вестись в соответствии с Таблицей № 6 (см. Приложения): «Норма отработки бурильных труб и элементов бурильной колонны в часах». Переводники для бурильной колонны должны быть только заводского изготовления и должны своевременно проходить ультразвуковую дефектоскопию. | Подрядчик по бурению |
| 4.1.2. | Производить своевременно ультразвуковую дефектоскопию, толщинометрию, опрессовку, замер износа муфт бурильных труб, замер износа замковых резьб, тарировку и другие мероприятия по выявлению и замене изношенного бурильного инструмента и оборудования. У переводников такие работы производятся в соответствии с «Инструкцией по подготовке, эксплуатации, учету работы и движения, контролю и списании переводников», у остального бурильного инструмента - согласно нормативу наработки. На основании этих документов необходимо установить предельные сроки использования бурильного инструмента, переводников, ведущих труб и других элементов бурильной колонны до их отправки на ремонт или отбраковку. | Подрядчик по бурению |
| 4.1.3. | Транспортировку бурильных, утяжеленных и ведущих труб осуществлять на специально оборудованных трубовозах, обеспечивающих механизированную погрузку и разгрузку труб. Концы труб не должны выступать за габариты транспортного средства более чем на 1м. Резьба труб должна быть очищена, смазана и защищена предохранительными колпаками. Запрещается транспортировка труб и других элементов бурильной колонны волоком, сбрасывание их с транспортных средств или со стеллажей, удары друг о друга и о металлические предметы. |  |
| 4.1.4. | Трубы складировать и хранить на стеллажах раздельно и по типоразмерам. На одном стеллаже укладывать трубы, имеющие одни и те же параметры: тип, условный диаметр, толщину стенки, группу прочности. Требования к хранению труб и их укладке в штабеля: - рабочая (опорная) поверхность стеллажей с целью предотвращения самопроизвольного перекатывания труб должна быть горизонтальной и расположена на высоте не менее 0,5 м от земли. - высота штабеля труб на стеллажах не должна превышать 1,25 м, - при укладке труб в несколько рядов между каждым рядом должно быть проложено не менее трех деревянных прокладок толщиной 35-40 мм, - деревянные прокладки между рядами труб должны быть уложены таким образом, чтобы вес не накладывался на замковые соединения. Это делается для предотвращения прогиба или провисания труб. - каждый стеллаж должен быть снабжен табличкой, указывающий основные характеристики уложенных труб. - Концы бурильных труб не должны выступать более, чем на 1 метр от края стеллажей с целью предотвращения их прогиба. Запрещается хранить вблизи стеллажей кислоты, щелочи и другие химические материалы, способные вызвать коррозию труб и замков. Резьбы труб должны быть покрыты антикоррозийной смазкой и защищены предохранительными колпаками. | Подрядчик по бурению Подрядчик по бурению |
| 4.1.5. | Для уменьшения истирания обсадных колонн, замков и cработки замковых резьб перед началом бурения под кондуктор обязательно проверять горизонтальность стола ротора уровнем в 3-х плоскостях и соосность вышки и стола ротора к геометрическому центру скважины. Проверку производить при спущенной в скважину бурильной колонне. Максимально допустимое отклонение по соосности не должно превышать 50 мм. Отклонение по горизонтальности не допускается. | Подрядчик по бурению |
| 4.1.6. | Свинчивание замковых резьб бурильных, ведущих труб, УБТ и других элементов КНБК производить с приложением моментов, рекомендованных заводами изготовителями. Запрещается производить сборку КНБК и «свечей» бурильных труб без наличия исправного моментомера. Данные по величине моментов свинчивания для всех применяемых для бурения данной скважины типоразмеров бурильных труб, ТБТ, УБТ и переводников должны быть у каждого бурильщика буровой бригады. | Подрядчик по бурению |
| 4.1.7. | С целью повышения долговечности и предотвращения заедания резьбы необходимо проводить приработку новых и отремонтированных резьбовых соединений путем четырехкратного свинчивания-развинчивания с малой частотой вращения (4 оборота в мин.) попеременно удаляя старую и нанося новую смазку. После приработки резьбы производить докрепление на рекомендуемые моменты свинчивания. Соединения после этого опять разворачиваются, резьба полностью очищается и визуально проверяется. При нормальном состоянии резьбы трубы можно эксплуатировать. | Подрядчик по бурению |
| 4.1.8. | Подрядчики по бурению (бурильщики и буровой мастер) и телеметрическому сопровождению обязаны иметь на буровой таблицы технических характеристик бурильного инструмента и элементов КНБК, включающие в себя: - Размеры бурильных труб и замковых соединений; - Типоразмер замковой резьбы; - Вес погонного метра трубы; - Допустимые нагрузки на растяжение для трубы и замкового соединения; - Допустимое число оборотов на 1000м свободной части бурильной колонны для проведения отбивки прихваченного инструмента; - Рекомендуемые моменты свинчивания резьбовых соединений. | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС |
| ## 4.2. БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ |  |  |
| 4.2.1. | Бурильную колонну необходимо собирать из расчета, чтобы коэффициент запаса прочности до предела текучести от собственного веса колонны составлял не менее 1.5. Допускается в отдельных случаях снижение этого коэффициента до 1.3, но в каждом конкретном случае Подрядчик по бурению и супервайзер обязаны согласовать дальнейшее бурение с ПДСС. Перед каждым СПО супервайзер обязан выполнить проверочный расчет применяемой бурильной колонны. | Подрядчик по бурению, ПДСС, Супервайзер |
| 4.2.2. | Общая длина комплекта бурильных труб должна быть на 5% больше максимальной глубины скважины на кусте. 5% запас предназначен для замены отбракованных труб. | Подрядчик по бурению |
| 4.2.3. | На буровой должна быть точная мера бурильной колонны с записью длины каждой трубы, каждой свечи с указанием диаметра, толщины стенки, группы прочности и типа труб. | Подрядчик по бурению |
| 4.2.4. | Бурильные трубы перед сборкой их в свечи подвергать визуальному осмотру, проверять соответствие труб паспортным данным. Затаскивание бурильных труб в буровую производить только с защитными колпачками. Проходные отверстия шаблонировать шаблоном длиной 300 - 400 мм с минимальным диаметром Дмин. = ВДтр. - 4,76мм (ВДтр –внутренний минимальный диаметр трубы). | Подрядчик по бурению |
| 4.2.5. | Свечи на буровой собирать из труб одного размера (диаметр, толщина стенки), одной группы прочности и типа. Сборка должна вестись так, чтобы разница по длине свеч не превышала 0,8м. Запрещается эксплуатация бурильных труб, если отсутствует их маркировка, или часть её. | Подрядчик по бурению |
| 4.2.6. | Перед сборкой бурильной колонны для бурения горизонтального участка скважины необходимо производить промывку и очистку бурильных труб с целью предупреждения засорения телесистем и ВЗД, или предусматривать дополнительные СПО для очистки бурильной колонны от грязи и окалины.. | Подрядчик по бурению |
| 4.2.7. | Подсвечники для бурильных труб должны быть чистыми. Их необходимо очищать от грязи и мусора перед каждым подъемом. Не допускается применять настил подсвечника из дерева. Подсвечник должен иметь слив остатков раствора и обогреваться в зимний период. | Подрядчик по бурению |
| 4.2.8. | Замковую резьбу перед свинчиванием очищать волосяной щеткой, промывать и смазывать специальной смазкой. Рекомендуется смазывать резьбовые соединения при спусках только по конусу (с целью недопущения попадания посторонних предметов (щёток) в бурильную колонну). После каждого развинчивания производить очистку резьб и наносить новую смазку (Р-416, Р-113 Рус-Олимп и т.п.). Расход смазки на одно резьбовое соединение составляет для труб диаметром 89, 127, 140 мм соответственно 35, 70, 75 грамм. | Подрядчик по бурению |
| 4.2.9. | Для достижения равномерной отработки замковых резьб и контроля их состояния, необходимо периодически менять местами положение резьбовых соединений и производить подъем бурильных труб «вразрез» через 10 СПО (рабочие соединения свечей менять на не рабочие) с обязательным визуальным осмотром резьбовых соединений. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 10. | Для предотвращения слома бурильных труб во время бурения скважины необходимо при проведении каждого СПО менять местами верхнюю и нижнюю часть однотипной бурильной колонны. Если колонна бурильных труб состоит из ЛБТ и ТБПК, то необходимо менять местами верхние и нижние части ЛБТ и ТБПК соответственно. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 11. | Критерием для отбраковки труб по износу служит величина посадки конуса в муфту. В процессе эксплуатации бурильных труб необходимо постоянно контролировать износ замковой резьбы путём замера расстояния между опорными торцами ниппеля и муфты – критерий «Н» (См Таблицу 1 Приложения). Для этого, после установки ниппеля в муфту верхняя замковая деталь поворачивается ключом АКБ в сторону развинчивания относительно нижней детали до момента, при котором происходит скачкообразное осевое перемещение ниппеля в муфту. По мере изнашивания замковой резьбы (уменьшения критерия «Н») из условия обеспечения герметичности соединения необходимо увеличивать (по отношению к рекомендуемому значению) величину крутящего момента свинчивания замков, отнесённых ко 2-3 классам, на 50-60%. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 12. | Во время эксплуатации труб на буровой запрещается: - Хранить и подавать на буровую и удалять с неё бурильные трубы без предохранительных колпачков резьбовых соединений; - допускать удары концов труб (свеч) о ротор или металлические конструкции; - использовать клинья ПКР с «сухарями» не соответствующими размерам труб; - захватывать машинными ключами за тело бурильной трубы; - вращать бурильную свечу после выхода резьбы из сопряжения, а также освобождать ниппель из муфты до полного их разъединения (т.е. срывать под натяжкой); - сталкивать ниппель в муфту при свинчивании резьбы - производить СПО при неисправной пружине подъемного крюка - категорически запрещается раскрепление замковых резьбовых соединений ротором, а также доворачивать и крепить их задним ходом - резко тормозить и ударять элеватор о ротор - посадка бурильной колонны на ротор во время СПО должна производиться плавно без толчков и ударов. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 13. | При каждом подъеме необходимо очищать или протирать бурильные трубы и контролировать их состояние наружным осмотром. Трубы отбраковывать в случае обнаружения: - глубоких (3 - 4 мм) вмятин, рисок, протертых или промытых канавок, трещин, сквозных отверстий, сорванных, выщербленных, промытых или сработанных резьб; - износа замков по наружному диаметру до величин, указанных в таблице 2 Приложения (диаметр замков замеряют на расстоянии 20 мм от торцов бурильной трубы.); - износа бурильной трубы по наружному диаметру выше допустимых величин для данного типа труб (указанных в таблице 2 Приложения); Необходимо периодически замерять наружной диаметр труб и выявлять смятие труб в месте их посадки в клиновой захват; - кривизны, превышающей 1,3 мм на 1 метр на концевых участках, равных одной трети длины трубы, или появления деформации трубы в виде спирали. Примечание: Для замера износа замка и трубы применять специальные калибры (кронциркули). Трубы, в которых после докрепления упорные уступы замковых соединений окажутся неплотно сомкнутыми, подлежат отбраковке. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 14. | При наличии в бурильной колонне труб диаметром 89 мм и меньше на приводной муфте ротора обязательно устанавливать ограничитель момента, работоспособность которого должна проверяться бурильщиком ежевахтово с отметкой в вахтовом журнале. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 15. | Для бурильных труб с навёрнутыми замками категорически запрещается наворот и докрепление бурильных замков на трубы в условиях буровой. Данная операция должна проводиться в условиях БПО с наворотом (посадкой) замков «на горячую». | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 4.2. 16. | При проведении работ, связанных с приложением повышенных нагрузок и крутящих моментов к бурильной колонне и в аварийных ситуациях необходимо учитывать группу прочности и класс труб и руководствоваться их прочностными характеристиками. Максимальные растягивающие нагрузки не должны превышать 80% усилия, при котором напряжение в теле трубы достигает предела текучести для труб наименьшей прочности. | Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 4.2. 17. | Бурильную колонну необходимо проверять дефектоскопией. Периодичность проведения дефектоскопических проверок производить согласно Таблицы № 5 Приложения: «Периодичность проверок бурильного инструмента средствами неразрушаемого контроля». Одновременно контролировать величину износа бурильных замков и труб по наружному диаметру кронциркулем после проведения работ с большими нагрузками и разгрузками на бурильную колонну, особенно когда коэффициент запаса прочности во время проведения этих операций был менее 1.5. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 18. | После бурения очередной скважины проводить контрольный осмотр и отбраковку комплекта бурильной колонны. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 19. | После окончания бурения все бурильные трубы уложить на стеллажи, резьбы очистить (промыть), провести их наружный осмотр и смазать. На резьбу (муфты и ниппеля) обязательно навернуть предохранительные колпачки. Негодные трубы отбраковать. Запрещается перевозить бурильные трубы на другую буровую без их проверки в условиях БПО. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 20. | Буровой подрядчик обязан иметь подгонные патрубки группы прочности не ниже, чем у бурильного инструмента для обеспечения возможности проведения в аварийных ситуациях прострелочно-взрывных работ (ПВР), отворота инструмента, отстрела аварийного бурильной инструмента, проведения ловильных работ. | Подрядчик по бурению |
| 4.2. 21. | При бурении скважин со сложным профилем, или при бурении горизонтальных скважин до точки Т1, необходимо применять бурильный инструмент ЛБТПН только 1 класса с наработкой до 65 тыс. метров или бурильные трубы ТБПК 127х9,19(Л, G-105 или S-135) только 1 класса с наработкой до 85 тыс. метров. | Подрядчик по бурению |
| ## 4.3. УБТ (Утяжеленные бурильные трубы) |  |  |
| 4.3.1. | На каждой трубе УБТ и УБТС на расстоянии 0,4 м от упорного торца ниппеля должка быть проточка шириной 20 мм и глубиной 4 мм с закругленными краями. В проточке выбивается маркировка: номер по паспорту, группа прочности (марка стали и порядковый номер плавки), дата получения, дата последнего ремонта, длина трубы в см, дата выпуска, клеймо ОТК. При каждом проводимом ремонте маркировку необходимо обновлять. Рекомендуется применять УБТ с проточками под элеватор. В случае применения УБТ гладких по всей длине (без проточек) применять сертифицированные специальные зажимы (цепные охваты) для подвешивания УБТ на клиньях. Для УБТС допускается проточка под специализированный зажим. Каждый зажим, используемый для монтажа УБТ, должен иметь паспорт. Замковые соединения УБТ и УБТС размером 178 мм и выше должны иметь зарезьбовые разгрузочные канавки. | Подрядчик по бурению |
| 4.3.2. | В прихватопасных интервалах необходимо применять утяжеленные бурильные трубы со спиральными канавками (УБТС), что существенно снизит опасность прихватов в скважине |  |
| 4.3.3. | На наружной и внутренней поверхностях УБТ не должно быть раковин, закатов, расслоений, трещин, песочин и т.д. Резьба должна быть гладкой, без забоин, выкрошенных ниток, заусенцев и других дефектов, нарушающих непрерывность резьбы |  |
| 4.3.4. | Упорные поверхности ниппельного и муфтового концов трубы должны быть без заусенцев, забоин и других дефектов, нарушающих сплошность соединения |  |
| 4.3.5. | При каждом спуске крепить все резьбовые соединения УБТ и УБТС машинными ключами с моментами, указанными в паспортных данных для конкретного типа резьбы. |  |
| 4.3.6. | При работе с УБТ и ТБТ необходимо использовать специальные патрубки. Грузоподъемность патрубков должна быть не менее 1,5 тонны из расчета работы с одиночными скалками УБТ длиной не более 8 м. Если в процессе бурения скважин планируется работа со «свечами» УБТ, или УБТ большей, чем 8 м длины, грузоподъемность патрубков должна специально рассчитываться. Категорически запрещается включать патрубки в состав бурильной колонны или использовать их при наращиваниях.ых скоб или ручек, перекрывающих внутреннее проходное отверстие. |  |
| ## 4.4. ВБТ (Ведущие буровые трубы - квадрат) |  |  |
| 4.4.1. | Прочность резьбовых соединений ведущей трубы (на растяжение и кручение) должна быть не менее прочности резьб верхней части бурильной колонны. | Подрядчик по бурению |
| 4.4.2. | Ведущие трубы необходимо перевозить только в специальных кожухах или трубах, длина трубы должна быть равна или меньше длины ведущей трубы, но не более, чем на 1,5 м. |  |
| 4.4.3. | Во избежание искривления ведущей трубы при затаскивании в буровую при сборке и при выбросе с буровой необходимо поддерживать её вспомогательной лебёдкой посередине, а на нижний переводник навернуть предохранительное кольцо. |  |
| 4.4.4. | Запрещается: - работать искривленными ведущими трубами. Кривизна не должна превышать 2 мм на 1 м и 6мм по всей длине. - устанавливать ведущие трубы в шурф с упором их в дно (глубина шурфа должна превышать общую длину ведущей трубы на 1.5 – 2 м) - применять параллели для удержания квадрата при визировании КНБК. Для этих целей необходимо использовать роторные вкладыши соответствующего типоразмера. - эксплуатировать ВБТ без рабочего переводника на нижнем конце - вращать бурильную колонну при посаженном на элеватор верхнем левом переводнике ведущей трубы. Раскрепление верхнего переводника ведущей трубы и ее смену производить только при полностью поднятой из скважины бурильной колонне. Поднимать ведущую трубу из шурфа необходимо только на первой скорости лебедки. | Подрядчик по бурению |
| 4.4.5. | Ведущую трубу отправлять на ремонт в следующих случаях: - при обнаружении течи в резьбовых соединениях; - после проведения аварийных работ, связанных с большими нагрузками на ведущую трубу (большие нагрузки – нагрузки, прилагаемые к ВБТ с коэффициентом запаса прочности на страгивание, или растяжение ≤ 1.3); - при обнаружении трещин ультразвуковым дефектоскопом; - при обнаружении наружных дефектов, расслоений и т.д. - при появлении заусенцев, раковин и других дефектов на упорных поверхностях ниппельного и муфтового концов трубы, нарушающих герметичность соединений; | Подрядчик по бурению |
| 4.4.6. | Буровой мастер обязан ежедневно проверять состояние рабочего переводника на квадрате | Подрядчик по бурению |
| 4.4.7. | Для рассхаживания бурильного инструмента с вращением ротора иметь вкладыши под ВБТ заводского изготовления. При смене вкладышей под ВБТ на клинья ПКР отрыв долота от забоя должен быть не менее 5-ти метров. При этом циркуляция не останавливается. |  |
| 4.4.8. | В процессе бурения устанавливать фильтр в ведущей трубе. Производить проверку состояния фильтра во время каждого СПО. | Подрядчик по бурению |
| ## 4.5. ВЗД (Винтовые забойные двигатели) и Турбобуры |  |  |
| 4.5.1. | На каждый турбобур и забойный двигатель иметь паспорт со всеми изменениями, внесенными при ремонте. В паспорте вести учет работы ВЗД. Запрещается принимать и отправлять турбобуры и винтовые забойные двигатели без заполненного паспорта. | Подрядчик по ВЗД и Подрядчик по бурению |
| 4.5.2. | На турбобуре и забойном двигателе должен быть выбит номер, соответствующий паспортному. | Подрядчик по ВЗД и Подрядчик по бурению |
| 4.5.3. | Поставка турбобуров и ВЗД на буровую должна осуществляться в комплекте с хомутами для их сборки и навернутыми в цеховых условиях переводниками. Все переводники должны быть навёрнуты с соответствующим натягом резьбы. | Подрядчик по ВЗД |
| 4.5.4. | Забойные двигатели необходимо транспортировать и хранить на специальных стеллажах (санях). Резьбы на ВЗД должны быть смазаны и на них должны быть навёрнуты предохранительные колпаки. Перевозку ВЗД и турбобуров необходимо производить только на прицепах, длиной не менее ¾ длины турбобура или ВЗД. Погрузку и разгрузку турбобуров и ВЗД производить только с помощью крановой техники. | Подрядчик по ВЗД, Подрядчик по бурению |
| 4.5.5. | Перед вводом забойного двигателя в эксплуатацию необходимо записать следующие его данные: - типоразмер забойного двигателя (необходимо сверить с данными, указанными в сопровождающих документах) - серийный номер забойного двигателя - наличие клапанного переводника (переливного клапана) - типоразмер стабилизатора (включая сведения об установленных лопастях) - угол установки регулируемого отклоняющего устройства - угол изгиба фиксированного отклоняющего устройства - типоразмер сопла ротора (если установлено) Необходимо также: - провести визуальный контроль состояния корпуса забойного двигателя, верхнего и нижнего резьбовых соединений, проверить состояние фиксированного и/или регулируемого отклоняющего устройства, стабилизатора или предохранительной муфты - замерить расстояния: между соединительной муфтой долота и стабилизатором, стабилизатором и фиксированным/регулируемым отклоняющим устройством, фиксированным/регулируемым отклоняющим устройством и нижним резьбовым соединением клапанного переводника (переливного клапана), нижним резьбовым соединением клапанного переводника (переливного клапана) и верхним резьбовым соединением забойного двигателя. Все размеры зафиксировать в эскизах. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ВЗД, Супервайзер |
| 4.5.6. | Перед сборкой КНБК ВЗД или турбобур должен быть заранее визуально осмотрен и подготовлен к сборке. Перед опробованием двигателя над устьем скважины убедитесь в плавности вращения вала и герметичности резьбовых соединений. В зимнее время (T<00 C) ГЗД или турбобур должен быть заранее отогрет с помощью пара для сокращения времени сборки КНБК и предотвращения его от повреждения при опрессовке (прогреть ВЗД/ГЗД паром или горячей водой в течение 30-40 мин). Запуск ВЗД производить при давлении не более 5 МПа. Запрещается использование подъёмных переводников для сборки КНБК с приваренными к ним приспособлениями. | Подрядчик по ВЗД, Подрядчик по бурению |
| 4.5.7. | Для того, чтобы выявить особенности работы конкретного забойного двигателя, необходимо проверить его техническое состояние и провести его тестирование перед спуском КНБК в скважину, а также после его извлечения из скважины необходимо провести ряд испытательных тестов на поверхности. Примечание: Для безаварийной работы забойного двигателя необходимо, чтобы давление нагнетания, нагрузка на долото, подача бурового раствора и частота вращения бурильной колонны находились в пределах допустимых паспортных характеристик для этого ВЗД, а компенсаторы пульсаций давления на насосах были в исправном состоянии. В том случае, если забойный двигатель в течение длительного времени не использовался и находился на складе,, перед его использованием необходимо провести следующий испытательный тест: - Проверить работу клапанного переводника (переливного клапана) перемещая поршень при помощи деревянной выколотки (ни в коем случае не применяйте стальной пробойник!). - Перед опрессовкой ВЗД (во избежание отворота) его необходимо докрепить с ведущей трубой при помощи механических ключей. Примечание: Во избежание повреждения долота при проверке работы забойного двигателя необходимо испытывать мотор на холостом ходу без долота. Перед подъемом ВЗД в буровую в замковую муфту двигателя и на резьбовую часть его вала следует навернуть колпачок для предохранения резьбы, который должен быть снят перед испытательным прогоном. - Подачу бурового раствора в двигатель необходимо увеличивать постепенно, до тех пор, пока не будет достигнута минимальная подача для данного типоразмера двигателя (см. паспорт ВЗД). После того, как двигатель завёлся, записать величину подачи и соответствующее давление. В ходе испытательного прогона могут возникнуть значительные шумы и вибрация. Это не должно вызывать тревоги, так как нормальная работа забойного двигателя всегда сопровождается шумами и вибрацией. Примечание: Величины перепада давления во время холостого пробега на забойных двигателях могут существенно отличаться, так как давление нагнетания будет меняться в зависимости от типа применяемого ВЗД, интерференционных помех, характеристик износа деталей двигателя и свойств циркулирующего бурового раствора. - Без отключения циркуляции поднять клапанный переводник над роторным столом и определить наличие/отсутствие утечки бурового раствора через отверстия в клапане (необходимо предварительно протереть корпус двигателя и отверстия для того, чтобы облегчить наблюдение). - Опустить забойный двигатель ниже уровня стола ротора, остановить циркуляцию и дождаться открытия клапанного переводника (при выполнении данной операции может потребоваться открытие ДЗУ на манифольде насоса, т.к. может получиться «эффект гидрозатвора» на линии нагнетания насоса). - Поднять забойный двигатель выше уровня стола ротора и проверить люфт сборки шпиндельной секции. Убедиться, что люфт сборки не превышает нормативного. - Закрепив двигатель цепным трубным ключом за нижнюю муфту, и подав боковую нагрузку на вал двигателя, проверить люфт сборки шпиндельной секции. Для нового забойного двигателя смещение шпинделя должно быть крайне незначительным. - Установка долота производится при закрепленной в трубном ключе нижней муфты забойного двигателя (вращающийся узел двигателя). Свинчивание производится при помощи специального приспособления для наворота долота («доски отворота»). | Подрядчик по ВЗД, Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 4.5.8. | ВЗД необходимо отправить на ремонт в случае, если: - люфт больше нормы; - имеется негерметичность соединений; - имеется биения вала; - ВЗД запускается и работает не плавно; - ВЗД резко останавливается. | Подрядчик по ВЗД, Подрядчик по бурению, супервайзер |
| ## 4.6. ПЕРЕВОДНИКИ |  |  |
| 4.6.1. | При строительстве скважин руководствоваться «ИНСТРУКЦИЕЙ по подготовке, эксплуатации, учёту работы и движения, контролю и списанию переводников», включая обратные клапаны, шаровые краны ведущей трубы и т.п., применяемые при бурении скважин для соединения отдельных элементов бурильной колонны и присоединения к ней инструмента (КНБК и скважинного оборудования). | Подрядчик по бурению |
|  | В следующем разделе выбраны 6, 7, 8 и 9 главы вышеупомянутой инструкции: |  |
| 4.6.2. | 6. Порядок эксплуатации (в соответствии с российскими стандартами) - Переводники поставляются с нанесенной на резьбу специальной антикоррозионной смазкой и навернутыми предохранительными колпаками для предохранения их от повреждения при транспортировке и манипуляциях. Перед свинчиванием переводников эта смазка должна быть полностью удалена, резьба высушена. - Резьбовые протекторы (предохранительные колпаки) с переводников не снимаются до тех пор, пока переводники не вставляются в бурильную колонну, или не присоединяются к инструменту. Только непосредственно перед этим, резьбовой протектор снимается и наносится смазка по всей поверхности резьбы. Защита резьбовых соединений от грязи и повреждений обеспечивается с помощью установки резьбовых протекторов, при этом установку протекторов необходимо производить сразу, как только переводники отсоединяются от бурильной колонны. - С целью повышения долговечности и предотвращения заедания резьбы необходимо проводить приработку резьбы новых и отремонтированных переводников путем четырехкратного свинчивания-развинчивания с малой частотой вращения (4 оборота в мин.) попеременно удаляя старую и нанося новую смазку. При этом пользуются одной из смазок типа Р-402 - Р-416 - Р-113 (ТУ 301-04-020-92), СС-1С, СР-1, Резьбол-ОМ-2 (ТУ У 24739282.001-96), Резьбол марки Б (ТУ 38.30108-88), Русолим (либо их аналоги). - После приработки резьбы новых и отремонтированных переводников производится их докрепление на рекомендуемые моменты свинчивания. Соединения после этого опять разворачиваются, резьба полностью очищается и визуально осматривается. Только после этого переводники можно эксплуатировать. - ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать работу переводников с недокрепленными соединениями, так как прочность и герметичность резьбы обеспечиваются только при условии сжатия с необходимым усилием упорных поверхностей ниппеля и муфты. Крепление проводить только машинными ключами, которые должны быть оборудованы моментомерами. - Моменты свинчивания резьб переводников зависят от наружных и внутренних диаметров переводников и материала изделия (марки стали). Величина моментов свинчивания должна соответствовать типу резьбового соединения и обычно указывается в паспорте на переводник. - Рекомендуемые моменты свинчивания для всех переводников должны быть указаны в паспорте переводника. Примером, также, может служить и сводная таблица с указанием рекомендуемых моментов свинчивания, утвержденная главным инженером (техническим руководителем) предприятия. Таблица должна находиться в технологическом вагоне, у бурового мастера и у каждого бурильщика в вахте. Все бурильщики и помощники бурильщика должны быть ознакомлены с ней под роспись. - Перед каждым спуском переводника в скважину производится его визуальный осмотр на предмет его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Буровой мастер обязан составить эскиз с указанием всех размеров переводника и записать маркировку. Данные занести в буровой журнал. При обнаружении дефектов переводник отбраковывается и отправляется на БПО для его проверки. - Буровой мастер, или ответственное лицо другого Подрядчика (по принадлежности переводника), например, подрядчик по телеметрии, обязан при каждом подъеме компоновки проверять состояние переводников и ежедневно проверять состояние рабочего переводника на квадратной штанге. В случае износа резьбы или тела переводника и его отбраковки, буровой мастер или ответственное лицо другого Подрядчика, должен разрушить резьбовое соединение на переводнике, чтобы сделать невозможным его наворот, и чтобы он случайно не был использован в дальнейшей работе. - На буровой необходимо постоянно иметь запасной комплект переводников. | Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 4.6.3. | 7. Порядок ведения учета движения и эксплуатации переводников на буровой - После каждого подъема компоновки бурильной колонны мастер бригады указывает в вахтовом журнале наработку (в метрах проходки и часах циркуляции) каждого переводника, спускавшегося в скважину, и заполняет учет по наработке переводников (Таблица №5 Приложения, либо его аналог, в зависимости от предприятия). - После окончания бурения скважины мастером бригады подсчитывается общее количество метров, пробуренных с использованием переводника, и часы его наработки (общей циркуляции). Эти данные фиксируются в паспорте переводника в разделе «наработка в метрах и часах». - После отработки принятой нормы наработки или его отбраковки в процессе эксплуатации, переводники передаются из бригады на БПО по товарно-транспортным накладным, оформленным материально-ответственным лицом бригады в двух экземплярах. После передачи переводников на БПО буровой мастер фиксирует в вахтовом журнале дату и причину отправки переводников, типоразмер и их количество. - Прием-передача переводников производится только при наличии паспортов. При этом паспорт должен быть заполнен, упакован в полиэтиленовый пакет и вложен в переводник. - Мастер бригады ОБЯЗАТЕЛЬНО представляет супервайзеру Заказчика до начала работ по бурению, а далее еженедельно до окончания работ на скважине, заполненный контрольный лист (отчет) по состоянию всех переводников, шаровых кранов и обратных клапанов на буровой площадке. Мастер бригады также отсылает отчет по наработке переводников в ПТО своего предприятия после окончании бурения каждой скважины. | Подрядчик по бурению |
| 4.6.4. | 8. Профилактика аварийности (в соответствии с российскими стандартами) - Резьбы переводников бракуются при выявлении забоин, выкрошенных ниток, заусенцев, рванин, продольных углублений вдоль образующей резьбы и других дефектов, нарушающих непрерывность, герметичность и прочность резьбы. Резьбы бракуются также при выявлении любых вырывов и выкрашиваний, которые могут привести к заеданию резьбы. - Поверхности упорного уступа и упорного торца должны быть без заусенцев, рванин, забоев и других дефектов, нарушающих плотность соединения. - Переводники отбраковываются в случае, если ширина опорной плоскости торца замковой муфты меньше 7 мм для переводников с диаметром до 118 мм, и меньше 9 мм для муфт остальных типоразмеров. - Разностенность (толщина стенок) ниппеля у торца конуса для переходных и ниппельных переводников не должна превышать: - 1,5 мм - у переводников с резьбами ниппельного конца З-66, З-76, З-86, З-88, З-101, З-102, З-108, З-117, З- 121, З-122, З-133; - 2,0 мм – у переводников с остальными резьбами. - На наружной и внутренней поверхностях переводников не должно быть трещин, раковин, волосин, плевн (чешуек) и расслоений. Переводники отбраковываются в случае, если дефекты превышают следующие значения: - продольные надрезы, зарубки, точечная коррозия, эрозия глубиной более 3,5 мм; - поперечные надрезы: глубиной более 2,0 мм и длиной более, чем указано в приведенной таблице: Вырубка, заварка и заделка дефектных мест не допускается! Необходимо периодически замерять наружный диаметр переводников. Переводники, имеющие износ больше допускаемых размеров, отбраковываются и в работе не используются. - Отбраковка предохранительного переводника на ведущей трубе (квадрате) аналогична отбраковке замковых резьб. Для увеличения срока службы предохранительного переводника необходимо следить за прямолинейностью ведущей трубы. При наличии изгиба ведущую трубу необходимо заменить. - Особое внимание во время СПО уделять визуальному контролю состояния переводников. Переводники отбраковываются, если: - момент раскрепления соединения высокий (резьбовые соединения перекручены); - муфты раздутые; - профиль вершинки резьбы острый (отсутствует закругление вершин профиля резьбы); - вершина наружной резьбы ниппельной части срезана (срез на наружной резьбе в ниппельной части); - переводники и муфтовые соединения блестящие – из-за значительного трения во время бурения (возможна отбраковка по диаметру переводника). - По окончании работ на буровой так же, как и до начала буровых работ, все элементы бурильной колонны, включая переводники, подлежат обязательной проверке на годность их к дальнейшей эксплуатации. | Подрядчик по бурению Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 4.6.5. | 9. Срок службы переводников и дефектоскопия - Все переводники, входящие в компоновку бурильной колонны, должны иметь паспорта с актами дефектоскопического контроля, учетными карточками работы переводников и копией заводского сертификата качества. Дефектоскопию переводников производить в соответствии с нижеприведенной таблицей. - Перечень и срок службы переводников (определяется по износу и по геометрическим параметрам) может быть изменен решением технического совещания главных специалистов бурового подрядчика и должен быть утвержден главным инженером этого предприятия. - В случае работ по ликвидации внутрискважинных инцидентов, связанных с повышенными растягивающими, крутящими нагрузками или сломом элементов бурильной колонны (приложением ударных нагрузок, или «полетом» бурильной колонны) должна быть проведена внеочередная дефектоскопия бурильной колонны, включая все переводники (согласно п.6.2.7. ПБ в НГП ). - Буровым подрядчиком должна быть определена программа дефектоскопической проверки и критерии отбраковки переводников. - Программа дефектоскопической проверки переводников должна включать в себя: - Метод визуального осмотра замковых соединений; - Метод замеров 2 (измерительный метод); - Метод влажной флуоресцентной магнитопорошковой дефектоскопии; - Ультразвуковой метод проверки замковых соединений. - Дефектоскопические проверки оборудования методом неразрушающего контроля должны проводиться компаниями (предприятиями), имеющими лицензии на данный вид деятельности, пока другое не установлено в договоре между Заказчиком и Буровым Подрядчиком. Заказчик имеет право на проведение аудита данного вида деятельности в таких предприятиях (компаниях). | Подрядчик по бурению Подрядчик по бурению |
| 4.6.6. | Переводники, используемые при бурении скважины, должны быть ТОЛЬКО заводского изготовления. | Подрядчик по бурению, супервайзер |
| ## 4.7. ШАРОВЫЕ КРАНЫ ВЕДУЩЕЙ ТРУБЫ |  |  |
| 4.7.1. | Кран шаровой устанавливать на нижнем конце ведущей буровой трубы (выше рабочего переводника) для надежного перекрытия внутреннего пространства бурильной колонны в любой момент при возникновении первых признаков НГВП, а также для предотвращения потерь бурового раствора при отсоединении ВБТ от бурильной колонны. Ключ для закрытия / открытия шарового крана, окрашенный в красный цвет, должен находиться на видном месте на рабочей площадке буровой. На каждый шаровой кран должен иметься паспорт. | Подрядчик по бурению |
| 4.7.2. | При разно размерном инструменте на мостках необходимо иметь специальную опрессованную трубу с переводником и шаровым краном, по диаметру и прочностной характеристике соответствующую верхней секции используемой бурильной колонны. На этой трубе должен быть навернут и закреплен машинными ключами шаровой кран в открытом состоянии и переводники под соответствующие размеры бурильной или обсадной колонны. | Подрядчик по бурению |
| 4.7.3. | Шаровые краны отбраковываются аналогично переводникам. | Подрядчик по бурению |
| ## 4.8. ЯСЫ. |  |  |
| 4.8.1. | При транспортировке механический Яс не должен быть заряжен, а должен находиться в нейтральном состоянии. | Подрядчик по бурению |
| 4.8.2. | Размещать механический Яс на рабочей площадке буровой нужно только в нейтральном состоянии при любом положении секции |  |
| 4.8.3. | Гидравлический Яс транспортировать с защитной скобой, установленной на внутреннем штоке. Яс опускать в скважину в открытом состоянии. |  |
| 4.8.4. | Не устанавливать клинья на открытые полированные участки внутреннего штока Яса. |  |
| 4.8.5. | Если ослабло рабочее резьбовое соединение, его необходимо дотянуть до рекомендуемого момента свинчивания (если это возможно в условиях буровой, если нет – Яс не может быть использован для работы). |  |
| 4.8.6. | Для вскрытия проницаемых пластов Яс в КНБК устанавливать с учетом его нахождения выше ВЗД или турбобура на 150-200м, при этом сам Яс в обязательном порядке должен быть отделен от УБТ минимум одиночной бурильной трубой. При невозможности установки Яса выше КНБК на 150-200м допускается установка Яса непосредственно выше УБТ через бурильную трубу. Для горизонтальных скважин установка Яса производится из условия его нахождения в обсаженном стволе при достижении проектного забоя горизонтального участка, т.е. Яс не должен выходить из обсаженного ствола. Подбор типоразмера Яса желательно производить с учетом наибольшего соответствия его внутреннего диаметра минимальному внутреннему диаметру спускаемой бурильной колонны (на случай прохождения геофизических приборов и «торпеды»). | Подрядчик по телеметрии, Подрядчик по бурению |
| 4.8.7. | Срабатывание гидравлического Яса: (А) Удар вниз: - После взведения Яса разгрузить бурильную колонну до расчетного веса - Заблокировать тормоз и подождать в течение определенного времени. См. руководство по эксплуатации Яса (30-60 сек. – короткий цикл, 2-8 мин – длинный цикл) - Если Яс не срабатывает, остановить насосы или стравить давление. Снова взвести Яс и приложить нагрузку срабатывания. - Если Яс снова не срабатывает, приложить дополнительный вес (зависит от типоразмера Яса) и подождать еще некоторое время. (Б) Удар вверх: - После взведения Яса увеличить нагрузку до расчетного (паспортного) значения - Заблокировать тормоз и подождать в течение определенного времени. См. руководство по эксплуатации Яса (30-60 сек. – короткий цикл, 2-8 мин – длинный цикл) - Если Яс не срабатывает, перейти на максимальную производительность насоса и подождать еще некоторое время (нагрузку срабатывания не прикладывать) - Если Яс опять не срабатывает, остановить насосы, перезарядить Яс и приложить нагрузку срабатывания | Подрядчик по телеметрии, Подрядчик по бурению |
| 4.8.8. | Причины несрабатывания Яса: (А) Механический Яс: - Яс не взведен - Прихватывание над ясом - Неисправность Яса - Не учтена открывающая гидравлическая сила - Неправильный вес нагрузки/разгрузки - Неизвестная/неправильная установка веса срабатывания - Чрезмерное трение о стенки скважины - Правосторонний крутящий момент (пружина на инструменте) – некоторые Ясы не срабатывают (Б) Гидравлический Яс: - Яс не взведен - Не прошло достаточно времени - Прихватывание над ясом - Не учтена открывающая гидравлическая сила - Неправильно выбрана величина нагрузки/разгрузки - Чрезмерное трение о стенки скважины | Подрядчик по телеметрии, Подрядчик по бурению |

# Предупреждение аварий со спускоподъемным оборудованием.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1. ОБЩИЕ |  |  |
| 5.1.1. | Перед монтажом буровой установи (подъемного агрегата) на кустовой площадке проводить проверку сработки тормозных шкивов кронблока и крюкоблока, направляющих роликов успокоителя талевого каната с составлением акта. Не допускать эксплуатацию бурового оборудования без проведения экспертизы промышленной безопасности. | Подрядчик по бурению |
| 5.1.2. | Ежедневно проводить проверку исправности КИП: ГИВ-6, электронных датчиков веса, ограничителя грузоподъемности буровой лебедки, ограничителя высоты подъема талевого блока и других предохранительных и защитных устройств. Своевременно в соответствии с графиком ППР проводить обслуживание, замену предохранительных и защитных устройств. | Подрядчик по бурению |
| 5.1.3. | После оснастки талевой системы бурильщик обязан лично проверять правильность укладки канатов на шкивах кронблока и талевого блока. | Подрядчик по бурению |
| 5.1.4. | Осмотр всего оборудования, находящегося в эксплуатации, необходимо проводить по графику профилактических мероприятий, утвержденному руководством Подрядчика по бурению. Результаты проверки следует записывать в суточный рапорт. Выявленные неисправности немедленно устранять. | Подрядчик по бурению |
| 5.1.5. | Диаметр используемого каната должен соответствовать типоразмеру талевой системы, на которой он эксплуатируется. Износ профиля шкивов талевой системы проверяются механиками один раз в год с помощью шаблона. Радиальное биение должно быть не более 0.5 мм, максимальный износ желоба до 4 мм. | Подрядчик по бурению |
| 5.1.6. | При приеме вахты бурильщик обязан проверить тормозную систему буровой лебедки, талевую систему, предохранительные серьги боковых рогов и защелку подъемного крюка. Особое внимание обращать на сработку болтов, наличие шплинтов на пальцах проушин тормозных лент. Зазор между рамой и шайбой должен быть 5 мм (на случай торможения одной лентой). | Подрядчик по бурению |
| 5.1.7. | В системе управления необходимо поддерживать рабочее давление воздуха 0,7-0,9 МПа (7-9 кгс/см2). Максимальное допустимое давление 1 МПа (10 кгс/см2). Воздухосборник должен иметь предохранительный клапан, отрегулированный на давление не свыше 1,2 МПа (12 кгс/см2). При давлении в пневмосистеме ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2) производить спуско-подъемные операции запрещается. | Подрядчик по бурению |
| 5.1.8. | При отсутствии или неисправности ограничителя подъема талевого блока, ограничителя нагрузки на талевую систему, неисправности оборудования, инструмента, проводить все работы, связанные с СПО запрещается. Эксплуатация талевой системы допускается только при соблюдении технических условий и требований техники безопасности. | Подрядчик по бурению |
| ## 5.2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |  |  |
| Основную тяжесть работы при СПО, наращивании бурильной колонны и бурении, выполняет тормозная система лебедки. Поэтому эту систему необходимо всегда содержать в исправном состоянии, для чего требуется выполнять следующие мероприятия: |  |  |
| 5.2.1. | Запрещается работа с тормозными колодками, имеющими толщину менее 8мм и выработку тормозных шкивов глубиной более 15мм | Подрядчик по бурению |
| 5.2.2. | При приеме вахты проверить натяжение тормозных лент в случае необходимости отрегулировать их. Тормозная система должна быть легко управляемой, обеспечивать безопасное управление, плавность и надёжность как торможения, так и растормаживания. При торможении максимального груза бурильщик должен прилагать усилие не более 20 кгс. При полном торможении лебедки необходимо, чтобы рукоятка тормозного рычага находилась от пола буровой на расстоянии 80-90 см. После прекращения торможения тормозные ленты должны равномерно оттягиваться от тормозных шкивов специальными устройствами. | Подрядчик по бурению |
| 5.2.3. | При полном расторможении между шкивом и тормозной лентой из новых колодок должен быть зазор 1,5-2,0 мм, а при тормозной ленте с изношенными колодками - не более 9 мм. Ленты не должны смещаться от середины тормозных шкивов более, чем на 2-4 мм. Менять тормозные ленты следует одновременно. Тормозные колодки менять при достижении остаточной толщины менее 8 мм. (первоначальная толщина - 32 мм), при этом необходимо менять все колодки на ленте одновременно. При смене тормозных лент проверять состояние проушин и их болтов, а также резьбы натяжных болтов и стаканов. После смены тормозных лент, а также после длительной остановки буровой производить приработку колодок подъемом пустых талей при зажатом тормозе. Тормозные ленты должны быть одинаковой длины, колодки должны плотно прилегать всей своей поверхностью к тормозному шкиву. Подшипники коромысла тормозной системы смазывать ежесуточно. | Подрядчик по бурению |
| 5.2.4. | Один раз в неделю проверять износ тормозных шкивов. При наличии трещин на рабочей поверхности шкива длиной более 80 мм и шириной 0,2-0,3 мм, а также при выработке глубиной 15 мм - тормозные шкивы заменить. Каждый тормозной шкив имеет индивидуальный паспорт, куда заносятся данные по его эксплуатации. Работа на тормозных шкивах со сварными швами запрещается! | Подрядчик по Бурению |
| 5.2.5. | Не допускать попадания под тормозные ленты нефтепродуктов и смазывающих жидкостей. | Подрядчик по Бурению |
| 5.2.6. | Один раз в 6 месяцев производить полную ревизию тормозной системы с разборкой натяжных болтов и снятием коромысла. | Подрядчик по Бурению |
| 5.2.7. | Запрещается оставлять тормоз без присмотра, если бурильная колонна находится в скважине. | Подрядчик по Бурению |
| 5.2.8. | Посадку бурильной колонны на ротор производить плавно, без толчков. | Подрядчик по Бурению |
| 5.2.9. | При спуске бурильной колонны гидродинамический тормоз включать при достижении нагрузки на крюке 10 тс. | Подрядчик по Бурению |
| 5.2.10. | Проверке ультразвуковой дефектоскопией необходимо подвергать проушины тормозных лент лебедки, рукоятки и траверсы кранов конечных выключателей противозатаскивателя - 1 раз в 6 месяцев. | Подрядчик по Бурению |
| 55.2.11. | Буровые установки должны иметь аварийные болты для проведения аварийных работ при отказе шинно-пневматических муфт МШ-1070 подъёмного вала лебёдки и трансмиссии ротора МШ-500. | Подрядчик по бурению |
| ## 5.3. КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ |  |  |
| Канаты стальные различаются: - По конструкции: - ТК, ЛК – точечное и линейное касание проволок между слоями соответственно; - ТЛК – точечно-линейное касание проволок между слоями; - О – пряди состоят из проволок одинакового диаметра; - Р - пряди состоят из проволок разного диаметров; - РО – прядь состоит из проволок разного и одинакового диаметров в слоях; - По назначению: ГЛ – грузолюдские, Г - грузовые; - По механическим свойствам проволоки: В – высшей марки, 1 – первой марки; - По условиям работы: ОЖ, Ж, С – соответственно особо жесткие, жесткие и средние агрессивные условия работы; - По сочетанию направления свивки: О – односторонняя, К – комбинированная, без обозначения - крестовая; - По способу свивки: Н – нераскручивающийся, Р – раскручивающийся. Примечание: Канаты талевые по ГОСТ 16853-88 поставляются в бухтах длиной 1000, 1200 и 1500м. К канатам должен прикладываться сертификат соответствия завода изготовителя. |  |  |
| 5.3.1. | Для оснастки талевой системы буровых установок применять талевые канаты правой двойной свивки типа ЛК-РО (ГОСТ 16853-88). ЛК-РО Канат с линейным касанием проволок между слоями и имеющих в пряди слои с проволоками разных диаметров и слои с проволоками одинакового диаметра. | Подрядчик по бурению |
| 5.3.2. | Коэффициент запаса прочности талевого каната (отношение разрывного усилия каната к силе натяжения ходового конца талевого каната) должен быть не менее трех. | Подрядчик по бурению |
| 5.3.3. | Каждый канат снабжается антикоррозионной защищенной металлической биркой, на которой указывается: - завод-изготовитель; - заводской номер каната; - условное обозначение каната; - длина каната в метрах; - вес каната брутто в килограммах; - дата изготовления каната. Под биркой должны быть вложены копия сертификата и карта учета наработки каната. В сертификате указываются дополнительные сведения о марке защитной смазки, вид сердечника, результаты испытаний и др. | Подрядчик по бурению |
| 5.3.4. | Канат необходимо перетянуть или заменить, даже если нормативной наработки до следующей перетяжки не произошло, в следующих случаях: - одна из прядей оборвана, вдавлена или на канате имеется выдавливание (расслоение) проволок в одной или нескольких прядях; - выдавлен сердечник каната или пряди; - на канате имеется деформация в виде волнистости, корзинообразности, местного увеличения или уменьшения диаметра каната; - число оборванных проволок на шаге свивки каната диаметром до 20мм составляет более 5%, а на канате диаметром свыше 20мм - более 10%; - на канате имеется скрутка («жучок»), перегиб, залом; - в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 7% и более; - при уменьшении диаметра наружных проволок каната в результате их износа, коррозии на 40% и более; - на нем имеются следы пребывания в условиях высокой температуры (цвета побежалости, окалина) или короткого электрического замыкания (оплавление от электрической дуги). | Подрядчик по бурению |
| 5.3.5. | При длительной эксплуатации с большими нагрузками осуществлять постоянный контроль за элементами талевой системы (укладкой каната на барабане буровой лебедки, заделкой ходового конца талевого каната, успокоителя талевого каната (если он предусмотрен), кронблоком, крюкоблоком и механизмом крепления неподвижного конца талевого каната). При необходимости производить дополнительный перепуск талевого каната. | Подрядчик по бурению |
| 5.3.6. | Первый слой каната на барабане лебедки необходимо уложить плотными витками «устраняющими возможность врезания каната в нижележащие слои при последующей намотке». Перед началом работы и при передаче вахты следует осмотреть лебедку и крепление концов талевого каната. Болты крепления должны, быть затянуты до отказа и застопорены. | Подрядчик по бурению |
| 5.3.7. | На буровых установках, где бурильщик не имеет возможности осуществлять визуальный контроль за процессом намотки талевого каната на барабан лебедки, установить видеокамеры. | Подрядчик по бурению |
| 5.3.8. | При эксплуатации талевых канатов их износ между I и III роликами талевого блока наибольший, т.к. здесь происходит наиболее частое огибание канатом этих роликов при СПО. Поэтому для увеличения срока службы каната его надо периодически перетягивать, сдвигая участок из зоны наибольших нагрузок в менее нагруженную зону. Этим достигается более равномерный износ каната по всей длине. | Подрядчик по бурению |
| 5.3.9. | На всех буровых в обязательном порядке должен вестись систематический учет наработки и перепуска талевых канатов. Ведомость наработки талевого каната систематически, после каждого рейса, заполняется буровым мастером. Контроль за ведением ведомости наработки талевого каната проводится работниками РИТС: начальник РИТС, зам. начальника РИТС, механик РИТС и ПТО УБР и супервайзером. | Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 5.3.10 | Бурильщик обязан: проверить состояние талевого каната перед началом смены, для этого необходимо поднять талевый блок, как можно выше, под ограничитель хода талевого каната (противозатаскиватель), а затем, медленно опуская талевый блок, осмотреть ходовую ветвь. Данные проверки состояния талевого каната необходимо занести в вахтовый журнал. Буровой мастер обязан: - ежедневно совместно с одним из бурильщиков проверить состояние талевого каната и данные проверки занести в вахтовый журнал. - Один раз в 7 дней совместно с механиком РИТС произвести визуальный и инструментальный контроль состояния талевого каната с целью выявления дефектов, данные проверки занести в журнал проверки бурового оборудования. - Вести ведомость наработки каната и заполнять ее после каждого рейса и после спуска каждой обсадной колонны. | Подрядчик по бурению |
| 5.3.11 | При демонтаже-монтаже буровых установок и подъемных агрегатов, а также при перевозках и эксплуатации талевого каната исключить его механические повреждения металлическими предметами и налипания на него пыли, песка и т.п. | Подрядчик по бурению |
| ## 5.4. ЭЛЕВАТОРЫ, СПАЙДЕРЫ, ШТРОПЫ |  |  |
| 5.4.1. | Все элеваторы должны иметь паспорта (паспорт поставляется с изделием), в которых указываются номер, грузоподъемность, завод-изготовитель, дата выпуска, номер буровой и время работы, дата и вид ремонта, дата проверки, и акты УЗД. Каждый элеватор должен иметь на корпусе четкий номер и число, показывающее грузоподъемность. | Подрядчик по бурению |
| 5.4.2. | Элеваторы должны иметь устройство против самопроизвольного открытия защелок при неожиданной посадке бурильной (обсадной) колонны на уступ. | Подрядчик по бурению |
| 5.4.3. | Запрещается работать элеватором без паспорта, а также имеющим: (а) выработку венца более 3 мм по высоте; (б) люфт шарнирного пальца более 2 мм; (в) погнутость нижнего основания корпуса; (г) неисправные фиксаторы штропов. | Подрядчик по бурению |
| 5.4.4. | Не реже одного раза в полугодие (согласно графику) проводить проверку дефектоскопом на наличие трещин бурильных штропов и элеваторов. | Подрядчик по бурению |
| 5.4.5. | После полугодовой эксплуатации элеватора необходимо произвести полную ревизию с разборкой его по деталям, обратив при этом особое внимание на шарнирный палец и сработку отверстия под палец элеватора. | Подрядчик по бурению |
| 5.4.6. | Нельзя применять штропы, имеющие выработку более 10% от наружного диаметра. Разница в длине пары штропов не должна превышать 6 мм. | Подрядчик по бурению |
| 5.4.7. | В случае подъема колонны труб на одном штропе или разрыва одного из них, дальнейшие работы немедленно прекратить, колонну труб оставить без движения и опустить клинья клинового захвата. Дальнейшие работы вести под руководством мастера по сложным работам. | Подрядчик по бурению |
| ## 5.5. ЗАХВАТ КЛИНОВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ |  |  |
| 5.5.1. | Запрещается производить спуск всех видов труб с использованием некомплектных клиновых подвесок, или подвесок, не соответствующих размерам спускаемых труб. | Подрядчик по бурению |
| 5.5.2. | При каждой смене клиньев ПКР необходимо производить их тщательный осмотр, проверяя крепление сухарей, пальцев фиксации и отсутствие трещин. | Подрядчик по бурению |
| ## 5.6. ВЕРТЛЮГИ |  |  |
| 5.6.1. | Запрещается менять и ремонтировать вертлюг над устьем скважины при спущенной в скважину бурильной колонне | Подрядчик по бурению |
| ## 5.7. ИНДИКАТОРЫ ВЕСА ГИВ-6 и ПРОТИВОЗАТАСКИВАТЕЛИ |  |  |
| 5.7.1. | Категорически запрещается производить СПО при неисправном индикаторе веса, противозатаскивателе (ограничителе высоты подъема талевого блока) и (или) ограничителе допускаемой нагрузки на крюке. | Подрядчик по бурению |
| 5.7.2. | Тарировка индикатора веса должна проводиться с использованием каната по диаметру равного диаметру талевого каната, установленного на буровой. | Подрядчик по бурению |

# Предупреждение аварий при СПО (осложнения при СПО, инциденты с падением бурильной колонны и падением посторонних предметов в скважину)

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| Осложнения при СПО, падение бурильной колонны и падение посторонних предметов в скважину происходят в основном по причине нарушения трудовой и технологической дисциплины исполнителями работ из-за: - отсутствия достаточного опыта и необходимых знаний у некоторых членов буровых бригад; - неполного состава вахты; - выполнения СПО при неисправном инструменте и оборудовании; - отсутствия систематической проверки бурового оборудования, подъемного и вспомогательного инструмента; - слома элементов бурильной колонны; - обрыва талевого каната |  |  |
| 6.1. | Запрещается производить спуско-подъемные операции неполным составом вахты, а также если вахта не укомплектована составом соответствующей квалификации. | Подрядчик по бурению |
| 6.2. | Запрещаются работы при неисправности: - индикатора веса; - ограничителя подъема (противозатаскивателя) талевого блока в кронблок (исправность противозатаскивателя проверять при каждой смене вахт: внешним осмотром, опусканием контрогруза, нахождением троса противозатаскивателя на роликах; не допускать касания троса противозатаскивателя элементов вышки); - кнопок "Стоп" к буровой лебедке; - ограничителя нагрузки на талевую систему; - неисправности спускоподъемного оборудования и инструмента; - фиксирующих устройств ротора; - при неотцентрированной вышке и несоосности превентора и ротора, если замки бурильной колонны соприкасаются с элементами устья скважины (см. пункт 4.1.5.) | Подрядчик по бурению |
| 6.3. | Перед каждым спуском и подъемом бурильной колонны нужно проверить: состояние элеваторов путем осмотра и опробования их, предохранительные серьги боковых рогов и защелку на подъемном крюке. В случае обнаружения неисправностей производить СПО запрещается. Конструкция элеватора должна соответствовать типоразмеру применяемого бурового инструмента. | Подрядчик по бурению |
| 6.4. | Рекомендуется проводить СПО с использованием ПКР (для бурильных труб Д 89, 102, 114, 127, 140 мм). Запрещается использование клиньев, не соответствующих размеру бурильных труб. Следует избегать вращения колонны бурильных труб с помощью ПКР, т.к. при этом возможно проскальзывание зажатой бурильной трубы относительно клиньев. Примечание: Вес бурильной колонны на клиновом захвате не должен превышать величин, указанных в инструкции. При производстве СПО без использования ПКР запрещается работать без специальных вкладышей в ротор. | Подрядчик по бурению |
| 6.5. | Крючок для установки и съема клиньев должен иметь ручку, предотвращающую падение его в скважину. | Подрядчик по бурению |
| 6.6. | При СПО расположение элеватора на роторе должно быть такое, чтобы обе проушины его оставались в поле зрения бурильщика. | Подрядчик по бурению |
| 6.7. | Бурильщик при взятии элеватора с ротора должен начинать подъем очередной свечи только после зацепления элеватора двумя штропами и их фиксации. | Подрядчик по бурению |
| 6.8. | В случае подъема колонны труб на одном штропе или разрыва одного из них, дальнейшие работы немедленно прекратить, колонну труб оставить без движения и опустить клинья клинового захвата. Дальнейшие работы вести под руководством мастера по сложным работам по плану, утвержденному Подрядчиком по бурению. | Подрядчик по бурению |
| 6.9. | Бурильщик должен точно знать, на каких глубинах находятся уступы и сужения в стволе скважины, чтобы в этих местах замедлить скорость движения бурильной колонны. Супервайзер (буровой мастер) обязан предупредить об этом, записав распоряжение в вахтовый журнал | Подрядчик по бурению |
| 6.10. | Запрещается резко тормозить бурильную колонну, спускаемую в скважину, и ударять её элеватором о ротор. Посадку на ротор производить плавно, без толчков. | Подрядчик по бурению |
| 6.11. | При спуске бурильной колонны гидродинамический тормоз включать при достижении нагрузки на крюке 10 т. | Подрядчик по бурению |
| 6.12. | Все планируемые к бурению КНБК указываются в программе на бурение скважины. Любое изменение в КНБК в обязательном порядке согласовать с ДСС. Принятое совместное изменение КНБК или долотной программы должно быть отражено представителями компании по телеметрическому и технологическому сопровождению и полевым супервайзером в программе на бурение скважины. Перед каждым спуском бурильного инструмента в скважину необходимо замерять длину, диаметр (наружный и внутренний) и тип резьбы долота, переводников и остальных элементов КНБК, с записью их размеров и номеров в вахтовом журнале. По этим данным подготовить эскиз компоновки с указанием всех необходимых размеров. | Подрядчик по ТС, Подрядчик по бурению Подрядчик по долотам, супервайзер |
| 6.13. | Перед началом бурения необходимо промерить весь инструмент с целью ведения точной меры инструмента. Количество свеч и меру инструмента, спускаемого и извлекаемого из скважины, проверять постоянно по мере проведения СПО. Меру передавать с записью в буровом журнале. Заход квадрата отмерять метровой линейкой от стола ротора. | Подрядчик по бурению |
| 6.14. | Для предотвращения попадания в скважину посторонних предметов, могущих вызвать заклинку бурильной колонны, необходимо выполнять следующие мероприятия: - подъем и спуск бурильной колонны с ПКР разрешается производить только при наличии резиновых обтирочных колец («обтираторов» заводского производства), соответствующих диаметру труб. - Вкладыши в ротор должны иметь исправные запорные устройства и находиться в фиксированном состоянии. Работать при неисправных запорных устройствах запрещается; - устье скважины при поднятом инструменте должно быть закрыто приспособлением для наворота долот («доска отворота»). Устье должно находиться под постоянным контролем бурильщика; - категорически запрещается производить какие-либо работы на буровой при открытом устье скважины; - сухари, вкладыши и другие детали машинных и механизированных ключей (АКБ-3м, TSK и т.д.) должны быть закреплены и зашплинтованы в соответствии с существующими правилами. Обо всех случаях попадания посторонних предметов в скважину должно быть немедленно сообщено руководству, и все дальнейшие действия производить только по специальному плану, согласованному с ДСС. | Подрядчик по бурению |
| 6.15. | Проверять надежность крепления сухарного хомута, предупреждающего возможность проскальзывание элементов КНБК в ПКР. Обеспечить не допущение попадания посторонних предметов в телесистему (производить очистку резьбы перед свинчиванием над столом ротора, а не над муфтой элемента КНБК, поддерживать чистоту подсвечника и т.д.) | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС |
| 6.16. | «Кривую» КНБК спускать через устье скважины с большой осторожностью. Из-за возможных посадок и ударов крюко-блоком по верхней муфте элемента КНБК может произойти открытие элеватора и «полет» КНБК в скважину. | Подрядчик по бурению |
| 6.17. | 1. При возникновении посадок (затяжек) более 10 тн. от собственного веса приостановить спуск (подъем) бурильного инструмента, поднять (опустить) его на длину 15-20 метров. Проработать (промыть) опасный интервал и только тогда продолжить спуск (подъем) бурильного инструмента. 2. Промывку скважины начинать с минимальной подачей бурового насоса (1-2 клапана), не допуская гидроразрыва пласта. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ТС |
| 6.18. | Осуществлять постоянный долив скважины (контролировать объем доливаемого раствора) с визуальным контролем уровня бурового раствора на устье скважины. Параметры бурового раствора, доливаемого в скважину, не должны отличаться от находящегося в скважине раствора. Обеспечить освещение места долива. Таблица с объемами вытесненного и доливаемого раствора в зависимости от типоразмера бурильной и обсадной колонны должна находиться на видном месте на рабочей площадке ротора, для контроля объёмов долива вахтой. На время проведения СПО и смены КНБК из состава буровой вахты назначается человек для контроля объема долива/вытеснения бурового раствора. Отклонение от расчетного объёма, указывает на наличие поглощения, образования сальника или может явиться косвенным признаком НГВП. В случае отсутствия вытеснения, при проведении спуска инструмента или обсадной колонны, вызов циркуляции начинать, по-возможности, с помощью ЦА-320 при производительности не более 6-8 л/сек. | Подрядчик по бурению и растворам |
| 6.19. | Постоянно контролировать скорость спуска/подъёма КНБК. Поднимать инструмент из скважины на скорости, не допускающей эффекта поршневания. Подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания запрещается. При их появлении подъем следует прекратить, произвести промывку с вращением и расхаживанием колонны бурильных труб. При невозможности устранить сифон, подъем труб следует проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство объёма извлекаемого металла из скважины и объёма доливаемого раствора. Подъем труб должен быть прекращен, если при заполнении скважины до устья, разница между контрольной величиной долива и фактической будет более 0,5м3. Спуск труб осуществлять при непрерывном контроле объема вытесняемого бурового раствора. При подъёме КНБК с ВЗД/ГЗД применять в КНБК переливной, или обратный клапан. При возникновении затяжек при СПО и росте давления на стояке, т.е. косвенных показателей плохой очистки ствола скважины, необходимо увеличить подачу насоса и произвести расхаживание и вращение бурильного инструмента до нормализации давления и ликвидации затяжек. | Подрядчик по бурению, телеметрии и растворам |
| 6.20. | При длительном нахождении открытого ствола скважины без циркуляции (более 8 часов), спуск инструмента в скважину производить с промежуточными промывками в следующих интервалах (если иное не предусмотрено ГТН, или программой на бурение скважины): в башмаке последней спущенной колонны и далее перед каждой группой продуктивных/проницаемых пластов. В зависимости от фактического состояния ствола скважины интервалы промежуточных промывок должны уточняться в ПДСС. | Подрядчик по бурению, телеметрии и растворам |
| 6.21. | Промывку скважины после бурения, перед подъёмом, а так же утяжеление бурового раствора, следует производить с расхаживанием, вращением бурильной колонны на длину ведущей трубы при соблюдении условия нахождения долота на расстоянии не менее 5 метров от забоя. | Подрядчик по бурению, телеметрии и растворам, супервайзер |
| 6.22. | Технологические СПО (шаблонировку) в процессе бурения скважины производить в зависимости от состояния ствола и по согласованию с Заказчиком. | Подрядчик по бурению, телеметрии и растворам, супервайзер |
| 6.23. | Спуск более «жёстких» компоновок в скважину разрешается только по согласованию с Заказчиком. Спуск производить под непосредственным контролем супервайзера и Подрядчика по ННБ. Спуск жесткой компоновки производить со сплошной проработкой ствола скважины, режим проработки выбирается подрядчиком по ННБ и согласовывается с ДСС. | Подрядчик по бурению, телеметрии и растворам, супервайзер |

# Предупреждение аварий при промывках, бурении и проработках ствола скважины

| № п/п | Перечень мероприятий |  |  |  |  | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 7.1. БУРОВОЙ РАСТВОР |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Тип и свойства бурового раствора должны соответствовать рабочему проекту и в комплексе с технологическими мероприятиями, регламентирующими процесс проводки ствола скважины, обеспечивать безаварийные условия бурения с высокими технико-экономическими показателями и минимальным ущербом окружающей среде. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, Супервайзер. |
| 7.1.2. | Перед началом бурения скважины иметь на кустовой площадке достаточное количество кольматантов, химических реагентов и исправное оборудование для приготовления раствора и для оперативных работ, связанных с поглощением бурового раствора. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.1.3. | Параметры бурового раствора (удельный вес, условная вязкость) замеряются через 1 час, водоотдача 2 раза в смену с записью в Журнале по буровым растворам. При осложненных условиях бурения параметры бурового раствора замеряются согласно ПБ в НГП. При отклонениях одного из параметров от ГТН немедленно извещается супервайзер. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.1.4. | Полный анализ бурового раствора замеряется 2 раза в сутки (не менее 15-ти параметров). На момент отдыха инженера Подрядчика по растворам замер плотности, условной вязкости и водоотдачи раствора производит ответственный из состава буровой вахты. При видимом ухудшении параметров бурового раствора незамедлительно ставится в известность инженер растворной компании и супервайзер. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.1.5. | Бурение под кондуктор и техническую колонну начинать только при наличии бурового раствора в объёме 100-120 м3 с параметрами, соответствующими ГТН. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.1.6. | Запрещается производить углубление ствола скважины из-под кондуктора и технической колонны на технической воде, кроме случаев, предусмотренных Групповым Техническим проектом. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 7.1.7. | Перед началом бурения интервала с продуктивными пластами иметь запас раствора не менее 120 м3 и запас реагентов на приготовление 100 м3 раствора. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.1.8. | За 50 метров до вскрытия продуктивных пластов привести параметры бурового раствора в соответствие с проектными значениями. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| ## 7.2. ПРОМЫВКИ И ОЧИСТКА СТВОЛА СКВАЖИНЫ. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Восстанавливать циркуляцию после проведения СПО нужно начинать с минимальной подачи бурового насоса, не допуская гидроразрыва пласта. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.2.2. | Промывку скважины перед подъёмом, а так же утяжеление бурового раствора, следует производить с вращением (не менее 30 об./мин., если позволяет телесистема) и с постоянным расхаживанием бурильной колонны на длину ведущей трубы. Промывки без движения инструмента не допускаются! |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 7.2.3. | Перед проведением СПО рекомендуется закачать сначала пачку раствора низкой вязкости, затем пачку высокой вязкости. Первая пачка перемешает шлам, находящийся на нижней стенке скважины, а вторая пачка раствора высокой вязкости соберет шлам и вынесет его наверх. Общее время промывки должно быть не менее 1,5 цикла (1 цикл = устье-забой-устье) до постепенного уменьшения количества выбуренного шлама на виброситах. Проводить циркуляцию до тех пор, пока вибросита не станут чистыми и только потом делать СПО. Во время промывки инструмент должен постоянно вращаться и расхаживаться. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.2.4. | Промывки перед наращиванием при бурении под кондуктор: Допустить КНБК (скорость спуска не более 0,5м/сек) до кровли цементного стакана, приподнять КНБК на 2-3м, включить последовательно два насоса, с производительностью 40-45 л/сек. разбурить цементный стакан и башмак направления. Разбуривание цементного стакана, башмака и дальнейшее углубление скважины вести на технической воде с применением фильтра, наращивание выполнять УБТ до полной сборки КНБК, с постепенным увеличением нагрузки от 4-5тн под башмаком направления до 18-22тн после полной сборки УБТ. Углубить скважину до проектного забоя, в обязательном порядке, осуществляя проработку (на длину квадрата со скоростью 3-4м/мин) и промывку скважины перед наращиванием с производительностью 40-45л/сек в течение 2-3минут. Длительные промывки скважины водой с высокой производительностью могут отрицательно сказаться на состоянии ствола скважины и поэтому должны быть строго регламентированы по времени с учетом состояния скважины, особенно до вскрытия водонапорного горизонта! Бурение вести с вращением инструмента ротором и постоянным контролем за состоянием скважины. Не допускать размыва и обвалов стенок скважины. При появлении первых признаков осложненности ствола скважины (затяжки, подклинки инструмента, увеличение мощности шламового стакана), бурение прекратить. Проработать скважину в осложненном интервале, при необходимости вымыть шламовый стакан прокачкой вязкой (Т – 100-120сек) пачки (5-10м3) глинистого раствора и продолжить бурение. При повторном осложнении условий бурения необходимо оценить состояние скважины и, в случае отрицательного результата, поднять и сменить компоновку на роторную (предварительно согласовать действия по смене компоновки с «Заказчиком»). Продолжить бурение без выхода циркуляции с ограниченной производительностью 8-10л/сек. При бурении с механической скоростью более 10м/час исключить возможность шламования долота во время наращивания. При достижении проектной глубины 400-600м, промыть скважину с производительностью 40-45л/сек в течение 8-10минут. Поднять компоновку на 15-20м от забоя, определить наличие шламового стакана на забое через 1час стоянки и статический уровень. При необходимости прокачать вязкую пачку (8-10м3) раствора для вымыва шлама. Поднять и установить компоновку за палец для проведения ГИС. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.2.5. | Промывки перед наращиванием при бурении под эксплуатационную колонну: - Перед каждым очередным наращиванием промывку производить при постоянном движении инструмента (расхаживании и вращении). - Рекомендуемое время промывки перед наращиванием: - при достижении углов до 30-35 град – минимум 5-7 мин, если скорость проходки не превышает 30 – 35 м/час - при достижении углов от 30-35 до 55-60 град – минимум 10-12 мин, если скорость проходки не превышает 20-25 м/час. - при достижении углов более 60 град – минимум 15 мин, если скорость проходки не превышает 12-15 м/час . Время промывки должно корректироваться в большую (если скорость проходки увеличивается), или меньшую (если скорость проходки уменьшается) сторону. Рекомендуется при бурении проницаемых пластов, где механическая скорость достигает значений 40 м /час и выше, перед наращиванием производить более длительные промывки (до 20-30мин) для вымыва выбуренного шлама и снижения репрессии на проницаемый пласт. - Промывку скважины перед проведением СПО, а так же утяжеление бурового раствора, производить с постоянным расхаживанием и вращением инструмента на длину ведущей трубы. При этом долото должно находиться на расстоянии не менее 5 метров от забоя. Время промывки - 1,5-2 цикла (до достижения постепенного уменьшения количества выбуренного шлама на виброситах, но не менее одного часа; 1 цикл = устье-забой-устье) - При расхаживании время одного цикла движения на длину квадрата должно быть 2-3 мин при частоте вращения ротора не менее 30 об/мин. Обязательное условие во время промывок - инструмент должен постоянно находиться в движении (расхаживаться и, по-возможности, если позволяет телесистема, вращаться)! |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.2.6. | Промывки перед наращиванием при бурении горизонтального участка: - Продолжительность промывки перед каждым наращиванием должна составлять 10-15 минут. - При увеличении скорости проходки выше 25 м/час время промывок перед наращиванием увеличить в два раза. (20-30 мин) |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.2.7. | Факторы, влияющие на вынос шлама в скважинах с углами более 30 град, следует расположить в следующей последовательности (по степени влияния): - движение инструмента (расхаживание и вращение). Причём, при вращении имеют большое значение скорость и эксцентриситет вращения – чем они выше, тем лучше очистка ствола. При расхаживании имеет значение его интенсивность. Однако, в любом случае, без движения инструмента выноса шлама не будет. Особенно это относится к протяжённым участкам ствола с углами 35-55 град (длиной более 500 м) - подача буровых насосов – чем выше, тем лучше. Для стволов диаметром 295 мм – не менее 56 л/сек, для стволов диаметром 215,9 мм – не менее 28 л/сек. Скорость потока в затрубном пространстве ( как общий критерий) не менее 1 м/сек - Рекомендуется в процессе бурения под э/колонну периодически прокачивать ВУС. Количество промывок и их объём должны быть предусмотрены в программе на промывку скважины. Если в программе не предусмотрена прокачка ВУС,- необходимо уточнить целесообразность этой технологической операции в ПДСС. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.2.8. | Очистка наклонно-направленного ствола 215,9 мм с углом более 50 градусов при турбинно-роторном бурении, как правило, создаёт проблемы с выносом шлама. Минимальная рекомендуемая подача насосов должна быть 28 л/сек. Эта подача необходима для эффективного выноса шлама из скважины. Ввиду значительной длины участка с большим зенитным углом и смещением, повышенное внимание уделить смазывающим свойствам раствора. При промывках перед полным подъемом, следует интенсивно вращать инструмент на максимально возможной скорости (60 – 80 об/мин) и производить расхаживание инструмента на длину ведущей трубы, не забывая, что долото, при этом, должно быть на расстоянии не менее 5 м от забоя. В интервале набора параметров угла рекомендуется проработка перед наращиванием каждой свечи в течение 10 -15 мин По данным нижеследующей таблицы можно рассчитать минимальное время (через объем) промывки перед проведением СПО в зависимости от угла наклона скважины. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.2.9. | Приведенные коэффициенты относятся только к участкам скважины с соответствующим углом наклона. Таким образом, для определения фактического времени следует учитывать средний угол наклона скважины по всей длине. Кроме того, значения данных коэффициентов являются ориентировочными, и если на виброситах продолжается выход шлама, промывку следует продолжить. Наклон; Объем промывки. 0 - 10 ; 1.3 x объем затрубья с учётом Ккаверн.. 10 - 30 ; 1.4 x объем затрубья с учётом Ккаверн.. 30 - 60 ; 1.6 x объем затрубья с учётом Ккаверн.. 60+ ; 1.6 x объем затрубья с учётом Ккаверн.. При бурении с долотом PDC для лучшей очистки ствола скважины необходимо прокачивать очищающие пачки (сначала - пачку раствора низкой вязкости, затем, пачку раствора высокой вязкости). | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.2.11. | За 20 м перед вскрытием продуктивных пластов привести параметры бурового раствора в соответствие с проектными значениями. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| ## 7.3. ПОГЛОЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| - Поглощение - это уменьшение объема циркулирующего бурового раствора и (или) снижение уровня в скважине при остановке циркуляции. - Поглощение происходит в результате превышения суммарного давления (гидростатического и гидродинамического) над пластовым. Предпосылками для возникновения поглощений являются часто встречающиеся низкие значения пластовых давлений в продуктивных пластах и низкие значения градиентов давлений поглощения. - Дополнительное гидродинамическое давление обусловлено скоростью спуска бурильной или обсадной колонны, вязкостью и статическим напряжением сдвига бурового и тампонажного раствора, скоростью и характером течения жидкости в кольцевом пространстве при промывках и цементировании. - При бурении скважин поглощение бурового раствора может вызвать ряд других осложнений. К ним относятся: обрушение стенок скважины, нефтегазоводопроявления, прихваты бурильной колонны, неудачное цементирование, смятие обсадных колонн и др. - В зависимости от величины превышения гидродинамического давления, параметров бурового раствора и свойств пласта поглощение может быть различной интенсивности, а именно: - частичное поглощение - без прекращения циркуляции; - полное поглощение - с прекращением циркуляции, но без падения уровня жидкости в скважине; - катастрофическое поглощение - с прекращением циркуляции и с падением уровня жидкости в скважине. - Подрядчику по ГТИ постоянно контролировать механическую скорость бурения, давление, газопоказания, объем бурового раствора, режим бурения и в случае любых изменений данных параметров немедленно ставить в известность бурильщика, супервайзера и других Подрядчиков для принятия оперативных решений. - Интервалы затяжек, посадок фиксировать в буровом журнале и незамедлительно ставить в известность остальных подрядчиков - При интенсивном поглощении бурого раствора не оставлять без движения бурильный инструмент. При необходимости уйти из зоны поглощения для обработки раствора. - Ликвидация поглощения осуществляется за счёт технологических остановок, снижения перепада гидродинамического и гидростатического давления, или при помощи наполнителей или закупоривающих смесей. Ввиду особенностей поглощений в различных интервалах, ниже приводятся рекомендации по их ликвидации. |  |  |  |  |  |  |
| ### 7.3.1. Мероприятия по предотвращению поглощений при бурении |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.1 | В целях ограничения репрессии и снижении вероятности гидроразрыва пласта и поглощений бурового раствора необходимо сделать следующее: - Выдерживать скорости спуска инструмента во время СПО, наращиваний и проработок, чтобы избежать больших колебаний гидродинамического давления в скважине. Гидродинамические колебания давления в скважине должны каждый раз рассчитываться и скорость спуска инструмента должна корректироваться супервайзером и инженером по растворам. Однако, рекомендуемая скорость спуска бурильной колонны должна быть не более: - Если вскрыты поглощающие, высокопроницаемые, или продуктивные горизонты, то за 200 м до кровли таких пластов скорость спуска не должна превышать 0,7 м/с, а в самом пласте - не более 0.4 м/сек. - В процессе проработки скважины скорость подачи инструмента не должна превышать 1-3 м/мин. 2. Ограничивать скорость проходки. Высокая скорость проходки приводит к перегрузке раствора в кольцевом пространстве шламом, что в свою очередь приводит к чрезмерному увеличению плотности раствора, и, как следствие, к поглощению, особенно в случае низкой эффективности работы очистного оборудования. При высоких скоростях бурения и появлении признаков плохого выноса шлама из скважины (затяжки при наращиваниях, скачки давления) необходимо увеличивать время промывок с расхаживанием и вращением инструмента до стабилизации давления и ликвидации затяжек. Привести реологические параметры в норму при их слишком малых значениях, не удовлетворяющих требованиям эффективного выноса шлама. 3. При появлении затяжек, во время подъема инструмента, промыть и проработать скважину, не допуская прохождения интервала затяжек без циркуляции. Промывку начинать с минимальной производительностью 6-8 л/с, ступенчато увеличивая её, по мере стабилизации давления до расчётной (указанной в ГТН). Промывки производить с расхаживанием и вращением инструмента. 4. При СПО контролировать объёмы долива и вытеснения бурового раствора с целью своевременного обнаружения возможного поглощения бурового раствора и своевременного принятия соответствующих мер для его ликвидации. 5. Обеспечить качественную очистку раствора очистным оборудованием, чтобы не допустить увеличение концентрации выбуренной породы выше 3% (общая концентрация). 6. Поддерживать водоотдачу в пределах, указанных в ГТН. 7. Поддерживать плотность раствора в пределах, указанных в ГТН. 8. Не допускать превышение значений СНС выше указанных в программе промывки. 9. Не допускать превышение коэффициента тиксотропии выше 1,5 (отношение значения статического напряжения сдвига за 10 мин к статическому напряжению сдвига за 10 сек). При отклонениях, прежде всего, устанавливается причина коагуляции (высокое содержание твёрдой фазы, бикарбонатная, цементная или другие виды химической агрессии), а затем производится обработка раствора соответствующими полимерами –стабилизаторами. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.3.1.2. | - При поглощениях, связанных с превышением гидростатическим давлением, создаваемым эквивалентной циркуляционной плотностью раствора, давления гидроразрыва, или давления поглощения, особенно важными являются меры по её снижению. Для этого необходимо сделать следующее: - При бурении в пластах с низкими давлениями ограничить мех. скорость бурения (до 8м/час) - При бурении и проработке горизонтального участка подача бурового насоса должна быть не более 10 л/сек - Снизить удельный вес и реологические свойства раствора до минимально возможных. - При продолжающемся поглощении остановить бурение, ограничить подачу насоса и прокачать очищающую пачку. - Закачать кольматационную пачку. - При необходимости прошаблонировать ствол скважины до башмака предыдущей обсадной колонны. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.3.1.3. | - При интенсивном поглощении бурого раствора не оставлять без движения бурильный инструмент. По-возможности, уйти из зоны поглощения для обработки раствора |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 7.3.1.4. | - Рекомендуется использовать инструмент (датчик) для измерения давления во время бурения, что позволит точно контролировать скважинное давление и ЭПЦ (эквивалентная плотность циркуляции) |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер. ГТИ |
| ### 7.3.2. Меры по ЛИКВИДАЦИИ поглощений |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2.1. | При возникновении поглощения необходимо: - установить глубину зоны поглощения по показаниям станции ГТИ (но, возможно, могут поглощать и вышележащие пласты) - определить интенсивность поглощения: - Незначительное поглощение до 1,5 м3/ч. - Частичное поглощение 1,5 – 16 м3/ч. - Полное поглощение статический уровень до 150 м - Катастрофическое поглощение статический уровень 150 – 300 м Примечание: При бурении продуктивного пласта все материалы, используемые для предотвращения и ликвидации поглощений должны быть на 100% кислоторастворимыми. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер, ГТИ |
| 7.3.2.2. | Если при бурении ожидаются незначительные поглощения, рекомендуется заранее обработать раствор инертными наполнителями (по рекомендациям Подрядчика по растворам) с общей концентрацией 15-20 кг/м3. При появлении незначительных поглощений, необходимо добавить по циклу циркуляции раствора ещё 5-7 кг/м3 дополнительно подобранного по размеру CaCO3 (50, 150 микрон). - В случае возникновения поглощения интенсивностью 0,2-0,5 м3/ч необходимо рассмотреть возможность увеличения концентрации наполнителей (по рекомендациям Подрядчика по растворам) до 25-30 кг/м3. По возможности следует сменить сетки вибросит на более крупные, чтобы снизить потери наполнителя на системе очистки. Данную обработку следует предварительно согласовать с ПДСС и со всеми заинтересованными сторонами, т.к. существует опасность закупоривания телесистемы и забойного двигателя. - Если же поглощение не удалось ликвидировать указанным выше способом, либо его интенсивность превышает 0,5 м3/ч, следует предпринять следующие меры: -Основные принципы эффективной изоляции зон поглощений на данных интервалах: - Кольматационные пачки должны иметь высокую мгновенную фильтрацию. В качестве основы может быть использована техническая вода, либо буровой раствор. Для более эффективной борьбы с поглощениями, помимо материалов, указанных выше, в состав пачки можно включать волокнистый наполнитель REAMIX FIBER или RUBBER CORD в концентрации 20-30 кг/м3. Количество всех наполнителей должно быть не менее 14% объемных. При первых признаках возникновения поглощений в процессе бурения или СПО необходимо осуществить следующие мероприятия. Определить интенсивность поглощения как во время бурения, так и в статике.  При поглощении определить статический уровень раствора в скважине и инструменте  Принять решение о методе ликвидации поглощения После оценки данных об интенсивности поглощения, перейти к составлению рецептуры кольматационной пачки. Обязательно все этапы ликвидации поглощений, должны быть в письменном виде согласованы и утверждены Заказчиком. До начала бурения необходимо приготовить «базовую пачку» для возможности прокачивания через телесистему. Максимальный размер наполнителей не должен превышать 5мм): Кольматационная пачка на водной основе: 90 кг/м3 Бентонит PBMA 1 кг/м3 Каустическая сода 60 кг/м3 REAMIX FINE (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) 40 кг/м3 REAMIX MEDIUM (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) 100 кг/м3 МК-700 (МК-400) (мрамор молотый) Кольматационная пачка на основе бурового раствора: Для создания необходимой удерживающей способности, буровой раствор может быть обработан VG-Plus в концентрации 10 -15 кг/м3, 60 кг/м3 REAMIX FINE (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) 40 кг/м3 REAMIX MEDIUM (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) 100 кг/м3 МК-700 (МК-400) (мрамор молотый). Этап 1. Интенсивность поглощения < 2м3/час При возникновении поглощения низкой интенсивности, возможны два варианта по ликвидации поглощения: 1. Максимально снизить статическую и эквивалентную циркуляционную плотность раствора и колебания давления с согласованием удельного веса раствора Заказчиком. Для этого: a. По возможности – установить минимально допустимую подачу насосов b. Произвести снижение удельного веса бурового раствора 2. Произвести насыщение бурового раствора кольматантом и установить более крупные сетки на виброситах. 3. Прокачать базовую пачку при бурении в объёме 5-10м3 без напрессовки в зону поглощения. При снижении/ликвидации поглощения продолжить бурение. При отсутствии необходимого результата, осуществить напрессовку кольматанта в зону поглощения гидроимпульсным методом, технология которого описана во втором этапе. Этап 2. Интенсивность поглощения 2-5м3/час 1. Максимально снизить литраж промывочной жидкости достаточного для нормальной работы ВЗД. 2. Произвести кольматацию вероятной зоны поглощения прокачиванием базовой пачки, после чего оценить изменение интенсивности поглощения: а. При ликвидации поглощения продолжить бурение б. При незначительном изменении, либо при отсутствии снижения интенсивности, произвести дополнительную обработку базовой пачки и установить в зону поглощения через открытый конец: Рецептура пачки на основе бурового раствора: VG-Plus 10- 15 кг/м3 Reamix Fiber/Rubber Cord – 20 кг/м3 80 кг/м3 REAMIX FINE (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) 60 кг/м3 REAMIX MEDIUM (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) 100 кг/м3 МК-700 (МК-400) (мрамор молотый) 3. Произвести напрессовку базовой пачки в зону поглощения методом ГИМ-ЦА. - ГИМ-ЦА -Установить пачку в зоне предполагаемого поглощения. -Поднять инструмент на 20 м выше головы пачки. -Подбить цементировочный агрегат, продавить объем раствора для выхода на вибросита -Закрыть трубные плашки и шаровый кран на монифольде. -При помощи ЦА осуществить плавный набор давления до 20 - 30 атм. -Произвести резкий сброс давления и наблюдение за объёмами закачиваемого и вытесняемого раствора. -Осуществить до 30 циклов ГИМ-ЦА для продавки объема пачки. -Опрессовать скважину по затрубу на давление 30 атм в течение 20 – 30 мин. -Если не происходит снижение давления, необходимо плавно восстановить циркуляцию в течении 30 – 40 мин. При восстановлении циркуляции произвести вращение инструмента и движение инструмента -Спустить инструмент на забой -Промыть скважину в течение 2 циклов и приступить к дальнейшему углублению. -При отрицательном результате (циркуляция не восстановилась), либо во время опрессовки происходит снижение давления, необходимо приготовить кольматационную пачку с кольматантом большего фракционного состава. Ориентировочная рецептура пачки на основе бурового раствора для установки через открытый конец: VG-Plus 10- 15 кг/м3 Reamix Fiber/Rubber Cord – 20 кг/м3 100 кг/м3 Calcium Carbonate MK – 0.5 – 2/3/5 (мрамор молотый) 70 кг/м3 REAMIX COARSE (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) 70 кг/м3 REAMIX VERY COARSE (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) 13. Если при напрессовке не удается задавить пачку в поглощающий пласт, необходимо вымыть пачку из скважины и приготовить пачку меньшего фракционного состава: Ориентировочная рецептура пачки на основе бурового раствора для установки через открытый конец: VG-Plus 10- 15 кг/м3 Reamix Fiber/Rubber Cord – 20 кг/м3 100 кг/м3 Calcium Carbonate MK - 160 (мрамор молотый) 80 кг/м3 Reamix Very Fine (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) 80 кг/м3 REAMIX FINE (смесь частиц скорлупы кедрового ореха) Объемы кольматирующих пачек и ВУС могут пересматриваться в зависимости от КНБК в скважине на момент возникновения поглощения. Этап 3. Интенсивность поглощения 5-10м3/час Регламент по борьбе с поглощениями проводить согласно 2 – му этапу. При отсутствии результата, осуществить установку Соляро Бентонитовой Смеси (СБС) СОЛЯРО-БЕНТОНИТОВЫЕ СМЕСИ Принцип действия: Во время нахождения бентонита в углеводородной жидкости (нефти, дизтопливо, солярка), бентонит не образует структуры, но сильно гидратируется (набухает) в поглощающем пласте при контакте с водным фильтратом, либо раствором на водной основе, тем самым блокируя пространство зоны поглощения. Базовая рецептура СБС: 1) 2 м3 - буферная пачка дизтоплива или масла (нефти) 2) 5 м3 – соляро-бентонитовая смесь 3) 2 м3 - буферная пачка дизтоплива или масла 4) 5 м3 – тех. Вода Рекомендуемый объем – от 5 до 10м3 в зависимости от конструкции скважины и характеристик зоны поглощения. Определение качества углеводородной основы СБС 1. Заполните пробирку для измерения содержания песка дизтопливом до линии 20% 2. Долейте воды до линии «Mud to here» 3. Энергично встряхивайте пробирку в течение 10 секунд 4. Оставьте пробирку в покое на 10 минут 5. Если дизтопливо и вода разделились с четким разделением фаз, то дизтопливо подходит для приготовления СБС 6. Если дизтопливо и вода разделились на три слоя с видимым промежуточным третьим эмульсионным слоем между водой и дизтопливом, то такое дизтопливо не рекомендуется к использованию Перед приготовлением СБС для использования в скважине необходимо проведение пилотного теста для определения оптимальной рецептуры смеси! Способ установки СБС 1. Подуть и промыть все линии/манифольды дизтопливом, тем самым, очистив их от воды, способной вызвать схватывание СБС во время приготовления и/или закачки в скважину. 2. Спустить бурильную колонну (голый конец) на +/- 1 бурильную трубу выше зоны поглощения Использование КНБК с забойным двигателем, телесистемой и долотом с мелкими насадками не рекомендуется! 3. Продавить СБС в указанной выше последовательности буровым раствором до низа бурильной колонны с разделительными буферами на основе дизтоплива, для предотвращения преждевременного схватывания СБС при смешивании с раствором на водной основе: Продавку СБС в интервал поглощения производить без остановки насосов! 4. Закрыть затруб. 5. Задавить весь объем СБС на поглощение в пласт буровыми насосами, либо цементировочным агрегатом. (Вытеснить СБС с буферами из бурильной колонны) СБС желательно задавливать одновременно через трубы и затруб в трёх режимах: a. Первая половина объема СБС задавливается в пласт при подаче 10л/сек в трубы и 10 л/сек в затруб до роста давления на 20-30атм. b. Следующую четверть объема СБС после роста давления задавливают в пласт при ½ подаче от предыдущей, т.е. 5л/сек в трубы и 5л/сек в затруб c. Последнюю четверть объема СБС задавливают при ½ подаче от предыдущей, т.е. 2.5л/сек в трубы и 2.5л/сек в затруб Режим подачи насоса и объемы зависят от конструкции скважины и КНБК Периодически возможно расхаживание бурильной колонны для обнаружения выхода СБС в затруб. При обнаружении увеличения веса, необходимо поднять бурильную колонну до ее освобождения и продолжить задавку в пласт. В случае роста давления более 30 атм, открыть затруб и вымыть СБС из скважины (остатки в бурильной колонне и затрубе) на поверхность через трубы. 6. Поднять бурильную колонну выше установки СБС, промыть скважину, чтобы убедиться в чистоте бурильной колонны. 7. Технологический отстой 2-4 часа  При необходимости, повторить установку СБС. Обратите внимание, что остатки СБС могут находиться внутри бурильной колонны, что необходимо учитывать в расчетах объема СБС при последующих установках.  Аккуратно устанавливайте СБС в интервал поглощения – предотвращайте попадания СБС в кольцевое пространство, т.к. это может привести к резкому увеличению ЭЦП при пуске насосов, либо к потерям раствора на поверхности при выходе СБС на виброситах.  Не допускать обратной промывки (через кольцевое пространство), т.к. это может привести к закупорке бурильной колонны.  Приготовление СБС рекомендуется в отдельной емкости, либо ЦА для предотвращения смешивания с буровым раствором в циркуляционной системе и как следствие ее возможной закупорки.  Для предупреждения рисков закупорки КНБК за счет оседания бентонита и/или барита в случае продолжительных простоев, возможно, сначала вытеснить СБС из КНБК, а только потом, закрыв затруб, задавливать СБС в пласт. При отсутствии результатов, необходимо осуществить мероприятия по ликвидации поглощений подразделением, занимающимся цементирование скважины (Losseal, цем.мост) ЭТАП 4,5 Интенсивность поглощения от 10-20м3/час до катастрофического поглощения При возникновении поглощений высокой интенсивности, либо катастрофического поглощения, возможен вариант с кольматацией проблемной зоны с помощью базовой пачки по циркуляции. Но приоритетным методом является напрессовка кольматанта методом ГИМ-ЦА. Последовательность мероприятий аналогична ЭТАПУ 3. Объемы кольматирующих пачек и ВУС определяются в зависимости от КНБК в скважине в момент возникновения поглощения. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
| ### 7.3.3. Мероприятия по предотвращению поглощений при спуске обсадных колон |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подрядчику по ГТИ проверить работоспособность всей регистрирующей аппаратуры и связь с буровой и супервайзером. |  |  |  |  | Подрядчик по ГТИ |
|  | - После проведения ГИС (окончательного каротажа) произвести шаблонирование ствола скважины компоновкой последнего долбления, или компоновкой, указанной в плане работ на крепление обсадной колонны. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, супервайзер |
|  | - Произвести подъем первых 300м бурильного инструмента с забоя на 1-й скорости. Поднять КНБК из скважины и приступить к спуску колонны. Спуск колонны производить согласно плану работ. |  |  |  |  | Буровой Подрядчик, супервайзер |
|  | - После спуска колонны на забой вызов циркуляции начинать с помощью агрегата ЦА – 320 с минимальной производительностью 4-6 л/сек и с постепенным переходом до 8-10 л/сек (ориентировочное время промывки 20-60 мин при условии снижения и стабилизации давления на стояке). Далее перейти на промывку с производительностью 14-16 л/сек (ориентировочное время промывки не менее 30-40 мин при условии снижения и стабилизации давления на стояке). Промывку продолжать до выхода забойной пачки на устье скважины. Далее перейти на промывку с производительностью 24-32 л/сек (буровым насосом). Промывку продолжать в течение минимум 1 цикла (устье-забой-устье), при этом необходимо добиться снижения и стабилизации давления на стояке. В случае увеличения количества вышедшего шлама время промывки увеличить. Во время промывки не допускать роста давления на стояке более 70атм. Во время промывки, если позволяет вес обсадной колонны, произвести её расхаживание. Во время промывки обработать раствор с целью снижения его реологии (ДНС и пластическую вязкость) до минимально возможных значений по ГТН. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, супервайзер |
|  | - При вызове циркуляции и до момента выхода насоса на производительность 14-16 л/сек колонну не расхаживать. К рассхаживанию колонны приступить только после стабилизации давления на стояке и наличия полной циркуляции. Скорость расхаживания колонны не должна превышать 0,25 м/сек. При росте давления и снижении выхода циркуляции на устье расхаживание колонны прекратить. При невозможности вызова циркуляции, или циркуляция частичная, поднять обсадную колонну до места предыдущей промывки и восстановить циркуляцию. Если циркуляция в этом интервале восстановилась, спустить колонну на забой с периодическими промывками через каждые 100 метров. |  |  |  |  | Буровой Подрядчик супервайзер |
|  | - При возникновении поглощения во время спуска колонны работы по ликвидации поглощения производить согласно дополнительному плану работ, согласованного с ПДСС. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, и бурению, супервайзер |
|  | - При цементировании скважины с поглощением раствора производить добавление кольматирующей добавки в гельцемент и ОТМ (в начальную и конечную порцию закачиваемого объема). Концентрацию и размер кольматанта согласовать с ПДСС. |  |  |  |  | Подрядчик по цементированию, супервайзер |
|  | - Режимы закачки и продавки корректировать на скважине непосредственно перед цементированием в зависимости от фактического состояния ствола скважины и фактических параметров раствора. |  |  |  |  | Подрядчик по цементированию, супервайзер |
| ## 7.4. ПРИХВАТЫ |  |  |  |  |  |  |
| Прихваты бурильной колонны являются одним из наиболее тяжелых видов аварий, т.к. во многих случаях заканчиваются торпедированием инструмента и перебуриванием части ствола скважины. Признаками прихвата могут являться: повышение крутящего момента ротора, повышение нагрузок при СПО и наращиваниях. Подрядчики должны иметь представление о том, почему буровому инструменту угрожает прихват. Причины ограничения подвижности бурового инструмента можно предположить по косвенным признакам, полученным на поверхности. Влияние на движение трубы при подъеме, вращении или спуске с включенным или выключенным буровым насосом – это примеры признаков, на основе которых можно построить гипотетическую картину происходящего в скважине. Данные, полученные при тщательном изучении шлама, видимого на вибросите, могут помочь в определении источника осложнений в скважине. Прихваты могут быть результатом: I) перепада давления (дифференциальный прихват); 2) сальникообразования; 3) обвалов и сужения ствола; 4) заклинивания элементов бурильной колонны в стволе скважины; 5) седиментации твердой фазы раствора (породы, цемента, утяжелителя) при потере его стабильности. Прихваты могут происходить как в открытом, так и в обсаженном стволе скважины. |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Прихват от перепада давления (дифференциальный прихват) |  |  |  |  |  |
| К дифференциальным относятся прихваты бурильной колонны, происходящие в проницаемых (пористых или трещиноватых) породах при наличии избыточного гидростатического давления, вызывающего фильтрацию жидкости в пласт и образование на стенках скважины глинистой корки. Сила прихвата зависит от проницаемости породы, величины избыточного давления, характеристики бурового раствора, физико-механических свойств глинистой корки (толщины, проницаемости, коэффициента трения и др.), искривления скважины, конфигурации сечения ствола (наличие желобов и т.п.), размеров и конфигурации бурильной колонны, продолжительности неподвижного контакта между бурильной колонной и глинистой коркой на стенке скважины. Вероятность возникновения поглощений бурового раствора и дифференциального прихвата может быть снижена, или сведена к нулю, путем добавления соответствующего по размеру кольматанта, который снижает фильтрацию и проникновение бурового раствора в пласт. Обработка и поддержание концентрации кольматанта-наполнителя в растворе является важным фактором, для безаварийного бурения высокопроницаемых пластов. При обработке пластов мелом (СаСО3, мраморная крошка) вероятность дифференциального прихвата резко снижается. Для уменьшения опасности прихвата от перепада давления необходимо выполнять следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Геологическая служба заказчика обязана уточнять пластовые давления с максимально возможной точностью и сообщать уточненные, по отношению к проектным, интервалы прихватоопасных зон. |  |  |  |  | Заказчик |
| 2 | Плотность бурового раствора должна подбираться таким образом, чтобы не превышать установленной нормы избыточного давления на пласт, указанной в проекте на бурение скважины. Конструкция скважины должна, по-возможности, исключать необходимость создания избыточного давления на проницаемые пласты, превышающего установленную норму. В случае, когда избежать этого невозможно должны разрабатываться конкретные мероприятия, уменьшающие опасность прихвата. |  |  |  |  | ПДСС, супервайзер. |
| 3 | При бурении в прихватоопасных зонах должна обеспечиваться высококачественная очистка бурового раствора. |  |  |  |  | Подрядчик по раствору и буровой подрядчик |
| 4 | Особое внимание следует уделять компоновке низа бурильной колонны. Наименее прихватоопасны при бурении в проницаемых породах УБТ со спиральными канавками (УБТС). |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, подрядчик по телеметрии и супервайзер. |
| 5 | Элементы компоновки низа бурильной колонны, устанавливаемые выше калибратора, не должны иметь острых кромок и других деталей, способствующих нарушению глинистой корки на стенках скважины. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, супервайзер. |
| 6 | Для уменьшения продолжительности вынужденных остановок при нахождении инструмента в прихватоопасной зоне, буровый установки, работающие на электроприводе, должны иметь исправную аварийную дизель-генераторную станцию необходимой мощности. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению |
| 7 | При спуске инструмента перед входом в прихватоопасную зону, в башмаке промежуточной колонны или в безопасной зоне следует произвести проверку следующего оборудования: аварийного двигателя под нагрузкой, роторной цепи, насосов и т.д. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, супервайзер. |
| 8 | Наиболее прихватоопасной является свежевскрытая часть ствола, где идет интенсивная кольматация стенок скважины и формирование фильтрационной корки, поэтому следует принимать все меры для сокращения времени неподвижного контакта КНБК и инструмента со стенками скважины в этой зоне. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 9 | При бурении в особо прихватоопасных зонах долото после наращивания должно находиться в 5 м от забоя, для чего следует применять ведущую трубу, значительно длиннее бурильных труб. Во время работ, связанных с наращиванием, периодически проворачивать бурильную колонну ротором. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению |
| 10 | Во время вынужденных остановок в прихватоопасной зоне без промывки скважины необходимо постоянно расхаживать бурильный инструмент на всю длину квадрата с проворотом ее ротором при спуске вниз. Эту работу должен производить бурильщик. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению |
| 11 | Наиболее важными характеристиками бурового раствора, необходимыми для предотвращения, или снижения вероятности возникновения дифференциального прихвата являются показатель фильтрации и качество фильтрационной корки. Рекомендуется поддерживать показатель фильтрации по API ниже 6 см3/30 мин. Наряду с показателем фильтрации, не менее важными являются качество и крайне низкая проницаемость глинистой корки, которые следует рассматривать вне зависимости от значения показателя фильтрации. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 12 | К концу бурения интервала под эксплутационную колонну общей твёрдой фазы в растворе должно быть не более 3 % об,, а глинистой коллоидной фазы (МВТ) – не более 35 кг /м3. Это позволит поддерживать липкость корки на низком уровне. Фильтрация раствора по фильтр-прессу АНИ при вскрытии продуктивных пластов должна быть не выше 5 см3/30 мин. Использовать смазку в концентрации 3%, что позволит поддерживать антифрикционные свойства бурового раствора на необходимом уровне. Поддерживать при прохождении высокопроницаемых пластов концентрацию мела среднего помола (65 мкм) на уровне 50-60 кг/м3 |  |  |  |  | Подрядчик по растворам |
| 13 | Если отмечено поглощение бурового раствора, в качестве начальной обработки рекомендуется добавление карбоната кальция (мраморной крошки) мелкого и среднего помола. В дальнейшем для замены потерянного в скважине или на виброситах материала следует добавлять 50 кг кольматанта на каждую пробуренную свечу, или на каждый час промывки скважины. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам |
| 14 | При бурении высокопроницаемых пластов часто наблюдаются повышенные механические скорости бурения, что может в определённых условиях спровоцировать дифференциальный прихват за счёт роста количества шлама в кольцевом пространстве и репрессии на проницаемый пласт. Если такое происходит необходимо ограничить скорость проходки до значений не более 35 м/час при бурении под эксплуатационную колонну, и до 45-50 м/час при бурении под кондуктор. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, супервайзер, Подрядчик по ГТИ |
| 15 | В открытом стволе участка скважины при наращивании, СПО фиксировать затяжки и посадки инструмента свыше 10т |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ГТИ, супервайзер |
| 16 | При появлении затяжек в процессе бурения бурильщик обязан произвести проработку призабойного интервала. Если после этого затяжки не исчезнут сообщить об этом буровому мастеру или супервайзеру и дальше действовать по их указаниям. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ГТИ, супервайзер. |
| 17 | В случае возникновения затяжек необходимо принять незамедлительные меры по восстановлению нормальной подвижности бурильной колонны путём интенсивной промывки, расхаживания и, по-возможности, вращения инструмента с одновременным введением смазывающих добавок в буровой раствор. При невозможности отрыва долота от забоя при натяжке свыше 10т от веса инструмента, бурильщик должен: а) сделать разгрузку инструмента на забой на 10-15т больше, чем нагрузка, создававшаяся при бурении; б) сделать натяжку до веса, который был при бурении; в) попытаться провернуть инструмент ротором, не превышая количество оборотов указанных в таблице ниже. Диаметр трубы; Группа прочности. Д; К; Е; Л; М. Оборотов на 1000м. 89; 5,5; 7,5; 9,5; 10,5; 13,5. 127; 3,8; 5,2; 6,6; 7,3; 9,4. Если инструмент не освобождается, повторить операцию 2-3 раза, каждый раз увеличивая нагрузку на крюке на 5-7 т (от предыдущей) с последующим снижением веса до собственного (который был во время бурения) и проворотом его ротором. При потере подвижности инструмента при нахождении долота над забоем, бурильщик должен: а) попытаться провернуть колонну при её собственном весе. б) если в течение 10-15 мин интенсивные попытки провернуть колонну не дают результатов, следует начать расхаживание бурильной колонны с допустимыми нагрузками и периодическими попытками вращения («отбиванием») её ротором. Во всех случаях при ликвидации аварий расхаживать бурильную колонну следует с нагрузками в пределах их допустимых значений, не превышающих 80% от растягивающих нагрузок, соответствующих пределу текучести труб данного класса. Допустимое количество оборотов ротора при «отбивке» им прихваченной бурильной колонны также выбирают по таблице. | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 18 | Если и после этой операции бурильную колонну освободить не удалось, расхаживание с большими нагрузками следует прекратить и оперативно готовить скважину к установке нефтяной ванны. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 19 | Для освобождения бурильной колонны необходимо предварительно выяснить причину и определить место прихвата (расчётным методом), а затем срочно начать работы по ликвидации прихвата. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 20 | При возникновении прихвата колонны бурильных труб руководствоваться «Рабочей таблицей по освобождению прихваченной колонны бурильных труб». Данная таблица должна содержать предельно допустимые нагрузки для применяемых бурильных труб, допустимое количество оборотов/1000 м (см. таблицу выше) и должна быть расположена на видном месте у бурильщика для оперативных действий по ликвидации прихвата. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 21 | До начала работ по освобождению прихваченного/заклинившего инструмента тщательно проверить состояние подъёмного оборудования – вышки, лебёдки, талевой системы, талевого каната и его крепления, а также работоспособность буровых насосов и исправность индикатора веса. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 22 | - При прохождении интервалов с высокой проницаемостью, склонных к прихватообразованию, исключить замеры и запоминания параметров кривизны с использованием телесистемы. - При проведении инклинометрических замеров, не связанных с набором или корректировкой ствола скважины, бурильный инструмент поднять на 15-25м от забоя. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 23 | - При длительных остановках или простоях скважин со вскрытыми, склонными к текучести породами, бурильный инструмент должен быть поднят в башмак предыдущей обсадной колонны. Периодически следует проводить шаблонировку, а при необходимости, и проработку открытого ствола до забоя. Периодичность проработки устанавливает супервайзер. Промывки без движения инструмента не допускаются. - Для предотвращения прихватов бурильного инструмента, не производить продувку манифольда в зимнее время при нахождении низа бурильной колонны в интервале продуктивных пластов или вблизи забоя. Следует поднять 1-2 свечи над пластами (забоем), после чего приступить к продувке манифольда. Каждые 2 (две) минуты инструмент проворачивать ротором 8-10 оборотов. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
|  | ### Установка нефтяной ванны |  |  |  |  |  |
| 24 | Чтобы увеличить вероятность успеха ликвидации дифференциального прихвата, жидкостная (нефтяная) ванна должна быть установлена настолько быстро, насколько это возможно. Рекомендуется при установке нефтяной ванны добавлять в неё ПАВ. Для установки ванны одна ~200-л бочка ПАВ добавляется на каждые 6-8 м3 нефти или диз. топлива. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам, Супервайзер |
| 25 | Нефтяную ванну необходимо ставить из расчёта перекрытия нефтью кольцевого сечения выше глубины прихвата на 100 –150 м, объём продавочной жидкости брать из условия равновесия. Из практики объём ванны берётся в пределах 6-10 м3. При установке нефтяной ванны на равновесие 3-5 м3 нефти будет за колонной бурильных труб, и 3-5 м3 в бурильном инструменте. Поэтому объём продавочной жидкости необходимо взять на 3-5 м3 меньше полного внутреннего объёма бурильного инструмента (если прихвачен низ бурильного инструмента). |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам, Супервайзер |
| 26 | При расхаживании инструмента через каждый час производить подкачку продавочной жидкости по 0.5 м3. До установки нефтяной ванны между ведущей трубой и инструментом установить обратный клапан. После каждого расхаживания бурильный инструмент разгружать полностью, но не резко, во избежание его слома в кавернах. При расхаживании инструмента, после установки нефтяной ванны, не превышать нагрузок на вышку и талевую систему выше допустимых, а также не превышать предела текучести материала труб. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам, Супервайзер |
| 27 | При установке нефтяной ванны буровыми насосами, после закачки объёма нефти, продавку раствором вести рассчитав время работы насоса исходя из его производительности (диаметр втулок). При этом следить за изменением давления, которое будет снижаться по мере поступления нефти в кольцевое пространство. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам, Супервайзер. |
| 28 | Если окажется, что инструмент прихвачен не на забое, а выше, то нефтяную ванну устанавливать из расчёта перекрытия зоны прихвата или заклинки не менее 50 м (верхней и нижней границы). |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам |
| 29 | Объём нефтяной ванны необходимо рассчитывать для конкретных условий, чтобы не облегчить раствор настолько, что превышение давления столба жидкости над пластовым давлением будет не достаточным. Это может привести к газонефтеводопроявлениям. Поэтому надо помнить, что при глубине скважины до 1200 м давление столба жидкости в скважине должно превышать пластовое на 10%, при глубине скважины свыше 1200м на 5% (глубина берётся по вертикали). |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, Супервайзер |
| 30 | Особое внимание при установке нефтяных ванн должно быть уделено мерам пожарной безопасности. Такие моменты, как: курение вблизи ЦА и бойлера/емкости с нефтью; открытый огонь; сварочные работы – должны быть полностью исключены! Для чего супервайзер обязан провести дополнительный инструктаж работающим и проверить исправность и наличие противопожарного инвентаря. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 31 | После освобождения бурильной колонны поднять ее в башмак колонны или в безопасную зону, где отсутствуют затяжки, но не менее чем на 15 м выше глубины, с которой начато бурение данным долотом. Вопрос о продолжении бурения решается руководством Подрядчика по бурению и ПДСС в зависимости от величины нагрузок, применявшихся при ликвидации прихвата. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, ПДСС |
| 32 | На каждой буровой при бурении в прихватоопасных интервалах необходимо иметь запас нефти, достаточный для однократной установки нефтяной ванны. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.4.2. | ### Сальникообразование |  |  |  |  |  |
| Сальник представляет смесь вязкой глинистой массы с частицами выбуренной породы. В зависимости от содержания воды сальники могут обладать различной степенью пластичности. Сальники обычно трудно поддаются разрушению. Сальник вызывает тяжелые прихваты бурильной колонны, заканчивающиеся во многих случаях торпедированием. Подъем бурильной колонны с сальником ведет к другим осложнениям: обвалам, проявлениям и т.п. Сальники могут образовываться как при бурении, так и при проработке и расширении ствола скважины. Причинами образования сальников являются: - недостаточная выносящая способность восходящего потока 6yрового раствора и резкие изменения его скорости по стволу; - низкое качество бурового раствора, несоответствие его параметров (вязкость, СНС, водоотдача, РН и др.), заданным в ГТН; - недостаточное количество смазочных добавок в буровом растворе; - плохая очистка бурового раствора; - применение несоответствующих типов долот при бурении в глинистых породах; - неправильный режим бурения и промывок; - нарушение герметичности бурильных труб и, как следствие, плохая очистка забоя; - низкая ингибирующая способность бурового раствора. Для предотвращения образования сальников необходимо выполнять следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конструкция скважины должна проектироваться с учетом обеспечения достаточной выносящей способности потока по всему стволу, исходя из существующих технических средств, технологических рекомендаций и накопленного опыта. |  |  |  |  | Заказчик |
| 2 | Компоновка бурильной колонны при бурении в глинистых толщах должна, по-возможности, содержать меньше элементов, изменяющих ее сечение (УБТ разного диаметра, стабилизаторов, центраторов и т.д.). |  |  |  |  | Подрядчик по телеметрии, Подрядчик по бурению |
| 3 | Подбор рецептуры приготовления и обработки раствора на буровой должен производиться квалифицированными инженерами по буровым растворам под контролем супервайзера. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, Супервайзер |
| 4 | Для предотвращения образования глинистых сальников на долоте или КНБК раствор необходимо обрабатывать увлажнителем (смесь водорастворимых анионных поверхностно-активных веществ) в концентрации 1,5кг/м3. Увлажнитель позволяет снизить поверхностное натяжение, повысить смазывающую способность бурового раствора и уменьшить степень налипания глины. При возникновении признаков сальникоообразования увлажнитель рекомендуется добавлять по 10 - 12 л непосредственно в буровую трубу при наращивании. Такую обработку необходимо согласовать с ПДСС. В случае появления пены в растворе после применения реагента необходимо использовать пеногаситель. При бурении с долотом PDC концентрацию ПАВ увеличить в 1.5 - 2 раза. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам |
| 5 | При появлении затяжек и повышении давления на стояке углубление надо прекратить и проработать ствол на длину ведущей трубы до их исчезновения и только после этого продолжить углубление, участив отрывы от забоя до нормализации положения. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению, Супервайзер. |
| 6 | Сальник может образоваться непосредственно после спуска долота в результате сгребания глинистой корки. Поэтому при спуске нового долота необходимо проработать призабойную зону (15-20 м) со скоростью не более 1 м/мин., после чего обкатать долото и начать бурение с нагрузкой 3-4 т с отрывами от забоя через 10-15 минут в течение 30-40 минут. После этого постепенно довести нагрузку до заданной и, убедившись, что бурение идет нормально, продолжить его в заданном режимом. |  |  |  |  | Подрядчик по долотам, Подрядчик по бурению, супервайзер. |
| 7 | Сальник может образоваться при длительных остановках в бурении из-за ремонтов оборудования и других причин, когда инструмент, находясь в открытом стволе, длительно "расхаживается" на одном месте. Поэтому перед бурением в глинистых породах необходимо тщательно проверять оборудование. При длительных остановках из-за ремонтов оборудования следует поднять долото в башмак колонны, устранить неполадки, после чего допустить долото с проработкой и промывкой. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 8 | Признаки образования сальника следующие: - падение механической скорости при несработанном долоте; - появление затяжек при отрыве от забоя; - увеличение крутящего момента при вращении инструмента; - иногда наблюдается возрастание давления в нагнетательной линии на 1-1,5 МПа (10-15 атм). - в тяжелых случаях (при непринятии своевременных мер) образование сальника сопровождается резким повышением давления при отрывах долота от забоя или при подходе к забою (иногда закупорками ствола скважины, которые могут привести к срабатыванию предохранительных клапанов/диафрагм насоса); - появление «затяжек» при подъеме инструмента и «посадок» при его спуске |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 9 | При появлении признаков образования сальника в процессе бурения необходимо: - прекратить углубление скважины и многократно проработать призабойный интервал с частыми отрывами от забоя, стараясь разрушить образовавшийся сальник. Если позволяет телесистема сочетать расхаживание и промывку с вращением инструмента. - проверить качество бурового раствора (вязкость, СНС, водоотдачу, РН, содержание смазки и другие параметры, предусмотренные программой Подрядчика по буровым растворам) и при необходимости обработать его; - после исчезновения признаков сальника временно снизить нагрузку на долото, участить отрывы от забоя и проработку. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению Подрядчик по раствору, супервайзер |
| 10 | В тяжелых случаях (затяжки, закупорки и т.д.) необходимо прекратить углубление и поднять бурильную колонну. Дальнейшие работы по ликвидации осложнения проводить по специальному плану, включающему тип долота, компоновку низа бурильной колонны, режим промывок и проработок. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС, бурению, супервайзер |
| 11 | При возникновении затяжек во время подъема бурильной колонны свыше 10 т следует прекратить подъем, пропустить долото как можно ниже места затяжки в зону свободного хождения (но не менее 1-й трубы). Восстановить циркуляцию с минимально возможной производительностью насоса, доведя ее (по мере нормализации давления) до полной; промыть скважину с обработкой бурового раствора и попытаться разрушить сальник путем вращения и продольного перемещения инструмента (проработок) на длину ведущей трубы. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 12 | При невозможности выполнения указанных условий восстанавливать циркуляцию и производить другие работы по освобождению инструмента можно только по плану, согласованному с ПДСС под руководством инженера по сложным работам. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 13 | Освобождать инструмент разрешается натяжками сверх собственного веса, каждый раз увеличивая её не более чем на 5 т, по сравнению с предыдущей натяжкой, и при условии нормального сбивания её вниз. Максимально допустимая натяжка до 20 т ССВ, но не более 80% от допустимой нагрузки для данного вида труб. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 14 | При бурении турбобуром/ВЗД и невозможности обеспечить необходимую промывку для очистки ствола скважины следует спустить долото без турбобура/ВЗД и промыть скважину с повышенной производительностью. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению, Супервайзер. |
| 15 | Запрещается проработка ствола скважины фрезерами и ловильными инструментами. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 7.4.3. | ### Обвалы стенок скважины |  |  |  |  |  |
| Обвалы могут происходить в результате недостаточного противодавления на стенки скважины, нарушения их прочности и устойчивости при взаимодействии с фильтратом бурового раствора, а также в результате резких колебаний гидростатического и гидродинамического давления на стенки скважины, прохождения зон тектонических нарушений и т.д. Обвалы стенок, носящие катастрофический характер, могут происходить в результате резкого и значительного снижения гидростатического давления, вызванного поглощением бурового раствора, или разгазированием бурового раствора. Для предотвращения потерь устойчивости стенок скважины и их обвалов необходимо выполнять следующие мероприятия. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конструкция скважины должна обеспечивать изоляцию неустойчивых пород перед вскрытием зон возможных проявлений и катастрофических поглощений. |  |  |  |  | Заказчик |
| 2 | Плотность бурового раствора должна выбираться с учетом прогнозных данных о поровых давлениях и опытных данных о допустимой величине и продолжительности депрессии на проходимые породы. Обработка раствора должна обеспечивать водоотдачу и другие параметры в забойных и поверхностных условиях в соответствии с техническим проектом на строительство скважины. |  |  |  |  | Подрядчик по раствору |
| 3 | Не допускать снижение плотности раствора ниже регламентированного в программе при наличии в разрезе вскрытых глинистых отложений, не смотря на желание снизить репрессию для вскрытия истощённых продуктивных пластов. Необходимо в таких случаях повышенную репрессию при вскрытии продуктивного пласта компенсировать усилением других параметров раствора (фильтрация, состав и свойства фильтрационной корки, состав фильтрата и др). |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 4 | Не допускать «эффекта свабирования» при подъёмах по причине завышенных структурно-механических свойств бурового раствора и высоких скоростей подъёма бурильного инструмента. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам, супервайзер |
| 5 | Строго следить за объёмом долива скважины в процессе подъёма и контролировать вытеснение раствора из скважины при спуске, не допуская снижения уровня раствора в скважине. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 6 | Перед подъёмом КНБК рекомендуется обработать буровой раствор, особенно его реологию (ДНС, СНС и пластическую вязкость), до минимально допустимых значений. |  |  |  |  | Подрядчик по раствору, Супервайзер. |
| 7 | Для уменьшения колебания гидростатического давления в скважине за счет вспенивания и разгазирования бурового раствора необходимо применять пеногасители, а также включать в очистную систему дегазаторы. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, Подрядчик по бурению |
| 8 | Подъем бурильной колонны в интервале затяжек надо производить на минимальной скорости. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению |
| 9 | После подъема бурильной колонны с затяжками на значительном интервале для восстановления ствола скважины следует спускать КНБК в следующем порядке: - 1-й спуск - упрощенная компоновку без УБТ и ВЗД; - 2-й спуск - долото с УБТ (УБТ должно быть одного диаметра); - 3-й спуск - компоновку, которой производилось бурение. Каждая последующая компоновка спускается только после свободного подъема предыдущей. Работы по восстановлению ствола скважины производить по отдельно разработанному плану. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 10 | Если после проработки ствола осыпи не прекращаются, то по согласованию с ПДСС определить возможность утяжеления бурового раствора (по результатам испытания пород на поглощение). |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, Супервайзер |
| 11 | При обработках бурового раствора не допускать снижения его плотности. |  |  |  |  |  |
| 12 | Скорость проработки следует устанавливать в 1,5-2,0 раза больше той, которая была при бурении, а нагрузку - в 2 раза ниже. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ТС, Супервайзер |
| 13 | Для ускорения процесса выноса шлама рекомендуется прокачка ВУС в объеме 10-20 м3, приготовленных из бурового раствора. Плотность вязкого раствора должна быть равной плотности бурового раствора, а его вязкость 120-150 сек при плотности до 1,8 г/см3 и 90-100 сек - при плотности свыше 1,8 г/см3. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, супервайзер. |
| 14 | В случае закупорок кольцевого пространства восстановление циркуляции производить с минимальной производительностью, ступенчато доводя ее до необходимой. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, супервайзер |
| 15 | В случае возникновения прихвата бурильной колонны вследствие обвала горных пород необходимо произвести следующие работы: - Не прекращая расхаживания попытаться восстановить циркуляцию с минимальной производительностью (не превышая рабочего давления) и только после получения стабильного давления и устойчивой циркуляции ступенчато увеличивать расход промывочной жидкости. - При отсутствии циркуляции (скважина поглощает) прекратить промывку. Дальнейшие действия - после согласования плана работ с ПДСС. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер, Подрядчик по растворам |
| 16 | ### В результате длительного контакта (более 20-30 суток) глинистых пластов с пресным глинистым раствором существует возможность их дестабилизации и обваливания. Особенно это становится актуальным при бурении «пилотных» стволов и установке многочисленных цементных мостов. При использовании пресного глинистого раствора не допускать его переобработку каустиком (рН не должно превышать 9). |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, Супервайзер. |
| 7.4.4. | ### Сужение ствола |  |  |  |  |  |
| Сужения ствола скважины могут происходить как в проницаемых породах, так и в глинистых, непроницаемых породах. Сужение ствола в проницаемых, устойчивых породах всегда связано с нарастанием глинистой корки. Причины сужения в непроницаемых, глинистых породах связаны с пластическим течением глин, вследствие их естественной влажности. Признаки сужения ствола: - появление посадок при спуске инструмента после относительно долгого отсутствия его в скважине; - появление затяжек при подъеме долота после относительно долгого пребывания его на забое; - вынос при проработке ствола скважины незначительного количества шлама или комков скоагулированного раствора, смешанного с частицами выбуренной породы. Для предупреждения осложнений, связанных с сужением ствола скважины, необходимо: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В глинистых породах промывка скважины, обработка и очистка бурового раствора должны быть такими же, как для предупреждения сальникообразования. Прибегать к утяжелению бурового раствора следует только после того, как все другие средства борьбы с сужением ствола оказались безрезультатными, т.к. повышение плотности бурового раствора, помимо увеличения расхода утяжелителя, может привести к таким осложнениям, как поглощение бурового раствора, прихвату бурильной колонны, гидроразрыву, а также к ухудшению буримости пород. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам |
| 2 | В проницаемых породах снижать водоотдачу бурового раствора до минимально разрешённой. Держать минимальную плотность бурового раствора, но не меньше проектной. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, супервайзер. |
| 3 | При бурении в глинах, склонных к пластическому течению, организация работ должна быть такой, чтобы, как правило, долото отрабатывалось за промежуток времени, в течение которого сужения не образуются. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 4 | При спуске бурильной колонны запрещается пропускать ее ниже места посадок, если они превышают 10 тонн (от веса бурильной колонны при спуске). При появлении посадок необходимо: - поднять долото на 10-15 метров выше места посадки; - убедиться, что бурильная колонна ходит свободно; - восстановить циркуляцию с малой производительностью; - при нормальном давлении промыть скважину с производительностью, установленной для данного интервала; - проработать скважину со скоростью 1-3 м/мин. - убедиться, что бурильная колонна ходит свободно при промывке и «насухую». - продолжить спуск. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 5 | Во время восстановления циркуляции и при проработке необходимо внимательно следить за давлением. Повышение давления может являться сигналом начала закупорки затрубного пространства. В этих случаях следует выключить буровые насосы, приподнять бурильную колонну не менее, чем на длину ведущей трубы, восстановить циркуляцию и при отсутствии затяжек продолжить проработку. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 6 | Если при подъеме инструмента допущена затяжка более 10 тонн сверх собственного веса бурильной колонны, бурильщик не должен пытаться восстановить циркуляцию в интервале затяжек. В этом случае следует бурильную колонну спустить (сбить) ниже места затяжки на 1-2 свечи, восстановить циркуляцию с минимальной производительностью и постепенным увеличением расхода до нормального (после нормализации давления), одновременно расхаживая и вращая (если позволяет телесистема) инструмент. После промывки скважины бурильная колонна аккуратно поднимается до места затяжки. Если затяжка не исчезла, дальнейший подъем производить запрещается. Дальнейшие действия согласовываются с ПДСС. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7 | Если при спуске в скважину не происходит нормального нарастания веса бурильной колонны, следует прекратить спуск, поднять бурильную колонну на 1 свечу выше того места, откуда прекратилось нарастание веса, при отсутствии затяжки восстановить циркуляцию и промыть скважину с проверкой и обработкой раствора по циклу. Дальнейший спуск производить с промывкой через каждые 4-5 свечей до тех пор, пока вес не начнёт нарастать нормально. Если обнаружится, что причиной отсутствия роста веса инструмента явилось отсутствие заполнения бурильной колонны, надо заполнить ее буровым раствором, наблюдая, чтобы вышел воздух, а затем навернуть ведущую трубу, восстановить циркуляцию и промыть скважину. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 8 | Скопление шлама (создание шламовых пробок) на нижней стенке скважины увеличивает момент вращения ротора при вращении бурильного инструмента. Наличие этих пробок может быть идентифицировано при подъеме инструмента или при наращиваниях (появление затяжек). Повышенный момент и затяжки могу возникать и при недостаточном ингибировании глинистых пород, особенно, если они склонны к набуханию и осыпям. Тщательная очистка скважины путем промывок и прокачек ВУС будет способствовать поддержанию момента на низком уровне и предотвращению возникновения затяжек. При больших интервалах ориентированного бурения (в режиме слайдирования) может понадобиться обработка раствора смазывающей добавкой в количестве не менее 1-2% по объему. До того как принять решение по такой обработке следует определить причину возникновения повышенного момента и затяжек инструмента. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер, Подрядчик по растворам |
| 7.4.5. | ### Заклинивание бурильной колонны |  |  |  |  |  |
| Заклинивание бурильной колонны может происходить в результате: - попадания ее в желобные выработки; - неосторожного спуска более жестких компоновок и отклонителей с большим углом отклонения в скважины, имеющие перегибы ствола, осложненные, или бурившиеся менее жесткими компоновками; - спуска полномерных долот и инструментов в интервал скважины, бурившейся менее полномерными или сработанными по диаметру долотами; - выпадения крепких кусков породы или попадания посторонних предметов, в скважину. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жёлобообразование. |  |  |  |  |
| Образование желобов происходит в результате движения бурильной колонны по стенке скважины, главным образом, поступательного. Желоба образуются по всему стволу, однако, заклинки происходят, главным образом в крепких породах (песчаниках, известняках, мергелях и т.п.), поэтому здесь желоба наиболее опасны. Интенсивность жёлобообразования зависит от: - состояния породы в приствольной зоне скважины; - искривления ствола и темпов его изменения; - количества продольных перемещений бурильной колонны при промывках, проработках, остановках в открытом стволе; - количества спуско-подъемных операций; - конструкции элементов бурильной колонны, особенно, замков; - наличия каверн, особенно в зонах залегания крепких пород. Величина желобных выработок пропорциональна продолжительности воздействия вышеуказанных факторов. Желоба не только создают опасность заклинки в них элементов бурильной и обсадной колонн, но и усугубляют другие виды осложнений, снижая скорость восходящего потока, создавая застойные зоны, увеличивая площадь контакта колонн со стенкой скважины. Характерным признаком затяжек в желобах является приуроченность их при каждом подъеме к определенным глубинам. При спуске бурильная колонна в этих интервалах, как правило, проходит без посадок Для уменьшения желобообразования необходимо выполнять следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектируя профиль скважины, следует учитывать возможность желобообразования (по опыту соседних скважин) при определении величины максимального угла выхода из-под башмака предыдущей колонны. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС, ПДСС |
| 2 | Для бурения в интервалах, где в силу геологических условий может происходить естественное изменение зенитного или азимутального углов скважины, следует предусматривать компоновки бурильной колонны и режимы бурения, ограничивающие темп их изменения и абсолютную величину, а также предотвращающие образование уступов и резких перегибов ствола. В интервалах, осложненных сужениями, осыпями, обвалами и поглощениями следует проектировать и применять, возможно, более простые КНБК. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС, ПДСС |
| 3 | Место забуривания нового ствола скважины следует выбирать выше участка интенсивного изменения кривизны с учетом всех геофизических данных. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС, ПДСС |
| 4 | Важной мерой против образования желобов является сокращение продолжительности бурения скважин. При бурении в интервалах возможного образования желобов следует сократить непроизводительное время, применять наиболее производительные долота, исключать непроизводительные рейсы бурильной колонны. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС Подрядчик по бурению |
| 5 | Появление затяжек в желобе бывает часто неожиданным. Каждый новый интервал затяжек желобного характера должен обязательно фиксироваться в вахтовом журнале и передаваться при смене вахт. В интервале желобов подъем бурильной колонны следует производить на 1-й скорости. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ГТИ Супервайзер |
| 6 | При попадании бурильной колонны в желоб бурильщик не должен создавать натяжку выше той, что уже получена. Освобождать бурильную колонну надо разгрузкой вниз. После этого пропустить ее ниже, повернуть на некоторый угол ротором и попытаться поднять выше места желоба, не допуская затяжек более 10 т ССВ. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению |
| 7 | При невозможности освободить бурильную колонну таким способом ее следует пропустить ниже, в безопасную зону. Дальнейшие работы вести в присутствии и под руководством инженера по сложным работам. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 8 | Освобождать бурильную колонну из желоба следует выкручиванием, при незначительных натяжках ССВ (0,5 -2т) и только в присутствии инженера по сложным работам! |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 9 | В случае заклинивания бурильной колонны в желобе при спуске (что, обычно, маловероятно), освобождение ее производить расхаживанием при максимально допустимых натяжках ССВ и разгрузками до значений, не превышающих полученных при заклинке. Например, при спуске инструмента произошла его «посадка» и заклинка в жёлобе, при этом собственный вес был 20 тн, а «посадка» произошла с разгрузкой 15 тн по индикатору веса (5 тн меньше собственного веса). Расхаживать инструмент вверх можно до допустимых значений на растяжение для данных труб (коэффициент запаса прочности на растяжение во всех точках бурильной колонны не должен быть менее 1.2, при этом нагрузка на крюке не должна превышать допустимую нагрузку для вышки, талевой системы, элеватора, лебедки и т.д.). Разгружать его вниз на величину меньше, чем 15 тн от собственного веса (меньше, так называемого, «веса заклинки») запрещается. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
|  | Заклинки долот. |  |  |  |  |  |
| 9 | Заклинивание буровых долот может произойти в результате: - спуска в скважину долота большего диаметра, чем предыдущие долота, или спуск в скважину долота с иной конфигурацией, чем работавшие раньше; - спуска нового долота в интервал работы предыдущего долота, потерявшего номинальный диаметр. Заклинивание долота может произойти также в желобах и суженных участках ствола скважины при спуско-подьемных операциях. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по сопровождению долот, ПДСС |
| 10 | В зависимости от потери диаметра поднятого долота устанавливается величина призабойного интервала, который необходимо проработать при спуске нового долота. |  |  |  |  | Подрядчик по сопровождению долот Супервайзер |
| 11 | Проработка ведется с нагрузкой не более 3 тонн. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 12 | Особую осторожность следует соблюдать при спуске долота с измененной конфигурацией, а также после работы колонкового долота, имеющего диаметр меньше номинального. Проработку интервала отбора керна нужно начинать за 25 метров до его начала. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.5. | ### Прихваты в обсаженном стволе |  |  |  |  |  |
| Прихваты бурильной колонны в обсаженном стволе могут происходить: - при спуске долота без промывки в интервал нестабильного бурового раствора или незатвердевшего тампонажного раствора, - при спуске долота без промывки в интервал осевшего утяжелителя, скоагулированного раствора после длительной остановки или проведения цементирования колонны/установки цементного моста; - при разбуривании цемента в колонне в результате выпадания осадка в виде цемента, или обрушения цементной корки; - при смятии обсадной колонны, или протирании её; |  |  |  |  |  |  |
|  | Для предотвращения прихвата бурильной колонны в нестабильном буровом растворе, или в несхватившемся тампонажном растворе необходимо: |  |  |  |  |  |
| 1 | Спуск КНБК в скважину после длительных остановок, цементирования колонны, установки мостов и т.п. производить только по плану, который должен предусматривать промывку по интервалам, исходя из состояния бурового раствора в колонне и предполагаемого нахождения тампонажного раствора («головы» цемента) в скважине. Спуск бурильной колонны в зоне, где может находиться тампонажный раствор следует производить с промывкой за 50м до места предполагаемой «головы» цемента, а в случае, если бурильная колонна начинает "плыть", поднять ее на 150-200м, восстановить циркуляцию и дальше спуск производить со сплошной промывкой. Нащупывание «головы» цементного камня производить с обязательной промывкой! Время промывки перед наращиванием необходимо рассчитывать исходя из подъёма выбуренного цемента с забоя на 100 метров. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 2 | Для разбуривания цемента необходимо спускать в скважину упрощенную КНБК, допускающую возможность ее добуривания. Спуск бурильной колонны в зону, где может находиться тампонажный раствор, разрешается не раньше окончания времени ОЗЦ. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
|  | Для предотвращения прихвата при разбуривании цемента в колонне необходимо: |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулярно контролировать параметры и температуру выходящего из скважины бурового раствора, своевременно обрабатывать его до параметров, указанных в ГТН. Для исключения побочных явлений от избытка цементной фазы в буровом растворе необходимо добавлять реагент, связывающий ионы Са++ , или «сбрасывать» его и производить полную (частичную) замену. |  |  |  |  | Подрядчик по растворам, Супервайзер |
| 4 | Очищать буровой раствор от выбуренного цемента виброситами с исправными сетками. В зависимости от плотности бурового раствора через каждые 50-100 м разбуривания цемента производить промывку до полной очистки раствора от цемента. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам |
| 5 | В случае кратковременных остановок (до 1 часа) для проведения ремонта, или по другим причинам, бурильную колонну следует поднять от забоя на 1 свечу. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 6 | В случае ожидаемой длительной остановки (более 1 часа) без промывки бурильную колонну необходимо поднять на 300 м от «головы» цемента, предварительно промыв скважину и очистив весь раствор по циклу. Во время остановки, через 30 минут проверять хождение бурильной колонны на длину ведущей трубы. При работе в колоннах диаметром 114 и 127 мм бурильную колонну следует поднять в обсадную колонну большего диаметра. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 7 | В случае отключения э/энергии и невозможности промыть скважину, немедленно поднять бурильную колонну при помощи аварийного привода на 500 м выше «головы» цемента, или в колонну большего диаметра. Во время остановки проверять хождение бурильной колонны через 15 минут на длину ведущей трубы. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
|  | Предотвращения прихвата в результате смятия обсадной колонны или её протирания. |  |  |  |  |  |
| 8 | Для предотвращения прихвата в результате смятия обсадной колонны необходимо: - при испытании на герметичность обсадной колонны необходимо заменять буровой раствор повышенной плотности на более легкий буровой раствор или на воду: - для испытания на герметичность колонны спускать в скважину бурильные трубы без долота; - в случае поглощения бурового раствора с большим падением уровня, бурильную колонну, во избежание прихвата в результате смятия колонны, следует немедленно поднять из скважины; - если обсадная колонна спущена в интервал, где имеется повышенная опасность ее смятия, замена раствора на воду с целью проверки ее герметичности производится в 2 приема. Вначале закачивается на равновесие вода (через бентонитовые разделительные пробки) на 50-70 м выше опасного интервала, затем, бурильная колонна поднимается в «подошву» бентонитовой пробки, и производится замена остальной части раствора на воду. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 10 | Для предупреждения прихвата в обсадной колонне в случае ее протирания (особенно напротив проницаемых пород), износ обсадных колонн следует контролировать профилографом, а также обращать внимание на косвенные признаки этого явления, такие как: - появление породы на ситах при работе в обсадной колонне, - затяжки или посадки в обсаженном стволе при подъёме бурильной колонны. При появлении таких признаков не оставлять бурильную колонну в обсаженном стволе без движения. Провести подъём КНБК и выполнить исследования с целью установления места нарушения. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам Супервайзер |
| ## 7.6. БУРЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Запрещается устанавливать фильтр в ведущей трубе. Фильтр должен работать в одной трубе не более 24ч. Производить проверку состояния фильтра во время каждого СПО. Помощников бурильщика, из состава буровой вахты назначается, ответственным за состояние фильтра и перестановку его при наращиваниях. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению |
| 7.6.2. | Проверять внутренние поверхности труб в зоне установки фильтра визуально не менее 1 раз за скважину. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению |
| 7.6.3. | Обеспечить не допущение попадания посторонних предметов в телесистему (производить очистку резьбы перед свинчиванием, поддерживать чистоту подсвечника и т.д.). На все случаи отказа телесистем после её подъёма и совместного осмотра составляется Акт, который подписывается Подрядчиком по бурению, Подрядчиком по телеметрии и супервайзером, с указанием состояния оборудования, причин отказа и виновной стороны. |  |  |  |  | Подрядчик по ТС, буровой Подрядчик. |
| 7.6.4. | - Спуск более «жёстких» компоновок в скважину разрешается только по согласованию с ПДСС и ответственными представителями Подрядчиков по телеметрии и бурению. Спуск КНБК производить со сплошной проработкой и под непосредственным контролем супервайзера, бурового мастера и инженера по телеметрии. Режим проработки выбирается Подрядчиком по ТС. Увеличением жесткости компоновки считается включение в компоновку дополнительных калибрующих элементов или изменение на другие элементы большего диаметра и длины, а также включение в компоновку дополнительного геофизического оборудования. - Спуск компоновок с изменением конфигурации долота необходимо производить с замедленной скоростью с проверкой свободного хода вверх после спуска каждой свечи. При посадках или затяжках обязательно произвести сплошную проработку данных участков ствола скважины. Спуск продолжить после полного прекращения посадок/затяжек. Последние 10-15 м над забоем проработать независимо от наличия посадок/затяжек. Изменением конфигурации долота считается спуск долота истирающего типа после бурения шарошечным долотом, и наоборот. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС, Супервайзер |
| 7.6.5. | Постоянно при бурении скважины контролировать механическую скорость бурения, давление, вес на крюке и газопоказания. В случае отклонения параметров за граничные значения немедленно ставить в известность супервайзера, б/мастера и др. подрядчиков для принятия оперативных решений. Граничные значения характеризуют отклонения от рабочих параметров и фоновых значений и составляют: 1) вес на крюке - +/- 10%; 2) давление нагнетания - +/- 10%; 3) механическая скорость - увеличение в 2 раза и более; 4) газопоказания - увеличение на 30% и более. |  |  |  |  | Подрядчик по ГТИ |
| 7.6.6. | Интервалы затяжек, посадок фиксировать в буровом журнале и незамедлительно ставить в известность остальных Подрядчиков и супервайзера |  |  |  |  | Подрядчик по бурению. Подрядчик по ГТИ |
| 7.6.7. | Исходя из возможной производительности буровых насосов, ограничить скорость бурения под кондуктор и техническую колонну значением не более 30 м/час. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС, Супервайзер |
| 7.6.8. | При прохождении интервалов с высокой проницаемостью, склонных к прихватообразованию, бурение вести согласно «Мероприятиям по бурению в интервалах с низкими пластовыми давлениями» (раздел № 8). По возможности исключить замеры и запоминания параметров кривизны, сократить сроки замеров. По согласованию с Заказчиком допускается исключение телеметрического оборудования из КНБК для наклонно-направленных скважин. Примечание: Наиболее прихватоопасной является свежевскрытая часть ствола, где идет интенсивная кольматация стенок скважины и формирование глинистой корки, поэтому следует принимать все меры для сокращения времени неподвижного контакта колонны со стенками скважины в этой зоне. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС, Подрядчик по растворам. |
| 7.6.9. | Время простоя колонны бурильных труб без движения составляет: |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС, |
|  | Вид пластов |  | Время простоя, мин | Запоминание параметров кривизны | Замеры параметров кривизны |  |
|  | Продуктивные пласты |  | ≤ 3 мин. | ≤ 3 мин. | ≤ 3 мин. |  |
|  | Непродуктивные пласты |  | ≤ 5 мин. |  |  |  |
|  | Расстояние от забоя до долота, м |  | Не менее 5-ти метров |  |  |  |
| 7.6.10. | В процессе бурения скважины под техическую колонну необходимо выполнять следующие действия: - Отрыв инструмента от забоя производить только после полной выработки нагрузки на долоте до собственного веса бурильной колонны и КНБК и остановки ротора; - Перед наращиванием производить промывку ствола скважины в течение времени, указанного в п. 7.2.5 с постоянным расхаживанием и вращением бурильной колонны, если позволяет телесистема; - После подъема инструмента на полную длину квадрата произвести двукратную (минимум) проработку пробуренного участка ствола скважины. При этом движение инструмента вниз производить с постоянным вращением ротора, если позволяет телесистема, с производительностью насоса 40 л/сек, а движение вверх соответственно производить без вращения ротора с производительностью насосов 28-32 л/сек. - Во избежание зарезки второго ствола при проработке, скорость проработки должна быть в 1,5-2 раза выше скорости механического бурения в данном интервале; - Проработку производить с расстопоренным ротором и наблюдением за реактивным моментом турбобура; - Добурив скважину до проектной глубины, промыть скважину в течение 1.5-2 циклов (при расходе 48л/сек) с постоянным расхаживанием инструмента. Не оставлять без движения бурильный инструмент более 5мин. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер, Подрядчик по растворам |
| 7.6.11. | При бурении под эксплуатационную колонну перед наращиванием, замером или ориентированием КНБК осуществлять проработку пробуренного интервала (длина квадрата) со скоростью от 0.7-1.5 м/сек не менее 3-х раз на всю длину ВБТ и промывкой 28-32 л/сек. Процедура подготовки скважины к наращиванию/замеру должна быть следующей: - добурить квадрат. Выбрать нагрузку на долото до полного собственного веса бурильной колонны; - поднять КНБК от забоя на 3-5м без вращения ротором с работающим насосом; - спустить КНБК на забой не прекращая циркуляции; - полностью поднять инструмент на длину ведущей буровой трубы с промывкой (в отсутствии верхнего привода без вращения) - допустить инструмент до забоя с промывкой и с вращением - полностью поднять инструмент на длину ведущей буровой трубы с промывкой (в отсутствии верхнего привода без вращения) - допустить инструмент до забоя с промывкой и с вращением - полностью поднять инструмент на длину ведущей буровой трубы с промывкой (в отсутствии верхнего привода без вращения) - допустить инструмент до забоя с промывкой и с вращением Убедившись в свободном хождении инструмента без затяжек и посадок и отсутствии скачков давления: - установить долото на расстоянии 2м от забоя и встать на замер параметров кривизны – остановить циркуляцию, бурильную колонну не двигать в течение 60 сек. - поднять бурильную колонну на длину ведущей буровой трубы без промывки и провести наращивание. При необходимости во время наращивания вращать инструмент ротором. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер, |
| 7.6.12. | При длительных остановках свыше 2-х часов или простоях скважин со вскрытыми, склонными к текучести породами, бурильный инструмент должен быть поднят в башмак обсадной колонны; периодически следует проводить шаблонировку, а при необходимости проработку открытого ствола до забоя. При ремонте оборудования продолжительностью до 2-х часов инструмент поднять выше свежепробуренного интервала на 50-100 м, но не менее, чем на 300 м от забоя. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер, Подрядчик по растворам |
| 7.6.13. | При проведении ремонтных работ запрещается нахождение КНБК в интервалах с высокой проницаемостью (особенно в продуктивных пластах), склонных к прихватообразованию. Инструмент должен быть поднят в безопасную зону и периодически расхаживаться и проворачиваться. При этом бурильщик должен удостовериться, что инструмент не прихвачен и в результате расхаживания выбирает свой вес. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.6.14. | За 30 метров до вскрытия продуктивных пластов перейти на бурение скважины с помощью одной ведущей трубы (квадрата) длиной не менее 15 метров квадратной части. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.7.16. | При появлении признаков зависания при слайдировании (бурении без вращения ротором) производить расхаживание бурильной колонны. Необходимо помнить, что в компоновке бурильной колонны может находиться Яс двойного действия. В случае срабатывания Яса при подъёме бурильной колонны, происходит временное снижение нагрузки на крюке, поэтому необходимо продолжить подъем до полного выбора собственного веса бурильной колонны. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.6.17. | После спуска «кривой» КНБК во избежание образования «кармана» в начале интервала набора параметров кривизны, необходимо убедиться, что долото находится на расстоянии не более 20см от забоя, после чего включит насос. Необходимо сверить меру бурильного инструмента и КНБК, ориентирование провести проворотом ротора без углубления после включения насоса. Выставив «ToolFace» КНБК начать углубление. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению и ТС, Супервайзер |
| 7.6.18. | При снижении механической скорости бурения в 2 раза, по сравнению с первоначальной скоростью, при условии, что режим бурения не менялся и снижение скорости не связано с геологическими, или техническими условиями (позволяет ресурс долота, новый ГЗД, стабильное рабочее давление и т.д.), необходимо прервать долбление и произвести подъём бурильного инструмента для определения причин снижения скорости проходки. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.6.19. | При снижении давления на стояке ниже рабочего на 10-15%, немедленно прекратить бурение, приподнять инструмент от забоя на 5 -10 м и принять меры по выявлению и ликвидации причин падения давления. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 7.6. 20 | При бурении вертикальных скважин и вертикальных участков скважины постоянно вращать бурильный инструмента ротором. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| ## 7.7. БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УЧАСТКА (дополнительное положение) |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1. | В обязательном порядке перед бурением горизонтального участка провести расчёт всех нагрузок действующих на все элементы бурильной колонны с учётом существующего профиля скважины. |  |  |  |  | Супервайзер |
| 7.7.2. | Бурение вести одиночным квадратом (длинной квадратной части не менее 15м) |  |  |  |  | Подрядчик по бурению |
| 7.7.3. | Бурение вести с производительностью насоса 12-15 л/сек. Во избежание возникновения дифференциального прихвата минимизировать время корректировки ствола скважины, не допуская длительного (свыше 3 минут) нахождения инструмента без движения. Все отклонения от режимов бурения, должны немедленно доводиться до супервайзера. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению и ТС Супервайзер |
| 7.7.4. | Для принятия оперативных решений все работы по бурению горизонтального участка вести под контролем ответственного геолога Подрядчика по бурению. Перед наращиванием предусмотреть мероприятия по ускорению времени наращивания, для этого во время проведения промывки часть вахты должна подготовить очередную бурильную трубу на мостках. Буровая вахта должна четко знать, кто и где должен находиться и какую операцию выполняет в процессе наращивания. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.7.5. | Если процесс наращивания, по каким либо техническим причинам затягивается, необходимо расходить бурильный инструмент на длину квадрата, после чего провести наращивание. Проведя наращивание, в обязательном порядке провести расхаживание инструмента, далее, не останавливая движения инструмента вверх (при подъеме инструмента на 2-3 метра) включить насос. Эта операция позволит минимизировать риск дифференциального прихвата в момент подачи циркуляции. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС Супервайзер |
| 7.7.6. | Если в процессе бурения при дальнейшем углублении возникают технические трудности, такие как: не работает должным образом система очистки, поломался буровой насос, отсутствует электроэнергия и т.д., то необходимо принять все возможные меры по подъему инструмента в башмак эксплуатационной колонны. Если такой возможности не имеется, поднять инструмент от забоя на 30-50 метров (задействовав аварийный привод) и осуществлять постоянное расхаживание инструмента до устранения причин задержки. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 7.7.7. | Выполнив первое долбление по горизонтальному участку (600-800м), перед подъемом инструмента промыть ствол скважины с циркуляцией одним насосом с производительностью 12-15 л/сек в течение 1.5-2 циклов (1 цикл = устье-забой-устье). В процессе циркуляции осуществлять вращение КНБК ротором и расхаживать инструмент. Инструмент не должен находиться без движения более 3 минут. Одновременно в процессе промывки инженер по сопровождению растворов приводит буровой раствор в соответствие с программой по растворам. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 7.7. 8. | После СПО, допустить КНБК не доходя до забоя на длину квадрата, промыть ствол скважины с производительностью 12-15 л/сек в течение 30 минут, с постоянным расхаживанием. Убедившись, что КНБК свободно ходит, произвести наращивание как указано выше, обработать раствор и продолжить бурение до проектного забоя. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 7.7.9 | По окончании бурения ствола под кондуктор Д=245-324мм / техническую колонну Д=245мм и основываясь на результате подъема КНБК последнего долбления, производить проработку скважины компоновкой: - при затяжках свыше 5т и зенитном угле более 30граПДССов: (БЕЗ ДОЛОТА!) направляющий переводник, калибратор Д=390-393,7мм,/или 285-290 мм, 1ТСШ-240, УБТ 178х90, бурильный инструмент, Яс (по согласованию с ДСС) - при удовлетворительном подъеме без затяжек и зенитным углом до 30 градусов, проработка интервала ведётся КНБК последнего долбления путём подъема её в башмак предыдущей колонны и спуском на забой (по согласованию ДСС). Места посадок и затяжек прорабатываются, начиная с минимальной производительности бурового насоса, с постепенным выходом на максимально возможный режим и до полного их устранения. На момент проведения СПО, шаблонировки и спуска кондуктора/технической колонны предусмотреть дежурство ЦА-320М для БУ укомплектованных УНБ-600 (дуплекс). При использовании буровых насосов УНБТ-950 (триплекс) промывки начинать с минимальной производительности с постепенным её увеличением. Допускается увеличение производительности насоса при промывках на кондукторах и технических колоннах до 60-72л/сек |  |  |  |  | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 7.7.10. | - После проведения окончательного каротажа, до спуска эксплуатационной колонны, прошаблонировать скважину прямой компоновкой без телесистемы. Компоновка для проработки должна включать турбобур (ВЗД) и калибратор (по согласованию с ПДСС). Компоновка должна быть обязательно согласована с ПДСС. При необходимости зону продуктивных пластов и места посадок и затяжек пройти сплошной проработкой. Промыть скважину на забое с доведением параметров раствора до проектных. - Если окончательный каротаж не проводится (горизонтальные скважины), допускается шаблонировка ствола горизонтальной скважины КНБК последнего долбления. |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС Супервайзер |
| 7.7.11. | Если в результате шаблонирования выявлены места посадок и затяжек: - при затяжках необходимо опустить КНБК ниже места затяжки на 15-20м, и промыть скважину в течение 30минут с расхаживанием, добившись проходимости КНБК без затяжек и посадок, - в случае посадок рекомендуется осуществить проработку ствола скважины с работающим турбобуром и постоянным вращением инструмента ротором. При отсутствии верхнего привода НА БУ: проработка ствола скважины вверх с вращением бурильного инструмента ротором И при работающих буровых насосах ЗАПРЕЩЕНА!! |  |  |  |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС Супервайзер |

# Мероприятия по бурению в условиях пониженного пластового давления.

| № п/п | Перечень мероприятий. | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Конструкция скважины должна, по возможности, исключать необходимость создания избыточного давления на проницаемые пласты, превышающую установленные нормы. | Заказчик |
| 8.2. | На стадии проектирования профиля необходимо исключить, или свести к минимуму, расположение участков набора/интенсивного падения зенитного угла и азимута в интервалах с пониженным пластовым давлением. | ПДСС, Подрядчик по ТС |
| 8.3. | Перед вскрытием пластов с пониженными пластовыми давлениями все Подрядчики, участвующие в строительстве скважины, должны быть предупреждены о местоположении данных интервалов. | ПДСС |
| 8.4. | Перед вскрытием пластов с пониженным Рпласт. проверить систему ПВО, ВЛБ и талевый канат. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 8.5. | При спуске инструмента, до выхода из-под башмака предыдущей колонны, произвести проверку аварийного двигателя, роторной цепи, насосов и т.д. под нагрузкой. Результат проверки занести в буровой журнал. Запрещается входить в прихватоопасную зону при неисправном электрическом и другом оборудовании. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 8.6. | Особое внимание следует уделить КНБК. Наименее прихваоопасны при бурении в проницаемых породах УБТ со спиральными канавками. Элементы КНБК выше калибратора не должны иметь острых кромок и других деталей, способствующих нарушению сформировавшейся корки на стенках скважины | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС Супервайзер |
| 8.7. | Перед вскрытием пластов с пониженным пластовым давлением привести параметры бурового раствора в соответствии с ГТН. Обработку раствора произвести согласно рецептуре Подрядчика по сопровождению раствора. Запрещается вскрытие пластов с пониженным пластовым давлением на буровом растворе с отличными от ГТН параметрами | Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 8.8. | Перед вскрытием пласта с пониженным пластовым давлением, на случай катастрофического поглощения иметь на поверхности буровой раствор с повышенным содержанием кольматанта. Рецептура данного раствора должна быть согласована с ПДСС. | Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 8.9. | Станции ГТИ проверить работоспособность всей регистрирующей аппаратуры и связь с буровой и супервайзером. | ГТИ |
| 8.10 | При вынужденном нахождении инструмента в прихватоопасной зоне запрещается оставлять его без движения более 3 минут. | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС, Супервайзер |
| 8.11 | Перед проведением наращивания при нахождении КНБК в интервале возможного прихвата бурильной колонны предусмотреть мероприятия по сокращению сроков наращивания. Всё оборудование и инструменты должны находиться в готовом рабочем состоянии. Наращивания проводить с мостков «одиночками», предварительно разобрав несколько «свечей». | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 8.12 | По возможности максимально сократить сроки проведения замеров параметров кривизны при нахождении КНБК в продуктивных пластах. При неудовлетворительном качестве замера необходимо промыть ствол скважины с расхаживанием бурильной колонны в течение 3-5 минут, после чего повторить замер. | Подрядчик по ТС Супервайзер |
| 8.13 | При появлении затяжек в процессе бурения свыше 10 тонн ССВ произвести проработку призабойного интервала. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 8.14 | Соблюдать ранее описанные мероприятия по ограничению механической скорости проходки. Для продуктивных пластов ограничить скорость бурения до 15м/час | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС Супервайзер |
| 8.15 | Проведение шаблонировки ствола скважины перед проведением ГИС в открытом стволе обязательно! | Подрядчик по бурению Супервайзер |

# Мероприятия по предупреждению НГВП

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Перед началом бурения каждого куста провести проверку знаний ИТР и членов буровой бригады по предупреждению и практическим действиям при возникновении НГВП и данных мероприятий. Сделать соответствующую запись в журнале. Проводить проверку знаний ИТР и членов буровой бригады по практическим действиям при возникновении НГВП («учебные тревоги») согласно разработанному и утвержденному графику бурового предприятия, но не реже, чем 1 раз в месяц для каждой вахты. | Подрядчик по бурению. Супервайзер |
| 9.2. | В скважинах, пробуренных в контуре газоносных пластов, геофизические работы по истечении 8 часов останавливаются. Скважина промывается в течение 1.5 циклов (1 цикл = устье-воронка-устье) на глубине спуска воронки с расхаживанием на длину квадратной штанги. Производится спуск бурового инструмента с воронкой ниже подошвы газоносного пласта на 50 метров, после чего скважина промывается в течение двух циклов (1 цикл = устье-воронка-устье). Производится подъём воронки на прежнюю глубину для продолжения геофизических работ. | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам. |
| 9.3. | - Запрещается оставление скважины без герметизации устья на время консервации. - В процессе длительных остановок, (при вскрытых продуктивных пластах) при невозможности подъема КНБК из скважины, или невозможности включения насосов, устье скважины, герметизируется. | Подрядчик по бурению. Супервайзер |
| 9.4. | При использовании для проводки скважин разноразмерного бурильного инструмента, на буровой необходимо иметь оборудованную переводником и КШВН опрессованную бурильную трубу диаметром под размер плашек ППГ. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 9.5. | В процессе СПО, после вскрытия продуктивных вести непрерывный визуальный контроль за доливом скважины, состоянием уровня раствора в скважине и доливной ёмкости, с обязательной записью результатов в вахтовом журнале и под непосредственным контролем бурового мастера. При разнице между объёмом доливаемого бурового раствора и объёмом металла поднятых труб более 0,5м3, подъём должен быть прекращён и приняты меры, предусмотренные инструкцией по действию вахты при газонефтеводопроявлениях. Дополнительно из состава буровой вахты назначается человек за контролем уровня в скважине и плотностью промывочной жидкости. Станция ГТИ ведёт постоянный контроль за уровнем в емкостях и работоспособностью датчиков уровня и газоанализаторов. | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам ГТИ Супервайзер |
| 9.6. | Буровая установка должна быть оборудована системой автодолива с возможностью контроля объема доливаемой жидкости и выводом показаний на монитор бурильщика. | Подрядчик по бурению |
| 9.7. | При спуске эксплуатационной колонны, вести постоянный контроль за вытеснением раствора из скважины и заполнением колонны. Иметь переводник соответствующего диаметра под спускаемую обсадную колонну, навернутый на аварийную трубу. | Подрядчик по бурению, Подрядчик ГТИ Супервайзер. |
| 9.8. | При выполнении СПО должно быть обеспечено наличие экологической юбки, препятствующей потерям раствора и позволяющей вести учет объема вытесняемого раствора. | Подрядчик по растворам |
| 9.9. | Вскрытие продуктивных пластов производить под контролем супервайзера и представителя УИС Заказчика, который дает письменное разрешение на вскрытие пластов. | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 9.10 | В буровых бригадах должно быть обеспечено проведение практических УТЗ по команде «Выброс» при всех видах технологических операций (не ограничиваясь СПО), при которых возможно ГНВП, а также по сигналу «Открытый фонтан». | Супервайзер |
| 9.11 | Емкостная система (включая доливную емкость) буровой установки должна быть оборудована автоматической сигнализацией (визуальной и звуковой) для своевременного оповещения персонала (бурильщика, бурового мастера, бурового супервайзера, инженера по буровым растворам, инженера ГТИ) в случае аварийного изменения в них уровня бурового раствора. | Подрядчик по бурению |
| 9.12 | В процессе бурения обеспечить проведение расчетов и заполнение листа глушения буровым супервайзером и буровым мастером для конкретных условий бурящейся секции скважины (бокового ствола): | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 9.13 | Буровые установки должны быть укомплектованы системами сигнализации низкого уровня масла в баке гидроуправления ПВО, а также падения давления в гидросистеме (ниже минимального порога диапазона настройки ЭКМ) с обязательной индикацией (световой, звуковой) в зоне видимости бурильщика. | Подрядчик по бурению |
| 9.14 | Обеспечить размещение в кабине бурильщика и культбутке разработанных буровым подрядчиком схем фактической сборки ПВО с указанием фактических размеров элементов и расстояний от ротора до герметизирующих элементов превенторов. Довести до сведения работников буровых бригад. |  |

# Предупреждение аварий при производстве геофизических исследований в скважине (ГИС).

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | ГИС проводить с учетом требований ПБ НГП, а также других действующих нормативных документов. | Подрядчик по ГИС Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 10.2. | ГИС в открытом стволе производятся, как правило, через воронку (колонну бурильных труб). Исследования непосредственно в открытом стволе производится только в отдельных скважинах, на которых предусмотрен расширенный комплекс ГИС. |  |
| 10.3. | Запрещается проведение промыслово-геофизических исследований при неисправном спуско-подъемном оборудовании буровой установки или каротажной станции. |  |
| 10.4. | Запрещается проведение геофизических работ без контроля натяжения кабеля |  |
| 10.5 | При спуске воронки на бур. инструменте для проведения ГИС проводить шаблонировку воронки, бурильных труб и других элементов бурильной колонны шаблонами, обеспечивающими прохождение геофизических приборов, зондов, торпед и т.д. Из компоновок исключить переводники и другие элементы с внутренним диаметром менее внутреннего диаметра бурильных труб. |  |
| 10.6. | При производстве ГИС принять меры по недопущению касания каротажного кабеля о муфту бурильного инструмента. |  |
| 10.7. | В случае появления затяжек или прихвата прибора дальнейшие работы производить по плану работ, утверждённому Подрядчиком и согласованному с ПДСС. |  |
| 10.8. | В открытом стволе скважины не оставлять геофизические приборы без движения более 5 мин. |  |
| 109. | После каждого подъема прибора произвести расхаживание бурильного инструмента на длину свечи. При длительности записи геофизических приборов (более 3-хч) производить периодический проворот бурильного инструмента (по согласованию с начальником партии ГИС). При этом принять все необходимые меры безопасности, предупреждающие травмирование персонала верхним блок-балансом. |  |
| 10.10. | При длительности комплекса геофизических работ более 48и часов исследования прекратить. Промыть скважину в течение 1,5 циклов, допустить воронку до забоя, промыть скважину в течение двух циклов с производительностью не менее 32 л/сек, затем поднять воронку до глубины её установки под ОК и продолжить каротаж. Производить расхаживание и проворот бурильного инструмента через каждые 10 мин, во время смены приборов. Следить за уровнем раствора в скважине. | Подрядчик по бурению Супервайзер Подрядчик по ГИС |
| 10.11 | В случае недохождения геофизических приборов до проектного забоя при ГИС на каротажном кабеле, доставку приборов произвести через бурильный инструмент, с перекрытием интервала непрохождения, либо произвести ГИС на жёстком кабеле, либо на бурильном инструменте. Перед проведением окончательного каротажа на трубах в обязательном порядке провести контрольную шаблонировку ствола скважины компоновкой последнего долбления, места посадок и затяжек прорабатать. | Подрядчик по бурению Подрядчик по ТС, Подрядчик ГИС |
| 10.12 | При производстве ГИС на трубах необходимо выполнять профилактические мероприятия при производстве СПО, промежуточные промывки при спуске и периодические промывки над забоем, недопущение остановки бурильной колонны в открытом стволе без движения более 5 мин, периодические расхаживания и т.п.. | Подрядчик по бурению Подрядчик ГИС Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 10.13 | Аварийные работы по освобождению прихваченного бурильного инструмента и обсадных колонн с применением взрывчатых материалов (детонирующих шнуров, торпед и.т.п.) должны проводиться по специальному плану работ, разработанному и утвержденному совместно буровым предприятием и организацией, имеющей лицензию (право) на проведение этого вида работ. | Подрядчик по бурению Подрядчик ГИС Супервайзер |
| 10.14 | Перед спуском в скважину нестандартного аварийного инструмента должен быть подготовлен эскиз этого инструмента с указанием необходимых размеров и его местоположение в компоновке бурильной колонны должно быть точно зафиксировано. | Подрядчик по бурению Подрядчик ГИС Супервайзер |
| 10.15 | При обрыве каротажного кабеля, работы по извлечению его из скважины проводить с учетом того, что «голова» оборванного кабеля в колоннах находится не ниже 50м от места обрыва, а в не обсаженных скважинах - практически в месте обрыва. Ловильный инструмент для кабеля (ёрш) должен быть оборудован ограничителем. | Подрядчик по бурению, Подрядчик ГИС Супервайзер |
| 10.16 | Наружный диаметр корпуса торпеды должен составлять 0,63 диаметра минимального прохода сечения в элементах бурильного инструмента. | Подрядчик по ГИС Супервайзер |
| 10.17 | Перед спуском торпеды колона должна быть прошаблонирована. Диаметр шаблона должен быть на 10 мм больше диаметра корпуса торпеды. Груз торпеды должен быть из легко разбуриваемого металла (чугун). | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ГИС Супервайзер |
| 10.18 | Соединение геофизических и других приборов (инструментов), спускаемых на каротажном кабеле, с кабелем должно быть только посредством стандартной головки с резьбовым соединением, предусматривающей ослабление в заделке кабеля для возможности вырыва кабеля с головки в случае прихвата. | Подрядчик по ГИС |
| 10.19 | При выполнении ГИС в открытом стволе на буровой должен находиться комплект инструментов и приспособлений для возможности аварийного спуска бурильной колонны в скважину в случае прихвата геофизических приборов. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ГИС |
| 10.20 | После проведения окончательного каротажа, до спуска эксплуатационной колонны, прошаблонировать скважину прямой компоновкой без телесистемы. При необходимости зону продуктивных пластов проработать с работающим турбобуром. Промыть скважину на забое с доведением параметров раствора до проектных. Допускается шаблонировка скважины «воронкой» по согласованию с Заказчиком. | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 10.21 | Перед проведением окончательного каротажа глубину спуска воронки согласовать с технологической и геологической службой Заказчика. Интервалы исправительных работ, набора параметров кривизны – должны быть перекрыты воронкой. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ГИС Супервайзер |
| 10.22 | Перед проведением геофизических работ с радиоактивным источником скважина предварительно шаблонируется бурильной компоновкой, а затем корпусом геофизического прибора без источника. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ГИС Супервайзер |
| 10.23 | При проведении каротажа в открытом стволе фиксировать затяжки и посадки геофизического прибора по датчику натяжения геофизичского кабеля. В случае затяжек и посадок ГИС приостановить, поднять геофизический прибор, нормализовать ствол скважины спуском ребристой воронки на забой и промывки скважины. Дальнейшие работы продолжить по согласованию с техническим руководством Заказчика. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ГИС Супервайзер |
| 10.23 | Если при проведении каротажа в открытом стволе произошел прихват геофизического оборудования, разрешается производить по согласованию с Заказчиком проворот ребристой воронки до приезда аварийного мастера. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по ГИС Супервайзер |

# Предупреждение аварий при спуске обсадных колонн.

В процессе крепления скважины с обсадными трубами происходят следующие аварии и осложнения:

- прихват обсадной колонны;

- смятие обсадных колонн;

- протирание обсадных труб;

- падение колонны обсадных труб;

- вырыв резьбовых соединений;

- нарушение герметичности обсадных колонн;

- прихват затвердевшим тампонажным раствором бурильной колонны, на которой спускалась секция обсадных труб;

- отказ в работе и повреждение узлов подвески секции обсадной колонны, нарушающие процесс крепления и дальнейшую проводку скважины;

- недоподъем тампонажного раствора или оставление колонны незацементированной полностью или частично;

- газонефтеводопроявления в процессе крепления скважины;

- преждевременное загустевание тампонажного раствора в процессе цементажа, оставление большого цементного стакана;

- разгрузка обсадной колонны на забой;

- поглощение буровых и тампонажных растворов в процессе цементирования.

ОСНОВНЫМИ причинами аварий являются:

- неисправность оборудования и инструмента;

- неудовлетворительная подготовка ствола скважины к спуску колонны;

- неудовлетворительная организация работ при спуске обсадной колонны и цементирования;

- потеря первоначальной прочности труб при их износе;

- заводской дефект обсадных труб;

- оставление тампонажного раствора над разъединителем;

- неправильный подбор рецептуры тампонажного раствора.

В целях предупреждения аварий и осложнений при креплении скважин следует выполнять мероприятия, излагаемые в этом разделе.

| № п/п | Перечень мероприятий. | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Подготовка вышки, бурового оборудования и инструмента к креплению скважины. |  |
| 11.1.1. | Комиссия в составе: технического представителя Подрядчика по бурению, механика, электромеханика, бурового мастера в присутствии супервайзера должна проверить: - вертикальность вышки, соединение отдельных узлов и поясов, натяжение оттяжек, крепление ног вышки к фундаментам и блочным основаниям, крепление всех поясов вышки. - горизонтальное положение стола ротора и центровку вышки - состояние крепления к фундаментам лебедки, редуктора и двигателей, тормозной системы, цепей, воздухопроводов и наличие к ним запасных частей. - подготовленность талевой системы и необходимость замены талевого каната. - состояние буровых насосов и двигателей - наличие и исправность элементов малой механизации, контрольно-измерительных приборов - оборудование устья скважины, в т.ч. наличие плашек под обсадную колону/хвостовик. - при спуске хвостовиков дополнительно проверить состояние бурильной колонны (мера, маркировка, наличие актов дефектоскопии и опрессовки). Результаты проверки оформить актом. Примечание: При последнем подъеме необходимо отметить на индикаторной диаграмме собственный вес бурильной колонны на глубине, на которой будет установлена подвеска хвостовика. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.1.2. | При спуске колонны в зимнее время сливная воронка должна обогреваться с целью обеспечения свободного прохождения труб и центраторов. | Подрядчик по бурению |
| 11.1.3. | Буровой мастер, бурильщик и механик должны проверить: - гидравлический ключ для обсадных труб (с удерживающим ключом) с приводом и правильность его работы. Обеспечить достаточное количество плашек и сухарей на рабочей площадке. - моментомер, а также показывающие и записывающие (для эксплуатационной колоны) устройства - спайдер (клиновой захват) и правильность его работы. Обеспечить наличие запасных вкладышей и дополнительных страховочных пальцев на рабочей площадке. - элеваторы для спуска обсадной колонны/хвостовика. - стропы для подачи обсадных труб/хвостовика на рабочую площадку. - наличие переводников с резьбой под обсадную колонну/хвостовик для установки шарового крана. - Наличие оснастки: башмак, обратные клапаны (ЦКОД) и т.д., - центрирующие фонари и количество шпилек для их крепления на обсадной колонне (ни в коем случае не применять для этого сварочные электроды!). Замерить их диаметр. - подвеску хвостовика (визуально осмотреть компоновку подвески хвостовика, пакер и спусковой инструмент на наличие повреждений) - достаточное количество резьбовой смазки (Р-402 или его аналог) | Подрядчик по бурению Подрядчик по цементированию Супервайзер |
| 11.2. | Подготовка скважины к спуску обсадной колонны |  |
| 11.2.1. | Подготовку ствола скважины к спуску обсадной колонны и цементирование обсадной колонны производить согласно плану работ по креплению скважины обсадной колонной (программе на цементирование обсадной колонны), согласованному с ПДСС, а также инструкции по креплению скважин. | Подрядчик по бурению Подрядчик по цементированию Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 11.2.2. | Подготовка ствола к спуску колонны производится силами буровой бригады под контролем ответственного лица бурового предприятия (ИТР) и супервайзера. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.2.3. | Подготовить ствол скважины к спуску обсадной колонны шаблонированием ствола. Проработать все интервалы, в которых получена посадка или затяжка. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.2.4. | Если для шаблонирования ствола скважины требуется несколько рейсов, то при каждом спуске в скважину и подъеме из скважины калибрующие элементы компоновки обмеряются с записью результатов в вахтовый журнал и суточный рапорт. Запрещается спуск более жесткой компоновки при износе элементов предыдущей более 3 мм для диаметров от 190 мм и 2 мм для меньших диаметров. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.2.5. | В случае неисчезающих затяжек, вызванных наличием желобов, порядок подготовки ствола может быть изменен только по согласованию с ПДСС. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.2.6. | Калибрование ствола заканчивается пропуском до забоя наиболее жесткой компоновки без вращения. |  |
| 11.2.7. | В процессе подготовки ствола скважины к спуску колонны необходимо обработать буровой раствор в соответствии с ГТН. Спуск колонны разрешается только после проверки бурового раствора Заказчиком на соответствие его параметров ГТН. | Супервайзер, Буровой подрядчик |
| 11.2.8 | Если после шаблонировки ствола скважины возникли задержки, которые продолжаются более 24 часов, то ствол скважины необходимо прошаблонировать повторно последней компоновкой. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.3.9. | Подъём инструмента перед спуском эксплуатационной колонны производить после промывки на забое с производительностью насосов не менее 32 л/сек с расхаживанием инструмента и контролем наличие шлама на виброситах, при соответствии параметров промывочной жидкости ГТН. Подъем производить при наличии обсадных труб, оснастки низа, наличии цемента и наличии акта о готовности буровой к спуску колонны. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, Подрядчик по цементированию. Супервайзер |
| 11.3. | Подготовка, проверка обсадных труб и организационные мероприятия |  |
| 11.3.1. | Обсадная колонна/хвостовик должна быть доставлена на кустовую площадку вовремя, в указанный в заявке срок, чтобы провести весь комплекс подготовительных работ перед спуском: - подготовить трубные стеллажи для приемки обсадных труб - уложить обсадные трубы на стеллажи, обследовать их на наличие повреждений (проверить марку, вес, соединения и наличие сертификата). - снять защитные колпаки, почистить и осмотреть резьбу. - обсадные трубы, имеющие дефекты бракуются. На них должны быть сделаны отметки, исключающие возможность их спуска в скважину. Они должны быть возвращены на базу с указанием причин отбраковки. - трубы, признанные годными к спуску, пронумеровать и замерить стальной рулеткой в последовательности их спуска в скважину согласно плану на крепление. Каждая труба записывается в ведомость под своим номером с указанием ее длины, группы прочности, толщины стенки, завода-изготовителя, даты выпуска, номера плавки и типа резьбы. - навернуть на трубы предохранительные колпаки для защиты во время затаскивания на рабочую площадку. При замере труб под хвостовик подготовить трубы с расчетом, чтобы подвеска / пакер хвостовика не оказались установленными в месте соединения эксплуатационной колонны. Резьба на трубах должна быть тщательно очищена и промыта керосином или соляркой. Запрещается очищать резьбу металлическими щетками и другими металлическими предметами. После очистки резьбы на концы труб необходимо вновь навинтить предохранительные колпаки. | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 11.3.2. | Буровой мастер обязан записать в вахтовый журнал общее количество и длину завезенных на буровую труб с указанием типоразмеров и сообщить эти данные в технологический отдел УБР и ДСС. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.3.3. | Для замены дефектных труб на каждые 1000 м длины колонны необходимо иметь в запасе 50 м обсадных труб. Запасные трубы должны быть максимальной прочности, имеющейся в компоновке колонны. | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 11.3.4. | Перед началом спуска обсадной колонны буровым мастером, инженером технологической службы, супервайзером поводится инструктаж членов буровой бригады по правилам сборки и спуска обсадных труб в скважину, а также по правилам техники безопасности по разработанной и утвержденной главным инженером программе. При инструктаже давать информацию обо всех несчастных случаях, имевших место ранее, при спуске обсадных колонн и все вопросы инструктажа отражать в "Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте" под роспись инструктируемого. | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 11.3.5. | Каждую обсадную трубу следует опускать или скатывать на мостки осторожно, без ударов. Сбрасывать обсадные трубы на приемные мостки или стеллажи с высоты более 20см не допускается. При необходимости используются канатный амортизатор или накаты. Необходимо избегать ударов обсадных труб о любую часть вышки или о другое оборудование. На воротах вышки следует иметь удерживающий канат. Затаскивание обсадных труб в буровую следует производить при навинченных предохранительных кольцах. | Подрядчик по бурению |
| 11.3.6. | При затаскивании обсадных труб в буровую проводить их шаблонировку. Ответственный за шаблонировку получает только один шаблон под расписку. Размеры шаблонов должны соответствовать типоразмеру спускаемых обсадных труб.. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4. | Свинчивание и спуск обсадной колонны |  |
| 11.4.1. | Работы по спуску обсадной колонны производить под руководством ответственного лица бурового предприятия с участием супервайзера. Спуск и цементирование обсадной колонны производить в соответствии с требованиями Инструкции по креплению нефтяных и газовых скважин (РД 39-00147001-767-2000). | Подрядчик по бурению, Супервайзер |
| 11.4.2. | Порядок подачи труб в буровую для спуска в скважину устанавливается представителем Подрядчика по бурению, ответственного за меру и маркировку обсадной колонны. Контролируется супервайзером. | Подрядчик по бурению |
| 11.4.3. | Через каждую подаваемую для спуска в скважину трубу необходимо пропускать шаблон (если трубы не были прошаблонированы заранее на стеллажах). Наблюдение за шаблоном поручается одному из помощников бурильщика. | Подрядчик по бурению |
| 11.4.4. | (А) Наружный диаметр шаблона должен быть меньше номинального внутреннего диаметра трубы на следующую величину - для труб по ГОСТУ 632-80: - диаметром 114-219 мм на 3 мм; - диаметром 245-340 мм на 3 мм; - диаметром 351-508 мм на 5 мм; длина шаблона для труб 114-219 мм - 150 мм и для остальных труб - 300 мм. Примечание: шаблон не должен быть меньше номинального диаметра следующего долота. (Б) Наружный диаметр шаблона должен быть меньше номинального внутреннего диаметра трубы на следующую величину - для труб по API Spec 5CT (стр.66, таб.54): - диаметром меньше 244,5 мм на 3,18 мм; - диаметром 244,5-339,7 мм на 3,97 мм; - диаметром больше 339,7 мм на 4,76 мм; длина шаблона для труб меньше 244,5 мм - 152 мм и для остальных труб - 305 мм. | Подрядчик по бурению |
| 11.4.5. | Супервайзер и ИТР, ответственные за спуск обсадных труб, обязаны лично осматривать резьбу, следить за правильностью свинчивания труб и за спуском их в скважину. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.6. | Бурильщик не должен поднимать трубу выше ротора, не убедившись в выпадении шаблона из трубы. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.7. | При подготовке резьбы обсадных труб к свинчиванию необходимо принять следующие меры предосторожности: - снять предохранительные кольца и ниппели; - тщательно осмотреть резьбу, если обнаружатся даже незначительные повреждения резьбы, которые нельзя тут же исправить, трубу следует отложить в сторону. Непосредственно перед посадкой трубы в муфту нанести смазку на всю поверхность ее резьбы. Кисть или другие приспособления, используемые для нанесения смазки, должны предохраняться от загрязнения, и иметь приспособление, предотвращающее их падение внутрь труб. Резьбовые смазки применять в соответствии с действующими инструкциями. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.8. | Во время посадки в муфту трубу необходимо опускать осторожно, во избежание повреждения резьбы. Трубу следует направлять вертикально с помощью центрирующего приспособления. Если труба после посадки имеет перекос, то необходимо приподнять, очистить поверхность резьбы от смазки и при наличии повреждений на резьбе исправить их с помощью трехгранного напильника. Затем тщательно удалить опилки и снова нанести смазку на поверхность резьбы. После посадки в муфту следует вначале вращать трубу очень медленно, чтобы убедиться в том, что обеспечено правильное, без перекоса, зацепление резьбы. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.9. | Труба бракуется, если резьбовое соединение при завинчивании вручную не дошло до торца муфты на 5-6 ниток или все нитки резьбы скрылись за торец муфты. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.10. | Спуск обсадных колонн производить при помощи ПКРО и спайдер-элеваторов. В отдельных случаях допускается спуск обсадных колонн на трубных элеваторах. В роторе должны быть установлены обтираторы, предупреждающие попадание посторонних предметов в скважину. Ротор при спуске колонны должен быть застопорён. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.12. | Колонну обсадных труб не допускать до забоя на 2-3 м | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.13. | При свинчивании обсадных труб обязательно контролировать величину допустимого крутящего момента при помощи моментомера. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.14. | При спуске обсадной колонны непрерывно контролировать положение уровня бурового раствора в трубном и затрубном пространстве. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.15. | Заполнять обсадную колонну буровым раствором при наличии обратного клапана необходимо в соответствии с планом на крепление скважины. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.16. | Не допускать повышение скорости спуска колонны, выше расчётной. Перед спуском колонны супервайзер должен рассчитать скорость её спуска по интервалам. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.17. | Если при спуске обсадной колонны наблюдаются посадки, которые не устраняются после промывки скважин, то колонну следует поднять и ствол скважины переподготовить. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.18. | Величина посадок для колонны диаметром 219 мм и выше не должна превышать 20%, а для колонн меньших размеров 10% от веса колонны. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.19. | После окончания спуска колонны скважина промывается до выравнивания параметров бурового раствора, но не менее, чем в течение 1 цикла. | Подрядчик по бурению Супервайзер. |
| 11.4.20. | Отступать от технического плана крепления скважины или принимать решения о выполнении дальнейших работ, не предусмотренных планом, без согласования с руководством бурового Подрядчика и ПДСС запрещается. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.21. | Допускной патрубок для кондукторов и технических колонн используется один - два раза, после чего необходимо производить нарезку новых резьбовых соединений с последующей опрессовкой патрубка. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.22. | В процессе сборки обсадной колонны на ответственное лицо (ИТР) бурового предприятия и супервайзера возлагается соблюдение очередности спуска труб в соответствии с планом работ на крепление и заполнение специальной ведомости по мере спуска обсадных труб в скважину. В ведомости указывается устанавливаемая технологическая оснастка, наличие переводных труб, переводников, применение специального оборудования для контроля качества сборки обсадных труб и другие сведения. Ведомость сдается в ПДСС. По окончании спуска обсадной колонны составляется акт, в котором необходимо указывать: - номера труб по порядку спуска их в скважину; - наружный диаметр труб; - толщину стенки трубы и группу прочности стали; - месяц и год выпуска трубы; - заводской номер трубы и номер плавки стали; - завод-изготовитель; - длину трубы; - нарастающую длину труб; - тип применяемого соединения обсадных труб; - тип смазки резьбового соединения; - устанавливаемая технологическая оснастка | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.23. | С целью исключения прихвата при спуске обсадных колонн при промежуточных промывках в открытом стволе и любых привязках геофизическими методами необходимо применять технические средства, позволяющие производить эти работы с одновременным расхаживанием обсадной колонны. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.24. | Промывки при спуске эксплуатационной колонны: - Промежуточные промывки и промывку на забое рекомендуется начинать с производительностью насоса не более 7-8 л/с. Продолжительность промывки с минимальной производительностью должна обеспечивать выход забойной пачки (точное время рассчитывает супервайзер и инженер по растворам в соответствии с глубиной спущенной колонны). Время промывки с минимальной производительностью следует увеличить в случае выноса большого количества шлама или нестабильном давлении на стояке. - После стабилизации давления и выхода забойной пачки раствора на устье производительность насоса следует ступенчато увеличить до максимальной, указанной в плане работ. Минимальная продолжительность промывки с указанной производительностью должна быть достаточной для прокачивания объема кольцевого пространства. Точное время промывки рассчитывает супервайзер и инженер по растворам, исходя из фактической глубины спуска колонны. Продолжительность промывки следует увеличить в случае продолжающегося выхода шлама или нестабильном давлении на стояке. - После полной стабилизации давления и окончания выхода шлама на ситах разрешается продолжить спуск эксплуатационной колонны. - Режимы и продолжительность промывки должны быть согласованы с инженером по растворам. - При проведении промежуточных промывок рекомендуется расхаживать колонну на длину трубы. - Глубину и количество промежуточных промывок задает технологический отдел Подрядчика по бурению. Время промывки рассчитывается (или выбирается из таблицы) инженером по растворам и супервайзером, исходя из конкретной глубины спуска колонны и из реальной ситуации на скважине (производительности насосов и т.д.) | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам, Супервайзер |
| 11.4.25. | В случае прихвата колонны запрещается её расхаживание свыше собственного веса без согласования с техническим руководителем бурового предприятия и ПДСС. | Подрядчик по бурению, ПДСС |
| 11.4.26. | В случае возникновения инцидента при спуске обсадной колонны решение о дальнейших работах принимает технический руководитель бурового предприятия и ПДСС. | Подрядчик по бурению, ПДСС |
| 11.4.27. | Ответственный ИТР за спуск обсадной колонны отвечает за безаварийное ведение работ. Распоряжения ответственного за спуск колонны обязательны для бурового мастера, а также всех работников буровой бригады. | Подрядчик по бурению |
| 11.4.28. | Вынужденный подъем обсадной колонны производить на пониженной скорости до тех пор, пока коэффициент запаса прочности для верхней трубы не достигнет величины К = 1,5. Далее подъём можно производить в нормальном режиме. В случае если к колонне необходимо приложить максимальную нагрузку, необходимо удалить всех рабочих из опасной зоны. | Подрядчик по бурению Мастер по сложным работам Супервайзер |
| 11.4.29. | Если при спуске колонны получена посадка, необходимо уточнить меру колонны и сверить её с данными о забое по окончательному каротажу, после чего промыть скважину. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.30. | Долив колонны и промывку скважины проводить в соответствии с утвержденным планом работ. При этом необходимо предусматривать мероприятия по сокращению времени остановок для долива колонны, особенно при нахождении башмака в открытом стволе. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.31. | Обеспечить дежурство на буровой ЦА-320, при допуске обсадной колонны на горизонтальных скважинах и технических колонн с зенитными углами более 30 град. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.32. | Для свинчивания и закрепления резьбовых соединений необходимо использовать специальные автоматические ключи, как правило, с гидравлическим приводом и оборудованные моментомером, а также показывающим и записывающим устройствами (РД 39-00147001-767-2000). | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.4.33. | Запрещается использование клиньев ПКР не соответствующих диаметру обсадных труб. Запрещается свинчивание технических и эксплуатационных обсадных колонн ключом ПБК. Спуск направления и кондукторов с помощью ПБК разрешается только при последующим докреплении резьбового соединения машинными ключами, оборудованными моментомерами. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
|  | Спуск колонны производить со скоростью до глубины 1000м -1 м/сек, далее - 0,4 м/сек. При спуске колонны постоянно производить контроль за вытеснением бурового раствора из межколонного пространства. Через каждые 300м спущенных обсадных труб производить заполнение колонны буровым раствором (при отсутствии самозаполнения). Не оставлять колонну без движения более 30 мин. |  |
| 11.5. | Предохранение обсадных колонн от износа, смятия и других повреждений |  |
| 11.5.1. | В целях предупреждения износа устьевой части обсадной колонны бурение скважины до глубины 100-200 м должно производиться с нагрузками и компоновками, обеспечивающими вертикальность ствола. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.5.2. | Запрещается использование для разбуривания цементного камня в колонне долот, способных повреждать внутреннюю поверхность обсадных труб. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.5.3. | Если обсадная колонна зацементирована не на всю длину (не до устья), то перед опрессовкой необходимо проводить проверочный расчет, учитывающий дополнительные нагрузки на колонну. | Подрядчик по бурению Супервайзер, |
| 11.5.4. | Для предотвращения смятия обсадных колонн не допускать снижения внутреннего давления в колонне ниже допустимых величин | Подрядчик по бурению Супервайзер |

# Предупреждение аварий при цементировании обсадных колонн.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| 12.1. | Цементирование обсадной колонны производить согласно плану работ на цементирование обсадной колонны, согласованной с ПДСС, а также в соответствии с требованиями «Инструкции по креплению нефтяных и газовых скважин» (РД 39-00147001-767-2000). | Подрядчик по цементированию, Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 12.2. | Буровой мастер и супервайзер должны проверить: - качество и совместимость продавочной пробки с посадочной муфтой. - состояние цементирующей головки, в т.ч. механизм, фиксирующий освобождение продавочной пробки (вставку продавочной пробки должны засвидетельствовать мастер и супервайзер по бурению). Длина цементировочных линий должна быть достаточной, чтобы при необходимости можно было проводить расхаживание обсадной колонны Все цементировочное оборудование перед операцией должно быть испытано и опрессовано. | Подрядчик по цементированию, Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 12.3. | Секция спускаемой обсадной колонны должна быть отцентрирована с помощью центраторов. Место установки центраторов должно быть определено в соответствии с техническим проектом на строительство скважины, программой установки центраторов и скоректированно по данным кавернометрии. | Подрядчик по цементированию, Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 12.4. | По окончании спуска ОК произвести промывку скважины в объеме не менее 2 циклов. Подачу бурового раствора начинать с минимальной производительности, постепенно увеличивая до максимальной, указанной в плане работ, и продолжать её до стабилизации давления в нагнетательной линии. Отметить давление промывки при разной производительности. Следить за выходом раствора. В случае потери циркуляции обеспечить её восстановление в полном объеме до начала цементирования. | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 12.5. | Привести значения реологических параметров бурового раствора в соответствие с типовым проектом на бурение скважины. По возможности снизить ДНС бурового раствора до возможно меньших значений. | Подрядчик по растворам Супервайзер |
| 12.6. | Подбор рецептуры тампонажного раствора производить по динамической температуре (замеренной не ранее, чем через 12 часов после прекращения циркуляции). | Подрядчик по цементированию |
| 12.7. | С целью повышения седиментационной устойчивости тампонажного раствора вводить в него химические реагенты: стабилизаторы, понизители водосодержания и фильтрации. Контролировать количество замедлителя, вводимого в тампонажный раствор перед цементированием, в соответствии с лабораторным анализом. Тампонажный раствор должен иметь плотность, как правило, не меньше плотности бурового раствора, которым заполнена скважина. | Подрядчик по цементированию |
| 12.8. | Скорость восходящего потока при закачивании тампонажного раствора в затрубное пространство должна обеспечивать турбулентный режим потока (более 1 м/с). | Подрядчик по цементированию |
| 12.9. | Проверять на коагуляцию смесь бурового и тампонажного растворов. При загустевании использовать буферную жидкость, объем которой должен быть по высоте в заколонном пространстве не менее 150-200 м. | Подрядчик по цементированию |
| 12.10 | Запрещается начинать цементирование скважины при наличии признаков газонефтеводопроявлений. Если признаки газоводопроявлений будут обнаружены в процессе цементирования, то процесс необходимо продолжить по дополнительному плану, при закрытых превенторах с регулированием противодавления в затрубном пространстве. | Подрядчик по цементированию Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 11.11 | Провести инструктаж с персоналом, на котором разъяснить последовательность проведения операций, распределить обязанности, обсудить вопросы ТБ. | Все Подрядчики Супервайзер |
| 12.12 | Время процесса цементирования обсадной колонны не должно превышать 75% от времени начала загустевания цементного раствора. Время процесса цементирования определять расчетным путем из условия проведения операции в минимальные сроки. | Подрядчик по цементированию Супервайзер |
| 12.13. | При цементировании обсадных колонн иметь не менее двух точек подачи воды на цементировочный агрегат. Насосы, обеспечивающие подачу воды для проведения процесса цементирования скважины, должны иметь достаточную производительность и аварийный источник энергии. Трубопроводы для подачи воды на цементировочные агрегаты должны быть выполнены из труб диаметром не менее 100мм. | Подрядчик по бурению и цементированию |
| 12.14 | Строго контролировать соответствие используемых тампонажных материалов ГОСТам, ТУ и стандартам API при проведении лабораторных тестов и анализов. | Заказчик Подрядчик по цементированию |
| 12.15 | Перед закачкой произвести дополнительный контроль плотности цементного раствора по рычажному ареометру, отобрать пробы сухого цемента и раствора. Допускается отклонение плотности затворяемых тампонажных материалов при закачке в скважину не более 0,02 г/см3 от проектного значения, указанного в плане работ по креплению или программе по цементированию скважины. | Подрядчик по цементированию |
| 12.16 | Закачивать цементные растворы в соответствии с рекомендованными режимами закачки, приведенными в программе по цементированию. Не допускать остановок при цементировании обсадных колонн (кроме технологически необходимых - пуск продавочной пробки). | Заказчик Подрядчик по цементированию |
| 12.17 | При цементировании всех обсадных колонн обязательно отбирать пробы затворяемого тампонажного раствора для определения ориентировочного времени схватывания пробы. Обеспечить при загустевании отобранных проб температуру окружающей среды, соответствующую условиям скважины. Для направлений -20 0С, кондукторов - 20 С, технических колонн - 25 С, эксплуатационных колонн - 30-35 градусов. Также необходимо отобрать пробы сухого цемента, цементной смеси и раствора для возможности проведения анализа в случае возникновения инцидента при цементировании обсадной колонны. | Подрядчик по бурению Подрядчик по цементированию Супервайзер |
| 12.18 | Буровой подрядчик обязан иметь буровые штропы длиной, необходимой для проведения расхаживания обсадной колонны при цементировании. | Подрядчик по бурению |
| 12.19 | После крепления обсадной колонны определить высоту подъема цементного раствора за обсадной колонной. | Заказчик, Подрядчик по ГИС |

# Предупреждение аварий при установке цементных мостов в обсаженном и открытом стволе, а также при наращивании цементного кольца за обсадными колоннами

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответ- ственный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка цементных мостов – общие положения |  |  |
| 13.1. | Работы по установке цементных мостов производить согласно плану работ, утвержденному техническим руководителем бурового предприятия и согласованному с ПДСС. | Подрядчик по бурению Подрядчик по цементированию ПДСС |  |
| 13.2. | Спуск бурильных труб проводить с точным замером и шаблонировкой. Меру бурильных труб фиксировать в вахтовом журнале. | Подрядчик по бурению, Супервайзер |  |
| 13.3. | Перед цементированием проверить количество привезенного цемента и химических добавок. | Подрядчик по цементированию Супервайзер |  |
| 13.4. | Проверить анализ тампонажного материала на соответствие плану работ. Расчетная продолжительность выполнения работ не должна составлять более 75% от срока начала загустевания используемой тампонажной смеси. Не допускаются остановки в процессе цементирования, не предусмотренные планом работ. Примечание: Анализ цементных растворов необходимо выполнять из воды, на которой будут проводиться работы по креплению. | Подрядчик по бурению Подрядчик по цементированию Супервайзер |  |
| 13.5. | В зимних условиях вода для затворения должна быть подогрета до температуры +20º С. | Подрядчик по бурению Супервайзер |  |
| 13.6. | Перед затворением цементного раствора проверить соответствие жидкости затворения плану работ. | Подрядчик по цементированию, Супервайзер |  |
| 13.7. | Категорически запрещаются тампонажные работы на проявляющих скважинах | Подрядчик по цементированию, Супервайзер |  |
| 13.8. | Перед установкой цементных мостов скважина должна быть промыта до выравнивания плотностей жидкости в трубах и затрубном пространстве. Раствор должен иметь минимально допустимые по ГТН реологические свойства и пластическую вязкость. | Подрядчик по бурению Подрядчик по растворам, Супервайзер |  |
| 13.9 | Для достижения однородности тампонирующей смеси и обеспечения устойчивой работы агрегатов приготовление тампонирующей смеси следует производить в осреднительной емкости. | Подрядчик по цементированию. Супервайзер |  |
| 13.10 | При затворении и закачке не допускать контакта цементного раствора с солевым раствором. Использовать для этих целей буферную жидкость в объёме, обеспечивающем разобщение солевого раствора с цементным раствором в затрубном пространстве не менее чем на 120-150 м. | Подрядчик по цементированию Подрядчик по бурению |  |
| 13.11 | При затворении цементного раствора вести постоянный контроль его удельного веса и проб. Пробы должны отбираться в начале закачки, в середине закачки и в конце закачки. Производить непрерывную запись в реальном времени всех технологических параметров: плотность закачиваемых жидкостей, производительность, объем и давление закачки с помощью станции СКЦ. | Подрядчик по цементированию Подрядчик по бурению Супервайзер |  |
| 13.12 | При установке цементного моста закачку цементного раствора, его продавку и срезку с «головы» производить с постоянным расхаживанием бурильной колонны на длину не менее 6-8м с максимально возможной производительностью насоса. Срезку с «головы» цементного моста и промывку скважины проводить до полного удаления из скважины загрязненного цементом бурового раствора. | Подрядчик по бурению Супервайзер Подрядчик по растворам |  |
| 13.13 | Подъем бурильной колонны после установки цементного моста производить при расстопорённом крюке. | Подрядчик по бурению Супервайзер |  |
| 13.14 | В случае отсутствия циркуляции при срезке немедленно произвести полный подъем бурильного инструмента. | Подрядчик по цементированию Подрядчик по бурению Супервайзер |  |
| 13.15 | При нащупывании «головы» цементного моста, спуск бурового инструмента производить с промывкой не доходя до предполагаемой глубины 50м. Если при спуске буровой инструмент начинает «плыть», то немедленно поднять его на 150 – 200м (6-8 свечей) и приступить к интенсивной промывке скважины с выравниванием параметров раствора до проектных. | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам Супервайзер |  |
|  | Дополнительное положения, касающиеся установки цементных мостов в открытом стволе |  |  |
| 13.16 | При спуске труб для установки цементного моста произвести промежуточные промывки согласно плану работ. Перед установкой цементного моста промыть скважину в течение 2-х циклов (1 цикл = устье-забой-устье). Раствор в скважине привести в соответствие с ГТН. |  | Подрядчик по бурению, Подрядчик по растворам |
| 13.17 | При установке цементного моста необходимо проверить работоспособность компрессоров. При работоспособности только одного компрессора установка цементного моста запрещена. |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 13.18 | При поломках спуско-подъемного оборудования немедленно вымыть цементный раствор из скважины прямой промывкой с максимально возможной производительностью. Промыть скважину в течение 3-х циклов. |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
|  | Дополнительные положения, касающиеся установки цементных мостов в обсадной колонне через НКТ. |  |  |
| 13.19 | Перед производством работ по установке цементных мостов в обязательном порядке проводится контрольное СПО (50-100м) для проверки работоспособности оборудования. |  | Подрядчик по бурению супервайзер |
| 13.20 | «Срезку» цементного раствора рекомендуется производить обратной промывкой с постоянным расхаживанием колонны труб. Объем обратной промывки не менее 1,5-2 объема НКТ. Контрольный расчёт режима промывки («срезки») производится супервайзером перед началом работ. |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 13.21 | При поломках цементировочной техники в процессе установки цементного моста при закачанном цементе в скважину произвести подъем труб в безопасную часть скважины (минимум на 300-350 метров от предполагаемой «головы» цементного моста). Произвести промывку (вымыв) остатков цементного раствора из труб с помощью бурового насоса с максимально возможной производительностью. |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 13.23 | При поломках спуско-подъемного оборудования немедленно вымыть цементный раствор из скважины обратной промывкой в течение не менее 3-х циклов. |  | Подрядчик по бурению |
| 13.24 | После проведенных работ и подъема НКТ в безопасную часть (минимум на 300-350 метров от предполагаемой «головы» цементного моста), промыть скважину в течение 2-х циклов и загерметизировать устье скважины на период ОЗЦ. |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по раствору |
|  | Наращивание цементного кольца в межколонном пространстве |  |  |
| 13.25 | После цементирования обсадных колонн без выхода циркуляции необходимо провести ГИС (определить высоту подъема цемента, качество сцепления), определить приемистость в межколонном пространстве и по их результатам произвести встречное цементирование по дополнительному плану. |  | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 13.26 | Перед наращиванием цементного кольца (в случае технической возможности) необходимо создать противодавление внутри обсадной колонны с целью предотвращения ее смятия. Ограничить давление нагнетания тампонажного раствора сминающим давлением для обсадных труб с коэффициентом запаса прочности К=2. Следить за исправностью манометра на нагнетателной линии. Расчёт противодавления произвести перед началом работ исходя из фактических данных по приёмистости и в зависимости от марки спущенных в скважину обсадных труб. |  | Подрядчик по бурению Подрядчик по цементированию, супервайзер |

# Ликвидация аварий.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответ- ственный |
| --- | --- | --- |
| 14.1. | Иметь на буровой (группе кустов) минимально необходимый запас ловильного инструмента. Специальное оборудование для извлечения телеметрии предоставляется Подрядчиком по телеметрии. | Подрядчик по бурению |
| 14.2. | При проведении ловильных работ, в случае отсутствия освобождающихся труболовок, над спускаемой труболовкой устанавливать безопасный переводник. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 14.3. | Меры по локализации и ликвидации инцидента, допущенного при строительстве скважин, принимать немедленно, исходя из экономической целесообразности и технической оснащенности Подрядчиков. | Все подрядчики, супервайзер |
| 14.4. | - При возникновении инцидента буровой мастер немедленно сообщает о случевшиемся супервайзеру и техническому руководителю Подрядчика по бурению. При этом он, совместно с супервайзером, принимает все меры по снижению риска усугубления ситуации. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 14.5. | - Полевой Супервайзер немедленно организует сбор объяснительных записок о причинах возникновения инцидента с буровой вахты и Подрядчиков по видам деятельности. - Предварительный акт расследования составляется полевым Супервайзером, с привлечением представителей Подрядчиков, на буровой в течение суток. | Супервайзер |
| 14.6. | - По каждому инциденту техническая служба под руководством технического руководителя Подрядчика по бурению: - а) намечает план ликвидации инцидента, в котором должны быть предусмотрены конкретные работы по ликвидации инцидента, сроки проведения работ, меры по технике безопасности и меры по исключению усугубления ситуации. Первоначально план принимается в устной форме, согласуется с ПДСС и передается на буровую в виде телефонограммы за подписью технического руководителя Подрядчика по бурению; - б) назначает лиц ответственных за проведение работ по ликвидации инцидента; - в) обеспечивает контроль за проведением работ по ликвидации инцидента и оказывает своевременную помощь непосредственным исполнителям работ; - г) согласовывает с ПДСС все работы по ликвидации инцидента. | Подрядчик по бурению |
| 14.7. | Все аварийные работы осуществляются под руководством мастера по сложным работам по утвержденному Подрядчиком по бурению и согласованному с ПДСС плану работ (допускается передача на буровую плана работ по телефону с обязательной фиксацией времени звонка и ФИО звонившего). | Подрядчик по бурению, ПДСС Супервайзер |
| 14.8. | Перед проведением аварийных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО провести инструктаж буровой бригаде по плану работ, охране труда и технике безопасности, проверить состояние буровой вышки, талевую систему, буровое оборудование, КИП. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 14.9. | Все возникшие инциденты, независимо от времени, потраченного на их ликвидацию, регистрируются в журнале учета и фиксируются в суточном рапорте. | Подрядчик по бурению Супервайзер |
| 14.10. | Все инциденты, допущенные при строительстве скважин должны разбираться на совместных производственных совещаниях. Расследование причин инцидентов, допущенных при строительстве скважин, производит совместная комиссия, в состав которой входят представители Подрядчиков, назначенные приказами по организациям. Копии приказов с указанием ФИО ответственного лица (лиц) с их контактными данными должны быть предоставлены в ПДСС до начала работ по договору. В зависимости от вида и характера инцидента для участия в комиссии привлекаются специалисты всех Подрядчиков, причастных к данному инциденту. Комиссия по техническому расследованию причин инцидента должна незамедлительно приступить к работе. Расследование проводится в течение 3 дней с момента ликвидации аварии. По результатам расследования инцидента/аварии комиссия разрабатывает мероприятия, направленные на предотвращения подобных случаев на других объектах Заказчика, которые должны быть доведены до сведения всех подрядчиков в течение 2-х дней с момента их утверждения. Примечание: Предварительный акт расследования составляется супервайзером на буровой в течение суток с момента произошедшего инцидента/аварии. Супервайзер обязан привлечь для расследования причин возникновения инцидентов/аварий Подрядчиков по направлениям деятельности. | Все Подрядчики, ПДСС Супервайзер |

# Приложение № 1:

- Рис. 1:

- Рис. 2

Таблица № 1: Классификация замковых резьб по износу 				Рис. 3

| Обозначение замковой резьбы | Число ниток на длине резьбы 25,4мм | Значение критерия «Н» для пары ниппель-муфта по классам, мм, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | классы |  |  |
|  |  | I | II | III |
| З-66 | 5 | 18 | 12,5 | 9 |
| З-73 | 4 | 28 | 19,5 | 14 |
| З-76 | 5 | 18 | 12,5 | 9 |
| З-86 | 4 | 28 | 19,5 | 14 |
| З-88 | 5 | 18 | 12,5 | 9 |
| З-101 | 5 | 18 | 12,5 | 9 |
| З-102 | 4 | 28 | 19,5 | 14 |
| З-108 | 4 | 28 | 19,5 | 14 |
| З-117 | 5 | 18 | 12,5 | 9 |
| З-121 | 5 | 18 | 12,5 | 9 |
| З-122 | 4 | 28 | 19,5 | 14 |
| З-133 | 4 | 28 | 19,5 | 14 |
| З-140 | 4 | 18 | 12,5 | 9 |
| З-147 | 4 | 34,5 | 24 | 18 |
| З-152 | 4 | 34,5 | 24 | 18 |
| З-161 | 4 | 34,5 | 24 | 18 |

Таблица № 2: Классификация бурильных труб по износу

| Вид дефекта | Класс труб |  |
| --- | --- | --- |
|  | II | III |
| Равномерный износ трубы по наружной поверхности: толщина стенки после износа, % не менее | 80 | 62,5 |
| Эксцентричный износ по наружной поверхности: толщина стенки после износа, % не менее | 65 | 55 |
| Вмятины, % процент от наружного диаметра, не более | 3 | 5 |
| Смятие, % от наружного диаметра, не более | 3 | 5 |
| Шейка, % от наружного диаметра, не более | 3 | 5 |
| Остаточное сужение: уменьшение наружного диаметра, % не более | 3 | 5 |
| Остаточное расширение: увеличение наружного диаметра, % не более | 3 | 5 |
| Продольные надрезы зарубки: оставшаяся толщина стенки, % не менее | 80 | 62,5 |
| Поперечные надрезы: оставшаяся толщина стенки, % не менее длина надреза, % от длины окружности трубы, не более | 90 10 | 80 10 |
| Точечная коррозия, эрозия: толщина стенки в месте самой глубокой коррозии, % от номинальной, не менее | 80 | 55 |

Таблица № 3: Предельно допустимый диаметр бурильного замка при износе

| Номинальный диаметр замка, мм | Минимальный диаметр замка при равномерном износе, мм | Минимальный диаметр замка при одностороннем износе, мм |
| --- | --- | --- |
| 80 | 75 | 77 |
| 95 | 89 | 92 |
| 108 | 102 | 105 |
| 155 | 148 | 151,5 |
| 172 | 164 | 168 |
| 178 | 167 | 172,5 |
| 203 | 191 | 197 |

Таблица № 4: Периодичность проверок бурильного инструмента средствами неразрушаемого контроля.

| Элементы бурильной колонны | Частота дефектоскопических проверок (время циркуляции) |
| --- | --- |
| Трубы бурильные типов ПК, ПН, ПВ | через 1500 часов |
| ВБТ | через 1500 часов |
| УБТ и ТБТ | через 600 (+/-10%) часов |
| Трубы бурильные АБТ | через 2500 часов |

Примечание:

после ликвидации аварий, связанных с применением к колонне труб предельно допустимых нагрузок, проводить дополнительный контроль.

Таблица № 5: Периодичность проведения дефектоскопических проверок переводников для роторно-турбинного способа бурения.

| Компонент | Тип скважины | Частота дефектоскопических проверок |
| --- | --- | --- |
| Все скважинные переводники – используемые в колонне бурильных труб и КНБК, а также КШВН, ОК и т.п. | Бурение скважин | Через каждые 450* часов работы (время циркуляции**) (+/- 50 часов) |
| Переводник между ВБТ (квадратом) и первой бурильной трубой (рабочий предохранительный переводник) | Бурение скважин | Через каждые 500 свинчиваний-развинчиваний (должно быть отражено в паспорте переводника) |
| Переводник между вертлюгом и ВБТ (квадратом) или под верхним силовым приводом |  | Через каждые 2500 часов работы (время циркуляции) |

*	на основе РД 39-2-787-82: Пункт 2.6.2.: Переводники, расположенные в нижней части колонны, в том числе переводники перед колонной УБТ проверяют одновременно с УБТ, т.е. через 450±50 часов (пункт 2.6.)

**	механическое бурение + проработка + расхаживание во время промывки = все время циркуляции

Таблица № 6: Норма отработки бурильных труб и элементов бурильной колонны в часах

| № п.п. | Типы труб и элементов бурильной колонны | Нормы допустимой работы, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВБТ отечественные | 4400 |
| 2 | ВБТ импортные | 6000 |
| 3 | УБТ 203 | 2000 |
| 4 | УБТ 178 | 1700 |
| 5 | УБТ импортные | 4000 |
| 6 | СБТ 127 х 9,19, 60,3 – 89 отечественные | 2200 |
| 7 | СБТ импортные | 4000 |
| 8 | ЛБТ 147 х 11 | 2900 |