УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «____» ________2013 г. №

Введено в действие с «___» _______ 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАО «ВАНКОРНЕФТЬ»

порядОк расследования причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах

№П3-05 Р-0025 ЮЛ-054

версия 2.00

г. КРАСНОЯРСК

2013

# Содержание

Содержание	2

Вводные положения	2

Введение	2

цели	2

задачи	2

Область действия	2

Период действия и порядок внесения изменений	2

1	Термины и определения	2

2	обозначения и сокращения	2

3	общие положения	2

4	порядок расследования причин инцидентов	2

5 оформление материалов расследования инцидентов	2

6	учет и анализ инцидентов произошедших на опасных производственных объектах	2

7 ссылки	2

Приложения	2

# Вводные положения

## Введение

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116 ФЗ, Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  РФ от 19.08.2011 N 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Правил по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов» (РД 39-132-94), «Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, подконтрольных газовому надзору» (РД 12-378-00), Стандарта Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 С-0033 актуальная версия.

Настоящее положение устанавливает обязательные требования процедурного характера для работников организации, связанных в силу своих функциональных или должностных обязанностей с необходимостью установления обстоятельств и причин происшедших инцидентов на опасных производственных объектах, участвующих в составе назначаемых комиссий по техническому расследованию, а также привлекаемых к участию в проведении технического расследования причин инцидентов, на объектах эксплуатируемых Обществом и порядок оформления акта расследования их причин.

## цели

Настоящее Положение разработано с целью установления порядка расследования причин инцидентов и их учёта.

## задачи

Для достижения поставленных целей ПОЛОЖЕНИЕ предусматривает решение следующих задач:

- определение критериев отнесения событий к инцидентам, попадающим под данный порядок расследования;

- построение системы оперативного информирования об инцидентах;

- порядок расследования всех инцидентов, имевших место на объектах Общества;

- организация регистрации и учета материалов проведенных расследований;

- информирование работников Общества о результатах расследования с целью предотвращения подобных событий на других объектах Общества.

## Область действия

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками управления добычи нефти и газа, управления эксплуатации трубопроводов, управления подготовки и переработки нефти и газа, управления энергетики, отдела главного механика, управления супервайзинга строительства скважин.

Требования настоящего Положения становятся обязательными для исполнения в ЗАО «Ванкорнефть» после их введения в действие в Обществе в соответствии с уставом Общества и в установленном в Обществе порядке.

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся приказом ЗАО «Ванкорнефть».

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны противоречить настоящему Положению.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ утверждается и вводится в действие в ЗАО «Ванкорнефть» приказом ЗАО «Ванкорнефть».

ПОЛОЖЕНИЕ признается утратившим силу в  ЗАО «Ванкорнефть» на основании приказа ЗАО «Ванкорнефть».

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся приказом ЗАО «Ванкорнефть».

Инициаторами внесения изменений в ПОЛОЖЕНИЕ являются: Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ЗАО «Ванкорнефть», а так же иные структурные подразделения ЗАО «Ванкорнефть» по согласованию с вышеназванным Управлением.

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ в области ПБОТОС, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Контроль за исполнением требований настоящего ПОЛОЖЕНИЯ в ЗАО «Ванкорнефть возлагается на начальника Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды «Ванкорнефть».

# 1	Термины и определения

В настоящем Положении применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:

БЕЗОПАСНОСТЬ - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.

ИНЦИДЕНТ - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона о промышленной безопасности ОПО, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на ОПО.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ - (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе №116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других Федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

# 2	обозначения и сокращения

АГЗУ – Автоматическая групповая замерная установка.

БГ - Блок глушения.

ДНС – Дожимная насосная станция.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования, содержащиеся в нормативно-правовых, нормативных и разрешительных документах.

ОБЩЕСТВО – ЗАО «Ванкорнефть».

ОПО – Опасный производственный объект.

ПТ – Промысловый трубопровод.

УПН  – Установка подготовки нефти.

УПСВ – Установка предварительного сброса воды.

УПБОТОС – Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ЦДНГ – Цех добычи нефти и газа.

# 3	общие положения

  - По каждому факту возникновения инцидента осуществляется техническое расследование его причин.

  - Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений нормативных актов и документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте. К инцидентам относятся так же:

- простой бригад по бурению, освоению, капитальному и текущему ремонту скважин (за исключением случаев простоя из-за метеоусловий) и (или) когда в ходе бурения, освоения, капитального и текущего ремонта скважин выявлено отклонение от параметров геолого-технического наряда, плана работ;

- отключение электрической, тепловой энергии или снижения их качества;

- повреждения и отказы нефтепромысловых трубопроводов

Повреждением нефтепромыслового трубопровода (далее ПТ) называется нарушение  исправного состояния ПТ при сохранении его работоспособности и не сопровождаемое материальным и экологическим ущербом.

Отказом трубопроводов промыслового сбора и транспорта продукции скважин считается нарушение работоспособности ПТ, связанное с внезапной полной или частичной остановкой трубопровода из-за нарушения герметичности трубопровода или запорной и регулирующей арматуры или закупорку трубопроводов.

  - Отказы ПТ делятся на некатегорийные и категорийные, сопровождаемые несчастными случаями и пожарами. К категорийным относятся отказы, которые расследуются в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  РФ от 19.08.2011 N 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», а все остальные отказы – некатегорийные, расследуются в соответствии с РД 39-0147103-392-86.

Некатегорийные отказы подразделяются по видам нарушений:

разрывы и трещины по основному металлу труб, по продольным и кольцевым сварным швам;

негерметичность по причине коррозии внутренней и внешней;

негерметичность запорной и регулирующей арматуры;

потеря герметичности трубопровода от внешних механических воздействий;

потеря пропускной способности трубопровода из-за образования закупорок.

Некатегорийные отказы ПТ подразделяются на отказы 1-й и 2-й групп:

- К отказам 1-й группы относятся отказы на внутриплощадочных напорных внутри и межпромысловых нефте и газопроводах на участке от УПСВ до ГНПС и далее до  магистральных нефте  и газопроводов.

- К отказам 2-й группы относятся отказы на газопроводах, на нефтесборных трубопроводах на участке от групповой замерной установки (АГЗУ) до УПСВ, а также на водоводах.

# 4	порядок расследования причин инцидентов

  - Расследование направлено на установление обстоятельств и причин инцидента, размера причиненного вреда, разработку мер по устранению его последствий и мероприятий для предупреждения аналогичных инцидентов на других объектах.

  - Для расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах кроме инцидентов указанных в п.4.2.2 и п.4.2.3,  приказом по Обществу, создается комиссия, в составе Первого заместителя генерального директора по производству - главного инженера Общества (председателя), а также главных специалистов, начальников управлений, в обязательном порядке в состав комиссии входит представитель службы эксплуатации эксплуатирующей данный объект. Состав комиссии включает в себя нечетное число членов.

4.2.1. Комиссия по техническому расследованию причин инцидентов должна незамедлительно приступить к работе, в течение 10-ти дней провести расследование, составить Акт расследования (приложение 1), подготовить необходимые документы и материалы. Акт расследования должен быть подписан всеми членами комиссии.

4.2.2. Некатегорийные отказы 1-й группы ПТ расследуются комиссией в составе Первого заместителя генерального директора по производству - главного инженера Общества (председателя), а также главных специалистов, начальников управлений, начальников подразделений эксплуатации (ремонта).

4.2.3.  Некатегорийные отказы 2-й группы ПТ расследуются комиссией определенной распоряжением начальника Управления эксплуатации трубопроводов (председателя), а также начальника цеха эксплуатации, мастера, начальника участка.

4.2.4.  Отказы на выкидных линиях от скважин до АГЗУ, от БГ до скважин, а также повреждения на всех категориях трубопроводов, выявленные в процессе эксплуатации, расследуются комиссией в составе начальника ЦДНГ – председателя, старшего механика ЦДНГ, мастера по добыче нефти, газа и конденсата и оператора ДНГ.

Все отказы и повреждения нефтепромысловых трубопроводов и выкидных линий от скважин до АГЗУ, от БГ до скважин регистрируются в «Журнале учета некатегорийных отказов нефтепромысловых трубопроводов», а все другие инциденты регистрируются в «Журнале учета инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах ЗАО Ванкорнефть»» (Приложение  2).

4.2.5.  Все отказы трубопроводов, происшедшие при приемо-сдаточных испытаниях, подлежат отдельному расследованию и учету.

  - В случае невозможности определения причин инцидента и необходимости привлечения для расследования экспертных и других организаций председатель комиссии по письменному согласованию с генеральным директором Общества может продлить сроки работы комиссии.

  - Комиссия по техническому расследованию причин инцидентов может привлекать к расследованию специалистов экспертных организации, специалистов в области промышленной безопасности, изысканий, проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовления оборудования, страхования и других областей.

  - В ходе расследования комиссия:

- производит осмотр, фотографирование, в необходимых случаях видеосъемки, составляет схемы и эскизы места инцидента и составляет протокол осмотра места инцидента; опрашивает очевидцев инцидента, получает письменные объяснения от должностных лиц и очевидцев;

- выясняет обстоятельства, предшествующие инциденту, устанавливает причины их возникновения, выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации оборудования;

- выявляет нарушения требований норм и правил промышленной безопасности;

- проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям, проверят качество принятых проектных решений;

- проверяет соответствие области применения оборудования;

- проверяет наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

- проверяет квалификацию обслуживающего персонала;

- устанавливает причины инцидента и сценарий его развития по результатам опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертного заключения и результатов осмотра места инцидента;

- определяет допущенные нарушения требований промышленной безопасности и лиц, допустивших эти нарушения;

- предлагает меры по устранению причин инцидента, предупреждению возникновения подобных инцидентов;

- определяет размер причиненного вреда, включающего прямые потери, социально-экономические потери, потери из-за неиспользованных возможностей, а также вред, причиненный окружающей природной среде.

  - Расчет экономического ущерба от инцидента осуществляется по «Методическим рекомендациям по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-496-02). Документ об экономических последствиях инцидента подписывается председателем комиссии по расследованию инцидента и главным бухгалтером.

# 5 оформление материалов расследования инцидентов

  - Результаты работы по установлению причин инцидента оформляются Актом расследования причин инцидента по форме установленной настоящим Положением (Приложение 1).

  - Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента, продолжительности простоя и материальном ущербе, в том числе вреде, нанесенном окружающей среде, а также о мерах по устранению причин инцидента.

  - Материалы расследования должны включать:

- приказ о создании комиссии по расследованию причин инцидента;

- Акт технического расследования инцидента.

  - К Акту технического расследования инцидента прилагаются:

- протокол осмотра места инцидента с необходимыми графическими, фото и видео материалами;

- заключение экспертной комиссии об обстоятельствах и причинах инцидента, с необходимыми расчетами, графическим материалом и т.п.;

- докладные записки противофонтанных военизированных и пожарных подразделений о ходе ликвидации инцидента, если они принимали в ней участие;

- протоколы опроса и объяснения лиц, причастных к инциденту, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности;

- справки об обучении, проведении инструктажа по охране труда и проверке знаний производственного персонала;

- справки о размере причиненного ущерба; другие материалы, характеризующие инцидент.

  - Акт расследования причин инцидента хранится в эксплуатирующей организации (в УПБОТОС) не менее двух лет.

  - По результатам расследования в Обществе издается приказ, предусматривающий осуществление соответствующих мер по устранению причин и последствий  инцидента и обеспечению безаварийной и стабильной эксплуатации производства, а также по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения правил безопасности.

# 6	учет и анализ инцидентов произошедших на опасных производственных объектах

  - Учет и анализ инцидентов осуществляет Управление ПБОТОС Общества.

  - Информация о количестве инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах ежеквартально передается УПБОТОС в территориальные органы Ростехнадзора РФ.

  - В случаях, если инциденты имеют негативные экологические последствия, ежеквартальная информация о них сообщается в Отдел государственного экологического контроля территориального органа Росприроднадзора РФ.

  - Все инциденты, вне зависимости от времени затраченного на их ликвидацию, регистрируются УПБОТОС в Журнале учета инцидентов по форме Приложения 2 в течение суток с момента их возникновения.

  - Журнал учета инцидентов должен быть прошнурован, пронумерован, заверен печатью Общества.

# 7 ссылки

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97г. № 116 ФЗ,

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  РФ от 19.08.2011 N 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»,(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.12.2011 N 22520).

- РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов.

- РД 12-378-00 Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, подконтрольных газовому надзору.

- РД 39-0147103-392-86 Инструкция по техническому расследованию и ликвидации отказов и повреждений трубопроводов промыслового сбора и транспорта нефти.

- РД 03-496-02 Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах

- Стандарт Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 С-0033.

# 6	Регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 1

Перечень изменений Положения

| Версия | наименование документа | номер документа | Дата утверждения | Дата ввода в действие | Реквизиты утвердившего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | Порядок расследования причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах ЗАО «Ванкорнефть» | П3-05 Р-0025 ЮЛ-054 | 05.11.2009 | 05.11.2009 | Приказ от 05.11.2009 № 1238 |
| 2.00 | Порядок расследования причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах ЗАО «Ванкорнефть» | П3-05 Р-0025 ЮЛ-054 |  |  | Приказ от ХХ.ХХ.20ХХг. №ХХ |

# Приложения

Таблица 1

Перечень приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Форма Акта технического расследования причин инцидента, происшедшего «__» ________ 200_ г. | Включено в настоящий файл. |
| 2 | Форма Журнала учета инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах, объектах энергетики и гидросооружениях ЗАО «Ванкорнефть» | Включено в настоящий файл. |

Приложение 1

Форма Акта технического расследования причин инцидента, происшедшего «__» ________ 200_ г.

Утверждаю

Первый заместитель генерального директора по производству –

главный инженер

ЗАО «Ванкорнефть»

“       “ ___________200_  г

### Акт

технического расследования причин инцидента, происшедшего

«__» ________ 200_ г.

- Название организации, цех (участок, установка

Объект, оборудование, нефтепромысловый трубопровод

2. Состав комиссии:

Председатель:

(фамилия, инициалы, должность)

Члены комиссии:

(фамилия, инициалы, должность)

3. Характеристика объекта, участка и места инцидента.

| Дата возникновения инцидента |  |
| --- | --- |
| Место инцидента |  |
| #### Техническая характеристика и условия эксплуатации |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Тип |  |
| Завод – изготовитель |  |
| Год изготовления |  |
| Монтажная организация |  |
| Время окончания монтажа |  |

В этом разделе наряду с данными о времени ввода опасного производственного объекта в эксплуатацию, его местоположении необходимо показать проектные данные и фактическое выполнение проекта; дать заключение о состоянии опасного производственного объекта перед инцидентом; режим работы объекта (оборудования) до инцидента (утвержденный, фактический, проектный); указать, были ли ранее на данном участке (объекте) аналогичные инциденты.

4. Квалификация обслуживающего персонала, руководителей и специалистов объекта, ответственных лиц, причастных к причинам инцидента (где и когда проходил обучение и инструктаж по промышленной безопасности, проверку знаний).

5. Обстоятельства инцидента.

Дается описание обстоятельств инцидента и сценарий его развития, указывают какие факторы привели к инциденту и его последствиям.

Как протекал технологический процесс и процесс труда, описать действия обслуживающего персонала и должностных лиц. Изложить последовательность событий.

6. Технические и организационные причины инцидента.

На основании изучения технической документации осмотра места инцидента, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертного заключения, комиссия делает выводы о причинах инцидента.

7. Мероприятия по устранению причин инцидента.

Изложить меры по ликвидации последствий инцидента и предупреждению подобных инцидентов, сроки выполнения мероприятий по устранению причин инцидента.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенный инцидент.

В этом разделе указываются лица, ответственные за свои действия или бездействие,которые привели к инциденту. Указать, какие требования нормативных документов не выполнены или нарушены данным лицом, исполнителем работ.

9. Экономический ущерб от инцидента.

| Простой, час. |  |
| --- | --- |
| Последствия инцидента |  |
| Время начала и конца вывода из эксплуатации аварийного участка на период проведения ремонтно – восстановительных работ Экономический ущерб |  |

Расследование проведено и акт составлен: ________________________

(число, месяц, год)

Приложение:  материал расследования на  __  листах.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 2

Форма Журнала учета инцидентов, произошедших на опасных производственных  объектах, объектах энергетики и гидросооружениях ЗАО «Ванкорнефть»

ЖУРНАЛ

учета инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах,

объектах энергетики и гидросооружениях ЗАО «Ванкорнефть»

|  |  |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное название организации, эксплуатирующей объект) |  |  |  |  |  |  |
| поднадзорных |  |  | , за |  | полугодие |  |
|  | (название территориального органа Службы) |  |  |  |  |  |

| N п/п | Место инцидента название объекта, регистрационный номер и дата его регистрации | Дата и время инцидента | Вид инцидента | Причины инцидента | Продолжительность простоя | Недоопуск энергии, тыс.кВч | Экономический ущерб от инцидента, тыс.руб. | Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента | Отметка о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |