Приложение №6 к Договору №___________ от ________ 201_г.

- Техническое задание

на оказание услуг

Красноярск 2018

Наименование, назначение и цели оказываемых услуг

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Исполнителем на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению процесса ликвидации аварии при строительстве скважин на  Юрубчено-Тохомском месторождении/Тагульском лицензионном участкке в условиях полной автономии

Исполнитель оказывает следующие услуги Заказчику:

1. Услуги бронирования корзины аварийного инструмента путем резервирования Исполнителем на своем складе Оборудования, с целью его дальнейшей передачи по первому требованию Заказчика (по заявкам) в месте приема-передачи (далее по тексту – услуги бронирования аварийной корзины) для оказания услуг по ликвидации аварии, на условиях внесения Заказчиком абонентской платы.

Дата начала оказания услуг -  01.05.2018 г., дата окончания оказания услуг - 31.12.2018 г.

2. Услуги по ликвидации возникшего у Заказчика инцидента/ аварийной ситуации путем передачи Заказчику Оборудования с предоставлением персонала по ликвидации инцидента/аварийной ситуации (далее по тексту - услуги по ликвидации аварии) либо без предоставления такового на основании подписанных Сторонами Заказов-нарядов.

Исполнитель обязуется, при условии подписания сторонами Заказа-наряда оказать Услуги по ликвидации аварии Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить фактически оказанные услуги  в порядке и на условиях настоящего Договора и соответствующего Заказа-наряда. Каждый подписанный Сторонами Заказ-наряд  становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказ-наряд должен содержать всю информацию и сведения, необходимые для его выполнения.

Услуги по ликвидации аварии могут быть оказаны в период: с 01.05.2018 по 31.12.2018 г.

2. Сведения о районе оказания услуг (Ютм).

Таблица 1

Общие данные ЮТМ

| Наименование данных | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь (месторождение) | Юрубчено-Тохомское |
| Расположение (суша, море) | Суша |
| Назначение скважины | разведочная |
| Вид строительства | Новое |
| Альтитуда земли, м | 340,0 |
| Проектный горизонт | рифей (R) |
| Проектная глубина (по вертикали/стволу), м - ННС - БГС | 2442/2473 2403/2947 |
| Тип профиля - ННС - БГС | Наклонно-направленный Наклонно-направленный с горизонтальным окончанием 300 м |
| Характеристика профиля: ННС - глубина начала искривления ствола по вертикали, м; - интенсивность искривления не более на 10 м, - азимут скважины, град - отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного горизонта (рифей) - радиус круга допуска точки вхождения в пласт, м - отклонение от вертикали до забоя, м БГС - глубина зарезки ствола по вертикали, м; - интенсивность искривления не более на 10 м, - азимут скважины, град - отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного горизонта (рифей) - радиус круга допуска точки вхождения в пласт, м - отклонение от вертикали до забоя, м | 2160; 1,8 260; 64 25; 123 1540 (Нижнебельская свита); 1,8; 30; 251; 25 750 |
| Категория скважины (в соответствии с приказом МПР № 126 от 07.02.2001) | Пятая (разведочная) |
| Зарезка бокового ствола производится | Клин-отклонитель |
| Способ бурения | роторный, ВЗД |
| Вид привода | дизельный |
| Вид монтажа (первичный, повторный) | первичный |
| Тип буровой установки | БУ 3Д-76 |

Таблица 2

Конструкция скважины ННС

| Название колонн | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 426,0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Кондуктор | 323,9 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| Техническая | 244,5 | 0 | 2140 | 0 | 2140 |
| Эксплуатационная | 168,3 | 1890 | 2422 | 1890 | 2449 |
| Открытый ствол | ----- | 2422 | 2442 | 2449 | 2473 |

Примечание

Глубина спуска колонн уточняется в процессе бурения.

Таблица 2.1

Конструкция скважины БГС

| Название колонн | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 426,0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Кондуктор | 323,9 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| Техническая | 244,5 | 0 | 1510 | 0 | 1510 |
| Эксплуатационная | 168,3 | 1260 | 2403 | 1260 | 2647 |
| Открытый ствол | ----- | 2403 | 2403 | 2647 | 2947 |

2. Сведения о районах оказания услуг (ТЛУ).

Таблица 2

Общие данные ТЛУ

| Наименование |  | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| № нефтерайона |  | 3В |
| Административное расположение |  |  |
|  | - область (край) | Красноярский |
|  | - район | Туруханский |
| Площадь |  | Тагульская |
| Начало работ по строительству скважин на нефть и газ в пределах лицензионного участка недр (год) |  | 1986 |
| Температура воздуха, ºС: |  |  |
| Среднегодовая |  | -9,3 |
| Средняя июля |  | +14 |
| Средняя января |  | -28 |
| Проектный горизонт |  | Малохетская свита, нижний мел. |
| Максимальная глубина промерзания грунта, м |  | 400 |
| Категория скважины |  | первая |
| Назначение скважины |  | разведочная |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут |  | 302(VІ температурная зона, г.Игарка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут |  | 258 (10 сентября – 25 мая) |
| Сейсмичность района |  | нет |
| Метеорологический пояс |  | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. |  | 210 (ноябрь – май) |

2.2 Сведения о буровой площадке

Таблица 2.2.

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| Пологохолмистое обилие озер, болот | Заболоченная тундра | до 300 | 10 | Мох, лишайник, ягель, кустарник | 1 |

Таблица 2.2.

Конструкция скважины

| Название колонн | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 323,9 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Кондуктор | 244,5 | 0 | 1020 | 0 | 1020 |
| Эксплуатационная | 168,3 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |

3. ОПЛАТА УСЛУГ и ФОРМИРОВАНИе  СТОИМОСТИ

Стоимость и порядок оплаты услуг бронирования корзины аварийного инструмента:

Размер и расчет абонентской платы за услуги бронирования корзины аварийного инструмента приведен в Приложении №10 к Договору.

Стоимость и порядок услуг по ликвидации аварии

Стоимость оказания Услуг Исполнителя по ликвидации аварии определяется на основании цен и тарифов за единицу измерения. Цены и тарифы согласованы сторонами в Приложении № 14 к Договору,  и указываются в Сторонами в Заказах-нарядах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора

4. требования к ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

4.1. Размещение Оборудования аварийной корзины, согласно перечня аварийной корзины (приложение №1 к ТЗ) на складах Исполнителя.

Оборудование должно полностью соответствовать целям его использования, быть качественным.

Исполнитель постоянно поддерживает на складе неснижаемый остаток Оборудования.

Исполнитель обеспечивает незамедлительное реагирование на заявку  Заказчика – передача Оборудования осуществляется за счет Исполнителя Заказчику не позднее 848 часов с даты направления Заявки Заказчика в месте приема-передачи.

Места приема-передачи Оборудования:

1)ЯНАО, г.Новый Уренгой, район Коротчаево, ул.Коммунальная д.1;

2)   Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный, ул. Зеленая д.3;

- 4.2. Отсутствие травматизма на производстве и профессиональных заболеваний в текущем и прошлом году.

- 4.3. Согласие на проведение выездных или документарных проверок / технических аудитов специалистами Заказчика в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

- 4.4. Возможность мобилизации персонала на месторождения Заказчика в указанный техническим заданием срок (1 мастер по сложным/аварийным работам в вахту) и возможность оперативной доставки (в течении 48 часов) резервного аварийного мастера. Возможность организации круглосуточного оказания услуг и координации работ из офиса Исполнителя.

- 5.5. 100%-ная обеспеченность персонала сертифицированной спецодеждой и СИЗ.

- 5.6. Отсутствие у претендента на объектах оказания услуг в текущем и прошлом году случаев ликвидации аварий, виновным (одним из виновных) в котором был признан представитель претендента.

- 5.7. Наличие сертификата по системе управления профессиональной безопасностью и здоровьем OHSAS-18001-2007, либо наличие заявки на сертификацию по данному стандарту.

- 5.8. Обязательное наличие оперативной мобильной связи с Заказчиком.

- 5.9. Производственная деятельность в соответствии с нормативными и регламентирующими документами Заказчика.

- 5.10. Весь инструмент должен иметь инспекционные отчеты с указанием серийных номеров оборудования, типоразмеров и результатов проведения инспекции.

- 5.11. Предъявление по требованию Заказчика данных инструментального контроля.

- 5.12. Проведение сложных и ответственных операций только под руководством ИТР Подрядчика в присутствии представителя Заказчика непосредственно на участке производства работ.

- 5.13. Фиксированная стоимость содержания суточной ставки аварийного инструмента не изменяется до конца срока действия договора.

- 5.14. Мобилизация оборудования Подрядчика на месторождение Заказчика должна начаться с момента объявления итогов закупки и официального уведомления от Заказчика (письма о мобилизации), не дожидаясь подписания договора.

- 5.15. Составление, согласование с Заказчиком планов на ликвидацию инцидента (аварии). Оперативное обсуждение и консультирование персонала Заказчика в процессе подготовки и проведения сложных работ. Моделирование аварийной ситуации в скважине «на бумажном носителе с приложением к плану.

- 5.16. Предоставление, в случае необходимости, нестандартного аварийного оборудования или инструмента (не учтенного в согласованном перечне) в кратчайшие сроки для ликвидации инцидента (по мере необходимости) по согласованным ставкам.

- 5.17. Подготовка, сдача, получение документов и пропусков для возможности оказывать услуги на объектах Заказчика собственными силами.

- 5.18. Исполнитель участвует при разработке регламентов заказчика по профилактике аварийности, так же проводит выездные проверки применяемого оборудования и технологий проведения работ по строительству и реконструкции скважин, выдает соответствующие рекомендации заказчику по профилактике аварийности (применению новых усовершенствованных технологий, анализ рисков).

- 5.19 Исполнитель при оказании услуг обязан стремится к сокращению времени на ликвидацию аварии.

- 5.20 Исполнитель обязан принимать участие в расследовании причин аварии, выдавать свои рекомендации и предоставлять отчет об оказанных услугах.

- 5.21 Исполнитель проводит инструктаж персоналу заказчика и его группы по работе с предоставленным подрядчиком оборудованием.

- 5.22 Исполнитель проводит обучение персонала Заказчика и его группы по методам ликвидации аварий, аварийному инструменту и оборудованию.

- 6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 6.1. Наличие паспортов/сертификатов на все типы оборудования Приложения №1 технического задания.

- 6.2. Наличие действующего сертификата соответствия на аварийный инструмент.

- 6.3. Наличие разрешения на применение оборудования импортного производства (NATIONAL OILWELL VARCO (Bowen), Weatherford Gotco. Logan Oil Tools и др.), выданного федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- 6.4. Опыт оказания аналогичных услуг для не менее одной нефтегазовой компании.

- 6.5. Опыт работы претендента в области предоставления услуг по содержанию оборудования для ликвидации аварий при строительстве и реконструкции скважин – более 3 лет.

- 6.6. В случае необходимости существует возможность организации базы на месте оказания услуг для восстановления и ремонта оборудования.

- 6.7. Наличие собственной ремонтной базы.

- 6.8. Наличие у специалистов по сложным работам профильного высшего образования/средне специального (горный инженер, бурение нефтяных и газовых скважин) с опытом работы в строительстве скважин не менее 7 лет (буровой мастер, инженер, технолог, супервайзер). По направлению ликвидации аварий (мастер по сложным работам) опыт работы - не менее 3-х лет. Привлечение персонала для оказания услуг только по согласованию кандидатов с Заказчиком. Заказчик имеет право без объяснения причин потребовать замены персонала Исполнителя.

- 6.9. Наличие у специалистов, необходимых для оказания данного вида услуг, действующих удостоверений по аттестации в области промышленной безопасности (разделы А.1, Б.2.1) и охраны труда, либо гарантия их обучения к началу оказания услуг.

- 6.10. Наличие у специалистов, необходимых для оказания данного вида услуг, действующих удостоверений по управлению скважиной при газонефтеводопроявлениях, либо гарантия их обучения к началу оказания услуг.

- 6.11. Наличие действующего свидетельства федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об аттестации лаборатории по неразрушающему контролю.

- 6.12. Наличие сертификата по стандарту качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 или ISO 9001:2008, либо наличие заявки на сертификацию по одному из данных стандартов.

- 6.13. Наличие сертификата системы экологического менеджмента ИСО-14001-2004 либо наличие заявки на сертификацию по данному стандарту.

Приложение:

- Минимальный перечень аварийного инструмента для ликвидации аварий при строительстве и реконструкции скважин.

| ЗАКАЗЧИК: ООО «БНГРЭ» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________ |  | ____________________ |  |

Выбирается в соответствии с лотом

Раздел 2 выбирается в зависимости от лота

Раздел 2 выбирается в зависимости от лота