Приложение №1 к Договору №___________ от ________ 201_г.

- Техническое задание

на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению процесса ликвидации аварии при строительстве скважин

Красноярск 2018

Наименование, назначение и цели оказываемых услуг

Общество с ограниченной Ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Исполнителем на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению процесса ликвидации аварии при строительстве скважин на  Тагульском ЛУ в условиях полной автономии

Исполнитель в течение срока действия договора, обязуется обеспечивать наличие постоянного резервного запаса оборудования на производственных объектах Исполнителя, на случай непредвиденных или аварийных ситуаций, возникающих при строительстве скважин, оказывать услуги по ликвидации аварий (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить их в порядке, установленном в настоящем Договоре.

-  Услуги по инженерно-технологическому сопровождению процесса ликвидации аварии при строительстве скважин включает в себя следующее:

- дежурство (при аварии и инцидентов) и хранение оборудования в соответствии с техническим заданием и договором (в том числе, но не ограничиваясь осуществление проверки применяемого оборудования и технологий проведения работ по строительству и реконструкции скважин, выдача соответствующих рекомендации заказчику по профилактике аварийности).

- Завоз всего необходимого оборудования для ликвидации аварии с места базирования на объект (скважину) Заказчика;

- Производство сборки и контроль СПО (спуско - подъёмные операции) ловильного инструмента (аварийного инструмента);

- Проведение ловильных работ в скважине, разборка и вывоз ловильного инструмента на базу.

3. Сведения о районах оказания услуг (ТЛУ).

Таблица 3

Общие данные ТЛУ

| Наименование |  | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| № нефтерайона |  | 3В |
| Административное расположение |  |  |
|  | - область (край) | Красноярский |
|  | - район | Туруханский |
| Площадь |  | Тагульская |
| Начало работ по строительству скважин на нефть и газ в пределах лицензионного участка недр (год) |  | 1986 |
| Температура воздуха, ºС: |  |  |
| Среднегодовая |  | -9,3 |
| Средняя июля |  | +14 |
| Средняя января |  | -28 |
| Проектный горизонт |  | Малохетская свита, нижний мел. |
| Максимальная глубина промерзания грунта, м |  | 400 |
| Категория скважины |  | первая |
| Назначение скважины |  | разведочная |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут |  | 302(VІ температурная зона, г.Игарка) |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут |  | 258 (10 сентября – 25 мая) |
| Сейсмичность района |  | нет |
| Метеорологический пояс |  | Резко-континентальный |
| Срок действия зимников, сут. |  | 210 (ноябрь – май) |

3.2 Сведения о буровой площадке

Таблица 4

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| Пологохолмистое обилие озер, болот | Заболоченная тундра | до 300 | 10 | Мох, лишайник, ягель, кустарник | 1 |

Таблица 5

Конструкция скважины

| Название колонн | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 323,9 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Кондуктор | 244,5 | 0 | 1020 | 0 | 1020 |
| Эксплуатационная | 168,3 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |

4. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ и ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ

3.1. Стоимость выполнения услуг определяется исходя из суточной ставки по работе инженерного сопровождения и оборудования для ликвидации аварий, возникающих при строительстве и реконструкции скважин, а также мобилизации оборудования, а также на основании ставок работы на объектах группы месторождений Заказчика.

3.2. В расчет суточной стоимости входит:

3.3. Суточная ставка работы:

3.3.1. Заработная плата инженерно-технического работника (аварийного мастера) (в том числе -страховые взносы, затраты на спецодежду, сотовая связь, проживание (вагон дом) и организация питания по согласованной стоимости с Заказчиком (оплата по агентскому договору с Заказчиком,), медицинское обслуживание на месторождениях ООО «РН-Ванкор» и ПАО «ВСНК» по отдельно заключенному договору с Заказчиком, либо подрядчиком заказчика (по агентскому договору)).

3.3.2. Затраты на амортизацию аварийного инструмента.

3.3.3. Мобилизация инженерно-технического работника (перевахтовка аварийного мастера) с места проживания до объекта производства работ и обратно.

3.3.4. Накладные и общепроизводственные расходы.

3.3.5. Транспортные расходы, связанные с мобилизацией оборудования с места хранения до места проведения работ.

5. требования к выполнению работ

5.1. Размещение аварийной корзины, согласно перечня аварийной корзины (приложение №1 к ТЗ) на складах исполнителя.

- 5.2. Отсутствие травматизма на производстве и профессиональных заболеваний в текущем и прошлом году.

- 5.3. Согласие на проведение выездных или документарных проверок / технических аудитов специалистами Заказчика в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

- 5.4. Возможность мобилизации персонала на месторождения Заказчика в указанный техническим заданием срок (1 мастер по сложным работам в вахту) и возможность оперативной доставки (в течении 72 часов) резервного аварийного мастера. Возможность организации круглосуточного выполнения работ и координации работ из офиса Исполнителя.

- 5.5. 100%-ная обеспеченность персонала сертифицированной спецодеждой и СИЗ.

- 5.6. Отсутствие у претендента на объектах оказания услуг в текущем и прошлом году случаев ликвидации аварий, виновным (одним из виновных) в котором был признан представитель претендента.

- 5.7. Наличие сертификата по системе управления профессиональной безопасностью и здоровьем OHSAS-18001-2007, либо наличие заявки на сертификацию по данному стандарту.

- 5.8. Обязательное наличие оперативной мобильной связи с Заказчиком.

- 5.9. Производственная деятельность в соответствии с нормативными и регламентирующими документами Заказчика.

- 5.10. Весь инструмент должен иметь инспекционные отчеты с указанием серийных номеров оборудования, типоразмеров и результатов проведения инспекции.

- 5.11. Предъявление по требованию Заказчика данных инструментального контроля.

- 5.12. Проведение сложных и ответственных операций только под руководством ИТР Подрядчика в присутствии представителя Заказчика непосредственно на участке производства работ.

- 5.13. Фиксированная стоимость содержания суточной ставки аварийного инструмента не изменяется до конца срока действия договора.

- 5.14. Мобилизация оборудования Подрядчика на месторождение Заказчика должна начаться с момента объявления итогов закупки и официального уведомления от Заказчика (письма о мобилизации), не дожидаясь подписания договора.

- 5.15. Составление, согласование с Заказчиком планов работ на ликвидацию инцидента (аварии). Оперативное обсуждение и консультирование персонала Заказчика в процессе подготовки и проведения сложных работ. Моделирование аварийной ситуации в скважине «на бумаге» с приложением к плану работ.

- 5.16. Предоставление, в случае необходимости, нестандартного аварийного оборудования или инструмента (не учтенного в согласованном перечне) в кратчайшие сроки для ликвидации инцидента (по мере необходимости) по согласованным ставкам.

- 5.17. Подготовка, сдача, получение документов и пропусков для возможности оказывать услуги на объектах Заказчика собственными силами.

- 5.18. Исполнитель участвует при разработке регламентов заказчика по профилактике аварийности, так же проводит выездные проверки применяемого оборудования и технологий проведения работ по строительству и реконструкции скважин, выдает соответствующие рекомендации заказчику по профилактике аварийности (применению новых усовершенствованных технологий, анализ рисков).

- 5.19 Исполнитель при оказании услуг обязан стремится к сокращению времени на ликвидацию аварии.

- 5.20 Исполнитель обязан принимать участие в расследовании причин аварии, выдавать свои рекомендации и предоставлять отчет о выполненных работах.

- 5.21 Исполнитель проводит инструктаж персоналу заказчика и его группы по работе с предоставленным подрядчиком оборудованием.

- 5.22 Исполнитель проводит обучение персонала Заказчика и его группы по методам ликвидации аварий, аварийному инструменту и оборудованию.

- 6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 6.1. Наличие паспортов/сертификатов на все типы оборудования Приложения №1 технического задания.

- 6.2. Наличие действующего сертификата соответствия на аварийный инструмент.

- 6.3. Наличие разрешения на применение оборудования импортного производства (NATIONAL OILWELL VARCO (Bowen), Weatherford Gotco. Logan Oil Tools и др.), выданного федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- 6.4. Опыт оказания аналогичных услуг для не менее одной нефтегазовой компании.

- 6.5. Опыт работы претендента в области предоставления услуг по содержанию оборудования для ликвидации аварий при строительстве и реконструкции скважин – более 3 лет.

- 6.6. В случае необходимости существует возможность организации базы на месте производства работ для восстановления и ремонта оборудования.

- 6.7. Наличие собственной ремонтной базы.

- 6.8. Наличие у специалистов по сложным работам профильного высшего образования/средне специального (горный инженер, бурение нефтяных и газовых скважин) с опытом работы в строительстве скважин не менее 7 лет (буровой мастер, инженер, технолог, супервайзер). По направлению ликвидации аварий (мастер по сложным работам) опыт работы - не менее 3-х лет. Привлечение персонала для оказания услуг только по согласованию кандидатов с Заказчиком. Заказчик имеет право без объяснения причин потребовать замены персонала Исполнителя.

- 6.9. Наличие у специалистов, необходимых для выполнения данного вида работ, действующих удостоверений по аттестации в области промышленной безопасности (разделы А.1, Б.2.1) и охраны труда, либо гарантия их обучения к началу оказания услуг.

- 6.10. Наличие у специалистов, необходимых для выполнения данного вида работ, действующих удостоверений по управлению скважиной при газонефтеводопроявлениях, либо гарантия их обучения к началу оказания услуг.

- 6.11. Наличие действующего свидетельства федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об аттестации лаборатории по неразрушающему контролю.

- 6.12. Наличие сертификата по стандарту качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 или ISO 9001:2008, либо наличие заявки на сертификацию по одному из данных стандартов.

- 6.13. Наличие сертификата системы экологического менеджмента ИСО-14001-2004 либо наличие заявки на сертификацию по данному стандарту.

Приложение:

- Минимальный перечень аварийного инструмента для ликвидации аварий при строительстве и реконструкции скважин.

| ЗАКАЗЧИК: ООО «БНГРЭ» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________ |  | ____________________ |  |