УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «27» марта 2023 г. № 100

Введены в действие с «27» марта 2023 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с «12» апреля 2022 г.

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «12» апреля 2022 г. № РНВ-119/лнд

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ СКВАЖИН, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЩЕСТВАМИ ГРУППЫ

№ П3-05 ТТР-0010

ВЕРСИЯ 1

МОСКВА

2023

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.3.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	4

2.4.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.5.	СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	6

4.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ	7

5.	ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ	9

6.	ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ	12

7.	ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК И БУРЕНИЕ СКВАЖИН	13

8.	ОСВОЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СКВАЖИН. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ	15

9.	РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ПОЖАРОВ И ИНЦИДЕНТОВ	18

10.	ССЫЛКИ	19

11.	ПРИЛОЖЕНИЯ	21

  - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Типовые требования устанавливают основополагающие требования по ведению одновременных работ в условиях высокой концентрации опасных производственных объектов на ограниченной территории при совмещении во времени технологических операций по бурению, обустройству, освоению, эксплуатации и ремонту скважин на кустовых площадках.

Типовые требования разработаны в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534;

- РД 08-435-02.

Типовые требования разработаны взамен Положения Компании № П3-05 Р-0354 «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Типовые требования обязательны для исполнения работниками подконтрольных Обществ Группы, осуществляющих деятельность по добыче нефти и газа, строительству и реконструкции скважин методом зарезки боковых стволов, текущего и капитального ремонта скважин, и прочих подконтрольных Обществ Группы, расположенных на территории Российской Федерации, в соответствии с Периметром внедрения настоящих Типовых требований.

Периметр внедрения настоящих Типовых требований утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

Общества Группы при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, задействованными в процессе одновременного ведения работ на кустовых площадках скважин, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными (сервисными) организациями, требований, установленных настоящими Типовыми требованиями.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Вагон-дом, Локальный нормативный документ (ЛНД), Общество Группы (ОГ), Структурное подразделение.

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используется роль Корпоративного глоссария: Подрядная организация (Подрядчик).

  - ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Типовых требованиях используются термины из внешних документов: Авария [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Инцидент [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Несчастный случай на производстве [Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»], Опасный производственный объект [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Охрана труда [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ].

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| БЕЗОПАСНОСТЬ | – | отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба. |
| --- | --- | --- |
| КОМПАНИЯ | – | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, состоящая из ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ему Обществ Группы. |
| КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА | – | ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений. |
| ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ | – | все виды электросварочных, газосварочных, бензокеросиновых и паяльных работ, варка битума и смол, резка металла механизированным инструментом, а также другие работы, связанные с применением открытого огня (исключение составляет открытое горение, обусловленное ведением технологического процесса: технологические и утилизационные печи), искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций, покос травы и вырубка кустарников механизированным способом (при помощи бензо- и электроинструмента) в пределах взрывопожароопасных и пожароопасных зон. |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| ВМ | – | взрывчатые материалы. |
| --- | --- | --- |
| ГРП | – | гидроразрыв пласта. |
| ИТР | – | инженерно-технический работник. |
| КП | – | кустовая площадка. |
| ЛЭП | – | линия электропередач. |
| ОПО | – | опасный производственный объект. |
| ПБОТОС | – | промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда. |
| ПВА | – | прострелочно-взрывная аппаратура. |
| ПВР | – | прострелочно-взрывные работы. |
| ПО | – | подрядная организация. |
| СП | – | структурное подразделение. |
| УЭЦН | – | установка электро-центробежная насосная. |
| ЧС | – | чрезвычайная ситуация. |

  - УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

  - В выполнении процедур, указанных в настоящих Типовых требованиях, участвуют:

- Заказчик – ОГ, являющееся представителем недропользователя /недропользователем и осуществляющее разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений ПАО «НК «Роснефть»/ОГ;

- ПО (Подрядчик) – организация, осуществляющая работы по обустройству, бурению, освоению, ремонту, исследованию, обслуживанию скважин, технологического оборудования, сооружений на КП Заказчика на основании договора;

- Организация – юридическое лицо (ОГ/Подрядчик), осуществляющее процесс одновременного производства работ на КП скважин;

- Ответственный руководитель работ – работник Заказчика или Подрядчика из числа ИТР, организующий выполнение работ по обустройству, бурению, освоению, ремонту, ГРП, эксплуатации скважин, обслуживания технологического оборудования, сооружений, трубопроводов, выполнение вышкомонтажных работ;

- Старший ответственный руководитель работ – работник Организации, осуществляющий координацию совместного ведения работ и производственный контроль.

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

  - Допуск Подрядчиков на ОПО, а также порядок организации и производства работ на данных объектах, определяется ЛНД ОГ в области порядка допуска и организации безопасного производства работ.

  - На КП скважин допускается последовательное освоение, ремонт, интенсификация притоков, дополнительное вскрытие продуктивных отложений, в том числе путем проводки горизонтальных ответвлений, ввод в эксплуатацию ранее пробуренных скважин, расположенных на расстоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, расположенных на расстоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответствии с инструкциями завода - изготовителя, но не менее 10 м от устья бурящейся скважины.

  - При непрерывном цикле работ на КП по строительству скважин после окончания бурения очередной скважины и получения положительных результатов проверки качества цементирования, прочности и герметичности эксплуатационной колонны и устьевой обвязки допускается консервация скважины.

  - Расстановка и размещение оборудования, вагон-домов, бригадного хозяйства на территории КП должно производиться только после оформления совмещенного план-графика на одновременные работы, к которому должны быть приложены схемы размещения сооружений, техники, оборудования.

  - Размещение и начало проведения работ на КП запрещается, если Организация своим оборудованием или действиями нарушает требования нормативных правовых актов в области ПБОТОС или препятствует проведению технологического процесса уже работающей на КП Организации.

  - Служебные и бытовые помещения, устанавливаемые на территории КП, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, и размещены от устья бурящейся, осваиваемой, ремонтируемой скважины на расстоянии, равном не менее высоты вышки (мачты) буровой установки или подъемного агрегата плюс 10 м. Расстояния между пробуренными, действующими скважинами и служебными (бытовыми) помещениями должны соответствовать требованиям проектных решений и действующих нормативно-правовых актов, в том числе в области пожарной безопасности.

  - Порядок передвижения всех видов транспортных средств, на территории КП, устанавливается Ответственным руководителем работ с учетом схемы расстановки оборудования на КП. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях.

  - Запрещается нахождение транспорта, в том числе и технологического (кроме непосредственно задействованного в проведении работ) на территории КП скважин, где расположены нефтедобывающее оборудование и коммуникации.

  - При производстве работ на КП буровые и вышкомонтажные Организации, Организации по обустройству кустов скважин, а также Организации по ремонту, освоению, ГРП должны быть обеспечены устойчивой двухсторонней радио или телефонной связью с центральным диспетчерским пунктом (центральным инженерно-техническим управлением (службой), базой производственного обеспечения) и первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

  - При производстве буровых работ, освоении и эксплуатации скважин (в том числе ремонте скважин и ГРП) на КП, Организациями, эксплуатирующими ОПО должен быть организован и обеспечен производственный контроль за состоянием промышленной безопасности при выполнении данных работ.

  - При производстве одновременных работ на КП все Организации, участвующие в данных работах, обязаны обеспечить контроль за соблюдением своими работниками трудовой и производственной дисциплины, требований по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

  - Заказчик имеет право при посещении КП скважин, на которых осуществляется одновременное производство работ, проверять состояние промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и давать Организациям, выполняющим эти работы указания (предписания) для устранения выявленных нарушений, которые могут привести к аварии, пожару, инциденту или несчастному случаю.

  - Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровых установок, агрегатов для ремонта скважин и транспортных средств въезжающих на территорию взрывопожароопасных объектов должны быть оснащены искрогасителями, а спецтехника, перевозящая легковоспламеняющиеся жидкости должна быть дополнительно обеспечена устройствами для снятия статического электричества.

Искрогасители должны пройти сертификацию и (или) отвечать требованиям 
ГОСТ Р 53323-2009 и НПБ 254-99.

  - Агрегаты для ремонта скважин, а также специальная техника, применяемая при ремонте, освоении, испытании и исследовании скважин, вскрытии продуктивных пластов с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

  - Курение на КП запрещено. Курение разрешается в специально оборудованных местах для курения за территорией КП. Места для курения должны быть обозначены на схеме территории КП. Курение в производственных, административно-бытовых и жилых помещениях, в кабине автомобилей, тракторов, специальной техники не допускается.

  - ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

  - В целях реализации требований п. 1267 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, и с учетом требований настоящих Типовых требований, Организацией, эксплуатирующей ОПО (Заказчиком), должно быть разработано и согласовано с профессиональным аварийно-спасательным формированием (службой) «Положение по одновременному ведению работ на кусте». В Положении по одновременному ведению работ на кусте  должны быть установлены сроки оформления разрешительных документов, порядок взаимодействия ответственных лиц Заказчика и Подрядчиков до начала выполнения работ/услуг на КП с учетом заключенных договоров и особенностей эксплуатации месторождений, порядок доведения информации от кураторов договоров ОГ до руководителей производственных СП Организаций, производящих одновременные работы на КП по плановым срокам начала выполнения работ Подрядчиком.

  - Схема обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием при бурении, текущем, капитальном ремонте и освоении скважин разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями Приложения 3 Положения Компании № П3-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».

  - Все одновременные работы на КП (обустройство, бурение, освоение, ремонт, ГРП, эксплуатация скважин, обслуживание технологического оборудования, сооружений, трубопроводов, вышкомонтажные работы, бурение водяных колодцев и т.д.) должны выполняться совмещенному плану-графику (Приложение 1), который устанавливает оперативные и территориальные разграничения полномочий и ответственности между Организациями, задействованными в производственном процессе.

Совмещенный план-график на КП составляется Организацией на весь период одновременных работ. Обязанность по оформлению совмещенного плана-графика возлагается на каждую следующую Организацию, которая только начинает приступать к работам на КП.

При производстве работ на КП силами одной Организации, а также при выполнении различными Организациями последовательных работ на одной скважине, входящих в единый непрерывный цикл строительства, или освоения, или ремонта скважины, оформление совмещенного план-графика не требуется.

  - Для осуществления координации совместного ведения работ и осуществления необходимого производственного контроля из числа Ответственных руководителей работ назначается Старший ответственный руководитель работ.

Старшим ответственным руководителем работ на КП назначается (с указанием этой информации в совмещенном плане-графике):

- до начала бурения первой скважины – представитель из числа ИТР подрядной вышкомонтажной организации (производитель работ), монтирующей оборудование буровой установки;

- с момента начала бурения первой скважины – представитель из числа ИТР подрядной буровой организации;

- с момента оформления акта о передачи скважины (позиции скважины) в обустройство/освоение – представитель Заказчика из числа ИТР Службы главного инженера.

  - Руководители СП Организаций, производящих одновременные работы на КП, являются Ответственными руководителями работ, и несут ответственность за обеспечение безопасного производства данных работ в границах закреплённых за ними рабочих зон на территории КП. При смене одного (или нескольких) руководителей СП Организаций, производящих одновременные работы на КП совмещенный план-график, оформляется заново. Ответственность за оформление актуализированного совмещенного план-графика возлагается на Старшего ответственного руководителя работ. Ответственность за своевременное уведомление Старшего ответственного руководителя работ об изменениях в составе руководителей СП Организаций, производящих одновременные работы на КП возлагается на Организацию, в которой произошли данные изменения.

  - Производство работ на КП в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, должно осуществляться по наряду-допуску в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. Перечень таких работ, порядок оформления нарядов-допусков, а также перечни должностей специалистов, имеющих право выдавать и утверждать наряды-допуски, утверждаются руководителем Организации, эксплуатирующей ОПО или уполномоченным им лицом.

При проведении одновременных работ на КП в состав минимального перечня работ повышенной производственной опасности, выполняемых по наряду-допуску, входят:

- передвижение вышечно-лебедочного блока буровой установки, другого крупноблочного оборудования буровых установок на новую позицию или скважину;

- демонтаж буровой установки;

- монтаж (демонтаж) передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;

- электрогазосварочные и другие виды огневых работ, обвязка и подключение скважин к действующим системам сбора продукции и поддержания пластового давления;

- ГРП;

- газоопасные работы;

- рекультивация территории КП, амбаров;

- перфорация, освоение скважин;

- обустройство (обвязка) скважин;

- погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений вблизи ЛЭП и над действующими технологическими коммуникациями;

- производство работ по дополнительной отсыпке территории КП с применением дорожно-строительной и землеройной техники.

При планировании проведения работ повышенной опасности по нарядам - допускам в соответствии с утвержденным перечнем работ до начала работ в наряды - допуске должны быть отметки о согласовании со всеми Ответственными руководителями работ от ПО производящих работы на кусту.

  - Для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в ходе одновременного производства работ, огневые работы по возможности, должны проводиться за пределами действующей КП вдали от взрывопожароопасных объектов месторождения, в случае невозможности выполнения этого условия, огневые работы должны проводиться в соответствии с указанными ниже требованиями.

  - Огневые работы должны производиться квалифицированными работниками Заказчика или Подрядчика, аттестованными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области ПБОТОС. При организации и проведении огневых работ следует руководствоваться постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами в области ПБОТОС, в том числе документы Организации, определяющими требования пожарной безопасности к организации и порядку проведения огневых работ.

  - О проведении огневых работ должны оповещаться все Организации, действующие на территории КП (с записью в вахтовом журнале, совмещенном 
плане-графике, отдельным письмом, телефонограммой).

  - Перед началом и во время проведения огневых работ на КП должен осуществляться контроль за состоянием загазованности воздушной среды, периодичность отбора проб должна указываться в наряде-допуске на проведение огневых работ.

  - Ответственность за безопасное ведение огневых работ несут Ответственные руководители работ, назначенные приказом Организации, осуществляющей работы на КП скважин.

  - ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

  - В целях обеспечения готовности Организаций, участвующих в процессе одновременного производства работ на КП, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий, должны быть разработаны «Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте» в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 
«Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

Указанные Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разрабатываются и утверждаются:

- буровой организацией, при производстве работ по бурению скважины в составе зарегистрированного этой Организацией ОПО «Участок ведения буровых работ»;

- Заказчиком (нефтегазодобывающей организацией), при эксплуатации ОПО «Фонд скважин», который в числе прочего, включает в себя возможные аварийные ситуации и первоочередные действия по локализации и ликвидации последствий аварий работниками Подрядчиков по обустройству, освоению, ремонту, ГРП, эксплуатации скважин, обслуживанию технологического оборудования, сооружений, трубопроводов.

Все Подрядчики, участвующие в процессе одновременного производства работ на КП, должны быть ознакомлены с соответствующими Планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в рамках процедуры по допуску ПО и иметь их копии на местах производства работ.

  - Ликвидация газонефтеводопроявлений на начальной стадии возникновения производится силами персонала бригад Подрядчика, согласно планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, разработанной и утвержденной Заказчиком (пользователем недр), учитывающей специфику эксплуатации месторождений и технологию проведения работ при бурении, освоении, геофизических исследованиях скважин, реконструкции, ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации скважин, а также при ведении геофизических и ПВР на скважинах. Заказчик должен согласовать указанную инструкцию с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью).

  - При возникновении нештатной ситуации (газонефтеводопроявление, порыв трубопровода, разгерметизация технологического оборудования, пожар, загазованность территории и т.п.) на том или ином участке работ, производитель работ, на чьем участке произошла нештатная ситуация, должен немедленно оповестить о случившемся остальных Ответственных руководителей работ и других участников, производящих работы на кусту о случившемся. В таких случаях все работы на КП должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации.

  - При открытом фонтанировании скважины все работы на КП, включая добычу нефти и газа, должны быть прекращены до ликвидации происшествия.

  - ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК И БУРЕНИЕ СКВАЖИН

  - Строительство КП осуществляется в соответствии с проектом, утвержденным в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и другими действующими нормативными правовыми актами в области строительства.

Основным документом на производство буровых работ является рабочий проект, разработанный Заказчиком и утвержденный в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 других нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проектирования.

  - Работы по строительству КП, подъездных дорог, ЛЭП, устройство амбаров, обвалований, предусмотренные проектом должны быть завершены до начала бурения первой скважины. Готовность КП к началу работ по строительству скважин должна быть установлена комиссией, назначаемой Заказчиком, с включением в состав комиссии представителей буровой ПО и СП Заказчика, осуществляющей эксплуатацию опасных ОПО. При увеличении количества скважин на КП в соответствии с изменениями, внесенными в проект в установленном порядке, допускается совмещение работ по приросту КП, устройству дополнительных амбаров, монтажу коммуникаций с буровыми и иными работами, предусмотренными проектом.

  - Дороги и подъезды к КП должны обеспечивать круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники. Количество подъездов к КП определяется проектом.

  - При передвижении вышечно-лебедочного блока, других блоков и оборудования на новую позицию, при испытании вышки, а также при ведении сложных аварийных работ, связанных с повышенными нагрузками на вышку, должны быть прекращены работы на соседних объектах, расположенных в опасной зоне. Из опасной зоны (в радиусе, равном высоте вышки плюс 10 м) должны быть удалены посторонние лица, кроме работников, непосредственно занятых в выполнении работ. Буровая ПО производит зачистку территории предыдущей позиции от бурового оборудования, труб, металлолома, очищает забурное устройство и восстанавливает его гидроизоляцию. В случае необходимости выполняет замену, подсыпку грунта (щебня) и передаёт территорию в присутствии представителя ИТР Заказчика по Акту (форма акта устанавливается ЛНД ОГ) ПО под обустройство. Начало бурения скважины в следующей позиции допускается только после передачи территории предыдущей позиции под обустройство. Контроль за процессом передвижки буровой установки, а также ответственность за результат возложена на ИТР Заказчика.

  - Обустройство позиции куста производится в соответствии с выданной и откорректированной документацией и в установленные во ЛНД Заказчика сроки. После обустройства позиции ПО производит зачистку территории от излишек строительных материалов, металлолома, строительного мусора и передаёт территорию по Акту (форма акта устанавливается ЛНД ОГ) представителю Заказчика.  Испытание коллекторов производится ПО в присутствии представителя ИТР Заказчика. Контроль за процессом обвязки скважин и их подключению к технологическим блокам, а также ответственность за результат возложена на Заказчика.

  - Врезку присоединительных патрубков и задвижек в действующие коммуникации производит эксплуатирующая служба Заказчика. Контроль за процессом врезки в действующие коммуникации возложен на ИТР Заказчика.

  - При проведении опрессовок трубопроводов, манифольдов высокого давления, продувок скважин, работы по бурению, освоению и ремонту скважин должны быть прекращены (приостановлены), если они создают опасную ситуацию для проведения перечисленных видов работ и технологических операций. Сроки выполнения работ, которые могут привести к приостановке технологического процесса бурения скважины, должны быть согласованы с Заказчиком и буровой ПО.

  - При авариях с разливами нефти или с поступлением в воздушную среду газа все работы на КП, включая добычу нефти и газа, должны быть прекращены. Работники, не задействованные в работах по ликвидации аварии, должны быть эвакуированы в безопасное место. Технологическое оборудование, механизмы, транспортные средства, не используемые для ликвидации аварии, должны быть удалены из опасной зоны.

  - Демонтаж (монтаж) буровой установки, транспортирование ее блоков и узлов с КП производится при остановке скважин, находящихся в опасной зоне. Люди из опасной зоны должны быть удалены, кроме работников, непосредственно занятых в этих работах.

При этом устанавливаются следующие размеры и границы опасных зон:

- при подъеме-опускании вышки – граница опасной зоны определяется радиусом равным, высоте вышки плюс 10 м, при этом центром окружности является точка, относительно которой осуществляется подъём или опускания буровой вышки;

- снятие с точки и транспортирование вышечно-лебедочного блока – граница опасной зоны определяется радиусом равным, высоте вышки плюс 10 м от центра буровой вышки.

  - ОСВОЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СКВАЖИН. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ

  - Освоение, эксплуатация, ремонт скважин, геофизические работы и ПВР в скважинах проводятся в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494.

  - Меры безопасности, вытекающие из принятой технологии ПВР, должны быть указаны в «Техническом проекте на производство ПВР» в конкретной скважине. Разработанный геофизической организацией «Технический проект на производство ПВР» должен быть согласован с Заказчиком.

  - При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения скважин, требующих непосредственного взаимодействия работников Подрядчика и Заказчика, работы должны выполняться по планам, совместно утверждаемым их руководителями.

Запрещается проведение ПВР в скважинах при отсутствии на устье противовыбросового оборудования, смонтированного согласно утвержденной схеме и опрессованного в соответствии с требованиями, установленными в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

  - Перед непосредственным выполнением ПВР должны быть проверены: качество изоляции электросетей и заземление оборудования. Для подсоединения отдельных заземляющих проводников геофизического оборудования, в легкодоступном и хорошо видимом месте должна быть оборудована точка подключения, обозначенная знаком «Земля».

  - На скважине должны быть подготовлены площадки для работ по снаряжению и заряжанию ПВА. Эти площадки должны быть удалены от жилых и бытовых помещений не менее чем на 100 м, от устья скважин – 50 м. При использовании лаборатории перфораторной станции, она должна располагаться от устья скважины не ближе 20 м.

Вокруг места работ с ВМ и ПВА должны быть выставлены знаки обозначения границ опасных взрывных зон:

- мест снаряжения ПВА и контура взрывной цепи – радиусом не менее 20 м;

- устья скважины – радиусом не менее 50 м.

  - Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР». Форма акта устанавливается ЛНД ОГ, подписанным представителями Заказчика и Подрядчика и в соответствии с планом работ, утвержденным техническим руководителем Организации – Заказчика ПВР.

  - На время прострелочных работ (перфорации эксплуатационных колонн, ремонтных работ и других внутрискважинных операций) вокруг скважины устанавливается опасная зона радиусом не менее 10 м.

  - Освоение скважин производится в объеме плана работы, утвержденного техническим руководителем Подрядчика, проводящим данные работы и согласованным Заказчиком. План работы может включать следующие операции:

- промывка, глушение, спускоподъемные операции внутрискважинного и насосного оборудования, обработка призабойной зоны пласта, геофизические работы, перфорация, ГРП, установка и опрессовка фонтанной арматуры, промывка на воду и нефть, испытание скважины, сдача скважины и территории КП Заказчику осуществляется по акту в соответствии с установленным Заказчиком порядком, форма акта устанавливается ЛНД ОГ;

- подключение освоенных скважин к коммуникациям системы сбора нефти.

  - После спуска насосно-компрессорной трубы, установки устьевой арматуры и проверки ее на герметичность, все задвижки должны быть закрыты. На фонтанной арматуре, в соответствии с требованиями, установленными заводом-изготовителем, устанавливаются манометры/узлы контроля давления, а на всех отводах и концевых задвижках – заглушки.

  - Подключение освоенной скважины к коммуникациям сбора нефти должно производиться в строгом соответствии с проектом. Использование временных схем сбора и транспортирования нефти, не предусмотренных проектом – запрещается.

  - Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне нагнетанием воздуха запрещается. При освоении скважин с использованием инертных газов с помощью передвижной азотно-газовой установки, последняя должна устанавливаться на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.

  - Устья скважин на кусте скважин должны быть оборудованы (в зависимости от способа эксплуатации) однотипной арматурой, а их колонные фланцы расположены на одном уровне от поверхности КП.

  - Необходимость и порядок установки на высокодебитных скважинах, а также на скважинах с высоким газовым фактором клапанов-отсекателей и дистанционно управляемых устьевых задвижек определяются проектом, исходя из условия обеспечения безопасности работ.

  - С вводом в эксплуатацию первой скважины на кусте должен быть установлен порядок контроля загазованности воздушной среды на всей территории КП. Разработка графика, определение места отбора проб и порядок контроля осуществляются Заказчиком. Реализация этого контроля возлагается на Ответственного руководителя работ на КП.

  - После завершения работ по бурению и освоению скважин КП должна быть освобождена от бурового оборудования, не использованных при строительстве материалов, инструментов, отходов производства и потребления. После сдачи Заказчику КП или её части по акту, Подрядчик не несёт никакой ответственности за инциденты и происшествия на этой территории. Прием в эксплуатацию каждого объекта на КП производится в установленном Заказчиком порядке.

  - В пределах запретных (опасных) зон у эксплуатируемых скважин не допускается присутствие лиц, транспортных средств и спецтехники, не связанных с непосредственным выполнением работ.

  - Порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин устанавливается Заказчиком. План работы должен соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

  - При ремонте скважины на газлифтных кустах перед расстановкой оборудования нагнетание газа в ремонтируемую скважину, а также в соседние скважины слева и справа на период расстановки оборудования прекращается. Установка специальной техники на трассах газопроводов газлифта запрещается.

  - При ремонте, освоении и ГРП скважин должны быть приняты меры по недопущению разливов нефти, отходов нефтепродуктов и других жидкостей, растекания их по территории КП.

  - Не допускается производство операций по спуску или подъему УЭЦН, при производстве одновременных работ с флотом ГРП на соседних скважинах. На период производства работ по ГРП, должна быть обеспечена герметизация устья скважины, на которой производятся операции по спуску или подъему УЭЦН.

  - РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ПОЖАРОВ И ИНЦИДЕНТОВ

  - Организация расследования и учета несчастных случаев, аварий, пожаров и инцидентов, происшедших при одновременном производстве работ на кусте скважин, эксплуатируемых ОГ, осуществляется в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденным приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, утвержденным приказом  Минтруда России от 20.04.2022 № 223н., Положением Компании № П3-05 Р-0778 «Порядок расследования происшествий».

  - О каждой аварии, пожаре, несчастном случае, газонефтеводопроявлении, открытом фонтане, инциденте, утрате ВМ, происшедших на КП, руководитель Организации, в которой произошло оперативное событие, обязан сообщить Заказчику и в государственные надзорные органы в сроки, установленные нормативными правовыми актами, указанными в п. 9.1 настоящих Типовых требований. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководитель Организации в случае возникновения ЧС (угрозы ЧС) на объекте Организации обязан представить в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, донесения по формам и в сроки, установленным приказом МЧС России от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения  и  территорий от ЧС природного и техногенного характера». Для ОГ, порядок, формы и сроки представления информации об оперативных событиях установлены в Стандарте Компании 
№ П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествий» и Стандарте Компании № П3-05 С-0227 «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности».

  - ССЫЛКИ

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

- Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения».

- Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Приказ МЧС России от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

- ГОСТ Р 53323-2009 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.

- РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте.

- НПБ 254-99 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

- Стандарт Компании № П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествий».

- Стандарт Компании № П3-05 С-0227 «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности».

- Положение Компании № П3-05 Р-0778 «Порядок расследования происшествий».

- Положение Компании № П3-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».

  - ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Типовым требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма совмещенного плана-графика | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА СОВМЕЩЕННОГО ПЛАНА-ГРАФИКА

СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

на производство одновременных работ

на кустовой площадке скважин № ___  _________________ месторождения

На основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», требований Инструкции по безопасности одновременного производства работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте РД 08-435-02.

С целью обеспечения безопасного производства одновременных работ:

1. Ответственными руководителями работ от каждой организации на кустовой площадке №____  ___________ месторождения назначить:

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: бурению скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: освоению скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: эксплуатации скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: ремонту скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: обустройству скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

2. Старшими ответственными руководителями работ на кустовой площадке №___  _____________ месторождения назначить (с учетом смены вахт):

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

3. Ответственным руководителям работ до начала производства одновременных работ:

3.1. Обеспечить расстановку и размещение оборудования, мобильных зданий и бригадного хозяйства каждой организации, участвующей в одновременных работах в строгом соответствии со Схемой размещения сооружений, техники, оборудования на кустовой площадке (Приложение 1 к совмещенному плану-графику);

3.2. Ознакомить под подпись работников своих организаций со схемой маршрутов их передвижения, границами рабочих зон, размещением оборудования и бригадного хозяйства на кустовой площадке, маршрутами движения транспортных средств и путей эвакуации, с сигналами оповещения персонала при нештатных и (или) аварийных ситуациях (Приложение 2 к совмещенному плану-графику).

4. Ответственность за безопасное производство работ, за экологическое и противопожарное состояние на своем участке территории кустовой площадки возлагается на ответственных руководителей работ, указанных в п. 1, 2 настоящего Совмещенного плана-графика.

5. Контроль за исполнением совмещенного план-графика возложить на старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

Приложения:

- Схема размещения сооружений, техники, оборудования на кустовой площадке.

- Сигналы оповещения персонала при нештатных и (или) аварийных ситуациях на кустовой площадке.

Подпись старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке:

| Должность старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи ответственных руководителей работ на кустовой площадке:

| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |
| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |
| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |
| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |

Пример

Приложение 1 к Совмещенному Плану-Графику

Схема

размещения сооружений, техники, оборудования на кустовой площадке №_____

______________________ месторождения

Пример

Приложение 2 к Совмещенному Плану-Графику

Сигналы оповещения

персонала при нештатных и аварийных ситуациях на кустовой площадке №_____

______________________ месторождения

При возникновении нештатной и (или) аварийной ситуации на кустовой площадке, персонал оповещается

«СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ»

- 1 длинный гудок – «ГНВП»

- 2 длинных гудка – «ПОЖАР»

- 3 длинных гудка – «МЕДВЕДЬ»

- 3 коротких гудка – отмена тревоги «МЕДВЕДЬ»

- 4 коротких гудка – ЧС

Включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, электробезопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Позиция (группа, положение) скважин - ряд скважин, количество которых в группе (позиции) определено проектом разработки и обустройства месторождения.

Указывается в соответствии с п. 2 Совмещенного плана-графика на производство одновременных работ.

Указывается в соответствии с п.1 Совмещенного плана-графика на производство одновременных работ.