УТВЕРЖДЕН

Распоряжением ПАО «НК «Роснефть»

от «08» февраля 2018 г. № 39

Введен в действие «08» февраля 2018 г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с «27» февраля 2018 г.

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от «27» февраля 2018 г. № 151

Паспорт Документации типового проектирования компании

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. КУСТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ СКВАЖИН

№ П1-01.04 ПДТП-0011

ВЕРСИЯ 2.00

(с изменениями, внесенными распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 25.09.2019 № 135, введенными в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приказом от 08.10.2019 № 1481)

МОСКВА

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА/ ЭЛЕМЕНТА	8

4.	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА/ ЭЛЕМЕНТА	9

5.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КОМПАНИИ	10

6.	СВЕДЕНИЯ О ВАРИАТИВНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ	11

7.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	20

8.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	21

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	23

10.	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ	25

11.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КОМПАНИИ	28

12.	ССЫЛКИ	29

13.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	34

ПРИЛОЖЕНИЯ	35

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Паспорт документации типового проектирования устанавливает типовые технические и типовые проектные решения к кустовым площадкам скважин.

Паспорт документации типового проектирования разработан с целью типизации технических и проектных решений, применяемых при проектировании кустовых площадок скважин на объектах наземного обустройства нефтегазовых месторождений Компании.

Паспорт документации типового проектирования разработан с учетом требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, ВНТП 3-85, Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденного приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784, РД 08-435, СП 231.1311500.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Паспорт документации типового проектирования обязателен для исполнения работниками:

- Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента капитального строительства объектов нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- Подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы (за исключением обществ, в которых отсутствует списочный состав и/или по которым приняты решения о реализации процедур ликвидации, банкротства), зарегистрированных в Российской Федерации, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,  осуществляющих деятельность по добыче нефти на суше, добыче газа на суше, проектированию,

задействованными в процессе проектирования кустовых площадок скважин.

Паспорт документации типового проектирования распространяется на кустовые площадки нефтяных добывающих и нагнетательных скважин с учетом вариативности типовых технических и типовых проектных решений.

Паспорт документации типового проектирования не распространяется на объекты добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти с аномальными физико-химическими и реологическими свойствами, высоким газовым фактором (свыше 150 м3/т), а также на объекты подготовки нефти с нетипичными требованиями к параметрам обезвоживания, обессоливания и давления насыщенных паров (при отклонении от нормативных требований (ГОСТ Р 51858) к степени подготовки нефти), а также на кустовые площадки с газовыми и газоконденсатными скважинами.

Настоящий Паспорт документации типового проектирования носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся Подконтрольными ПАО «НК «Роснефть» Обществами Группы.

Требования Паспорта документации типового проектирования становятся обязательными для исполнения в Подконтрольном ПАО «НК «Роснефть» Обществе Группы, а также ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Паспорту документации типового проектирования.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по проектированию кустовых площадок скважин, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящим Паспортом документации типового проектирования.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящий Паспорт документации типового проектирования является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий Паспорт документации типового проектирования утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании распоряжения ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Паспорт документации типового проектирования вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области проектирования и строительства, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Паспорт документации типового проектирования являются: Департамент технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы, по согласованию с Департаментом технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть».

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

кустовая площадка – ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений и т.п. [РД 08-435-02].

Куст скважин – набор скважин, находящихся на одной кустовой площадке.

ОБЪЕКТ СИСТЕМЫ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ – объект или отдельный процесс, образованные совокупностью функционально связанных между собой элементов Системы типового проектирования Компании.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ – проектная продукция в виде разработанного на основе типизации и унификации комплекта текстовых и графических проектных документов, предназначенного для повторного (многократного) применения в проектной и рабочей документации, представляющий с необходимой и достаточной глубиной детализации технологические, конструктивные, объемно-планировочные и другие инженерно-технические решения по применяемым на объекте модулям, блокам, зданиям, сооружениям, конструкциям, узлам. Типовые проектные решения включаются в виде приложений в Паспорт документации типового проектирования Компании.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ – проектная продукция в виде графических и/или текстовых материалов, являющихся базовыми для детализации при разработке типовых проектных решений и проектной документации, содержащие описание принципиальных технологических, конструктивных, объемно-планировочных и других инженерно-технических решений, а также типовые методики расчетов. Типовые технические решения включаются в виде приложений в Паспорт документации типового проектирования.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ – подлежащие типизации и/или унификации схема, здание, сооружение, конструкция, узел, единица оборудования, а также отдельные документированные процедуры процесса проектно-изыскательских работ.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – документ в составе заказной документации, устанавливающий технические параметры и другие необходимые требования к серийно выпускаемым оборудованию и изделиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – документ в составе заказной документации, устанавливающий технические параметры и другие необходимые требования к оборудованию единичного и мелкосерийного производства длительного цикла изготовления, включая блочное, блочно-комплектное оборудование.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БГ – блок гребенки.

БКРУ – блочное комплектное распределительной устройство.

ВЛ – воздушная линия электропередачи.

ДФКУ – динамическое фильтро-компенсирующее устройство.

ЕТТ – единые технические требования.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, по договору с которым производится оказание услуг и (или) поставка продукции.

ИУ – измерительная установка.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КРС – капитальный ремонт скважин.

КТП – комплектная трансформаторная подстанция.

ММГ – многолетнемерзлые грунты.

НКУ – низковольтное комплектное устройство.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ОЛ – опросный лист.

ППД – поддержание пластового давления.

ПРС – подземный ремонт скважин.

СУ – станция управления.

ТМПН – трансформатор масляный для погружных насосов.

ТПР – типовые проектные решения.

ТТ – технические требования.

ТТР – типовые технические решения.

УКВ – ультракороткие волны.

УШГН – установка штангового глубинного насоса.

ШГН – штанговый глубинный насос.

ШПРД – широкополосный радиодоступ.

ЭЦН – электрический центробежный насос.

- ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА/ ЭЛЕМЕНТА

Идентификационное обозначение кустовых площадок скважин 2 2 01 02, в соответствии с Принципами классификации Компании «Система классификации и идентификации объектов и элементов системы типового проектирования Компании» № П4-06.05 ПК-0002.

- ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА/ ЭЛЕМЕНТА

Кустовые площадки скважин являются объектами производственного назначения, позволяющими производить следующие технологические операции:

- сбор продукции скважин от устьев скважин до ИУ;

- измерение дебита добываемого сырья из скважин;

- подача реагентов в затрубное пространство скважин или в нефтегазосборные сети;

- измерение количества сеноманской и пластовой воды, поступающей в нагнетательные скважины для ППД.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ

Паспорт документации типового проектирования применяется при проектировании кустовых площадок на объектах наземного обустройства нефтегазовых месторождений Компании.

- СВЕДЕНИЯ О ВАРИАТИВНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ

6.1.	При разработке ТТР принята следующая вариативность кустовых площадок:

- По способу прокладки трубопроводов от скважин до ИУ и по типу подключения добывающих скважин к ИУ:

- подземная прокладка (по лучевой схеме);

- надземная прокладка вдоль ряда скважин (через трехходовой кран).

Для кустов с подземной прокладкой принято количество скважин на кусте до 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Для кустов с надземной прокладкой принято максимальное количество скважин на кусте 24.

6.2. По дебиту добывающей скважины следующие варианты:

- до 400 м3/сут;

- до 1500 м3/сут.

6.3. Предусмотрены следующие варианты подключения нагнетательных скважин к системе ППД:

- по схеме подключения:

- через общий высоконапорный водовод с индивидуальным подключением к скважинам;

- высоконапорными водоводами от БГ по лучевой схеме;

- по способу прокладки водоводов:

- надземная прокладка вдоль ряда скважин;

- подземная прокладка.

6.4. Предусмотрены варианты как с объединением площадок наземного электрооборудования (площадки КТП и БКРУ, ТМПН и СУ) так и с размещением за пределами обвалования.

6.5. Предусмотрен вариант с системой ППД с внутрикустовой закачкой от водозаборных скважин (из скважины в скважину).

6.6.	Предусмотрен приборный учет закачиваемой жидкости в нагнетательные скважины и контроль давления для каждого из вариантов, указанных в пунктах 6.1 – 6.6 настоящего Паспорта документации типового проектирования.

6.7. Для вариантов кустовых площадок с количеством скважин 20, 22 ИУ приняты с учетом резервирования для возможности подключения добуриваемых скважин. Требование о необходимости резервирования ИУ должно быть прописано в техническом задании на проектирование. В случае отсутствия требования при технико-экономическом обосновании, в случае добуривания дополнительных скважин возможна замена ИУ на другую с дополнительным количеством входов в соответствии с Методическими указаниями Компании «Единые технические требования. Измерительная установка скважинная групповая» № П4-06 М-0006.

6.8.	При выборе варианта электроснабжения кустовой  площадки, а также категории надежности электроснабжения руководствоваться Методическими указаниями Компании «Основные принципы проектирования и выбора оборудования распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ на производственных объектах Компании» № П2-04 М-0084.

6.9.	Критериями для определения количества и мощности однотрансформаторных подстанций, устанавливаемых на кустовой площадке скважин, являются категория надежности электроснабжения, количество и мощность подключаемых ЭЦН (ШГН), а так же технико-экономическое сравнение вариантов.

6.10.	Критериями для определения габаритных размеров блока НКУ, устанавливаемого на кустовой площадке скважин, является количество подключаемых потребителей 0,4 кВ, габаритные размеры щита НКУ, шкафов управления электрообогревом трубопроводов, прочего оборудования. Также возможно применение КТП с местом под размещение НКУ согласно Методическим указаниям Компании «Единые технические требования. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 6(10)/0,4 кВ (с НКУ, без НКУ)» 
№ П4-06 М-0087.

6.11.	Алгоритмы выбора варианта технологической схемы и схемы генерального плана кустовой площадки представлены на рисунках 16 настоящего Паспорта документации типового проектирования.

- Представлены схемы генерального плана кустовой площадки с учетом размещения электрооборудования за обвалованием:

- Вариант 1а - для схем генерального плана кустовой площадки с легким газом;

- Подвариант Г – для схем генерального плана кустовой площадки с установками с тяжелым газом в соответствии с п.7.3.84 ПУЭ (издание 6).

- В качестве примера выполнены схемы генерального плана кустовой площадки с вариантами 1а, 1б и подвариантом Г для максимального количества скважин:

- Схема генерального плана кустовой площадки с электрооборудованием на единой площадке - вариант 1б;

- Подвариант А – для схем генерального плана с возможностью расположения площадки накопления отходов бурения (шламового амбара) в 21м от оси скважин.

- Подвариант варианта 2 для схем генерального плана с применением двухтрансформаторных КТП – для кустов с количеством скважин 16.

- Схемы генерального плана кустовой площадки с системой поддержания пластового давления с внутрикустовой закачкой воды (из скважины в скважину) – варианты 1в, 2а – для кустов с количеством скважин 8 и 20.

6.12.	Варианты  1а, 1б, 1в, 2а, подвариант Г и подвариант А применимы для всех вариантов схем генерального плана кустовой площадки с модификацией путем комбинации решений подварианта с основным вариантом для региона, типа насосного оборудования и прокладки трубопроводов на кустовой площадке.

6.13. Выбор прокладки трубопроводов необходимо определить согласно алгоритму с учетом технико-экономического обоснования.

6.14.	Предотвращение растекания проливов при разгерметизации технологического оборудования скважин предусматривается одним из вариантов:

- площадка оборудуется забурными устройствами;

- создается необходимый уклон (путем планировки территории) для предотвращения возможного растекания к сооружениям производственной и вспомогательной зон.

Способ предотвращения растекания проливов, необходимость установки забурных устройств определяется при проектировании с учетом геологических, климатических и иных условий объекта.

6.15.	Состав графической части ТТР представлен в Приложении 1 к настоящему Паспорту документации типового проектирования.

Тип насоса: ШГН

Тип кустовой площадки:

Канализуемый

Тип прокладки выкидных линий от добывающей скважины:

Подземный

Регион:

Центральный, ЮФО

Оборудование исп. (У)

Тип прокладки нагнетательных линий к скважинам:

Подземный

Учет количества жидкости (ПВ):

при подключении до 8 нагнетательных скважин - 1 блок гребенки,

до 16 - 2 блока гребенки

Вспомогательные сооружения:

Дренажная емкость (количество емкостей= количеству измерительных установок)

Вспомогательные сооружения: Емкость дождевых стоков

Учет количества жидкости (ГЖС):

при подключении до 14 добывающих скважин -

1 Измерительная установка;

свыше 14 добывающих скважин

2 Измерительных установки

(с дебитом до 400 м3/сут),

Г.Ф. до 150 м3/сут,

P до 6,3 МПа,

Т до 80 ºС

Вариант схемы генерального плана кустовой площадки:

5

См. Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Рис. 1 Алгоритм выбора варианта технологической схемы и схемы генерального плана кустовой площадки (с маркой насоса ШГН) для Центрального региона, Южного Федерального округа

Тип насоса: ШГН

Регион:

Западная Сибирь,

Оборудование исп. (ХЛ)

Вспомогательные сооружения:

Дренажная емкость

(количество емкостей= количеству измерительных установок)

Вспомогательные сооружения: Емкость дождевых стоков

Вспомогательные сооружения:

Дренажная емкость

(количество емкостей= количеству измерительных установок)

Тип кустовой площадки:

Не канализуемый

Тип кустовой площадки:

Канализуемый

Тип прокладки

выкидных линий

от добывающей скважины

Подземный

Учет количества жидкости (ПВ):

при подключении до 8 нагнетательных скважин - 1 блок гребенки,

до 16 - 2 блока гребенки

Тип прокладки

нагнетательных линий

к скважинам

Подземный

Учет количества жидкости (ГЖС):

при подключении до 14 добывающих скважин -

1 Измерительная установка;

свыше 14 добывающих скважин

2 Измерительных установки

(с дебитом до 400 м3/сут),

Г.Ф. до 150 м3/сут,

P до 6,3 МПа,

Т до 80 ºС

Учет количества жидкости (ПВ):

при подключении до 8 нагнетательных скважин - 1 блок гребенки,

до 16 - 2 блока гребенки

Тип прокладки

нагнетательных линий

к скважинам

Подземный

Вариант схемы генерального плана

кустовой площадки:

6

См. Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Вариант схемы генерального плана кустовой площадки:

11

См. Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Вспомогательные сооружения: Дренажная емкость

Рис. 2 Алгоритм выбора варианта технологической схемы и схемы генерального плана кустовой площадки (с маркой насоса ШГН) для региона Западная Сибирь

Тип насоса: ЭЦН

Тип кустовой площадки:

Канализуемый

Тип прокладки выкидных линий от добывающей скважины:

Подземный

Регион:

Центральный, ЮФО

Оборудование исп. (У)

Тип прокладки нагнетательных линий к скважинам:

Подземный

Учет количества жидкости (ПВ):

при подключении до 8 нагнетательных скважин - 1 блок гребенки,

до 16 - 2 блока гребенки

Вспомогательные сооружения: Дренажная

емкость

(количество емкостей= количеству измерительных установок)

Вспомогательные сооружения: Емкость дождевых стоков

Учет количества жидкости (ГЖС):

при подключении до 14 добывающих скважин -

1 Измерительная установка;

свыше 14 добывающих скважин

2 Измерительных установки

(с дебитом по скважине до 400 м3/сут,

до 1500 м3/сут),

Г.Ф. до 150 м3/сут,

P до 6,3 МПа,

Т до 80 ºС

Вариант схемы  генерального плана кустовой площадки:

7

См. Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Подвариант схемы генерального плана кустовой площадки с тяжелым газом:

Г

См. п. 6.12, 6.13 и Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Рис. 3 Алгоритм выбора варианта технологической схемы и схемы генерального плана кустовой площадки (с маркой насоса ЭЦН) для Центрального региона, Южного Федерального округа

Тип насоса: ЭЦН

Регион:

Западная Сибирь,

Оборудование исп. (ХЛ)

Вспомогательные сооружения:

Дренажная емкость

(количество емкостей= количеству измерительных установок)

Тип кустовой площадки:

Не канализуемый

Тип прокладки выкидных линий

от добывающей скважины

Подземный

Тип прокладки

нагнетательных линий

к скважинам

Надземный

Тип прокладки

нагнетательных линий

к скважинам

Подземный

Учет количества жидкости (ГЖС):

при подключении до 14 добывающих скважин -

1 Измерительная установка;

свыше 14 добывающих скважин

2 Измерительных установки

(с дебитом до 400 м3/сут, до 1500 м3/сут),

Г.Ф. до 150 м3/сут,

P до 6,3 МПа,

Т до 80 ºС

Учет количества жидкости (ПВ):

при подключении до 8 нагнетательных скважин - 1 блок гребенки,

до 16 - 2 блока гребенки

Учет количества жидкости (ПВ):

Счетчик на нагнетательной линии

Вариант схемы генерального плана кустовой площадки:

1, 1а, 1б, 1в

См. п. 6.12, 6.13 и Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Вариант схемы генерального плана кустовой площадки:

2, 2а

См. п. 6.12, 6.13 и Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Подвариант схемы генерального плана кустовой площадки с тяжелым газом:

Г

См. п. 6.12, 6.13 и Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Рис. 4 Алгоритм выбора варианта технологической схемы и схемы генерального плана кустовой площадки (с маркой насоса ЭЦН) для региона Западная Сибирь

Тип насоса: ЭЦН

Регион:

Западная Сибирь,

Оборудование исп. (ХЛ)

Вспомогательные сооружения:

Дренажная емкость

(количество емкостей= количеству измерительных установок)

Тип кустовой площадки:

Канализуемый

Вспомогательные сооружения: Емкость дождевых стоков

Тип прокладки выкидных линий от добывающей скважины

Подземный

Тип прокладки нагнетательных линий к скважинам

Надземный

Тип прокладки выкидных линий от добывающей скважины

Надземный

Учет количества жидкости (ПВ):

Счетчик на нагнетательной линии

Учет количества жидкости (ГЖС):

при подключении до 14 добывающих скважин -

1 Измерительная установка;

свыше 14 добывающих скважин

2 Измерительные установки

(с дебитом до 400 м3/сут,

до 1500 м3/сут),

Г.Ф. до 150 м3/сут,

P до 6,3 МПа,

Т до 80 ºС

Учет количества жидкости (ГЖС):

1 Измерительная установка на 1 подключение

(с дебитом по скважине до 400 м3/сут, до 1500 м3/сут),

Г.Ф. до 150 м3/сут,

P до 6,3 МПа,

Т до 80 ºС

Вариант схемы генерального плана кустовой площадки:

4

См. Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Вариант схемы генерального плана кустовой площадки:

3

См. Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Подвариант схемы генерального плана кустовой площадки с тяжелым газом:

Г

См. п. 6.12, 6.13 и Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Рис. 5 Алгоритм выбора варианта технологической схемы и схемы генерального плана кустовой площадки (с маркой насоса ЭЦН) для региона Западная Сибирь

Тип насоса: ЭЦН

Вспомогательные сооружения:

Емкость дождевых стоков,

дренажная емкость

Регион:

Восточная Сибирь, Тимано-Печора

Оборудование исп. (ХЛ)

Вспомогательные сооружения:

Дренажная емкость

Тип кустовой площадки:

Не канализуемый

Тип кустовой площадки:

Канализуемый

Тип прокладки выкидных линий от добывающей скважины

Надземный

Тип прокладки нагнетательных линий к скважинам

Надземный

Тип прокладки выкидных линий

от добывающей скважины

Подземный

Тип прокладки нагнетательных линий к скважинам

Подземный

Тип прокладки выкидных линий от добывающей скважины

Надземный

Учет количества жидкости (ПВ):

Счетчик на нагнетательной линии

Учет количества жидкости (ГЖС):

1 Измерительная установка

на 1 подключение

(с дебитом по скважине

до 400 м3/сут,

до 1500 м3/сут),

Г.Ф. до 150 м3/сут,

P до 6,3 МПа,

Т до 80 ºС

Учет количества жидкости (ГЖС):

при подключении до 14 добывающих скважин -

1 Измерительная установка;

свыше 14 добывающих скважин

2 Измерительных установки

(с дебитом

до 400 м3/сут,

до 1500 м3/сут),

Г.Ф. до 150 м3/сут,

P до 6,3 МПа,

Т до 80 ºС

Учет количества жидкости (ПВ):

при подключении до 8 нагнетательных скважин - 1 блок гребенки,

до 16 - 2 блока гребенки

Учет количества жидкости (ГЖС):

1 Измерительная установка

на 1 подключение

(с дебитом по скважине

до 400 м3/сут,

до 1500 м3/сут),

Г.Ф. до 150 м3/сут,

P до 6,3 МПа,

Т до 80 ºС

Вариант схемы генерального плана кустовой площадки:

Канализуемый – 9

См. Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Вариант схемы генерального плана кустовой площадки:

Не канализуемый – 8

См. Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Вариант схемы генерального плана кустовой площадки:

Не канализуемый – 10

См. Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Подвариант схемы генерального плана кустовой площадки с тяжелым газом:

Г

См. п. 6.12, 6.13 и Приложение 5 настоящего Паспорта документации типового проектирования

Вспомогательные сооружения: Дренажная емкость

Рис. 6 Алгоритм выбора варианта технологической схемы и схемы генерального плана кустовой площадки (с маркой насоса ЭЦН) для регионов Восточная Сибирь, Тимано-Печора

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вспомогательные сооружения: Дренажная емкость

Технико-экономические показатели кустовых площадок скважин приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Технико-экономические показатели кустовых площадок скважин

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество скважин, общее | шт. | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Технические характеристики: площадь УЧАСТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 400 м3/сут без БГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | 10549 | 12009 | 14199 | 14929 | 16389 | 17119 | 18579 | 18769 |
| Площадь застройки | м2 | 990 | 1150 | 1420 | 1400 | 1600 | 1752 | 1710 | 1778 |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 1500 м3/сут без БГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка Площадь застройки | м2 | 10549 | 12009 | 14199 | 14929 | 16389 | 17119 | 18279 | 18769 |
|  | м2 | 1010 | 1160 | 1390 | 1400 | 1630 | 1752 | 1780 | 1860 |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 400 м3/сут с БГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | 12520 | 14120 | 16520 | 17320 | 18920 | 19720 | 21320 | 22120 |
| Площадь застройки | м2 | 1125 | 1335 | 1683 | 1715 | 1720 | 1830 | 1935 | 2025 |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 1500 м3/сут с БГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | 12520 | 14120 | 16520 | 17320 | 18920 | 19720 | 21320 | 22120 |
| Площадь застройки | м2 | 1152 | 1360 | 10606 | 1640 | 1872 | 1810 | 1998 | 2052 |
| Надземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 400 м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 18769 |
| Площадь застройки | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 1752 |
| Надземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 1500 м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 18769 |
| Площадь застройки | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 1772 |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 400 м3/сут без БГ (тяжелые газы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 14061 |
| Площадь застройки | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 1892 |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 400 м3/сут без БГ (с ШГН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | 38150 | 35660 | 33170 | 30680 | 28190 | 25700 | 20720 | 18230 |
| Площадь застройки | м2 | 4580 | 3950 | 3500 | 3380 | 3100 | 2700 | 2070 | 1850 |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 400 м3/сут с БГ (с ШГН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | 38150 | 35660 | 33170 | 30680 | 28190 | 25700 | 20720 | 18230 |
| Площадь застройки | м2 | 4680 | 4050 | 3600 | 3450 | 2950 | 2800 | 2170 | 1980 |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 400 м3/сут с БГ без канализации (с ШГН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | 38150 | 35660 | 33170 | 30680 | 28190 | 25700 | 20720 | 18230 |
| Площадь застройки | м2 | 4680 | 4050 | 3600 | 3450 | 2950 | 2800 | 2170 | 1980 |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 400 м3/сут с БГ с канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | 12520 | 14120 | 16520 | 17320 | 18920 | 19720 | 21320 | 22120 |
| Площадь застройки | м2 | 1125 | 1335 | 1683 | 1715 | 1720 | 1830 | 1935 | 2025 |
| Подземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 1500 м3/сут с БГ с канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | 12520 | 14120 | 16520 | 17320 | 18920 | 19720 | 21320 | 22120 |
| Площадь застройки | м2 | 1152 | 1360 | 10606 | 1640 | 1872 | 1810 | 1998 | 2052 |
| Надземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 400 м3/сут без канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 35807 |
| Площадь застройки | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 1752 |
| Надземная прокладка трубопроводов с дебитом добывающей скважины до 1500 м3/сут без канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь участка | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 35807 |
| Площадь застройки | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 1772 |

Технико-экономические показатели приведены справочно. В каждом проекте технико-экономические показатели считаются индивидуально.

- ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Ведомость основного оборудования кустовых площадок скважин приведена в Таблице 2.

Таблица 2

Ведомость основного оборудования кустовых площадок скважин

| № П/П | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение (ЕТТ/ОЛ/ТТ – если применимо) | Ед. изм. | Кол-ВО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка дозированной подачи химреагентов (стационарная) | Методические указания Компании «Единые технические требования. Установка дозированной подачи химреагентов» № П4-06 М-0008 | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям | - |
| 2 | Емкость дренажная | Методические указания Компании «Единые технические требования. Емкость подземная (с подогревом/без подогрева)» № П4-06 М-0007 | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям | - |
| 3 | Блок напорной гребенки. | Методические указания Компании «Единые технические требования. Блок напорной гребенки (кустовой)» № П1-01.05 М-0097 | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям | - |
| 4 | Емкость дождевых стоков | Методические указания Компании «Единые технические требования. Емкость подземная (с подогревом/без подогрева)» № П4-06 М-0007 | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям | - |
| 5 | ИУ (с блоком автоматики) | Методические указания Компании «Единые технические требования Измерительная установка скважинная групповая» № П4-06 М-0006 | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям | - |
| 6 | КТП | Методические указания Компании «Единые технические требования. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 6(10)/0,4 кВ (с НКУ, без НКУ)», № П4-06 М-0087 | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям. | - |
| 7 | Выхлопной стояк | - | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям | - |
| 8 | НКУ | Методические указания Компании «Типовой опросный лист. Низковольтное комплектное устройство (НКУ) 0,4 кВ» № П1-01.04 М-0071 | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям | - |
| 9 | БКРУ-6 кВ | Блочное распределительное устройство 6 кВ | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям | Блочное распределительное устройство 6 кВ |
| 10 | ДФКУ | Динамическое фильтро-компенсирующее устройство | - | Уточняется при привязке проекта к конкретным условиям | ДФКУ полной заводской готовности контейнерного типа для подавления высших гармоник на стороне 0,4 кВ для защиты потребителей 0,4 кВ. |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Состав зданий, сооружений, площадок, оборудования кустовой площадки скважин, приведен в Таблице 3.

Уровень ответственности конкретного объекта проектирования определить при привязке ТТР к конкретным условиям.

Таблица 3

Состав зданий, сооружений, площадок, оборудования кустовой площадки скважин

| № п/п | Наименование сооружений, площадок, оборудования | Уровни ответственности зданий и сооружений (в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефтедобывающие/нагнетательные /водозаборные скважины | Повышенный |
| 2 | Установка дозированной подачи химреагентов | Нормальный/ Повышенный |
| 3 | Емкость дренажная | Нормальный/ Повышенный |
| 4 | Емкость дождевых стоков | Нормальный/ Повышенный |
| 5 | Измерительная установка | Нормальный/ Повышенный |
| 6 | Блок напорной гребенки | Нормальный/ Повышенный |
| 7 | Кабельная эстакада | Нормальный |
| 8 | Колодцы с гидрозатворами | Нормальный/ Повышенный |
| 9 | Молниеотвод | Нормальный |
| 10 | Обвалование территории куста скважин | Нормальный/ Повышенный |
| 11 | Ограждение, шлагбаум, пандус, переходы | Нормальный/ Повышенный |
| 12 | Площадка концевой опоры ВЛ | Нормальный |
| 13 | Площадка КТП, НКУ, БКРУ-6 кВ, ДФКУ | Нормальный |
| 14 | Площадка под передвижные мостки | Нормальный/ Повышенный |
| 15 | Площадка ТМПН и станций управления погружными насосами | Нормальный |
| 16 | Блок автоматики (в комплекте с измерительной установкой) | Нормальный/ Повышенный |
| 17 | Прожекторные мачты | Нормальный |
| 18 | Технологические трубопроводы | Нормальный/ Повышенный |
| 19 | Щит пожарный | Нормальный/ Повышенный |
| 20 | Электрические шкафы подключения бригад ПРС и КРС | Нормальный |
| 21 | Прожекторная мачта (мачта связи) | Нормальный |
| 22 | Забурные устройства | Нормальный/ Повышенный |
| 23 | Блок обогрева вахтенного персонала | Нормальный/ Повышенный |
| 24 | Блок-бокс уборная | Нормальный/ Повышенный |
| 25 | Выхлопной стояк | Нормальный/ Повышенный |
| 26 | Площадка для сбора бытовых и производственных отходов | Нормальный/ Повышенный |
| 27 | Резервуары противопожарного запаса воды | Нормальный/ Повышенный |
| 28 | Площадка для БРУ | Нормальный/ Повышенный |

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

В ТТР применено блочное оборудование полной заводской готовности, обеспечивающее сокращение объемов и сроков строительства.

Приняты компоновочные решения, минимизирующие техногенное воздействие на окружающую природную среду:

- механизированный способ эксплуатации добывающих скважин (ЭЦН, УШГН);

- максимальное давление на устье добывающих скважин – до 6,3 МПа;

- минимальное давление на устье нагнетательных скважин – принимается при привязке проекта к конкретным условиям;

- герметизированная однотрубная система совместного сбора нефти и газа;

- в пределах кустовой площадки предусмотрена подземная/надземная прокладка нефтесборных коллекторов;

- для кустов с подземной прокладкой принято количество скважин на кусте до 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

- для кустов с надземной прокладкой принято максимальное количество скважин на кусте 241;

- установка секущих задвижек на замерном и нефтесборном коллекторе после каждой скважины или после каждой группы скважин;

- дренаж, сброс с предохранительных клапанов с ИУ в дренажную емкость с последующей откачкой в передвижные средства, либо в нефтегазосборные сети с помощью погружного насоса;

- во избежание замерзания надземных трубопроводов, фонтанной арматуры до обратного клапана предусматривается их электрообогрев с последующей теплоизоляцией. Решения о необходимости тепловой изоляции, обогрева трубопроводов принимается при привязке проекта к конкретным условиям;

- прокладка трубопроводов на кустовых площадках в ММГ предусмотрена в подземном и в надземном исполнении:

- для подземных участков трубопроводов в зоне распространения ММГ следует применять (на основании теплотехнических расчетов) теплоизоляцию с электрообогревом трубопровода, термостабилизацию грунтов и другие мероприятия;

- при размещении скважин в ММГ расстояние между скважинами определяется расчетом, при этом не должно быть меньше двух радиусов растепления пород вокруг устья скважин. В случае размещения куста скважин в ММГ предусмотреть необходимые мероприятия, исключающие падение температуры продукта (укрытие скважин), а также растепление грунта.

- для борьбы с солеотложением, коррозией, парафиноотложением предусмотрена подача реагентов:

- в затрубное пространство скважины с помощью передвижной установки подачи реагента;

- в нефтегазосборные сети с помощью стационарных устройств;

- установка на устье добывающих скважин площадок обслуживания лубрикаторов;

- откачка из дренажной емкости предусмотрена двумя способами: с помощью передвижных средств или с помощью погружного насоса;

- установка секущей задвижки в начале участка нефтегазосборного коллектора в пределах кустовой площадки;

- применение в качестве запорной арматуры задвижек герметичности класса «А» по ГОСТ 9544; запорная арматура должна соответствовать Методическим указаниям Компании «Единые технические требования. Задвижки клиновые» № П1-01.05 М-0082;

- на отходе от измерительной установки располагается запорная арматура, которая имеет дистанционное и автоматическое управление по сигналам систем противоаварийной защиты;

- с целью предотвращения растекания проливов при разгерметизации технологического оборудования скважин предусматривается одним из вариантов:

- площадка оборудуется забурными устройствами;

- создается необходимый уклон (путем планировки территории) для предотвращения возможного растекания к сооружениям производственной и вспомогательной зон.

Способ предотвращения растекания проливов и необходимость установки забурных устройств определяется при проектировании с учетом геологических, климатических и иных условий объекта.

- установка аншлагов при каждом въезде на кустовую площадку и после каждого положения из четырех скважин;

- на кустовой площадке предусмотрено два въезда с внутрипромысловых дорог, оборудованные шлагбаумами;

- при въезде на территорию куста скважин (перед обвалованием) или на его территории на расстоянии не менее высоты вышки плюс 10 м от устьев скважин и не менее 40 м от резервуаров склада легко воспламеняемых жидкостей и горючих жидкостей, зданий категорий А и Б и наружных установок категорий АН и БН запроектирована площадка 20х20 метров для размещения пожарной техники;

- для электроснабжения кустовых площадок предусмотрена установка однотрансформаторных подстанций (КТП) 6/0,4 кВ с загрузкой силовых трансформаторов в нормальном режиме не более 80 %, подключенных через БКРУ
6 кВ;

- предусмотрена автоматизация добывающих и водонагнетательных скважин в соответствии с Положением Компании «Автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтегазодобычи. Требования к функциональным характеристикам» № П3-04 С-0038;

- для обеспечения передачи данных с кустовых площадок предусмотрены варианты организации связи с использованием ШПРД и УКВ радиосвязи;

- прокладка трубопроводов на кустовых площадках в сейсмических районах предусмотрена в надземном исполнении;

- сейсмостойкость трубопроводов должна обеспечиваться:

- выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс и площадок строительства;

- применением рациональных конструктивных решений и антисейсмических мероприятий;

- применением труб из сталей с повышенной пластичностью;

- для участков прокладки трубопроводов в сейсмических районах кроме обычных расчетов на прочность и устойчивость должна быть выполнена проверка прочности и работоспособности трубопроводов при сейсмических воздействиях для удовлетворения условиям сейсмостойкости;

- предусмотрены следующие варианты подключения нагнетательных скважин к системе ППД:

- по системе закачки:

- централизованно от кустовых насосных станций;

- внутрикустовая закачка от водозаборных скважин, расположенных на кусте (из скважины в скважину);

- по схеме подключения:

- через общий высоконапорный водовод с индивидуальным подключением к скважинам;

- высоконапорными водоводами от БГ по лучевой схеме;

- по способу прокладки водоводов:

- надземная прокладка вдоль ряда скважин;

- подземная прокладка.

Предусмотрена возможность проектирования нефтесборного коллектора и водовода, вдоль направления движения станка, со ступенчатым уменьшением диаметра трубы (200-150-100-80), последний размер трубы Ду80 используется для присоединения не более 3 скважин и должен быть подтвержден расчётом.

Источники противопожарного водоснабжения предусматриваются в соответствии с требованиями ст. 99 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 231.1311500.

Материальное исполнение трубопроводов определить на основании технико-экономического расчета, исходя из климатических условий района строительства и физико-химических свойств транспортируемой среды, с учетом требований Методических указаний Компании «Единые технические требования. Трубная продукция для промысловых и технологических трубопроводов, трубная продукция общего назначения» № П4-06 М-0111 и Методических указаний Компании «Единые технические требования. Соединительные детали трубопроводов» № П4-06 М-0116, а также ГОСТ ISO 3183.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ

Состав ТТР представлен в Приложении 1 к настоящему Паспорту документации типового проектирования.

ТТР представлены в Приложении 2 к настоящему Паспорту документации типового проектирования.

Состав ТПР представлен в Приложении 3 к настоящему Паспорту документации типового проектирования.

ТПР представлены в Приложении 4 к настоящему Паспорту документации типового проектирования.

Перечень комплектов чертежей по вариантам представлен в Приложении 5 к настоящему Паспорту документации типового проектирования.

Перечень параметров, которые принимаются индивидуально в проекте-привязке представлены в Приложении 6 к настоящему Паспорту документации типового проектирования.

Разбивочные планы кустов скважин на период бурения представлены в Приложении 7 к настоящему Паспорту документации типового проектирования.

- ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений.

- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

- ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия.

- ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия.

- ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования  в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 13846 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.

- СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности.

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784.

- РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П3-05 П-11 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 25.10.2018 (протокол от 29.10.2018 № 10), введенная в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 10.12.2018 № 788.

- Положение Компании «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании» № П3-05 Р-0888 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 27.12.2018 № 898.

- Положение Компании «Обеспечение инженерно-технической защиты и охраны объектов Компании» № П3-11.01 Р-0170 версия 1.00, утвержденное приказом 
ПАО «НК «Роснефть» от 02.04.2018 № 202.

- Положение Компании «Автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтегазодобычи. Требования к функциональным характеристикам» 
№ П3-04 С-0038 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014 № 362.

- Положение Компании «Порядок организации и проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на производственных объектах» № П3-05 Р-0032 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 10.12.2018 № 787.

- Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока» № П3-01.04 М-0006 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 19.08.2011 № 440.

- Методические указания Компании «Оборудование объектов Компании инженерно-техническими средствами охраны» № П3-11.01 М-0003 версия 2.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 15.04.2014 № 201.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Трубная продукция для промысловых и технологических трубопроводов, трубная продукция общего назначения» № П4-06 М-0111 версия 1.00, утвержденные приказом ПАО «НК «Роснефть» от 16.01.2019 № 16.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Соединительные детали трубопроводов» № П4-06 М-0116 версия 1.00, утвержденные приказом ПАО «НК «Роснефть» от 16.01.2019 № 16.

- Методические указания Компании «Основные принципы проектирования и выбора оборудования распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ на производственных объектах Компании» № П2-04 М-0084 версия 1.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 08.02.2018 № 42.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Емкость подземная (с подогревом/без подогрева)» № П4-06 М-0007 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 07.05.2018 № 233.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Измерительная установка скважинная групповая» № П4-06 М-0006 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 27.04.2018 № 214.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Блок напорной гребенки (кустовой)» № П1-01.05 М-0097 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 29.12.2017 № 799.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Задвижки клиновые» № П1-01.05 М-0082 версия 3.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 30.03.2018 № 131.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 6(10)/0.4 кВ (с НКУ, без НКУ)» 
№ П4-06 М-0087 версия 1.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 04.05.2018 № 232.

- Методические указания Компании «Типовой опросный лист. Низковольтное комплектное устройство (НКУ) 0,4 кВ» № П1-01.04 М-0071 версия 1.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 28.03.2018  № 124.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Клапаны и затворы обратные» № П4-06 М-0117 версия 1.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 07.05.2018 № 234.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Установка дозированной подачи химреагентов» № П4-06 М-0008 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 28.04.2018 № 221.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Клапан запорный стальной» № П4-06 М-0051 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 14.05.2018 № 254.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Греющий кабель. Система промышленного электрообогрева» № П1-01.04 М-0054 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 29.12.2017 № 797.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Теплоизоляция трубопроводов и антикоррозионная изоляция сварных стыков на площадочных и линейных объектах» № П1-01.04 М-0041 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 29.12.2017 № 813.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Сваи» № П1-01.04 М-0037 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 29.12.2017 № 793.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Блок обогрева вахтового персонала» № П1-01.04 М-0031 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 03.04.2018 № 157.

- Методические указания компании «Инженерная подготовка территории строительства объектов нефтегазовых месторождений» № П1-01.04 М-0087 версия 1.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 14.12.2017 № 733.

- Методические указания Компании «Проектирование автомобильных дорог на месторождениях Компании» № П4-06 М-0075 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 21.09.2018 № 529.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Сэндвич-панели» № П1-01.04 М-0029 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 29.12.2017 № 796.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Устьевое оборудование добывающих и нагнетательных скважин» № П4-06 М-0045 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» 11.05.2018 № 249.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Распределительные устройства 6(10), 35 кВ» № П4-06.03 М-0124 версия 1.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 17.05.2019 № 62.

- Методические указания Компании «Типовой опросный лист. Опора связи с узлами для крепления антенн» № П4-06 М-0029 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 27.08.2018 № 461.

- Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок доведения до работников» № П3-05 И-0016 версия 2.00, утвержденная приказом ПАО «НК «Роснефть» от 21.08.2019 № 423.

- Инструкция Компании «Основные принципы проектирования кабельных линий 0,4-110 кВ, выбор силовых и контрольных кабелей на производственных объектах Компании» № П2-04 И-04583 версия 1.00, утвержденная распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 28.12.2017 № 782.

- Инструкция Компании «Требования к разработке проектов организации строительства и проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»» № П2-01 И-0008 версия 1.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.10.2016 № 593.

- Технологическая инструкция Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002 версия 2.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 04.05.2016 № 224.

- Технологическая инструкция Компании «Антикоррозионная защита ёмкостного технологического оборудования» № П2-05.02 ТИ-0002 версия 2.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 16.01.2013 № 11.

- Технологическая инструкция Компании «Требования безопасности при ведении монтажных работ и при производстве текущего, капитального ремонта и освоения скважин после бурения» № П2-05.01 ТИ-0001 версия 3.00, утвержденная приказом ПАО «НК «Роснефть» от 17.05.2018 № 292.

- Принципы классификации Компании «Система классификации и идентификации объектов и элементов Системы типового проектирования Компании» № П4-06.05 ПК-0002 версия 2.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 04.06.2019 № 81.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые технические решения. Технологические эстакады» № П1-01.04 ПДТП-0012 версия 1.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 16.09.2016 № 293.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые технические решения. Обогрев и теплоизоляция трубопроводов и емкостного оборудования» 
№ П4-06.02 ПДТП-0045 версия 2.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 25.04.2019 № 53.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные решения. Емкость подземная (с подогревом/без подогрева, с насосом/без насоса)» № П1-01.04 ПДТП-0003 версия 1.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 07.12.2018 № 34.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные решения. Элементы и узлы свайных фундаментов» № П1-01.04 ПДТП-0001 
версия 1.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 22.09.2016 № 306.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные решения. Маршевые лестницы, лестницы тоннельного типа, ограждение лестниц» 
№ П1-01.04 ПДТП-0002 версия 1.00, утвержденный распоряжением 
ПАО «НК «Роснефть» от 22.09.2016 № 306.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные решения. Площадки обслуживания, ограждение площадок» № П1-01.04 ПДТП-0005 версия 1.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 22.09.2016 № 306.

- Паспорт документации типового проектирования Компаниии «Типовые технические решения. Шламовые амбары» № П1-01.04 ПДТП-0024 версия 1.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 29.12.2016 № 725.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные решения. Прожекторные мачты» № П4-06.02 ПДТП-0015 версия 2.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 17.05.2019 № 64.

- Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые проектные решения. Эстакады кабельные» № П1-01.04 ПДТП-0004 версия 1.00, утвержденный распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 22.09.2016 № 306.

- РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 4

Перечень изменений Паспорта документации типового проектирования Компании

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Паспорт документации типового проектирования Компании «Типовые технические решения. Типовые проектные решения. Кустовые площадки скважин» | П1-01.04 ПДТП-0011 | 31.01.2017 | 31.01.2017 | Распоряжение ПАО «НК «Роснефть» от 31.01.2017 № 34 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 5

Перечень Приложений к Паспорту документации типового проектирования Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Состав типовых технических решений | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 2 | Типовые технические решения | Приложено отдельным файлом в формате RAR |
| 3 | Состав типовых проектных решений | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 4 | Типовые проектные решения | Приложено отдельным файлом в формате RAR |
| 5 | Перечень комплектов чертежей по вариантам | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 6 | Перечень параметров, принимаемых при привязке Паспорта документации типового проектирования Компании к проектируемому объекту | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 7 | Разбивочные планы кустов скважин на период бурения | Приложено отдельным файлом в формате PDF |

Размеры кустовых площадок в графической части и количество скважин являются рекомендательными и могут быть изменены (в зависимости от требований конкретных ОГ).