УТВЕРЖДЕНА

Приказом АО «Востсибнефтегаз»

от «29» марта 2021 г. № 381

Введена в действие «29» марта 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ АО «Востсибнефтегаз»

обращение с отходами I-V классов опасности

№ П3-05 И-102166 ЮЛ-107

ВЕРСИЯ 1.00

г. красноярск

2021

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5

2.	ГЛОССАРИЙ	6

2.1	ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	6

2.2	ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	7

2.3	РОЛИ	9

2.4	СОКРАЩЕНИЯ	9

3.	УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ	11

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ	11

3.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ	13

3.2.1 ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	14

3.2.2 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	15

3.3 ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА	15

3.3.1 ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ (РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА	15

3.3.2 ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ 2 КЛАССА ОПАСНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА	22

3.3.3 ОПАСНЫ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 3-4 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА	23

3.3.4 ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ 4-5 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ)	25

3.4 ПОРЯДОК УЧЕТА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	25

3.4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	25

3.4.2.	 ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	26

4.	УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	29

4.1 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ (РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ)	29

4.2 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 2 КЛАССА ОПАСНОСТИ	34

4.3 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ 3-4 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ	37

4.3.1 ОБРАЩЕНИЕ С НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ ОТ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА	37

4.3.2 ОБРАЩЕНИЕ С НЕФТЕШЛАМАМИ И НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫМ ГРУНТОМ	40

4.3.3 ОБРАЩЕНИЕ С БУРОВЫМ ШЛАМОМ	41

4.4 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, РАЗРЕШЕННЫМИ К СОВМЕСТНОМУ НАКОПЛЕНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ НА ПОЛИГОНЕ ТБО	43

4.5 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИХ К РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ ОТ ОТХОДОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ПОЛИГОНЕ ТБО	48

5.	ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ	52

5.1 ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД	52

5.2 ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД	53

6.	СВЕДЕНИЯ О ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ	55

6.1 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЯХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ	55

6.2 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЯХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ СОДЕРЖАЩИХ КИСЛОТУ	59

6.3 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЯХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ СОДЕРЖАЩИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ	60

6.4 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЯХ СВЯЗАННЫХ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОЖАРА	62

7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	63

8.	ССЫЛКИ	65

ПРИЛОЖЕНИЯ	67

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция АО «Востсибнефтегаз» устанавливает порядок и требования охраны труда и окружающей среды при обращении с отходами I-V классов опасности, образующихся на производственных объектах АО «Востсибнефтегаз», обращение с которыми необходимо организовать в соответствии с действующими требованиями.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7;

- Стандарта Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084;

- Стандарта АО «Востсибнефтегаз» «Управление отходами» №П3-05 С-0084 ЮЛ-107.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения работниками:

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по производству - главному инженеру АО «Востсибнефтегаз»;

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз»;

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора - главному геологу АО «Востсибнефтегаз»;

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по капитальному строительству АО «Востсибнефтегаз»;

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по снабжению АО «Востсибнефтегаз»,

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по бурению АО «Востсибнефтегаз»;

- структурных подразделений, подчиненных, главному маркшейдеру АО «Востсибнефтегаз»;

- управления по сервисной поддержке АО «Востсибнефтегаз»,

задействованными в процессе обращения с отходом I-V классов опасности прошедшими обучение и имеющих свидетельство о допуске к работам по обращению с опасными отходами.

Структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» при оформлении договоров с Подрядными (Сервисными) организациями, задействованными в процессе планирования и осуществления деятельности по обращению с опасными отходами на территории производственных объектов АО «Востсибнефтегаз», обязаны включить в договоры соответствующие условия, для соблюдения Подрядной (Сервисной) организацией требований, установленных настоящей Инструкцией.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

# ГЛОССАРИЙ

## ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»].

БЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, занимающее постоянно или временно в ПАО «НК «Роснефть»/Общества Группы должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполняющее такие функции в ПАО «НК «Роснефть»/Общества Группы по специальному полномочию.

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

отходы – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с требованиями законодательства.

персонал - работники ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы; лица, ищущие работу; лица, являющиеся исполнителями по гражданско-правовым договорам с ПАО «НК «Роснефть» и Обществами Группы; стажеры из числа учащихся профессиональных и иных образовательных организаций.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПО, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с АО «Востсибнефтегаз».

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

## ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Буровой шлам - смесь выбуренной породы, бурового раствора, фугата, буровых сточных вод, тампонажно-буферных смесей и других буровых технологических жидкостей, вынесенных на поверхность и удаленных из циркуляционной системы буровой различными очистными устройствами.

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Временное хранение отходов – временное накопление отходов на территории принадлежащей организации в специально обустроенных для этого местах до момента их использования или отправки на объект размещения отходов.

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I-V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов. Цель реализации технологических операций с отходами - превращение их по вторичное сырье, энергию, продукцию с потребительскими свойствами.

размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Складирование отходов – деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях, на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.

сортировка отходов – разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

твердые коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы, ТБО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

удаление опасных или других отходов – сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных или других отходов с уничтожением и/или захоронением их способом специального хранения.

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

## РОЛИ

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – работники АО «Востсибнефтегаз», назначенные распорядительным документом Общества ответственными за обращение с отходами 1-5 класса опасности в соответствии с нормативными экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ – работники АО «Востсибнефтегаз», назначенные распорядительным документом Общества ответственными за осуществление производственного экологического контроля, выполнением требований природоохранного законодательства, соблюдением экологических нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

## СОКРАЩЕНИЯ

АКБ - аккумуляторная батарея.

ЖБО – жидкие бытовые отходы.

КЧСиПБ - комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности АО «Востсибнефтегаз».

ЛАРН - ликвидация аварийных разливов нефти

НАСФ - штатное аварийно-спасательное формирование.

ОДС - оперативно-диспетчерская служба цех по эксплуатации электрооборудования АО «Востсибнефтегаз».

ОПБ – отдел пожарной безопасности АО «Востсибнефтегаз».

ПАСФ - профессиональное аварийно-спасательное формирование.

ПДК - предельно допустимая концентрация.

ПДС – Производственно-диспетчерская служба АО «Востсибнефтегаз».

ПДСВ - производственно-дождевые сточные воды.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

ТБО – твердые бытовые отходы.

ТКРС - текущий капитальный ремонт скважин.

ТС – транспортное средство.

УНП - укрупненный нефтепромысел АО «Востсибнефтегаз».

УООС - управление охраны окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

ФККО – Федерального классификационного каталога отходов.

ХБСВ - хозяйственно-бытовые сточные воды.

ЧС - чрезвычайная ситуация.

# УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

## 3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

- В процессе производственной и хозяйственной деятельности Общества образуются различные виды отходов 1–5 классов опасности, обращение с которыми должно быть выполнено в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности:

- I класс - чрезвычайно опасные отходы;

- II класс - высокоопасные отходы;

- III класс - умеренно опасные отходы;

- IV класс - малоопасные отходы;

- V класс - практически неопасные отходы.

- Конкретный перечень видов отходов определяется по результатам инвентаризации, проводимой в соответствии с требованиями Стандарта АО «Востсибнефтегаз» «Управление отходами» №П3-05 С-0084 ЮЛ-107.

- На каждый вид отхода, в соответствии с требованиями Порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности составляется паспорт отхода.

- Основной перечень отходов, образующихся в Обществе, отражен в Таблице 1.

Таблица 1

Основной перечень отходов АО «Востсибнефтегаз»

| № | Отходобразующий вид деятельности | Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обслуживание осветительных приборов | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | I |
| 2 | Производственная деятельность испытательной лаборатории | Отходы термометров ртутных | 4 71 920 00 52 1 | I |
| 3 | Обслуживание компьютерных источников бесперебойного питания | Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 4 82 211 02 53 2 | II |
| 4 | Обслуживание промышленных источников питания | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | II |
| 5 | Производственная деятельность испытательной лаборатории | Отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях | 9 42 501 01 31 3 | III |
| 6 | Ремонт и обслуживание ДЭС | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | III |
| 7 | Ремонт и обслуживание ДЭС | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | III |
| 8 | Ремонт и обслуживание ДЭС | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | III |
| 9 | Ремонт и обслуживание производственных объектов добычи, транспортирования и подготовки нефти | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | III |
| 10 | Ремонт, обслуживание производственных объектов и оборудования | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 4 68 112 01 51 3 | III |
| 11 | Ликвидация проливов нефти | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 31 100 01 39 3 | III |
| 12 | Техническое обслуживание компрессорного оборудования | Отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | III |
| 13 | Строительство эксплуатационных и разведочных скважин | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | 2 91 120 01 39 4 | IV |
| 14 | Выполнение должностных обязанностей в условиях офисного/бытового помещения | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | IV |
| 15 | Обслуживание оргтехники | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 | IV |
| 16 | Обслуживание и ремонт технологического и производственного оборудования | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | IV |
| 17 | Замена комплектов спецодежды и спецобуви | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 01 62 4 | IV |
| 18 | Производственная деятельность испытательной лаборатории | Бой стеклянной химической посуды | 9 49 911 11 20 4 | IV |
| 19 | Ремонт и обслуживание ДЭС | Фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные | 9 18 905 11 52 4 | IV |
| 20 | Ремонт и обслуживание трубопроводов | Отходы шлаковаты незагрязненные | 4 57 111 01 20 4 | IV |
| 21 | Ремонт и обслуживание оборудования | Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 33 202 02 51 4 | IV |
| 22 | Производственные процессы по подготовке нефти | Тара из черных металлов, загрязненная поверхностно-активными веществами | 4 68 119 41 51 4 | IV |
| 23 | Техническое обслуживание оборудования | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 68 111 02 51 4 | IV |
| 24 | Техническое обслуживание оборудования | Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 4 38 195 12 52 4 | IV |
| 25 | Уборка территорий | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | IV |
| 26 | Ликвидация разливов нефти | Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 507 12 49 4 | IV |
| 27 | Строительство эксплуатационных и разведочных скважин | Лом и отходы изделий их полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | 4 34 110 03 51 5 | V |
| 28 | Проведение ремонтных работ | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | V |
| 29 | Вовлечение в производственный процесс материалов и оборудования | Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 140 00 51 5 | V |
| 30 | Ремонт и обслуживание оборудования | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | V |
| 31 | Ремонт и обслуживание оборудования | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | V |
| 32 | Ремонт и обслуживание оборудования | Лом и отходы стальные несортированные | 4 61 200 99 20 5 | V |
| 33 | Выполнение должностных обязанностей в условиях офисного/бытового помещения | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | V |
| 34 | Вовлечение в производственный процесс материалов и оборудования | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 | V |

## 3.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

При обращении со всеми видами отходов должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические, технические нормы и правила обращения с отходами.

В каждом производственном СП Общества должна быть разработана схема территории объекта с указанием расположения мест временного накопления отходов (Приложение 1).

Схемы мест временного накопления отходов производства и потребления должны отражать информацию о виде образующихся отходов, классе опасности отходов, количестве контейнеров, фамилии лиц, ответственных за обращение с отходами производства и потребления.

Организация мест накопления отходов, учет и передачу всех видов отходов, образующихся в СП сторонним организациям для дальнейшего легитимного обращения, осуществляет лицо, ответственное за обращение с отходами производства и потребления, назначенное приказом по Обществу. Схематично вид места накопления отходов представлен в Приложении 2.

Порядок учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов производства и потребления Общества представлен в пункте 3.4.2 настоящей Инструкции.

При осуществлении производственной деятельности, в результате которой образуются отходы необходимо:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории деятельности Общества;

- соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с деятельностью по обращению с отходами, и принимать неотложные меры по ликвидации аварий;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Деятельность СП должна быть направлена на сокращение объемов (массы) образования отходов, преобразование отходов во вторичное сырье, получение из них какой-либо продукции, сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и размещение их в соответствии с действующим законодательством

Деятельность сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию.

При обращении с отходами запрещается:

- сброс отходов в водоемы общего пользования, подземные водоносные горизонты;

- сжигание различных отходов вне специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- применение химических агрегатов с неизвестными санитарно-токсикологическими характеристиками;

- размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов;

- захоронение потенциально опасных и особо токсичных отходов.

### 3.2.1 ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Лица, назначенные ответственными за обращение с отходами по СП, обязаны:

- организовать работу по накоплению и учету отходов производства и потребления;

- обеспечить выполнение требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в СП;

- разработать схемы расположения мест временного накопления отходов (образец представлен в Приложении 1);

- организовать сбор первичной информации, с внесением данных в форму учета отходов;

- организовать и содержать в надлежащем состоянии места накопления отходов производства и потребления, обеспечивающих их экологическую, санитарно-гигиеническую и промышленную безопасность.

- Для надлежащего содержания мест накопления отходов на производственных объектах, лица, ответственные за обращение с отходами производства и потребления, должны не реже 1 раза в месяц проверять:

- исправность тары для временного накопления отходов;

- наличие маркировки на контейнере для временного накопления отходов (Приложение 3);

- состояние площадок для временного накопления отходов;

- соответствие временно накопленного количества отходов установленному лимиту (не допускать переполнения контейнеров и площадок накопления отходов);

- выполнение периодичности вывоза отходов с территории СП.

- В случае выявления нарушений, оформлять данные факты в соответствии с требованиями осуществления производственного экологического контроля.

### 3.2.2 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Все работники Общества на территории производственных объектов и административных зданий при обращении с отходами производства и потребления должны:

- производить сбор отходов производства и потребления строго в местах, обозначенных установленным образом, расположенных согласно утвержденной руководителем СП схеме расположения мест временного накопления отходов (Приложение 1);

- при обращении с отходами производства и потребления выполнять требования настоящей Инструкции, действующего природоохранного законодательства и нормативных актов;

- в случае выявления фактов нарушения настоящей Инструкции, природоохранного законодательства или нормативных актов необходимо сообщить руководителю СП и в УООС;

- вносить предложения по улучшению порядка в обращении с отходами производства и потребления на территории Общества.

## 3.3 ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

Все отходы в зависимости от компонентного состава могут обладать опасными свойствами для человека и окружающей природной среды, особенно отходы 1-3 классов опасности, но при соблюдении требований безопасного обращения с ними их негативное воздействие сведено к минимуму, либо полностью отсутствует.

### 3.3.1 ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ (РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные представляют собой вакуумную стеклянную колбу, наполненную парами ртути и покрытую изнутри люминофором. При действии на ртутные пары электрических разрядах получается свечение, богатое ультрафиолетовыми лучами, люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение газового разряда в видимое.

- Ртутные лампы и люминесцентные ртутьсодержащие трубки различаются по размерам, форме, мощности и спектру излучения, отличаются повышенной световой отдачей по сравнению с лампами накаливания, более естественным спектральным составом излучения, небольшим потреблением энергии и очень длительным сроком службы. Лампы люминесцентные низкого давления предназначены для освещения закрытых помещений. Газоразрядные лампы высокого давления (дуговые ртутные лампы с люминофором) применяются для освещения больших производственных площадей, улиц и открытых пространств, где не предъявляется высоких требований к цветопередаче.

- Степень вредного воздействия отходов 1 класса опасности на окружающую среду очень высокая. При их воздействии на окружающую среду экологическая система нарушается необратимо. Период ее восстановления отсутствует.

- Бесконтрольное обращение с вышедшими из строя ртутьсодержащими изделиями (лампами, термометрами, приборами и т.п.) приводит к загрязнению ртутью или ее парами окружающей среды (производственных, служебных, общественных и жилых помещений) до концентраций создающих прямую угрозу здоровью людей.

- Ртуть относится к первому классу опасности – чрезвычайно опасное химическое вещество, токсична для всех форм жизни в любом своем состоянии, отличается чрезвычайно широким спектром и большим разнообразием проявлений токсического действия в зависимости от свойств веществ, в виде которых она поступает в организмы (пары металлической ртути, неорганические или органические соединения), путей поступления, дозы и времени воздействия. Органические соединения ртути намного более токсичны, чем неорганические из-за их липофильности (химического сродства к органическим веществам) и способности более эффективно взаимодействовать с элементами ферментативных систем живых организмов. Предельно допустимые уровни загрязненности металлической ртутью и ее парами:

- ПДК в населенных пунктах (среднесуточная) – 0,0003мг/м³;

- ПДК в жилых помещениях (среднесуточная) – 0,0003мг/м³;

- ПДК воздуха в рабочей зоне (максимальная разовая) – 0,01мг/м³;

- ПДК воздуха в рабочей зоне (среднесменная) – 0,005мг/м³;

- ПДК сточных вод (для неорганических соеденений в пересчете на ртуть (II)) – 0,005мг/мл;

- ПДК водных объектов хозяйственно-питьевого и культурного водопользования, в воде водоемов – 0,0005мг/л;

- ПДК рыбохозяйственных водоемов – 0,00001мг/л;

- ПДК морских водоемов – 0,0001мг/л;

- ПДК в почве – 2,1мг/кг.

- Ртуть (Нg) – в обычных условиях представляет собой блестящий, серебристо-белый тяжелый жидкий металл, удельный вес при 20°С 13,54616 г/см3, температура плавления равна -38,89°С, кипения 357,25°С. Пары ртути в семь раз тяжелее воздуха. Максимальная концентрация насыщения паров ртути в воздухе 15,2 мг/м3 при температуре 20°С. Металлическая ртуть обладает малой вязкостью и высоким поверхностным натяжением. Это свойство приводит к тому, что при падении или надавливании ртуть распадается на мельчайшие шарики, которые раскатываются по всему помещению, попадая в самые незначительные щели и труднодоступные места. Пролитую ртуть очень трудно собрать полностью. Даже небольшие ее количества, оставшиеся в щелях в виде мелких, часто невидимых невооруженным глазом капель за счет значительной поверхности интенсивно испаряются, и быстро создают в замкнутом помещении, особенно при недостаточной вентиляции, опасные концентрации паров.

- В обычных условиях ртуть обладает повышенным давлением насыщенных паров, и испаряется с высокой скоростью, которая с ростом температуры увеличивается, что приводит к созданию опасной для живых организмов ртутной атмосферы. Несмотря на то, что пары ртути в 7 раз тяжелее воздуха, они не накапливаются в нижних зонах помещений, а распространяются равномерно по всему объему. Это происходит потому, что при испарении ртути образуется паровоздушная смесь, причем из-за малой концентрации паров при комнатной температуре утяжеление воздуха оказывается крайне незначительным и воздух, содержащий пары ртути, не опускается вниз, а рассеивается по всему помещению.

- Ртутьсодержащие лампы и термометры представляют особую опасность с позиций локального загрязнения окружающей среды токсичной ртутью.

- При механическом разрушении ртутного термометра, содержащего 80мг ртути, образуется свыше 11 тыс. шариков ртути диаметром 0,01см с общей суммарной поверхностью 3,53см. Скорость испарения металлической ртути в спокойном воздухе при температуре окружающей среды 20°С составляет 0,002 мг с 1см в час, а при 35-40°С на солнечном свету увеличивается в 15-18 раз и может достигать 0,036 мг/см в час. Этого количества ртути достаточно для того, чтобы загрязнить до уровня ПДК помещение объемом в 300000м3. Достаточно в небольшом помещении (≈16-20м2) разбить всего один ртутный термометр и не провести тщательную демеркуризацию, чтобы работающий в этом помещении персонал с течением времени получил хроническое отравление ртутью.

- При механическом разрушении одной ртутной лампы, содержащей 20мг паров ртути, непригодным для дыхания становится 5000м3 воздуха.

- Даже в концентрациях, в сотни и тысячи раз превышающих ПДК, пары ртути не обладают цветом, вкусом или запахом, не оказывают немедленного раздражающего действия на органы дыхания, зрения, кожный покров, слизистые оболочки и т.д., их наличие в воздухе можно обнаружить только с помощью специальной аппаратуры. По этой причине персонал, работающий в отравленных ртутью помещениях, длительное время не подозревает об этом даже при проявлениях симптомов хронического отравления ртутью, часто до тех пор, пока признаки серьезного отравления не станут явными или резко выраженными.

- В воздухе ртуть способна находиться не только в форме паров, но и в виде летучих органических соединений, а также в составе атмосферной пыли и аэрозолей твердых частиц.  Ртуть легко проникает сквозь строительные материалы (различные бетоны и растворы, кирпич, строительные плитки, линолеум, мастики, лакокрасочные покрытия и др.) и легко сорбируется из воздуха отделочными и декоративными материалами: тканями, ковровыми и деревянными изделиями, бетоном и др., откуда при изменении условий (механическое воздействие, повышение температуры и т.д.) в результате процесса десорбции она снова попадает в помещение. Серьезную опасность представляет «залежная» (депонированная) ртуть, которая скапливается (депонируется) под полом, в щелях и т.д. Она является источником вторичного заражения помещения.

- Ртуть растворяется в органических растворителях и воде, особенно при отсутствии свободного кислорода. Минимальная растворимость наблюдается при рН = 8, с увеличением кислотности или щелочности воды растворимость ртути увеличивается. Слой воды, масла, глицерина и других жидкостей, налитых поверх ртути, не препятствует ее испарению. Этот факт объясняется тем, что растворимость ртути во многих жидкостях хотя и ничтожно мала, все же выше, чем в воздухе: растворимость ртути в воде при 25°С составляет 60 мг/м3, что в три раза превышает концентрацию ее насыщенных паров в воздухе при той же температуре (20 мг/м3).

- Под воздействием факторов окружающей среды ртуть легко преобразуется в ртутьсодержащие органические соединения, в которых атомы металла прочно связаны с атомами углерода. Химическая связь углерода и ртути очень устойчива. Она не разрушается ни водой, ни слабыми кислотами, ни основаниями и определяет токсикологическую опасность ртути в условиях окружающей среды. В связи с высоким химическим сродством ртути (II) и ее органических соединений к биомолекулам наиболее токсичными соединениями ртути являются ее органические соединения с короткой цепью (прежде всего, метилртуть).

- Ртуть весьма агрессивна по отношению к различным конструкционным материалам, так как при взаимодействии с металлами, которые ртуть смачивает, образуются амальгамы, вызывающие жидкометаллическое охрупчивание конструкций (особенно алюминиевых сплавов), что приводит к коррозии и разрушению производственных объектов и ТС.

- В окружающей среде ртуть – редкий элемент. Средние содержания в земной коре и основных типах горных пород оцениваются в 0,03-0,09 мг/кг, т. е. в 1кг породы содержится 0,03-0,09 мг ртути, или 0,000003-0,000009% от общей массы (для сравнения – одна ртутная лампа в зависимости от конструкции содержит от 20 до 560 мг ртути, или от 0,01 до 0,50% от массы).

- Поступающие в окружающую среду из техногенных источников ртуть и ее соединения подвергаются в ней различным преобразованиям: неорганические формы ртути в результате окислительно-восстановительных процессов переходят в органические (метилртуть). Превращение ртути в метилртуть (метилирование) в окружающей среде происходит в самых различных условиях: в присутствии и отсутствии кислорода, разными бактериями, в атмосферном воздухе, в различных водоемах и в почвах. Пары ртути окисляются в воде с формированием комплексных соединений с органическим веществом. В поверхностных водах ртуть мигрирует в двух основных фазовых состояниях – в растворе вод (растворенные формы) и в составе взвеси (взвешенные формы). Под влиянием микроорганизмов неорганическая ртуть превращается в органическую (этил- и метилртуть), которая и накапливается в гидробионтах. Начиная с концентраций 0,01-0,5 мг/л ртуть тормозит процессы самоочищения водоемов. Важнейшими аккумуляторами ртути являются взвесь и донные отложения водных объектов. Наиболее высокими концентрациями ртути характеризуется ил, активно накапливающийся в реках и водоемах, куда поступают сточные воды. Уровни содержания ртути в них достигают 100-300 мг/кг и больше (при фоне до 0,1 мг/кг). Особенно интенсивно процессы метилирования протекают в верхнем слое богатых органическим веществом донных отложений водоемов, во взвешенном в воде веществе, а также в слизи, покрывающей рыбу. Метилртуть, обладая, высоким сродством к биологическим молекулам, чрезвычайно активно накапливается всеми живыми организмами. Факторы биоконцентрирования, т. е. отношения содержания метилртути в тканях рыб к ее концентрации в воде, могут достигать 10000 - 100000. Загрязнение водоемов ртутью вызывает отравления водных животных и крайне опасно для человека из-за накопления ее соединений в пищевых гидробионтах.

- Метилртуть, отличаясь высокой растворимостью и испаряемостью, улетучивается из воды в атмосферу, откуда вместе с дождевыми осадками возвращается в водоемы и в почву, завершая, таким образом, локальный круговорот ртути. Уровни ртути, особенно в верхних горизонтах почв, увеличиваются в десятки, сотни раз, иногда даже в тысячи раз. В почвах ртуть активно аккумулируется гумусом, глинистыми частицами, может мигрировать вниз по почвенному профилю, и поступать в грунтовые и подземные воды, поглощаться растительностью, в том числе сельскохозяйственной, а также выделяться в виде паров и в составе пыли в атмосферу. Использование загрязненных ртутью вод из водоемов для орошения сельскохозяйственных угодий приводит к ее накоплению в сельхозпродукции до уровней, превышающих ПДК. При сильном загрязнении почв концентрации паров ртути в воздухе могут достигать опасных для человека величин. Ртуть во всех видах (особенно, метилртуть) относится к веществам, которые накапливаются в пищевой цепи. Это значит, что в каждом последующем организме содержание метилртути во много раз выше, нежели в предыдущем.

- Основные пути воздействия ртути на человека связаны с воздухом (дыхание), пищевыми продуктами, питьевой водой, через кожу, при нахождении в загрязненной ртутью атмосфере и купании в загрязненной воде.

- Ртуть принадлежит к числу тиоловых ядов, блокирующих сульфгидрильные группы белковых соединений и этим нарушающих белковый обмен и ферментативную деятельность организма. Особенно сильно она поражает нервную и выделительную системы. Распределение ртути в организме человека зависит от ее состояния: элементарная ртуть Hgo (пары ртути), неорганический ион Hg2+, ион метилртути CH3-Hg+. Все они имеют высокое сродство по отношению к клеткам мозга и почек, воздействуя на них. Поступающая ингаляционно (при дыхании) элементарная ртуть Hgo и принимаемый перорально (например, с пищей или водой) ион метилртути CH3-Hg+ накапливаются в центральной нервной системе, сильнее, чем неорганический ион Hg2+. Пары и неорганические соединения ртути способны вызывать контактный дерматит. При вдыхании ртутные пары поглощаются, и активно накапливаются в мозге и почках. В организме человека задерживаются примерно 80% вдыхаемых паров ртути. В желудочно-кишечном тракте происходит практически полное всасывание органических соединений ртути. Многие формы ртути способны проникать в организм человека через кожу. Очень токсичны органические производные ртути, в которых атомы металла связаны с атомами углерода. Важнейшие признаки отравления ими – тяжелое поражение центральной нервной системы, атаксия (расстройство согласованности в сокращении различных групп мышц), нарушение зрения, парестезия (ощущения онемения, покалывания, ползания мурашек и т. п.), дизартрия (расстройство речи), нарушение слуха, боль в конечностях. Эти явления практически необратимы и требуют чрезвычайно длительного лечения с целью хотя бы небольшого их снижения. Высокая токсичность органических соединений ртути, даже при поступлении в организм малых  количеств в течение длительного периода времени, обусловлена их липидорастворимостью (липиды – жироподобные вещества, входящие в состав всех живых клеток), что позволяет им легче проходить через биологические мембраны, проникать в головной и спинной мозг, в периферические нервы, а также пересекать плацентарный барьер и накапливаться в плоде, попадать в грудное молоко, накапливаясь до опасных уровней в крови детей. Органические соединения ртути полностью разрушают нервные клетки центральной нервной системы.

- Ртуть в любом своем состоянии обладает кумулятивными свойствами (накапливается в организме в течение всей жизни) и наряду с общетоксическим действием (отравлением всего организма) оказывает гонадотоксический (воздействие вещества, на половые железы приводящее к бесплодию и импотенции), эмбриотоксический (действие вещества на организм плода при внутриутробном развитии, вызывающее гибель плода или врожденные заболевания новорожденных), тератогенный (действие вещества на организм человека в стадии внутриутробного развития, приводящее к ненаследуемому уродству), мутагенный (действие вещества на организм человека в стадии внутриутробного развития, вызывающее наследуемые мутационные изменения в организме), иммунодепрессивный (действие вещества, приводящее к снижению иммунитета, развитию вторичного иммунодефицита) и канцерогенный (вызывающий заболевания раком) эффекты.

- Реакция основных систем организма человека на токсическое действие ртути:

- Нервная система. Ртутная неврастения: эмоциональная неустойчивость, повышенная утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Тремор пальцев рук, лабильность пульса, склонность к тахикардии, неустойчивость сердечно-сосудистых реакций, повышенная потливость. Ртутный эретизм: постоянные головные боли, бессонница, раздражительность, плаксивость, депрессия.

- Астено-вегетативный, астеноневратический синдромы: нарушение эмоциональной сферы – волнение, выраженная сосудистая реакция, покраснение лица, сердцебиение, постоянный тремор рук, нередко судороги в ногах. Функциональные изменения нервной системы при хронической ртутной интоксикации могут быть охарактеризованы как токсический невроз. До определенного периода изменения в организме носят обратимый характер, а затем, процесс может перерасти в стадию энцефалопатии, характеризующуюся крупноразмашистым тремором рук, ног, головы, нарушением речи, снижением мышечного тонуса, нарушением психики. Шизофренический синдром – галюцинаторно-бредовые проявления. У детей отсталость в умственном развитии (ртутные энцефалопатии). Редко наблюдаются парестезии, боли в конечностях (ртутные полиневриты).

- Эндокринная система. Ртуть оказывает токсическое действие на эндокринные железы. Наблюдается изменение регуляторной функции гипоталамо-гипофизарного звена (недостаточная стимуляция коркового вещества надпочечников). Изменения, отмечаемые у мужчин, являются результатом общетоксического действия ртути на мужские половые железы, у женщин установлены нарушения течения беременности и послеродового периода.

- Эндокринно-вегетативная дисфункция, увеличение щитовидной железы. Нарушение функции щитовидной железы развивается преимущественно в сторону гиперфункции, которая играет немаловажную роль в формировании патологического процесса. Ртуть блокирует группы, необходимые для нормального синтеза инсулина и его биологического действия.

- Органы зрения. Длительное воздействие паров ртути на организм вызывает поражение сосудов глаза, поражение зрительного нерва, изменения воспалительного и дегенеративного характера, помутнение роговицы и хрусталика, деструктивные изменения в стекловидном теле, повышение внутриглазного давления, сужение периферических границ поля зрения. Снижение остроты зрения, световой чувствительности. Нарушение цветового зрения.

- Сердечно-сосудистая система. Коронарные нарушения, дистрофические изменения миокарда (миокардиодистрофия).

- Кроветворная и иммунная системы. Угнетение кроветворной и иммунной систем.

- При воздействии на организм человека ртутьорганических соединений наблюдаются нарушения коагуляционного и тромбоцитарно-сосудистого звеньев гемостаза (система свертывания крови). Нарушения кроветворной системы: анемия (снижение уровня эритроцитов и гемоглобина), лейкоцитоз, лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз (увеличение уровня лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов).

- Иммунная система – гемолиз (разрушение эритроцитов, сопровождающееся выходом из них гемоглобина, при этом кровь или взвесь эритроцитов превращается в прозрачную красную жидкость).

- Органы пищеварения. Умеренное снижение кислотности.

- Выделительная система. Некротические поражения средних и конечных участков проксимальных канальцев почек, при продолжающемся воздействии – общее поражение проксимальных канальцев с развитием токсического канальцевого некроза. Это приводит к снижению концентрационных функций за счет уменьшения канальцевой реабсорбции.

- Костно-мышечная система. Однократное поступление: утрата согласованности тонких мышечных движений за счет поражения нервной системы, дрожание нижних конечностей, языка, губ, понижение мышечной силы в нижних конечностях. Повторное многократное вдыхание: снижение мышечной силы в нижних конечностях, выносливость к статическому усилию снижена неравномерно в разных группах мышц, изменено качество ходьбы.

- В зависимости от количества ртути и длительности ее поступления в организм человека возможны острые и хронические отравления, а также микромеркуриализм.

- Острое отравление парами ртути проявляется через несколько часов после начала отравления. Симптомы острого отравления: общая слабость, отсутствие аппетита, головная боль, боль при глотании, металлический вкус во рту, слюнотечение, набухание и кровоточивость десен, тошнота и рвота. Как правило, появляются сильнейшие боли в животе, слизистый понос (иногда с кровью). Нередко наблюдается воспаление легких, катар верхних дыхательных путей, боли в груди, кашель и одышка, часто сильный озноб. Чрезвычайно острое отравление ртутью вызывает разрушение легких. Температура тела поднимается до 38-40°С. В моче пострадавшего находят значительное количество ртути. В тяжелейших случаях через несколько дней наступает смерть пострадавшего.

- Хроническое отравление ртутью (меркуриализм) приводит к нарушению нервной системы и характеризуется наличием астеновегетативного синдрома с отчетливым ртутным тремором (дрожанием рук, языка, век, даже ног и всего тела) неустойчивым пульсом, тахикардией, возбужденным состоянием, психическими нарушениями, гингивитом. Развиваются апатия, эмоциональная неустойчивость (ртутная неврастения), головные боли, головокружения, бессонница, возникает состояние повышенной психической возбудимости (ртутный эретизм), нарушается память. Вдыхание паров ртути при сильном воздействии сопровождается симптомами острого бронхита, бронхиолита и пневмонии. Наблюдаются изменения в крови и повышенное выделение ртути с мочой. Многие симптомы отравления парами ртути исчезают при прекращении воздействия и принятии соответствующих мер, но достичь полного устранения психических нарушений невозможно. Отмеченные синдромы и симптомы наблюдаются при воздействии паров ртути при их концентрациях в воздухе более 0,1 мг/м. Но психические расстройства могут возникать и при более низких концентрациях.

- Микромеркуриализм развивается при длительном воздействии низких концентраций паров ртути в воздухе – не более сотых долей мг/м3. Проявляется в зависимости от организма и состояния нервной системы. Обычно его проявления вначале выражаются в снижении работоспособности, быстрой утомляемости, повышенной возбудимости. Затем указанные явления усиливаются, происходит нарушение памяти, появляются беспокойство и неуверенность в себе, раздражительность и головные боли. Возможны катаральные явления в области верхних дыхательных путей, кровоточивость десен, неприятные ощущения в области сердца, легкое дрожание (слабый тремор), повышенное мочеиспускание, снижение обоняния, кожной чувствительности, вкуса. Усиливается потливость, увеличивается щитовидная железа, возникают нарушения ритма сердечной деятельности, снижение кровяного давления.

- Диагностика отравлений ртутью очень сложна. Они скрываются под видом заболеваний органов дыхания или нервной системы. Начальные симптомы хронического отравления парами ртути неспецифичны и выражаются, главным образом, в расстройствах нервной системы. Пострадавшие не связывают эти явления с истинной причиной – отравлением ртутью и продолжают работать в отравленной атмосфере. В результате поражения нервной системы усугубляются вплоть до потери трудоспособности. Последствия хронических ртутных отравлений с трудом поддаются лечению. Почти во всех случаях, однако, наблюдается мелкое и частое дрожание пальцев вытянутых рук, у многих дрожание век и языка. Обычно увеличена щитовидная железа, десны кровоточат, выражена потливость. Одним из важных диагностических критериев являются существенные изменения в формуле крови.

### 3.3.2 ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ 2 КЛАССА ОПАСНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

- Опасными компонентами указанных отходов, оказывающими токсическое воздействие на человека и окружающую среду, являются свинец и его соединения, а также серная кислота (отработанный электролит).

- Свинец (Pb) по степени токсического воздействия на человека относится к самому высокому 1 классу опасности. Свинец и его соединения являются политропными ядами, и вызывают изменения иммунного статуса организма, влияют на нервную, сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы. Токсичность свинца обусловлена денатурирующим (разрушающим белки) действием на ткани и клетки организма. Свинец обладает мутагенной активностью (действие вещества на организм человека в стадии внутриутробного развития, вызывающее наследуемые мутационные изменения в организме).

- Соли свинца действуют преимущественно на нервную систему, костный мозг, кровь, сосуды и вызывают заболевания центральной нервной системы (острая энцефалопатия, рассеянный склероз), мышечной системы, лейкемию, заболевания печени и почек. Поглощенный свинец проникает в кровь, распределяется в костных и мягких (печень, почки, мозг) тканях, а также в волосах, ногтях и зубах. Период полувыведения свинца из костных депо составляет около 20 лет, накопление металла происходит при поступлении его даже в незначительных количествах. Опасность свинцовой интоксикации и ее отдаленных последствий усиливается способностью свинца накапливаться в организме. Свинец легко может попасть в организм с питьевой водой. Специфическое средство для снижения содержания свинца в организме – кисломолочные продукты. Они связывают свинец, и препятствуют его накоплению в крови и костной ткани.

- Серная кислота (H2SO4) – бесцветная жидкость без запаха. Очень сильная двухосновная кислота. Смешивается с водой во всех соотношениях, растворение сопровождается выделением значительного количества тепла, паров и газов. Кислота серная отработанная пожаро- и взрывобезопасна. Токсична. По степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности. Чрезвычайно агрессивное вещество, поражает дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки, вызывает затруднение дыхания, кашель, нередко – ларингит, трахеит, бронхит и т. д. Пролив отработанной серной кислоты на почву полностью уничтожает почвенную микрофлору, живые организмы, семена и корни растений и делает почву непригодной для роста и развития растений и живых организмов в будущем.

- Воздействие серной кислоты на организм человека. При вдыхании паров серной кислоты возникает раздражение и ожог глаз, слизистых оболочек носоглотки, гортани, носовые кровотечения, боль в горле, охриплость голоса из-за спазма голосовой щели, развивается отек голосовых связок, гортани, легких, вызывающий резкое затруднение дыхания. Лицо отравившегося человека становится синюшным, зрачки расширяются. Попадание серной кислоты в глаза грозит потерей зрения.

- При попадании серной кислоты на кожу возникают трудно поддающиеся лечению химические ожоги, при которых редко возникают пузыри, так как в своем большинстве они относятся к ожогам III и IV степени. Тяжесть поражения кожи и слизистых оболочек при химическом ожоге зависит от концентрации кислоты, длительности ее действия на ткани и площади ожога. Однако, при длительном воздействии, вызвать ожог может и слабый раствор серной кислоты. Ожог может существенно углубиться за 20-30 минут, если его углублению и распространению способствует пропитанная кислотой одежда. Струп сухой, плотный, с резко выраженными границами, цвет струпа вначале бело-серый, затем приобретает сине-зеленый оттенок и, наконец, становится черным.

- При поступлении серной кислоты внутрь поражается пищеварительный тракт: резкие боли в полости рта, по ходу пищевода и желудка, сильная рвота с примесью крови. Одновременно с рвотой поднимается сильный кашель из-за вдыхания паров или попадания капель кислоты в дыхательные пути.

### 3.3.3 ОПАСНЫ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 3-4 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

- В процессе производственной деятельности в Обществе возможно образование отходов 3-4 классов опасности, содержащие в своем составе нефтепродукты, перечень отходов указан в Таблице 1.

- Нефтесодержащие отходы 3-4 классов опасности относятся к умеренно опасным отходам, и способны оказывать отрицательное влияние на приземные слои атмосферы, локальные участки почвы, на поверхностные и подземные воды в следующих случаях:

- попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в почву при их длительном контакте с грунтом;

- попадание нефтепродуктов в почву, поверхностные и подземные воды в результате розливов;

- попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в грунтовые воды при их длительном контакте с грунтом или при воздействии атмосферных осадков.

- Опасными свойствами нефтепродуктов является их токсичность и пожароопасность. Отработанные нефтепродукты представляют собой легковоспламеняющуюся смесь циклических углеводородов (в основном нафтенового ряда) с плотностью 0,905 г/см3 и молекулярной массой 300-500, температура вспышки не ниже 100°С, застывания не выше -10°С в зависимости от состава. Некоторые фракции нефтепродуктов обладают четко выраженным канцерогенным действием.

- Пожароопасность отходов, содержащих нефтепродукты, обусловлена их способностью к поддерживанию горения, самовоспламенению и самовозгоранию.

- Действие нефтепродуктов на водную фауну происходит в нескольких направлениях:

- поверхностная пленка нефти задерживает диффузию газов из атмосферы в воду и нарушает газовый обмен водоема, создавая дефицит кислорода;

- маслянистые вещества, покрывая поверхность жабр тонкой пленкой, нарушают газообмен и приводят к асфиксии рыб;

- водорастворимые соединения легко проникают в организм рыб;

- при концентрации нефти 0,1 мг/л мясо рыб приобретает неустранимый «нефтяной» запах и привкус;

- донные отложения нефти подрывают кормовую базу водоемов и поглощают кислород из воды.

- Загрязнение почвы нефтепродуктами влияет на весь комплекс морфологических, физических, физико-химических, биологических свойств почвы, определяющих ее плодородные и экологические функции. Почвы, насыщенные нефтепродуктами, теряют способность впитывать, и удерживать влагу. Изменение физических свойств почвы приводит к вытеснению воздуха нефтепродуктами, нарушению поступления воды, питательных веществ, что является главной причиной торможения развития роста растений и их гибели.

- Воздействие на человека: Токсичность нефтепродуктов и выделяющихся из них газов определяется, главным образом, сочетанием углеводородов, входящих в их состав. Большое воздействие жидкие нефтепродукты оказывают на кожу. При систематическом контакте кожи со смазочными маслами они вызывают некроз тканей, возможны фолликулярные поражения («масляные» или «керосиновые» угри), гнойничковые заболевания кожи и подкожной клетчатки, а также экземы и пигментные дерматиты, при попадании в глаз – помутнение роговицы. Масла в обычных условиях практически не испаряются, поэтому их вредное действие на организм человека проявляется при попадании на открытые участки тела или при работе в одежде, пропитанной ими, а также при вдыхании масляного тумана или их паров. Углеводороды в больших концентрациях могут вызвать паралич дыхательных центров центральной нервной системы и практически мгновенную смерть, в меньших концентрациях они оказывают выраженное наркотическое действие. Доказано, что при воздействии на организм нефти и нефтепродуктов мужчины принадлежат к группе риска заболеваний раком легкого, гортани, губы, а женщины – раком легкого, толстой кишки, молочной железы и половых органов.

### 3.3.4 ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ 4-5 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ)

В процессе производственной деятельности в Обществе возможно образование отходов 4-5 классов опасности, перечень которых указан в Таблице 1. Данные отходы относятся к малоопасным отходам и при соблюдении правил накопления, исключающих попадание отходов в окружающую среду, не обладает выраженными токсичными свойствами.

## 3.4 ПОРЯДОК УЧЕТА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

### 3.4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Порядок учета в области обращения с отходами устанавливает требования к ведению Обществом учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах.

- Учету подлежат все виды отходов I - V класс опасности, образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных Обществом за учетный период.

- Учет в области обращения с отходами ведется отдельно по каждому СП, на территории которых образуются отходы производства и потребления, и по Обществу в целом, согласно Порядку учета в области обращения с отходами.

- Учет в области обращения с отходами по каждому СП ведется лицом, назначенным приказом Общества ответственным за учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов по формам, установленным в Приложениях 4.1-4.3.

- Данные учета в области обращения с отходами по каждому СП ведутся как в электронном виде, так и бумажном виде. Данные учета обобщаются по итогам каждого квартала, и заверенные подписью ответственных лиц СП предоставляются в УООС до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в электронном виде.

- Учет в области обращения с отходами по Обществу в целом ведется УООС (на основании данных предоставленных СП, образующих отходы).

- Данные учета обобщаются по итогам очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом. Обобщение данных учета осуществляется отдельно по каждому объекту негативного воздействия на окружающую среду в табличной форме.

- Данные учета в области обращения с отходами должны содержать:

- титульный лист журнала по обращению с отходами (Приложение 4.1);

- данные учета отходов, оформляемые в соответствии с Приложениями 4.1-4.3 к Инструкции по итогам очередного квартала и очередного календарного года;

- учет в области обращения с отходами ведется на основании фактических измерений количества использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов.

- Материалы учета являются информацией в области обращения с отходами и используются при:

- проведении инвентаризации отходов;

- подготовке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, технических отчетов о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах, отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности);

- ведении федеральных статистических наблюдений;

- расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части размещения отходов).

- Учет в области обращения с отходами ведется на основании измерений фактического количества образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

- В случае отсутствия средств для проведения измерения фактического количества образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, учет ведется с использованием расчетного метода, в котором используются сведения из технической и технологической документации, данные учета рабочего времени, результаты бухгалтерского учета, показатели нормативов образования отходов, вместимость мест (площадок) накопления отходов, мощности объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и их загрузка, иные данные, характеризующие деятельность, связанную с образованием и обращением с отходами, на основании которых может быть рассчитано количество образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

- Документами, подтверждающими количество переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов, являются договоры, акты приема-передачи и акты выполненных работ, а также другие документы, подтверждающие проведение сделки об отчуждении отходов.

- Опечатки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова в документах учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов не допускаются.

- Все исправления должны быть заверены подписью (с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за осуществление учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов).

### 3.4.2.	 ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

- Все значения количества отходов учитываются по массе отходов в тоннах и округляются:

- с точностью до трех знаков после запятой (с точностью до килограмма) - для отходов I, II и III классов опасности;

- с точностью до одного знака после запятой - для отходов IV и V классов опасности.

- Вышедшие из употребления люминесцентные лампы, содержащие ртуть, отражаются по массе изделия.

- Обобщенные данные учета в области обращения с отходами по итогам календарного года включают в себя:

- титульный лист, оформляемый по форме Приложения 4.1;

- сводные данные учета отходов, оформляемые в соответствии с Приложениями 4.2 и 4.3 к настоящей Инструкции по итогам очередного квартала и очередного календарного года.

- При оформлении обобщенных данных учета в области обращения с отходами и данных учета переданных другим лицам отходов:

- в каждой заполняемой строке таблиц данных учета в столбцах указываются значения количества отходов или, при их отсутствии, - ноль;

- для каждого вида отходов выделяется отдельная строка. Строки нумеруются сквозной нумерацией;

- в столбцах 4 и 5 Приложения 4.2 указывается количество отходов, находящихся на объекте хранения, месте (площадке) накопления на начало отчетного периода. В столбце 8 указывается количество обработанных отходов в отчетном периоде. В столбцах 13 и 14 указывается количество отходов, направленных на объекты хранения и (или) захоронения, находящиеся в собственности и эксплуатации Общества, в течение отчетного периода;

- в столбцах 15 и 16 Приложения 4.2 указывается количество отходов, находящихся на объекте хранения, месте накопления, находящихся в пользовании (эксплуатации) лица, ведущего учет в области обращения с отходами, на конец отчетного периода;

- столбцы 2 и 3 Приложения 4.3 заполняются аналогично столбцам 2 и 3 Приложения 4.2. Если отходы переданы индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, в столбце 11 Приложения 4.3 указываются: для юридических лиц - наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), адрес места нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства, ИНН;

- в столбце 13 Приложения 4.3 данные о договоре указываются по состоянию на дату обобщения сведений по обращению с отходами;

- столбец 14 Приложения 4.3 заполняется при передаче отходов I - IV классов опасности. Указываются номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, лица, которому переданы отходы; для лицензий, предоставленных после 01.01.2021, указываются регистрационный номер лицензии и дата внесения в реестр лицензий записи о предоставлении лицензии.

- Общество обеспечивает полноту, непрерывность и достоверность учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

- Лица, ответственные за осуществление учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

- По окончании отчетного года, журналы по форме Приложений 4.2-4.3 должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью ответственного лица в области обращения с отходами, назначенного приказом Общества.

- Таблицы данных учета и учетные документы должны храниться в СП и в УООС в электронном и бумажном виде в течение пяти лет.

# УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Условия обращения с отходами, должны обеспечивать их безопасное временное хранение и транспортирование исключающие:

- попадание отходов в окружающую природную среду;

- возможность их потери в процессе транспортирования;

- создания аварийных ситуаций;

- причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.

## 4.1 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ (РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ)

- В Обществе в процессе производственной деятельности возможно образование следующих отходов 1 класса опасности:

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, код ФККО 4 71 101 01 52 1;

- Отходы термометров ртутных, код ФККО 4 71 920 00 52 1.

- Ртутьсодержащие отходы относятся к I классу опасности (чрезвычайно опасные) – подлежат сбору и отправке на демеркуризацию.

- Источниками образования отхода «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства» и «Отходы термометров ртутных»» являются светильники, используемые для освещения производственных и бытовых помещений и/или уличные светильники, используемые для освещения территории Общества, а также термометры, используемые в производственной деятельности испытательной лабораторией Общества.

- В процессе технического обслуживания светильников производится замена перегоревших ламп, работниками, допущенными к выполнению данных работ, в результате чего образуется отход 1 класса опасности «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства». Обязательным условием при замене, временном хранении, транспортировке отработанных и/или бракованных, а также транспортировке, хранении и установке новых ртутьсодержащих ламп является сохранение их целостности и герметичности. В целях предотвращения случайного механического разрушения ртутьсодержащих ламп обращаться с ними следует очень осторожно.

- Запрещаются любые действия (бросать, ударять, разбирать и т.п.), могущие привести к механическому разрушению ртутьсодержащих ламп, а также складирование отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп в контейнеры с твердыми бытовыми отходами.

- При образовании отхода немедленно после удаления отработанной ртутьсодержащей лампы из светильника каждая отработанная ртутьсодержащая лампа или люминесцентная трубка должна быть упакована в индивидуальную заводскую тару из гофрокартона (защищена от случайных механических повреждений внутренней упаковкой. В случае отсутствия индивидуальной упаковки из гофрокартона, каждую отработанную или бракованную ртутьсодержащую лампу любого типа (марки) необходимо тщательно упаковать (завернуть) в бумагу или тонкий мягкий картон, предохраняющие лампы от взаимного соприкосновения и случайного механического повреждения.

- Упакованные в гофрокартон или бумагу отработанные и/или бракованные ртутьсодержащие лампы передаются на склад временного хранения и накопления.

- Механическое разрушение ртутьсодержащих ламп в результате неосторожного обращения является нештатной ситуацией, при которой принимаются меры в соответствии с настоящей инструкции. Части разбитых ламп и помещение, в котором они(а) были разбиты, в обязательном порядке должны быть подвергнуты демеркуризации.

- Условия накопления:

- Накопление отходов 1 класса опасности – ртутьсодержащих отходов разрешается не более 11 месяцев в специально выделенном для этой цели помещении, расположенном отдельно от производственных и бытовых помещений, хорошо проветриваемом, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, двери должны надежно запираться на замок. Можно выделить место в холодном складе при постоянном отсутствии людей. Пол, стены и потолок склада должны быть выполнены из твердого, гладкого, водонепроницаемого материала (металл, бетон, керамическая плитка и т.п.), окрашены краской. Доступ посторонних лиц исключить. Места накопления должны быть снабжены информационными табличками «Отход 1 кл. опасности. Ртутьсодержащие отходы». Хранят ртутьсодержащие отходы не более 11 месяцев.

- Запрещается:

- использование алюминия в качестве конструкционного материала;

- временное хранение и накопление ртутьсодержащих отходов, в любых производственных или бытовых помещениях, где может работать, отдыхать или находиться персонал Общества;

- хранение и прием пищи, курение в местах временного хранения и накопления ртутьсодержащих отходов.

- накопление ртутьсодержащих отходов под открытым небом;

- накопление ртутных ламп без тары;

- накопление ртутьсодержащих отходов на грунтовой поверхности;

- накопление ртутьсодержащих отходов в контейнерах совместно с другими отходами производства;

- слив ртути в канализацию;

- накопление ртутьсодержащих отходов в местах временного хранения сверх установленного норматива;

- хранение ртутьсодержащих отходов в местах накопления более 11 месяцев.

- Упаковка ламп по функциональному назначению подразделяется на внутреннюю упаковку, транспортную тару, средства амортизации и крепления ламп в транспортной таре.

- Внутренняя упаковка (бумага, тонкий картон, индивидуальная заводская тара из гофрокартона) предназначается для защиты отработанных ртутьсодержащих ламп от механических повреждений при случайном контакте друг с другом. Защита отработанных ртутьсодержащих ламп внутренней упаковкой осуществляется на стадии образования и сбора отхода немедленно при замене перегоревших ламп в светильниках.

- При передаче отработанных ртутьсодержащих ламп на склад временного хранения и накопления в обязательном порядке проверяют правильность и целостность внутренней упаковки ламп, при необходимости исправляют недостатки, отработанные ртутьсодержащие лампы сортируются по диаметру и длине, аккуратно и плотно укладываются в контейнеры, коробки или ящики (транспортную тару). Для каждого типа ламп должен быть предусмотрен отдельный контейнер, коробка или ящик.

- Транспортная тара (металлические контейнеры, фанерные, картонные коробки, ящики) предназначена для защиты отработанных ртутьсодержащих ламп от внешних воздействий и механических повреждений, а также для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и хранения. Допускается применение сухих неповрежденных картонных коробок из-под новых ламп. Максимальный вес картонных, фанерных контейнеров при заполнении не должен превышать 15кг, металлических контейнеров – 30кг.

- В целях обеспечения необходимой прочности и герметичности упаковки картонные коробки должны быть оклеены клеевой лентой шириной не менее 50мм по всем швам, включая и вертикальные. Концы клеевой ленты должны заходить на прилегающие к заклеиваемому шву стенки картонной коробки не менее чем на 50мм.

- На каждой транспортной таре (контейнере, коробке, ящике) с ртутьсодержащими отходами должен быть нанесен маркером яркого, привлекающего внимание цвета надписи «Верх», «Не бросать!» «Осторожно! Хрупкое!» Допускается наклеивание ярких, привлекающих внимание стикеров с данными надписями.

- При укладке контейнеров (коробок, ящиков) с лампами в штабели их высота не должна быть более 2,7м. Контейнеры (коробки, ящики) с лампами должны укладываться на поддоны, стеллажи или настилы так, чтобы минимальное расстояние от пола и наружных стен было не менее 0,12м.

- Запрещается размещать на контейнерах (коробках, ящиках) с лампами иные виды грузов.

- Средства амортизации и крепления в транспортной таре (бумага, газеты, полиэтиленовая пленка и т.п., кроме стружки) служат для защиты от случайных ударных и вибрационных перегрузок при хранении и транспортировании отработанных ртутьсодержащих ламп.

- В контейнере (коробке, ящике), заполненном отработанными ртутьсодержащими лампами (защищенными внутренней упаковкой) не допускаются пустоты и свободное перемещение ламп. При заполнении контейнера (коробки, ящика) зазоры между соседними лампами, а также между лампами и стенками контейнера (коробки, ящика) уплотняются вышеперечисленными средствами амортизации и крепления, металлический контейнер закрывается на замок. Верх картонной коробки закрывается, последний шов заклеивается клеевой лентой.

- По мере накопления отхода до установленной нормы (но не более 11 месяцев), ртутьсодержащие отходы передаются на демеркуризацию специализированной Подрядной организации в соответствии с заключенным договором. В случае недостаточности отработанных ртутьсодержащих ламп для наполнения последнего контейнера (коробки, ящика), все пустоты плотно заполняются вышеперечисленными мягкими амортизирующими средствами.

- Условия обращения с боем ртутных ламп и термометров:

- Вследствие того, что разбитые ртутьсодержащие лампы, бой термометров загрязняют окружающие предметы, спецодежду персонала и места временного хранения и накопления ртутьсодержащих отходов, не допускается их совместное хранение и упаковка в одни контейнеры с целыми лампами и термометрами.

- Части разбитых ртутьсодержащих ламп и термометров принимаются на склад временного хранения и накопления отходов только упакованными в прочную герметичную пластиковую тару (прочные герметичные полиэтиленовые пакеты).

- Собранная при проливе ртуть принимается на склад временного хранения и накопления отходов только в плотно закрытых толстостенных стеклянных банках, упакованных в герметичные полиэтиленовые пакеты.

- Использованные при проведении демеркуризационных работ приспособления, материалы, спецодежда, СИЗ принимаются на склад временного хранения и накопления уложенными в сумку, содержавшую демеркуризационный комплект.

- При этом температуру в складе временного накопления ртутьсодержащих отходов необходимо снизить до наименьшей возможной при существующих условиях (испаряемость ртути при понижении температуры снижается).

- Упакованные в полиэтиленовые пакеты части разбитых ртутьсодержащих ламп и термометров, ртуть в плотно закрытой стеклянной банке, сумка с материалами и приспособлениями, использовавшимися при проведении демеркуризационных работ плотно, укладываются в герметичный металлический контейнер, уплотняются средствами амортизации и крепления в транспортной таре. Металлический контейнер закрывается на замок.

- Хранение разбитых ртутьсодержащих ламп и термометров, собранной ртути, материалов и приспособлений, использовавшимися при проведении демеркуризационных работ в герметичном металлическом контейнере на складе временного хранения и накопления отходов разрешается не более 1 рабочего дня, в течение которого они должны быть переданы на демеркуризацию в специализированную организацию.

- Запрещается хранение на складе временного хранения и накопления отходов, разбитых отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп, боя термометров или ртути без металлических герметичных контейнеров.

- Условия транспортирования отходов:

- Передача ртутьсодержащих отходов на утилизацию осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированной организацией, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов.

- Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам [СанПиН 2.1.3684-21].

- При хранении в таре, отход перевозится в емкостях для временного хранения автотранспортом с соблюдением требований изложенных ниже.

- Перед погрузкой ртутьсодержащих отходов в ТС проверяют правильность, целостность и соответствие их транспортной упаковки требованиям. При необходимости исправляют недостатки, только после этого приступают к погрузочным работам.

- При погрузке/разгрузке отработанных и/или ртутьсодержащих отходов необходимо учитывать метеорологические условия. Запрещается погрузка/разгрузка ртутьсодержащих отходов во время дождя или грозы. При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком.

- Работы по погрузке/разгрузке ртутьсодержащих отходов должны осуществляться в присутствии лица, ответственного за обращение с отходами, назначенного приказом по Обществу.

- В местах, отведенных под погрузку/разгрузку ртутьсодержащих отходов не допускается скопление людей. Погрузочная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одновременно может осуществляться погрузка/разгрузка не более одного ТС.

- Во время погрузки/разгрузки отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп двигатель у автомобиля должен быть выключен, а водитель должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочных работ.

- Перед погрузкой/разгрузкой ртутьсодержащих отходов ручным способом, лицо, ответственное за контроль обращения с опасными отходами проводит специальный инструктаж грузчиков в объеме настоящей инструкции.

- Выполняя погрузочно-разгрузочные операции с ртутьсодержащими отходами, грузчики должны руководствоваться следующими предписаниями:

- строго соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках;

- не осуществлять сброс упаковок (коробок, ящиков) с отработанными и/или бракованными ртутьсодержащими лампами с плеча;

- не применять вспомогательные перегрузочные приспособления, способные повредить транспортную тару, в которую упакованы отработанные и/или бракованные ртутьсодержащие лампы;

- не волочить и не кантовать контейнеры (коробки, ящики) с ртутьсодержащими отходами;

- крепить контейнеры (коробки, ящики) с ртутьсодержащими отходами в кузове ТС только с помощью инструмента, не дающего при работе искр;

- курить только в специально отведенных местах.

- Погрузка/разгрузка упакованных в транспортную тару с ртутьсодержащими отходами должна выполняться аккуратно, осторожно. Укладка упаковок в ТС должна производиться правильными рядами, таким образом, чтобы более прочная тара была в нижних рядах. Высота штабеля при транспортировании не должна превышать 2,7м.

- Запрещается:

- бросать, ударять, переворачивать упаковки (коробки, ящики) с ртутьсодержащими отходами вверх дном или на бок;

- повреждать любым способом транспортную тару, в которую упакованы ртутьсодержащие отходы;

- размещать на упаковках (коробках, ящиках) с ртутьсодержащими отходами иные виды грузов;

- курить при проведении погрузки/разгрузки ртутьсодержащих отходов.

- Транспортирование отходов на утилизацию, либо обезвреживание в специализированную организацию осуществляется только предприятием, с которым заключен договор на транспортирование данного вида отхода, при соблюдении следующих условий:

- наличие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, использованию, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

- наличие документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых отходов, места и цели их транспортирования (ТТН, путевой лист);

- наличие паспорта опасного отхода, оформленного в установленном порядке (копия);

- транспортную тару (канистры, бочки, ящики, контейнеры) с отходами, устанавливают, и закрепляют с таким расчетом, чтобы во время транспортирования избежать потерь груза, передвижения его в кузове и обеспечить максимальную безопасность водителя и экспедитора в случае чрезвычайной ситуации;

- персонал, допущенный к транспортированию отходов должен пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для работы с отходами I - IV классов опасности.

## 4.2 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 2 КЛАССА ОПАСНОСТИ

- В процессе производственной деятельности в Обществе возможно образование следующих видов отходов 2 класса опасности:

- Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные, код ФККО 4 82 211 02 53 2;

- Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, код ФККО 9 20 110 01 53 2;

- Аккумулятор отработанный неповрежденный, с электролитом – аккумуляторная батарея, которая не может быть использована по своему прямому назначению и подлежащая утилизации. Относится ко 2 классу опасности.

- Отход необходимо хранить в закрытом помещении. Накопленный отход – сдавать на переработку.

- Условия накопления:

- Временное накопление отработанных АКБ разрешается не более 11 месяцев на специально выделенной для этой цели площадке накопления в помещении (складе), расположенном отдельно от производственных или бытовых помещений и соответствовать требованиям законодательства о пожарной безопасности. Помещение должно хорошо проветриваться, защищено от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод. Место накопления отработанных АКБ должно быть обозначено информационной табличкой «Отходы 2 класса опасности «Аккумуляторы отработанные неповрежденные, с электролитом».

- При хранении отработанные АКБ устанавливают крышками вверх, при этом пробки на отработанных аккумуляторах должны находиться на своих местах, и быть плотно закрытыми.

- Для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и хранения, отработанных АКБ, допускается применение сухих неповрежденных картонных коробок из-под новых аккумуляторов или другой тары (контейнеры, ящики и т.п.), обеспечивающей их сохранность. При этом отработанные АКБ аккуратно и плотно укладывают в используемую тару, прокладываются средствами амортизации и крепления. В таре, заполненной отработанными АКБ (защищенными внутренней упаковкой) не допускаются пустоты и свободное перемещение батарей.

- На каждой транспортной таре с отработанными АКБ должны быть нанесены манипуляционные знаки «Осторожно! Хрупкое!» «Верх», на картонных коробках дополнительно знак «Беречь от влаги», а также наклеена этикетка (или сделана надпись) произвольного размера, на которой указаны тип (марка) и количество АКБ, упакованных в данную коробку. Допускается наклеивание стикеров с данными надписями.

- Отработанные АКБ не должны подвергаться механическому воздействию.

- Первичный сбор отработанных аккумуляторов, отработанных неповрежденных, с электролитом, должен осуществляться раздельно от других отходов.

- Размещение кислотных и щелочных аккумуляторов в одном помещении или объединение их общей приточно-вытяжной вентиляцией запрещается.

- Запрещается:

- хранение и прием пищи, курение в местах временного хранения и накопления отработанных АКБ;

- любые действия (бросать, ударять, разбирать, переворачивать вверх дном и т.п.), могущие привести к механическому повреждению или разрушению целостности отработанных АКБ

- хранение на грунтовой поверхности и под открытым небом;

- хранение вместе с другими отходами;

- уничтожение, выброс в контейнер с твердыми коммунальными отходами;

- передача отработанных АКБ, подлежащих утилизации, физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

- размещение отработанных АКБ на полигонах и свалках твердых коммунальных отходов.

- По мере накопления отходов и формирования транспортной партии (но не реже 1 раза в 11 месяцев), отходы должны быть переданы специализированной организации для утилизации или обезвреживания.

- Условия транспортирования:

- Передача отработанных АКБ на утилизацию осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированной организацией, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов.

- Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку отработанных АКБ.

- Перед погрузкой отработанных АКБ в ТС проверяют правильность, целостность и соответствие их транспортной упаковки требованиям, перечисленным настоящей инструкции. При необходимости исправляют недостатки.

- Погрузка упакованных в транспортную тару отработанных АКБ должна выполняться аккуратно, осторожно. Тара с АКБ устанавливается в ТС правильными рядами, крышками вверх, таким образом, чтобы более прочная тара была в нижних рядах.

- Запрещается:

- бросать, ударять, переворачивать упаковки (пакеты, коробки, ящики) с отработанными АКБ вверх дном или на бок;

- повреждать любым способом транспортную тару, в которую упакованы отработанные АКБ;

- размещать на упаковках (пакетах, коробках, ящиках) с отработанными свинцовыми АКБ иные виды грузов;

- курить при проведении погрузки/разгрузки отработанных свинцовых АКБ.

- Транспортирование отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе транспортировании, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей природной среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.

- Транспортирование отходов на утилизацию, либо обезвреживание в специализированной организации осуществляется только предприятием, с которым заключен договор на транспортирование данного вида отхода, при соблюдении следующих условий:

- наличие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, использованию, утилизации, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов;

- наличие документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых отходов, места и цели их транспортирования (ТТН, путевой лист);

- наличие паспорта опасного отхода, оформленного в установленном порядке (копия);

- транспортную тару (канистры, бочки, ящики, контейнеры) с отходами, устанавливают, и закрепляют с таким расчетом, чтобы во время транспортирования избежать потерь груза, передвижения его в кузове и обеспечить максимальную безопасность водителя и экспедитора в случае чрезвычайной ситуации;

- персонал, допущенный к транспортированию отходов должен пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для работы с отходами I - IV классов опасности.

## 4.3 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ 3-4 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

К нефтесодержащим отходам относятся:

- отработанные масла;

- отработанные фильтры очистки масла и топлива;

- спецодежда, утратившая потребительские свойства и обтирочный материал загрязненный нефтепродуктами;

- шламы буровые;

- нефтешламы и грунт, загрязненный нефтепродуктами;

- сорбенты, загрязненные нефтепродуктами.

### 4.3.1 ОБРАЩЕНИЕ С НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ ОТ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА

- В Обществе возможно образование следующих видов отходов:

- Отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях, код ФККО 9 42 501 01 31 3;

- Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, код ФККО 9 21 302 01 52 3;

- Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, код ФККО 9 21 303 01 52 3;

- Отходы минеральных масел моторных, код ФККО 4 06 110 01 31 3;

- Отходы минеральных масел компрессорных, код ФККО 4 06 166 01 31 3;

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов более 15%), код ФККО 9 19 204 02 60 3;

- Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов более 15%), код ФККО 4 02 311 01 62 3;

- Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов более 15 %), код ФККО 4 33 202 22 52 3.

- Указанные отходы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью загрязнения помещений, территорий, почвы, водных объектов нефтепродуктами, а также повышенной пожароопасностью.

- Условия накопления:

- На производственных объектах, где происходит образование нефтесодержащих отходов, должны быть организованы места для накопления указанных отходов. Размеры площадки определяются исходя из установленных лимитов предельного накопления отходов.

- Первичный сбор нефтесодержащих отходов должен осуществляться раздельно от других видов отходов, в специально предназначенные герметично закрываемые емкости, исключающие попадание отхода в окружающую среду, при этом каждый вид отхода должен накапливаться в отдельной емкости, с соблюдением селективного принципа. Допускается накопление однотипных отходов в одной емкости, например, фильтры очистки топлива и масла; спецодежда, утратившая потребительские свойства и обтирочный материал; различные виды отработанных масел и т.п. Места накопления должны быть обозначены информационными табличками, содержащие информацию о виде отходов и классе опасности накапливаемых отходов.

- Емкости для сбора и накопления нефтесодержащих отходов могут находиться как в производственных помещениях, складах так и за их пределами.

- В случае если емкости с отходами устанавливаются на прилегающей территории, площадка для накопления отходов должна иметь твердое, нефтестойкое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов (в случае отсутствия у емкостей герметичных, плотно закрывающихся крышек). Емкости с нефтесодержащими отходами должны быть оборудованы металлическими поддонами, либо площадка накопления должна быть обвалована. Поддон или обвалование должны обеспечивать удержание жидкой нефтесодержащей фракции в случае перелива не менее 5 % объема.

- В случае накопления нефтесодержащих отходов в производственных помещениях, полы должны быть покрыты влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми материалами. Помещение должно быть хорошо проветриваемым.

- При хранении емкостей с нефтесодержащими отходами необходимо следить за их герметичностью, не допускать случаев загрязнения содержимым компонентов окружающей природной среды и прилегающей территории.

- Вблизи площадок накопления нефтесодержащих отходов запрещается пользоваться открытым огнем и, производить огневые работы во избежание взрывоопасной ситуации.

- Нефтесодержащие отходы сдаются на утилизацию или обезвреживание в специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

- При обращении с нефтесодержащими отходами запрещается:

- устанавливать емкости с отходами вблизи нагретых поверхностей;

- хранить емкости с отходами совместно с другими видами отходов и материалами;

- хранение кислородных баллонов вблизи нефтесодержащих отходов;

- хранить нефтесодержащие отходы более 11 месяцев;

- сливать нефтесодержащие отходы в бытовую канализацию, на почву, водные объекты, сжигать без применения специальных установок и устройств;

- привлекать для работ с нефтесодержащими отходами лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет.

- По мере накопления отходов и формирования транспортной партии (но не реже 1 раза в 11 месяцев), отходы должны быть переданы специализированной организации для утилизации или обезвреживания.

- Условия транспортирования:

- При транспортировании отходов необходимо соблюдать следующие требования:

- соблюдать условие герметичности тары. Пробки бочек плотно затягивать, чтобы предотвратить течь или деформацию бочки;

- следить, чтобы во время перевозки в бочке оставлялось достаточное пространство с учетом коэффициента расширения жидкости;

- бочки с нефтесодержащими отходами следует ставить так, чтоб они не испытывали никакого механического воздействия (исключить возможность падения, деформации), плотно друг – другу.

- Перед погрузкой емкостей с отходами в ТС необходимо проверить правильность и целостность транспортной упаковки. При необходимости исправить недостатки

- При транспортировании нефтесодержащих отходов запрещается:

- бросать, ударять, переворачивать емкости (канистры, бочки, ящики, контейнеры) с отходами вверх дном или на бок;

- повреждать любым способом транспортную тару, в которой перевозятся отходы;

- размещать на емкостях (канистрах, бочках, ящиках, контейнерах) с отходами иные виды грузов;

- курить при проведении погрузки/разгрузки отходов.

- Транспортирование отходов на утилизацию, либо обезвреживание в специализированной организации осуществляется только предприятием, с которым заключен договор на транспортирование данного вида отхода, при соблюдении следующих условий:

- наличие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, использованию, утилизации, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов;

- наличие документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых отходов, места и цели их транспортирования (ТТН, путевой лист);

- наличие паспорта опасного отхода, оформленного в установленном порядке (копия);

- транспортную тару (канистры, бочки, ящики, контейнеры) с отходами, устанавливают, и закрепляют с таким расчетом, чтобы во время транспортирования избежать потерь груза, передвижения его в кузове и обеспечить максимальную безопасность водителя и экспедитора в случае чрезвычайной ситуации;

- персонал, допущенный к транспортированию отходов должен пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для работы с отходами I - IV классов опасности.

### 4.3.2 ОБРАЩЕНИЕ С НЕФТЕШЛАМАМИ И НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫМ ГРУНТОМ

- Нефтешламы образуются при проведении планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования, резервуаров, сепараторов, дренажных емкостей, в процессе зачистки согласно технологическим регламентам, графикам проведения планово-предупредительных ремонтов, а также освобождении тары от остатков содержимого перед помещением на площадку накопления отходов.

- Нефтезагрязненный грунт и сорбент образуются при аварийных разливах нефти и в процессе производственной деятельности при зачистке производственных площадок от замазученности.

- В Обществе возможно образование следующих видов отходов:

- Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, код ФККО 9 11 200 02 39 3;

- Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более), код ФККО 9 31 100 01 39 3.

- Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), код ФККО 4 42 507 12 49 4.

- Указанные отходы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью загрязнения помещений, территорий, почвы, водных объектов нефтепродуктами, а также повышенной пожароопасностью.

- Технологические операции по обращению с данными отходами регламентированы Положением АО «Востсибнефтегаз» «Порядок эксплуатации шламонакопителей и объектов накопления нефтяных шламов» №П3-05 Р-1382 ЮЛ-107.

- Условия накопления:

- Первичный сбор рассматриваемых отходов должен осуществляться РАЗДЕЛЬНО от других видов отходов в специально предназначенные герметично закрываемые емкости, имеющие соответствующую маркировку.

- Отходы, обладающие признаками агрессивной среды (кислото-, щелоче содержащие) должны быть нейтрализованы соответствующим образом перед перемещением в места накопления, с контролем pH до 5,5 – 8,5.

- С метанол содержащими отходами необходимо обращаться в соответствии с требованиями Инструкции АО «Востсибнефтегаз» «По охране труда при получении, хранении, отпуске, транспортировке и применении метанола» №П3-05 И-93545 ЮЛ-107.

- Отходы обладают пожароопасными свойствами. При сборе и временном накоплении следует соблюдать требования пожарной безопасности: не допускать проведения сварочных работ и работ с применением открытого огня в непосредственной близости; исключить курение рядом с местами накопления; закрывать крышками тару, в которой накапливаются отходы; не допускать скопления отходов свыше объемов, допускаемых объемом тары для накопления отходов.

- Площадка для накопления отходов должна иметь твердое, нефтестойкое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов (в случае отсутствия у емкостей герметичных, плотно закрывающихся крышек). Емкости с нефтесодержащими отходами должны быть оборудованы металлическими поддонами, либо площадка накопления должна быть обвалована. Поддон или обвалование должны обеспечивать удержание жидкой нефтесодержащей фракции в случае перелива не менее 5 % объема. Места накопления должны быть обозначены информационными табличками, содержащие информацию о виде отходов и классе опасности накапливаемых отходов.

- Емкости временного хранения должны быть доступны для механических средств, обеспечивающих их погрузку (раскачивание). При эксплуатации емкостей необходимо следить за их герметичностью.

- При обращении с отходами запрещается:

- устанавливать емкости с отходами вблизи нагретых поверхностей;

- хранить емкости с отходами совместно с другими видами отходов и материалами;

- хранение кислородных баллонов вблизи нефтесодержащих отходов;

- хранить нефтесодержащие отходы более 11 месяцев;

- сливать нефтесодержащие отходы в бытовую канализацию, на почву, водные объекты, сжигать без применения специальных установок и устройств;

- привлекать для работ с нефтесодержащими отходами лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет.

- При сборе отходов на местах отказов трубопроводов, для предотвращения распространения загрязнения и попадания загрязнений в водоемы, обустраиваются временные обвалования с использованием местного грунта. Попадание отходов в водоемы считается чрезвычайной ситуацией, и дальнейшие действия выполняются в соответствие с Планами по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

- По мере накопления дальнейшее обращение с отходами необходимо выполнять в соответствии с требованиями Положения АО «Востсибнефтегаз» «Порядок эксплуатации шламонакопителей и объектов накопления нефтяных шламов» №П3-05 Р-1382 ЮЛ-107.

- Условия транспортирования:

- Погрузку – разгрузку жидких нефтешламов необходимо производить с использованием насосного (вакуумного) оборудования, исключающих их утечку.

- При транспортировке отходов необходимо соблюдать следующие требования:

- соблюдать условия герметичности тары, пробки (крышки) емкостей и бочек плотно закрывать, с целью предотвращения утечек, либо потерь отхода при транспортировании к местам утилизации (обезвреживания);

- тару следует ставить так, чтоб она не испытывала никакого механического воздействия (исключить возможность падения, деформации);

- при перевозке навалом в кузове автомобиля, необходимо обеспечить герметичность кузова, загрузку осуществлять с таким условием, чтобы исключить потерь отходов во время транспортирования.

### 4.3.3 ОБРАЩЕНИЕ С БУРОВЫМ ШЛАМОМ

- При бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата в Обществе образуются Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные, код ФККО 2 91 120 01 39 4.

- Для исключения попадания бурового шлама на территорию буровой площадки и миграции токсичных веществ в природные объекты должна предусматриваться инженерная система организованного сбора, накопления и погрузки отходов, а также гидроизоляция технологических площадок.

- Технологические операции по обращению с буровым шламом регламентированы Положением АО «Востсибнефтегаз» «Порядок эксплуатации шламонакопителей и объектов накопления нефтяных шламов» №П3-05 Р-1382 ЮЛ-107.

- Условия накопления:

- В Обществе применяется безамбарная схема при строительстве эксплуатационных скважин на территории Юрубчено-Тохомского месторождения, при которой выбуренный шлам из циркуляционной системы буровой установки подается в шламовоз для дальнейшего транспортирования в централизованные места размещения отходов – шламонакопители.

- В процессе строительства кустовых оснований на их территории необходимо предусматривать устройство технологических площадок для шламовозов. С целью предотвращения негативного влияния в случае нештатной ситуации, а также исключения риска распространения загрязнения в процессе обращения с буровым шламом, в конструктиве указанных технологических площадок необходимо предусматривать гидроизоляцию и обваловку.

- Кузов шламовоза, в котором происходит накапливание бурового шлама, должен быть герметичным.

- В процессе загрузки шламовоза буровым шламом на буровой площадке необходимо:

- постоянно контролировать уровень заполнения кузова и не допускать его переполнения;

- определять такой уровень заполнения кузова буровым шламом, который обеспечит безопасное транспортирование без потерь отхода до шламонакопителя;

- не допускать попадания в кузов со шламом других видов отходов и посторонних предметов.

- При заполнении шламовоза до безопасного уровня, далее буровой шлам транспортируется в места централизованного сбора и размещения бурового шлама (шламонакопители). Дальнейшее обращение с буровым шламом следует выполнять в соответствии с требованиями Положением АО «Востсибнефтегаз» «Порядок эксплуатации шламонакопителей и объектов накопления нефтяных шламов» №П3-05 Р-1382 ЮЛ-107.

- Условия транспортирования:

- При транспортировании бурового шлама с буровой площадки до централизованного места сбора и размещения бурового шлама следует выбирать такой маршрут и скорость движения, чтобы исключить потерь бурового шлама.

- Транспортирование бурового шлама осуществляется при соблюдении следующих условий:

- наличие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

- наличие документации для транспортирования бурового шлама, с указанием количества транспортируемых отходов, места их транспортирования (путевой лист);

- наличие паспорта опасного отхода, оформленного в установленном порядке;

- персонал, допущенный к транспортированию бурового шлама должен пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для работы с отходами I - IV классов опасности.

## 4.4 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, РАЗРЕШЕННЫМИ К СОВМЕСТНОМУ НАКОПЛЕНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ НА ПОЛИГОНЕ ТБО

- Отходы, разрешенные к совместному накоплению и размещению на полигоне ТБО, обустроенному на территории Юрубчено-Тохомского месторождения, относятся к отходам 4-5-ого классам опасности, являются твердыми, нерастворимыми в воде, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от которых отсутствуют. При соблюдении условий накопления данных отходов не оказывают загрязняющего воздействия на почву, подземные и поверхностные воды и атмосферный воздух.

- К указанным отходам относятся следующие виды отходов:

- Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, код ФККО 4 56 100 01 51 5;

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), код ФККО 7 33 100 01 72 4;

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), код ФККО 9 19 204 02 60 4;

- Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), код ФККО 4 02 312 01 62 4;

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов, код ФККО 9 19 100 01 20 5;

- Отходы при очистке котлов от накипи, код ФККО 6 18 901 01 20 5;

- Смет с территории предприятия малоопасный, код ФККО 7 33 390 01 71 4;

- Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная, код ФККО 4 04 140 00 51 5;

- Шлак сварочный, код ФККО 9 19 100 02 20 4;

- Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов), код ФККО 1 54 110 01 21 5;

- Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов, код ФККО 7 47 981 99 20 4;

- Отходы шлаковаты незагрязненные, код ФККО 4 57 111 01 20 4;

- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, код ФККО 8 90 000 01 72 4;

- Бой бетонных изделий, код ФККО 3 46 200 01 20 5;

- Отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, код ФККО 7 22 399 11 39 4;

- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, код ФККО 7 36 100 01 30 5;

- Тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых, код ФККО 9 20 310 01 52 5;

- Бой стекла, код ФККО 3 41 901 01 20 5;

- Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, код ФККО 9 21 301 01 52 4.

- Условия накопления:

- Сбор и накопление указанных отходов должен осуществляется в специальные контейнеры или жесткие, прочные, герметичные, ящики (емкости), контейнеры с крышкой и т.п., имеющих специальное приспособление для удобства переноски, перегрузки, крепления и обеспечивающие сохранность содержимого при воздействии факторов окружающей среды, установленных на открытых, специально оборудованных площадках, имеющих твердое, водо- и химически стойкое покрытие, поблизости от производственных зданий, где происходит их образования. Тара не должна обладать адгезией к накапливаемым отходам, и должна иметь антикоррозийное покрытие. Крышка должна закрываться с минимальным зазором. К площадкам должны быть удобные подъездные пути.

- Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования для мусоровозных машин. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5, а при двустороннем – 6 м. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры следует устанавливать не ближе 1 м от ограждения, а друг от друга – не ближе 0,35 м.

- Контейнеры должны быть герметичны, оборудованы съемной крышкой, исключающие рассыпание отходов.

- Для сбора отходов в производственных и бытовых помещениях устанавливаются урны в необходимом количестве. По мере заполнения урны выгружаются в контейнеры, установленные на площадках накопления отходов. Для накопления отходов бумаги, следует устанавливать отдельные емкости и урны.

- В случае полевых работ около вахтового/производственного автомобиля на время работ выставляется малогабаритный контейнер для сбора отходов. Заполненный контейнер доставляется на площадку временного хранения (накопления), где выгружается в основные контейнеры.

- Не допускается смешивание бытовых, пищевых отходов и отходов бумаги.

- Допускается накапливание крупногабаритных отходов без специальной тары и контейнеров. Площадка для хранения таких отходов должна быть с твердым покрытием и оборудована таким способом, чтобы накапливаемые отходы не загрязняли прилегающую территорию:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся навалом отходов должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров в случае риска загрязнения отходами прилегающей территории под воздействием указанных природных факторов (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка.

- Объекты накопления отходов оборудуются табличками-указателями произвольной формы и размеров, содержащими информацию о наименовании отхода и индивидуальном номере площадки накопления отходов в соответствии с картой-схемой производственной площадки. Информация на табличке должна быть читаемой.

- При сборе и накоплении следует соблюдать требования пожарной и санитарной безопасности.

- Запрещается:

- накапливать отходы вне специально оборудованных контейнеров и площадок, размещенных согласно утвержденным схемам мест временного накопления отходов;

- производить совместное накопление отходов с отходами 1-3 классов опасности;

- проведение сварочных работ и работ с применением открытого огня в непосредственной близости от мест накопления отходов;

- курение рядом с местами накопления отходов;

- допускать скопления отхода свыше объемов, допускаемых объемом тары для накопления;

- сжигания отходов в контейнерах и урнах;

- загрязнение территорий отходами;

- несанкционированного захоронения отходов на стихийных свалках и на объектах, не предназначенных для захоронения отходов.

- Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

- С 2018 года вводится запрет на захоронение видов отходов, относящихся к типу ФККО «Отходы оборудования и прочей продукции, подлежащей особому контролю» (4 70 000 00 00 0). С 2019 года вводится запрет на захоронение видов отходов, входящих в подтипы ФККО «Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства» (4 05 000 00 00 0); «Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные» (4 34 000 00 00 0); «Отходы стекла и изделий из стекла» (4 51 000 00 00 0), а также видов отходов, отнесенных к группе девятого блока ФККО Отходы шин, покрышек, камер автомобильных» (9 21 100 00 00 0).

- Отходы, относящиеся к данным группам, размещать на полигонах ТБО запрещается. Накопление указанных отходов необходимо организовать раздельно от разрешенных к размещению на полигоне ТБО, в соответствии с условиями, указанными в настоящей инструкции и по мере накопления передавать специализированной организации для дальнейшего легитимного обращения в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Условия накопления отходов бумаги, в целях передачи их в качестве макулатуры специализированной организации

- Отходы бумаги подлежат обязательному накоплению в каждом СП/месте расположения СП, в результате деятельности которых образуются данные отходы, в целях дальнейшей передачи специализированной организации для утилизации.

- Данные виды отходов собираются и временно накапливаются отдельно от других видов отходов.

- Сбор, накопление, перемещение отхода осуществляется работником, ответственным за технологические операции, связанные с образованием отхода.

- Для производственных и бытовых помещений, допускается сбор отходов бумаги в коробках из-под бумаги, либо накопление стопкой в необходимом количестве.

- В месте, предназначенном для временного накопления отходов бумаги (макулатуры), необходимо создать условия накопления, позволяющие сохранить ценные качества отходов как вторичного сырья.

- Не допускается смешивание бытовых, пищевых отходов и отходов бумаги.

- Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности необходимо очистить от металлических, деревянных, пластиковых вкраплений в виде скрепок, скобок, пластиковых файлов, остатков скотча, клея, фольги, сургуча и прочих побочных материалов.

- Не допускаются к совместному с макулатурой накоплению:

- бумага, покрытая полиэтиленом, латексом;

- мелованная бумага;

- отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности;

- отходы бумаги с клеевым слоем;

- отходы фотобумаги;

- отходы рубероида;

- отходы толи;

- отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги.

- Отходы бумаги перед складированием их в места накопления не рвутся и не мнутся.

- Исключением являются отходы бумаги, содержащие сведения конфиденциального характера, и другие документы ограниченного пользования или причисленные к таковым решениям уполномоченных лиц, которая утилизируется в соответствии с установленным порядком.

- При сборе и накоплении отходов бумаги следует соблюдать требования пожарной и санитарной безопасности:

- не допускать проведения сварочных работ и работ с применением открытого огня в непосредственной близости от мест накопления отходов;

- исключить курение рядом с местами накопления отходов;

- не допускать скопления отхода свыше объемов, допускаемых объемом тары для накопления;

- не допускать сжигания отходов в контейнерах и урнах;

- не допускать загрязнение территорий отходами;

- не допускать несанкционированного захоронения отходов на стихийных свалках и на объектах, не предназначенных для захоронения отходов.

- Документы, содержащие сведения конфиденциального характера, подлежат уничтожению в соответствии с решением генерального директора или заместителя генерального директора по направлению деятельности способом, исключающим восстановление текста документа, в соответствии с требованиями Стандарта АО «Востсибнефтегаз» «Охрана сведений конфиденциального характера» №П3-11.03 С-0006 ЮЛ-107.

- Отходы бумаги, содержащие сведения конфиденциального характера, перед помещением в накопительную тару подвергаются механическому измельчению. Каждый работник несет персональную ответственность за отсутствие сведений конфиденциального характера в документах, не подвергшихся механическому измельчению.

- Перемещение отходов бумаги по мере их образования в мусорную корзину запрещается.

- Ответственность за организацию накопления отходов бумаги, возлагается на руководителей СП.

- По мере заполнения отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности передаются в соответствии с условиями договора со специализированной организацией.

- Периодичность передачи отходов бумаги определяется СП самостоятельно в зависимости от потребности и наполняемости мест временного накопления отходов бумаги.

- Условия транспортирования:

- Отход транспортируют автотранспортом в соответствии с действующими правилами.

- Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе транспортирования, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.

- При транспортировании, отходы сопровождаются паспортом опасного отхода, в путевых листах указывается количество транспортируемых отходов, цель и место назначения их транспортирования.

- Транспортировка отходов к объекту захоронения осуществляется специализированной автотехникой – мусоровозами типа КО-415, КО-427 и др. Подобные автомашины оснащаются специальным оборудованием: надрамником, кузовом (бункером), толкающей плитой, манипулятором, коробкой обора мощности, гидросистемой и электрооборудованием. Загрузка бытовых отходов из контейнера в кузов производится при помощи манипулятора через люк в крыше кузова.

- Мусоровозная техника должна иметь средства пожаротушения.

- Периодичность вывоза накопленных отходов с целью дальнейшего, обезвреживания, утилизации или размещения, регламентируется установленными лимитами накопления отходов, но не реже чем 1 раз в 11 месяцев.

- Транспортирование отходов на полигон ТБО осуществляется при соблюдении следующих условий:

- наличие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, использованию, утилизации, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов;

- наличие документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых отходов, места и цели их транспортирования (путевой лист);

- наличие паспорта опасного отхода, оформленного в установленном порядке (копия);

- персонал, допущенный к транспортированию отходов должен пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для работы с отходами I - IV классов опасности.

## 4.5 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИХ К РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ ОТ ОТХОДОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ПОЛИГОНЕ ТБО

- К указанным отходам необходимо относить следующие виды отходов:

- Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более), код ФККО 4 68 112 01 51 3;

- Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары), код ФККО 4 34 110 03 51 5;

- Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные, код ФККО 4 81 203 02 52 4;

- Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %), код ФККО 4 33 202 02 51 4;

- Тара из черных металлов, загрязненная поверхностно-активными веществами, код ФККО 4 68 119 41 51 4;

- Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), код ФККО 4 68 111 02 51 4;

- Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%), код ФККО 4 38 195 12 52 4;

- Лом и отходы изделий их полиэтилена незагрязненные (кроме тары), код ФККО 4 34 110 03 51 5;

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, код ФККО 4 61 010 01 20 5;

- Лом и отходы стальные несортированные, код ФККО 4 61 200 99 20 5;

- Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, код ФККО 4 05 122 02 60 5;

- Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной, код ФККО 4 34 110 04 51 5.

- В соответствии с проектной документацией на полигон ТБО, обустроенный на территории Юрубчено-Тохомского месторождения, указанные отходы не подлежат размещению на данном объекте размещения отходов и подлежат раздельному накоплению и последующей передачи специализированным организациям для дальнейшего легитимного обращения в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Условия накопления:

- Сбор и накопление указанных отходов должен осуществляется в специальные контейнеры, мульды, мешки или жесткие, прочные ящики (емкости) и т.п., имеющие специальное приспособление для удобства переноски, перегрузки, крепления, и обеспечивающие сохранность содержимого при воздействии факторов окружающей среды. Емкости с отходами следует устанавливать на специально оборудованных площадках, имеющих твердое, водо- и химически стойкое покрытие, поблизости от производственных зданий, где происходит их образования. К площадкам должны быть удобные подъездные пути. При накоплении отходов необходимо соблюдать селективный принцип и организовывать места накопления для каждого вида отходов.

- Допускается накопление крупногабаритных отходов без специальной тары и контейнеров - навалом. Площадка для хранения таких отходов должна быть оборудована таким способом, чтобы накапливаемые отходы не загрязняли прилегающую территорию:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся навалом отходов должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.), в случае риска загрязнения отходами прилегающей территории под воздействием указанных природных факторов;

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка.

- Так же данные отходы разрешается накапливать в складских помещениях, с организацией площадки накопления отдельно от материально-технических ресурсов и прочего имущества, хранящегося в складском помещении. При накоплении отходов без тары (навалом) необходимо соблюдать селективный принцип – каждый вид отхода подлежит раздельному накоплению.

- Объекты накопления отходов оборудуются табличками-указателями произвольной формы и размеров, содержащими информацию о наименовании отхода и индивидуальном номере площадки накопления отходов в соответствии с картой-схемой производственной площадки. Информация на табличке должна быть читаемой.

- Тара, перед помещением на площадки накопления должна быть освобождена от остатков содержимого, в целях исключения загрязнения окружающей природной среды при ее накоплении и транспортировании.

- Обращение с отходами, относящихся к ломам цветных и черных металлов следует выполнять в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса АО «Востсибнефтегаз» «Cбор, хранение, учет и реализация лома черных и цветных металлов» №П2-02 РГБП-0604 ЮЛ-107.

- При сборе и накоплении следует соблюдать требования пожарной и санитарной безопасности.

- Запрещается:

- накапливать отходы вне специально оборудованных контейнеров и площадок, размещенных согласно утвержденным схемам мест временного накопления отходов;

- производить совместное накопление (в одной емкости, кучи и т.д.) отходов с отходами 1-3 классов опасности и отходами, указанными в пункте 3.4.4 настоящей Инструкции;

- проведение сварочных работ и работ с применением открытого огня в непосредственной близости от мест накопления отходов;

- курение рядом с местами накопления отходов;

- допускать скопления отхода свыше объемов, допускаемых объемом тары для накопления;

- сжигания отходов в контейнерах и урнах;

- загрязнение территорий отходами;

- несанкционированного захоронения отходов на стихийных свалках и на объектах, не предназначенных для захоронения отходов.

- Условия транспортирования:

- Отход транспортируют автотранспортом в соответствии с действующими правилами.

- Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе транспортирования, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.

- При транспортировании, отходы сопровождаются паспортом опасного отхода, в путевых листах указывается количество транспортируемых отходов, цель и место назначения их транспортирования.

- Периодичность вывоза накопленных отходов с целью дальнейшего, обезвреживания, утилизации или размещения, регламентируется установленными лимитами накопления отходов, но не реже чем 1 раз в 11 месяцев.

- Транспортирование отходов осуществляется при соблюдении следующих условий:

- наличие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, использованию, утилизации, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов;

- наличие документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых отходов, места и цели их транспортирования (ТТН, путевой лист);

- наличие паспорта опасного отхода, оформленного в установленном порядке (копия);

- персонал, допущенный к транспортированию отходов должен пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для работы с отходами I - IV классов опасности.

# ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

В процессе производственной деятельности Общества могут образовываться ХБСВ и ПДСВ, которые подлежат сбору и дальнейшему легитимному обращению.

## 5.1 ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

- Сбор и накопление ХБСВ отводимых от нежилых помещений, оборудованных системой водоснабжения и не подключенных к системе канализации, производится в водонепроницаемые выгребные ямы (септики).

- Ввод водопровода в нежилые помещения без подключения к системе канализации, либо без оборудования водонепроницаемой выгребной ямы (септика) запрещен.

- Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а также выпуск стоков открытым способом в дренажные канавы, приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, водные объекты и рельеф местности.

- ХБСВ должны собираться в герметичных емкостях, обеспечивающих сохранность содержимого, оборудованных приспособлениями для откачивания содержимого специально оборудованным транспортом.

- Вывоз ХБСВ из выгребных ям (септиков) производится ассенизаторской машиной на канализационные очистные сооружения для дальнейшей очистки.

- Вывоз и слив ХБСВ должен осуществляться только на канализационных очистных сооружениях, слив сточных вод в водоемы, на рельеф, полигоны размещения отходов и прочие неустановленные места запрещен.

- Обращение с ХБСВ от помещений и объектов, подключенных к системе канализации, осуществляется в соответствии с проектными решениями и технологическими схемами данных канализационных систем.

- Основные требования к организации выгребных ям (септиков) и их эксплуатации:

- Выгребная яма (септик) должна быть водонепроницаемой, герметичной, представляет собой емкость, заглубленную в грунт и оборудованной устройством, позволяющим раскачивать содержимое ассенизаторской машиной.

- Глубина выгребной ямы (септика) зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

- К выгребной яме должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизаторской машины.

- ХБСВ из выгребных ям (септиков) собираются и вывозятся по мере накопления, специализированным транспортом - ассенизаторской машиной, оборудованной вакуумным насосом.

- Учет ХБСВ ведется в журналах учета вывоза сточных вод (Приложение 5).

- Запрещается:

- производить сбор ХБСВ из выгребных ям (септиков) в негерметичные емкости;

- допускать переполнение и переливания сточных вод через край емкости;

- производить сброс стоков из выгребных ям на рельеф местности и территории промышленных площадок;

- выбрасывать в выгребные ямы твердые коммунальные отходы, сливать масла, смолы, мазут, кислоты, бензин, стоки, имеющие токсичные загрязнения.

## 5.2 ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

- ПДСВ объектов нефтедобычи и нефтеподготовки (кустовые площадки, УПН, пункты налива, резервуарные парки, склады горюче-смазочных материалов и т.д.) подлежат сбору в дренажные емкости, водоприемные колодцы, приямки и т.п. Условия сбора и накопления указанных сточных вод определяется проектной документацией.

- Сборники и накопители ПДСВ должны быть герметичными и должны обеспечивать сохранность содержимого, не допуская загрязнения сточными водами окружающей среды.

- ПДСВ из сборников и накопителей, не подключенных к системам производственно-дождевой канализации, вывозятся специализированным автотранспортом в соответствии с принятой технологической схемой на установку подготовки пластовых и сточных вод УПН.

- Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих накопителей сточных вод, а также выпуск стоков открытым способом в дренажные канавы, приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, водные объекты, рельеф местности и объекты хозяйственно-бытовой канализации.

- В целях сокращения потребления свежей воды и более рационального использования водных ресурсов ПДСВ необходимо вовлекать в производственно-технологические процессы (приготовление технологических жидкостей для нужд бурения и ТКРС и т.п.).

- Обращение с ПДСВ от объектов, подключенных к системе производственно-дождевой канализации, осуществляется в соответствии с проектными решениями и технологическими схемами данных канализационных систем.

- Основные требования к организации накопителей производственно-дождевых стоков и их эксплуатации:

- Накопители должны быть водонепроницаемые, герметичные, представляющие собой емкость, заглубленную в грунт и оборудованной устройством, позволяющим раскачивать специализированным транспортом, либо гидроизолированным приямком, с беспрепятственными проездными путями для возможности раскачки содержимого.

- Глубина накопителя зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

- Учет ПДСВ ведется в журналах учета вывоза сточных вод (Приложение 5).

- Запрещается:

- производить сбор ПДСВ в негерметичные емкости;

- допускать переполнение и переливания ПДСВ через край емкости;

- производить сброс ПДСВ на рельеф местности и территории промышленных площадок;

- производить сброс ПДСВ вод в объекты хозяйственно-бытовой канализации.

# СВЕДЕНИЯ О ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

## 6.1 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЯХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ

- При обращении с ртутьсодержащими отходами под нештатной ситуацией понимается механическое разрушение ртутьсодержащих ламп или термометров без пролива или с проливом ртути.

- Устранение ртутного загрязнения может быть выполнено работниками СП собственными силами при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие в СП демеркуризационного комплекта/набора;

- наличие в СП персонала, ознакомленного с инструкцией по работе с демеркуризационным комплектом и обеспеченного СИЗ.

- В демеркуризационный комплект/набор входят все необходимые для проведения демеркуризационных работ материалы и приспособления:

- СИЗ (респиратор, перчатки, бахилы);

- приспособления для сбора пролитой ртути и частей разбившихся ламп (шприц, кисточки медная и волосяная, влажные салфетки, лоток, совок);

- химические демеркуризаторы, моющее средство и др.

- Все вышеперечисленное упаковано в специальную сумку (2530см). К демеркуризационному комплекту/набору прилагается согласованная с органами Роспотребнадзора инструкция по устранению минимальных чрезвычайных ситуаций. Применение демеркуризационного комплекта позволяет гарантированно устранить небольшие ртутные загрязнения (8-10 ПДК), возникающие при единичном механическом разрушении люминесцентной лампы или медицинского термометра.

- Демеркуризационный комплект должен храниться у лица, ответственного за экологическую безопасность или лица, ответственного за экологическую безопасность на территории СП, где происходит накопление отхода.

- Запрещается выполнять работы по ликвидации последствий нештатной ситуации при механическом разрушении даже одной ртутьсодержащей лампы или термометра силами работников СП при отсутствии демеркуризационного комплекта/набора.

- К демеркуризационным работам допускаются работники СП, ответственные за технологические операции, связанные с обращением с ртутьсодержащими отходами, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие медицинских противопоказаний и ознакомленные с инструкцией по работе с демеркуризационным комплектом. Они должны быть обеспечены спецодеждой, СИЗ органов дыхания, ног, рук и глаз.

- Ликвидация последствий нештатной ситуации при механическом разрушении более 1-ой ртутьсодержащей лампы, термометра и/или проливе ртути:

- В случае механического разрушения более 1 ртутьсодержащей лампы или термометра и/или проливе ртути в количестве большем, чем содержится в одном медицинском термометре, либо при отсутствии в СП демеркуризационного комплекта/набора необходимо:

- как можно быстрее удалить из помещения работников;

- отключить все электроприборы, по возможности снизить температуру в помещении как минимум до 15°С (чем ниже температура, тем меньше испаряется ртуть), закрыть дверь в помещение, оставив открытым окно, тщательно заклеить дверь в помещение липкой лентой;

- поставить в известность руководителя СП;

- сообщить о нештатной ситуации диспетчеру ПДС;

- получить (запросить) от диспетчера ОДС в г. Красноярске информацию о принятом решении, о классификации оперативного события, привлечении ПАСФ к ликвидации последствий нештатной ситуации, так как без соответствующего оборудования нельзя быть уверенными в удалении ртутного загрязнения;

- на основании результатов приборного обследования, загрязненного ртутью помещения специалисты ПАСФ определяют технологию работ, тип демеркуризационных препаратов, необходимую кратность обработки помещения;

- ликвидация последствий нештатной ситуации, проведение демеркуризации помещения и дальнейшие действия – в соответствии с указаниями специалистов ПАСФ;

- проведение лабораторного контроля наличия остаточных паров ртути и эффективности проведения работ по демеркуризации в аккредитованной лаборатории.

- Ликвидация последствий нештатной ситуации при механическом разрушении не более 1 ртутьсодержащей лампы или термометра

- Ликвидация последствий нештатной ситуации при механическом разрушении одной ртутьсодержащей лампы или термометра и минимальном проливе ртути (не более количества, содержащегося в одном медицинском термометре) заключается в проведении двух последовательных мероприятий:

- локализации источника заражения;

- ликвидации источника заражения.

- Целью первого мероприятия является предотвращение дальнейшего распространения ртутного загрязнения, а результатом выполнения второго мероприятия – минимизация ущерба от нештатной ситуации.

- Локализация источника заражения осуществляется ограничением входа людей в зону заражения, что позволяет предотвратить перемещение ртути на чистые участки помещения, при этом необходимо:

- как можно быстрее удалить из помещения персонал;

- отключить все электроприборы, по возможности снизить температуру в помещении как минимум до 15°С (чем ниже температура, тем меньше испаряется ртуть);

- закрыть дверь в помещение, оставив открытым окно, тщательно заклеить дверь в помещение липкой лентой;

- интенсивно проветривать помещение в течение 1,5-2 часов;

- после этого можно слегка прикрыть окна и приступить к ликвидации источника заражения.

- Ликвидация источника заражения проводится с помощью демеркуризационного комплекта/набора и предусматривает следующие процедуры:

- механический сбор осколков лампы и/или пролитой металлической ртути;

- демеркуризацию – обработку помещения химически активными веществами или их растворами (демеркуризаторами);

- влажную уборку.

- Запрещается:

- нахождение на зараженном ртутью объекте лиц, не связанных с выполнением демеркуризационных работ и не обеспеченных СИЗ;

- на зараженном ртутью объекте принимать пищу, пить, курить, расстегивать и снимать СИЗ;

- перед началом и во время демеркуризационных работ употреблять спиртные напитки.

- Прежде, чем приступать к ликвидации источника заражения необходимо вскрыть демеркуризационный комплект/набор, внимательно изучить инструкцию по проведению демеркуризации с его помощью. Надеть СИЗ (спецодежду, спецобувь, бахилы, респиратор, защитные перчатки, очки) и только после этого приступать к сбору осколков разбитой ртутьсодержащей лампы, пролитой ртути и демеркуризации помещения.

- Сбор осколков разбитой ртутьсодержащей лампы, пролитой ртути проводят с помощью приспособлений, включенных в демеркуризационный комплект (шприц, кисточки медная и волосяная, влажные салфетки, лоток, совок) от периферии загрязненного участка к его центру. Недопустимо ограничиваться осмотром только видимых и доступных участков.

- Запрещается:

- создавать сквозняк до того, как была собрана пролитая ртуть, иначе ртутные шарики разлетятся по всей комнате;

- подметать пролитую ртуть веником: жесткие прутья размельчат шарики в мелкую ртутную пыль, которая разлетится по всему объему помещения.

- собирать ртуть при помощи бытового пылесоса: пылесос греется и увеличивает испарение ртути, воздух проходит через двигатель пылесоса и на деталях двигателя образуется ртутная амальгама, после чего пылесос сам становится распространителем паров ртути, его придется утилизировать как отход I класса опасности, подлежащий демеркуризации.

- Самый простой способ сбора ртути при помощи шприца.

- Очень мелкие (пылевидные) капельки ртути (до 0,5-1мм) могут собираться влажной фильтровальной или газетной бумагой (влажными салфетками). Бумага размачивается в воде до значительной степени разрыхления, отжимается и в таком виде употребляется для протирки загрязненных поверхностей. Капельки ртути прилипают к бумаге и вместе с ней переносятся в герметичную емкость для сбора ртути.

- Если ртуть попала на ковер/ковровое покрытие, необходимо аккуратно свернуть ковер/ковровое покрытие, от периферии к центру, чтобы шарики ртути не разлетелись по помещению. Ковер/ковровое покрытие поместить в целый полиэтиленовый пакет или пленку и вынести на улицу. Повесить ковер/ковровое покрытие над подстеленной под него полиэтиленовой пленкой, чтобы ртуть не загрязнила почву и несильными ударами выбивать ковер. Проветривать ковер или ковровое покрытие на улице в течение 3-5 суток.

- Запрещается:

- выбрасывать части разбившейся ртутьсодержащей лампы в контейнер с ТБО;

- выбрасывать ртуть в канализацию, так как она имеет свойство оседать в канализационных трубах и извлечь ее из канализационной системы невероятно сложно;

- содержать собранную ртуть вблизи нагревательных приборов.

- Собранные мелкие осколки ртутьсодержащей лампы и/или ртуть переносят в плотно закрывающуюся герметичную емкость из небьющегося стекла или толстостенной стеклянной посуды, предварительно заполненную подкисленным раствором перманганата калия. Для приготовления 1 л раствора в воду добавляется 1 г перманганата калия и 5мл 36% кислоты (входят в демеркуризационный комплект).

- Крупные части разбитой ртутьсодержащей лампы собирают в прочные герметичные полиэтиленовые пакеты.

- Путем тщательного осмотра убедиться в полноте сбора осколков, в том числе учесть наличие щелей в полу.

- Части разбитых ртутьсодержащих ламп и/или собранная ртуть в плотно закрытой стеклянной емкости, упакованные в герметичные полиэтиленовые пакеты передаются на склад временного хранения и накопления отходов, где укладываются в герметичные металлические контейнеры, уплотняются средствами амортизации и крепления в транспортной таре. В течение 1 рабочего дня они должны быть переданы на демеркуризацию в специализированной организаций.

- Химическую демеркуризацию зараженного ртутью помещения осуществляют с использованием демеркуризаторов, входящих в демеркуризационный комплект. Технология проведения демеркуризационных работ с их помощью зависит от типа, применяемого демеркуризатора и изложена в инструкции, прилагаемой к демеркуризационному комплекту.

- После выполнения работ все использованные приспособления и материалы, спецодежда, СИЗ, должны быть собраны и уложены в сумку, содержавшую демеркуризационный комплект и переданы на склад временного хранения и накопления отходов, где укладываются в герметичные металлические контейнеры, уплотняются средствами амортизации и крепления в транспортной таре. В течение 1 рабочего дня они должны быть переданы на демеркуризацию в специализированную организацию.

- Влажная уборка проводится на заключительном этапе демеркуризационных работ. Мытье всех поверхностей осуществляется нагретым до 70-80°С мыльно-содовым раствором (400г мыла, 500г кальцинированной соды на 10л воды) с нормой расхода 0,5-1 л/м2.

- Вместо мыла допускается использование технических 0,3-1% водных растворов моющих средств, бытовых стиральных порошков.

- Уборка завершается тщательной обмывкой всех поверхностей чистой водопроводной водой и протиранием их ветошью насухо, помещение проветривается.

## 6.2 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЯХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ СОДЕРЖАЩИХ КИСЛОТУ

- При обращении с отработанными свинцовыми АКБ (отход 2-го класса опасности) под чрезвычайной (аварийной) ситуацией понимается случайный пролив отработанного электролита.

- Ликвидация аварийной ситуации производится путем нейтрализации, случайно пролитой отработанной аккумуляторной серной кислоты, при этом на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: отравление парами серной кислоты, химические ожоги, возможно выделение в воздух мелких брызг серной кислоты.

- Лица, выполняющие работы по нейтрализации случайно пролитого отработанного электролита должны хорошо знать и строго соблюдать правила личной гигиены, требования безопасности, изложенные в данной инструкции, уметь оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае.

- Перед началом работ по нейтрализации случайно пролитого отработанного электролита работник, выполняющий данную работу, должен надеть исправную спецодежду, застегнуть обшлага рукавов. Надеть СИЗ: защитные очки, резиновые перчатки и только после этого приступать к ликвидации аварийной ситуации ГОСТ 12.4.183-91 и ГОСТ 12.4.101-93.

- Пролитую отработанную аккумуляторную серную кислоту посыпают сухой кальцинированной или пищевой содой, нейтрализованную содой серную кислоту собирают и удаляют из помещения, затем места, где была разлита отработанная аккумуляторная серная кислота, смачивают 10% раствором питьевой соды, протирают чистой сухой тряпкой. Помещение хорошо проветривают.

- Нейтрализующие растворы должны устанавливаться на стеллажах на доступной высоте и иметь отличительную окраску и хорошо видимые надписи: «Пить нельзя», «Применять для нейтрализации кислоты».

- В случае попадания отработанной серной кислоты на кожу:

- немедленно промыть пораженное место 5-10 % раствором питьевой соды;

- затем промыть пораженное место под холодной проточной водой не менее 20 минут;

- снять одежду, на которую попала отработанная серная кислота;

- если после первого промывания пораженного участка ощущение жжения усиливается, повторно промыть обожженное место в течение еще нескольких минут;

- приложить к пораженному месту холодную влажную ткань, чтобы уменьшить боль;

- наложить на обожженную область свободную повязку из сухого стерильного бинта или чистой сухой ткани;

- доложить руководителю СП и обратиться в медицинское учреждение.

- В случае попадания отработанной серной кислоты в глаза:

- немедленно промыть глаз(а) 2-3 % нейтрализующим раствором питьевой соды;

- промыть глаз(а) под холодной проточной водой не менее 20 минут: пострадавший держит голову над раковиной промываемым глазом кверху, а помогающий ему льет водопроводную холодную воду из стакана или кружки. Веки при промывании аккуратно поддерживают в открытом состоянии. Это делается с целью полного вымывания повреждающего вещества из конъюнктивальной полости, так как оно может задержаться в сводах конъюнктивы. Для раскрытия век необходимо воспользоваться стерильным бинтом или чистым сухим носовым платком, так как влажные веки выскальзывают из пальцев. Обильно промывать пораженный глаз(а) в течение 20 минут;

- наложить на обожженную область свободную повязку из сухого стерильного бинта или чистой сухой ткани;

- доложить руководителю СП и обратиться в медицинское учреждение.

- В случае признаков отравления от повышенной концентрации серной кислоты в воздухе выйти на свежий воздух, вымыть лицо, руки и прополоскать рот водой, доложить руководителю и обратиться в медицинское учреждение.

## 6.3 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЯХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ СОДЕРЖАЩИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ

- При обращении с нефтесодержащими отходами наиболее типичной чрезвычайной ситуацией является попадание нефтепродуктов на рельеф или водные объекты. При возникновении указанной нештатной (аварийной) ситуации необходимо действовать в соответствии с требованиями Методических указаний АО «Востсибнефтегаз» «По локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории и водоемах» №П3-05 М-0033 ЮЛ-107.

- Работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов включают последовательное выполнение следующих основных операций:

- локализацию разлива (ограждение разлитой нефти бонами, стенками или дамбами);

- сбор разлитой нефти;

- ликвидацию последствий разлива нефти.

- При возгорании разлившейся нефти необходимо сначала ликвидировать пожар, а затем приступить к ликвидации разлива.

- Организацию работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти условно можно разделить на три этапа:

- первый этап – принятие экстренных мер ЛАРН и передача информации согласно схеме оповещения (Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-107);

- второй этап – принятие решения на ЛАРН и оперативное планирование действий;

- третий этап – организация проведения мероприятий ЛАРН.

- На первом этапе выполнение мероприятий начинается силами и средствами НАСФ Общества. Остальные имеющиеся силы и специальные технические средства привлекаются в соответствии с планами ЛАРН по мере прибытия и приведения в готовность:

- рабочая смена объекта и/или НАСФ немедленно приступают к перекрытию источника разлива нефти и, по возможности, к локализации разлива средствами объекта и оказанию помощи пострадавшим;

- в зависимости от масштаба разлива нефти (по решению председателя КЧСиПБ) проводится сбор и заседание КЧСиПБ Общества;

- определяются задачи предстоящих действий и предварительная оценка обстановки, сложившейся в результате разлива нефти;

- готовится информация и передается в соответствии со схемой оповещения;

- председатель КЧСиПБ ставит задачи противопожарным, медицинским, природоохранным, коммунально-техническим службам, аварийно-спасательным формированиям, оперативному штабу;

- организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными и взаимодействующими органами управления, а также с территориями и объектами, которые могут быть подвержены загрязнению;

- в район ЧС направляется оперативная группа.

- На втором этапе:

- продолжаются начатые на первом этапе мероприятия;

- проводится уточнение характера (значения) разлива нефти и нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации;

- определяется достаточность привлекаемых к ЛАРН сил и специальных технических средств.

- На основе полученных данных уточняется сложившаяся обстановка и уровень ЧС, определяются работы ЛАРН, устанавливаются их объемы, порядок проведения, потребность в силах и специальных технических средствах для их выполнения. Осуществляется дальнейший прогноз развития ЧС.

- Работы ЛАРН организуются и проводятся в соответствии с оперативным планом действий, который готовит оперативный штаб на необходимый срок в зависимости от развития ситуации и является обязательным для всех участников аварийных работ.

- На третьем этапе:

- проводятся мероприятия по ликвидации разлива нефти и нефти и нефтепродуктов;

- Развертывание органов управления и наращивание группировки сил и специальных технических средств, для организации и ведения работ ЛАРН осуществляются по мере приведения их в готовность и выдвижения в район разлива нефти и нефти и нефтепродуктов.

- Работы ЛАРН организуются в две-три смены и ведутся, как правило, непрерывно, в любую погоду. Смена личного состава формирований НАСФ и ПАСФ проводится непосредственно на рабочих местах.

- Собранные нефтезагрязненные отходы подлежит утилизации в местах, определенных планами ЛАРН. Утилизация должна производиться методами, исключающими повторное загрязнение природных объектов и атмосферы.

- Для вывоза нефтезагрязненных отходов должны использоваться герметичные емкости или самосвалы с герметичными кузовами.

- Маршруты движения автотранспорта, вывозящего нефтезагрязненные отходы, должны быть согласованы с органами, обеспечивающими безопасность дорожного движения и ОПБ.

## 6.4 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЯХ СВЯЗАННЫХ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОЖАРА

- Каждый работник на производственной площадке, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и должность);

- принять меры по эвакуации людей, а именно: оповестить людей о пожаре через систему оповещения, путем приведения в действие ручного пожарного извещателя, в случае отсутствия системы оповещения – оповестить голосом рядом находящихся работников;

- вызвать к месту пожара старшего начальника объекта;

- принять меры по ликвидации пожара первичными и стационарными средствами пожаротушения.

- Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководителя СП, объявить о введении в действие плана ликвидации аварии и оперативного плана пожаротушения;

- удалить из опасной зоны рабочих и инженерно-технических работников, не занятых ликвидацией пожара;

- прекратить работы на объекте в пожароопасной зоне, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.

- создать штаб пожаротушения и действовать согласно плана ликвидации аварии и оперативного плана пожаротушения;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и введения в действие средств тушения;

- организовать проверку численности эвакуированных людей.

- Для проверки численности эвакуированных людей руководители СП обязаны при себе иметь списочный состав своих работников.

- По прибытии пожарной части старший начальник объекта, руководивший до этого тушением пожара, обязан сообщить старшему начальнику пожарной части необходимые сведения об особенностях горящего объекта, о ходе тушения пожара, о наличии пострадавших и эвакуируемых.

- При возникновении нештатной (аварийной) ситуации в виде пожара необходимо руководствоваться требованиями Инструкции АО «Востсибнефтегаз» «О мерах пожарной безопасности» №П3-05 И-6020 ЮЛ-107.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Нарушение установленных требований природопользования, а также возникновение угрозы здоровью людей в результате хозяйственной деятельности или совершенные по неосторожности может привести к штрафным санкциям, ограничению или приостановке деятельности Общества, отдельных установок или агрегатов по предписанию специально уполномоченных представителей государственных органов надзора.

- Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами должностными лицами влечет за собой: дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-правовую ответственности.

- Дисциплинарную ответственность несут работники Общества за невыполнение трудовых обязанностей, предусмотренных нормативными документами, планами и мероприятиями Общества в области обращения с отходами производства и потребления. Дисциплинарная ответственность выражается в виде: замечания, выговора, увольнения.

- Все работники Общества (физические лица) либо Общество (юридическое лицо) могут быть подвергнуты административному наказанию за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами может привести к наложению административного штрафа на Общество - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);

- уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления – может привести к наложению административного штрафа на Общество - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ст. 8.6 п.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);

- нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов (приема, учета, хранения, транспортировки), за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2, частью 2 статьи 8.6 и частью 2 статьи 8.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также их отчуждения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой (ст. 14.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

- Должностные лица, виновные в совершении экологических преступлений, то есть общественно опасных деяний, посягающих на установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющих вред окружающей среде, здоровью человека, несут уголовную ответственность согласно Уголовного кодекса Российской Федерации:

- производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (ст. 247 п.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);

- те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок (ст. 247 п.2 Уголовного кодекса Российской Федерации);

- деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей, - наказываются лишением свободы на срок до восьми лет (ст. 247 п.3 Уголовного кодекса Российской Федерации).

- К основным нормативно-правовым актам экологического законодательства в области обращения с отходами производства и потребления относятся:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

# ССЫЛКИ

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

- Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 №1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности».

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 №1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».

- ГОСТ 12.4.101-93 ССБТ. Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования.

- СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-107 версия 3.00, утвержденный и введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 04.12.2017 №1298.

- Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Охрана сведений конфиденциального характера» №П3-11.03 С-0006 ЮЛ-107 версия 6.00, утвержденный и введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 09.01.2018 №1.

- Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Управление отходами» №П3-05 С-0084 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 22.12.2017 №1413.

- Положение АО «Востсибнефтегаз» «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» №П3-05 Р-0001 ЮЛ-107 версия 4.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 28.10.2016 №1044.

- Положение АО «Востсибнефтегаз» «Порядок эксплуатации шламонакопителей и объектов накопления нефтяных шламов» №П3-05 Р-1382 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 22.04.2019 №531.

- Регламент бизнес-процесса АО «Востсибнефтегаз» «Cбор, хранение, учет и реализация лома черных и цветных металлов» №П2-02 РГБП-0604 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 27.03.2020 №442.

- Методические указания АО «Востсибнефтегаз» «По локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории и водоемах» №П3-05 М-0033 ЮЛ-107 версия 2.00, утвержденные и введенные в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 19.12.2019 №1830.

- Альбом форм АО «Востсибнефтегаз» «Первичные документы» №П3-07 Ф-0032 ЮЛ-107 версия 2.00, утвержденный и введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 24.05.2019 №673.

- Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «О мерах пожарной безопасности» №П3-05 И-6020 ЮЛ-107 версия 3.00, утвержденная и введенная в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 11.11.2019 №1541.

- Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «По охране труда при получении, хранении, отпуске, транспортировке и применении метанола» №П3-05 И-93545 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие Генеральным директором АО «Востсибнефтегаз» от 05.03.2018.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Образец схемы расположения мест временного накопления отходов | Включено в настоящий файл |
| 2 | Схематическое изображение места временного накопления отходов | Включено в настоящий файл |
| 3 | Шаблон «Маркировка контейнеров для временного накопления отходов» | Включено в настоящий файл |
| 4.1 | Шаблон «Титульный лист журнала по обращению с отходами» | Включено в настоящий файл |
| 4.2 | Шаблон «Обобщенные данные учета в области обращения с отходами» | Включено в настоящий файл |
| 4.3 | Шаблон «Данные учета отходов, переданных другим лицам СП Общества» | Включено в настоящий файл |
| 5 | Шаблон «Журнал учета вывоза сточных вод» | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБРАЗЕЦ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

| Согласовано: Представитель УООС ____________ (И.О. Фамилия) «____» ________________ 20___г. (Дата) Ответственный исполнитель ____________________________ _______________ подпись Фамилия И.О. Дата | Утверждаю: _______________ (руководитель СП) ________ (И.О. Фамилия) «____» ________________ 20___г. (Дата) |
| --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.	СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

2

1

3

5

Рис. 1 Место временного накопления отходов

Примечания: 1 – контейнер для сбора и временного хранения отхода; 2 – защита от воздействия атмосферных осадков и ветров (крышка); 3 – маркировка, табличка с обозначением вида отхода, класса опасности, ответственного за место размещения отхода (см. Приложение 3); 4 – искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШАБЛОН «МАРКИРОВКА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ»

| № 1 ЦППН-1, УПН |  |
| --- | --- |
| ВИД ОТХОДА: |  |
| КЛАСС ОПАСНОСТИ: |  |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ: |  |

Примечание: Размер таблички А4 210*270.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1. ШАБЛОН «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ»

| ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЧЕТА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПО___________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | структурное подразделение: цех, участок и т.п. |  |  |  |  |  |
| АО «Востсибнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗА _______________ ГОД. |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2. ШАБЛОН «ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ УЧЕТА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ СП ОБЩЕСТВА»

Обобщенные данные учета отходов,

от ______________________________________________ за _________________ 20__ г.

структурное подразделение: цех, участок и т.п.			месяц

код по ОКЕИ: тонна - 168

| № | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности вида отхода | Наличие отходов на начало отчетного периода, тонн |  | Образовано отходов в отчетном периоде, тонн | Получено отходов от других лиц в отчетном периоде, тонн | Обработано отходов в отчетном периоде, тонн | Утилизировано отходов в отчетном периоде, тонн | Обезврежено отходов в отчетном периоде, тонн | Передано отходов за отчетный период, тонн | Размещено отходов на эксплуатируемых объектах в отчетном периоде, тонн |  |  | Наличие отходов на конец отчетного периода, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Хранение | Накопление |  |  |  |  |  |  | Всего | Хранение | Захоронение | Хранение | Накопление |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Ответственный исполнитель ____________________  ___________________________________   _______________

подпись			Фамилия И.О.				Дата

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3. ШАБЛОН «ДАННЫЕ УЧЕТА ОТХОДОВ, ПЕРЕДАННЫХ ДРУГИМ ЛИЦАМ СП ОБЩЕСТВА»

Данные учета отходов, переданных другим лицам

от ______________________________________________ за _________________ 20__ г.

структурное подразделение: цех, участок и т. п.			месяц

код по ОКЕИ: тонна - 168

| № | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности вида отхода | Количество переданных отходов за отчетный период, тонн |  |  |  |  |  | Сведения о лицах, которым переданы отходы | Дата и номер договора на передачу отходов | Срок действия договора | Реквизиты лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | для обработки | для утилизации | для обезвреживания | для хранения | для захоронения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Ответственный исполнитель ____________________ ___________________________________ _______________

подпись		Фамилия И.О.				Дата

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ШАБЛОН «ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫВОЗА СТОЧНЫХ ВОД»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: _______________

| Дата | Место образования сточных вод (септик, дренажная емкость, приямок и.д., с указанием объекта) | Вид сточных вод (ЖБО, промливневые) | Рег.№ ТС принявшее сточные воды | Организация принявшая сточные воды на очистку и утилизацию | Объем сточных вод, м.куб. | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Резьбовые протекторы обсадных труб.

По форме приложения 2.16.16 «Шаблон «Форма товарно-транспортной накладной» к Альбому форм АО «Востсибнефтегаз» «Первичные документы» №П3-07 Ф-0032 ЮЛ-107.

По форме, установленной Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».

Порядок работы регламентирован Положением АО «Востсибнефтегаз» «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» №П3-05 Р-0001 ЮЛ-107.