ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ СКВАЖИНЫ

| Редакция: | 18 декабря 2018 г. |
| --- | --- |
| Компания-оператор: | АО «» |
| Месторождение: | - |
| Скважина №: | - |
| Куст №: | # - |
| Тип и назначение скважины: | # Многозабойная горизонтальная добывающая с пилотным стволом |
| Целевой пласт: | # - |
| Тип коллектора: | # Терригенный |

| Подготовлено: АО «-» – Ведущий геолог отдела планирования и мониторинга эксплуатационного бурения (Подпись) Дата: | Утверждаю: АО «-» - Заместитель генерального директора – главный геолог (Подпись) Дата: |
| --- | --- |
| Согласовано: АО «-» – Заместитель генерального директора по бурению (Подпись) Дата: | Согласовано: АО «-» – Начальник отдела технологий и инжиниринга бурения (Подпись) Дата: |
| Согласовано: ПАО «НК «Роснефть» - Заместитель начальника УГСБС (Подпись) Дата: | Согласовано: АО «-» – И.о. начальника управления геологического сопровождения бурения скважин (Подпись) Дата: |

## Причина пересмотра ревизии

Изменение геологических целей по результатам бурения пилотного ствола

# 1.Геологические цели

| Геологические цели | Глубина по стволу |  | Зенитный угол | Азимут | Глубина по вертикали от стола ротора | Глубина по вертикали от уровня моря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м |  | град | град | м | м |
| Tie-In | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -431.13 |
| Обсадная колонна 340мм | 70.00 |  | 0.00 | 360.00 | 70.00 | -361.13 |
| Обсадная колонна 245мм | 694.97 |  | 33.00 | 339.00 | 647.00 | -215.76 |
| Полка для ЭЦН верх | 1914.60 |  | 57.19 | 339.03 | 1346.80 | -915.56 |
| Осинский горизонт-кровля | 1924.19 |  | 57.19 | 339.03 | 1352.00 | -920.76 |
| Точка привязки (точка срезки) | 2014.60 |  | 57.19 | 339.03 | 1401.00 | -969.76 |
| Преображенский горизонт | 2434.21 |  | 68.89 | 340.87 | 1617.84 | -1186.60 |
| Аргиллиты №1 кровля | 2517.96 |  | 77.20 | 342.00 | 1642.24 | -1211.00 |
| ВЧ-1 | 2550.90 |  | 77.20 | 342.00 | 1649.54 | -1218.30 |
| ГНК | 2558.30 |  | 77.81 | 342.00 | 1651.14 | -1219.90 |
| Аргиллиты №2 | 2608.53 |  | 82.00 | 342.00 | 1659.94 | -1228.70 |
| ВЧ-2, Т1 | 2668.16 |  | 82.00 | 342.00 | 1668.24 | -1237.00 |
| Т2 | 2736.74 |  | 90.00 | 342.00 | 1673.02 | -1241.78 |
| Обсадная колонна 178 мм | 2755.00 |  | 90.00 | 342.00 | 1673.02 | -1241.78 |
| Глубина спуска эксплуатационной колонны обусловлена необходимостью перекрытия интервалов обвальных аргиллитов и охватом ГИС целевого пласта; допустимый зенитный угол в аргиллитах не должен превышать 82град, глубина башмака э/колонны определяется глубиной набора угла до 90град. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775.00 | 90.00 | 342.00 | 1673.02 | -1241.78 |
|  |  | 2787.00 | 89.00 | 342.00 | 1673.12 | -1241.88 |
| Точка срезки под БС-1 |  | 2820.00 | 89.00 | 342.00 | 1673.70 | -1242.46 |
|  |  | 2830.00 | 87.00 | 342.00 | 1674.05 | -1242.81 |
|  |  | 2840.00 | 87.00 | 342.00 | 1674.57 | -1243.33 |
|  |  | 2860.00 | 89.00 | 342.00 | 1675.27 | -1244.03 |
| Точка срезки под БС-2 |  | 2890.00 | 89.00 | 342.00 | 1675.79 | -1244.55 |
|  |  | 2900.00 | 87.00 | 342.00 | 1676.14 | -1244.90 |
|  |  | 2910.00 | 87.00 | 342.00 | 1676.67 | -1245.43 |
|  |  | 2930.00 | 89.00 | 342.00 | 1677.36 | -1246.12 |
| Точка срезки под БС-3 |  | 2960.00 | 89.00 | 342.00 | 1677.89 | -1246.65 |
|  |  | 2970.00 | 87.00 | 342.00 | 1678.24 | -1247.00 |
|  |  | 2980.00 | 87.00 | 342.00 | 1678.76 | -1247.52 |
|  |  | 3000.00 | 89.00 | 342.00 | 1679.46 | -1248.22 |
| Точка срезки под БС-4 |  | 3030.00 | 89.00 | 342.00 | 1679.98 | -1248.74 |
|  |  | 3040.00 | 87.00 | 342.00 | 1680.33 | -1249.09 |
|  |  | 3050.00 | 87.00 | 342.00 | 1680.85 | -1249.61 |
|  |  | 3077.27 | 90.00 | 342.00 | 1681.57 | -1250.33 |
|  |  | 3407.00 | 90.00 | 342.00 | 1681.57 | -1250.33 |
|  |  | 3455.00 | 86.00 | 342.00 | 1683.24 | -1252.00 |
| Забой |  | 3485.00 | 86.00 | 342.00 | 1685.34 | -1254.10 |

Азимутальные углы указаны в градусах от картографического севера;

# Определение границ целевого интервала

| Опорная скважина | Объект | Границы целевого интервала (изм.глубина, абс.глубина) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м |  |
| 3165 к.57 | ВЧ-1 | 1904-1984 -1215-1230 |  |
| 3087 к. 56 | ВЧ-1 | 1645-1660 -1217-1231 |  |
| 3416 к. 57 | ВЧ-1 | 2272-2980 1215-1228 |  |

# Геологические задачи и стратегия бурения

| - Геологические задачи |  | Весовой к-т |
| --- | --- | --- |
|  |  | д.ед. |
| 1 | Плановая эффективность проводки многозабойной скважины 70%. Общая длина 2700 м, эффективная длина 1890 м. Общая длина основного горизонтального ствола 700 м, эффективная длина 555 м; общая длина боковых стволов 2000м (500м-БС1, 500м-БС2,600м-БС3, 400м-БС4), эффективная длина 1335 м. | 1,0 |
| 2 | При посадке ЭК пройти прикровельные аргиллиты с зенитным углом не более 85 гр.* ; зайти долотом в целевой интервал на 15-25 м по стволу (отбивка кровли по датчику ГК)./ Посадка ЭК за 2-3м по вертикали до кровли целевого интервала с зенитным углом не облее 82 гр. | 0 |
| 3 | Обеспечить возможность равномерного расположения портов ГРП через каждые 75-100м по стволу в зонах нефтенасыщенного коллектора. | 0 |
| 4 | При бурении горизонтальной секции касание кровли ЦИ/подошвы ЦИ/ВНК с потерей эффективной проводки не более 40м. / касание кровли ЦИ/подошвы ЦИ/кровли пласта ВК1 после достижения плановой точки Т3. | 0 |
| 5 | Выдержать интенсивность кривления ствола скважины: в интервалах до Т2 – 1гр/10м, Т2-Т3 – 0.5 гр/10м. | 0 |
| 6 | Вскрытие целевого интервала минимум/максимум на 15 м по вертикали. | 0 |
| 7 | Проводка скважины в интервале АО -1250 м – -1252 м. / на расстоянии 3м по вертикали от фактического положения ГНК/ВНК. / не ниже/выше критической отметки АО -1251м. | 0 |
| 8 | Обеспечение полки стабилизации не менее 80м в интрвале Т0-Т1/M1-M2. | 0 |

*- задача считается выполненной, если отклонение по ЗУ не превышает ±1°

- Транспортная секция по срезки с пилотного ствола скважины бурится только с ГК, горизонтальная часть основного ствола и всех боковых горизонтальных стволов скважины бурится с каротажем в процессе бурения.

- Геологическое сопровождение бурения начинается с глубины по стволу 2350м.

- При расхождении плановой и фактической глубины залегания кровли преображенского горизонта более, чем на 3 м, дать команду на перестроение траектории с учетом ожидаемых отметок целевого интервала.

- После вскрытия кровли верхних аргиллитов сравнить плановую отметку и фактическую. При расхождении более чем на 2 м перестроить профиль на новые ожидаемые отметки.

- После вскрытия кровли аргиллитов №2 между пластами ВЧ-1 и ВЧ-2 с учетом фактической отметки кровли аргиллитов №2 скорректировать глубину отметки кровли пласта ВЧ-2.

- Колонна спускается после набора угла до 90 град и бурения полки длиной не менее 15-20 м. В случае, если за две свечи от кровли ВЧ-2 не удалось набрать плановый угол, то дальнейшие действия по посадке колонны согласуются с АО «-».

- Бурение ГС будет вестись с каротажем в процессе бурения.

- Текущий профиль предполагает бурение основного горизонтального ствола по нисходящей траектории с 4-мя боковыми отходами по 500 метров.

- Бурение основного ствола и «трамплинов» под срезки БС необходимо вести строго по плановой траектории.

- Корректировки по отклонению от плановой траектории, возможно, вносить только после выхода бокового ствола на плановую АО и стабилизацией в 30 метров с плановым ЗУ.

- По выходу любого из боковых стволов на плановую АО и вскрытии пачек песчаников с проницаемостью более 100 мД прокладывать весь БС с ЗУ 90 до фин. забоя данной секции.

- Гравелиты ВЧ-1 и ВЧ-2 определяются по аномально высоким значениям ГК (350-450 gAPI) и тория (более 18 ppm).

Кора выветривания определяется по увеличению калия свыше 5,5%, снижением показаний тория относительно гравелитов, отмечается падение сопротивления и наличия слюд в шламе.

Фундамент определяется по увеличению объемной плотности свыше 2,6 г/м3, снижению водородосодержания менее 5%, значительным ростом сопротивления до значений 500-1000 Ом/м. и падением скорости проходки до минимальных значений.

| Краткая обязательная информация |  |
| --- | --- |
| Начало активной фазы геонавигации (глубина по стволу), м. | 2400 |
| Допустимый интервал бурения при потере коллектора, м. | 30 |
| Допустимая интенсивность набора/сброса зенитного/азимутального угла, гр/10м. | 1,5 |
| Коридор бурения плановой траектории на участке активной геонавигации (по вертикали), м | +/- 1 |
| Глубина по стволу, при которой необходимо принять решение об удлинении скважины, м. | 3500 |
| Информация о скважине |  |
| Положение башмака относительно кровли целевого интервала/стратиграфической кровли, м. | 1,5 ниже кровли или 3 над кровлей |
| Плановый зенитный угол при посадке БЭК, град | 90 |
| Плановый зенитный угол вскрытия кровли пласта, гр; | 86 |
| Тип профиля горизонтального ствола | горизонтальный/равнонаклонный/ ступенчатый/волнообразный |
| Технологические риски | В интервале аргиллитов ЗУ более 82гр не набирать |
| Наличие маневров для изучения структуры и свойств пласта; | нет |
| Максимальный зенитный угол при бурении, гр. | 91гр |
| Информация о геологии района бурения |  |
| Литология | Песчаник/карбонат |
| Толщина целевого пласта (Ц.И.), м | 5 |
| Расчлененность в районе бурения | Однородный/расчлененный |
| Выдержанность пласта | Выдержанный/не выдержанный |
| Абсолютные отметки флюидных контактов ГНК/ВНК, м. | 1500/1530 |
| Коэффициент песчанистости, д.ед. | 0,6 |
| Угол залегания пласта (рост/падение), град. | - 3 |
| Наличие разломов, врезов, и т.д. | Нет или есть |
| Критические абсолютные отметки, выше/ниже которых бурение горизонтального ствола не производить, м | 1520/1530 |
| Изученность района бурения | Низкая/ Удовлетворительная/ Высокая |
| Прикровельные глины | Есть/нет |
| Граничные значения по методам каротажа |  |
| ГК (коллектор/неколлектор), gAPI | 50 |
| УЭС (нефть/вода), ОМ*м | 10 |
| ГГКп (коллектор/неколлектор), г/см3 | 2,4 |

# Программа исследований в скважине

| Ствол | Программа ГИС |  |  | Программа (интервал) отбора керна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В процессе бурения | После бурения в открытом стволе | Интервал записи (Изм.глубина Абс.глубина) |  |
|  |  |  | м | м |
| Транспортный | ГК |  | 694-2755 -215-1242 |  |
|  |  | ГК, СГК, АК, ГГКлп, ННКт ЭМК | 1924-2755 -920-1242 |  |
| Основной ГС | ГК, СГК, ГГКлп, ННКт, ЭМК |  | 2755-3485 -1242-1254 |  |
| БС-1 | ГК, ГГКлп, ННКт, СГК, ЭМК |  | 2820-3320 -1242-1252 |  |
| БС-2 |  |  | 2890-3390 -1245-1252 |  |
| БС-3 |  |  | 2960-3460 -1247-1238 |  |
| БС-4 |  |  | 3030-3530 -1249-1238 |  |

В случае бурения последующей секции ствола в обязательном порядке производить привязочные каротажные работы (ГК в обсаженном либо открытом стволах), исходя из условия охвата не менее 50м по стволу либо с охватом какого-либо показательного ГК-репера.