Приложение № 1

К Договору № _____ от «_____» ________ 20 ___ г.

Заместитель генерального директора - главный инженер ООО «БНГРЭ»

_________________ Н.М. Игнатьев

«___» _____________2018г.

Техническое задание

На обслуживание электрооборудования буровой установки и электрооборудования кустовой площадки № 9 Куюмбинского ЛУ в 2018 – 2020 гг.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ООО «БНГРЭ» __________________________________ ____________________/______________ М.п. | ______________________________ __________________________________ ____________________/______________ М.п. |

г. Красноярск 2018г.

Техническое задание на обслуживание электрооборудования буровой установки и электрооборудования кустовой площадки № 9Куюмбинского ЛУ в 2018 – 2020гг.

1.	Цель задания: сформировать требования к оказанию услуг по сервисному обслуживанию электрооборудования буровых установок, формирования  ПДО контрагентам для проведения тендерных процедур;

- Источник задания: план проведения тендеров по отделу главного энергетика на 2018 год;

- Срок оказания услуг май 2018 год по февраль 2020 года;

- Сведения о месте оказания услуг: объект ведения буровых работ на Куюмбинском ЛУ, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края;

- Административное расположение: Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район(северная широта 60º54’59”, восточная долгота 97º28’06”);

- Температура колеблется в пределах от + 39ºС летом до - 57ºС зимой;

- Среднегодовое количество осадков – 518 мм;

- Скорость ветра: максимальные значения могут достигать 20 м/сек.;

-Средняя продолжительность зимнего периода - 217 дней;

- Климат района отличается суровой продолжительной зимой и коротким летом.

2.	Краткий перечень услуг Исполнителя:

- Оказание услуг по обслуживанию электрооборудования: буровой установки (БУ), резервной дизель-генераторной установки (ДГУ), паровых котельных установок (ПКН-2М), административных  бытовых и складских помещений и другого электрооборудования, находящегося на территории кустовой площадки в соответствии с установленными требованиями и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПУЭ, ПОТЭЭ и др.;

- Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования БУ и электрооборудованиякустовой площадки;

-  Своевременное и качественное проведение профилактических работ по предотвращению аварий и инцидентов на обслуживаемом оборудовании;

- Качественное выполнение ТО (техническое обслуживание), ТР (текущий ремонт) оборудования и др., кроме капитального ремонта;

- Ведение и учет технической документации (ТУ, схем, составление актов, планов ТО и ТР и т.д.)

- Входной контроль материалов и выходной контроль оборудования из ремонта;

- Своевременное и в полном объёме предоставление отчетности о наработке оборудования иоб используемых энергоресурсах;

- Исполнитель назначает ответственного за электрохозяйство на объекте оказания услуг при обслуживании оборудования Заказчика;

- Исполнение требований стандартов, принятых в ООО «БНГРЭ», НГК «Славнефть», НК «Роснефть»;

- Сведение рисков электротравматизма обслуживающего персонала БУ до минимума;

- Соблюдение правил пожарной безопасности.

3.	Основные требования Заказчика:

- Стоимость предоставляемых услуг включает все затраты Исполнителя по заключенному договору;

- Исполнитель несет ответственность за электрохозяйство Заказчика в течение всего срока оказания услуг. Состав электрохозяйства определен пп.4-5 настоящего Технического задания;

- Обслуживание электроустановок проводится обученным и специально подготовленным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и группу допуска для работ в электроустановках до и свыше 1000 В;

- Обеспечение обслуживающего персонала защитными средствами, инструментом, приспособлениями, знаками, плакатами по электробезопасности при оказании услуг;

- Завоз персонала Исполнителя от базовых пунктов сбора (г. Красноярск или п.Богучаны) до места оказания услуг осуществляется за счет Заказчика;

- Заключение договора на оказание услуг по обслуживанию электрооборудования БУ и Кустовой площадки№ 9 в соответствии с тендерными процедурами.

4.	Объект  обслуживания:

Объектом обслуживания является:

- Буровая установка БУ 225/4000 ЭК производства ООО НПЦ «Металлург» (установленная мощность - 7,5 мВт) в комплекте с электрооборудованием и оборудованием КИПиА;

- Электрооборудование кустовой площадки №9.

- Наименование и количество электрооборудования, подлежащего обслуживанию

| № п/п | Наименование** | Ед. изм. | Кол-во |  | Период. ТО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование буровой установки БУ 225/4000ЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модуль рамы ротора, в т.ч.: (с местом под установку геофизического ролика) |  |  |  | ТО (тех. обслуживание) - ежедневно, ТР (Текущий ремонт) - 1 раз в 3 месяца, если иное не указано в паспорте на оборудование. |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель 1250кВт (правое исполнение) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модуль рамы подсвечников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лебедка вспомогательная с электроприводом ЛВ-50ВЗ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Таль электрическая г/пдо 10 т | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модуль лебедочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тормоз колодочный ТКГ-400 УХЛ2 (электрооборудование) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель ВА-280 М6 90/1000 УХЛ2 с частотным регулированием | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок ТЭН | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель 1250 кВт (правое исполнение) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельные трассы | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегат воздушно-отопительный АП 5-50 (электрооборудование) | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кран консольно-поворотный г/п3,2 т, (электрооборудование) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Агрегат воздушно-отопительный АП 5-50 (электрооборудование) | Шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабина бурильщика (оснащается оборудованием, в том числе монитор видеонаблюдения общепромышленного исполнения, взрывозащита обеспечивается избыточным давлением) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блок-бокс (2500х4500, обогреваемое помещение с рабочим местом инженера по бурению) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блок очистки бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модуль грубой очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-7,5-ГК-1500-22-900-turbo У2 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибросито пропускная способность - 38 л/сек. Возмущающая сила G - 7,5 | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дегазатор центробежный пропускная способность - 82 л/сек | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модуль тонкой очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СГУ на базе вибросита. Пропускная способность вибросита - 38 л/с, возмущающая сила G 7,5, пропускная способность пескоотделителя - 63 л/с, пропускная способность илоотделителя - 57 л/с | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Центрифуга Пропускная способность - 50м3/час | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос винтовой для центрифуги Производительность - 50 м3/час | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 5x4х14 (15 кВт) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модуль бурового раствора (расстояние от дна до лопастей перемешивателя по рекомендации производителя 0,4-0,5 диаметра лопасти) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-7,5-ГК-1500-22-900-turbo У2 | Шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модуль приготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-7,5-ГК-1500-22-900-turbo У2 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемешиватель гидравлический | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Блок буровых насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модуль Бурового насоса №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электропривод насоса (правый) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель 1180 кВт (левое исполнение) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегат электронасосныйГШН 150/30 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модуль Бурового насоса №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электропривод насоса (левый) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель 1180 кВт (правое исполнение) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегат электронасосныйГШН 150/30 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка компрессорнаявысокого давления с рукавом для закачки пневмокомпенсаторов (располагается в насосном блоке) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвесной вертикальный шламовый насос ВШН-150 с гусаком и гофрированным рукавом. | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Укрытие ЦС и БН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный радиальный ВКР-6,3-В ТУ 4861-021-04614058-05 | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный радиальный ВКР-6,3 ТУ 4861-021-04614058-05 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка монорельса для электротали |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таль электрическая канатная г/п 3,2т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка компрессорного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компрессорная станция | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КРУНБ-6/1000-14-ХЛ1 (комплектное распределительное устройство) 5 ячеек, вход - воздушный, выход - кабельный | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой масляный 630кВА, 6000/400В, гр. соед. Y/y-0 d-11; ПБВ+/-2х2,5; | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Динамометр электронный ДЭЛ-150 (СКПБ) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Система цифровой громкоговорящей связи | Компл. | 1 |  |  |  |  | ТО (тех. обслуживание) - ежедневно, ТР (Текущий ремонт) 1 раз в 3 месяца, если иное не указано впаспорте на оборудование. |  |
|  | Взрывозащищённое переговорное устройство с громкоговорителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переговорное устройство с громкоговорителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок LCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Отдельностоящие шкафы управления: | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф вышечно-лебедочного блока с автоматическими выключателями, релейно-контакторной аппаратурой и электронными устройствами защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф подъема вышки с вакуумными контакторами, в том числе пульт подъема вышки с кабелем 60 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пульт насосов (управление буровым насосом 1 и буровым насосом 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф подключения геофизиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ВЛБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ЦС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф собственных нужд кабины бурильщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф намотки каната |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф модуля лебедочного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф кабины бурильщика ШКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Система видеонаблюдения | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрывозащищенная видеокамера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всепогодная видеокамера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеосервер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Линия электропередач КЛ (ВЛ) - 10 кВ от концевой опоры №1, включая линейный разъединитель РЛД –10, КЛ 10 кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Силовые кабельные линии 6 кВ от КРУНБ – 6(10) кВ до потребителей | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Блок приготовления раствора (БПР) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Блок – контейнер управлением буровыми нососами с тран – ром 2500 кВ*А( БУБНА) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование кустовой площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ДЭС 200-400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дизель-генератор | Компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мобильное задание на раме | Компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация | Компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф ГРЩ 0,4 кВ | Шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Трансформаторная подстанция 10/6 кВ 6,3 мВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУ 10 кВ | Шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ячейки КСО 393 - …. 10кВ | Шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор ТС 6,3 10/6 | Шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ячейки КСО 393 - …. 6 кВ | Шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Кабельные линии 10/6 кВ | Компл. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ - 10 кВ | Компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛИ - 0,4 кВ | Компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Жилые дома (электрооборудование) в том числе на один вагон | Компл. | 25 |  |  |  | ТО (тех. обслуживание) - 1 раз в месяц, ТР (Текущий ремонт) 1 раз в 3 месяца если иное не указано в паспорте на оборудование. |  |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильники | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетки 220 В | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатели | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Система кондиционирования | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрообогреватели | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Столовая (электрооборудование) | Компл. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильники | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетки 220 В | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатели | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Система кондиционирования | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрообогреватели | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроплиты для приготовления пищи | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодильники | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тестомес | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф жарочный | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Система водоподачи (насосная станция) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжная вентиляция | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Сауна (электрооборудование) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильники | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Печь каменка электрическая | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Система водоподачи (насосная станция) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прачечная (электрооборудование) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильники | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Машинка стиральная | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Блок очистки сточных вод (электрооборудование) | Компл. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильники | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Теплый туалет (электрооборудование) | Компл. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильники | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Сушилки (электрооборудование) | Компл. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильники | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обогреватель воздуходувка | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Уличное освещение жил.городка (электрооборудование) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прожектор СДО -20 | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опоры 0,4 кВ, повод СИП -4 | м. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Кабельные линии 0,4 кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ПКН 3 шт. (электрооборудование) в том числе на 1 котельную | Компл. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления котельной «Аргус» | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит вводной 0,4 кВ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильники | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетки | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатели | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электронасосный агрегат (ЦНС – эл.двигатель 1.7 кВт) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Парк ГСМ со станцией заправки топлива (электрооборудование) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция заправки автотранспорта (с кабельными линиями 0,4 кВ, переносное заземление автотранспорта) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат с эл.двигателем 2.2 кВт - 15кВт для перекачки нефти и топлива | Компл. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Артезианская скважина, в том числе | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция управления | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Заземляющие контуры и молниезащита | Компл. | 4 |  |  |  |  |  |  |

- По запросу Исполнителя ему предоставляется техническая документация на вышеперечисленное оборудование.

Главный энергетик 								И.К. Доминов