Приложение 1.3 к требованиям к предмету оферты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПО

ГЕОФИЗИЧЕСКИМ РАБОТАМ И ИССЛЕДОВАНИЯМ, ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫМ РАБОТАМ В ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНОЙ СКВАЖИНЕ №1 ВОСТОЧНО-ПЕСЧАНОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА

Разработал:

Заместитель главного геолога-

Начальник геологического отдела                        ________________/Шадричев А.В.

2025 г.

Оглавление

1.   Наименование, назначение и цели оказываемых услуг	3

2.   Сведения о районе оказания услуг	3

3.   Условия транспортировки грузов	4

4.   Ориентировочные сроки оказания услуг и объем	5

5.   Сведения о скважине	5

6.   Комплекс промыслово-геофизических исследований	8

7.   Требования к проведению ГИРС	11

8.   Требования к техническому оснащению	14

9.   Требования в части организации интерпретации материалов и передачи информации	18

10. Особые условия Заказчика на оказание услуг	21

11. Контроль за качеством оказываемых услуг	22

12. Требования к безопасности оказания услуг в области ОТ, ПБ и ООС	23

13. Условия привлечения субисполнителей	24

15. Формы, характер и периодичность предоставления отчетов в ходе оказания услуг	24

16. Требования к проживанию и доставке персонала Исполнителя	24

# Наименование, назначение и цели оказываемых услуг

«Оказание сервисных услуг по геофизическим работам и исследованиям, прострелочно-взрывным работам в поисково-оценочной скважине №1 Восточно-Песчаного лицензионного участка».

Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного геофизического оборудования, включая каротажный подъемник с необходимым запасом геофизического кабеля, скважинных приборов, каротажной станцией, геофизический лубрикатор и перфорационную задвижку (⌀ 65х35) для проведения прострелочно-взрывных работ при строительстве поисково-оценочной скважины №1 Восточно-Песчаного лицензионного участка.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с проектами и индивидуальными программами при бурении и испытании скважины.

# Сведения о районе оказания услуг

Таблица 1

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| Административное расположение | РФ, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район |
| Площадь | Восточно-Песчаная |
| Продолжительность отопительного периода в году, сут | 303 |
| Срок действия зимников | 100 (январь - апрель) |
| Сейсмичность района | нет |
| Метеорологический пояс - в условиях Крайнего Севера | Резко-континентальный |
| Мощность многолетнемерзлых пород, м | 0-530 м |
| Сезоннооттаивающий слой грунта, м | 1 – 2 |
| Начало половодья на реках | Середина мая |
| Пик половодья | Конец июня |
| Первые ледовые образования на реках | Ноябрь |
| Установление ледостава | Декабрь |

Рисунок 1. Обзорная карта района работ

# Условия транспортировки грузов

Проектируемая скважина расположена в районе Крайнего Севера. Транспортировка грузов на объект может производиться в зимнее время – наземным и авиационным транспортом – круглогодично.

– Дорожное сообщение с местом оказания услуг

Таблица 2. Сведения о подъездных путях к буровой площадке

| Протяженность, км | Характер покрытия (гравийное, из лесоматериалов и т.д.) | Маршрут | Ширина проезжей части, м | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортировка оборудования, механизмов и материалов |  |  |  |  |
| 140 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | Дудинка – ВПес-1 | 6-8 | Действующий зимник. Категория автозимника согласно ВСН 137-89 - III |
| 16 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | ВПес-1 – т. 1 | 6-8 |  |
| 38 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | т. 1 – т. 2 | 6-8 |  |
| 8 | Уплотненное накатанное снежное покрытие по замерзшему грунту | т. 2 – т. 3 | 6-8 |  |

- Авиационный транспорт

В связи с отсутствием постоянно действующих дорог в районе оказания услуг, предусматривается  круглогодичное использование авиатранспорта для перевозки вахт, срочных грузов и выполнения специальных рейсов.

Для перевозки грузов и вахт используются вертолеты  Ми-8.

Таблица 3. Авиационный транспорт

| Маршрут | Вид транспорта | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| а/п Красноярск – а/п Игарка | Ан-24, Як-42, ТУ-134 | 1320 |
| а/п Норильск – скважина ВПес-1 | Ми-8 | 126 |
| а/п Игарка – скважина ВПес-1 | Ми – 8 | 293 |

-  Смена вахт (перевозка людей Исполнителя):

С пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) до буровой площадки и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта (при условии заключения отдельного/агентского Договора). Подъезд до пункта сбора г. Красноярск (аэропорт) производится силами и за счет Исполнителя.

# Ориентировочные сроки оказания услуг и объем

Таблица 4. Сроки оказания услуг

| № скв. | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| ВПес-1 | Мобилизация материалов и оборудования | 01.03.2026 г | 31.03.2026 г |
| ВПес-1 | Оказание сервисных услуг по ГИРС при бурении. | 01.07.2026 г | 29.09.2026 г |
| ВПес-1 | Оказание сервисных услуг по ГИРС при испытании 1-3 объектов. | 30.09.2026 г | 23.12.2026 г |
| ВПес-1 | Демобилизация оборудования | 01.02.2027 г |  |

Сроки указаны ориентировочно и могут быть изменены в ходе фактической реализации работ.

# Сведения о скважине

Таблица 5. Конструкция скважины

| Название колонны | Диаметр, мм | Глубина спуска колонны, м (по стволу) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |
| Кондуктор | 244,5х7,9 | 0 | 475 |
| Эксплуатационная колонна | 177,8х9,2 | 0 | 425 |
|  | 177,8х8,1 | 425 | 1560 |
| Хвостовик | 114,3х7,4 | 1310 | 2600 |

Скважина вертикальная

Таблица 6. Буровые растворы

| Название (тип) раствора | Интервал, м |  | Плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |
| Полимер-глинистый | 0 | 475 | 1,16 |
| БС №20 | 475 | 1560 | 1,16 |
| БС №27 | 1560 | 2600 | 1,12 |

Таблица 7. Термодинамические параметры по разрезу скважины

| Глубина, м. | Давление, атм. | Градиент температуры, °с. |
| --- | --- | --- |
| 0-433 | Рпласт = Ргидрост. | 0оС/100 м (ММП) |
| 433-2600 | Рпласт = Ргидрост. | 2,6оС/100 м |

Таблица 8. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины

| Стратиграфическое подразделение | Индекс | Глубина залегания, м | Литологический состав |
| --- | --- | --- | --- |
| Четвертичные отложения | Q | 0-153 | Пески, супеси, суглинки, глины, торф, гравелиты |
| Танамская+ Салпадаяхинская | K2tn+ K2sl | 153 - 303 | Алевролиты, глины, пески, галечники |
| Насоновская | К2ns | 303 - 533 | Алевриты, глины |
| Дорожковская | K2dr | 533 - 576 | Пески, глины |
| Долганская | K1-2dl | 576 - 944 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Яковлевская | K1jak | 944 - 1207 | Глины, песчаники |
| Малохетская | K1mh | 1207 - 1628 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | 1628 - 1654 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | 1654 - 2141 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | 2141 - 2221 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Суходудинская | K1sd | 2221 - 2344 | Песчаники, алевролиты, глины |
| Нижнехетская | K1nh | 2344 - 2418 | Глины, алевролиты, песчаники, аргиллиты |
| Нижнехетская | K1nh | 2418 - 2431 | Глины, алевролиты, песчаники, аргиллиты |
| Нижнехетская | K1nh | 2431 - 2481 | Глины, алевролиты, песчаники, аргиллиты |
| Нижнехетская | K1nh | 2481 - 2562 | Глины, алевролиты, песчаники, аргиллиты |
| Яновстанская | J3jan | 2562 - 2600 | Глины, алевролиты, аргиллиты |

Таблица 9. Нефтеперспективные интервалы.

| Свита / пласт | Абс. отм, м | Тип коллектора | Плотность нефти в пластовых условиях, г/см3 | Потенциальный дебит по жидкости, м3/сут | Давление насыщения пластовой нефти, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнехетская, НХ1 | 2336-2410 | Поровый | 0,782* | 5-15 | 7,2* |
| Нижнехетская, НХ2(1) | 2423-2473 | Поровый | 0,782* | 5-15 | 7,2* |

* по данным глубинной пробы нефти пласта Нх-IV-III скважины Ирк-101 Пайяхского месторождения

Таблица 10. Возможные осложнения. Нефтегазоводопроявления

| № пп | Абс. отм., м | Возраст пород | Вид осложнений, интервал осложнений | Причины, вызывающие осложнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 − -370 | Четвертичные- верхний мел Танамская+ салпадаяхская | Поглощения промывочной жидкости Обвалы стенок скважины, кавернообразование Прихват инструмента | При растеплении ММП за счет естественной фильтрации. При растеплении ММП. За счет обвала стенок скважины |
| 2 | -90 − -240 | танамская+ салпадаяхская св. | Низкая скорость проходки. | Наличие грубообломочных конгломератов с обломками пород средней и высокой твердости |
| 3 | -513 – -881 -1144 – -1556 -1556 – -2281 | Долганская св. Малохетская св. Суходудинская св. | Частичное поглощение промывочной жидкости Сужение ствола скважины | В интервалах залегания песчаных пластов за счет естественной фильтрации в пласт. В интервалах поглощений, за счет образования глинистой корки. |
| 4 | -470 – -513 -2281 – -2499 -2499 − -2537 | Дорожковская св. Нижнехетская св. Яновстанская св. | Кавернообразования | При прохождении глинистых отложений, при их набухании и обваливании |

- Комплекс промыслово-геофизических исследований

Таблица 11. Комплекс планируемых ГИРС

| Наименование метода | Масштаб | Интервалы, м |
| --- | --- | --- |
| I. В открытом стволе (за Исполнителем) |  |  |
| ПС, БКЗ/5БК***, ГК, 2ННКТ, ИК, БК, резистивиметрия, профилемер, инклинометр | 1:500 | В интервалах открытого ствола перед спуском кондуктора |
| БМК, МКВ, МК, ПС, БК, ИК, БКЗ/5БК***, ВИКИЗ(5ИК)/5БК***, профилемер, ГК, 2ННКТ, ГГКп, АКШ, инклинометрия, резистивиметрия, ГК-спектрометрический | 1:200 | В интервале «башмак» кондуктора – проектный забой с учетом примечания * |
| Привязочный каротаж перед отбором керна (ПС, БКЗ/5БК***, ИК, БК, ГК, 2ННКТ, профилемер), АК, ГГКп. | 1:500 | За 20-30 метров до интервала отбора керна |
| ГТИ + Газовый каротаж | 0-3000 |  |
| Расширенный (зарубежный) комплекс ГИС при бурении под технические и эксплуатационную колонны |  |  |
| МВДК (многочастотный волновой диэлектрический каротаж) | 1:200 | В продуктивных интервалах |
| ЯМК (Ядерно-магнитный каротаж) | 1:200 | В интервале «башмак» кондуктора – проектный забой |
| Кросс-дипольный акустический каротаж**** | 1:200 | В интервале «башмак» кондуктора – проектный забой |
| ИНГК-С (импульсно-нейтронный гамма-спектрометрический каротаж) | 1:200 | в интервале продуктивных пластов |
| Электрический микроимиджер | 1:200 | В продуктивных интервалах |
| ГДК (замеры давлений) | 1 СПО** | 45 замеров давлений на 1 СПО |
| ОПК (отбор проб, прокачка флюида) | 1 СПО** | 12 прокачек и 12 отборов проб 1 СПО |
| II. В колонне (за Исполнителем) |  |  |
| АКЦ, ЦМ, Т (ОЦК) | 1:500 | В интервале спуска кондуктора |
| АКЦ, СГДТ, Т (ОЦК) | 1:200 | В интервале спуска колонн |
| РК (ГК+2ННКТ), ЛМ | 1:500 | 0-2600 |
| Временные замеры ГК+2ННКТ (не ранее чем через 1 месяц) | 1:500 1:200 | 0-2600 |
| Термометрия в устоявшемся режиме (10 суток) | 1:500 | 0-3000 |
| Кросс-дипольный акустический каротаж**** | 1:200 | В интервале предполагаемого развития трещины ГРП (2 опер.) |
| Перфорация | Согласно заявкам с привязкой по ГК и контролю по ЛМ, Т. |  |
| Обработка зоны перфорации с помощью пороховых генераторов давления ГДК (или аналог) | 1 опер. согласно заявкам с привязкой по ГК и контролю по ЛМ, Т. |  |
| Освоение скважины с помощью струйного насоса | 2 операции |  |
| Установка ВПШ | 2 операции |  |
| Профиль притока, приток-состав (ГК, ЛМ, Т, Рез., барометрия, СТД, ВГД, расходометрия) | В интервалах испытания для гидродинамических исследований. |  |
| ВСП | однолучевое |  |

Примечание:

Интервалы записи промежуточных комплексов ГИС определяются исходя из конструкции скважины и следующих условий:

* - Интервалы записи промежуточных комплексов ГИС определяются исходя из конструкции скважины и следующих условий:

- промежуточные комплексы в открытом стволе проводятся через интервалы не более 500 м от предыдущего комплекса ГИС, а также на глубине забоя перед спуском колонн.

- последующий каротаж выполнять с перекрытием предыдущего не менее 50 метров.

** - в зависимости от фактической конструкции скважины количество СПО может быть увеличено

*** - в случае применения минерализованных проводящих буровых растворов запланировать применение методов 5БК, БК. Для пресных растворов запланировать применение методов ВИКИЗ(5ИК), ИК.

**** - Запись кросс-дипольного каротажа должна проводиться только приборами, имеющими в своем составе монопольные (с частотами 10-25кГц) и дипольные (с частотами 1-6 кГц) источники колебаний и регистрирующими следующие типы волн - продольные, поперечные, Стоунли. Приборы, имеющие в своем составе только монопольные источниками излучения, к использованию не допускаются.

***** Предусмотреть Stress-test по результатам замеров ФЕС.

6.1 ГИС в открытом стволе

ГИС в открытом стволе кондуктора.

Выполняется для определения положения многомерзлотных пород, литологии и состояния ствола скважины. Интервал исследований согласно заявки. Масштаб записи 1:500.

ГИС в открытом стволе технической, эксплуатационной колонны (хвостовика).

Выполняется для определения литологии пород, ФЕС, насыщения и состояния ствола скважины. Интервал исследований: согласно поданных заявок с перекрытием интервала предыдущего каротажа, достаточного для привязки (определяется Исполнителем самостоятельно).  Записываемые геофизические методы указаны в п. 5.3 настоящего технического задания.

Оценка качества крепления колонн

Выполняется для определения технического состояния колонны обсадных труб, качества цементирования и высоты подъема цемента. Интервал исследований: от устья до забоя. Масштаб записи 1:500 (1:200 для  эксплуатационной колонны и хвостовика).

В объем услуг входят следующие виды исследований: ЦМ (ГГДТ), АКЦ, ГК, ННКт, ЛМ. Исследования должны позволять оценить:

- высоту подъема цемента за колонной;

- однородность цементного камня, полноту заполнения цементом затрубного пространства;

- наличие затрубных каналов, заполненных жидкостью и газом;

- сцепление цемента с колонной и породой;

- контроль диаметров, толщин и целостности обсадных колонн, глубин их башмаков и соответствия их проекту скважины;

- определение местонахождения конструктивных элементов обсадных колонн (муфты, центрирующие фонари, башмаки, пакеры и т.п. в увязке с геологическим разрезом).

Доставку компоновки ГИС на забой осуществлять на каротажном жестком кабеле.

Задачи и комплексы исследований ПГИ

При записи профиля притока необходимо осуществить:

- Определение интервалов притока жидкости и газа;

- Определение состава притекающего флюида;

- Определение общей и поинтервальной продуктивности пласта по жидкости и газу;

- Определение интервалов прорыва газа и/или воды;

- Определение энергетических параметров пласта, эксплуатируемого скважиной (Рпласт, Рзаб, Тпласт, коэффициента продуктивности).

- Промыслово-геофизический комплекс для решения данной задачи должен включать следующие методы: ГК, ЛМ (или ЛПО), РГД, СТД (или СТИ), Т (или ВТ), МН, РИС, ВЛ. допускается использование дополнительного оборудования.

- При записи профиля приемистости необходимо осуществить:

- Определение интервалов поглощения жидкости и/или газа;

- Определение общей и поинтервальной приемистости пласта по жидкости и газу;

Определение глубины забоя, прослеживание уровня, свабирование

Вызов притока осуществлять путем отбора жидкости при компрессировании или свабировании до получения продукции или заданного объема в соответствие с планом работ на испытание скважины.

Свабирование проводится через НКТ внешнего диаметра 73 мм, 89 мм. Для контроля процесса свабирования скважин и получения данных для построения кривых снижения и повышения уровня жидкости, свабирующее устройство должно быть оснащено манометром, влагомером, резистивиметром и термометром, которые располагают непосредственно над свабом и подсоединяются к кабельному наконечнику. Работу осуществлять через установленный лубрикатор (ответственность Исполнителя).

Определение глубины забоя, привязку местоположения элементов скважины к геологическому разрезу выполнять в обсаженных стволах на кабеле. Масштаб записи 1:500.

В процессе испытания предусматривается:

- Вызов притока методом поэтапного свабирования;

- Запись профиля притока/ поглощения по 2 операции на каждый объект испытания;

- Отбор глубинных проб пробоотборником типа ПГПР (или аналогом) по 3 пробы на каждый нефтяной объект испытания, с возможностью разрядки камеры на скважине;

- Отбор глубинных проб негерметичным пробоотборником (желонкой) 3 пробы на каждый объект испытания;

- Установка взрыв-пакера (ВПШ или аналог), подходящего под обсадную колонну типа-размера с последующей установкой цементного моста геофизической желонкой.

- В случае получения низкодебитнорго непереливающего притока предусмотреть испытание скважины с помощью струйного насоса.

Состав методов и интервал записи каротажа может быть изменен в зависимости от геологической ситуации и вскрытого скважиной разреза по решению Геологической службы Заказчика. Геологическая служба Заказчика может инициировать при необходимости повторную запись каротажа.

- Характеристики и применяемые способы доставки приборов к забою скважины должны обеспечивать беспрепятственный спуск и подъем при существующей конструкции скважины.

- Возможно проведение аварийных работ с использованием ВМ, а также работ, не входящих в основной перечень, данные работы оплачиваются отдельно.

  - Планируемые объекты испытания

Таблица 11. Планируемые объекты испытание

| Индекс стратиграфического подразделения | Номер объекта | Интервал испытания по стволу, м |  | Тип конструкции продуктивного забоя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| Пласт Нх-2(1) | 1 | -2368 | -2418 | обс. колонна | с ГРП |
| Пласт Нх-1 | 2 | -2281 | -2355 | обс. колонна | с ГРП |
| Пласт СД0 | 3 | -1556 | -1591 | обс. колонна |  |

Примечания:

Интервалы и объекты испытания в колонне корректируются по данным комплекса ГИС.

1. Перфорация производится на трубах на депрессии (с использованием головки перфорационной самоотстреливающейся) или на кабеле (с привязкой и контролем перфорации). Плотность перфорации 20 отв./п.м. Тип перфораторов должен соответствовать внутреннему диаметру обсадной колонны. Глубина пробития не менее 1 метра. Заряды ЗПКО ГП, PowerJet, МЕГА-П или аналоги. После перфорации производится контроль интервала перфорации по ГК, МЛМ, Т и обратная промывка в объеме не менее 1 объема НКТ.

2. Для вскрытия интервалов испытания в колонне предполагается использование кумулятивных перфорационных систем ПКО-102 (либо аналогов) зарядами типа ЗПКО ГП, PowerJet, МЕГА-П (по согласованию с геологической службой Заказчика). Плотность перфорации 20 отв./п.м. Тип перфораторов должен соответствовать диаметру простреливаемой колонны. Глубина пробития комбинированной мишени не менее 1000 мм. Основными кумулятивными зарядами при производстве вторичного вскрытия должны являться заряды с глубиной пробития комбинированной мишени не менее одного метра. При испытании коллекторов с низкими фильтрационными свойствами требуется проведение перфорации зарядами позволяющими добиться чистоту перфорационного канала от песта, а также минимизировать термическое преобразование горных пород в перфорационном канале (типа DPEX или аналоги).

3. Для обеспечения эффективного испытания пластов большой мощности предусмотреть перфорацию на колонне НКТ саморазрушающимися или корпусными перфораторами в том числе с возможностью использования перфорационной системы с самоотстреливающейся инициирующей головкой для обеспечения беспрепятственного прохода геофизических приборов в зону перфорации сразу после инициации перфоратора (без подъема НКТ).

4. Интервалы перфорации корректируются по фактически полученным данным ГИС и отобранному керну. Количество зарядов ВМ – 3500 отверстий (в том числе заряды типа ГП – 770 шт и типа БО для объектов с ГРП – 2730 шт);

5. Предусмотреть резерв ВМ и ПВА в размере 10 % от проектного.

6. В случае проведения ремонтно-изоляционных работ, необходимо предусмотреть возможность выполнения перфорации плотностью от 5 до 20 отв./п.м.

7. Для регистрации параметров на точке или по стволу в процессе испытания объекта используются глубинные геофизические приборы типа СОВА, ПЛТ-9, КСАТ, АГАТ, спускаемые на геофизическом кабеле и обеспечивающие возможность получения данных в режиме реального времени

8. Во время испытания на скважине должны находиться: взрыв-пакера для установки в интервалах продуктивного горизонта. Тип-размер пакера подбирается исходя из фактической конструкции скважины Исполнителем. Количество пакеров на объекте оказания услуг - не менее 3-х штук единовременно. Так же на объекте оказания услуг должна находиться геофизическая желонка для установки цементного моста.

9. Исполнитель обязан обеспечить достоверный контроль интервала установки пакера, исключить вероятность не дохода пакера до проектной глубины (контроль глубины установки пакера с помощь ЛМ).

10. Исполнитель должен иметь возможность выполнять перфорацию сборками длинной до 8 метров (при угле скважины менее 35 градусов)

11. При испытании скважины используется комбинированный лифт НКТ- 73х5,5 с внутренним ⌀ 62 мм и НКТ-60х5,0 с внутренним Ø 50 мм.

12. Предусмотреть наличие свабов для НКТ 73 мм и 89 мм.

13. Обеспечить наличие на объекте оказания услуг комплекта струйного насоса на момент начала испытания скважины.

14. Обеспечить наличие на объекте оказания услуг ВВ и необходимых комплектующих для обработки зон перфорации с помощью ПГД (либо аналога) к началу испытания скважины.

# Требования к проведению ГИРС

7.1 Перечень действующих отраслевых нормативных документов при производстве ГИС:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №534;

- «Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, утвержденные Приказом Министерства топлива и энергетики России и Министерства природных ресурсов России от 28.12.1999г №455/323, согласованы с Федеральным горным и промышленным надзором России 15.11.1999г;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Скважины нефтяные и газовые. Геофизические исследования и работы в скважинах. Общие требования» ГОСТ Р 53709-2009, Москва, 2009 г.;

- РД 153-39.0-072-01 «Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах»;

- РД 39-4-784-82 «Основные условия производства промыслово-геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в нефтяных скважинах»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», Постановление № 47 от 07.07.2009 г;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010», Постановление РФ № 40 от 26.04.2010 г.

7.2. Перечень ЛНД Компании, Общества при производстве ГИС:

- Стандарт АО «НК «Роснефть» № П1-01.03 С-0008 «Организация работ при сборе цифровых массивов и результатов геофизических работ и гидродинамических исследований;

- Инструкция АО «НК «Роснефть» «Подготовка и форматы предоставления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004;

- Положение АО «НК «Роснефть» № П1-01.03 Р-0074 «Рейтинг подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих геофизические исследования скважин и прострелочно-взрывные работы».

7.3 Общие технические требования

Исполнитель оказывающий сервисные услуги по геофизическим работам и исследованиям, прострелочно-взрывным работам на скважине №1 Восточно-Песчаного лицензионного участка обязан:

- Своевременно и своими силами проводить мобилизацию/демобилизацию  геофизического подъемника, оборудования, материалов по зимним автодорогам, а также доставку ВВ от взрыв-склада до буровой для обеспечения бесперебойной работы буровой бригады в течение всего периода строительства скважины.

- Своевременно и за свой счет произвести мобилизацию приборов до буровой площадки для записи специальных методов и заключительного каротажа.

- Осуществлять инженерную поддержку и сопровождение процесса геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ при строительстве скважины. Иметь навыки и соответствующую квалификацию.

- Иметь в наличии и подтвердить наличие запасного комплекта оборудования (актами входного контроля), запасных частей, рабочего инструмента и т.д., чтобы не допускать простоя по причине аварий или отказов оборудования.

- Отслеживать текущее состояние имеющегося у него оборудования на каждом этапе проведения буровых работ. Исполнитель обязан предоставить оборудование надлежащего качества для оказания услуг заблаговременно перед началом данного вида услуг по каждому интервалу ствола скважины.

- Постоянно совершенствовать существующие технологии. Предлагать на рассмотрение Заказчику разработанные инновационные технологии.

7.4. Инженерное сопровождение

- Своевременно оказывать услуги в соответствии с заявками Заказчика, Регламентами и условиями договора.

- Иметь лицензированное специализированное программное обеспечение. Своевременно производить обработку и интерпретацию результатов ГИС и предоставлять материалы в сроки, определенные пунктом № 9 данного Технического задания.

- Использовать геофизическую аппаратуру, оборудование и материалы, по которым имеются разрешения государственных органов, эксплуатационная документация, метрологическая поверка и калибровка, а также обеспечить регистрацию данных ГИРС только в цифровом виде под компьютерным управлением и возможностью контроля качества в ходе регистрации.

- Иметь все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, которые требуются для оказания услуг по настоящему договору (копии предоставить Заказчику по его запросу).

- Не допускать простоя других Исполнителей и оборудования Заказчика, заблаговременно проводить ремонтные работы своего оборудования. Исполнитель согласовывает с Заказчиком схему расстановки своего оборудования (офис, мастерская, жилые вагоны и т.д.) на производственной площадке.

- Предоставлять всё оборудование для оказания оговоренных услуг. Как правило, Заказчик не конкретизирует полный список необходимого оборудования, но оставляет за собой право указать конкретное оборудование или технологию проводки скважины. Исполнитель отвечает за применение указанной технологии и оборудования.

- Подготовка и согласование с Заказчиком Планов работ по ГИС.

- Проведение начальником каротажного отряда инструктажей с персоналом Заказчика:

- по технике безопасности и охране труда при проведении ГИС и прострелочно-взрывных работ;

- по технике безопасности и охране труда при сборке-разборке и СПО компоновки геофизических приборов, спускаемых на бурильном инструменте;

- инструктаж бурильщиков по действиям при СПО геофизических приборов, спускаемых в скважину на бурильном инструменте.

7.5. Персонал Исполнителя

Исполнитель гарантирует обеспечение технически компетентными ИТР для оказания услуг по геофизическим работам и исследованиям, прострелочно-взрывным работам на скважине:

- полевыми специалистами (каротажный отряд).

- группа специалистов по интерпретации материалов ГИС.

- ответственный исполнитель отвечает за составление и согласования всей исполнительной документации;

Весь персонал ИТР должен быть обучен в соответствии с действующими правилами, соблюдать требования правил по безопасности, и должны быть обеспечены всем необходимым для оказания услуг, а также индивидуальным оборудованием, включая защитную одежду и другие защитные средства.

Персонал Исполнителя должен обладать опытом проведения каротажей и ПВР в объёмах настоящего Технического задания (в т.ч. в горизонтальных скважинах) не менее 5 лет.

Требование к исполнителю для руководства и координации работы инженеров и организации логистики на месторождении. Составления всех необходимых расчетов. Предоставления отчетности. Предоставления и защиты объемов оказанных услуг. При необходимости участия в производственных совещаниях, проводимых Заказчиком. По требованию Заказчики, координатор должен прибыть в г. Красноярск.

7.6 Требования в части лицензирования и разрешительной документации

Для оказания услуг необходимо иметь разрешение на право осуществления Исполнителем видов деятельности, отнесённых к лицензируемым:

- Лицензия на эксплуатацию радиационного источника (хранение, транспортировка, техническое обслуживание, использование). В соответствии со ст. 26 ФЗ от 21.11.1995 № 170 – ФЗ «Об использовании атомной энергии», Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 280, Приказа Ростехнадзора от 8.10.2014 г. № 453, п. 1.8.  Основных санитарных правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)";

- Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения по виду работ: производство, хранение, применение и распространение взрывчатых материалов промышленного назначения; На основании п. 50 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. №  99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Для оказания услуг на месторождении необходимо получить разрешение на применение ВМ в скважине в Ростехнадзоре.

- На период оказания услуг с применением взрывчатых веществ Исполнитель должен получить соответствующее разрешение в Ростехнадзоре.

# 8.  Требования к техническому оснащению

Общие требования:

Техническая оснащенность геофизическим оборудованием и аппаратурой должна соответствовать требованиям завода изготовителя и технической инструкции РД 153-39.0-072-01 «Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», Москва, 2001 г.

Скважинная аппаратура удовлетворяет требованиям раздела 7.1. Возраст специальной техники, привлекаемой для решения задач по проведению геофизических исследований и работ в скважине, определяется сроком полезного использования (СПИ) соответствующего коду общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ), согласно рекомендации завода изготовителя или действующей экспертизой промышленной безопасности специальной аккредитованной организации и/или не старшее 5 лет.

Исполнитель сам определяет необходимое количество аппаратуры и оборудования исходя из запланированного объема услуг, но не менее:

- Подъемник с механическим / гидравлическим приводом лебедки с геофизическим кабелем – не менее 2 шт (не старше 5-ти лет).;

- Датчик контроля глубины спуска скважинного прибора, натяжения, нагрузки кабеля  и скорости его движения. Запись данных параметров в электронном виде и передачи их Заказчику – не менее 2 шт.

- ЛПС (для доставки ВМ по зимним автодорогам) – не менее 1 шт.;

- Контейнер для хранения радиоактивных материалов – не менее 1 шт.

- Скважинная аппаратура для записи каротажа:

-	Прибор для записи ГК, ННКт, ЛМ (ПРКЛ-73 или аналоги) – не менее 2 шт.;

-	Прибор для записи микрометодов БМК, МКВ, МК (МК+БМК-К-90 или аналог) – не менее 2 шт;

-	Прибор для записи электрометодов БКЗ, БК, ИК, ПС, резистив. (К1А-723 или аналог) – не менее 2 шт;

-	Прибор для записи ВИКИЗ (5ИК/5БК) – не менее 2 шт.;

-	Приборы для оценки состояния и профиля скважины (ИОН-ЗУ, ПФ-73М или аналогичные приборы для записи ДС и инклинометрии) – не менее 2 шт. каждого прибора;

-	Прибор для записи ГГКп (2ГГКП-Т или аналог) – не менее 2 шт.;

-	Прибор для записи ГКС (СГК-76-Т или аналог) – не менее 2 шт.;

-	Прибор для записи АК (4АКД или аналог) и АКШ (АВАК, 8АД73 или аналог) – не менее 2 шт.;

-	Модуль акустический каротажный (МАК или аналоги (не менее 2 шт. (1 шт. под кондуктор, 1 шт. под техническую колонну) с возможностью работы в спаренном варианте с ЦМ, ГК, ЛМ и ННКт (в технических колоннах);

-	Приборы скважинные для контроля качества цементирования, соответствующие типоразмеру обсадной колонны  (ЦМ 8-12 или аналоги, МАК-2 или аналоги) – не менее 2 шт.;

-	Комплексный прибор для определения профиля и состава притока (нефть-газ-вода), приё-мистости, источников обводнения, технического состояния колонн, КВУ, КВД, определения глубины забоя (КСА-Т12, Сова или аналоги), единичные работы – не менее 2 шт.;

- струйный насос в комплекте с необходимыми вставками (опрессовочная, вставка КВД, депрессионная и кислотная), набор переводников под НКТ-73;

- желонка для очистки забоя – 1 шт;

-	кабели геофизические (для выполнения расширенного комплекса ГИС 7-жильный геофизический кабель, для выполнения отечественного комплекса ГИС, ПВР и свабирования – 3-жильный кабель геофизический, для выполнения промыслово-геофизических исследований при испытании скважины – 1-жильнй кабель геофизический. Все кабели должны иметь корректно нанесенные магнитные метки)  – не менее 2-х шт. каждого вида;

-	Геофизические кабеля должны быть не старше 3 лет с момента ввода в эксплуатацию. Новый кабель должен пройти процедуру обкатки до спусков в финальных секциях. Сростки кабеля не допустимы. Выработка диаметра внешней оплетки кабеля не более 25% от диаметра (подтвержденный замер диаметра не менее 10 образцов оплетки)

-	Желонка для очистки забоя – не менее 1 шт.;

-	Наличие ловильного инструмента для извлечения геофизических приборов и кабеля в слу-чае аварии: ЛКЦ (ловитель кабельный цанговый); ЛЦ (ловитель цанговый); ЛЩ (ловитель кабеля типа «щука»); ЛН (ловитель неосвобождающийся цангового типа); комплект ЧА (комплект чел-ночный аварийный); комплект ЗК (комплект для зажима кабеля); комплект УОП-ПА (удочка ло-вильная) и другое специальное оборудование под приборы Исполнителя – не менее чем 1 комплект.

- Наличие на складе каждого типа ВМ в количестве, покрывающем потребность Заказчика в услугах;

- Наличие управляемого устьевого уплотнителя ЗУГ-4, ЗУГ-6 для оказания услуг по ПГИ – не менее 1-ой шт.;

- Превентор для герметизации устья, рассчитанный на давление согласно раздела 5 настоящего Технического задания – не менее 1 шт.;

- Предусмотреть наличие свабов для НКТ 73 и 89 мм.

- Средства связи для передачи информационных данных с месторождения в КИП;

- Программы регистрации и обработки первичных материалов.

Исполнитель должен соблюдать следующие требования к оборудованию:

•	Скважинная геофизическая аппаратура должна обеспечить запись методов/комплексов, указанных в настоящем Техническом задании в полном объеме, все геофизические приборы должны быть откалиброваны в лабораториях Исполнителя непосредственно перед отправкой на объект оказания услуг, подтверждающие документы должны быть предоставлены Заказчику до начала оказания услуг на скважине (проведение ГИС без предоставления подтверждающих документов калибровок запрещается!).

•	Конструкция скважинной аппаратуры должна соответствовать ГОСТ Р 59554, ГОСТ 12.2.034 и обеспечивать возможность извлечения приборов из скважины в случае прихвата или оставления.

•	Приборы имеющие прижимные лапы (рычаги) должны обеспечивать управление раскрытием и закрытием по команде из лаборатории.

•	В каротажной станции должны быть копии паспортов всех приборов, наземной аппаратуры (станции, регистраторы), схемы сборки, сертификаты, протоколы последних калибровок на каждый прибор.

•	Любые изменения в конструкцию аппаратуры и оборудования должны быть согласованы с организацией-разработчиком и отражены в эксплуатационной документации.

•	К проведению измерений в скважине допускается аппаратура, прошедшая метрологическую поверку и калибровку.

•	Информация о наличии метрологической аппаратуры и оборудования с копиями свидетельств о госповерке.

•	Устьевое герметизирующее оборудование должно обеспечивать спуск необходимых Гео-физических приборов в комплексе с грузами без дополнительного глушения скважины, а в случае возникновения аварийной ситуации возможность проведения глушения;

•	Изливы скважинной жидкости в процессе ГИС из устьевого оборудования в окружающую среду не допустимы.

При оказании услуг должны использоваться материалы и оборудование, допущенные к применению органами сертификации.

Длительность работ, выполняемых геофизической партией Исполнителя, определяется межотраслевыми нормами времени на производство геофизических работ (МУ ГИС-98, ПОСН 81-2-49), применительно к видам работ, указанным в отдельной заявке на ГИРС, полученной от Заказчика.

Все оборудование, предназначенное для оказания услуг на скважине, должно быть не старше 5-и лет и в двойном комплекте (включая каротажный подъемник).

Для выполнения расширенного комплекса ГИС необходимо наличие 7-жильного кабеля геофизического, для выполнения отечественного комплекса ГИС, ПВР и свабирования – 3-жильного кабеля геофизического, для выполнения промыслово-геофизических исследований при испытании скважины – 1-жильного кабеля геофизического. Геофизические кабели каждого вида (1-, 3-, 7-ми жильные) должны быть на скважине в 2-х экземплярах.

Все оборудование на скважинах, включая устьевое оборудование, должно быть рассчитано на максимальные давления и температуры настоящего технического задания.

При проведении ПГИ предусмотреть наличие грузов для обеспечения возможности спуска приборов в работающую в режиме фонтанирования скважину.

Предусмотреть наличие желонки для отбора проб жидкости с интервала перфорации для экспресс-анализов.

Все геофизические приборы должны быть откалиброваны в лабораториях Исполнителя непосредственно перед отправкой на объект оказания услуг. Исполнитель обязан гарантировать использование на объектах Заказчика приборов с непросроченными калибровками. Исполнитель обеспечивает контроль соответствия технического состояния приборов их состоянию при калибровке непосредственно перед спуском в скважину и после завершения исследований путём проведения верификаций до и после исследований. Данные верификаций обязательны для предъявления ответственному представителю Заказчика непосредственно на скважине.

В каротажной станции должны быть копии паспортов всех приборов, схемы сборки, сертификаты, протоколы последних калибровок на каждый прибор.

Регистрирующая аппаратура должна располагаться в каротажной станции. Исполнитель обеспечивает её эксплуатацию и хранение в течение всего времени оказания услуг. Аппаратура должна обеспечивать непрерывную одновременную регистрацию всех параметров, записываемых спускаемыми в скважину и наземными модулями, а также последующую их визуализацию, обработку и вывод на печать.

Каротажная станция должна иметь в комплектации принтер или термоплоттер для оперативного вывода на печать полевого материала ГИС.

В набор датчиков прибора для записи профиля притока должны входить высоко- и низко дебитный расходомеры.

Для недопущения перемерзания устьевого сальника и шлангов подачи в него масла при работе в условиях низких температур Исполнитель обязан предусмотреть необходимую систему обогревания (электрическая лента, пар). Обогревающая лента должна находиться на объекте оказания услуг и предоставляется Исполнителем.

Обеспечение аппаратурой и оборудованием при условии работы в диапазоне температур -50оС ÷ +40 оС. (подтверждается паспортной документацией).

При невыполнении обязательного комплекса ГИС по причинам аварии в скважине Исполнитель должен поставить в известность Заказчика и представить для согласования план мероприятий по ликвидации аварии и по восполнению необходимой геолого-геофизической информации.

Если запись методов ГИС невозможна по технологическим или геологическим причинам (поглощение, высокая кавернозность) Исполнитель должен поставить в известность Заказчика, принимается совместное решение об объемах записи, составляется акт.

Перед началом оказания услуг предоставить акты о стендовой опрессовке и УЗД (на лубрикатор и геофизический превентор)

8.1. Технические требования к подъемнику

- Лебедка подъемника должна иметь тормозную систему, обеспечивающую плавное торможение при спуске кабеля в скважину и его удержание при остановках, исключать несанкционированный спуск или подъем кабеля, обечайка барабана лебедки должна быть выполнена из немагнитного материала. Емкость барабана должна быть такой, чтобы при достижении прибором забоя скважины на барабане оставалось не менее 1,5 рядов витков кабеля;

- Подъемник должен быть оснащен современным набором датчиков глубины, магнитных меток, натяжения и скорости движения геофизического кабеля с возможностью их регистрации наряду с данными каротажа;

- Переговорное устройство должно обеспечивать надежную двухстороннюю звуковую связь с персоналом каротажной лаборатории;

- Подъемник должен быть оснащен громкоговорящим устройством для передачи информации персоналу на устье скважины, светильником (фарами, прожекторами) для освещения пути движения кабеля между подъемником и устьем скважины.

- Система автоматической блокировки должна обеспечивать подачу звукового и светового сигналов при превышении натяжения кабеля выше/ниже допустимых предустановленных значений, при приближении скважинного прибора в процессе подъема на расстояние 50м от устья скважины и при стоянке прибора в одной точке более 5 мин.

- Комплектация подъемника должна предусматривать наличие устройства для рубки геофизического кабеля, «жимков» для его фиксации на устье скважины, и грузоподъемных механизмов грузоподъемностью до 300 кг для погрузки скважинных приборов и устьевого оборудования;

- Подъемник должен оснащаться устройством для очистки геофизического кабеля от скважинной жидкости;

- Подъемник должен оснащаться необходимым количеством контейнеров, оборудованных амортизирующими подвесами для транспортировки скважинных приборов, а также контейнером для радиоактивных источников.

- Подъемник должен быть оснащен искрогасителем заводского исполнения на выхлопной трубе.

- В комплекте с подъемником должны быть экологические поддоны, исключающие попадание ГСМ на почву во время работы и отстоя техники.

- В самоходном подъемнике контрольные приборы и системы управления работой двигателя и коробки передач автомобиля должны быть продублированы в кабине управления подъемником.

- Подъемник должен оснащаться устройством GPS, ремнями безопасности, огнетушителями, медицинскими аптечками, шипованными или всесезонными внедорожными шинами (в зимний период), сертифицированным искрогасителем на выхлопной трубе двигателя внутреннего сгорания и устройством прекращения подачи топлива в двигатель.

- Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу геофизического подъёмника в течение всего времени оказания услуг.

- Консоль машиниста должна иметь блок памяти для записи контрольных параметров: скорость СПО, натяжение кабеля, привязанные к реальному времени.

- Подъёмником должна обеспечиваться скорость записи на подъёме в диапазоне 72-5000 м/ч.

# 9.  Требования в части организации интерпретации материалов и передачи информации

- Исполнитель должен обеспечивать интерпретационный контроль качества и объективность получаемых материалов ГИС силами собственной интерпретационной службы, персонал должен обладать опытом работы на месторождениях Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского региона не менее 5 лет.

- Исполнитель должен обеспечить наличие своего полномочного представителя для решения оперативных задач непосредственно в г. Красноярск, через которого обеспечивает прием, тиражирование и передачу геофизических материалов Заказчику, а также подготовку и сдачу объемов оказанных услуг.

- Регистрация данных исследований осуществляется с помощью средств, обеспечивающих возможность передачи первичной информации в цифровом виде по каналам связи и ее архивацию в электронных базах и банках данных. При регистрации должны быть обеспечены метрологический контроль и контроль качества. Аналоговая регистрация данных не допускается.

- В части организации интерпретации материалов и передачи информации Исполнитель обеспечивает:

- выдачу необходимой оперативной информации на скважине;

- отправку результатов ГИС в КИП после окончания услуг на скважине по собственным каналам связи;

- круглосуточный и круглогодичный процесс проведения обработки результатов ГИС;

- оперативную связь с геологической службой Заказчика;

- обеспечение производственных партий материалами для привязки к разрезу по собственным каналам связи;

- контроль выполнения ГИС в соответствии с принятыми Заказчиком методиками;

- входной контроль качества результатов ГИС

- контроль метрологического обеспечения применяемой геофизической аппаратуры и оборудования;

- Предварительное заключение по результатам всех проведенных в скважине исследованиях Исполнитель представляет Заказчику в течение не более 12 часов с момента окончания ГИРС на скважине (оперативное заключение по результатам ПГИ направляется в течении 4 часов после окончания услуг). При проведение привязочного каротажа Исполнитель направляет LAS файл в течение 2 часов с момента окончания ГИРС на скважине.

- Окончательное заключение по проведенным исследованиям в графическом, текстовом и в электронном виде в LAS/DLIS-форматах предоставляется Заказчику в течение 24 часов.

- Итоговые результаты ГИС должны содержать:

- данные проведенных видов исследований, зарегистрированные в цифровом виде на магнитных или иных долговременных носителях и их визуализированные копии;

- заключения по итогам проведения ГИС в скважине;

- отчет о результатах общей интерпретации ГИС в скважине.

- Исполнитель согласовывает с производственными подразделениями и геологической службой Заказчика дополнительные мероприятия по проведению ГИС в случае неоднозначного результата предыдущих исследований.

- Окончательное заключение по итогам проведенных ГИС должно содержать информацию о задачах и составе исследований, методиках исследований и средствах обработки данных, результатах их интерпретации. В окончательном заключении должна быть указана информация по оценке качества записи данных.

- Передачу материалов по проведенным ГИС базу данных Заказчика на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде (на носителях CD дисках) в LAS, TIF, LIS и DLIS – форматах в течение 20 дней с момента окончания услуг.

- Качество, форма и содержание файлов, геофизических приложений, планшетов, диаграмм и текстов заключений должны соответствовать требованиям Заказчика, а также условиям длительного хранения и постоянного пользования.

- В части организации интерпретации материалов и передачи информации Исполнитель обеспечивает:

- выдачу необходимой оперативной информации на скважине;

- отправку результатов ГИС/ПВР в КИП после окончания услуг на скважине по собственным каналам связи;

- организацию непрерывного процесса проведения обработки результатов ГИС/ПВР в рабочие и выходные дни, а также возможность оперативно выдавать заключения по срочным работам в ночное время;

- выбор методик и технологических схем при проведении ГИС/ПВР;

- оперативную связь с геологической службой Заказчика;

- обеспечение производственных партий материалами для привязки к разрезу по собственным каналам связи;

- контроль выполнения ГИС/ПВР в соответствии с принятыми Заказчиком методиками;

- входной контроль качества результатов ГИРС/ПВР;

- контроль метрологического обеспечения применяемой геофизической аппаратуры и оборудования;

-круглосуточную приёмку данных ГИС/ПВР с месторождения Заказчика;

Заключения должны быть выданы в следующие сроки:

| № п/п | Вид геолого-геофизических материалов | Количество экземпляров | Срок выдачи после завершения работ согласно заявке, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы ГИС исходные (полевые) | согласно списку рассылки | 4 |
| 2 | Заключение о качестве цементирования направления, кондуктора, эксплуатационной колонны, технической колонн с планшетом | согласно списку рассылки | - предварительное: 8; - окончательное: 24 |
| 3 | Результаты обработки инклинометрии | согласно списку рассылки | 8 |
| 4 | Заключения по ГИС в открытом стволе (кондуктор, техническая колонна) с планшетом | согласно списку рассылки | - предварительное: 8; - окончательное: 24 |
| 5 | Предварительные заключения по ГИС в открытом стволе (эксплуатационная колонна, горизонтальный ствол) с планшетом | согласно списку рассылки | - по методам ГК, ННК-т, ИК- многозондовый, ГГК-п, ГГК-лп, ДС, СГК: 12; |
| 6 | Окончательные заключения по ГИС в открытом стволе (эксплуатационная колонна, горизонтальный ствол) с планшетом | согласно списку рассылки | - по методам ГК, ННК-т, ИК-многозондовый, ГГК-п, ГГК-лп, ДС, СГК: 48; - по методам КДА (моноп.+кросс-дип.), пласт. микроимиджер, ЯМК: 72 |
| 7 | Прострелочно-взрывные работы (ПВР) | согласно списку рассылки | - предварительное: 8; - окончательное: 24 |
| 8 | Свабирование, профиль притока, источник обводнения; профиль приемистости; техническое состояние и прочие ПГИ. | согласно списку рассылки | - предварительное: 12; - окончательное: 24 |
| 9 | Материалы ГИС на бумажном носителе | 3 | В течении 20 дней с момента записи каротажа |

Примечания:

1. Если геофизический материал по Заявке поступает поэтапно (пример: поэтапная запись методов открытого ствола или прослеживания уровня после свабирования в рамках одной заявки) Исполнитель обрабатывает и выдает Заказчику материал по мере его поступления.

2. Исполнитель обязан обеспечить передачу данных в КИП сразу после окончания проведения исследований. Дополнительное время на доставку данных к терминалу для передачи данных в КИП не должно составлять более 2 часов. Список рассылки геофизических материалов, а также адреса для передачи твердых копий предоставляется Исполнителю Заказчиком.

3. В случае возврата Заказчиком отчётных материалов на доработку Исполнитель обязан выполнить указания Заказчика в течение 8 часов с момента поступления указаний или представить обоснование невозможности/нерациональности их выполнения за подписью главного геолога или начальника КИП Исполнителя.

Итоговые результаты ГИС/ПВР должны содержать:

- Данные проведенных видов исследований, зарегистрированные в цифровом виде на цифровых долговременных носителях и их визуализированные копии;

- Заключения по итогам проведения ГИС/ПВР в скважине;

- Отчет о результатах общей интерпретации ГИС/ПВР в скважине.

- Окончательное заключение по итогам проведенных ГИС/ПВР должно содержать информацию о задачах и составе исследований, методиках исследований и средствах обработки данных, результатах их интерпретации. В окончательном заключении должна быть указана информация по оценке качества записи данных.

- Качество, форма и содержание файлов, геофизических приложений, планшетов, диаграмм и текстов заключений должны соответствовать требованиям Заказчика, а также условиям длительного хранения и постоянного пользования.

Отчетные материалы в обязательном порядке должны содержать следующую информацию:

- Наименование Недропользователя и Исполнителя;

- Сведения об объекте исследований (дату, наименование месторождения, номер скважины, альтитуду, интервал исследуемых глубин, положение элементов скважины и т.д.);

- Типы и номера каротажных приборов, каротажной станции, наземного оборудования;

- Сведения о геофизическом кабеле (длинна, диаметр, цена первой и контрольной магнитных меток);

- Конструкцию сборки геофизических приборов (если применяется).

- Скорость записи методов;

- Мёртвые зоны всех датчиков;

- Фамилии и должности непосредственных исполнителей.

На планшетах в обязательном порядке выносятся/обозначаются:

- Колонка стратиграфических подразделений;

- Элементы конструкции (забой, голова или башмак НКТ с воронкой, интервалы перфорации, пакеры и пр.);

- Интервал планшета должен включать зарегистрированные данные при остановке на забое.

- Все кривые, кроме ЛМ и магнитных меток, должны выноситься на планшеты в физических единицах.

- Файлы должны передаваться по электронной почте в виде одного архива, название которого состоит из: месторождение/номер скважины/дата исследования/интервал.

- Названия файлов в архиве должны иметь название в формате: дата/месторождение/№скв/вид работ/интервал

- Планшеты должны быть предоставлены Заказчику в одном из форматов (по согласованию): *bmp,* tif, *jpg., заключения – в формате *pdf, кривые - в формате *las.

- Все предоставляемые Заказчику данные должны соответствовать Инструкциям Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» №П1-01.03 И-0004 версия 2.00.

- В процессе подготовительных работ и спускоподъемных операций Исполнитель формирует рабочие файлы, содержащие заголовок, результаты периодической и полевой калибровок, первичные данные измерений для основной, повторной, контрольной записей. Предоставлять эти данные по требованию Заказчика

  - Требования к полученным в конечном итоге результатам услуг:

Исполнитель выполняет все свои обязательства с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией Исполнителя, имеющего опыт оказания услуг, предусмотренных в настоящем техническом задании и в Типовой форме Договора прилагаемой в составе пакета закупочной документации.

  - Порядок контроля, приемки и оформления результатов по

оказанным услугам

Порядок контроля, приемки и оформления предусмотрен в прилагаемом договоре на оказание сервисных услуг по геофизическим работам и исследованиям, прострелочно-взрывным работам на скважине Западно-Сузунская № 302 Западно-Сузунского ЛУ.

# Особые условия Заказчика на оказание услуг

- Объект оказания услуг находится в полной автономии (за исключением действия автозимника в период с января по март включительно).

- Предусмотреть наличие взрыв-пакеров для разобщения пластов, с установкой цементного моста геофизической желонкой.

- Иметь на скважине семижильный кабель намотанный на барабан каротажного подъемника.

- Исполнитель обязан иметь свое представительство в г. Красноярске.

- Наличие собственного запатентованного программного обеспечения для контроля и анализа за проведением ГДИС.

- Все оборудование должно позволять производить работы в колонах и открытых стволах (согласно таблице № 5 данного тех. задания)

- Иметь соответствующее устьевое оборудование и каротажный кабель позволяющие производить СПО каротажных приборов под давлением при испытании скважины.

- Заказчик обеспечивает наличие требуемого объема дизельного топлива необходимого для проведения работ ГИРС, которое оплачивается по отдельному договору заключенном между Исполнителем ГИРС и Заказчиком.

- Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет технический отчет о проведении испытаний и измерений электрических характеристик передвижного вагон-дома (возможность оказания услуг электротехнической лабораторией ООО «БНГРЭ» при заключение отдельного договора на оказание услуг).

- Все материалы и оборудование на объект оказания услуг должны доставляться Исполнителем в соответствии с согласованной с Заказчиком «Заявкой на завоз оборудования и материалов». Мобилизация должна быть выполнена силами Исполнителя (автотранспортом) в срок с 01.03.2025 г по 31.03.2025 (в период зимней автодороги) согласно схеме зимних автодорог, указанной на рисунке № 1 (расстояния между точками маршрута могут быть скорректированы при фактическом замере расстояния). Завоз материалов и оборудования Исполнителя от п. Коротчаево до буровой площадки будет производиться единым оператором по перевозке грузов на объекты ООО «РН-Ванкор» – ООО «Синарастройкомплект».

Контактные данные ООО «ССК»:

- для заключения договоров: Грицкова Ольга Вячеславовна, +7(916) 503-55-50, GritskovaOV@sinstc.ru;

- диспетчерская служба: Трунов Андрей Валерьевич +7(908) 034-74-50;

Цыганок Виталий Анатольевич +7 (985) 282-52-48;

Симоненко Артем Николаевич +7 (913) 550-99-12.

Прочие условия:

- Интерпретация и обработка данных включена в заявленный объем услуг и является неотъемлемой частью записи метода.

- Исполнитель несет ответственность за качество представленных материалов, а также за работоспособность оборудования, используемого для оказания услуг по ГИС/ПВР по поручению Заказчика.

- В случае некачественного оказания услуг по ГИС/ПВР, к Исполнителю применяются штрафные санкции вплоть до компенсации стоимости работ, направленных на устранение действий Исполнителя.

- Исполнитель оказывает услуги по ГИС/ПВР в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (Заявкой), при этом предполагается, что Исполнитель предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для оказания данных услуг.

- Исполнитель должен по запросу представить информацию по услугам, с указанием состояния и типа оборудования, и прочих интересующих Заказчика данных.

- Привлечение нового субисполнителя должно быть согласовано с Заказчиком. При возникновении обоснованного требования со стороны Заказчика, Исполнитель обязан заменить субисполнителя в процессе оказания услуг по договору. Заказчик имеет право потребовать замену того или иного субисполнителя по услугам (если таковые привлекаются для оказания отдельных видов услуг) с обоснованием данного требования. В процессе оказания услуг по договору Исполнитель может менять субисполнителя по отдельным видам услуг в пределах стоимости, определенной Договором.

- Передача полевых данных в КИП Исполнителя осуществляется аппаратурными средствами Исполнителя или по арендованным каналам связи (с условием соблюдения конфиденциальности) в оговоренные настоящим ТЗ и договором сроки.

- Сроки мобилизации персонала и оборудования Исполнителя на объект оказания услуг должны составлять на более 7 календарных дней с момента письменного уведомления.

# Контроль за качеством оказываемых услуг

Качество услуг должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, сроки оказания услуг, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, правильность использования материалов и/или оборудования Заказчика и т.п. при этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказываемых услуг. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество услуг или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Исполнителю не позднее 5 рабочих дней с момента выявления.

Исполнитель несет ответственность за работоспособность оборудования и приборов используемых для оказания услуг по поручению Заказчика.

Исполнитель несет ответственность, в части сервиса по геофизическим исследованиям и прострелочно-взрывным работам, за своевременное и качественное выполнение программы, предварительно согласованной с  Заказчиком

Исполнитель обязуется принять шкалу оценки качества оказываемых услуг, указанную в Договоре в составе закупочной документации, а также иные требования оговоренные в Договоре.

# Требования к безопасности оказания услуг в области ОТ, ПБ и ООС

- Исполнитель гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил в области ОТ, ПБ и ЭБ, пропускного режима ООО «РН-Ванкор», указанных в Типовой форме Договора, прилагаемой в составе пакета закупочной документации.

- В процессе испытания скважины исполнитель несет ответственность за обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности;

- Наличие на предприятии системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.

- Наличие квалифицированных, обученных и аттестованных специалистов.

- Наличие инструкций по профессиям и каждому виду оказываемых услуг.

- Наличие специалистов по ОТ, ПБ и ООС (при количестве персонала более 50 человек) и специалиста БДД (при более 20 единиц ТС) на месте оказания услуг. Если количество персонала менее 50 человек, то наличие приказа о возложении ответственности по ОТ, ПБ и ООС на соответствующее должностное лицо. При количестве ТС менее 20 единиц наличие приказа о возложении ответственности по БДД на соответствующее должностное лицо.

- Оснащённость БСМТС (бортовые системы мониторинга транспортных средств) 100% транспортных средств,  КРОМЕ: специализированной строительной и дорожной техники (скреперы, грейдеры, катки, асфальтоукладчики, бульдозеры на гусеничном и колесном ходу, экскаваторы на любых шасси); краны подъемные, в том числе трубоукладчики (кроме кранов на автомобильных шасси-требуется); авто- и электро-погрузчики (вилочные, фронтальные); электрокары; механические (колесные и гусеничные) транспортные средства на базе тракторов; болотоходы и транспортеры на гусеничном ходу. Оснащенность ремнями безопасности 100% транспортных средств.

- Наличие сертифицированных жилых мобильных вагон-домов, при размещении персонала Исполнителя на объектах Заказчика.

- Наличие обучения водительского состава по программам "Защитное и зимнее вождение".

- Применение на объектах заказчика сертифицированных технических устройств.

- Наличие и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при оказании услуг, согласно требованиям законодательства;

- Наличие заключенных договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, включая следующие риски:

  - смерть в результате несчастного случая;

  - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

# Условия привлечения субисполнителей

Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц (далее - субисполнителей) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного субисполнителя для оказания услуг.

При этом Исполнитель обязуются представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений третьих лиц, а также пакет необходимых документов для прохождения аккредитации у Заказчика, планируемых для привлечения в качестве субисполнителей, до их привлечения к оказанию услуг по Договору.

При возникновении обоснованного требования со стороны Заказчика, Исполнитель обязан заменить субисполнителя в процессе оказания услуг по договору. Заказчик имеет право потребовать замену того или иного субисполнителя по услугам (если таковые привлекаются для оказания отдельных видов услуг) с обоснованием данного требования. В процессе оказания услуг по договору Исполнитель может менять субисполнителя по отдельным видам услуг в пределах стоимости, определенной Договором.

14. Требования и гарантии на оказанные услуги

Исполнитель гарантирует, что:

- будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время оказания услуг в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и принятыми в международном масштабе надлежащими стандартами деятельности нефтепромыслов, и методами оказания услуг;

- будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, появившейся в результате оказания услуг;

- любое оборудование, и/или запасные части, должны быть надлежащего качества и соответствовать своему назначению. В любом случае оборудование и материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

- расходные материалы и/или продукты, которые использует Исполнитель должны соответствовать признанным производственным стандартам или категории стандарта и качеству продуктов в данном регионе. В любом случае расходные материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам.

# 15. Формы, характер и периодичность предоставления отчетов в ходе оказания услуг

Отчеты о проделанной работе должны предоставляться ежесуточно не позднее 07:00 за предыдущие сутки. Требуется подготовка полных и точных отчетов. Отражение в отчетах информации, не подтвержденной фактическими данными, будет считаться достаточной причиной для немедленного отстранения Представителя Исполнителя.

# 16.  Требования к проживанию и доставке персонала Исполнителя

Исполнитель за свой обеспечивает свой персонал жилым вагон-домом на объекте оказания услуг.

Доставка персонала Исполнителя до пункта сбора (г. Красноярска) осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Доставка персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярска) до объекта оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Заказчик может произвести доставку персонала Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярск) до объекта оказания услуг и обратно на основании отдельно заключенного агентского договора за счет Исполнителя, в этом случае, доставка персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с графиком смены вахт 1 раз в 28 календарных дней.

# Исполнитель заключает соответствующие договора с Заказчиком на предоставление социально-бытовых услуг и питание своих работников на месте оказания услуг.