УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ООО «БНГРЭ»

___________ Тойб Р.Р.

«___» _____________2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

___________ Бондарь И.И.

«___» _____________2022 г.

### Техническое задание

На поставку, захвата клиньевого пневматического

ПКР-560М

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка, Захвата клиньевого пневматического ПКР-560М в сборе,  для замены  неисправного оборудования.

Поставка производится:

- DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Конструкция захвата клиньевого пневматического ПКР-560М   должна обеспечивать безопасное перемещение грузов во всех режимах работы, быстрый монтаж и безопасную эксплуатацию.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет.

- Наименование и назначение

Захват клиновой пневматический ПКР560М предназначен для механизированного захвата в роторах Р560 и Р700 бурового инструмента.

- Характеристики:

- Допускаемая нагрузка, кН(тс)							3200 (320);

- Условные диаметры захватываемых труб, мм

- Минимальный								60;

- Максимальный								178;

- Расчетная максимальная длина колонны обсадных труб

114х9,10,11(расчётная), м							6500;

- Подъем и опускание клиньев 						с помощью

пневмоцилиндра;

- Управление                                                                                               дистанционное

кроме отвода привода;

- Давление в пневмоцилиндре (рабочее), МПа                                                   0,7…0,9;

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должен входить:

- Захват клиньевой пневматический ПКР-560М	 в сборе			1 к-т.;

- ЗИП, согласно Комплект поставки ЗИП					1 к-т.;

- Паспорт										1 шт.;

- Руководство по эксплуатации							1 шт.;

- Каталог деталей и сборочных единиц						1 шт.;

- Комплект поставки ЗИП

- Комплект сменных плашек клиньев

- под Ø102 мм, Ø114мм, Ø127 мм,					 	по 1 к-т.;

- Комплект клиньев  Ø178 мм						1 к-т;

- Пневмоцилиндр в сборе 							1 шт.;

- Комплект манжет и уплотнений для пневмоцилиндра			2 к-т.;

- Ролик с осью на вилку ПКР в сборе					1 к-т.

# Особенности поставки:

- Качество лакокрасочных покрытий должно соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74

- Климатическое использование УХЛ, категория изделия I по ГОСТ15150-69

- Захват клиньевой пневматический ПКР-560М должен иметь фирменную табличку, на которой указаны наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте;

- Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

- Требования к документации Захват клиньевой пневматический ПКР-560М

- Паспорт;

- Декларация/сертификат соответствия;

- Руководство по монтажу и эксплуатации;

- Упаковочная ведомость;

- Каталог деталей и сборочных единиц.

- Вся документация должна предоставляться на бумажном и электронном носителях;

- Дополнительные условия

Поставщик обязан:

- Осуществить поставку оборудования в упаковке, которая обеспечит сохранность оборудования во время транспортировки, неоднократной перевалке до передачи оборудования Заказчику.

- Гарантийные обязательства.

- Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

- Подтверждает, что оборудование соответствует Правилам безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения.

- Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

- Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется  в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ		                     	                             В.Ю. Ганичев