УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ООО «БНГРЭ»

___________ Тойб Р.Р.

«___» _____________2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик

ООО «БНГРЭ»

___________ Бондарь И.И.

«___» _____________2022 г.

### Техническое задание

На поставку, захвата клиньевого пневматического для обсадных труб ПКРО-560М

г. Красноярск 2022 г.

- Цель

Поставка, Захвата клиньевого пневматического для обсадных труб ПКРО-560М в сборе,  для замены неисправного оборудования.

Поставка производится:

- DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Конструкция захвата клиньевого пневматического для обсадных труб ПКРО-560М   должна обеспечивать безопасное перемещение грузов во всех режимах работы, быстрый монтаж и безопасную эксплуатацию.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет.

- Наименование и назначение

Захват клиновой пневматический ПКРО560М  предназначен для механизированного захвата в роторах Р560 и Р700 (с промежуточной вставкой) обсадных труб.

- Характеристики:

- Допускаемая нагрузка, не менее кН(тс)					3200 (320);

- Условные диаметры захватываемых труб, мм

- Минимальный									140;

- Максимальный									400;

- Расчетная максимальная длина колонны обсадных труб

- (Ø219х8,9;10,2 σ=77,3 кгс/мм²), м                                                                        6500;

- Управление                                                                                                   – дистанционное,

кроме отвода привода;

- Давление в пневмоцилиндре (рабочее), МПа                                                   0,7…0,9;

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должен входить:

- Захват клиньевой пневматический для обсадных труб ПКРО-560М

в сборе, в комплекте с клиньями под ОК Ø245,324мм				- 1 к-т.;

- ЗИП, согласно Комплект поставки ЗИП						- 1 к-т.;

- Паспорт											- 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации								- 1 шт.;

- Каталог деталей и сборочных единиц							- 1 шт.;

Комплект поставки ЗИП

- Комплект сменных плашек клиньев для обсадных труб Ø245,324мм	         - по 1 к-т.;

- Пневмоцилиндр в сборе								          - 1 шт.;

- Комплект манжет и уплотнений для пневмоцилиндра			           - 1 к-т;

- Ролик с осью на вилку ПКР в сборе						           - 1 к-т.

# Особенности поставки:

- Количество типоразмеров клиньев со сменными плашками, шт. 2;

- Качество лакокрасочных покрытий должно соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74.

- Климатическое использование УХЛ, категория изделия I по ГОСТ15150-69.

- Захват клиньевой пневматический для обсадных труб ПКРО-560М должен иметь фирменную табличку, на которой указаны наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте;

- Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

- Требования к документации захват клиньевой пневматический для обсадных труб ПКРО-560М

- Паспорт;

- Руководство по монтажу и эксплуатации;

- Декларация/сертификат соответствия;

- Упаковочная ведомость;

- Каталог деталей и сборочных единиц;

- Вся документация должна предоставляться на бумажном и электронном носителях.

- Дополнительные условия

Поставщик обязан:

- Осуществить поставку оборудования в упаковке, которая обеспечит сохранность оборудования во время транспортировки, неоднократной перевалке, до передачи оборудования Заказчику.

- Поставить Захват клиньевой пневматический для обсадных труб ПКРО-560М в договорной срок.

- Гарантийные обязательства.

- Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

- Подтверждает, что оборудование соответствует Правилам безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения.

- Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику.

- Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ		         	                                         В.Ю. Ганичев