Приложение №2

к  Договору №___

от «___» ___________ 2015 г.

Состав работ/услуг по

инженерно-технологическому сопровождению отработки долот, гидравлических забойных двигателей и отбор керна

Перечень основных задач и целей определяющих выполнение Подрядчиком услуг по Договору, включает в себя, но не ограничивается:

- Обеспечение Объекта буровыми долотами и забойными двигателями  (далее – «Оборудование») на весь цикл бурения скважины, в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору.

- Составление технологических программ с указанием рекомендуемых к использованию КНБК на основе анализа работы, требований к профилю скважины и конкретных геолого-технических данных.

- Инженерно-технологическое сопровождение Оборудования (непосредственно на Объекте) а так же учет и контроль за наработкой.

- Заполнение паспортов на собственный инструмент и предоставление их по требованию представителям Заказчика

- Повседневный оперативный контроль и регистрация режимов процесса бурения скважины в суточном отчете.

- Выдача рекомендаций по соблюдению технологии бурения, обеспечение соответствия реального профиля скважины запланированному.

- Формирование и согласование с Заказчиком оптимальной долотной программы в соответствии с горно-геологическими условиями, изложенными в Техническом задании и Проектной документации.

- Расчет критических значений крутящего момента, эффекта (скручивания) и натяжения бурильной колонны и её элементов при бурении скважины.

- Проведение гидравлического моделирования работы КНБК с целью расчета оптимальной очистки ствола, долотной гидравлики и прогнозируемых перепадов давления в системе.

- Предоставление расчётов возникновения потенциальных забойных вибраций для подбора оптимальных КНБК для каждого интервала бурения.

- Предоставление рекомендаций по оптимизации программы на бурение.

- Детальный анализ каждой проведенной операции/рейса (с использованием Оборудования Подрядчика) и выдача рекомендаций по оптимизации и улучшению технологии их проведения.

- Выдача рекомендаций по: выбору и дизайну долот, режимам бурения, непрерывного времени бурения интервалов скважин, интервалов шаблонировок и промывок.

- Предоставление норм наработки и критериев отбраковки по каждому типу используемых долот и бур. головок (предельная проходка, предельная потеря диаметра, предельный износ-потеря вооружения, предельный износ резьбы и т.п., предельные повреждения инструмента после чего он отбраковывается)

- Обеспечение выноса керна не менее 90% в среднем по скважине в интервалах, указанных геологической службой Заказчика согласно Технического задания.

- Выявление основных конструктивных, технических, технологических и организационных факторов, влияющих на показатели работы Оборудования.

- Подбор и обеспечение наличия на Объекте  всех необходимых для бурения скважин типоразмеров оборудования.

- Определение и анализ характера износа опытных и серийных конструкций оборудования, разработка для технологических служб Заказчика рекомендаций по рациональным режимам его использования.

- Участие в расследовании аварий с Оборудованием и разработка рекомендаций по недопущению их в дальнейшем.

- Обучение буровой бригады по проведению пробного бурения/ Test Drill (исследования режима бурения в скважине).

- Инспектирование, ремонт и калибровка оборудования и инструмента для бурения и долотного сервиса во время бурения в соответствии с установленными процедурами. Данные процедуры должны быть предоставлены Заказчику для согласования.

- Оперативное регулирование, гидравлических и механических параметров режима бурения, посредством программного обеспечения.

- Предоставление эскизов КНБК с указанием длин, наружных и внутренних диаметров, типов присоединительных резьб.

- Руководство работами по сборке КНБК на устье скважине.

- Подготовка отчётов по выполненным работам в целом и по результатам работы за сутки. Сводка за прошедшие сутки передаётся до 7:00 час. суток последующих за отчётными сутками. Промежуточные сводки направляются 3-и раза в сутки. Отчет о выполнении услуг / работ, который должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения работ по скважине. Отчет должен включать, но не ограничиваться: плановую и фактическую механическую скорость бурения, плановую и фактическую стоимость услуги под каждую секцию, описание объема выполненных работ (технологический отчет) с указанием о любых сбоях оборудования и их причинах.

- Контроль за режимом бурения, принятие решений по подъему отработанного долота.

- Координация транспортировки любого оборудования Подрядчика на буровую и с буровой.

- Участие в подготовке окончательного отчета по скважине и обсуждение с Заказчиком результатов совместной работы.

| ЗАКАЗЧИК: Исполнительный директор |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «БНГРЭ» | __________________ |  |  |
| ________________ А.Ф. Плешаков | __________________ |  |