|  | Приложение № 1 К форме 2 ПДО № 36-БНГРЭ-2020 |
| --- | --- |
|  | Утверждено протокол утверждения технической комиссией от «13» марта 2020 г. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| на проектирование, поставку, шефмонтаж и пуско-наладку набора оборудования (НО) для технического перевооружения буровых установок БУ-2500 ДГУ, зав. № 172и 2014года выпуска, БУ-2500 ДГУ зав. № 229и 2014 года выпуска |  |
| Поставщик: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ _______________ ХХХХХХХХХХХ мп | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ______________ ______________ мп |
| г. Красноярск 2020 |  |

- Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.	5

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НО	8

3.1	КОМПОНОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БЛОКОВ БУ-2500 ДГУ	8

3.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НО	8

3.3	БУРОВАЯ ЛЕБЕДКА	11

3.4	МЕХАНИЧЕСКИЙ РОТОР	12

3.5	ПРИВОДЫ ГЛАВНЫХ МЕХАНИЗМОВ (буровая лебедка, ротор, буровые насосы).	12

3.6	КОНТЕЙНЕР  КТУ-1; КТУ-2, КРУ-6,3 кВ	14

3.7	КОМПЛЕКТ ТУМБ ФУНДАМЕНТА  БУ-2500	16

3.8	КАБИНА БУРИЛЬЩИКА ДЛЯ БУ-2500 ДГУ.	16

3.9	МАНИФОЛЬД.	20

3.10	ОСНОВАНИЕ НАСОСНОГО БЛОКА.	20

3.11	НАСОС БУРОВОЙ (ОСНОВНОЙ).	21

3.13	КОМПЛЕКТ УТЕПЛЕННЫХ ПЕНАЛОВ КОММУНИКАЦИЙ  ВЫНОСНОГО БЛОКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ДИСПЕРГАЦИИ БУРОВОГО РАСТВОРА.	28

3.14	Система связи	28

3.16	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.	29

4	ТРЕБОВАНИЯ К ШЕФМОНТАЖУ И ПУСКО-НАЛАДКЕ.	30

5	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НО	31

6	ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ	31

7	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ	32

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Техническое задание на проектирование, поставку, шеф-монтаж и пуско-наладку набора оборудования (НО): буровая лебедка с частотным приводом (двигатель 1250 кВт.) с управлением  от ЧРП г/п 160 т., лебедка вспомогательная (типа ЛВ-50АТ) г/п 5 т, с планетарно-коническим редуктором, вертикальным расположением электродвигателя с  ЧРП,  ротор Р-560 в комплекте с приводом (двигатель 1250 кВт.) с управлением от ЧРП, контейнер КТУ-1 ЧРП ротора и буровой лебедки, в комплекте с трансформатором,   основание насосного блока (под три буровых насоса), буровой насос F-1600 2 шт. в комплекте с электродвигателями 1250 кВт с управлением от ЧРП, буровой насос F-500 (для диспергации бурового раствора) электродвигатель с управлением от ЧРП. компрессор высокого давления типа КР-2, для закачки воздуха в пневмокомпенсаторы буровых насосов. контейнер КТУ-2 ЧРП трех буровых насосов в комплекте с трансформатором, комплектное распределительное устройство КРУ 6,3 кВ с вакуумными выключателями в комплекте с высоковольтным кабелем для распределения электроэнергии между линией электроснабжения 6,3 кВ и КТУ-1, КТУ-2, манифольд буровых насосов высокого давления Ду 4" со стояком, система громкоговорящей  связи на 7 постов. (5 постов взрывозащищенного исполнения.), комплект тумб фундамента Бу-2500, кабина бурильщика  для БУ-2500 ДГУ зав. № 172И 2014г.в., БУ-2500 ДГУ зав. № 229И 2014 г.в. является документом, устанавливающим технические требования к составу, конструкции, техническим характеристикам узлов и оборудования, входящего в состав НО.

  - Цель настоящего Технического задания – установление требований к НО, шеф-монтажу и пуско-наладке НО, приобретаемым ООО «БНГРЭ» с целью технического перевооружения буровых установок БУ 2500 ДГУ для безопасного выполнения работ по бурению скважин, отвечающим современным требованиям в области технологии, охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности при работе с раствором на углеводородной основе (далее ЭРОУ) путем интеграции поставляемых НО в буровые установки БУ 2500 ДГУ.

  - НО включает в себя следующие структурные единицы (блоки):

    - Буровая лебедка в комплекте с электродвигателем с управлением от частотно регулируемого привода (ЧРП) (от преобразователя частоты производства АВВ или Siemens ) г/п  не менее 160 т;.

    - Ротор Р-560 в комплекте с электродвигателем с управлением от частотно регулируемого привода (двигателем с ЧРП) (от преобразователя частоты производства АВВ);

    - Контейнер КРУ, КТУ-1 ЧРП ротора и буровой лебедки, в комплекте с трансформатором, приборами контроля температуры обмоток трансформаторов, счетчиками активной и реактивной электрической энергии 6,3 и 0,4 кВ, промышленным кондиционером не менее 60 кВт по хладопроизводительности и принудительной вентиляцией отсеков контейнера;

    - Основание насосного блока (под три буровых насоса);

    - Буровой насос F-1600 (2 шт.) в комплекте с электродвигателями 1250 кВт с управлением от ЧРП  (от преобразователя частоты производства АВВ);

    - Буровой насос F-500 (для диспергации бурового раствора) с электродвигателем 600 кВт с управлением от ЧРП (от преобразователя частоты производства АВВ);

    - контейнер КТУ-2 ЧРП трех буровых насосов в комплекте с трансформатором, приборами контроля температуры обмоток трансформаторов промышленным кондиционером не менее 60 кВт по хладопроизводительности и принудительной вентиляцией отсеков контейнера;

    - При наличии технической возможности по согласованию с Заказчиком допускается совмещение КТУ-1 и КТУ-2 в одном контейнере, при условии что вес контейнера не будет превышать 25 тонн.

    - Манифольд буровых насосов высокого давления Ду 4" со стояком;

    - Система громкоговорящей связи на 7 постов. (5 постов взрывозащищенного исполнения.);

    - Комплект тумб фундамента БУ-2500 (БУ 2500 ДГУ №229);

    - Кабина бурильщика  для БУ-2500 ДГУ

    - Кабельная продукция.

  - НО в целом, каждый его блок в отдельности и их составляющие должны отвечать условиям и требованиям действующего законодательства РФ в том числе:

      - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101);

      - Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

      - Технического регламента Таможенного Союза № 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

      - Технического регламента Таможенного Союза № 012/2011 
«О работе оборудования во взрывоопасных средах»;

      - «Правилам устройства электроустановок»;

      - Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н.

- Градостроительному кодексу Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ,

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание,

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»,

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции от 23 января 2016 г.,

- ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем»,

- ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»,

- ГОСТ IEC 60079-14-2011. «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок».

- ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

- СП 52.13330.2011. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

- РД 153-34.0-20.527-98. «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»

- СО 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

  - Поставляемый НО должен быть конструктивно совместим с оборудованием и конструкциями буровой установки, предоставляемыми заказчиком и не иметь конструктивных особенностей, делающих невозможным его использование в процессе бурения на растворе ЭРУО.

  - Климатическое исполнение НО для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом - «У» с категорией 1, в соответствии с ГОСТ 15150-69 должно отвечать условиям эксплуатации при температурах от -45 до +40 °С.

  - НО должен быть пригоден для эксплуатации в режиме 24/7, то есть 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  - К НО должна прилагаться вся необходимая разрешительная документация, подтверждающая возможность его эксплуатации на территории РФ, сертификаты соответствия.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

  - Поставщик в составе технической части оферты предоставляет документацию на русском языке, в следующем составе:

    - Техническое описание НО или настоящее Техническое задание, подписанное уполномоченным представителем участника закупки;

    - Эскизы компоновки блоков НО, с привязкой к конструкциям буровой установки, предоставляемым заказчиком;

    - Эскизы компоновки оборудования в составе блоков НО;

    - Проект электроснабжения НО. Проект электроснабжения поставляемого НО (с учетом интеграции НО в буровые установки Заказчика),  разработанный и оформленный в соответствии с установленными нормами и правилами (п. 1.4. Технического задания) должен содержать в себе следующие обязательные разделы:

      - проект электроснабжения НО:

        - Титульный лист с указанием наименования: «Проект электроснабжения набора оборудования НО»

        - Текстовая часть (пояснительная записка):

  - Расчет нагрузок потребителей с учетом потребителей буровой установки 0,4 кВ Заказчика;

  - Выбор коммутационных аппаратов по нагрузке токопроводящих жил и шин, аппаратов защиты по номинальным параметрам: расчетный ток, уровень напряжения, частота и иным необходимым параметрам;

  - Расчеты и планы питающих сетей и вводно-распределительных электрических щитов (КРУ – 6,3 кВ, КТУ-1, КТУ-2, трансформаторов, преобразователей частоты, коммутационной аппаратуры и другие составляющие.);

  - Расчеты и планы контура заземления;

  - Поэтажные планы расположения электрооборудования и трасс прохождения кабелей;

  - Поэтажные планы расположения датчиков и трасс прохождения кабелей подключения;

  - Расчеты и схемы систем аварийного электроснабжения;

  - Спецификации электрооборудования;

  - Расчет электрической сети по допустимой потере напряжения;

  - Расчет вводно-распределительной сети;

  - Расчет нагрузок на питающие сети, линии дизельгенераторные установки;

  - Расчет токов короткого замыкания;

  - Расчет искусственного основного и аварийного освещения;

  - Перечень оборудования и схемы расположения;

  - Выбор взрывозащищенного оборудования, согласно взрывоопасным зонам;

  - Раздел «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

  - Раздел «Расчет систем вентиляции»;

- а так же разделы, предусмотренные действующими вышеуказанными нормами и правилами.

        - Графическая часть

Графическая часть проекта электроснабжения состоит из поэтажных планов с нанесенными на них элементами системы электроснабжения:

  - Однолинейными схемами электроснабжения с указанием всех номинальных значений коммутационных аппаратов, диспетчерских наименований, сечений кабельно-воздушных линий;

  - Однолинейными схемами с нанесением на ситуационном плане буровой установки;

  - Силовыми и слаботочными трассами кабелей;

  - Линиями внутреннего и наружного электроосвещения;

  - Контуром заземления;

  - Распределительными электрическими щитами;

  - Источниками стабилизированного электропитания;

  - Разделы, предусмотренные действующими вышеуказанными нормами и правилами (п. 1.4. Технического задания.)

  - В  комплектах технической документации - проектах электроснабжения (в однолинейной схеме) указывается подключаемое силовое оборудование системы вентиляции и кондиционирования, электрооборудование агрегатов отопления

  - Кинематические схемы основного оборудования

  - Схемы гидравлической, пневматической и технологической обвязок оборудования

  - Схемы коммуникаций «пар», «вода», «обратка» (возврат конденсата)

  - После заключения договора по итогам проведения процедуры закупки Поставщик своими силами и за свой счет направляет специалистов для проведения натурных замеров и предварительной привязки поставляемого НО к оборудованию, имеющемуся в ООО «БНГРЭ» с предоставлением составленных  схем на согласование Заказчику.

  - Разработка проектной документации производится на основании согласованных схем.

  - В соответствии с проектной документацией должна быть предусмотрена возможность монтажа: лебёдки буровой с частотно-регулируемым приводом, ротора Р-560 с частотно-регулируемым приводом, контейнера КТУ-1 ЧРП ротора и буровой лебедки, в комплекте с трансформатором, кабины бурильщика, стояков манифольда, демонтажа основания дизельного приводного блока.

  - В соответствии с проектной документацией должна быть предусмотрена возможность монтажа на новом основании отдельно стоящего насосного блока на три буровых насоса и их обвязка как с манифольдом, так и с технологическими трубопроводами существующего емкостного блока, установку контейнера КТУ-2 ЧРП трех буровых насосов в комплекте с трансформатором.

  - В соответствии с проектной документацией должно быть предусмотрено подключение в НКУ-0,4 кВ, предоставляемого ООО «БНГРЭ»,  выносного блока приготовления и диспергации бурового раствора и обвязкой его линией диспергации с насосом F-500 и существующим емкостным блоком.

  - Поставщик в сроки, установленные договором, предоставляет Заказчику проектную документацию, соответствующую  требованиям настоящего Технического задания, включающую в себя:

    - Текстовую часть

Текстовая часть должна состоять из следующих разделов:

      - Назначение НО;

      - Источники разработки;

      - Цели создания НО;

      - Характеристики НО;

      - Требования к НО;

      - Состав НО;

      - Проект электроснабжения п. 2.1.4.

      - Кабельный журнал;

      - Требования к изготовлению деталей и сборочных единиц;

      - Требования к маркировке;

      - Требования к консервации и упаковке;

      - Требования безопасности и требования по охране труда;

      - Требования к транспортированию и хранению;

      - Требования к монтажу;

      - Порядок монтажа;

      - Описание и обоснование взрывоопасных зон с учётом общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляции

      - Спецификация и количество расходных материалов требуемых для переезда (демонтаж-монтаж) на новый объект.

    - Графическую часть

В состав графической части входят графические документы:

      - План расположения взрывоопасных зон.

      - Вышечно-лебедочный блок:

- Сборочный чертеж с габаритными размерами и деталировкой;

- Кинематическая схема приводов буровой лебедки и ротора;

- Монтажная документация

- Однолинейная электрическая схема;

- Прочие графические документы.

      - Насосный блок:

- Сборочный чертеж с габаритными размерами и деталировкой;

- Комплект трехмерной визуализации, позволяющий понять основные принципы компоновки, работы и  монтажа оборудования;

- Принципиальная схема обвязки;

- Однолинейная электрическая схема блока.

- Прочие графические документы.

      - Контейнера  КТУ-1, КТУ-2

- Сборочные чертежи с габаритными размерами и деталировкой;

- Комплекты трехмерной визуализации, позволяющий понять основные принципы компоновки, работы и  монтажа оборудования;

- Проект электроснабжения п. 2.1.4.1.3.

- Однолинейные электрическая схема;

- Прочие графические документы.

      - Система  громкоговорящей  связи на 7 постов (5 постов взрывозащищенного исполнения).

-         Схемы подключения

-         Схемы размещения постов связи

      - Система  приточно-вытяжной вентиляции.

  - В составе проектной документации также должны быть разработаны инструктивно-технологические карты на монтаж:

      - лебёдки буровой с частотно-регулируемым приводом, ротора Р-560 с частотно-регулируемым приводом,  контейнера КТУ-1 ЧРП ротора и буровой лебедки, в комплекте с трансформатором, кабины бурильщика, стояка манифольда.

      - Основания  насосного блока, трех буровых насосов и их обвязку как с манифольдом так и технологическими трубопроводами  с существующим емкостным блоком, контейнера КТУ-2 ЧРП трех буровых насосов в комплекте с трансформатором.

      - Обвязки блока (выносного) приготовления и диспергации бурового раствора коммуникациями и линией диспергации с насосом F-500 и существующим емкостным блоком с использованием утепленных пеналов.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НО

  - КОМПОНОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БЛОКОВ БУ-2500 ДГУ

Схема 1 – компоновка оборудования НО

3.1.1. Проектом предусмотреть как замену основных агрегатов (буровой лебедки, ротора, буровых насосов и их приводов), так и установку дополнительного оборудования (контейнеры НКУ; КРУ; КТУ-1; КТУ-2 в комплекте с трансформаторами, кабина бурильщика, основание насосного блока, дополнительный буровой насос F-500,  утепленные секционные пеналы коммуникаций для обвязки блока (выносного) приготовления и диспергации бурового раствора; манифольд,  комплект тумб фундамента БУ-2500 (для БУ-2500 № 229и), система громкоговорящей связи, поэтому компоновочная схема буровой установки, и конструкция поставляемых в составе НО изделий должны соблюдать принцип универсальности и модульности.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НО

    - Технические характеристики НО должны соответствовать Таблице1.

Таблица 1

| Общие характеристики НО для | БУ 2500 ДГУ зав. № 172и | БУ 2500 ДГУ зав. № 229и |
| --- | --- | --- |
| Буровая лебедка г/п 160 т. с частотным регулируемым приводом ( ЧРП), шт. | 1 | 1 |
| Грузоподъемность, т. | 160 | 160 |
| Диаметр каната, мм. | 28 | 28 |
| Мощность приводного двигателя переменного тока с ЧРП, обеспечивающего грузоподъемность буровой лебедки не менее 160 т. кВт. | 1250 | 1250 |
| Тип тормозов | Электродвигателем + дисковый | Электродвигателем + дисковый |
| Скорость подъема крюка, м/сек. | 0-1,5 | 0-1,5 |
| Мощность двигателя переменного тока с ЧРП (от преобразователя частоты), вспомогательного (аварийного) привода буровой лебедки, кВт. | 45-50 | 45-50 |
| Лебедка вспомогательная (типа ЛВ-50АТ) г/п 5 т, с планетарно-коническим редуктором, вертикальным расположением электродвигателя с ЧРП, шт. | 1 | 1 |
| Устройство крепления неподвижного конца талевого каната Сб42/ПНК-20Бр, шт. | 1 | 1 |
| максимально-допустимое натяжение неподвижного конца талевого каната, кН(тс) | 200(20); | 200(20); |
| диаметр барабана, мм. | 600 | 600 |
| длина барабана, мм. | 135 | 135 |
| диаметр талевого каната, мм. | 28 | 28 |
| количество витков каната на барабане, шт. | 2,75 | 2,75 |
| температурный интервал окружающего воздуха, 0С. | -50/ + 50 | -50/ + 50 |
| Ротор Р-560 в комплекте с ЧРП, к-т. | 1 | 1 |
| Мощность двигателя ротора, переменного тока с ЧРП. кВт. | 1250 | 1250 |
| Контейнер КТУ-1 ЧРП ротора и буровой лебедки, в комплекте с трансформатором*, к-т. | 1 | 1 |
| Комплект тумб фундамента БУ-2500 (8 шт.), к-т. | - | 1 |
| Габариты: B-2330 mm; L-2000 mm; H-1000 mm/ |  | 2330х2000х1000 |
| Площадь поверхности одной тумбы, м2. | - | 4,66 |
| Допустимая опорная нагрузка на одну тумбу, т. | - | 60 |
| Кабина бурильщика, шт. | 1 | 1 |
| Манифольд, к-т. | 1 | 1 |
| рабочее давление, МПа. | 35 | 35 |
| диаметр проходной, мм. | 100 | 100 |
| тип соединения элементов манифольда | БРС 4” FIG 1003 | БРС 4” FIG 1003 |
| количество задвижек ЗВД 100х40 МПа, шт. | не менее 10 | не менее 10 |
| количество ДЗУ- 400, шт. | 3 | 3 |
| Основание насосного блока, шт. | 1 | 1 |
| габаритные размеры в плане**, м. | 16,00х12,00 | 16,00х12,00 |
| Насос буровой F-1600 (завод Loadmaster) | 2 | 2 |
| тип бурового насоса | Триплексный, одностороннего действия | Триплексный, одностороннего действия |
| мощность - не менее, л.с. (кВт.) | 1600(1176) | 1600(1176) |
| тип исполнения приводного двигателя | Взрывозащищенное, переменного тока, с частотным регулированием, 1250 кВт. | Взрывозащищенное, переменного тока, с частотным регулированием, 1250 кВт. |
| Насос LGF-500 (для диспергации раствора), шт. | 1 | 1 |
| тип бурового насоса | Триплексный, одностороннего действия | Триплексный, одностороннего действия |
| мощность - не менее, л.с. (кВт). | 500(370) | 500(370) |
| тип исполнения приводного двигателя | Взрывозащищенное, переменного тока, с частотным регулированием, 600 кВт. | Взрывозащищенное, переменного тока, с частотным регулированием, 600 кВт. |
| Компрессор высокого давления типа КР-2 для закачки воздуха в пневмокомпенсатор насоса F-1600, к-т. | 1 | 1 |
| Мощность электродвигателя, кВт. | 7,5 | 7,5 |
| Максимальное давление, МПа. | 15 | 15 |
| Производительность, 1,8 литр/мин. | 1,8 | 1,8 |
| Рукав высокого давления длиной не менее 10 м. с наконечниками для соединения компрессора с пневмокомпенсатором насоса | да | да |
| Контейнер КТУ-2 ЧРП трех буровых насосов в комплекте с трансформатором*, к-т. | 1 | 1 |
| Комплект утепленных пеналов коммуникаций выносного блока приготовления и диспергации бурового раствора. | 1 | 1 |
| Система связи и оповещения, к-т. | 1 | 1 |
| Перечень оборудования, предоставляемого Заказчиком |  |  |
| Основание вышечно-лебедочного блока с укрытием, к-т. в том числе: | 1 | 1 |
| секция лебедочная, шт. | 1 | 1 |
| секция приводная. шт. | 1 | 1 |
| Буровая вышка, к-т. | 1 | 1 |
| Крюкоблок, шт. | 1 | 1 |
| Кронблок, шт. | 1 | 1 |
| Приемный мост, к-т. | 1 | 1 |
| Укрытия насосного и приводного блоков, к-т. | 1 | 1 |
| Блок ЦСГО с укрытием, к-т. | 1 | 1 |
| Емкостной блок с укрытием, к-т. | 1 | 1 |
| Выносной блок приготовления и диспергации бурового раствора. | 1 | 1 |
| Компрессорный блок | 1 | 1 |
| Общие характеристики комплекта поставки НО |  |  |
| Габаритные транспортные размеры отдельного места***, мм: |  |  |
| Длина, не более | 12 000 | 12 000 |
| Ширина, не более | 2 500 | 2 500 |
| Высота, не более (с транспортом) | 4 500 | 4 500 |
| Масса каждого места БРУТТО, не более, кг.**** | 12 000 | 12 000 |
| Высота помещений над переходными площадками и площадками обслуживания, не менее, м. | 2 200 | 2 200 |
| Снеговая нагрузка на укрытия, кг/м2, не менее | 350 | 350 |
| Климатические условия, мин/макс, °С | -45/+40 | -45/+40 |
| Напряжение питающей сети, В. | 380-220 | 380-220 |
| Установленный срок службы, не менее, лет | 20 | 20 |

* Технические характеристики и количество трансформаторов по согласованию с Заказчиком уточняются на стадии  проектирования.

** По согласованию с Заказчиком допускается изменение размеров основания насосного блока на стадии проектирования.

*** По согласованию с Заказчиком допускается изменение данного параметра относительно отдельного блока.

****Вес отдельных агрегатов заводского изготовления принимается согласно заводской спецификации

    - По согласованию с Заказчиком технические характеристики НО могут быть изменены в большую/лучшую сторону.

  - БУРОВАЯ ЛЕБЕДКА

    - Буровая лебедка с приводом должна быть смонтирована на общей раме, технические характеристики которой приведены  в Таблице 2.

    - Роль основного тормоза лебедки должен выполнять основной электродвигатель, а роль стояночного и аварийного тормоза - дисковый тормоз.

    - Лебедка должна иметь ограничитель хода талевого блока, систему управления тормозами лебедки с пульта бурильщика, успокоитель талевого каната. Обеспечить ограждение двигающихся деталей и блокировки кожухов.

    - Привод буровой лебёдки - регулируемый на базе асинхронного электродвигателя с частотным регулированием скорости. Вспомогательный привод буровой лебёдки – независимый от асинхронного электродвигателя с частотным регулированием.

    - Управление параметрами лебёдки, включая скорость подъёма и спуска долота, положение крюка, автоподача долота либо при постоянной нагрузке либо скорости (функция РПДЭ), торможение двигателем, осуществляются через автоматизированную цифровую систему управления.

    - Предусмотреть работу вспомогательного привода от штатной ДГУ (дизель-генераторной установки) по обводной схеме при отключении промышленной электроэнергии, отказе АСУ или частотного преобразователя с обесточенными компрессорными или гидравлическими станциями.

    - Буровая лебедка должна иметь независимую принудительную систему масляной смазки с маслобаком, установленными в раме буровой лебедки. Предусмотреть электрический и паровой обогрев.

    - Буровая лебедка должна иметь следующие блокировки:

    - от одновременного включения основного и вспомогательного привода;

    - при отсутствии давления в гидравлической (пневматической) системе управления стояночным тормозом;

    - превышение нагрузки на крюке (ограничения параметра должно устанавливаться эксплуатирующим персоналом);

    - отсутствие давления в системе маслосмазки;

    - снятие ограждения барабана лебедки.

Предусмотреть систему ограничения максимальной нагрузки на крюке со следующими характеристиками:

    - звуковая сигнализация;

    - индикация на пульте бурильщика;

    - отключение двигателя лебедки и наложение тормоза.

    - выдача сигнала для системы регулятора подачи долота.

Регулируемая система обогрева масляных ванн бурового оборудования должна соответствовать следующим характеристикам и оснащению:

    - электрическая, U- 220-380В.;

    - нагревательные элементы типа ТЭН;

    - приборы регулирования - встроенный термостат

    - все оборудование во взрывозащищенном исполнении.

Таблица 2

| № |  | Наименование | Описание, технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Лебедка | Грузоподъемность – 160 т. Номинальная входная мощность 1250 кВт Диаметр каната Ø 28 мм Скорость подъема крюка 0-1,5 м/сек при расхаживании колонны 0,25-0,35м/сек скорость автоподачи долота 0-60м/час подача долота при постоянной нагрузке 0-30тн | К-т | 1 |
| 2. |  | Основные узлы лебедки | Главный барабан лебедки с канавкой (LEBUS) и канатоукладчиком, корпус с герметичной редукторной частью, дисковый вспомогательный тормоз, рама основания лебедки | К-т | 1 |
| 3. | Дисковый тормоз |  | Дисковый тормоз должен использоваться при ручной подаче долота, фиксации положения (стояночный) и аварийном торможении | К-т | 1 |
| 4. | Вспомогательный (аварийный) привод лебедки |  | С электродвигателем переменного тока с частотным регулированием от преобразователя частоты. | К-т | 1 |
| 5. | Двигатель лебедки |  | Переменного тока с частотным регулированием от преобразователя частоты. Мощностью 1250 кВт. | К-т | 1 |

    - Устройство крепления неподвижного конца талевого каната  Сб42/ПНК-20Бр.

- максимально-допустимое натяжение неподвижного конца талевого каната, кН(тс)- 200(20);

- диаметр барабана, мм. – 600;

- длина барабана, мм. – 135;

- диаметр талевого каната, мм. – 28;

- количество витков каната на барабане, шт. – 2,75;

- эксплуатационный температурный интервал окружающего воздуха  -500С /  + 500С;

  - МЕХАНИЧЕСКИЙ РОТОР

    - Максимальный рабочий крутящий момент 50 кН

    - Частота вращения  0-250 об/мин

    - Проходной диаметр 560 мм.

    - Двигатель привода ротора переменного тока с частотным регулированием мощностью обеспечивающую мощность ротора не менее 1250 кВт.

  - ПРИВОДЫ ГЛАВНЫХ МЕХАНИЗМОВ (буровая лебедка, ротор, буровые насосы).

    - Для привода главных механизмов (лебедка, ротор, буровые насосы), в целях удобства эксплуатации и взаимозаменяемости применить по возможности, унифицированные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, с классом изоляции «F» и имеющие исполнение, отвечающее классу взрывоопасности помещения.

    - Двигатели должны иметь встроенный вентилятор, типа «наездник» и соответствующий температурный диапазон эксплуатации (рассмотреть применение электродвигателей серии AMA423M(L) или аналогов).

    - Для электродвигателя привода ротора предусмотреть установку забора воздуха вентилятора охлаждения за рабочей площадкой ВЛБ (исключить попадания бурового раствора). Электродвигатели должны быть укомплектованы системами сушки изоляции, датчиками контроля температур обмотки и подшипников.

    - Требования к электродвигателям:

    - положительный опыт эксплуатации в ООО «БНГРЭ» или положительный опыт эксплуатации в составе буровой лебедки у других буровых компаний не менее 1 года с приложением референц-писем;

    - технические характеристики и исполнение электродвигателя не должны уступать электродвигателю типа «АМА 423»;

    - на электродвигатель представляется «Паспорт», «Руководство по эксплуатации», с указанием объема работ по текущему ремонту и обслуживанию узлов в период эксплуатации, а так же межремонтные циклы в условиях ремонтных мастерских;

    - рама крепления электродвигателя к основному механизму должна предусматривать возможность установки электродвигателя «АМА 423 L6P-1Р56» или аналогов мощностью 1250 кВт.

    - Электродвигатели должны быть укомплектованы системами сушки изоляции, датчиками контроля температур обмотки и подшипников.

Электродвигатели во взрывозащищенном исполнении со степенью защиты не менее IP 56

    - Преобразователи частоты (далее – ПЧ). Импульсная схема

    - Преобразователи частоты выполняются индивидуально для каждого привода. Применить выпрямители, инверторы, тормозные блоки серии, не менее «ACS880», при необходимости установить фильтры ЭМС и фильтры du/dt. Выпрямители реализовать по двенадцатипульсной схеме.

    - Все преобразовательное оборудование, шкаф главного контроллера и пусковая аппаратура вспомогательных механизмов буровой установки должны размещаться в специальных контейнерах «КТУ».

    - Требования к ПЧ:

    - выпрямительные и инверторные блоки ПЧ должны иметь блочно-модульную конструкцию по типу ПЧ «ACS-880», обеспечивающие возможность эксплуатации оборудования при отказе одного из блоков с ограничением мощности;

    - Предпочтительно установить КТУ -1 с размещением ПЧ двигателей лебедки, ротора и пусковой аппаратуры для вспомогательных механизмов ВЛБ, в районе насосного блока.

    - КТУ -2 в районе насосного блока, с размещением в нем ПЧ двигателей буровых насосов насосного блока.

    - Технические характеристики и количество трансформаторов уточняются на стадии  проектирования по согласованию с Заказчиком. Для контроля температуры обмоток трансформаторов применить приборы и принудительную вентиляцию отсеков контейнера.

    - В контейнерах установить автоматические выключатели для защиты трансформаторов от внешних коротких замыканий и возможности снятия напряжения 0,4кВ,  0,6кВ, 0,69кВ. Подключение отходящих кабелей 0,4-0,6-0,69 кВ выполнить с помощью шинных выводов.

    - Комплект ЗИП для КТУ ПЧ «ACS-880», в т.ч. не менее 2-х (двух) «инвенторных модулей» (в случае применения различных типов частотных преобразователей не менее 1-го (одного) каждого типа).

  - КОНТЕЙНЕР  КТУ-1; КТУ-2, КРУ-6,3 кВ

    - Требования к конструкции КТУ, КРУ-6,3 кВ

    - Контейнеры КТУ, КРУ-6,3 кВ должны быть выполнены в виде теплоизолированного, цельнометаллического контейнера.

    - Контейнер должен быть оснащен системой рабочего и аварийного освещения, пожарной сигнализации и системой климат-контроля кондиционирования)  на базе сплит-системы для поддержания микроклимата, обеспечивающей температуру внутри в диапазоне +10...+30°С при изменении наружной температуры от - 45°С до +40°.

    - Контейнер должен иметь не менее двух мест заземления. Внутри должен быть проход шириной не менее 1,0м. Конструкция шкафов управления должна обеспечивать одностороннее обслуживание. Количество дверей контейнера и их размеры выполнить в соответствии с требованиями «ПУЭ». Двери оборудовать изнутри запорами типа «анти паника», снаружи утопленными ручками.

    - Подключение внешних кабелей к разъемам и зажимам КТУ должно производиться снаружи контейнера. Разъемы и зажимы должны быть расположены в специальных герметичных «нишах», закрываемых в транспортном и рабочем положении крышками, при этом крышки не должны выступать за транспортный габарит контейнера (заподлицо с контейнером).

    - КЛ-0,4кВ с токовой нагрузкой свыше 150А подключаются болтовым соединением на шинные выводы. Должно быть выполнено крепление для кабелей и их защита от механических повреждений.

    - Контейнер должен поставляться в полной монтажной и наладочной готовности. На предприятии-изготовителе должны быть выполнены все регулировки, которые необходимы для полной готовности контейнера к работе у Заказчика.

    - Ручки дверей и запорные устройства не должны выходить за габариты контейнера.

    - Наружное освещение входов, выходов должны убираться в транспортном положении без дополнительного демонтажа и не выходить за габариты контейнера.

    - Распределение электроэнергии напряжением 6,3 кВ, в пределах буровой площадки до контейнеров КТУ-1; КТУ-2, выполнить с помощью комплектного распределительного устройства 6кВ (КРУ-6,3 кВ) с вакуумными выключателями, ОПН и микропроцессорными терминалами релейных защит и управления.

    - КРУ-6,3 кВ Количество ячеек в КРУ определяется Проектом.

    - В составе КРУ-6,3 кВ предусмотреть ячейку для подключения преобразовательного трансформатора 1000кВА; 6,3/0,6кВ для СВП.

    - В составе КРУ-6,3 кВ предусмотреть ячейку для подключения преобразовательного трансформатора 1250кВА; 6,3/0,4 кВ для подключения контейнера НКУ – 0,4 кВ (Низковольтное комплектное устройство 0,4 кВ) потребителей буровой установки (НКУ-0,4 предоставляется Заказчиком.)

    - Обеспечить возможность передачи электроэнергии от КРУ-6,3 кВ  до КТУ-1 и КТУ-2 по кабельной линии 6,3 кВ, (КРУ-6,3 кВ должно иметь воздушный ввод и кабельный выход.) КТУ-1 и КТУ-2 должно иметь кабельный ввод.

    - Высоковольтный кабель 6,3 кВ, длиной 200 метров (ввод в КРУ-6,3 кВ входит в состав поставки НО, сечение выбирается Поставщиком в соответствии с Проектом электроснабжения п. 1.4. Технического задания с учетом потребителей буровой установки поставляемого НО и потребителей НКУ - 0,4 кВ Заказчика.

    - Высоковольтные кабеля от КРУ-6,3 кВ до трансформаторов КТУ-1; КТУ-2 входят в состав поставки НО. Длина кабеля и сечение выбираются Поставщиком в соответствии с Проектом электроснабжения п. 1.4. Технического задания с учетом потребителей буровой установки 0,4 кВ Заказчика.

    - В комплекте КТУ-1,  КТУ-2, КРУ-6,3 кВ Поставщиком предоставляются внешние запорные устройства предотвращающие доступ обслуживающего персонала без получения соответствующего допуска и подготовки рабочего места оперативным персоналом. Запорные устройства имеют цветовую окраску желтого цвета, замок должен быть снабжен ключам с маркировкой соответствующей замку запирающего устройства.

    - Количество запорных устройств должно соответствовать количеству дверей шкафов, сборок, щитов в КТУ-1,  КТУ-2, КРУ-6,3 кВ.

    - На внешнюю стену контейнеров КРУ-6,3 кВ, КТУ-1,  КТУ-2, КРУ-6,3 кВ наносится логотип компании (по эскизу Заказчика). На двери наносятся диспетчерские наименования и класс пожароопасности помещения в соответствии с правилами.

    - В комплекте документации контейнера предоставляются технические отчеты по наладке и испытаниям завода изготовителя, Технические отчеты электротехнической лаборатории.

    - Автоматизированная система управления

    - Управление электроприводами главных механизмов буровой установки осуществляется посредством автоматизированной системы управления (АСУ).

    - АСУ должна представлять собой восстанавливаемую, обслуживаемую, самодиагностируемую систему, предназначенную для непрерывной работы. Ведущим устройством АСУ является микропроцессорный контроллер.

    - В качестве микропроцессорного контроллера применить серийно выпускаемый промышленный программируемый логический контроллер «Siemens», аналог возможен по согласованию с заказчиком.

    - Контроллер должен иметь: резерв по каналам ввода-вывода не менее 10% энергонезависимую память для сохранения ПО и текущих настроек, литиевую батарею и часы реального времени. Настройка контроллера должна осуществляться посредством пульта оператора (пульт, кабель и программное обеспечение должны входить в комплект поставки).

    - Микропроцессорный контроллер должен обеспечивать хранение информации о работе привода и элементов АСУ в течении 6 месяцев позволяющей, в случае аварии, проводить расследование ее причин.

    - Система сбора и преобразования сигналов должна иметь резервирования и в случае выхода из строя одного из блоков должна уходить автоматически на резервную и обеспечивать дальнейшую работу главного механизма до выявления и устранения неисправности.

    - АСУ должна обеспечивать диагностирование всех элементов схемы, указывать конкретную неисправность, отображать аварии системы управления и протокол аварий на панели визуализации с возможностью вывода на печать.

    - Визуализация параметров работы и состояния электрооборудования должна осуществляться на сенсорных операторских панелях с видеокадрами в виде мнемосхем и надписями на русском языке.

    - Конфигурация микропроцессорного контроллера должна обеспечивать возможность подключения переносного инженерного пульта Ноутбука (переносного компьютера с установленным ПО, входит в комплект поставки) для проведения диагностики и переустановки программного обеспечения. Все устройства входящие в АСУ должны быть включены в единую информационную сеть.

    - Питание цепей управление АСУ, в том числе контроллера, датчиков выполнить от стабилизированного источника питания. Принять меры по защите АСУ от внешних электромагнитных излучений.

    - Программное обеспечение для инсталляции на контроллер, программное обеспечение для диагностики работы приводов главных механизмов и элементов АСУ передается Заказчику в двух экземплярах (один на ноутбуке один на жестком диске SDD в комплекте поставки):

    - предусмотреть возможность выбора бурильщиком на панели визуализации необходимые емкости хранения и приготовления. Обеспечить возможность выбора суммарного объема раствора в емкостях.

    - система АСУ должна предусматривать возможность снятия архивов отказов системы на переносной носитель и возможность их обработки на любом ПК (если необходимо предусмотреть необходимое для этого ПО).

    - лицензии на применяемое ПО сторонних разработчиков для работы и возможности обслуживания и наладки оборудования в период эксплуатации БУ.

    - система «SCADA» должна быть реализована на твердотельных устройствах хранения данных.

    - технические характеристики и количество трансформаторов уточняются на стадии  проектирования по согласованию с Заказчиком.

  - КОМПЛЕКТ ТУМБ ФУНДАМЕНТА  БУ-2500 (см. фото 1; 2.)

    - Комплект тумб (8 шт.) фундамента БУ-2500 ДГУ предназначен для монтажа основания вышечно-лебедочного блока (ВЛБ) буровой установки БУ-2500 ДГУ

    - Площадь поверхности одной тумбы - 4,66 м2, габариты: ширина 2330 мм; высота 1000 мм; длина 2000 мм. Допустимая опорная нагрузка на одну тумбу 60 тн.

    - Несущей конструкцией тумбы фундамента является конструкция рамного исполнения из швеллера № 12 и листа толщиной 10 мм. Конструкция состоит из стального нижнего и верхнего поясов соединенных по высоте швеллером № 12, сами стойки приварены к поясам по прилегаемым линиям и раскосынены косынками жесткости из листовой стали толщиной 10 мм. В нижнем поясе тумбы в стойках предусмотрены отверстия для самоудаления конденсата. Металлоконструкции тумб должны быть загрунтованы и окрашены антикоррозионным составом темно-серого цвета.

Фото 1; 2.

  - КАБИНА БУРИЛЬЩИКА ДЛЯ БУ-2500 ДГУ.

    - Управление системами буровой установки должно осуществляться из кабины бурильщика.

    - Главный пост управления буровой установки должен быть выполнен в виде «Кабины бурильщика» (КБ). КБ должна быть оборудована системами контроля и поддержания микроклимата, контроля загазованности, рабочего, аварийного освещения, пожарной сигнализации, система механической очистки стёкол с помощью мех/эл. привода и подаваемой очищающей жидкости. В КБ должны размещаться:

    - пульт и кресло бурильщика;

    - сенсорные панели АСУ;

    - панель индикации и управления СКПБ;

    - монитор системы видеонаблюдения;

    - переговорное устройство системы связи;

    - системы индикации и управления всеми прочими механизмами, контроль и управление которыми предусмотрены, по действующим отраслевым нормативам и данными «Исходным техническим требованиям», с центрального поста управления буровой установки.

Рабочее место бурильщика должно быть оснащено светозвуковой сигнализацией для оповещения персонала (один ревун, пять световых устройств с указателем наименования источника сигнала, из них 2 шт. резерв):

    - низкий уровень масла в баке станции гидроуправления ПВО;

    - низкий уровень давления в системе гидроуправления ПВО;

    - низкое давление в пневмогидроаккумуляторах ПВО.

    - В КБ должно быть предусмотрено место и крепление для пульта управления и терминала оператора силового верхнего привода, а также возможность прокладки кабельной продукции. Подключение подходящих и отходящих кабелей должно быть выполнено через разъемы, установленные в шкафе разъемов КБ. За исключением кабелей, идущих в составе оборудования Заказчика, например СВП. Для завода этих кабелей в кабине предусмотреть отверстие 100x100мм, с возможностью герметизации.

    - Предусмотреть систему дистанционного управления пневматическими клиньями ротора из кабины бурильщика (взамен педалей).

    - Кабина бурильщика должна обеспечивать установку дополнительных информационных табло и пультов управления СВП, а также табло или монитор от системы геонавигации скважины (MWD) информирующий о пространственном положении ствола скважины и КНБК.

    - Перечень механизмов, управляемых из кабины бурильщика (подлежит согласованию)

    - буровая лебедка

    - вспомогательный привод буровой лебедки

    - привод ротора

    - отключение привода буровых насосов (запуск только с пульта управления в насосном блоке)

    - управление ПКР

    - вспомогательной лебедкой - 1 шт.

    - СВП (предусмотреть место установки пульта)

    - Вспомогательный пульт управления превенторами

    - ВШН - 2шт.

Конструктивное исполнение КБ:

    - Кабина представляет собой готовый транспортно-монтажный модуль, который выполнен герметичным по отношению к атмосферным осадкам и обладает гарантированными показателями по жесткости и выполнен из нержавеющей стали.

    - при температуре окружающего воздуха -45°С, температура воздуха в любой точке кабины должна быть не ниже +10°С.

    - остекление выполнить из стеклопакетов ударостойкого стекла с наполнителем, исключающим запотевание и замерзание стекол при отрицательных температурах окружающего воздуха. Поставщик предоставляет обоснование сертификаты,  применяемого остекления для обеспечения безопасности работ.

    - смотровые окна должны быть: центральное, боковые и крышевые, с защитными откидывающимися металлическими решетками. На центральном и крышевом смотровых окнах устанавливаются стеклоочистители скребкового типа и стеклоомыватели (с площадью очистки не менее 80% от площади стекла) с двигателями взрывозащищенного исполнения. Скребковая резина стеклоочистителя выполняется из маслобензостойкой резины..

    - корпус кабины крепится к полу буровой площадки через амортизаторы, грузоподъемность амортизаторов выбирается с учетом распределения веса, из расчета, что кабина стоит на любых трех амортизаторах.

    - кресло бурильщика – откатное и поворотное, с подлокотниками и консолями, на которых установлены органы управления основными и вспомогательными механизмами.

    - Кабина бурильщика оборудуется двумя видеокамерами (тип видеокамеры согласовывается с Заказчиком.)

    - предусмотреть место для прокладки кабельной продукции СВП.

    - предусмотреть свободный доступ к оборудованию в закрытых панелях для оперативного обслуживания.

    - Для установки кабины бурильщика предусмотреть: доработку рабочей площадки, замену маршевой лестницы спуска с рабочей площадки на лебедочную секцию, при необходимости с установкой промежуточной площадки.

    - Предусмотреть: доработку основания вышечного блока (ВБ) и установку блок-бокса для отдыха вахты (оборудованного вентиляцией, системой кондиционирования, обогревом, местами для сидения, розеткой на 220В, освещением табличками выход, логотипом ООО «БНГРЭ», маркировкой класса пожароопасности помещения в соответствии с правилами) с входом с буровой площадки и замену маршевой лестницы спуска с ВБ на землю.

    - Конструктивное исполнение маршевых лестниц предусмотреть в соответствии с фото 3; 4 и схемой 2.

Фото 3                                                                         Фото 4

Схема 2

  - МАНИФОЛЬД.

3.10.1  Требования к манифольду:

    - рабочее давление – 35 МПа;

    - грязевый шланг длиной – 18 м;

    - проходной диаметр – 100 мм;

    - тип соединений элементов манифольда – БРС 4” FIG 1003;

    - обеспечить проходной диаметр манифольда – 100 мм во всех стыковочных точках (БРС соединения, запасовка присоединительных элементов рукавов высокого давления диаметром не менее 76 мм).

    - выполнить трубами максимальной длины с минимальным количеством быстроразъемных (бугельных) соединений;

    - на все быстроразъемные соединения манифольда должны быть установлены защитные кожуха;

    - в комплекте манифольда должны быть предусмотрены надежные крепления к металлоконструкциям буровой установки.

3.10.2 Конструкция крепления элементов нагнетательного трубопровода к металлоконструкциям должна предусматривать возможность центровки вышки относительно вышечного основания и возможные перепады по высоте модулей буровой установки. Использовать виброустойчивые манометры бурового манифольда.

3.10.3 Предусмотреть страховку тросом всех гибких вставок манифольда. Предусмотреть дополнительные технологические отверстия на манифольде в насосном, емкостном блоках и на вышке - для возможности подключения датчиков ГТИ (при необходимости, схему установки предоставляет Заказчик).

3.10.4 Предусмотреть быстросъемный фильтр с 3-мя запасными элементами, для исключения работы с фильтром бурильной колонны, фильтр должен быть на БРС для обеспечения быстрой замены при засорении, иметь удобную обслуживающую площадку.

3.10.5 «Стояк» манифольда из трубы 140х20 мм, с «гусаком». Рабочее давление 35 МПа, проходной диаметр- 100 мм.

3.10.6 Манифольд должен быть укомплектован задвижками высокого давления,  (количество определяется на стадии проектирования и согласовывается с заказчиком)  Ду-100 мм, Ру – 35(40) МПа, под БРС 4” FIG 1003, средоразделителями под манометры (количество средоразделителей по согласованию с заказчиком), линией диспергации бурового раствора и ДЗУ-400 (3 шт.).

  - ОСНОВАНИЕ НАСОСНОГО БЛОКА.

3.11.1 Основание насосного блока (НБ) предназначено для размещения и крепления на нем: буровых насосов с приводами от электродвигателя с частотным регулированием в количестве 3 шт. (насос F-1600 с приводом – 2 шт, насос F-500 с приводом – 1 шт; подпорных насосов 8x6x13" в количестве не менее 2 шт; обвязки трубопроводами как низкого давления («всас») так и высокого (манифольд); компрессора высокого давления типа КР-2; рабочего верстака со стеллажами (под расходные запчасти для насосов) слесаря по обслуживанию буровой (входит в поставку основания НБ).

3.11.2 Конструкция полов основания НБ и отбортовки вокруг насосов должны обеспечивать условия сбора проливов бурового раствора в экологические поддоны (оборудованы стоками).

3.11.3 Конструкция основания НБ должна обеспечивать жесткость и прочность, необходимую для сохранения пользовательских качеств основания на протяжении всего срока эксплуатации. Все металлические узлы и конструкции должны быть защищены от коррозии.

3.11.4 Качество лакокрасочных покрытий и технология их нанесения должны обеспечивать их стойкость на протяжении всего срока эксплуатации в условиях контакта с агрессивной средой бурового раствора и атмосферных осадков.

3.11.5 Конструкция настила полов, переходных площадок основания НБ должна отвечать условию сохранения формы, не допускается появление «хлопунов», продавливаний, ступенчатости в течение срока службы. Предпочтительно выполнение настила полов из рифленого листа толщиной не менее 6 мм, окрашенного износостойкой краской.

3.11.6 Конструкция элементов, входящих в состав основания НБ, должна обеспечивать возможность их многократного монтажа/демонтажа, перевозки и эксплуатацию в течение всего установленного срока службы. Сварные соединения при повторном монтаже не допускаются, но в случае необходимости, могут быть согласованы с Заказчиком в индивидуальном порядке.

3.11.7 Конструкция основания НБ должна быть совмещена с имеющимися у заказчика  конструкциями (фермы с рамами, панели стеновые, крышные, торцевые) укрытий насосного и приводного блоков БУ 2500 ДГУ 2019 г.в.

3.11.8 Основание НБ должно отвечать принципам предотвращения пролива на грунт технологических жидкостей. Система сбора проливов должна обеспечивать отведение всех утечек с  НБ, в отдельную емкость.

3.11.9 Основание НБ должно быть оснащено дренажной системой (системой сбора проливов). Схема и особенности конструкции системы сбора проливов должны быть согласованы с Заказчиком дополнительно.

3.11.10 Места перехода над трубопроводами и технологическим оборудованием,  расположенные на высоте от пола 250 и более мм., должны быть оборудованы площадками перехода со ступенями.

3.11.11 Отдельные металлоконструкции (транспортные единицы), входящие в состав основания НБ, при их перевозке к месту повторного монтажа, должны быть снабжены кнехтами, грузовыми проушинами и прочими строповочными устройствами, позволяющими их удобную и безопасную погрузку на автотранспорт и монтажно-демонтажные работы. На отдельных транспортных единицах должны быть нанесены схема строповки и обозначение центра тяжести.

3.11.12 Схема расположения оборудования (буровых и подпорных насосов) обвязок трубопроводами низкого и высокого давления должна быть дополнительно согласована с «Заказчиком» на этапе проектирования.

  - НАСОС БУРОВОЙ (ОСНОВНОЙ).

    - Набор оборудования оснащается двумя буровыми трехпоршневыми насосами одностороннего действия F-1600 (мощность - не менее 1600 л.с. (1180 кВт.) каждый, производства LOADMASTER, Китай. Расположение буровых насосов - поперечное по отношению к продольной оси  буровой установки.

    - Привод насосов регулируемый на базе электродвигателя переменного тока с частотным регулированием;

    - Защитные ограждения приводов с люками для проверки натяжения ремней. В качестве приводных ремней применить «поликлиновые ремни» многоручьевые;

    - Модуль ЗРУ (на 3 насоса) для предотвращения запуска буровых насосов при закрытых задвижках на всей линии манифольда от пневмокомпенсаторов буровых насосов;

    - Пульт (или пульты) управления буровыми насосами (на 3 насоса). Пульт управления должен быть расположен в таком месте, максимально исключающем попадание бурового раствора при промывании гидравлической части бурового насоса. Оператор при запуске насоса должен контролировать состояние технических характеристик насоса и манифольда высокого давления;

Ручная таль с монорельсом для замены быстроизнашивающихся деталей и узлов должна быть установлена на буровых насосах грузоподъемностью 1,0 тн;

3.12.6. Нагнетательная линия буровых насосов высокого давления (манифольд), с установкой ДЗУ, для продувки манифольда, на первой (от буровых насосов) растворной емкости. Предусмотреть страховку ДЗУ;

    - Всасывающий коллектор должен быть оборудован фильтрами на каждый насос, конструкция фильтров должна обеспечивать возможность периодической очистки фильтра.

    - Нагнетательный коллектор (манифольд) насосов выполнить с применением гибких вставок;

    - Установить виброустойчивый манометр, показывающий оператору давление в манифольде;

    - Насосный агрегат с электроприводом для орошения штоков бурового насоса -2 шт.;

    - Предохранительное устройство на каждый буровой насос, срабатывающее при давлении, превышающем на 10% рабочее давление насоса в соответствии с текущими параметрами. Конструкция устройства должна иметь отвод, исключающий возможность загрязнения оборудования и помещения насосных модулей, а так же устройство без срезных тарированных штифтов;

    - Предохранительное устройство, предотвращающие запуск в работу бурового насоса при закрытых отсекающих задвижках высокого давления (манифольда)

    - Компенсаторы давления буровых насосов, заполняемые инертным газом: конструкция компенсатора давления должна предусматривать установку манометра для измерения давления в газовой полости и обеспечивать возможность сбрасывания давления до нуля;

    - Задвижка для сброса давления в нагнетательном трубопроводе.

    - Коллектор всасывающей линии бурового насоса с запорной арматурой;

    - В техническом паспорте на буровые насосы указать характеристики (подача, давление и т.д.) исходя из установленных поршней и втулок на насосе.

    - Системой управления буровыми насосами должны быть предусмотрены следующие блокировки, действующие на отключение электропривода:

    - при снятом ограждении клиноременной передачи и ограждения привода.

    - при срабатывании предохранительного клапана;

    - при снижении давления бурового раствора на приеме ниже допустимого;

    - при повышении давления бурового раствора на выходе выше допустимого;

    - при снижении давления масла в системе смазки ниже допустимого;

    - при перенапряжении, несимметричных перегрузках по фазным и линейным токам;

    - при срабатывании тепловой (времятоковой) защиты;

    - при неполнофазном включении электродвигателя;

    - при длительной работе с параметрами выше номинальных;

    - при неработающем насосе системы орошения штоков.

    - при закрытых задвижках на манифольде высокого давления.

    - Требования к ЗИП

Минимальный перечень ЗИП, поставляемый вместе с насосом, указан в таблице 3.

ЗИП на 4 буровых насоса    F-1600                                              Таблица 3

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во к поставке |
| --- | --- | --- |
| Гайка крепления поршня к штоку | шт | 24 |
| Уплотнение поршня | шт | 120 |
| Втулка цилиндровая 5 1/2" | шт | 48 |
| Втулка цилиндровая 6" | шт | 60 |
| Втулка цилиндровая 6 1/2" | шт | 60 |
| Втулка цилиндровая 7" | шт | 48 |
| Клапан в сборе | шт | 72 |
| Фланец втулки | шт | 6 |
| Крышка втулки | шт | 6 |
| Заглушка крышки втулки | шт | 6 |
| Вставка в сборе (нагнетательного клапана) | шт | 12 |
| Направляющее устройство штока клапана (нижнее) | шт | 12 |
| Направляющее устройство штока клапана (верхнее) | шт | 12 |
| Уплотнительное кольцо крышки втулки | шт | 120 |
| Уплотнение крышки клапана | шт | 120 |
| Крышка клапана | шт | 6 |
| Диск фиксации | шт | 6 |
| Диафрагма пневмокомпенсатора КВ 75 | шт | 12 |
| Износостойкий диск | шт | 12 |
| Нажимная крышка втулки | шт | 12 |
| Кольцо нажима втулки | шт | 12 |
| Шток ползуна (полушток) | шт | 12 |
| Шток поршня | шт | 24 |
| Хомут в сборе | шт | 12 |
| Направляющее устройство | шт | 12 |
| Поршень 5 1/2" | шт | 80 |
| Поршень 6 " | шт | 60 |
| Поршень 6 1/2" | шт | 48 |
| Поршень 7" | шт | 48 |
| Направляющая крейцкопфа нижняя | шт | 3 |
| Направляющая крейцкопфа верхняя | шт | 3 |
| Уплотнение штока крейцкопфа | к-т | 24 |
| Палец крейцкопфа | шт | 3 |
| Подшипник крейцкопфа | шт | 3 |
| Маслонасос системы смазки | шт | 2 |
| Фильтр маслосистемы в сборе | шт | 20 |
| Диафрагма приёмного компенсатора | шт | 4 |
| Предохранительный клапан в сборе | шт | 2 |
| Поршень в сборе предохранительного клапана | шт | 8 |
| Поршневой шток предохранительного клапана | шт | 4 |
| Подушка предохранительного клапана | шт | 4 |
| Запорный стопорный клапан пневмокомпенсатора КВ75 | шт | 4 |
| Комплект датчиков давления (на один насос) | комплект | 1 |
| Цилиндр в сборе (гидрокоробка) | шт | 1 |

Перечень специального инструмента для каждого насоса F-1600 указан в таблице 4.

Таблица 4

  - НАСОС БУРОВОЙ (ДЛЯ ДИСПЕРГАЦИИ БУРОВОГО РАСТВОРА)

3.13.1. Набор оборудования оснащается одним буровым трехпоршневым насосом одностороннего действия LGF-500 (мощность - не менее 500 л.с. (370 кВт) производства LOADMASTER, Китай. Расположение насоса - поперечное по отношению к продольной оси  буровой установки, в одном ряду с насосами F-1600.

3.13.2. Привод насоса регулируемый на базе электродвигателя переменного тока с частотным регулированием;

3.13.3. Защитные ограждения привода с люками для проверки натяжения ремней. В качестве приводных ремней применить «поликлиновые ремни» многоручьевые;

3.13.4. Ручная таль с монорельсом для замены быстроизнашивающихся деталей и узлов должна быть установлена на буровом насосе, грузоподъемностью 0,5 тн;

3.13.5. Нагнетательная линия буровых насосов высокого давления (манифольд), с установкой ДЗУ, для продувки манифольда, на первой (от буровых насосов) растворной емкости. Предусмотреть страховку ДЗУ;

3.13.6. Всасывающий коллектор и нагнетательный коллектор (манифольд) насосов выполнить с применением гибких вставок;

3.13.7. Всасывающий коллектор насоса LGF-500 должен быть обвязан, с установкой отсекающих задвижек, как с общим всасывающим коллектором так и с технологическим коллектором емкостного блока (ЕБ) (для обеспечения возможности диспергации раствора из любой мерной емкости ЕБ).

3.13.8. Установить виброустойчивый манометр, показывающий оператору давление в манифольде;

3.13.9.  Насосный агрегат с электроприводом для орошения штоков бурового насоса - 1 шт.;

3.13.10. Предохранительное устройство на буровом насосе, срабатывающее при давлении, превышающем на 10% рабочее давление насоса в соответствии с текущими параметрами. Конструкция устройства должна иметь отвод, исключающий возможность загрязнения оборудования и помещения насосных модулей, а так же устройство без срезных тарированных штифтов;

3.13.11. Предохранительное устройство, действующее на отключение электропривода насоса, при давлении превышающее рабочее при установленных цилиндровых втулках - 10-15%.

3.13.12. Компенсаторы давления бурового насоса, заполняемый инертным газом: конструкция компенсатора давления должна предусматривать установку манометра для измерения давления в газовой полости и обеспечивать возможность сбрасывания давления до нуля;

3.13.13. Задвижка для сброса давления в нагнетательном трубопроводе.

    - В техническом паспорте на буровой насос указать характеристики (подача, давление и т.д.) исходя из установленных поршней и втулок на насосе.

    - Системой управления буровым насосом должны быть предусмотрены следующие блокировки, действующие на отключение электропривода:

    - при снятом ограждении клиноременной передачи и ограждения привода.

    - при срабатывании предохранительного клапана;

    - при снижении давления бурового раствора на приеме ниже допустимого;

    - при повышении давления бурового раствора на выходе выше допустимого;

    - при снижении давления масла в системе смазки ниже допустимого;

    - при перенапряжении, несимметричных перегрузках по фазным и линейным токам;

    - при срабатывании тепловой (времятоковой) защиты;

    - при неполнофазном включении электродвигателя;

    - при длительной работе с параметрами выше номинальных;

    - при неработающем насосе системы орошения штоков.

    - при закрытых задвижках на манифольде.

    - Требования к ЗИП

    - Минимальный перечень ЗИП, поставляемый вместе с насосом, указан в таблице 5

ЗИП на 2 буровых насоса    LGF-500                                         Таблица 5

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во к поставке |
| --- | --- | --- |
| Гайка крепления поршня к штоку | шт | 8 |
| Уплотнение поршня | шт | 48 |
| Втулка цилиндровая 4" | шт | 18 |
| Втулка цилиндровая 4 1/2" | шт | 18 |
| Втулка цилиндровая 5" | шт | 18 |
| Втулка цилиндровая 5 1/2" | шт | 12 |
| Клапан в сборе | шт | 18 |
| Седло клапана | шт | 36 |
| Пружина клапана | шт | 12 |
| Резина клапана | шт | 36 |
| Заглушка крышки цилиндра | шт | 4 |
| Фланец цилиндра | шт | 4 |
| Крышка цилиндра | шт | 4 |
| Шпилька с гайкой крепления фланца цилиндра | шт | 18 |
| Уплотнение втулки | шт | 36 |
| Уплотнение крышки клапана | шт | 36 |
| Крышка клапана | шт | 4 |
| Устройство фиксации приёмного клапана | шт | 4 |
| Диафрагма пневмокомпенсатора | шт | 4 |
| Устройство для замены приёмного клапана | шт | 2 |
| Съёмник сёдел клапана | к-т | 2 |
| Съёмник втулок | к-т | 2 |
| Шток ползуна (полушток) | шт | 4 |
| Шток поршня | шт | 8 |
| Хомут в сборе | шт | 8 |
| Насос охлаждения штоков | шт | 2 |
| Поршень 4" | шт | 36 |
| Поршень 4 1/2" | шт | 48 |
| Поршень 5 " | шт | 48 |
| Поршень 5 1/2" | шт | 36 |
| Крейцкопф | шт | 1 |
| Уплотнение штока крейцкопфа | к-т | 9 |
| Палец крейцкопфа | шт | 1 |
| Подшипник крейцкопфа | шт | 2 |
| Маслонасос системы смазки | шт | 2 |
| Фильтр маслосистемы в сборе | шт | 8 |
| Диафрагма приёмного компенсатора | шт | 4 |
| Предохранительный клапан в сборе | шт | 2 |
| Поршень в сборе предохранительного клапана | шт | 6 |
| Поршневой шток предохранительного клапана | шт | 6 |
| Подушка предохранительного клапана | шт | 6 |
| Запорный стопорный клапан пневмокомпенсатора | шт | 2 |
| Комплект датчиков давления (на один насос) | комплект | 1 |
| Виброустойчивый манометр 25 МПа | шт | 2 |
| Цилиндр в сборе (гидрокоробка) | шт | 1 |

Перечень специального инструмента для каждого насоса F-500 указан в таблице 6

Таблица 6

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во к поставке |
| --- | --- | --- |
| Съемник седел клапанов | комплект | 1 |
| Приспособление для извлечения всасывающего клапана | комплект | 1 |
| Съемник втулок | комплект | 1 |
| Остальной специальный инструмент согласно комплектации завода изготовителя | комплект | 1 |

  - КОМПЛЕКТ УТЕПЛЕННЫХ ПЕНАЛОВ КОММУНИКАЦИЙ  ВЫНОСНОГО БЛОКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ДИСПЕРГАЦИИ БУРОВОГО РАСТВОРА.

    - Все линии коммуникаций обвязки выносного БПР должны быть на быстроразъемных соединениях, с компенсаторами и располагаться в утепленных пеналах (3 шт), общей длиной не менее 15 м.

    - БПР должен располагаться в 15 метрах от блоков БУ. Теплоизолированный пенал из 7 труб (наружные коммуникации) должны включать в себя следующие трубы: линия диспергирования высокого давления ду-50 мм. в кол-ве 1шт.; растворопровод ду-100 мм. в кол-ве 1шт.;  вода ду-60 мм. в кол-ве 1шт.;  нефть (дизельное топлив) ду-60 мм.  в кол-ве 1 шт., пар ду-60 мм. в кол-ве 1 шт., конденсат ду-60 мм. в кол-ве 1шт., резерв ду-60 мм. в кол-ве 1 шт., общий длиной 15 м.

    - В комплект пеналов должны входить угловые секции в количестве 2 шт.

  - СИСТЕМА СВЯЗИ

  - Основная связь – проводная громкоговорящая стационарная связь во взрывозащищенном исполнении:

    - бурильщик;

    - рабочая площадка;

    - насосный блок;

    - блок очистки;

    - верховой рабочий;

    - котельный блок (wifi канал);

    - мастер (wifi канал);

    - КТУ - ВЛБ;

    - КТУ - НБ.

    - Дублирующая связь - взрывозащищенные радиостанции:

    - рабочее количество-7 шт.

    - два комплекта аккумуляторов;

    - зарядная станция на 7 аккумуляторов;

    - ЗИП - две радиостанции.

    - Дублирующая звонковая сигнализация:

    - бурильщик - верховой рабочий;

    - верховой рабочий - бурильщик;

    - бурильщик - насосный модуль.

    - Предусмотреть систему оповещения (тревожной сигнализации), в составе:

    - звуковые извещатели громкостью 80-90 дБА, для установки в блоках и на наружных панелях буровой установки;

    - звуковой оповещатель сирена – в количестве 1 шт. в вышколебедочном блоке

    - кнопки, инициирующие включение системы.

    - В опасных зонах система оповещения должна быть выполнена во взрывобезопасном исполнении.

  - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

    - Требования к порядку подключения питающих кабельных линий 0,4 кВ. в блоках НО:

      - Предусмотреть подключение блоков силовыми кабельными линиями 0,4 кВ от НКУ 0,4кВ через распределительные коробки, установленные снаружи блоков и имеющие степень взрывозащиты согласно главы 7.3.43. ПУЭ для наружных установок зоны класса В-Iг,

      - Прокладка кабельных линий от блоков до НКУ 0,4кВ должна осуществляться по легко монтируемым кабельным коробам,

      - Предусмотреть раздельную прокладку кабелей цепей управления и силовых кабелей 0,4кВ.

      - Вводы силовых кабелей и кабелей цепей управления в блоки предусмотреть через уплотнения согласно главе 7.3. 92. – 7.3.131 ПУЭ.

    - Требования к адаптации Системы контроля параметров бурения СКПБ на базе ИВЭ-50:

- предусмотреть адаптацию датчиков СКПБ на базе системы ИВЭ-50 Заказчика к узлам поставляемого НО буровой лебедки, ротора, буровых насосов.

- тип и марка датчиков предоставляется по запросу Поставщика Заказчиком.

- в случае несовместимости имеющихся у Заказчика датчиков с поставляемым оборудованием НО, «Поставщик» предусматривает поставку датчиков для замены/доукомплектования оборудования СКПБ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ШЕФМОНТАЖУ И ПУСКО-НАЛАДКЕ.

  - Поставщик направляет инженера и руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ для выполнения шефмонтажа и пуско-наладки во время монтажа поставленного оборудования. Поставщик обязан обеспечить присутствие в месте выполнения работ руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на весь период монтажа элементов НО. Поставщик вправе привлечь для выполнения шеф-монтажа представителя завода-изготовителя.

  - требования к квалификации руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ:

      - высшее образование по специальности инженер-механик/инженер-конструктор – 1 специалист.

      - опыт работы по специальности  - не менее 3х лет;

      - группа допуска по электробезопасности – не менее 4 (до 1000В и выше).

требования к квалификации инженера:

      - высшее образование по специальности инженер-электрик – 1 специалист.

      - опыт работы по специальности  - не менее 3х лет;

      - группа допуска по электробезопасности – не менее 4 (до 1000В).

  - Выполнение шефмонтажа и пуско-наладки НО включает следующие виды работ:

      - авторский надзор процесса монтажа элементов НО;

      - контроль правильности сборки НО и его элементов, настройки и подключения, а так же внесение рекомендаций по безопасным и эффективным методам работы при монтаже;

      - инженерно-конструкторское сопровождение с целью оперативного разрешения возникающих технических вопросов;

      - освидетельствование выявленных несоответствий элементов НО настоящему техническому заданию;

      - участие в комиссии по испытанию и вводу в эксплуатацию элементов НО;

      - подписание соответствующих актов.

  - В случае обнаружения поломки, некомплектности, некачественного оборудования, а так же несоответствия НО требованиям настоящего Технического задания или Договора, руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ участвует в комиссионной работе по освидетельствованию выявленных отклонений. Руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ является полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика и должен иметь соответствующую доверенность.

  - Являясь полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ принимает участие в комиссии по испытанию и вводе в эксплуатацию смонтированного НО или его элементов.

  - По завершении шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Поставщик сопровождает процесс бурения каждой буровой установки в течение 30 (тридцати) дней с момента ввода каждой буровой установки в эксплуатацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НО

  - НО в целом, а также отдельные его блоки и оборудование должны быть снабжены техническими паспортами согласованной с Заказчиком формы. Покупные изделия укомплектовываются паспортами, предоставленными заводом-изготовителем. Паспорт должен содержать разделы:

      - «Основные технические данные», с указанием:

наименования (марки) Изделия;

назначения Изделия;

соответствия ТУ, ГОСТ и пр.;

технических характеристик.

      - «Комплектность Изделия»

      - «Руководство по эксплуатации» с кратким указанием основных рекомендаций по эксплуатации, правилам монтажа, демонтажа и перевозки, техническому обслуживанию, утилизации, требований по обеспечению пожарной, экологической безопасности. Руководство по монтажу Изделия должно включать себя правила установки на деревянные выкладки.

      - «Свидетельство о приемке» с указанием:

- Наименования изготовителя

- Наименования (марки) Изделия

- Заводского номера Изделия

- Даты выпуска (приемки) Изделия.

  - По согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может быть изменена.

  - НО должен быть укомплектован сертификатом соответствия.

  - Проект электроснабжения

  - На весь НО должна быть предоставлена техническая и разрешительная документация, предусмотренная РФ (паспорт, руководство по эксплуатации, каталоги, сертификаты и т.д.).

  - Техническая документация,  как на изделия поставщика, так и на покупные изделия, предоставляется в срок до начала шеф – монтажа, как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в адрес Управления по развитию производства ООО «БНГРЭ», в г. Красноярск.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ

  - На корпусе емкости-основания Изделие должно иметь заводскую табличку (шильд) по ГОСТ12971-67 с указанием данных:

- Наименование завода-изготовителя;

- Наименование (марка) изделия;

- Заводской номер;

- Дата изготовления;

- Масса Изделия и транспортные габариты.

  - Транспортная маркировка Изделия должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

  - Съемные части конструкций, трубопроводы, перила, должны иметь маркировку в соответствии со спецификацией сборочного чертежа.

  - Перед транспортировкой с завода изготовителя изделие должно быть надежно упаковано, все съемные части помещены внутрь емкостей или упаковано в ящики или на поддоны, надежно закреплено для предотвращения повреждения или утери.

  - Консервация составных частей оборудования должна соответствовать ГОСТ 9.014 и РД 24.982.10-83.

  - Упаковка составных частей должна соответствовать категории КУ-1 по ГОСТ 23170, 
РД 24.982.20-83 и обеспечивает сохранность в условиях хранения 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150, а также сохранность в условиях транспортирования 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факторов и в условиях транспортирования Ж по ГОСТ 23170 в части воздействия механических факторов.

  - При упаковке комплектующие НО должны быть рассортированы по группам:

    - Вышечно- лебедочный блок: лебедка буровая с приводом, ротор с приводом, КТУ-1(ЧРП лебедки и ротора) в комплекте с трансформатором, комплект тумб фундамента Бу-2500, монорельс 1*10 т., с электротельфером (взрывозащищенного исполнения.) на устье, кабина бурильщика.

    - Насосный блок: основание насосного блока (под три буровых насоса), буровые насосы F-1600 и F-500 с приводами, КТУ-2 (ЧРП буровых насосов) в комплекте с трансформатором, манифольд буровых насосов высокого давления Ду 4" со стояком.

    - Блок (выносной) приготовления и диспергации бурового раствора с гидроманипулятором грузоподъёмностью 3-4тн. с вылетом стрелы 6,8-7,2 м.

    - Система связи.

    - Прочие комплектующие.

В одном тарном месте не может находиться оборудование и/или комплектующие/принадлежности из разных групп. Каждое тарное место должно быть идентифицировано относительно групповой принадлежности

  - При отправке Изделия каждое грузовое место должно сопровождается упаковочным листом.

  - Оригиналы эксплуатационной документации (паспорт, сертификат и пр.), при отправке Изделия Заказчику должны быть переданы нарочно, либо отправлены по почте заказным письмом (бандеролью). Оригиналы документации должны поставляться вместе с Изделием и быть упакованы согласно требованиям ГОСТ 23170.

- ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

  - Полный установленный срок службы НО и составляющих частей должен составлять не менее 20 лет.

  - Изготовитель гарантирует работу электрооборудования в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийные обязательства на НО и всё комплектующее оборудование несет Поставщик.

Подробные условия гарантии, порядок проведения экспертизы описаны в Договоре.

Неотъемлемой частью настоящего технического задания являются:

- Приложение №1 «Перечень ЗИП, обязательный к поставке»

- Приложение №2 «Перечень ЗИП электрооборудования, обязательный к поставке»

Приложение 1

Перечень ЗИП для оборудования, обязательный к поставке.

на одну буровую установку

(перечень ЗИП для буровых насосов в составе ТЗ таблицы: 3; 4; 5; 6.)

| № п/п |  | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровая лебедка с ЧРП |  |  |  |
|  | 1.1 | Укладчик талевого каната | шт. | 1 |
|  | 1.2 | Исполнительный механизм ограничителя подъёма талевого блока | шт. | 1 |
|  | 1.3 | Колодка тормозная | шт. | 6 |
|  | 1.4 | Диск тормозной фрикционный | шт. | 2 |
|  | 1.5 | Маслонасос системы смазки привода лебёдки | шт. | 1 |
|  | 1.6 | Устройство крепления ходового конца талевого каната к барабану буровой лебёдки. | шт. | 1 |
|  | 1.7 | Комплект ЗИП(уплотнений) для тормозной системы | комплект | 1 |
|  | 1.8 | Фильтр системы смазки привода лебёдки | шт. | 4 |
| 2 | Центробежные насосы |  |  |  |
|  | 2.1 | Рабочее колесо | шт. | 1 |
|  | 2.2 | Корпус (улитка) | шт. | 1 |
|  | 2.3 | Уплотнение торцевое в комплекте с защитной втулкой | шт. | 2 |
|  | 2.4 | Вставка соединительная упругая для соединения полумуфт центробежного агрегата | шт. | 2 |
|  | 2.5 | Комплект подшипников на насос | комплект | 1 |
| 3 | Лебедка вспомогательная ЛВ-50 АТ |  |  |  |
|  | 3.1 | Верхний прижимной ролик | шт. | 1 |
|  | 3.2 | Нижний прижимной ролик | шт. | 1 |
|  | 3.3 | Механизм натяжения вехнего ролика | шт. | 1 |
|  | 3.4 | Механизм натяжения нижнего ролика | шт. | 1 |
|  | 3.5 | Масло Total Carter SH150 | л | 28 |
|  | 3.6 | Зубчатая втулка | шт. | 1 |
| 4 | Кабина бурильщика БУ-2500 |  |  |  |
|  | 4.1 | щетка стелоочестителя каркасная маслобинзостойким элементом | шт | 3 |
| 5 | Технологический нагнетательный трубопровод |  |  |  |
|  | 5.1 | Задвижка высокого давления (ЗВД) | шт. | 4 |
|  | 5.2 | Средаразделитель высокого давления | шт. | 6 |
|  | 5.3 | Комплект БРС - 2" (под сварку) | комплект | 2 |
|  | 5.4 | Комплект БРС - 4" (под сварку) | комплект | 4 |
|  | 5.5 | Уплотнение БРС - 2" | шт. | 20 |
|  | 5.6 | Уплотнение БРС - 4" | шт. | 20 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень ЗИП электрооборудования, обязательный к поставке на одну буровую установку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование по конструкторской документации |  |  | Ед. измерения |  |  | Кол-во поставки |  |
|  | Буровая лебедка: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Маслонасос системы смазки привода лебёдки |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 2 | Фильтр системы смазки привода лебёдки |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
|  | Система громкоговорящей связи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Радиостанция/ переговорное устройство |  |  | шт |  |  | 1 |  |
|  | Siemens (для МПК) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Блок питания PS307, -25 ... +60 град. Цельсия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 5 | Центральный процессор управления S7-300, CP 342-5, для подключения S7-300 к PROFIBUS-DP: 1 х RS485/ 9-полюсное гнездо соединителя D-типа; до 12 Мбит/с; ведущее/ ведомое устройство DP V0; SEND/ RECEIVE, S7- и PG/OP-функции связи |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 6 | микрокарта памяти S7-300/C7/ET 200, MMC, 3.3 В NFLASH, 512 кбайт |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 7 | Соединитель для подключения к PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90 градусов, 15,8х54х34 мм, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения, без гнезда для подключения программатора |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 8 | Интерфейсный модуль IM151-1 STANDARD для ET200S; Включая терминальный модуль, объём данных 244 байта на каждый вход и выход; Максимум 63 периферийных модуля, PROFIBUS DP V0 и V1, станция до 2 м. шириной, подключение к шине через интерфейс SUB-D 9-штырьковый |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 9 | Силовой модуль PM-E для ET 200S; =24 DC с диагностикой |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 10 | Терминальный модуль TM-P15C23-A0 для установки модуля контроля питания, ширина 15 мм., 2х3 контакта-защёлки, с зажимами для подключения к AUX1 и концевым участком шины AUX1 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 11 | 5 электронных модулей для ET 200S, 4 DI STANDARD, 4 дискретных входа, стандартный =24В, 15 мм. ширина, упаковка из 5 штук |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 12 | 5 электронных модулей вывода для ET 200S, 4 DO STANDARD, =24V/0.5A, ширина 15 мм., 5 штук в упаковке |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 13 | терминальный модуль TM-E15C24-A1 для установки электронного модуля, ширина 15 мм., 2х4 пружинных контакта-защёлки, с зажимами для подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, , ET 200S упаковка из 5 штук |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 14 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЙ ДЛЯ ET 200S, 2 AI RTD STANDARD, SIMATIC DP |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 15 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ET 200S, 2 AO U, 2 СТАНДАРТНЫХ АНАЛОГОВЫХ ВХОДА (НАПРЯЖЕНИЕ),SIMATIC DP |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 16 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ET 200S, 2 AI U STANDARD, 2 СТАНДАРТНЫХ АНАЛОГОВЫХ ВХОДА (НАПРЯЖЕНИЕ) , SIMATIC DP |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 17 | ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ TM-E15C24-01 ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ, SIMATIC DP, ET 200S |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Силовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реле минимального напряжения YU E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 19 | Выключатель автоматический 3-полюсный XT1N 160 с термомагнитным расцепителем TMD 160, 160А, 36кА, 400В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 20 | Контакты состояния выключателя AUX T1...T6 1Q 1SY |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 21 | Автоматический выключатель 3-полюсной S203 C40 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 22 | Автоматический выключатель 3-полюсной S203 C25 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 23 | Автоматический выключатель 3-полюсной S203 C16 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 24 | Автоматический выключатель 3-полюсной S203 C10 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 25 | Автоматический выключатель 3-полюсной S203 C6 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 26 | Автоматический выключатель 2-полюсной S202 C16 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 27 | Автоматический выключатель 2-полюсной S202 C6 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 28 | Автоматический выключатель 1-полюсной S201 D6 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 29 | Автоматический выключатель 1-полюсной S201 С6 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 30 | Автоматический выключатель 1-полюсной S201 C3 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 31 | Выключатель автомат MO165-65 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 32 | Автоматический выключатель. MS132-25 50кА с регулир. тепловой защитой 20A-25А Класс тепл. расцепит. 10 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 33 | Автоматический выключатель. MO132-16А 50кА магн.расцепитель |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 34 | Автоматический выключатель. MS132-16 100кА с регулир. тепловой защитой 10A-16А Класс тепл. расцепит. 10 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 35 | Автоматический выключатель. MS116-10.0 50 кА с регулир. тепловой защитой 6,3A-10А Класс тепл. расцепит. 10 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 36 | Автоматический выключатель. MS116-6.3 50 кА с регулир. тепловой защитой 4A-6,3А Класс тепл. расцепит. 10 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 37 | Контактор AF146-30-11-13 146А AC3, катушка 100-250В AC/DC |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 38 | Контактор AF116-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250 VAC/DC |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 39 | Контактор AX65-30-00-80 65А AC3, с катушкой управления 220-230В АС |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 40 | Контактор AX40-30-10-80 40А AC3, с катушкой управления 220-230В АС |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 41 | Контактор AX25-30-10-80 25А AC3, с катушкой управления 220-230В АС |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 42 | Контактор AX12-30-10-80 катушка 220-230В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 43 | Контактор AX09-30-10-80 9А AC3, с катушкой управления 220-230В АС |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 44 | Смартреле токовой защиты электродвигателя РТЗЭ-С-25 (пределы контролируемых токов 5-125). |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 45 | Смартреле токовой защиты электродвигателя РТЗЭ-С-125 (пределы контролируемых токов 25-625А). |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 46 | Смартреле токовой защиты электродвигателя РТЗЭ-С-250 (пределы контролируемых токов 50-1250). |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 47 | Фронтальные доп.контакты 1НО+1НЗ HKF1-11 для автоматов типа MS116, MS132, MS132-T, MO132, MS165, MO165 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 48 | Блок контактный дополнительный CA5X-22M (2НО+2НЗ) фронтальный для контакторов AX09…AX40 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Управление и сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Пульт управления ПУ-04С (для реле токовой защиты РТЗ) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 50 | Лампа сигнальная белая, 230-240V AC |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 51 | Лампа сигнальная зелёная, 230 В, 50 Гц |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 52 | Лампа сигнальная красная, 230 В, 50 Гц |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 53 | Релейный модуль с разъемами push-in RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS, 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 230 В AC |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 54 | Релейный модуль с разъемами push-in RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS, 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 24 В DC |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 55 | Вставной модуль - RIF-RC-120-230 UC (RC-звено) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 56 | Блок питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/5A |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Клеммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Блок для установки предохранителя P-FU 5x20 LED 250, с индикацией на 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 58 | Блок для установки предохранителя P-FU 5x20 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 59 | Плавкая вставка цилиндрическая, 1,0 А, 5х20 мм. |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Комплектующие шкафа |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Термостат |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 61 | Вентилятор фильтрующий 700 м |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Для ACS880MD |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Предохранитель 170М6548, 1000А. 1100V, ЗВК/80 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 63 | Предохранитель 170М6549. 1100А 1000V. size3 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 64 | Плата BFPS-48C; POWER SUPPLY BOARD |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 65 | Плата BDFC-01C; CONTROL BOARD |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 66 | Датчик тока LF 1005-S/SP16 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 67 | Конденсатор MKP C4BSWX3470ZGFJ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 68 | Плата Fuse 170M6417, 1400A, 690V |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 69 | Плата управления BCU-12 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Отдельностоящее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD 125-1250 4p F F |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 71 | Крышки изолирующие низкие для силовых выводов LTC XT1 4p (комплект из 2шт.) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 72 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C63 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 73 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C40 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 74 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C25 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 75 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C25 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 76 | Автоматический выключатель S202 C10, двухполюсный, характеристика С, 10А |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 77 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D6 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 78 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202C2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 79 | Автоматический выключатель MS165-65, 45,0…62,0А |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 80 | Автоматич.выключ. MS132-32 50 кА с регулир. тепловой защитой 24A-32А Класс тепл. расцепит. 10 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 81 | Автоматич.выключ. MS116-2.5 50 кА с регулир. тепловой защитой 1,6A-2,5А Класс тепл. расцепит. 10 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 82 | Вспомогательные контакты S2C-H11L, 1НО+1НЗ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 83 | Трансформатор однофазный, 0,4кВт, 220В/24В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 84 | Трансформатор однофазный, сухой, двухобмоточный,мощностью 1,0кВа с напряжением первичной обмотки 380В, вторичной 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 85 | Лампа сигнальная зеленая, 24В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 86 | Лампа сигнальная красная, 24В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 87 | Кнопка черная с возвратом, 1НО |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 88 | Кнопка красная с возвратом, 1НЗ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 89 | Кнопка с самовозвратом с 24 В подсветкой зеленая |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 90 | Кнопка аварийного останова с фиксацией красная |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 91 | Переключатель на 3 положения с возвратом в центр, 2НО |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 92 | Переключатель на 2 положения с ключом |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 93 | Переключатель на 2 положения с фиксацией |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 94 | Релейный модуль RIF-1-RPT-LDP-24DC/2x21, Uкат=24В DC, 2 перекидных контакта |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 95 | Вставной модуль - RIF-RC-12-24 UC |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 96 | Релейный модуль RIF-1-RPT-LV-230AC/2x21, Uкат=220В AC, 2 перекидных контакта |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 97 | Клемма с держателем предохранителя UT 4-HESI (5x20) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 98 | Компонентная вставка со встроенным диодом Р-СО 1N4007/R-L |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 99 | Набор потенциометра 10кОм (установка на дверь шкафа) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 100 | Диод КД221В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 101 | Вставка для размещения радиокомпонентов P-CO |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Siemens (для отдельно стоящего оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Интерфейсный модуль SIPLUS ET 200S IM 151-1 standard -25...+70°C with conformal coating based on 6ES |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 103 | модуль SIPLUS DP. МОДУЛЬ ПИТАНИЯ PM-E DC 24В, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -25... +60 ГРАД. ЦЕЛЬ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 104 | модуль SIPLUS DP TM-P15C23-A0 -25... +60 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ, НА ОСНОВЕ 6ES7193-4CD30-0AA0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 105 | модуль SIPLUS DP 4DI ET200S (1VE=5ST) -25...+60 ГРАД. ЦЕЛЬС. НА ОСНОВЕ 6ES7131-4BD01-0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 106 | модуль SIPLUS DP TM-E15C24-A1 --25... +60 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ, НА ОСНОВЕ 6ES7193-4CA30-0AA0 У |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 107 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ SIPLUS ET200S, EM 4 AI RTD ДЛЯ ET 200S, 2 ВХОДА ТЕРМОСОПРОТИВ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 108 | ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ SIPLUS ET200S, TM-E15C24-01 ДЛЯ ET 200S |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 109 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА EM 2AI STANDARD I ДЛЯ ET200S, SIPLUS ET200S |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 110 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА EM 4DO STANDARD ДЛЯ ET 200S, SIPLUS ET200S |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 111 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА EM 2AI I-4DMU ДЛЯ ET200S, SIPLUS ET200S |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 112 | SIPLUS ET200S, ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ СЧЁТА EM 1COUNT 24V/100 ДЛЯ ET200S, ДИАПАЗОН Р |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 113 | SIMATIC DP, ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ET 200S, 1 SI ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 114 | SIPLUS ET200S, ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА EM 2AO I STANDARD ДЛЯ ET 200S |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 115 | Прибор измерительный. Измеряемая величина 0-20мА. Спец. Шкала "0-130 ход/мин". Горизонтальная установка |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 116 | Прибор измерительный. Измеряемая величина 0-20мА. Спец. Шкала "0-600 атм". Горизонтальная установка |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| При расхождении с номенклатурой в перечне оборудования применяемого при изготовлении произвести замену на тип используемого оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |