СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ООО «БНГРЭ» УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального директора- главного инженера ООО «БНГРЭ»

___________ Вербицкий Д.Д.

«___» _____________2023 г.

_____________ Тихонов А.В.

«___»  _____________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту двигателей в 2024 г.

г. Красноярск 2023г.

# Цель

Целью настоящего технического задания - выполнение работ по диагностике и ремонту электродвигателей.

- Требования к оказываемым услугам

  - Определение перечня работ

Виды работ, которые выполняются при ремонте электродвигателей по результатам диагностики, определяющей короткое замыкание обмоток, с помощью приборов:

- Разборка электродвигателя;

- Замена обмотки и изоляции статора электродвигателя;

- Пропитка, сушка статора электродвигателя;

- Замена подшипников;

- Сборка электродвигателя;

- Испытание;

- Замена обмотки и изоляции ротора электродвигателя (для крановых электродвигателей);

- Восстановление посадочного места подшипника на валу;

- Восстановление посадочного места подшипника в подшипниковом щите;

- Замена или доукомплектование электродвигателя запчастями (вентилятор охлаждения, кожух вентилятора охлаждения, клеммная коробка и колодка, замена токосъемных колец, щеток).

Фактический перечень работ определяется по результатам диагностики и по согласованию с Заказчиком.

- Все материалы, запасные части необходимые для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества и техническую документацию, должны быть новыми не бывшими ранее в эксплуатации не контрафактными

- Исполнитель должен оказать услугу по перемотке в соответствии с действующими ГОСТ, и иными нормативными требованиями к качеству выполненных услуг.

- Гарантийный срок не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

# Условия выполнения работ

3.1. Подрядчик выполняет ремонт оборудования по письменной заявке Заказчика.

3.2. Оборудование вместе с пакетом технической документации Заказчик самостоятельно доставляет в ремонт и забирает из ремонта с производственной базы Подрядчика.

3.3. Заказчик самостоятельно производит на своей базе разгрузку/погрузку оборудования в ремонт/из ремонта (в том числе крупногабаритного), а так же при его погрузке производит его крепление на транспорте в соответствии с Правилами перевозок груза автомобильным транспортом с использованием собственных материалов и тары (увязка, упаковка, пломбировка и т.д.) обеспечивающие сохранность оборудования при транспортировке до базы Подрядчика.

3.4. Подрядчик самостоятельно производит на своей базе разгрузку/погрузку оборудования в ремонт/из ремонта (в том числе крупногабаритного), а так же при его погрузке производит его крепление на транспорте в соответствии с Правилами перевозок груза автомобильным транспортом с использованием собственных материалов и тары (увязка, упаковка, пломбировка и т.д.) обеспечивающие сохранность оборудования при транспортировке до базы производственного обеспечения Заказчика.

3.5. Работы по ремонту оборудования должны выполняться работниками Подрядчика, имеющими профессиональную подготовку, обученными в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиям, должностям, прошедшими проверку знаний, аттестацию и допущенные к производству работ в установленном порядке, имеющие удостоверение о проверки знаний, прошедших медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказания к работе в климатических условиях территории выполняемы работ.

3.6. Срок (период) ремонта: Срок выполнения работ по ремонту электродвигателя, включая дополнительные работы, составляет до 20 рабочих дней с даты передачи электродвигателя в ремонт (с даты подписания сторонами Акта приема-передачи оборудования в ремонт).

- Требование к документации при приемке.

По результату оказанных услуг, Исполнитель предъявляет:

- Протокол испытаний электродвигателей;

- Акт выполненных работ.

- Перечень характеристик и наименований электродвигателей для проведения ремонтных работ:

Характеристики электродвигателей

| Параметры | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип сети: |  | 3х фазная / 1 фазная |
| Питание электродвигателей: | В | 220/380/660 |
| Мощность электродвигателей: | кВт | От 0,12 до 90 |
| Количество фаз: | фаз | 1/3 |
| Материал обмоточного провода: |  | Медь (по согласованию с заказчиком) |
| Марка обмоточного провода: |  | По согласованию с заказчиком |
| Замена подшипников: |  | При необходимости |
| Ремонтные операции: |  | По согласованию с заказчиком |
| Исполнение электродвигателя: |  | взрывозащищенный/ невзрывозащищенный |

Наименование электродвигателей

| № | Марка (или аналог) | Об/мин | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А250S2БУ3 | 3000 | 75 |
|  | 3CWAR 90S/L-04F-TH-TF | 1440 | 4 |
|  | 5AM112М4 | 1440 | 5,5 |
|  | 5ATAE90S-4ET/Т4 | 2850 | 0,6 |
|  | ASA 160 Mb-2 | 2925 | 15 |
|  | CCC7D-SW96 | 3000 | 15 |
|  | GB-160DW | 1500 | 1,8 |
|  | MTF312-6 | 955 | 15 |
|  | Siemens 1MA7166-2BB69-Z | 3000 | 12,5 (16) |
|  | Siemens 1МА7131-2ВВ99-7 | 3000 | 5,5 |
|  | Siemens 1МА7131-2ВВ99-Z | 3000 | 5,5 (6,5) |
|  | Siemens МА7131-28899-Z | 1500 | 25 |
|  | SM80 | 2870 | 1,1 |
|  | Y345-414V | 1500 | 1,1 |
|  | YB160L4 | 1500 | 11 |
|  | YB225S4 | 1500 | 45 |
|  | YB3-112M-4 | 1500 | 4 |
|  | YB3-132M4 | 1500 | 7,5 |
|  | YB3-180L-4W | 1500 | 22 |
|  | YB3-225S4 | 1500 | 45 |
|  | YB3-250M-4 | 1500 | 55 |
|  | YBX3-100LI-4-4W | 1500 | 2,2 |
|  | YBXЗ-112М-4 | 1430 | 4 |
|  | YE2-250V1-2 | 1500 | 75 |
|  | YF2-250М1-2 | 2970 | 75 |
|  | К2011-6ЕХ | 200/1430 | 1,7/12,5 |
|  | К2612-6ЕХ | 200/1430 | 1,7/12,5 |
|  | АИММ132М2 | 3000 | 11 |
|  | АИММ132S4 | 1500 | 7,5 |
|  | АИММ90L4 | 1500 | 2,2 |
|  | АИММ180М4 | 1500 | 30 |
|  | АИМ100S4 | 1500 | 3 |
|  | АИМ132МА6 | 960 | 5,5 |
|  | АИМ90L4 | 1395 | 2,2 |
|  | АИМЛ 112М4 | 1500 | 5,5 |
|  | АИМЛ100L6 | 1000 | 2,2 |
|  | АИМЛ63А4 | 1500 | 0,25 |
|  | АИМЛ63В4 | 1500 | 0,37 |
|  | АИМЛ80В4 | 1500 | 1,5 |
|  | АИММ180М4 | 1470 | 30 |
|  | АИММ90L4 | 1400 | 2,2 |
|  | АИМРЦ200М/8 | 3000 | 30 |
|  | АИМУ 804У2 | 1500 | 1,1 |
|  | АИМУ132М2 | 3000 | 11 |
|  | АИМУ 132S4 | 1500 | 7,5 |
|  | АИМУ225М4 | 1480 | 55 |
|  | АИМУ63В4 | 1400 | 0,37 |
|  | АИМУ80В4 | 1400 | 1,5 |
|  | АИМУ90L4 | 1420 | 2,2 |
|  | АИР 63 | 1400 | 0,37 |
|  | АИР 71 | 1500 | 0,55 |
|  | АИР71А4 | 1500 | 0,55 |
|  | АИР80А2 | 2900 | 1,5 |
|  | АИР100I4 | 1410 | 4 |
|  | АИР100L-2 | 2900 | 5,5 |
|  | АИР100L4 | 1410/3600 | 4 |
|  | АИР100S2 | 3000 | 4 |
|  | АИР 100S4 | 1500 | 3 |
|  | АИР112М2 | 3000 | 7,5 |
|  | АИР112М4 | 1450 | 5,5 |
|  | АИР132 М8 | 900 | 5,5 |
|  | АИР132S4 | 1450 | 7,5 |
|  | АИР 132S6 | 1000 | 5,5 |
|  | АИР71А4 | 1390 | 0,55 |
|  | АИР80А2 | 2850 | 1,5 |
|  | АИР80А6 Б01 У2 | 1000 | 0,75 |
|  | АИРМ100S4 | 1410 | 3 |
|  | АИРМ112М2 | 2895 | 7,5 |
|  | АИРС90L6 | 900 | 1,7 |
|  | АИРХМ132S4 | 1440 | 7,5 |
|  | ВА 280М | 1500 | 90 |
|  | ВА100L6 | 1000 | 2,2 |
|  | ВА112М4 | 1500 | 5,5 |
|  | ВА132S4 | 1450 | 7,6 |
|  | ВА132S6 | 1500 | 5,5 |
|  | ВА132SA4 | 1500 | 5,5 |
|  | ВА132М2 | 1500 | 11 |
|  | ВА132М4 | 1500 | 11 |
|  | ВА160М4 | 1500 | 18,5 |
|  | ВА160S6 | 1000 | 11 |
|  | ВА180М4 | 1470 | 30 |
|  | ВА180М5 | 1500 | 30 |
|  | ВА225М6У2 | 1500 | 37 |
|  | ВА80А4 | 1390 | 1,5 |
|  | 4ВР90L4 | 1500 | 2,2 |
|  | 4ВР63В4 | 1500 | 0,37 |
|  | ТЭ-30 | - | 0,25 |
|  | JS 80 | - | 0,6 |

Фактический перечень электродвигателей для проведения ремонтных работ определяется Заказчиком.

Составил,

| Ведущий специалист ОГЭ ООО «БНГРЭ» |  | А.А. Дмитриева |
| --- | --- | --- |