УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального директора – Главного инженера

ООО «БНГРЭ»

___________ Жиганов С.Е.

«___» _____________2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного механика

ООО «БНГРЭ»

___________ Гаевский В.Н.

«___» _____________2020 г.

### Техническое задание

На поставку, захвата клиньевого пневматического для обсадных труб ПКРО-560М

г. Красноярск 2021 г.

- Цель

Поставка, Захвата клиньевого пневматического для обсадных труб ПКРО-560М в сборе,  для замены неисправного оборудования..

Поставка производится:

- DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Конструкция захвата клиньевого пневматического для обсадных труб ПКРО-560М   должна обеспечивать безопасное перемещение грузов во всех режимах работы, быстрый монтаж и безопасную эксплуатацию.

Расчетный срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет.

- Наименование и назначение

Захват клиновой пневматический ПКРО560М  предназначен для механизированного захвата в роторах Р560 и Р700 (с промежуточной вставкой) обсадных труб.

- Характеристики:

- Грузоподъемность, т не более                                                                               400;

- Условные диаметры захватываемых труб, мм

- Минимальный                                                                                                  140;

- Максимальный                                                                                                 400;

- Расчетная максимальная длина колонны обсадных труб

- (Ø219х8,9;10,2 σ=77,3 кгс/мм²), м                                                                        6500;

- Управление                                                                                                   – дистанционное,

кроме отвода привода;

- Давление в пневмоцилиндре (рабочее), МПа                                                   0,7…0,9;

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должен входить:

- Захват клиньевой пневматический для обсадных труб ПКРО-560М в сборе           - 1 к-т.;

- ЗИП, согласно Комплект поставки ЗИП                                                        		- 1 к-т.;

- Паспорт                                                                                                              		 - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации                                                                         		 - 1 шт.;

- Каталог деталей и сборочных единиц                                                           		  - 1 шт.;

- Сертификат соответствия                                                                               		  - 1 шт.;

Комплект поставки ЗИП

-   Комплект сменных плашек клиньев для обсадных труб Ø324, 245 мм         – 1 к-т.

- Пневмоцилиндр в сборе                                                                                           – 1 шт.;

- Комплект манжет и уплотнений для механизма дистанционного управления  – 2 к-т.;

- Комплект манжет и уплотнений для пневмоцилиндра                                          – 1 к-т;

- Ролик с осью на вилку ПКР в сборе                                                                         - 1 к-т.

# Особенности поставки:

- Количество типоразмеров клиньев со сменными плашками, шт. 2;

- Качество лакокрасочных покрытий должно соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74, группа условий эксплуатации VI по ГОСТ 9.104-79

- Захват клиньевой пневматический для обсадных труб ПКРО-560М должен  иметь фирменную табличку, на которой указаны наименование, масса, заводской номер, дата выпуска. Табличка должна быть установлена на видном месте;

- Требования к документации Захват клиньевой пневматический для обсадных труб ПКРО-560М

- Паспорт;

- Руководство по монтажу и эксплуатации;

- Упаковочная ведомость;

- Каталог деталей и сборочных единиц.

- Вся документация должна предоставляться на бумажном и электронном носителях;

- Дополнительные условия

Поставщик  обязан:

- Осуществить поставку оборудования в упаковке, которая обеспечит сохранность оборудования во время транспортировки, неоднократной перевалке,  до передачи оборудования Заказчику.

- Поставить Захват клиньевой пневматический для обсадных труб ПКРО-560М в договорной срок.

- Гарантийные обязательства.

- Поставщик гарантирует надлежащее качество оборудования.

- Подтверждает, что оборудование соответствует Правилам безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения.

- Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки  оборудования заказчику.

- Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется  в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы.

Главный специалист ОГМ		                                                  В.Ю. Ганичев