Приложение № 23

к Договору_________

от_________________

|  | ПОЛОЖЕНИЕ компании |  |
| --- | --- | --- |
| Организация работ при сборе цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ____________________ _____________________/ | ЗАКЗАЧИК: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ____________________/Н.Ф. Ганиев |
| --- | --- |

№ П1-01.03 С-0008

ВЕРСИЯ 1.00

МОСКВА

2009

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

3.	УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГО-
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СКВАЖИНАМ	8

4.	ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	10

5.	ТИПОВАЯ СХЕМА СБОРА ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	11

5.1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СКВАЖИНЕ	11

5.2.	ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ПЕРЕДАЧЕ В ГРУППЫ ЦГИ	12

5.3.	ТРЕБОВАНИЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ СБОРА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПО СКВАЖИНАМ	13

5.4.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЦИФРОВЫХ МАССИВОВ ГИС И ГДИС, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ПЕРВОИСТОЧНИКОМ В ГРУППУ ЦГИ	19

6.	ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ, 
ОБМЕНА, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ХРАНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	20

6.1.	ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ	20

6.2.	ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКОВ СКВАЖИННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ	23

6.3.	ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ 
ИЛИ БОКОВОГО СТВОЛА	23

6.4.	ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	24

6.5.	ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НИР	24

6.6.	ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ГРУПП ЦГИ	24

7.	ССЫЛКИ	27

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение Компании «Организация работ при сборе цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» (далее – Положение) устанавливает правила и порядок организации работ при подготовке, передаче, получении, контроле качества и хранении цифровых геофизических, гидродинамических и сопутствующих геологических материалов по скважинам; определяет функции структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы и их взаимодействие с Заказчиками и Подрядчиками работ при подготовке и передаче цифровых материалов в ПАО «НК «Роснефть».

Целью настоящего Положения является определение единых правил по сбору геолого-геофизической и гидродинамической информации, контролю и организации хранения цифровой информации с целью оптимизации проводимых работ, увеличения эффективности использования результатов геофизических исследований скважин (ГИС) и гидродинамических исследований скважин (ГДИС) при мониторинге разработки месторождений, сокращения времени создания проектно-технологической документации, представляемой на ГКЗ, ЦКЗ, ЦКР, ТКР.

- Настоящее Положение определяет:

- функции Заказчиков по обеспечению Подрядчиков геофизических и гидродинамических исследований необходимой информацией, влияющей на качество и эффективность исследований;

- функции Подрядчиков исследований по подготовке и передаче Заказчику цифровых массивов геофизических и гидродинамических данных по скважинам;

- функции и обязанности всех участников процесса сбора геофизической и гидродинамической информации, контроля и организации хранения цифровой информации в Компании.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:

- Департамента разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть»;

- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

задействованными в процессах:

- проведения исследований, обработки и интерпретации материалов ГИС и ГДИС,

- проведения анализа материалов ГИС и ГДИС (включающего обработку и переинтерпретацию исходного скважинного материала, разбивку геологических разрезов и другие работы, связанные с изучением разрезов скважин),

- проведения работ научного характера (подсчет запасов, подготовка ПТД и др.), включающих анализ геологических материалов по скважинам и переинтерпретацию данных ГИС и ГДИС.

Настоящее Положение носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».

Требования Положения становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы, с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими гидродинамические и геофизические исследования и работы на скважинах, а также работы научного характера (подсчет запасов, подготовка ПТД и др.), включающие анализ геологических материалов по скважинам и переинтерпретацию данных ГИС, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядными организациями требований, установленных настоящим Положением.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области научно-технической и инновационной деятельности, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.д.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: Департамент разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть».

# .	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БУРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в России или за её пределами, выполняющее строительство скважин на основании соответствующих договорных отношений с Компанией.

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в России или за её пределами, имеющее лицензии, выданные в установленном порядке, на осуществление деятельности, связанной с геологическим изучением и использованием недр (изучение геологического разреза; контроль за разработкой месторождений; оценка технического состояния скважин; изучение продуктивных пластов; опробование пластов; отбор образцов пород и пластовых флюидов; различные операции с применением взрывчатых веществ (прострелочно-взрывные работы); интенсификация притоков флюидов из продуктивных пластов; геолого-технологических исследования в процессе бурения).

ГРУППА ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ – структурное подразделение корпоративного научно-исследовательского и проектного института ПАО «НК «Роснефть» или группа лиц, назначенная распорядительным документом, в составе корпоративного научно-исследовательского и проектного института ПАО «НК «Роснефть», осуществляющая функции подготовки, передачи, получения, контроля качества и хранения цифровой геофизической и гидродинамической информации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – геологическая, геолого-промысловая и геофизическая информация о недрах, используемая в производственном процессе, независимо от формы ее представления.

ИСПОЛНИТЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в России или за её пределами, выполняющее научно-исследовательские работы (создание проектно-технологической документации) на основании соответствующих договорных отношений с Компанией.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СКВАЖИНЫ – комплект документов, формируемый Буровым предприятием в период строительства скважины и содержащий акты, отчеты о мероприятиях на скважине, результаты исследований. Передается Заказчику по завершении строительства скважины.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ – работник структурного подразделения ПАО «НК «Роснефть», нефтегазодобывающего Общества Группы, корпоративного научно-исследовательского и проектного института ПАО «НК «Роснефть», использующий в своей производственной деятельности информационные геологические ресурсы Компании.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПЕРВОИСТОЧНИК ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – подрядная организация, Общество Группы или структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», осуществляющее проведение исследований и обработку геологической информации по скважинам для решения поставленных задач и передающее результаты работ в виде цифровой информации.

ОПЕРАТИВНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СКВАЖИНЫ - характеристика объектов в разрезе скважины и  технического состояния ствола по данным оперативной интерпретации (один неизменяемый вариант).

ОПЕРАТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ СЛУЖБА – структурное подразделение геофизического предприятия, осуществляющее функции приема первичного материала, его контроля, отбраковки, обработки, оперативной интерпретации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ – информация, зарегистрированная в  скважине геофизическим прибором или гидродинамической аппаратурой.

СБОР ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ – последовательность действий работника или группы работников по подготовке, передаче, получению, контролю качества и хранению цифровой геологической информации, выполняемая на технической базе электронно-вычислительной машины и сетей электронно-вычислительных машин.

УНАСЛЕДОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – морально устаревшая информационная система, эксплуатация которой ведется только в режиме чтения данных.

ЦИФРОВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЦИФРОВАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЦГИ) – геологическая, геолого-промысловая и геофизическая информация о недрах, используемая в производственном процессе, пригодная для ввода в электронно-вычислительную машину с целью дальнейшей обработки и отображения.

ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация, пригодная для ввода в электронно-вычислительную машину с целью дальнейшей обработки и отображения.

ЦИФРОВОЙ МАССИВ ДАННЫХ - набор однотипных данных, пригодных для ввода в электронно-вычислительную машину с целью дальнейшей обработки и отображения.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ЗАКАЗЧИК – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», Общество Группы, по заявке (или по плану) которого Подрядчиком проводятся исследования и работы на скважине, независимо от формы взаимоотношений с Подрядчиком.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – организация, осуществляющая исследования и работы непосредственно на скважине или обработку, интерпретацию и подготовку цифровых массивов данных для передачи Заказчику, независимо от формы взаимоотношений с Заказчиком.

# .	ОБОЗНАЧЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ

ГДИГИРС – комплексирование гидродинамических и геофизических исследований и работ на скважине при контроле разработки месторождений.

ГДИС - гидродинамические исследования скважин.

ГИС - геофизические исследования скважин.

ГКЗ – Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

ГРР – геолого-разведочные работы.

ГТИ -  геолого-технологические исследования скважины.

ДРМ – Департамент разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть».

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно - правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КНИПИ – Корпоративный научно-исследовательский и проектный институт ПАО «НК «Роснефть».

ЛПО КОМПАНИИ – линейка программного обеспечения Компании.

НИР – научно-исследовательские работы.

НСИ – нормативно-справочная информация.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ПТД – проектно-технологическая документация.

ТКР - Территориальная комиссия по разработке нефтяных и газонефтяных месторождений Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

ЦКЗ - Центральная комиссия по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

ЦКР – Центральная комиссия по разработке нефтяных и газонефтяных месторождений Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

# .	УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СКВАЖИНАМ

Основу информационных геологических ресурсов Компании составляет информация по скважинам.

Знания о геологических разрезах и продуктивных свойствах объектов строятся на основе результатов геофизических и гидродинамических исследований, проводимых в период строительства и эксплуатации скважины. Эти данные являются исходными для всех последующих обобщений.

Решаемые по данным ГИС и ГДИС задачи делятся на две группы:

- получение и уточнение информации о залежи – для подсчета запасов и составления проектных технологических документов на разработку месторождения;

- получение информации, необходимой для оперативного контроля за разработкой месторождения.

Информационные геологические ресурсы постоянно пополняются результатами научных работ, проводимых при проектировании и анализе разработки месторождений. Для анализа используется исходная информация как по новым скважинам, вышедшим из бурения, так и по «старым» скважинам архивного фонда.

Результатами исследований в скважине являются значения измеряемых характеристик около- и внутрискважинного пространства, регистрируемые геофизической аппаратурой и преобразуемые затем цифровым регистратором в цифровые массивы данных. Обработка и интерпретация зарегистрированных цифровых массивов выполняется различными программными комплексами, результатами обработки являются также цифровые массивы данных.

- Необходимым условием эффективного и полноценного использования цифровых геофизических и гидродинамических данных при решении производственных и научно-исследовательских задач является однотипность представления цифровой информации, которая обеспечивается выполнением единых требований подготовки данных всеми предприятиями-первоисточниками и наличием организационно-функциональной инфраструктуры для сбора, контроля качества и хранения цифровой информации ГИС и ГДИС.

Необходимо обеспечить  решение следующих задач:

- Сбор, учет, накопление и сохранность цифровой геологической информации Компании за счет:

- включения операций подготовки и передачи цифровой информации от предприятий-первоисточников  в Группы ЦГИ в  обязательное делопроизводство ответственных лиц;

- системного, своевременного и полного поступления цифровой информации от предприятий-первоисточников  и контроля качества на основе единых требований;

- контроля работ по оцифровке и сбору недостающей ретроспективной информации для восстановления основных исторических событий и исходных данных для автоматизированной переинтерпретации данных ГИС и ГДИС;

- увязки информации из разных источников, в том числе накопленной цифровой и оцифрованной, путем ревизии и приведения к унифицированному виду.

- Эффективный доступ ко всей накопленной цифровой информации и обеспечение обмена с информационными системами и программными комплексами, входящими в единую ЛПО Компании.

- Статистический анализ информации.

Инструментами, обеспечивающими сбор, контроль качества, накопление и сохранность цифровой геологической информации, являются информационные и технические ресурсы ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, требования к которым устанавливаются соответствующими локальными нормативными и распорядительными документами.

# .	ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктура Компании с предприятиями, расположенными на удаленных друг от друга территориях с разными геологическими условиями и разной спецификой производства, предопределяет назначение и функции Групп ЦГИ.

Группы ЦГИ руководствуются едиными требованиями к цифровой информации, установленными настоящим положением и Инструкцией Компании «Подготовка и форматы предоставления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» №  П1-01.03 И-0004.

Группы ЦГИ наделяются полномочиями по подготовке, получению, передаче, контролю качества и хранению цифровой геофизической и гидродинамической информации на территориях работ ОГ, входящих в «зону ответственности» Групп ЦГИ.

Организационная принадлежность, месторасположение и «зоны ответственности» Групп ЦГИ утверждаются распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть».

Состав специалистов Группы ЦГИ и их функции  определяются  для каждой отдельно взятой Группы ЦГИ в зависимости от количества скважин на территориях работ ОГ, входящих в «зону ответственности» Групп ЦГИ и объема работ.

Численность и штатное расписание Группы ЦГИ утверждаются в соответствии с порядком, установленным в ОГ.

# .	ТИПОВАЯ СХЕМА СБОРА ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СКВАЖИНЕ

Типовая схема сбора цифровой геологической информации, обеспечивающая ее эффективное использование в ЛПО Компании, учитывает все производственные процессы на скважине в период строительства и эксплуатации.

В период строительства основной объем информации занимают исследования по изучению разреза и  свойств продуктивных объектов.

К числу обязательного относится проведение стандартного каротажа по всему стволу скважины.

В заведомо продуктивных интервалах (эксплуатационное бурение) и во всех перспективных интервалах (поисково-разведочное бурение) проводятся комплексы детальных исследований, которые определяются  конкретными  геолого-технологическими условиями.

Различают промежуточный каротаж (на промежуточном этапе бурения) и заключительный (окончательный) каротаж – при достижении проектной глубины забоя.

Для увязки с геологическим разрезом данных испытаний, отбора керна, перфорации и др.  проводится привязочный каротаж.

- Часть исследований в период строительства скважины выполняют функции контроля траектории и технического состояния ствола, качества цементирования и технического состояния обсадных колонн, контроля испытаний и др.

Исследования скважин эксплуатационного фонда многообразны по технологиям и по решаемым задачам; они проводятся с целью контроля работы объектов, оценки текущей насыщенности и гидродинамических свойств объектов, контроля технического состояния скважины и скважинного оборудования и др.

В целом процесс геофизических исследований и обработки результатов исследований состоит из последовательных этапов (рис.2):

- полевые исследования и работы, при которых исполнитель кратко информирует Заказчика о текущем состоянии работ;

- сдача результатов полевых исследований и работ в оперативную интерпретационную службу, в которой проводится прием первичных материалов (оценка качества и отбраковка некачественных первичных записей) и непосредственная оперативная обработка;

- оперативная интерпретация данных ГИС и подготовка бумажных и цифровых материалов для передачи непосредственному Заказчику;

- углубленная интерпретация, выполняемая с привлечением всех материалов по скважине и по месторождению; может проводиться неоднократно при НИР; результаты интерпретации передаются Заказчику.

Оперативная интерпретационная служба должна выдавать после каждого исследования  заключение (предварительное или окончательное). Окончательное заключение выдается как результат полного решения поставленных перед ГИС задач.

На основе оперативной интерпретации принимаются оперативные решения об использовании скважины в эксплуатационном фонде. На основе углубленной или  вторичной переинтерпретации данных ГИС, проводимой многократно в разное время, проводится подсчет запасов, моделирование и другие мероприятия.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАБОТЫ

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЕМКА И ОПЕРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПЕРЕИНТЕРПРЕ-ТАЦИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

(подготовка и выдача заключений)

Рис. 1 Схема обработки результатов исследований

- Примечания:

- Этапы интерпретационного процесса на практике могут быть распределены между разными исполнителями,  в частности:

- 1.	функции по оперативной обработке и интерпретации сосредоточены в одной подрядной  организации, выполняющей также и полевые исследования;

- 2.	прием первичных материалов и оперативную интерпретацию выполняет специализированное структурное подразделение подрядной организации, не осуществляющее полевые исследования;

- 3.	оперативная обработка и оперативная интерпретация разделены между разными предприятиями, в том числе интерпретацию могут проводить и структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть»;

- 4.	возможно наличие структурного подразделения (структурного подразделения подрядной организации или структурного подразделения ПАО «НК «Роснефть»), которое осуществляет только тиражирование материалов.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕ В ГРУППЫ ЦГИ

В Группы ЦГИ поступает информация по скважинам, расположенным на территории работ нефтегазодобывающего ОГ  и привязанным к месторождению (лицензионному участку на разработку) и/или к площади ГРР (лицензионному участку на поиск и разведку).

ПЛОЩАДЬ ГРР (ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК)

МЕСТОРОЖДЕНИЕ (ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК)

ГРУППА ЦГИ

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ОГ

ИСХОДНАЯ

УНИФИЦИРОВАННАЯ

СКВАЖИНА-СТВОЛ

ВИД ИНФОРМАЦИИ, ИСТОЧНИК, ДАТА

ИСХОДНАЯ РЕТРОСПЕКТИВНАЯ

СКВАЖИНА-СТВОЛ

ИСХОДНАЯ

УНИФИЦИРОВАННАЯ

ВИД ИНФОРМАЦИИ, ИСТОЧНИК, ДАТА

ИСХОДНАЯ РЕТРОСПЕКТИВНАЯ

Рис. 2 Схема распределения (привязка) информации

По характеру преобразований информация, поступающая в Группы ЦГИ, делится на следующие виды информации:

1.	Исходная ретроспективная информация - накопленная в Компании информация в любых электронных форматах и на любых носителях (растровые изображения, файлы табличные и текстовые, LAS-файлы, цифровые планшеты), хранящаяся в разных локальных базах.

2.	Исходная унифицированная информация - представляется в виде обменных файлов, подготовленных и переданных в Группы ЦГИ согласно требованиям Инструкции Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин»  № П1-01.03 И-0004.

Информация поступает в Группы ЦГИ по завершении исследований или после преобразования  исходной ретроспективной информации.

Обменные файлы предназначены для длительного (бессрочного) хранения как унифицированные исходные данные от предприятия-первоисточника и могут быть использованы для экспорта информации в информационные системы и программные комплексы, входящие в ЛПО Компании

## ТРЕБОВАНИЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ СБОРА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СКВАЖИНАМ

Типовая схема информационного взаимодействия  при подготовке и передаче в Группы ЦГИ унифицированных обменных файлов функционирует на основе существующих информационных потоков и дополняет их.

Основные принципы функционирования Типовой схемы сбора цифровой геологической информации:

1.	вся геологическая цифровая информация по скважинам, расположенным на лицензионных территориях работ Компании, распределяется между Группами ЦГИ.

2.	Предприятия – первоисточники цифровой информации передают цифровую информацию в Группу ЦГИ в сроки, установленные настоящим Положением.

3.	Подготовка и передача информации в Группу ЦГИ проводится по схеме (рис. 3) обеспечивающей поступление данных: а) по новым исследованиям, б) архивных материалов, упорядоченных на основе ранее накопленных в локальных базах цифровых и оцифрованных данных, в) новых результатов НИР. Заказчики исследований обеспечивают Подрядчиков  всей необходимой сопутствующей информацией для решения поставленных перед исследованиями задач.

ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ ГРУППОЙ ЦГИ

Итоговая информация

- ПОДГОТОВКА РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- ОЦИФРОВКА НЕДОСТАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

- РЕВИЗИЯ ЦИФРОВОЙ НАКОПЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

- ПОДГОТОВКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- ПОДГОТОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- ПОДГОТОВКА ИТОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- УГЛУБЛЕННАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Результаты оперативной обработки и интерпретации

- ПОДГОТОВКА ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- ОПЕРАТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

- ПЕРВИЧНАЯ ПРИЕМКА И ОПЕРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА

Результаты полевых исследований и работ

Информация о скважине от Заказчика

Информация о соседних скважинах

Унифицированные данные по геологическому разрезу

Данные по разработке

Сопутствующая информация от Заказчика

Рис. 3 Подготовка и сбор унифицированной цифровой информации

4.	Цифровая геологическая информация передается в Группу ЦГИ в объемах, составе и форматах, предусмотренных Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004.

Основные требования  к цифровым материалам сводятся к выполнению условий:

- интеграция данных по скважине обеспечивается на этапе подготовки унифицированных обменных файлов и заключается в увязке материалов  по глубинам ствола и привязке результатов исследований к унифицированным геологическим объектам;

- информация должна быть пригодна для дальнейшего непосредственного использования в программных комплексах, прежде всего – в оперативном мониторинге разработки месторождений.

5.	Поступление цифровой информации в Группу ЦГИ должно сопровождаться автоматизированным приемом с функциями минимального контроля и последующим экспертным контролем за соблюдением установленных требований к информации (в соответствии с Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» 
№ П1-01.03 И-0004).

- Для обеспечения функционирования групп ЦГИ назначаются ответственные исполнители, имеющие соответствующие полномочия, со стороны:

- ДРМ - как структурного подразделения ПАО «НК «Роснефть», являющегося основным пользователем цифровой геологической информации в Компании;

- нефтегазодобывающих ОГ - как куратора Групп ЦГИ по месторождениям, эксплуатируемым данным ОГ;

- Бурового предприятия как непосредственного Заказчика исследований в период строительства ствола, и как ответственного за подготовку всей унифицированной цифровой информации для передачи в Группы ЦГИ по завершении строительства;

- структурных подразделений нефтегазодобывающих ОГ как непосредственных Заказчиков исследований в период эксплуатации скважины;

- подрядных организаций, нефтегазодобывающих ОГ, КНИПИ и структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», проводящих обработку и интерпретацию данных ГИС и ГДИС.

- Вместе с цифровой информацией в Группы ЦГИ передаются следующие документы (рис.5) в виде растровых изображений (скан-копий):

- по исследованиям в период строительства скважины:

- заявка на исследование, подписанная представителем Заказчика;

- акт-наряд на выполненные работы, подписанный представителями оперативной интерпретационной службы и Заказчика, содержащий сведения о приеме, отбраковке или невыполнении заявленного комплекса исследований;

- по завершении строительства скважины:

- акт сдачи-приема скважины, законченной строительством, в ОГ (с перечнем передаваемых документов на бумажном носителе и перечнем цифровой информации, передаваемой в группы ЦГИ). Акт сдачи-приема скважины должен быть подписан ответственным представителем геологической службы Бурового предприятия и Подрядчика, готовившего цифровые материалы;

- заключение или отчет о выполненных работах за подписью ответственного представителя Подрядчика.

по исследованиям скважин эксплуатационного фонда:

- заявка на исследование, подписанная представителем Заказчика;

- акт-наряд на выполненные работы, подписанный представителями оперативной интерпретационной службы и Заказчика, содержащий сведения о приеме, отбраковке или невыполнении заявленного комплекса исследований;

по результатам НИР:

- протокол утверждения ПТД (или отчета по НИР) в ГКЗ/ ЦКЗ или ЦКР/ ТРК;

по результатам лабораторных исследований:

- отчет по исследованиям.

АКТ-НАРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМА СКВАЖИНЫ

ГРУППА ЦГИ

ЗАЯВКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ

ДОГОВОР

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАРЯД НА СТРОИТЕЛЬСТВО

АКТ-НАРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ЗАЯВКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА (ГКЗ, ЦКЗ, ЦКР, ТКР)

- ДОГОВОР

- ТЕХ.ЗАДАНИЕ

ПЛАНЫ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ

Исследования скважин эксплуатационного фонда

Научно-исследовательские работы

Лабораторные исследования

Геологическое сопровождение строительства скважины

ОТЧЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ

Рис. 4 Схема передачи в Группу ЦГИ документов в виде растровых изображений

8.	Предприятие-первоисточник цифровой информации передает в Группу ЦГИ цифровую информацию в сроки, не превышающие установленных в  таблице 1.

Таблица 1

Сроки передачи цифровой информации по скважинам

| № | ИНФОРМАЦИЯ | ПРЕДПРИЯТИЕ – ПЕРВОИСТОЧНИК ЦИФРОВОЙ информации | СРОК ПЕРЕДАЧИ информации В группу ЦГИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативные материалы по исследованиям в период строительства скважины | Подрядчик ГИС и ГДИС | 48 час |
| 2 | Упорядоченные материалы по скважине по завершении строительства, включая паспортные данные скважины | Буровое предприятие и подрядчики ГИС | 5 суток |
| 3 | Результаты исследований скважин эксплуатационного фонда (оперативная интерпретация) | Подрядчик ГИС и ГДИС | 3 суток (72 часа) |
| 4 | Результаты НИР по скважинам | Исполнитель НИР | После защиты ГКЗ, ЦКЗ, ЦКР, ТКР в течение одного месяца |
| 5 | Результаты анализа и обобщений (углубленная интерпретация, разбивки и пр.) | Структурные подразделения нефтегазодобывающих ОГ и КНИПИ | Ежеквартально |
| 6 | Результаты лабораторных исследований | Структурные подразделения нефтегазодобывающих ОГ и КНИПИ | Ежеквартально |

Сроки передачи оперативной цифровой информации в Группу ЦГИ исчисляются от момента сдачи полевого материала в оперативную интерпретационную службу.

Срок передачи цифровых материалов в Группу ЦГИ по завершении строительства  исчисляется с даты окончании последних испытаний на скважине.

9.	Состав и форматы файлов цифровой информации для передачи в Группу ЦГИ определяются видом информации (Таблица 2).

Таблица 2

Виды информации

| ОБОЗНАЧЕНИЕ вида информации | ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ вида информации |
| --- | --- |
| ГТИ | геолого-технологические исследования |
| КЕРН | лабораторный анализ керна |
| ФХИ | физико-химические исследования |
| ГИС_инкл | геофизические исследования инклинометрией |
| ГИС_разр | геофизические исследования по изучению разреза |
| ГИС_цемент | геофизические исследования цементометрией |
| ГИС_тек.насыщ | геофизические исследования по оценке текущей насыщенности |
| ГДИГИРС | гидродинамические и геофизические исследования по контролю разработки месторождений |
| ПВР | прострелочно-взрывные работы |
| АКТ из бур. | геологические данные по акту передачи скважины из бурения |
| Сводные_НИР | сводные (обобщенные) материалы НИР |

Структура передаваемых материалов по всем видам информации установлена в Инструкции Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004.

1.	Передача данных в период строительства скважины

В период строительства цифровая информация подлежит передаче в оперативном порядке по мере проведения исследований - по всем видам, включая отдельные замеры инклинометрии, данные промежуточных каротажей, цементометрию, ГИС и ГДИС по контролю испытаний и технического состояния скважины.

Информация передается после оперативной обработки и интерпретации.

Оперативно не передаются материалы, требующие специальной подготовки и наличия всех данных по стволу (например, ГТИ, траектория ствола скважины).

2.	Передача данных по завершении строительства скважины

Цифровой материал, полученный в течение всего периода строительства, в том числе переданный ранее в оперативном порядке, по завершении всех исследований и работ анализируется в полном объеме на предмет его соответствия требованиям Инструкции Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004.

После анализа окончательно определяется состав информации, который должен быть передан в Группу ЦГИ.

Кондиционный материал, переданный в оперативном порядке в Группу ЦГИ, повторной передаче не подлежит.

Если в процессе подготовки выявляются случаи отправки в оперативном режиме некондиционных материалов (например, неувязка по глубинам) в окончательном варианте они устраняются и передаются повторно.

Результаты работ, требующие привязки, передаются вместе с данными привязочных каротажей.

- Одновременно с материалами исследований Буровое предприятие готовит информацию общего и технического характера по скважине, предусмотренную для передачи в Группу ЦГИ:

- титульные данные;

- данные по конструкции скважины;

- техническое состояние скважины на дату передачи, включая интервалы перфорации и изоляции, проведенные в период строительства;

- данные об отборе керна.

3.	Передача данных по исследованиям  скважин эксплуатационного фонда

Цифровой материал передается в Группу ЦГИ  в оперативном порядке – после оперативной обработки и интерпретации и приведения его к требованиям Инструкции Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004.

Материал должен быть увязанным по стволу с кривыми ГИС открытого ствола и привязан к унифицированным геологическим объектам.

Результаты работ, требующие привязки, передаются с данными привязочных каротажей.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЦИФРОВЫХ МАССИВОВ ГИС И ГДИС, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ПЕРВОИСТОЧНИКОМ В ГРУППУ ЦГИ

Контроль первичных материалов, получаемых при записи цифровой аппаратурой, осуществляет Подрядчик. Контроль осуществляется непосредственно на скважине и, далее, Оперативной интерпретационной службой.

В функции Группы ЦГИ при приеме цифровой информации от Подрядчика не входит оценка качества первичного материала.

Контроль цифровой информации, передаваемой в Группу ЦГИ предприятием-первоисточником, обеспечивает:

- полноту переданного цифрового материала (по табличным материалам, LAS-файлам и планшетам);

- правильность оформления, обеспечивающую загрузку цифровых материалов в базы (архивы) Заказчика (без дополнительных работ по исправлению);

- соответствие цифровых материалов в разных формах представления (на планшетах и в унифицированных таблицах);

- экспресс-оценку исходных кривых ГИС по критериям измеряемых параметров (значения кривых ГИС и измеряемых параметров должны находиться в допустимом диапазоне значений);

- комплексную экспресс-оценку соответствия переданных цифровых материалов по глубинам путем визуализации на одном экране: например, кривых ГИС и табличных данных; кривых ГИС по разным видам информации и в динамике от разных дат; границ объектов и интервалов перфорации и т. д.

Достоверность и полнота решения поставленных задач определяется качеством подготовки скважины к исследованиям, комплексом методов и аппаратуры, технологией проведения исследований и методикой интерпретации.

# ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ, ОБМЕНА, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА и ХРАНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Функции и обязанности участников процессов подготовки, обмена, контроля качества и хранения цифровой геологической информации определяются, исходя из схемы их взаимодействия (Рис.4).

ОГ

НЕФТЕГАЗО-ДОБЫВАЮЩИЕ ДО

ПОДРЯДЧИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛИ НИР

КНПК

(КНТЦ, КНИПИ)

ГРУППЫ ЦГИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

БУРОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рис. 5 Схема взаимодействия участников

## ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ

- Генеральный Заказчик геофизических и гидродинамических исследований и работ на скважине, в лице представителя службы главного геолога нефтегазодобывающего ОГ, обязан:

- информировать Подрядчиков исследований и Группы ЦГИ в начале каждого года до 25 января и ежемесячно до 25 числа предыдущего месяца о планируемых объемах работ, как в части проведения полевых работ, так и по работам, связанным с интерпретацией, оцифровкой или пересмотром ретроспективных материалов;

- предоставлять Подрядчикам исследований и Группам ЦГИ  списки унифицированных информационных объектов на обслуживаемой территории для использования при подготовке и приеме обменных файлов. В число основных информационных объектов входят:

    - наименования  подрядных организаций;

    - наименование структурных подразделений ОГ;

    - наименования  и коды месторождений;

    - наименования  и коды площадей геологоразведочных работ;

    - стратиграфические схемы расчленения разрезов (индексация и вложенность стратиграфических подразделений);

    - наименования продуктивных горизонтов/толщ и пластов/пачек-коллекторов;

    - наименование объектов учета добычи и закачки в ПК «РН-Добыча»;

    - каталоги скважин и стволов скважин.

- по запросу предоставлять Оперативной интерпретационной службе сведения сводного характера:

    - по месторождению:

  - карты текущего состояния разработки или данные учета добычи и закачки на нефтегазодобывающем ОГ;

  - структурные карты и карты нефтенасыщенных толщин (текущие подсчетные планы с данными по залежам с контурами, отметками ВНК и пр.);

  - унифицированные сведения о геологическом разрезе месторождения (типовой геолого-геофизический разрез, стратиграфическая схема расчленения разреза с учетом местных особенностей);

  - методики интерпретации, используемые при подсчете запасов;

  - данные исследований по соседним скважинам и др.

- по площади геологоразведочных работ:

  - сведения о тектонике и стратиграфии района;

  - характеристика перспективных отложений по ранее пробуренным скважинам;

  - структурные карты (по перспективным структурам).

- контролировать передачу результатов исследований в Группы ЦГИ - в объеме, форматах и сроках, установленных Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004 и настоящим Положением.

- Заказчик геофизических и гидродинамических исследований и работ на скважине в период строительства, в лице представителя геологической службы Бурового предприятия, обязан:

- предоставлять следующие сведения о строящейся скважине при подаче заявки на выполнение исследований и работ:

- проектные данные из  геолого-технологического наряда на бурение;

- координаты устья в открытой системе координат;

- данные о конструкции скважины, сроки и качество вскрытия, осложнения при бурении, текущее техническое состояние и другие необходимые сведения по скважине, на которой будут проводиться исследования;

- акт на подготовку скважины к исследованиям;

- результаты предыдущих испытаний;

- результаты предыдущих ГИС (при наличии разных Подрядчиков);

- привязочный материал для проведения работ (отбор керна, испытаний, перфорации и др.);

- комплекс исследований с указанием задач перед исследованием и последующей обработкой данных;

- контролировать передачу результатов исследований в группу ЦГИ - в объеме, форматах и сроках, установленных Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004 и настоящим Положением.

- Заказчик геофизических и гидродинамических исследований и работ на скважинах эксплуатационного фонда (в работающей скважине, при контроле освоения, ремонтных работах и при других условиях) в лице представителя геологической службы нефтегазодобывающего ОГ, обязан:

- предоставлять следующие сведения о скважине и поставленных задачах при подаче заявки на выполнение исследований и работ:

- комплекс исследований, предлагаемая технология исследований и перечень поставленных задач перед исследованиями;

- сведения о конструкции скважины, работе объектов, техническом состоянии скважины перед исследованиями;

- акт на подготовку скважины к исследованиям;

- характеристика изучаемых объектов по данным ГИС открытого ствола;

- априорные данные о разрезе, необходимые для расчета гидродинамических параметров;

- информация по предыдущим исследованиям на скважине;

- привязочный материал для проведения исследований и работ;

- контролировать передачу результатов исследований в группу ЦГИ - в объеме, форматах и сроках, предписываемых Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004 и настоящим Положением.

4.	Заказчик проведения НИР на месторождении, связанных с пересмотром и переинтерпретацией материалов ГИС и лабораторных исследований, в лице ответственных представителей от ДРМ и нефтегазодобывающего ОГ, обязан:

- контролировать передачу результатов НИР в группу ЦГИ - в объеме, форматах и сроках, предписываемых Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004 и настоящим Положением; для этого:

- информировать группу ЦГИ о планах НИР в начале каждого года до 25 января и ежеквартально до 25 числа предыдущего месяца;

- совместно с группой ЦГИ определять объемы и сроки подготовки цифровой информации для НИР на основе накопленной цифровой информации, дополнительного сбора и оцифровки недостающих материалов.

Примечание.

При передаче Подрядчикам необходимых сведений для проведения исследований и последующей интерпретации Заказчик проведения НИР на месторождении использует цифровые формы представления информации, которые он применяет в своей деятельности.

## ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКОВ СКВАЖИННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Подрядчик на проведение геофизических и гидродинамических исследований и работ на скважине обязан:

- передавать оперативные материалы по исследованиям в период строительства скважины в сроки, приведенные в таблице 1;

- передавать результаты исследований скважин эксплуатационного фонда (оперативная интерпретация) в сроки, приведенные в таблице 1;

- участвовать в подготовке цифровой информации по завершении строительства скважины;

Примечание.

Функции Подрядчиков при подготовке цифровой информации по завершении строительства скважины определяются Буровым предприятием, выступающим как Заказчик исследований.

- соблюдать Инструкцию Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004;

- выполнять корректировку цифрового материала в случае выявления Заказчиком несоответствия требованиям Инструкции Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004 и настоящего Положения, независимо от сроков выявления несоответствий.

## ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ ИЛИ БОКОВОГО СТВОЛА

Буровое предприятие, выступающее как Заказчик исследований в период строительства скважины или бокового ствола, одновременно является Подрядчиком на строительство скважины или бокового ствола и в этом качестве несет полную ответственность за подготовку и передачу в Группу ЦГИ цифровых материалов по скважине.

Передаче подлежит цифровая информация, подготовленная геологической службой Бурового предприятия и информация от Подрядных организаций геофизических и гидродинамических исследований в объеме и форматах, установленных  Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004 и настоящим Положением.

Подготовку цифровой информации для передачи в Группу ЦГИ может осуществлять Подрядная организация по договору.

## ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Руководители структурных подразделений нефтегазодобывающих ОГ и КНИПИ – исполнители лабораторных исследований несут ответственность за передачу в Группу ЦГИ цифровой информации в части лабораторных исследований по направлениям:

- специфических гидродинамических исследований;

- физико-химических свойств пластовых флюидов, отобранных при ГДИС;

- описание керна.

Исполнитель лабораторных исследований обязан:

- информировать Группу ЦГИ о планах работ в начале каждого года до 25 января и ежеквартально до 25 числа предыдущего месяца;

- ежеквартально передавать в Группу ЦГИ результаты новых исследований после приведения к унифицированному виду.

## ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НИР

Результаты НИР по геологическим материалам скважин, вошедшие в состав проектно-технологической документации (при подсчете запасов, анализе разработки и др.), передаются в Группу ЦГИ по завершении всех работ и утверждения результатов в ГКЗ /ЦКЗ или ЦКР/ТКР.

Результаты НИР передаются исправленными в соответствии с протоколом утверждения в ГКЗ/ЦКЗ или ЦКР/ТРК вместе с копиями этих протоколов.

Получаемые в нефтегазодобывающих ОГ данные обобщающего или сводного характера также передаются в Группу ЦГИ. В частности, передаче подлежат:

- результаты вторичной интерпретации  материалов ГИС (полной или частичной);

- результаты стратиграфического расчленения разреза (прежде всего - по скважинам поисково-разведочного бурения).

Передаваемая цифровая информация должна соответствовать требованиям, установленным  Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» 
№ П1-01.03 И-0004 и настоящим Положением.

## ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ГРУПП ЦГИ

В обязанности Групп ЦГИ входит:

- Сбор сведений о планируемых работах Компании, в результате которых будет получена цифровая геологическая информация:

- объемов бурения (годовых);

- объемов исследований в скважинах эксплуатационного фонда (ежемесячных или квартальных);

- объемов НИР (ежегодных тем) и др.

2.	Сбор и накопление (хранение) цифровой геологической информации:

2.1.	Прием цифровой информации по скважинам, включающий проверку на соответствие требованиям, установленным Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004, от предприятий-первоисточников:

- подрядчиков исследований после оперативной или углубленной интерпретации;

- подрядчиков на строительство скважины (Бурового предприятия) по завершении строительства;

- исполнителей НИР после утверждения работы в ГКЗ/ЦКЗ или ЦКР/ТКР;

- структурных подразделений нефтегазодобывающих ОГ и КНИПИ - результатов специфических гидродинамических исследований, физико-химических свойств пластовых флюидов, описаний керна.

Срок выполнения приема оперативной информации по скважине составляет двое суток после ее поступления.

Срок выполнения приема результатов НИР по группе скважин составляет не более одного календарного месяца после поступления результатов НИР. Срок может быть увеличен руководителем Группы ЦГИ в зависимости от количества скважин на месторождении после согласования с ответственным исполнителем со стороны нефтегазодобывающего ОГ - куратором Группы ЦГИ по месторождениям, эксплуатируемым данным ОГ.

Примечание.

При приеме цифровой информации не оценивается качество интерпретации и не подтверждаются оперативные заключения.

2.2.	Анализ качества проведенных исследований на скважине, включающий, в частности, оценку:

- полноты и соответствия выполненного комплекса утвержденному (обязательному) комплексу методов для соответствующей категории скважин;

- причин низкого качества полученного материала, в том числе причин неоднозначности заключений и невыполнения рекомендаций геофизиков на продолжение исследований; причин невыполнения поставленных перед исследованием задач;

- соблюдения сроков проведения исследований (после вскрытия бурением), условий вскрытия и проведения исследований (например, параметры промывочной жидкости должны соответствовать требованиям выбранной технологии исследований);

- качества подготовки скважины к исследованиям;

- выполнения технологических рекомендаций геофизиков при исследованиях по контролю разработки месторождения;

- эффективности используемых методик интерпретации;

- качества интерпретации.

2.3.	Координация работ и участие по приведению накопленной ретроспективной цифровой информации к унифицированному виду. Состав работ включает:

- ревизию (пересмотр и оценку) цифровых массивов накопленной цифровой информации в соответствии с требованиями, установленными  Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004;

- дооцифровку недостающих данных (кривых ГИС и табличной информации);

- приведение цифровых материалов к стандартному виду.

2.4.	Получение геофизической и гидродинамической информация из информационных систем, входящих в ЛПО Компании, и из унаследованных информационных систем.

3.	Учет цифровой информации, как поступающей по новым исследованиям, так и накопленной ретроспективной.

4.	Обеспечение пользователей оперативной цифровой информацией, подготовка и передача цифровой информации в программные комплексы Компании, консультации пользователей.

5.	Ведение НСИ для обеспечения унификации цифровой геологической информации.

Для обеспечения унификации применяемых геологических терминов и определений, идентификации геологических объектов  с учетом единых принципов индексации в одной из групп ЦГИ централизованно осуществляется ведение единой нормативно-справочной информации.

Ведение НСИ включает:

- подготовку и согласование со структурными подразделениями ПАО «НК «Роснефть», ДРМ и ОГ списков унифицированных геологических объектов;

- сбор и пополнение единых служебных справочников, используемых при подготовке унифицированных обменных файлов, обеспечивающих их однотипность;

- сбор и пополнение идентификаторов (имен) кривых ГИС и ГДИС в результате использования новой аппаратуры или применения новых технологий при исследованиях и обработке;

- разработку или уточнение принципов унификации и формализации ранее неохваченных текстовых геологических материалов

# ССЫЛКИ

- Инструкция Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» 
№ П1-01.03 И-0004 версия 2.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 14.10.2009 № 504.