УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «29» ноября 2021 г. № 626

Введены в действие с «29» ноября 2021 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с «15» декабря 2021 г.

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «15» декабря 2021 г. № 1548

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ СКВАЖИНЫ ПРИ БУРЕНИИ И ЗАРЕЗКЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА СУШЕ

№ П2-10 ТТР-0007

ВЕРСИЯ 1

МОСКВА

2021

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

НАЗНАЧЕНИЕ	5

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	5

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	5

2.	ГЛОССАРИЙ	6

2.1	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	6

2.2	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	6

2.3	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	6

2.4	СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	9

4.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ И ДОКУМЕНТАМ	11

5.1.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ ГНВП ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ	11

5.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЁМА ФЛЮИДОПРОЯВЛЕНИЯ	12

5.3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И КОМПЛЕКТУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН	12

5.4.	ТРЕБОВАНИЯ К БАРЬЕРАМ ФОНТАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	14

5.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ГНВП. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА НА ПРИТОК	16

5.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПРИ РИСКЕ НАЛИЧИЯ МЕЛКОЗАЛЕГАЮЩЕГО ГАЗА В РАЗРЕЗЕ СКВАЖИНЫ	18

5.7.	ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНАМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ	20

5.8.	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРОВЕРКАМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ГНВП	21

5.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРЕССОВКИ ЦЕМЕНТНОГО КОЛЬЦА, ГОРНОЙ ПОРОДЫ И ТЕСТА «НА УТЕЧКУ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ДАВЛЕНИЯ В ИНТЕРВАЛЕ БАШМАКА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ	21

5.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛИВА И ВЕДЕНИЮ ЛИСТОВ ДОЛИВА СКВАЖИНЫ	22

5.11.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ЛИСТОВ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИНЫ	22

5.12.	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАЛИБРОВКИ И ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГАЗОВ И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	22

5.13.	ТРЕБОВАНИЯ К СИГНАЛАМ ТРЕВОГИ	23

5.14.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАКРЫТИЯ СКВАЖИНЫ	23

5.15.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИНЫ	25

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ	27

6.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ГНВП	27

6.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ГАЗА И СРЕДСТВАМ ОПОВЕЩЕНИЯ	28

6.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ	32

6.5.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПВО, УСТАНАВЛИВАЕМОМУ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ	33

6.6.	ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПВО	34

6.7.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРОВЕРКАМ ОБОРУДОВАНИЯ ПВО	37

6.8.	МЕТОДИКА ОПРЕССОВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ	37

6.9.	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПВО И БЛОКА ДРОССЕЛИРОВАНИЯ И ГЛУШЕНИЯ	38

6.9.2.	ОПРЕССОВКА ПВО И УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	39

6.9.3.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ	41

6.9.4.	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН	41

6.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ДИВЕРТОРУ ЕГО ОБВЯЗКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	41

6.11.	ТРЕБОВАНИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПРЕВЕНТОРУ	43

6.12.	ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАШЕЧНОМУ ПРЕВЕНТОРУ	43

6.13.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПВО	43

6.14.	ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ЗАДВИЖЕК	44

6.15.	ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОСЕПАРАТОРАМ	45

6.16.	ТРЕБОВАНИЯ К ВАКУУМНЫМ ДЕГАЗАТОРАМ	47

6.17.	ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ (АВАРИЙНОЙ) ТРУБЕ	48

6.18.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СКВАЖИНЫ	48

6.19.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПРИ БУРЕНИИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ C НАЛИЧИЕМ СЕРОВОДОРОДА	49

6.20.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ	50

7.	ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ	51

7.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ И ПОДРЯДЧИКОВ	51

7.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНЫХ ТРЕВОГ, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПРОВЕРОК ЗНАНИЙ ПО ГНВП	51

7.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖЕЙ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФБ	53

7.5.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ФБ СО СТОРОНЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ	54

8.	ССЫЛКИ	56

ПРИЛОЖЕНИЯ	58

  - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Типовые требования устанавливают требования к организации работ по контролю скважин при бурении скважин и зарезке боковых стволов на нефтяных, газовых и газоконденсатных объектах Компании, расположенных на суше.

Действие настоящих Типовых требований не распространяется на работы по бурению скважин и зарезку боковых стволов на шельфе. По вопросам обеспечения фонтанной безопасности, не затронутым в настоящих Типовых требованиях, необходимо руководствоваться соответствующими Федеральными нормами и правилами.

Типовые Требования разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Типовые требования обязательны для исполнения работниками подконтрольных Обществ Группы, осуществляющих деятельность по добыче нефти на суше, добыче газа на суше, включая: проектирование, планирование и оказание услуг подрядными организациями при строительстве скважин и зарезке боковых стволов на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях Компании, расположенных на суше и прочих подконтрольных Обществ Групп, расположенных на территории Российской Федерации в соответствии с Периметром внедрения настоящих Типовых требований.

Периметр внедрения настоящих Типовых требований утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, осуществляющими деятельность по проектированию, строительству скважин и зарезки боковых стволов на суше, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными организациями, требований, установленных настоящими Типовыми требованиями.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Барьер, Выброс из скважины (выброс), Газовый фактор скважины (газовый фактор), Газонефтеводопроявление на скважине (газонефтеводопроявление), Геофизические исследования и работы в скважинах, Гидроразрыв пласта, Глушение скважины, Грифон, грифонообразование, Ликвидация газонефтеводопроявления, Нормативный документ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (нормативный документ в области ПБОТОС), Опасный производственный объект, Открытый фонтан скважины (открытый фонтан), Предупреждение газонефтеводопроявления, Программа строительства скважины (программа бурения), Супервайзинг, Учебное занятие (учебно-тренировочное занятие, учебная тревога, противоаварийная тренировка), Фонтанная безопасность.

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются роли Корпоративного глоссария: Буровой мастер, Буровой подрядчик, Заказчик, Подрядная организация (подрядчик), проектная организация, Служба промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Служба ПБОТОС), Супервайзер.

  - ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Типовых требованиях используются термины из внешних документов: Авария, Инцидент.

  - СОКРАЩЕНИЯ

| АВПД | – | аномально высокое пластовое давление. |
| --- | --- | --- |
| АГБР | – | атмосферный газосепаратор бурового раствора. |
| БТ | – | бурильные трубы. |
| БРД (MPD) | – | бурение с регулируемым перепадом давления. |
| ВДВТ (HTHP) | – | скважины с высоким давлением (более 35 МПа) и температурой (более 150°C). |
| гнвп | – | газонефтеводопроявления. |
| ГНКТ | – | гибкие насосно-компрессорные трубы. |
| ГРП | – | гидравлический разрыв пласта. |
| ГТИ | – | геолого-технологические исследования в процессе бурения. |
| ГИС | – | геофизические исследования скважин. |
| ДЭС | – | дизельная электростанция. |
| ЗБС | – | зарезка бокового ствола. |
| ИТР | – | инженерно-технический работник. |
| КБ | – | коэффициент безопасности. |
| КИ | – | коэффициент интенсивности проявления. |
| КИПиа | – | контрольно-измерительные приборы и автоматика. |
| кнбк | – | компоновка низа бурильной колонны. |
| коф | – | критический объём флюидопроявления. |
| кп | – | кольцевое пространство. |
| нкт | – | насосно-компрессорные трубы. |
| опо | – | опасный производственный объект. |
| озц | – | ожидание затвердевания цемента. |
| пасф | – | профессиональное аварийное спасательное формирование. |
| пбнгП | – | правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. |
| пво | – | противовыбросовое оборудование. |
| пдк | – | предельно допустимая концентрация. |
| пла | – | план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. |
| пПГ | – | превентор плашечный гидравлический. |
| пУГ | – | превентор универсальный гидравлический. |
| фб | – | фонтанная безопасность. |
| рво | – | буровой раствор на водной основе. |
| ртн | – | ростехнадзор. |
| руо | – | буровой раствор на углеводородной основе. |
| свп | – | система верхнего привода. |
| спо | – | спускоподъёмные операции. |
| ссб | – | схемы скважинных барьеров. |
| тз | – | техническое задание |
| утз | – | учебно-тренировочное занятие |
| ФУМ | – | фторопластовый уплотнительный материал. |
| cctt (combination cup type tester) | – | комбинированный тестер манжетного типа c устройством подвески колонны. |
| ctt (cup type tester) | – | опрессовочная манжета. |
| FIT (FORMATION INTEGRITY TEST) | – | тест на целостность породы (опрессовка породы под башмаком). |
| IWCF (INTERNATIONAL WELL CONTROL FORUM) | – | международный форум по управлению скважиной при газонефтеводопроявлении. |
| LOT (LEAK-OFF TEST) | – | тест на определение градиента начала поглощений. |
| PTT (PLUG TYPE TESTER) | – | опрессовочная пробка. |
| XLOT (EXTENDED LEAK-OFF TEST) | – | расширенный тест на определение градиента начала поглощений. |
| WELLCAP (WELL CONTROL ACCREDITATION PROGRAM) | – | программа аккредитации управления скважиной при газонефтеводопроявлении. |

  - УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящих Типовых требованиях, участвуют:

  - Бурильщик – работник бурового подрядчика, осуществляющий руководство вахтой;

  - Буровой мастер;

  - Буровой подрядчик;

  - Заказчик;

  - Подрядная организация (Подрядчик);

  - Проектная организация;

  - Служба ПБОТОС;

  - Супервайзер;

  - Вахта - группа рабочих, осуществляющая работы по строительству скважины или зарезке бокового ствола на суше.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Контроль скважины включает в себя осуществление функционирования комплекса технических средств (три линии/уровня защиты) и выполнение организационных мероприятий, совместно обеспечивающих возможность управления скважиной (т.е. выполнения действий, с целью регулирования давления в скважине в необходимом диапазоне) в любой момент времени и на любом этапе её бурения или зарезки бокового ствола на суше для недопущения газонефтеводопроявления и открытого фонтана. В рамках обеспечения фонтанной безопасности, не установленных в настоящих Типовых требованиях, необходимо руководствоваться Положением Компании № П3-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».

- На этапе проектирования для всех скважин должна быть проведена оценка рисков ГНВП и, скважина, соответственно классифицирована, согласно Таблице 1 исходя из самой высокой категории любого из описанных рисков.

- Требование пункта 4.1. позволяет стандартизировать требования к системам скважинных барьеров фонтанной безопасности для каждой операции по бурению и ЗБС, что позволяет улучшить взаимодействие между привлекаемыми подрядчиками и различными подразделениями, занятыми проектированием, планированием, строительством скважин и ЗБС.

- Требования к процедуре проведения изложены в п. 5.1. настоящих Типовых требований.

- Для скважин низкого риска (Таблица 1), состав превенторной установки, типы превенторов, необходимость установки колонной головки, их аналогов для герметизации устьев скважин устанавливаются и обосновываются в рабочем проекте производства буровых работ/ программе ЗБС (плане работ по ЗБС).

- Результаты оценки рисков должны быть документально оформлены и включены в проект.

Таблица 1

Скважины по степени риска

| ОПИСАНИЕ | (СКВАЖИНЫ ВДВТ) | (СКВАЖИНЫ ВЫСОКОГО РИСКА) | (СКВАЖИНЫ СРЕДНЕГО РИСКА) | (СКВАЖИНЫ НИЗКОГО РИСКА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статическая температура на забое | >150°C | >120°C | ≤120°C | ≤120°C |
| Ожидаемое максимальное давление на устье | >70 МПа | >35 МПа. | ≤ 35 МПа | Отсутствует |
| Сероводород | Не нормируется | объемным содержанием сероводорода более 6% | объемным содержанием сероводорода менее 6% | Все скважины без возможности поддержания естественного проявления из любого пласта по траектории ствола скважины и при отсутствии газа |
| Разведочные скважины |  | все скважины, не вошедшие в ВДВТ | не могут быть включены |  |
| Газовые скважины |  | все скважины, не вошедшие в ВДВТ | не могут быть включены |  |
| Газовый фактор |  | >200 м3/т | ≤200 м3/т |  |
| Градиент давления |  | >1,30 атм./10 м | ≤1,30 атм./10 м |  |

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ И ДОКУМЕНТАМ

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ ГНВП ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

    - Оценка рисков ГНВП является неотъемлемой частью процесса планирования, и должна выполняться на всех стадиях планирования и проектирования строительства скважин и ЗБС.

    - Оценка рисков ГНВП должна основываться на выявлении и изучении всех возможных опасностей. Перечисленные ниже опасности должны в обязательном порядке рассматриваться для каждого проекта:

  - Планируемые и возможные одновременные операции на ОПО;

  - Риск пересечения соседних скважин;

  - Арктические условия и аномальные условия в зоне многолетнемерзлых пород, в т.ч. наличие природных газогидратов;

  - Вероятность наличия мелкозалегающего газа;

  - Вероятность наличия зон с несовместимыми условиями бурения, в т.ч. из-за возможного влияния добычи и/или закачки, наличия локальных зон повышенного пластового давления;

  - Возможность поступления пластового флюида в ствол скважины, в т.ч. понимание фазового состояния и фазовых переходов жидкость/газ, их влияния на изменение объема поступившего флюида и давления в скважине. Наличие конденсата должно рассматриваться как существенный риск возможности фазового перехода жидкости в газ в стволе скважины и связанного с этим увеличения скорости миграции пластового флюида, увеличения объема поступившего флюида и динамики изменения забойного давления.

    - Возможные последствия использования различных типов буровых растворов:

  - РВО – повышенный риск свабирования (особенно для растворов плотностью ≥ 1,7 г/см3), миграции газа и гидратообразования в стволе скважины и линии дросселирования;

  - РУО – способность газа растворяться в углеводородной фазе под воздействием скважинных условий, и выделяться из раствора на небольшой глубине.

    - Влияние высокой температуры на забое скважины:

  - разжижение бурового раствора, и, как следствие, осаждение барита или низкая эффективность очистки ствола скважины от шлама;

  - тепловое расширение бурового раствора, приводящее к затруднениям при контроле объема бурового раствора, особенно при СПО;

  - невозможность использования приборов контроля траектории, каротажа в процессе бурения, датчиков забойного давления в процессе бурения;

  - влияние температуры бурового раствора на эластомеры ПВО.

    - Незначительный запас прочности пласта на гидроразрыв, вследствие чего, давление гидроразрыва в самой слабой точке ствола скважины и наивысшее поровое давление в интервале скважины требуют введения обязательных ограничений по эквивалентной циркуляционной плотности, давлениям свабирования и поршневания и других параметров режима промывки.

    - Возможное присутствие сероводорода в поступающем в ствол скважины пластовом флюиде.

    - Влияние геометрии скважины и профиля наклонно-направленного бурения:

  - скважины малого диаметра, по сравнению со скважинами большего диаметра, приток немедленно займет более протяженное затрубное пространство, что приведет к большему повышению давления в стволе скважины;

  - в скважинах с большим отходом, горизонтальных и наклонно-направленных могут образовываться скопления газа в верхних частях ствола на наклонном участке и накапливаться большие объемы притока пластового флюида;

  - в многоствольных скважинах могут создаваться два и более различных режима давления, осложняющих глушение скважины.

    - Неопределенность в выборе максимального ожидаемого давления и соответствующего рабочего давления ПВО.

    - Необходимость остановки влияющих скважин, осуществляющих закачку агента.

    - Риски формирования межколонных перетоков, особенно, при образовании каналов, вследствие поступления газа в цементный раствор в течение переходного периода затвердевания цемента во время ОЗЦ.

    - Ограничения по площади, местоположению или доступу к буровой площадке, размерам хранилища и доступности к материалам для бурового раствора и доставке специального (тяжелого) оборудования.

    - Воздействие на окружающую среду и возможность ее загрязнения; типичными факторами риска могут быть: густонаселенные территории; активное сельскохозяйственное использование территории; высокий уровень грунтовых вод; близость к водоемам; охраняемые природные объекты и т.п.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЁМА ФЛЮИДОПРОЯВЛЕНИЯ

    - КОФ представляет собой максимальный объем флюидопроявления, который можно безопасно удалить из скважины, предварительно ее загерметизировав. Расчетная величина КОФ зависит от величины пластового давления, типа и интенсивности притока пластового флюида при ГНВП, своевременности обнаружения признаков ГНВП и действий буровой бригады по герметизации скважины.

    - При проектировании конструкции скважины и планировании технологических операций, расчетный КОФ должен быть не менее 4 м3. При КОФ менее 10м3 необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по раннему обнаружению притока (включая применение спец. оборудования). Расчетный КОФ должен определяться исходя из ожидаемого превышения градиента пластового давления над плотностью применяемого бурового раствора на величину:

  - для всех разведочных и поисковых скважин – 0,12 г/см3;

  - для всех остальных скважин и боковых стволов – 0,06 г/см3.

    - При проектировании КОФ определяется для каждого флюидосодержащего продуктивного горизонта. Методика расчета и рекомендации по расчету КОФ приведены в Приложении 1.

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И КОМПЛЕКТУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

    - Все операции по бурению и ЗБС должны планироваться и осуществляться таким образом, чтобы предотвратить ГНВП за счет обеспечения превышения забойного давления в скважине над пластовым. Исключением являются только операции связанные с применением технологии БРД, либо с бурением на депрессии. В данном случае работы производятся с использованием дополнительного специального оборудования для контроля скважины в соответствии с Программой бурения / ЗБС (планом работ по ЗБС) либо отдельному плану работ, с учётом положений рабочего проекта.

    - В случае возникновения ГНВП в любой момент времени, при проведении на скважине любой операции, должна иметься возможность предотвратить развитие ГНВП в открытый фонтан, не допуская при этом гидроразрыва вышележащих пластов и переток пластового флюида в иные горизонты.

    - Ключевой задачей планирования скважин является предварительная оценка порового давления по всему, вскрываемому скважиной, разрезу, характера насыщения, свойств и состава пластовых флюидов. При этом должны быть учтены имеющиеся неопределенности в оценке пластовых давлений, характере насыщения пластов, составе и свойствах флюидов, а также вероятность наличия зон с повышенным или пониженным давлением в результате разработки пластов. Необходимо также учитывать оценку пластового давление в скважинах окружения по применяемым плотностям растворов бурения/глушения.

    - До начала бурения по каждой скважине должны быть подготовлены Программа бурения / ЗБС (план работ по ЗБС в соответствии с п. 1201 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534), проектная документация и (где это применимо) документ согласования отклонений/изменений от проектных решений, либо Программы бурения / ЗБС (плана работ по ЗБС).

    - В Программе бурения / ЗБС (плане работ по ЗБС в соответствии с п. 1201 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534) скважины должны быть указаны следующие данные (как минимум, но не ограничиваясь):

  - расчетные глубины залегания кровли и подошвы продуктивных пластов;

  - предварительная оценка порового давления;

  - тип флюидов (газ, нефть, вода);

  - состав флюидов;

  - газовый фактор;

  - физические свойства флюидов (в объеме, достаточном для расчета давления столба флюида при поступлении его в ствол скважины);

  - оценка давлений свабирования и поршневания для всех запланированных операций с определением допустимых скоростей СПО и спуска обсадных колонн;

  - анализ изменения давления в скважине в процессе цементирования и ОЗЦ;

  - анализ рисков возникновения ГНВП и разработаны соответствующие мероприятия по их снижению;

  - дополнительно для ЗБС информация, с соблюдением требований п. 1201 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

    - Скважины и боковые стволы необходимо бурить с минимально безопасным превышением давления в скважине над давлением в проницаемых пластах (в статических условиях не менее, чем на 15 атм., с соблюдением требований по необходимой репрессии п. 387-391 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534), если проектом не предусмотрено применение технологии и оборудования, обеспечивающих бурение с применением технологии БРД. Превышение давления в скважине над пластовым давлением в любом вскрытом проницаемом пласте достигается наличием в скважине бурового раствора заданной плотности с поддержанием его уровня на устье скважины.

    - В случае применения технологий бурения БРД, бурения на ГНКТ, спуска колонн в скважину под давлением, в Программе бурения / ЗБС (плане работ по ЗБС) должны быть указаны технологические параметры процесса, обеспечивающие контроль скважины, требования к управлению этими параметрами, в том числе с учётом п. 429 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

    - Все работы по испытанию скважин в процессе бурения проводятся по отдельному плану работ с описанием всего задействованного специального оборудования и обязательным включением мероприятий по контролю скважины в процессе проведения работ.

    - Давление в скважине всегда должно поддерживаться в пределах окна допустимого давления. Окно допустимого давления определяется как интервал давлений между пластовым давлением и давлением ГРП. Конструкция скважины должна обеспечивать предотвращение ГРП при бурении интервала на растворе необходимой плотности и при поступлении минимального критического объема пластового флюида в скважину при ГНВП. Это обеспечивается правильным выбором глубины установки башмаков обсадных колонн.

    - В Программе бурения / ЗБС (плане работ по ЗБС) необходимо предусмотреть контроль изменения скорости проходки по изменению d-экспоненты при наличии во вскрываемом разрезе зон с АВПД (не менее чем за 50м по вертикали) и при бурении через зоны переходного порового давления. Также должен быть организован анализ изменения формы и свойств бурового шлама.

    - Мероприятия по предотвращению ГНВП должны быть указаны в Программе бурения скважины/ЗБС (плане работ по ЗБС), порядок их реализации должен быть обсужден с привлекаемыми подрядными организациями. В обязательном порядке в мероприятия включается требование по наличию запаса материалов для борьбы с ГНВП исходя из данных рабочего проекта/Программы бурения/ЗБС (плана работ по ЗБС).

    - При планировании технико-экономических показателей бурения скважины и составлении нормативной карты бурения и графика глубина-день обязательно должно быть учтено время на проведение учебно-тренировочных занятий, проверку ПВО и выполнение всех прочих запланированных мероприятий по фонтанной безопасности. Отчёт о тренировке вносится в ежедневную сводку по бурению.

  - ТРЕБОВАНИЯ К БАРЬЕРАМ ФОНТАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

    - Для каждой операции в скважине должно быть установлено как минимум 2 барьера фонтанной безопасности на каждом из возможных путей движения флюидов (трубное, затрубное, межколонное пространство). Третья линия защиты в терминологии ранних редакций ПБНГП (защита от открытого выброса) не является скважинным барьером в разрезе данного документа.

    - Барьеры фонтанной безопасности подразделяются на первичные и вторичные.

    - Первичный барьер - первое устройство или система, предупреждающая неконтролируемый приток пластового флюида в скважину. При бурении скважин и ЗБС, первичными барьерами являются элементы в скважине, предназначенные для создания безопасного превышения гидростатического давления в скважине над пластовым. Задача первичного барьера – предотвратить ГНВП.

    - Эффективными первичными барьерами при бурении скважин и ЗБС являются:

  - столб бурового раствора, создающий в статических условиях давление, которого достаточно для превышения пластового давления в проницаемых пластах;

  - столб последовательно закачиваемых тампонажных растворов при креплении колонн и хвостовиков создающий в статических условиях давление, которого достаточно для превышения пластового давления в проницаемых пластах, в том числе в случае незапланированных остановок при закачке;

  - при бурении с БРД в качестве первичного барьера рассматривается система, включающая, столб бурового раствора в стволе скважины, и устьевое оборудование, позволяющее создавать дополнительное управляемое давление на устье скважины (например, вращающийся превентор (либо устьевой герметизатор) и дроссельный манифольд).

    - Вторичный барьер служит для сдерживания давления жидкостей или газов при выполнении технологических операций в бурении скважин, а также для закрытия скважины в случае отказа первичного барьера. Таким образом, задача вторичного барьера – предотвратить развитие ГНВП в неконтролируемый приток пластового флюида на поверхность и/или переток его в другие пласты и обеспечить условия для возможности восстановления первичного барьера.

    - Как правило, барьер состоит из элементов, к каждому из которых могут быть применены соответствующие критерии оценки их способности эффективно выполнять своё функциональное назначение.

    - Элементы барьеров, выполняющие свои функции в процессе строительства скважин, называются эксплуатационными элементами барьеров. Эксплуатационными элементами барьеров при бурении скважин и ЗБС могут быть:

  - зацементированная обсадная колонна, опрессованная, с неповрежденным башмаком и обратным клапаном, подтвержденная герметичность цемента и горной породы в районе башмака колонны, обеспечивающая прочность, достаточную для бурения следующего интервала скважины;

  - опрессованные через контрольные порты уплотнения колонной подвески в колонной головке;

  - уплотнения и соединения устьевой обвязки, опрессованные в направлении потенциального потока;

  - забойный клапан-отсекатель скважины, испытанный на приток и обеспечивающий интенсивность утечки ниже допустимого уровня;

  - опрессованные изоляционные пробки;

  - ликвидационные и консервационные цементные мосты, испытанные разгрузкой инструмента и опрессованные (только в обсаженных стволах).

    - Предохранительными элементами вторичных барьеров являются элементы, сдерживающие давление жидкостей и (или) газов в случае отказа первичного барьера. Предохранительные элементы барьеров работают во взаимодействии с системой эксплуатационных барьеров (герметичностью башмака обсадной колонны, опрессованной обсадной колонной, опрессованными уплотнениями и соединениями устьевой обвязки). Предохранительным элементам барьеров, в случае необходимости их использования, может потребоваться активация системой управления или иным методом, предусмотренным руководством по их эксплуатации. Для предохранительных элементов барьеров необходимо четко указать их открытое или закрытое состояние в процессе нормальной работы.

    - Предохранительными элементами барьера могут быть:

  - все противовыбросовые превенторы, опрессованные, прошедшие функциональные испытания и правильно установленные в соответствии с утвержденной схемой;

  - задвижки ПВО;

  - переходные катушки, адаптеры, крестовины;

  - нижний шаровой кран, постоянно установленный под ведущей трубой или в составе силового верхнего привода;

  - верхний шаровый кран, установленный под вертлюгом, над ведущей трубой;

  - шаровой кран, установленный на соответствующем переводнике или аварийной трубе и готовый к использованию в случае выполнения таких операций, как сборка-разборка КНБК или СПО обсадных труб.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ГНВП. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА НА ПРИТОК

    - Буровая бригада и работники станции ГТИ, должны уметь распознавать ранние признаки ГНВП и быстро на них реагировать. При обнаружении признаков ГНВП скважина должна быть закрыта как можно раньше, что позволит снизить объем поступившего в скважину пластового флюида.

    - Параметры бурения должны постоянно отслеживаться бурильщиком и работником станции ГТИ для выявления ранних признаков флюдопроявления.

    - Работники и оборудование буровой установки должны обеспечивать раннее обнаружение притока в скважину в объеме не более 0,5 м3 (0,2м3 при ЗБС) во время бурения. Также должен быть обеспечен постоянный контроль над объемом поступающего в скважину пластового флюида или объемом поглощения бурового раствора с использованием доливной емкости при выполнении СПО и всех прочих операций. В процессе СПО контроль над доливом/вытеснением путем сопоставления фактических объемов долитой/вытесненной промывочной жидкости с расчетными объемами поднятого/спущенного металла труб для определения их разницы, является единственным способом раннего (своевременного) обнаружения начавшегося ГНВП.

    - Ранние признаки ГНВП разделены на две группы: прямые и косвенные:

  - прямые – т.е. явные признаки, наличие которых однозначно свидетельствует о начале ГНВП;

  - косвенные – признаки, наличие которых свидетельствует о возможном начале ГНВП.

Причиной косвенных признаков помимо ГНВП могут быть и другие процессы в скважине.

    - К прямым (явным) признакам ГНВП относят:

  - Перелив технологической жидкости/бурового раствора через устье скважины при остановленных буровых насосах;

  - Увеличение скорости (расхода) выходящей из скважины технологической жидкости/бурового раствора при неизменной подаче насоса;

  - Увеличение объема технологической жидкости/бурового раствора в приемной или активной емкости при циркуляции промывочной жидкости;

  - Увеличение объема технологической жидкости/бурового раствора, вытесняемой в скважину против расчетного при спуске колонны бурильных труб/обсадной колонны;

  - Уменьшение объема технологической жидкости/бурового раствора доливаемой в скважину против расчетного при подъеме колонны бурильных труб/обсадной колонны.

    - К косвенным признакам ГНВП относят:

  - Увеличение механической скорости бурения при неизменном режиме бурения;

  - Появление серповидного (игольчатого) шлама на виброситах;

  - Уменьшение давления в манифольде бурового насоса при неизменном режиме бурения;

  - Увеличение крутящего момента на роторе при неизменном режиме бурения;

  - Увеличение веса на крюке буровой установки;

  - Снижение плотности бурового раствора на выходе из скважины.

  - Увеличение температуры выходящего из скважины бурового раствора;

  - Наличие газа в буровом растворе.

    - При обнаружении косвенных признаков ГНВП для определения причины их появления и исключения или подтверждения факта ГНВП следует выполнить тест скважины на приток.

    - Для проведения теста скважины на приток в процессе бурения следует:

  - остановить вращение колонны бурильных труб;

  - приподнять КНБК над забоем;

  - поднять ведущую трубу, убедиться, что напротив плашек ПВО находится тело трубы, соответствующей размеру установленных трубных плашек;

  - остановить циркуляцию и наблюдать за притоком жидкости из скважины не менее 5 минут после остановки циркуляции, приняв меры по недопущению прихвата бурильной колонны, в случае её нахождения в открытом стволе.

    - Если в процессе проведения теста скважины на приток выявлено наличие перелива бурового раствора через устье, увеличение объема раствора в циркуляционной системе (т.е. прямого признака ГНВП), то следует незамедлительно принять меры по герметизации устья скважины.

    - Если в процессе проведения теста скважины на приток не выявлен прямой признак ГНВП, то необходимо продолжить выяснение причины появления косвенного признака ГНВП с целью предотвращения аварийной ситуации или возникновения осложнения.

    - Если после остановки бурового насоса выявлено падение уровня в скважине, то затрубное пространство следует долить, обеспечив нахождение уровня бурового раствора на устье. После чего в течение не менее 5 минут наблюдать за положением уровня и притоком бурового раствора из скважины (с учетом требований п. 457 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 по максимально допустимому понижению уровня в скважине).

    - Для проведения теста на приток в процессе СПО следует:

  - при открытых клиньях ротора подвесить инструмент на элеваторе;

  - убедиться в том, что напротив плашек ПВО находится тело трубы, соответствующей размеру установленных трубных плашек;

  - проверить нахождение уровня бурового раствора на устье, при необходимости долить буровой раствор в затрубное пространство;

  - наблюдать за положением уровня бурового раствора в скважине не менее 5 минут, приняв меры по недопущению прихвата бурильной колонны, в случае её нахождения в открытом стволе.

    - При обнаружении притока незамедлительно принять меры по герметизации устья скважины.

    - В плановом порядке тест на приток следует осуществлять при наличии вскрытых продуктивных пластов в следующих случаях:

  - перед началом подъема бурильной колонны из скважины;

  - в башмаке предыдущей обсадной колонны (в «окне»);

  - при подъеме колонны труб с «сифоном» и при невозможности его устранения - через каждые 200 м;

  - перед прохождением верха КНБК через ПВО при подъёме из скважины;

  - после полного подъема инструмента из скважины.

    - При наличии в разрезе скважины газовых пластов или пластов, в продукции которых газовый фактор превышает 200 м3/т, частота проведений теста на приток может быть увеличена.

    - Порядок проведения теста скважины на приток, условия и периодичность её проведения должны в обязательном порядке указываться в Программе бурения/ЗБС (плане работ по ЗБС).

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПРИ РИСКЕ НАЛИЧИЯ МЕЛКОЗАЛЕГАЮЩЕГО ГАЗА В РАЗРЕЗЕ СКВАЖИНЫ

    - При подозрении на присутствие в разрезе мелкозалегающего газа, включая гидраты в интервалах многолетнемерзлых пород, необходимо провести дополнительные исследования горизонтального распространения и количественных показателей мелкозалегающего газа посредством:

  - специальных сейсмических исследований;

  - отбора образцов грунта;

  - бурения пилотного ствола малого диаметра;

  - бурение специальной скважины, или контроль нахождения газа в разрезе при бурении водозаборных скважин.

    - Мероприятия по снижению рисков при наличии мелкозалегающего газа, включая риск пересечения с расположенными поблизости скважинами, находящимися под давлением, должны быть выполнены в порядке соблюдения следующих приоритетов:

  - выбор нового места бурения, позволяющее избежать бурения интервалов, в которых прогнозируется присутствие мелкозалегающего газа, или для устранения риска пересечения с другими скважинами;

  - изменение конструкции скважины с целью реализации возможности по использованию противовыбросового оборудования до момента входа в интервал, в котором прогнозируется присутствие мелкозалегающего газа;

  - бурение пилотного ствола диаметром менее 311 мм для снижения интенсивности возможного газопроявления, расширения возможностей динамического глушения и более точной оценки прогнозирования мелкозалегающего газа;

  - разработка и использование операционных процедур по работе в условиях наличия мелкозалегающего газа, включая использование дивертора соответствующего типоразмера.

    - В случае обнаружения мелкозалегающего газа по результатам бурения пилотного ствола для принятия решения о продолжении работ могут потребоваться дополнительные скважинные исследования, по оценке дебита мелкозалегающего газа. При принятии решения о продолжении работ необходимо рассмотреть следующие варианты:

  - расширить пилотный ствол скважины и спустить обсадную колонну на первоначально запланированную глубину;

  - произвести установку цементного моста с перекрытием зоны мелкозалегающего газа и произвести спуск обсадной колонны с установкой её башмака выше кровли газового пласта, если изменения конструкции скважины допустимы;

  - ликвидировать скважину и перенести точку забурки в местоположение, позволяющее обойти залежь мелкозалегающего газа.

    - Процедура по предупреждению поступления мелкозалегающего газа в скважину включает в себя следующие элементы:

  - Информирование (на совещании перед забуриванием скважины) всех ключевых специалистов, принимающих участие в бурении скважины, о прогнозируемом присутствии мелкозалегающего газа, последствиях поступления мелкозалегающего газа в скважину, основных мероприятиях по предупреждению, обнаружению и ликвидации последствий поступления мелкозалегающего газа в скважину, а также о распределении обязанностей и порядке оповещения;

  - Контроль плотности бурового раствора на входе и выходе (поддержание удельного веса бурового раствора ниже установленных пределов гидроразрыва пород) во избежание гидроразрыва пласта и предотвращения потерь бурового раствора, которые могут спровоцировать поступление газа в скважину;

  - Контроль скорости проходки (определение максимальной скорости проходки) позволяет минимизировать объем притока в случае поступления мелкозалегающего газа в скважину и препятствует повышению содержания твёрдой фазы в буровом растворе;

  - Устранение возможности свабирования за счет осуществления промывки при любых движениях колонны труб вверх. Требуется также установить ограничения скорости СПО и расхаживания, согласно расчётов, особенно при больших размерах ствола и при расширении пилотного ствола;

  - Оптимизация КНБК/долот за счет сокращения числа калибраторов и минимизации препятствий движению жидкости внутри колонны труб, что позволит достичь максимальной пропускной способности КНБК. Эти меры включают использование насадок долота большого диаметра (или не использование насадок вообще). В КНБК должен быть предусмотрен обратный клапан с отверстием большого диаметра;

  - Контроль объема во всей циркуляционной системе бурового раствора, с учетом постоянного разбавления, является важнейшим параметром при бурении, свидетельствующим о проникновении в скважину мелкозалегающего газа или потерь бурового раствора в результате гидроразрыва пласта;

  - Постоянный мониторинг газосодержания в буровом растворе для максимально раннего обнаружения повышения показателей содержания газа. В случае увеличения показателей содержания газа должно быть обеспечено его вымывание циркулирующим раствором через АГБР и вакуумный дегазатор. Если содержание газа не удается снизить за счет циркуляции, то необходимо увеличивать удельный вес бурового раствора при его постоянной циркуляции до тех пор, пока уровень содержания газа не снизится;

  - Использование данных каротажа, получаемых в процессе бурения в режиме реального времени, позволяет идентифицировать зоны скопления мелкозалегающего газа и исследовать любые отклонения на диаграммах каротажа во время бурения. Недостатком включения оборудования для каротажа в КНБК является ограничение по использованию материалов для борьбы с поглощением при обнаружении потерь бурового раствора;

  - Изучение бурового шлама проводится для обнаружения изменений в литологическом составе и служит основой для прогнозирования приближения к расчетной зоне скопления мелкозалегающего газа;

  - Поглощение бурового раствора должно устраняться за счет использования материалов для борьбы с поглощением или с помощью установки цементных мостов. Возобновление бурения возможно только после пополнения объема бурового раствора до объема, предусмотренного Программой бурения / ЗБС (планом работ по ЗБС).

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНАМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

    - Организация, эксплуатирующая ОПО, должна иметь ПЛА на ОПО разработанный и утвержденный с учетом требований Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», (ПБНГП).

    - ПЛА дополнительно должен предусматривать:

  - регламентированный порядок действий буровой вахты при ГНВП и ОФ во всех возможных ситуациях возникновения ГНВП;

  - действия работников на буровой после герметизации устья и процедуре глушения скважины (как минимум, должно быть описано применение «метода бурильщика» и «метода ожидания и утяжеления»), а также действиях при внештатных ситуациях при глушении (как минимум, остановка насоса, забитее штуцера, промывка штуцера);

  - регламентированный порядок действий в случае возникновения аварийной ситуации всех участников процесса строительства скважины/ЗБС, находящихся на ОПО;

  - порядок действий участников процесса строительства скважины (бокового ствола) в случае аварии на соседнем ОПО (эксплуатируемые скважины), или при условии одновременных работ на одном ОПО;

  - требования по месту и условию хранения всех ключей для закрытия/открытия всех аварийных шаровых кранов (в т.ч. на СВП);

  - требования по месту нахождения приспособления для рубки геофизического кабеля в период проведения ГИС;

  - описание места и процедуры безопасной рубки геофизического кабеля в случае ГНВП в процессе ГИС с указанием ответственных исполнителей;

  - порядок ежесменного учёта буровым подрядчиком всех работников всех подрядчиков и Заказчика, находящихся на ОПО в процессе строительства скважины (бокового ствола), в том числе временных посетителей;

  - описание всех аварийных сигналов на буровой и периодичность тренировок работников по действиям при подаче соответствующих сигналов;

  - схему оповещения при аварии (дополнительно) - вывешивается возле телефона в офисе бурового мастера.

    - В ПЛА должен быть представлен многоуровневый план действий в аварийной ситуации (местоположение, эксплуатационная база, региональный офис), включающий уровни эскалации, требующие участия сервисных компаний (сервисные подрядчики, оказывающие услуги при строительстве скважин и зарезке боковых стволов) или уведомления и/или вовлечения ответственных лиц.

    - ПЛА должен быть документально оформлен, утверждён и предоставлен всем сторонам, принимающим участие в реагировании на чрезвычайные ситуации.

    - При проведении на кустовой площадке наряду с бурением одновременных работ по добыче, подземному и капитальному ремонту скважин, проведению строительных и иных работ в ПЛА должны быть включены мероприятия согласно разработанному в соответствии с требованиями ПБНГП Положением по одновременному ведению работ. При возникновении ГНВП все стороны, вовлеченные в проведение работ на кустовой площадке, должны быть уведомлены в соответствии с указанным в ПЛА планом оповещения. Должны быть предусмотрены действия по безопасной остановке всех работ на кустовой площадке, не связанных непосредственно с ликвидацией ГНВП и выводу незадействованных работников и оборудования из опасной зоны.

    - Указанный в ПЛА порядок действий во всех возможных ситуациях возникновения ГНВП должен соответствовать фактически используемому буровому оборудованию, транспортной схеме, распределению обязанностей и ответственности в соответствии с заключенными договорами на проведение работ/ оказание услуг.

    - Все участники процесса бурения скважины/ЗБС должны быть ознакомлены с действующим ПЛА бурового подрядчика.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРОВЕРКАМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГНВП

    - Функциональные проверки проводятся в соответствии с Приложением 2.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРЕССОВКИ ЦЕМЕНТНОГО КОЛЬЦА, ГОРНОЙ ПОРОДЫ И ТЕСТА «НА УТЕЧКУ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ДАВЛЕНИЯ В ИНТЕРВАЛЕ БАШМАКА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

    - После разбуривания башмака обсадной колонны (кондуктор и нижележащие колонны) и углубления на 1-3 м в породу (либо после вырезки «окна» в обсадной колонне и подбуривания кармана) во всех скважинах и боковых стволах должно выполнятся одно из следующих испытаний, согласно указаний рабочей документации:

  - на расчётное давление (FIT) (для эксплуатационных скважин с газовым фактором менее 200 м3/т);

  - тест на утечку (для эксплуатационных скважин с газовым фактором более 200 м3/т, поисковых и разведочных скважин и всех скважин ЗБС);

  - на гидроразрыв породы (ХLOT) (для поисковых и разведочных скважин, целей геомеханики).

    - Рекомендуемые процедуры проведения тестов см. в Приложении 3, Приложении 4, Приложении 5.

    - В акте на опрессовку цементного кольца на расчетное давление (FIT) обязательно должно быть указано:

  - давление опрессовки;

  - удельный вес жидкости в скважине при проведении опрессовки;

  - глубина башмака обсадной колонны/ «окна» в обсадной колонне по вертикали и по стволу.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛИВА И ВЕДЕНИЮ ЛИСТОВ ДОЛИВА СКВАЖИНЫ

    - Листы долива должны вестись бурильщиком и инженером ГТИ по фактическим данным в едином формате. Разница между объёмом поднятого/спущенного металла труб и объёмом фактической долитой/вытесненной жидкости, фиксируемая в листе долива бурильщика и листе ГТИ, должны сверяться между собой на протяжении всего СПО и в случае расхождения данных между собой необходимо выяснить причину данного несоответствия. При выявлении бурильщиком или работником станции ГТИ отклонений между объёмом поднятого/спущенного металла труб и объёмом фактической долитой/вытесненной жидкости более 0,2 м3 провести тест на приток, согласно п.4.5. настоящих Типовых требований. Выявление отклонений в объеме 0,5 м3 (0,2м3 при ЗБС) – считается прямым признаком ГНВП и в этом случае необходимо действовать согласно ПЛА. Рекомендуемая форма листа долива представлена в Приложении 6.

    - Контроль над ведением и корректным заполнением листа долива должен вестись буровым супервайзером Заказчика. Данные о плановых и фактических объёмах долива, а также полученную разницу (в большую или меньшую сторону) необходимо заносить в модуль «Журнал супервайзера».

    - Ведение СПО без учета фактических данных по объему долива/вытеснения и без сопоставления объёмов поднятого/спущенного металла труб с объёмом фактически долитой/вытесненной жидкости запрещено.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ЛИСТОВ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИНЫ

    - Буровым супервайзером и мастером должен быть произведён расчёт и заполнен лист глушения согласно формата IWCF для конкретных условий текущей секции скважины (бокового ствола). Рекомендуемая форма листа глушения приведена в Приложении 7. Лист глушения должен регулярно обновляться в следующих случаях:

  - для каждой КНБК, при смене;

  - при смене насосов, смене размера поршней/ плунжеров в насосах, ремонте/смене элементов манифольда высокого давления;

  - смене типа и параметров бурового раствора;

  - не реже, чем каждые 500 м при бурении секции с возможным ГНВП;

  - за 10-15 м перед вскрытием продуктивного пласта.

    - После каждого СПО и не реже, чем раз в вахту на период бурения секции с возможным ГНВП должен быть проведён замер давления на манифольде при малых ходах насоса (30 ход/мин и 40 ход/мин).

  - ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАЛИБРОВКИ И ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГАЗОВ И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

    - Оборудование для обнаружения газов независимо от способа размещения (стационарный или переносной) следует обслуживать, калибровать, а также испытывать не реже двух раз в неделю и каждый раз перед вскрытием продуктивных пластов в соответствии с техническими условиями производителя. Осмотр и проверка газоанализаторов и их датчиков (детекторов) должна проводиться ежедневно. Порядок проведения осмотра, проверки и испытания должен быть закреплен в инструкции по эксплуатации и обслуживанию указанного оборудования, разработанной эксплуатирующей организацией.

    - При выборе периодичности технического обслуживания, калибровки и испытаний необходимо принять во внимание, что со временем происходит химическая деградация датчиков и естественное постепенное изменение характеристик электронных компонентов. Ниже перечислены факторы, воздействие которых требует корректировки программы технического обслуживания:

  - попадание в зону воздействия высоких (выходящих за пределы диапазона) концентраций целевых газов и паров;

  - попадание электрохимических газовых датчиков в зону воздействия растворяющих паров и газов, вызывающих сильную коррозию;

  - использование в экстремальных условиях, таких как чрезвычайно высокие или низкие температуры, большая влажность и при высоких уровнях пыли в воздухе;

  - нарушение условий хранения, грубое обращение и падения.

    - Необходимо вести записи о калибровке и проверке датчиков, и они должны быть доступны для проверки.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СИГНАЛАМ ТРЕВОГИ

    - На объектах ПАО «НК «Роснефть» устанавливаются следующие обязательные сигналы тревоги:

  - «Выброс» - один длинный звуковой сигнал;

  - «Пожар» - три равных, коротких звуковых сигнала;

  - Остальные сигналы тревоги и их виды устанавливаются ОГ самостоятельно.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАКРЫТИЯ СКВАЖИНЫ

    - Процедуры закрытия скважины должны быть подготовлены буровым подрядчиком заранее и иметься на буровой. Следует проводить регулярные тренировки по закрытию скважины.

    - При разработке процедур закрытия скважины для включения в ПЛА, должны учитываться все возможные ситуации, при которых существует риск ГНВП, в т.ч. при:

  - отсутствии в скважине инструмента;

  - СПО бурильных труб или НКТ;

  - сборке/разборке КНБК;

  - бурении, промывке, фрезеровании, вырезке «окна» в обсадной колонне, проработке скважины/бокового ствола как с использованием ведущей трубы, так и с СВП;

  - ГИС на кабеле по стволу или через спущенный инструмент;

  - спуске обсадных колонн;

  - обрыве части обсадной колонны и её «полете»;

  - цементировании обсадной колонны, спущенной до устья;

  - ОЗЦ обсадной колонны, спущенной до устья.

    - Существуют два способа закрытия скважины с помощью ПВО: «мягкий» и «жесткий»:

  - «Мягкий» метод предполагает до момента закрытия превентора открытие затрубной задвижки крестовины противовыбросовой обвязки и отвод потока жидкости из скважины до момента закрытия превентора и шарового крана или в ЦСГО, или в дополнительную выносную емкость. Преимущество данного метода – отсутствие резкого скачка давления в скважине в момент закрытия превентора, что позволяет в некоторых случаях избежать возможного гидроудара в устьевой части скважины, возникновения поглощений в осложненных зонах, при их наличии, а также воздействия выталкивающего эффекта на бурильную колонну, имеющую небольшой вес. Минусы данного метода – увеличение времени на герметизацию скважины, увеличение объема пластового флюида, поступающего в скважину и, как следствие, увеличение давлений при глушении скважины. Также возрастают риски возникновения возгорания в ЦСГО при большом содержании газа в пластовом флюиде.

  - При использовании «жесткого» метода превентор закрывается сразу, после выявления прямого признака ГНВП. Затрубные задвижки крестовины противовыбросовой обвязки при этом находятся в закрытом положении. Преимущества метода – быстрота герметизации и как следствие отсутствие негативных последствий поступления пластового флюида в скважину и в ЦСГО. Недостатки данного метода вытекают из преимуществ «мягкого» метода.

    - На объектах Компании ввиду устоявшейся практики работ и принятым методикам обучения, повсеместно используется «мягкий» метод.

    - На рабочей площадке буровой должны иметься исправный шаровой кран в открытом положении для используемых бурильных труб и соответствующие переводники для элементов КНБК, внутрискважинного оборудования, обсадных труб/хвостовиков, оборудования для заканчивания скважин и т.д. Также необходимо наличие двух обратных клапанов с приспособлением, позволяющим их установку в открытом положении (п. 436 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534).

    - Если элементы колонны отличаются по диаметру от номинального (утяжеленные бурильные трубы, обсадная труба/хвостовик и т.п.) и не дают возможность использовать превентор с трубными плашками, первоначальное перекрытие устья скважины должно осуществляться с использованием универсального превентора, либо с использованием специальной (аварийной) трубы и плашечного превентора.

    - При отсутствии в скважине труб устье следует закрыть с помощью глухих / глухих срезающих плашек превентора.

    - Любое промедление при закрытии скважины может привести к открытому фонтану. При обнаружении прямого признака ГНВП и открытого превентора, не следует:

  - производить спуск труб в скважину для возможности последующего глушения;

  - производить подъем геофизических приборов с целью попытки их извлечения, при проведении в скважине ГИС кабель немедленно отрезается с использованием специального приспособления.

    - При проведении ГИС на кабеле на месте проведения работ должно быть приспособление для рубки кабеля. Место его размещения, безопасный порядок работы с ним, место рубки кабеля и ответственный за выполнение операции по рубке должны быть определены заранее и включены в ПЛА.

    - Перед началом работ по ГИС работники геофизической партии должен быть ознакомлен с данным разделом ПЛА и предоставить приспособление для рубки кабеля для его размещения в определенное ПЛА место хранения на период проведения работ.

    - Геофизическая партия должна на рабочем месте иметь инструкцию по безопасной рубке геофизического кабеля в случае ГНВП при проведении геофизических работ, а также паспорт приспособления (инструмента) для рубки кабеля и руководство по его эксплуатации.

    - Срезающие плашки, если они установлены, должны использоваться только в том случае, если больше нет никаких других безопасных вариантов закрытия скважины.

    - При появлении прямых признаков ГНВП буровая вахта обязана немедленно загерметизировать устье скважины согласно оперативной части ПЛА, зафиксировать избыточные давления в трубах и затрубном пространстве.

    - После закрытия скважины следует контролировать и непрерывно регистрировать показатели давления в затрубном пространстве и в колонне труб для того, чтобы можно было выявить увеличение давления. Следует определить поступившие объемы притока.

    - В течение всего периода времени ликвидации ГНВП должен быть установлен режим контроля над состоянием противовыбросовой обвязки скважины и возможным грифонообразованием. С этой целью буровым подрядчиком определяется периодичность и ответственные лица за осуществление данного вида контроля, с учетом необходимых мер безопасности.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИНЫ

    - Выбор процедуры глушения и определение необходимой плотности раствора производится после оценки фактического состояния скважины и условий получения притока пластового флюида. Важно установить причину возникновения ГНВП и определить источник поступления пластового флюида.

    - Следует либо подтвердить применение метода бурильщика (Приложение 8), либо определить необходимость в использовании альтернативных методов глушения скважины, исходя из приведённых ниже рекомендаций, с учётом фактической ситуации на скважине и возможностей по максимально оперативному и безопасному проведению работ:

  - метод ожидания и утяжеления – при необходимости поддержания более низкого давления в стволе скважины/ у башмака обсадной колонны в процессе глушения. При этом способе после закрытия скважины предварительно утяжеляют необходимый объем бурового раствора до требуемой плотности в запасных емкостях, а затем проводят глушение. Этот способ весьма опасен, поскольку всплывающий по затрубному пространству газ создает на устье скважины избыточное давление, что может привести к разрыву колонны или гидроразрыву пластов. Кроме этого, скважина на какой-то период остается без циркуляции, что повышает вероятность прихвата бурильной колонны;

  - спуск труб под давлением – при недостаточной длине колонны труб в стволе после герметизации устья. Бурильные трубы спускаются в скважину под давлением через универсальный превентор, только если вес колонны труб превышает выталкивающую гидравлическую силу;

  - объемный метод – при миграции газа к поверхности и невозможности его вымыть или спустить в скважину трубы под давлением Принцип этого метода заключается в том, что газовому притоку разрешается расширяться во время его миграции на поверхность, причем забойное давление подержится на уровне немного больше, чем пластовое поровое давление. Жидкость выпускается из скважины через штуцер. Чтобы компенсировать эти потери гидростатического напора, затрубное давление должно увеличиваться прогрессивным закрытием штуцера. Этот процесс повторяется до тех пор, пока газ не достигнет поверхности, когда его начинают выпускать. Он медленно заменяется раствором, непрерывно перекачиваемым в скважину на низкой скорости через линию глушения;

  - комбинация спуска под давлением и объемного метода глушения;

  - метод глушения скважины с задавкой скважинного флюида в пласт – при наличии притока, который может вызывать слишком высокое давление в обсадной колонне и на устье скважины, или в случае наличия токсических веществ, например, сероводорода.

    - В случае любого ГНВП должна постоянно вестись регистрация событий с указанием времени, давления на стояке, давления в затрубном пространстве, темпов роста/снижения давлений, объемов притока при ГНВП, объемов притока при стравливании давления (контроль максимально допустимого устьевого давления в затрубном пространстве), а также объемов закачки в скважину и возврата.

    - Для правильного расчета/уточнения плотности необходимого для глушения раствора, необходимо замерять плотность выходящей жидкости из скважины на всех этапах: при проявлении, разрядке избыточного давления, при промывке и глушении.

    - Глушение производится по согласованному и утвержденному плану работ, под руководством ответственного ИТР. Вне согласованного плана допускается только проведение первой стадии циркуляции по методу бурильщика под руководством мастера и бурового супервайзера.

    - После вымыва, либо задавки пласт, поступившего пластового флюида и восстановления минимального превышения давления в скважине над пластовым должен быть произведен полный цикл циркуляции с контролем параметров циркуляции и свойств входящего и выходящего бурового раствора. После этого, для подтверждения стабилизации уровня жидкости и давления в скважине, должен быть проведен тест на приток согласно п. 4.5. настоящих Типовых требований. При отсутствии возможности проведения циркуляции разработать план по дальнейшим работам с исключением рисков потери контроля над скважиной.

    - При производстве работ по глушению на буровой должен быть введен режим повышенного контроля над состоянием газовоздушной среды в замкнутых помещениях буровой установки для исключения возможности образования взрывоопасной смеси углеводородов с воздухом. С этой целью необходимо провести внеплановую проверку исправности стационарного газоанализатора и его датчиков (детекторов), а также переносных газоанализаторов. Необходимо увеличить частоту проводимых замеров с помощью переносных газоанализаторов. Данная мера должна быть предусмотрена графиком отбора проб воздуха, разработанная на буровом предприятии.

    - Работники, не задействованные в работах по глушению скважины, должны быть удалены в безопасную зону.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

  - По вопросам эксплуатации оборудования, не затронутым в настоящих Типовых требованиях, необходимо руководствоваться технической документацией Завода-изготовителя.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ГНВП

    - Все буровые установки, занятые в бурении и ЗБС, должны оснащаться стандартным комплектом специального оборудования, с помощью которого, в том числе, возможно обнаружение ГНВП. Данное оборудование должно иметь соответствующую сигнализацию и соответствовать требованиям типовых ТЗ на ГТИ в зависимости от сложности скважины. В стандартный комплекс входят:

  - уровнемеры;

  - расходомеры или приборы для определения скорости потока различных конструкций;

  - приборы для определения плотности жидкости;

  - приборы для определения давления;

  - приборы для определения веса инструмента в скважине;

  - приборы непрерывного контроля содержания газа в буровом растворе;

  - суммарные газопоказания бурового раствора на выходе, %;

  - компонентный состав углеводородного газа из бурового раствора на выходе (С1-С5) %;

  - обнаружение и определение количественного содержания CO2 (опционально);

  - обнаружение и определение количественного содержания H2S (опционально);

  - приборы непрерывного контроля загазованности среды;

  - обнаружение и определение содержания H2S, %. (опционально);

  - обнаружение и определение содержания CO2, %. (опционально);

  - обнаружение взрывоопасных газов.

    - Бурение и зарезка боковых стволов должны выполняться только в случае, когда специальное оборудование, позволяющее обнаружить ГНВП, функционирует в полном объеме.

    - Ёмкости циркуляционной системы должны иметь известный объем, мерные линейки и указатели уровня, позволяющие выявить небольшие изменения в объеме бурового раствора, которые могут указывать на поступление флюида при превышении пластового давления над давлением в скважине.

    - Оборудование для обнаружения ГНВП должно быть определено как оборудование, важное для промышленной безопасности, и должно обслуживаться, поверяться и калиброваться в соответствии с указаниями по его эксплуатации.

    - Применительно к выбору, использованию, обслуживанию и калибровке оборудования для обнаружения ГНВП должны быть определены и регулярно проверяться требования к компетенции для буровых супервайзеров и ключевых работников подрядчиков (буровых мастеров, бурильщиков, инженеров по буровому раствору, работников станции ГТИ) на буровых установках, выполняющих работы на объектах ОГ согласно Раздела 6 настоящих Типовых требований.

    - Буровые установки, занятые в бурении или зарезке боковых стволов для скважин ВДВТ и высокой категории риска ГНВП должны оснащаться дополнительным оборудованием для обнаружения ГНВП и сигнализаторами, указанными в программе бурения / ЗБС, основанной на оценке рисков возникновения ГНВП и предусматривающей требуемое дублирование.

    - Для бурения скважин ВДВТ и высокого риска ГНВП буровая установка должна быть укомплектована дополнительным оборудованием по обнаружению и оповещению о ГНВП, в соответствии со специфическими рисками, указанными в программе бурения/ЗБС (плане работ по ЗБС) и реестре рисков, включая необходимый резерв оборудования. Должно быть предусмотрено как минимум применение следующего дополнительного оборудования:

  - дополнительные датчики уровня на ёмкостях и сумматор объёма раствора не только в активных ёмкостях циркуляционной системы, но и в ёмкостях для приготовления раствора и резервных ёмкостях;

  - газокаротажная станция, укомплектованная в соответствии с ТЗ по ГТИ 5 или 4 уровня соответственно, круглосуточно работающими обслуживающими работниками, включая геолога (для секций с вероятным ГНВП), для регистрации всех параметров бурения, в том числе сведений об обнаружении ГНВП, сведений об объёмах циркуляции из скважины после остановки насоса, отбор проб бурового шлама для анализа выбуренной породы и оценки данных, анализ газохроматографических данных для выявления потенциальных опасностей при отводе газа на свечу сжигания или рассеивания.

    - Опционально – дополнительный сервис по раннему обнаружению ГНВП, позволяющий с высокой точностью отслеживать разницу между расходом закачиваемого и выходящего из скважины раствора.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ГАЗА И СРЕДСТВАМ ОПОВЕЩЕНИЯ

    - Все буровые установки должны быть оснащены оборудованием для обнаружения и регистрации газов в соответствии с оценёнными рисками по скважине. При этом должно быть принято во внимание наличие потенциальных источников опасности – источников поступления газов, а также возможные места их скопления. Во внимание также должен быть принят характер опасности, связанный со скоплением опасной концентрации тех или иных газов – потенциальная угроза отравления работников, взрывов и пожаров.

    - Необходимо обеспечить подачу звуковых и визуальных аварийных сигналов при обнаружении опасных концентраций газов.

    - Следует обеспечивать защиту работников, если концентрация сероводорода в рабочей зоне превышает ПДК - 10 мг/м3 и 3 мг/м3 в смеси с углеводородами C1-C5 (СанПиН 1.2.3685-21).

    - Работники должны быть обучены использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

    - В случае если уровень сероводорода может превысить пороговые значения, необходимо иметь дополнительные ручные детекторы сероводорода с запасом детекторных трубок для проверки содержания сероводорода в воздухе рабочей зоны.

    - На оборудовании для обнаружения газов следует установить пороговые значения концентрации опасных газов в воздухе в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

Пороговые значения концентрации опасных газов в воздухе

| ГАЗ ИЛИ ПАР | ФОРМУЛА | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ | ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ | ПРЕДЕЛЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НИЖНИЙ | ВЕРХНИЙДА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Метан | CH4 | Легче | Да | 4.4 | 17 |
| Этан | C2H6 | Тяжелее | Да | 2.5 | 15,5 |
| Пропан | C3H8 | Тяжелее | Да | 1,7 | 10,9 |
| Бутан | C4H10 | Тяжелее | Да | 1.4 | 9,3 |
| Пентан | C5H12 | Тяжелее | Да | 1.4 | 7.8 |
| Сероводород | H2S | Тяжелее | Да | 4 | 45,5 |
| Диоксид серы | SO2 | Тяжелее | нет | - | - |
| Диоксид углерода | CO2 | Тяжелее | нет | - | - |

    - При работе в условиях ограниченного пространства и/или в плохо вентилируемых местах концентрация кислорода воздухе не должна быть ниже 18%.

    - Запрещены работы при неисправном оборудовании обнаружения газа.

    - Для поддержания постоянной готовности буровой бригады следует регулярно проводить учения по газообнаружению в присутствии бурового супервайзера, периодичность и состав участников регламентируется ПЛА бурового подрядчика.

    - Все оборудование для обнаружения газов должно пройти сертификацию на взрывопожаробезопасность.

    - На всех установках для бурения и ЗБС должно быть установлено оборудование для обнаружения газов в буровом растворе в соответствующие ГОСТ P 53375-2016 и 
РД 153-39.0-069-01 в зависимости от назначения скважины. Система газового каротажа по буровому раствору как минимум должна включать:

  - дегазатор непрерывного действия с принудительной дегазацией;

  - систему транспортирования и очистки газовоздушной смеси;

  - суммарный газоанализатор для определения содержания горючих газов;

  - компонентный газоанализатор непрерывного или циклического действия;

  - термовакуумный дегазатор для глубокой дегазации проб бурового раствора;

  - аппаратуру для автоматического определения объемного содержания газов.

    - Минимальный комплекс оборудования при бурении должен обеспечивать:

  - измерение суммарного содержания горючих газов в газовоздушной смеси, извлеченной из непрерывно дегазируемого бурового раствора;

  - дискретное или непрерывное измерение компонентного состава углеводородного газа в газовоздушной смеси, извлеченной из непрерывно дегазируемого бурового раствора;

  - измерение объемного газосодержания бурового раствора компрессионным методом;

  - периодическая термовакуумная дегазация проб бурового раствора для калибровки дегазатора непрерывного действия.

    - Для скважин ВДВТ и высокого риска ГНВП минимальным требованием является наличие установки газового хроматографа для покомпонентного анализа газов (компоненты С1-5, H2S, CO2).

    - Использование пассивных дегазаторов поплавкового типа запрещается.

    - Термовакуумный дегазатор проб бурового раствора должен обеспечивать глубокую дегазацию проб бурового раствора объемом не менее 250 см3 по углеводородным и другим газам не более чем за 15 мин.

    - Необходимо учитывать, что данные, регистрируемые станцией ГТИ в виде общего % содержания газа в газовоздушной смеси, нельзя достоверно конвертировать в объёмные проценты содержания газа в буровом растворе для руководства требованиями п.462 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. Данные показания служат индикатором изменения газосодержания в растворе. Для определения фактического % объёмного содержания газа необходимо пользоваться компрессионным способом и/или производить отбор пробы раствора силами станции ГТИ и использовать метод термовакуумной дегазации. Метод термовакуумной дегазации – наиболее точный из существующих. Также, в рамках сервиса ГТИ, регистрация объёмного содержания газа в буровом растворе может быть представлена в режиме реального времени с использованием дополнительного оборудования.

    - При росте газопоказаний выше фоновых значений необходимо провести контрольный замер плотности бурового раствора на выходе из скважины. При уменьшении плотности раствора на выходе ≥ 0,04 г/см3 от плотности закачиваемого раствора, необходимо включить дегазатор и проверить скважину на приток (согласно требованиям раздела 4.5. настоящих Типовых требований).

    - Порядок, интервалы ствола и периодичность контроля содержания газа в буровом растворе должны указываться в разделе оценки рисков возникновения ГНВП и мерам по их предупреждению в Программе бурения / ЗБС (план работ по ЗБС) и соответствовать требованиям ПБНГП и рабочего проекта.

    - В обязательном порядке буровому подрядчику необходимо обеспечить наличие в технологических помещениях буровых установок, в которых возникновение или проникновение воспламеняющих смесей автоматических датчиков газоанализатора (газодетекторов). Места установки стационарного газоанализатора и количество датчиков должно быть определено проектной организацией, с учетом вида используемой при бурении промывочной жидкости. Как минимум датчики должны быть установлены в зонах:

  - устьевой воронки;

  - пульта управления бурильщика и рабочей площадки буровой;

  - вибросит;

  - ёмкостей бурового раствора после дегазатора.

    - Система газодетекторов должна быть снабжена:

  - световой и аудио сигнализацией;

  - единой контрольной панелью с возможностью проверки функциональности.

    - При достижении 20% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами должен включаться предупредительный сигнал, а при достижении 50% предела должно быть обеспечено полное отключение оборудования и механизмов, попавших в опасную зону загазованности. Работоспособность оборудования вне загазованной зоны, должна быть максимально сохранена, при условии отсутствия риска быстрого (лавинообразного) разрастания зоны загазованности. Возможность реализации данного требования по сохранению работоспособности должна быть оценена на стадии проектирования оборудования или при повторной экспертной оценке существующего оборудования соответствующей организацией.

    - Размещение устройств звуковой и визуальной аварийной сигнализации следует выбирать так, чтобы обеспечить быстрое оповещение всех работников на буровой.

    - Кроме стационарного газоанализатора с датчиками, буровая бригада должна быть обеспечена переносными газоанализаторами. Работник, допущенный к работе с данными приборами должен пройти соответствующее обучение.

    - В ходе функциональных проверок оборудования для обнаружения газов необходимо убедиться в том, что:

  - калибровка приборов для обнаружения сероводорода и горючих газов осуществляется с периодичностью, указанной в инструкциях изготовителя комплексного оборудования; при необходимости проведения повторной калибровки, эта операция выполняется только официально назначенным квалифицированным специалистом;

  - измерительные головки чистые, чтобы грязь и твердый материал не препятствовали срабатыванию датчика.

    - Размещение устройств звуковой и визуальной аварийной сигнализации следует выбирать так, чтобы обеспечить быстрое оповещение всех работников на буровой. Значение каждого из аварийных сигналов необходимо довести до всех работников.

    - Буровое предприятие должно разработать инструкции по эксплуатации, проверке/тестированию и ремонту оборудования для обнаружения газа в воздушной среде (стационарного и переносного) и довести их до работников, занимающихся его эксплуатацией и ремонтом. Приказом по предприятию должны быть назначены ответственные лица за исправное состояние данных систем и установлен порядок и периодичность их тестирования.

    - Порядок практических действий работников буровой бригады при срабатывании предупредительных сигналов датчиков газоанализатора должен быть разработан руководством бурового предприятия и включен в ПЛА.

    - Всех работников следует обучить действиям при срабатывании звуковых и визуальных сигналы аварийной сигнализации.

    - Для закрепления навыков действия по сигналам тревоги «Газы» буровым мастером должны проводиться УТЗ с работниками буровой бригады.

    - Также буровым предприятием должны быть разработаны памятки по действию работников в случае срабатывания предупредительных сигналов датчиков газоанализатора, которые вывешиваются в местах, где возможно образование взрывоопасных смесей горючих газов с воздухом.

    - Устройства подачи звуковых и визуальных сигналов оповещения следует устанавливать:

  - на пульте управления бурильщика и рабочей площадке;

  - на емкостях для бурового раствора;

  - в офисе руководителя на буровой;

  - в станции ГТИ.

    - Все функциональные проверки систем регистрируются в Журнале проверки исправности средств КИПиА или другом подобном журнале. Периодичность, порядок проверки исправности и работоспособности, а также ответственный исполнитель должны быть указаны в инструкции по эксплуатации данных систем, разработанной на буровом предприятии.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

    - Типы применяемых колонных головок, основные габаритные параметры и размеры присоединительных фланцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 30196-94.

    - Все компоненты оборудования устья скважины должны соответствовать требованиям
ГОСТ Р 51365-2009.

    - Для скважин с содержанием в пластовых флюидах сероводорода дополнительно должны учитываться требования ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001).

    - Номинальные значения давления и температуры, категория материалов и спецификации, размеры и максимальные нагрузки для всех компонентов устьевого оборудования должны соответствовать условиям в течение всего жизненного цикла каждой скважины.

    - Описание оборудования устья, его конфигурация (размеры и рабочее давление), и давления опрессовки должны быть представлены в Программе бурения /ЗБС (плане работ по ЗБС) скважины.

    - Все компоненты оборудования устья должны обеспечивать полнопроходной по диаметру доступ к той обсадной колонне или НКТ, к которой они присоединены, обеспечивать спуск или подъем полнопроходного оборудования (например, пакеров или заглушек), при полном сохранении контроля при возникновении ГНВП в любой момент времени. Обвязка отводов колонной головки на различных этапах строительства скважины выполняется в соответствии с инструкцией по её монтажу и эксплуатации.

    - Восстановленные компоненты устьевого оборудования повторному использованию на скважинах не подлежат, кроме тех случаев, когда они были восстановлены и прошли повторную сертификацию на заводе-изготовителе или на утвержденных им производственных предприятиях.

    - При проведении работ по переоборудованию устья следует всегда иметь элемент вторичного барьера фонтанной безопасности, перекрывающий потенциальный приток пластового флюида на устье. При демонтаже ПВО для установки трубной головки на скважинах со спущенным хвостовиком всегда следует рассматривать риски поступления пластового флюида через перфорированные отверстия фильтра хвостовика или поступление флюида при негерметичности между головой хвостовика и эксплуатационной колонной. Для соблюдения правила двух барьеров в данной ситуации необходимо принять соответствующие мероприятия по обеспечению наличия вторичного барьера, такие как:

  - установить дополнительного (временного) барьерного элемента в эксплуатационной колонне, например, пакера, перекрывающего внутреннее пространство эксплуатационной колонны, или

  - использовать специальную трубную головку, устанавливаемую при перемонтаже ПВО перед забуриванием последней секции скважины между колонной головкой и ПВО. Такая трубная головка должна обеспечивать возможность спуска НКТ с герметизатором, и герметизацию трубного пространства эксплуатационной колонны до демонтажа ПВО, или

  - использовать колонные головки компактного типа (по ГОСТ 30196-94) с интегрированным посадочным местом под уплотнение трубной подвески, позволяющие обеспечить возможность спуска НКТ и герметизацию трубного пространства эксплуатационной колонны до начала перемонтажа ПВО.

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПВО, УСТАНАВЛИВАЕМОМУ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

    - Применяемое на устье скважины ПВО должно соответствовать требованиям
ГОСТ 12.2.115-86, ГОСТ 13862-90 (СТ СЭВ 6149-87, СТ СЭВ 6913-89, СТ СЭВ 6914-89, 
СТ СЭВ 6916-89), ГОСТ 28919-91., ГОСТ 28996-91 ГОСТ-Р 51365-2009. Дополнительные требования, обусловленные спецификой ведения работ на месторождениях ПАО «НК «Роснефть» приведены ниже.

    - Рабочее давление оборудования должно быть выше максимального расчетного давления на устье скважины не менее, чем на 10%.

    - Монтаж противовыбросового оборудования следует осуществлять согласно схеме, выполненной в соответствии с ГОСТ 13862-90. Схема должна разрабатываться буровым подрядчиком (на основе типовой схемы указанной в проекте), согласовываться с техническим руководителем заказчика, ПАСФ и утверждаться техническим руководителем бурового подрядчика. Схемы необходимо пересматривать один раз в три года. В случае возникновения технологических или конструктивных изменений обвязки противовыбросовой схемы подлежат пересмотру и утверждаются вновь в установленном порядке.

    - Срезающие / глухие-срезающие плашки должны включаться в состав блока превенторов для всех скважин:

  - при наличии пластов с аномально высоким пластовым давлением (то есть давлением, превышающим гидростатическое давление воды в 1,3 раза) и объемным содержанием сероводорода более 6%, а также с наличием сероводорода до 6% и избыточным давлением на устье более 350 кгс/см2;

  - использования технологии спуска и подъема труб при избыточном давлении герметизированного устья.

    - При установке срезающих глухих плашек нижний плашечный превентор должен рассматриваться как удерживающий для колонны бурильных труб. Установка в него плашек универсального диаметра допускается только при наличии сертификата / декларации соответствия производителя плашек, с заявленной способностью удерживать колонну труб в подвешенном состоянии. Схема обвязки должна обеспечивать возможность циркуляции через боковой отвод как выше нижнего плашечного превентора, обеспечивая сообщение с трубным пространством через срезанный бурильный инструмент, так и с затрубным пространством ниже закрытого на колонне труб плашечного превентора с трубными плашками.

    - После монтажа ПВО на устье буровой подрядчик составляет фактическую схему обвязки устья, на которой отображаются фактические размеры элементов стволовой части ПВО (диаметры, высота, диаметры шпилек крепления, тип фланца по ГОСТ 28919-91) и расстояния от герметизирующих элементов превенторов до стола ротора. Данная схема размещается в кабине бурильщика и в культбудке.

    - Должен быть осуществлен технический перевод всей сопроводительной документации на ПВО импортного производства на русский язык. Форма паспортов на оборудование должна соответствовать Российским требованиям к данному виду технической документации.

    - ПВО должно эксплуатироваться, испытываться и обслуживаться в соответствии с рекомендуемыми процедурами изготовителей оборудования. Следует использовать только оригинальные запчасти или запчасти, одобренные изготовителем, и иметь в наличии соответствующий запас запчастей, обеспечивающий замену изношенных частей, в т.ч. в случае преждевременного выхода их из строя. Плашки превенторов и кольцевой уплотнительный элемент универсального превентора должны использоваться только от изготовителя соответствующего оборудования. Применение новых или восстановленных плашек и уплотнителей, полученных от других производителей, допускается только в исключительных случаях, при условии, что они изготовлены в соответствии с проектно-конструкторской документацией производителя.

    - Должны быть предусмотрены меры по предотвращению ПВО от замерзания. В холодное время года должен быть предусмотрен обогрев блока превенторов, установленного на устье скважины и системы управления ПВО. В случае применения электрических установок для обогрева (электрокалориферы, инфракрасные обогреватели, греющие кабеля и проч.), они должны быть во взрывозащищенном исполнении. Степень взрывозащиты должна соответствовать зоне взрывоопасности, в которой эксплуатируется данное оборудование.

    - Для комплектования блока превенторов должны использоваться однотипные плашечные превентора одного производителя. Допускается использование для сборки блока превенторов одновременно сдвоенных и одинарных плашечных превенторов одного производителя. В исключительных случаях, связанных с выходом из строя превентора, допускается применение превенторов разных производителей, соответствующих по техническим характеристикам требованиям схемы монтажа ПВО.

    - При бурении скважин и зарезке боковых столов должны использоваться плашечные превенторы с гидравлическим управлением. Плашки превентора должны механически фиксироваться в закрытом положении.

    - Не допускается эксплуатация ПВО и шаровых кранов с истекшим предельным сроком эксплуатации (службы), назначенным заводом-изготовителем, без его продления в установленном порядке.

  - ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПВО

    - Установка, испытание и эксплуатация устьевого оборудования, сборки превенторов и линий глушения/дросселирования должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 13533-2013 и ГОСТ Р 51365-2009. Работы по монтажу и эксплуатации ПВО должны производиться согласно инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО, разработанной буровым предприятием в соответствии с применяемым оборудованием, технологией ведения работ и инструкциями по монтажу, техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту заводов изготовителей, согласованной с ПАСФ, и утвержденной техническим руководителем бурового предприятия.

    - К монтажу, обслуживанию и эксплуатации оборудования ПВО допускаются лица (работники) прошедшие инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомленные с требованиями инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО. Перед началом монтажа ПВО буровая вышка должна быть отцентрирована.

    - Монтаж и эксплуатация устьевого оборудования (колонных головок, фонтанной арматуры) при строительстве эксплуатационных, поисковых и разведочных скважин выполняется в соответствии с технологической инструкцией бурового предприятия.

    - Превенторы вместе с крестовинами и коренными задвижками, манифольд ПВО (блоки глушения и дросселирования) до установки на устье скважины опрессовываются водой на рабочее давление, указанное в техническом паспорте.

    - Превенторы со срезающими, трубными и глухими плашками должны быть опрессованы на стенде на рабочее давление при закрытых плашках, а работоспособность превентора проверена путем открытия и закрытия плашек.

    - Проведение работ по опрессовке противовыбросового оборудования выполняется в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации ПВО, утверждённой техническим руководителем бурового предприятия и согласованной с ПАСФ. Пошаговое описание процедуры опрессовок всех элементов ПВО (с изображениями) также должно быть включено в инструкцию по монтажу и эксплуатации ПВО.

    - Результаты всех стендовых опрессовок заносятся в паспорт ПВО с оформлением соответствующих актов. Каждая операция опрессовки (т.е. создание необходимого давления) отдельного элемента или нескольких собранных элементов противовыбросовой обвязки оформляется отдельным актом. Не допускается оформление опрессовки ПВО одним общим актом.

    - Служба бурения, совместно со службой ПБОТОС Заказчика, с периодичностью, установленной в ОГ, должна осуществлять посещение объектов, в которых осуществляется стендовая опрессовка ПВО до установки на скважину, с целью проверки организации данного процесса и оценки его соответствия нормативным требованиям российского законодательства в области промышленной безопасности.

    - Плашки превентора, установленного на устье скважины, должны соответствовать диаметру применяемых бурильных труб. Глухие плашки устанавливаются в нижнем превенторе.

    - Противовыбросовое оборудование должно собираться из узлов и деталей заводского изготовления отечественной или импортной поставки.

    - Во время установки должны использоваться только новые уплотнительные кольца соответствующего типоразмера. Уплотнительные кольца должны проверяться в отношении специальных требований (например, для работы в кислой среде и т.д.) и чистоты. Их также следует покрыть маловязким маслом. Запрещается устанавливать сухие и/или бывшие в эксплуатации уплотнительные кольца.

    - Фланцы устьевого оборудования и метизы для их соединения (болты, гайки, шпильки) должны соответствовать требованиям ГОСТ 28919-91. Крепление всех резьбовых деталей должно осуществляться на указанный в Руководстве по эксплуатации момент крепления с обязательным контролем момента с использованием динамометрического ключа.

    - Колонный фланец и колонная головка соединяются с патрубком на резьбе и уплотняются специальной смазкой, согласно инструкции по монтажу и эксплуатации колонной головки (использование ленты ФУМ не допускается).

    - Должно быть организовано видеонаблюдение для контроля состояния стволовой части ПВО, смонтированного на устье скважины.

    - На каждом из отводов устьевой крестовины, соединяющихся с затрубным пространством бурящегося ствола, должно быть постоянно установлено, не менее одного (для типовых схем обвязки 1-7) или два (схемы 8-10) запорных устройства, одно из которых должно быть представлено управляемой задвижкой, а второе может быть или задвижкой, или пробкой с установленным манометром, или обратным клапаном.

    - Все линии глушения должны быть надежно закреплены. Линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования должны надежно закрепляться на специальных опорах, предотвращающих самопроизвольное движение линий при сбросе давления через них и направляться в сторону от проезжих дорог, линий электропередач, котельных и других производственных и бытовых сооружений с уклоном от устья скважины. Свободные концы линий сброса должны иметь длину не более 1,5 м.

    - Гибкие шланги линий глушения или дросселирования длиной более 4 м должны опираться и закрепляться в соответствии с рекомендациями изготовителя, но с пролетом между креплениями не реже, чем через 4 м. Предохранительная оплетка гибких шлангов гибким тросом должна выполняться согласно требованиям ПБНГП. Следует соблюдать минимальный радиус изгиба, рекомендованный изготовителем.

    - Все резьбовые соединения ПВО должны крепиться с моментами, рекомендуемыми заводами изготовителями оборудования и крепежа, и их затяжка должна контролироваться с помощью динамометрических ключей.

    - Запрещается использовать линию глушения для долива скважины или иных целей в нормальных условиях работы.

    - На смонтированное ПВО составляется ведомость, в которой указываются:

  - заводской номер оборудования;

  - тип оборудования (превенторов, колонной головки, пульта гидроуправления и т.п.);

  - год выпуска, ввод в эксплуатацию и установленный производителем срок службы на применяемое в процессе бурения противовыбросовое оборудование;

  - диаметр проходного отверстия оборудования;

  - рабочее давление всех элементов ПВО;

  - давление опрессовки на ремонтной базе;

  - внутренние диаметры отводов крестовины и выкидных манифольдов;

  - диаметр, толщина стенки, марка стали и длина верхней обсадной трубы, на которой устанавливается ПВО;

  - тип установленных задвижек;

  - давление опрессовки ПВО совместно с обсадной колонной;

  - давление опрессовки цементного кольца;

  - размеры плашек, установленных в превенторах;

  - размеры надпревенторной и переходных катушек;

  - наименование газообразного агента в гидроаккумуляторе;

  - присоединительные размеры фланцев.

    - К ведомости ПВО прилагаются:

  - паспорта (копии) применяемого ПВО, шаровых кранов, обратных клапанов; переходных и надпревенторных катушек, аварийной трубы;

  - акты опрессовки превенторов на стенде;

  - акты опрессовки элементов ПВО (блоков задвижек, угольников, секций магистральных линий) на стенде;

  - акты опрессовки шаровых кранов, надпревенторной и переходной катушек на стенде;

  - акты дефектоскопии и листы учета наработки шаровых кранов и обратных клапанов;

  - акт опрессовки колонного патрубка на стенде;

  - акты опрессовки ПВО на устье скважины и выкидных линий;

  - акт опрессовки цементного кольца;

  - акт опрессовки аварийной трубы с шаровым краном;

  - акт опрессовки маслопроводов гидравлической системы станции управления ПВО после их монтажа;

  - копия сертификата на масло гидропривода;

  - копия лабораторного анализа на содержание мех.примесей в гидравлическом масле станции управления ПВО, проведенного в период её эксплуатации в сроки, определенные инструкцией по монтажу и эксплуатации ПВО;

  - акт проведения технического обслуживания станции управления ПВО в условиях мастерских;

  - сертификаты на крепёжные детали (согласно ГОСТам);

  - акт о заправке пневмогидроаккумулятора рабочим агентом;

  - акт готовности к бурению скважины после монтажа и опрессовки ПВО совместно с кондуктором (обсадными колоннами).

    - При производстве работ с применением системы верхнего привода, в бригаде дополнительно должны находиться следующие документы:

  - паспорт (копия) на СВП;

  - паспорт (а) (копии) на шаровые краны с ручным и гидравлическим приводом, установленные в стволовой части СВП;

  - копия сертификата качества на масло гидропривода, залитого в гидравлическую систему СВП;

  - акты опрессовки гидропривода шарового клапана шарового крана СВП на давление в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода изготовителя;

  - акты опрессовки на стенде шаровых кранов СВП на давление в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода изготовителя.

    - Ведомость хранится на буровой до замены комплекта ПВО.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРОВЕРКАМ ОБОРУДОВАНИЯ ПВО

    - Проведение регулярных функциональных проверок, эксплуатационных испытаний и опрессовок является основным способом подтверждения исправности и надежности всей противовыбросовой системы. Требования в отношении функциональных проверок и эксплуатационных испытаний, опрессовок и применимых критериев приемки при испытаниях, приведены в Приложении 2.

    - Запрещается эксплуатация оборудования, не удовлетворяющего требованиям функциональных проверок, эксплуатационных испытаний и опрессовок. Такое оборудование должно быть немедленно отремонтировано и незамедлительно подвергнуто повторным испытаниям. Если отремонтировать оборудование не представляется возможным, оно должно быть немедленно заменено. Работы с неисправным противовыбросовым оборудованием запрещены. Работы должны быть остановлены до тех пор, пока противовыбросовое оборудование не будет заменено.

    - Максимальное давление при опрессовке любых элементов оборудования, работающих под высоким давлением, не должно превышать рабочего давления для данного оборудования.

    - Давление опрессовки, после ремонта в условиях мастерских с проведением повторной сертификации оборудования ПВО, определяется в соответствии с п.2.5 ГОСТ 13862-90.

  - МЕТОДИКА ОПРЕССОВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

    - При опрессовке ПВО на устье скважины необходимо соблюдать приведенные ниже требования к проведению испытаний.

    - Работы по опрессовке должны выполняться с соблюдением всех требований инструкций, действующих на предприятии и относящихся к данной операции.

    - Самописец регистрации давления и манометры, используемые для мониторинга и регистрации параметров опрессовки, должны иметь действительные поверочные сертификаты и соответствующие диаграммы давлений (диапазон измеряемых давлений манометра должен соответствовать диаграмме давлений и временным интервалам самописца), которые должны быть установлены в самописец регистрации давления. По возможности, параметры опрессовки должны регистрироваться электронным способом, с помощью калиброванных и сертифицированных измерительных приборов.

    - Все работы по опрессовке выполняются с использованием воды, водного раствора антифриза - по причине их низкого коэффициента сжимаемости, а также инертного газа. Необходимо обеспечить полное заполнение оборудования жидкостью и удаление воздуха.

    - Низкое давление опрессовки (начальное низкое давление, на котором отслеживается стабилизация давления) должно быть установлено в соответствии с указаниями, приведенными в Приложении 2 на уровне 1,5-2 МПа.

    - Параметры опрессовки на низкое давление должны отслеживаться и регистрироваться.

    - При обнаружении неисправности во время опрессовки, система должна быть проверена и в ней снова должно быть создано давление опрессовки.

    - Опрессовка на низкое давление считается успешной только в том случае, если давление остается постоянным в течение, как минимум, 5 (пяти) минут.

    - Дальнейшее создание высокого давления осуществляется поэтапно, давление повышается ступенчато, при постоянном наблюдении за образованием утечек и тщательном мониторинге подаваемого насосом объема, и сравнении фактической подачи с расчетными показателями объема.

    - При обнаружении неисправности во время опрессовки высоким давлением, давление должно быть разряжено, система должна быть проверена, неисправность устранена, и в ней снова должно быть создано давление опрессовки (поэтапно, в соответствии с требованиями).

    - Опрессовка высоким давлением считается успешной только в том случае, если давление достигает планового значения, давление выдерживается в течение 30 минут, допускается падение давления не более 0,5 МПа.

    - По завершению опрессовки, давление должно быть плавно снижено. Диаграммы давлений или электронные файлы прикладываются к акту опрессовки ПВО, должны быть оформлены с указанием всей относящейся к испытанию информации, включая дату, время и наименование конкретного испытываемого оборудования.

    - Результат опрессовки оформляется актом. На каждую опрессовку элементов обвязки противовыбросовой составляется отдельный акт. К каждому акту прикладывается соответствующая диаграмма регистрации давления опрессовки.

    - При опрессовке на скважине в акте должен указываться номер насосного агрегата, участвующего в работах и ставиться подпись машиниста данного агрегата.

  - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПВО И БЛОКА ДРОССЕЛИРОВАНИЯ И ГЛУШЕНИЯ

    - Проверки работоспособности элемента оборудования или системы для подтверждения возможности его использования по назначению, например, путем открытия и закрытия (повторением последовательности действий (далее по тексту – функциональные проверки) для подтверждения его работоспособности) гидравлических элементов управления ПВО и блока дросселирования и глушения проводятся в соответствии с Приложением 2.

Перечень работ, выполняемых в процессе выполнения функциональной проверки ПВО и блоков глушения и дросселирования, а также ответственный исполнитель данных работ должны быть указаны в инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО бурового подрядчика.

    - ОПРЕССОВКА ПВО И УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

      - После выполнения первичного монтажа, замены или ремонта (включая замену плашек, отдельных элементов ПВО и устьевого оборудования), оборудование должно быть опрессовано на скважине на давление согласно рабочему проекту.

      - Последующая опрессовка на скважине или на стенде плашечных превенторов, элементов устьевого оборудования и их соединений в нормальном режиме эксплуатации и без замены отдельных элементов ПВО и устьевого оборудования, должна регулярно выполняться через определенные промежутки времени согласно (Приложению 2). Максимально допустимое давление опрессовки универсального превентора на устье, составляет 70% от его рабочего давления, но не выше давления опрессовки обсадной колонны, на которую он установлен, при опрессовке с воздействием на колонну.

      - Должны быть в наличии опрессовочные пробки и манжеты, с надлежащей сертификацией и пригодные для опрессовки ПВО и устьевого оборудования, устанавливаемые на все используемые колонны обсадных труб. В порядке предпочтения могут использоваться следующие инструменты для испытаний:

  - Опрессовочные пробки типа PTT;

  - Опрессовочный пакер-манжета типа CTT;

  - Комбинированный тестер манжетного типа c устройством подвески колонны CCTT;

  - Оборудование, других типов, при наличии технической возможности его использования, и если возможность использования для данных целей подтверждено заводом-изготовителем.

      - PTT и CCTT являются предпочтительными инструментами для испытаний, поскольку они устанавливаются перед испытанием непосредственно в колонной головке и в процессе испытания опираются на нее. CTT подвешивается на бурильной трубе и в процессе испытания нагрузки передаются на буровую вышку, при этом следует учитывать создание как возникновение растягивающих нагрузок, так и возможность движения трубы в процессе опрессовки.

      - При использовании CTT необходимо использовать следующие меры контроля:

  - буровая труба должна быть подвешена на элеваторах, а НЕ установлена на клиньях;

  - во избежание создания чрезмерной нагрузки на буровую установку и подъемное оборудование, необходимо постоянное наблюдение за нагрузкой на крюке;

  - буровая труба должна быть достаточной прочности для сопротивления нагрузкам на растяжение, обусловленным гидравлическим давлением в зоне манжеты;

  - во избежание повышения давления в обсадной колонне/скважине ниже местонахождения манжеты в случае утечки, бурильная труба спускается с открытым проходом (без установки заглушек и обратных клапанов);

  - при установленном в обсадной колонне CTT, давление опрессовки не должно превышать давление опрессовки, указанное в проекте.

      - При использовании установленного в устье скважины PTT, необходимо избегать любого повышения давления ниже PTT, используя для посадки PTT бурильную трубу с открытым каналом (без установки заглушек и обратных клапанов) либо, если позволяет конструкция обвязки устья, открыть, и держать в процессе опрессовки открытой, задвижку на затрубном пространстве ниже места посадки PTT.

      - При использовании CCTT, с посадкой на колонную головку, и установкой опрессовочных манжет внутри обсадной колонны, давление опрессовки не должно превышать давление опрессовки, указанное в проекте и опрессовка должна осуществляться с использованием для посадки CCTT бурильной трубы с открытым каналом (без установки заглушек и обратных клапанов), что позволяет избежать повышения давления ниже CCTT.

      - Выбор конструкции, применение инструмента для испытаний, а также регламент испытаний должны соответствовать типу и конструкции превентора и колонной головки. При необходимости, дополнительные требования должны быть представлены в Программе бурения/ЗБС скважины. Пример схемы опрессовки превентора и устья скважины представлен в Приложении 9, Приложении 10.

      - В случае опрессовки ПВО совместно с обсадной колонной, для опрессовки трубных плашек и универсального превентора необходимо спустить бурильный инструмент до глубины, исключающей его выталкивание избыточным давлением, провести опрессовку с использованием специальной (аварийной) трубы с шаровым краном путем создания избыточного давления в трубном пространстве при закрытых поочерёдно трубных плашках и универсального превентора. Опрессовка глухих / глухих срезающих плашек, в данном случае, происходит без инструмента в скважине, при закрытых глухих / глухих срезающих плашках, путём создания избыточного давления в обсадной колонне через линию глушения.

      - Глухие / глухие срезающие плашки могут быть испытаны, с тестером PTT, используемым, как глухая пробка (с заглушенным проходным каналом), либо другим типом оборудования, предназначенного для этих целей. Во время этого испытания боковые отводы крестовины ниже PTT должны оставаться открытыми, во избежание повышения давления в обсадной колонне и наблюдения за отсутствием перелива из скважины. Боковые отводы крестовины должны быть закрыты сразу же после окончания испытаний.

      - Первоначальная опрессовка на устье универсальных плашек (плашки плашечного превентора, позволяющие осуществить герметизацию скважины на элементах бурильной или обсадной колонны в диапазоне диаметров) выполняется для труб с максимальным и минимальным наружным диаметром, которые могут использоваться при бурении скважины.

      - В случае замены плашек перед спуском обсадной колонны, плашки под обсадную колонну и крышки превентора должны быть опрессованы на такое же давление, как и при опрессовке плашек под бурильные трубы, с использованием тестера пробкового типа, с диаметром герметизируемого тестового ствола, равного диаметру труб обсадной колонны либо другим типом оборудования, предназначенного для этих целей. Оборудование для опрессовки плашек под обсадную колонну должно выбираться с учетом конструктивных особенностей используемого ПВО и колонной головки. Перед установкой плашки для обсадной трубы должны быть визуально проверены.

      - Во время опрессовки необходимо предпринимать все меры для предотвращения ГНВП (сохранение первичного барьера) и постоянно следить за признаками возможного притока флюида в скважину. При обнаружении притока из скважины или межколонного пространства во время испытаний, должна оставаться возможность закрытия скважины или затрубного пространства. Задвижки на боковых отводах крестовины ПВО, которые открыты во время опрессовки или иных видов работ, должны всегда оставаться под визуальным контролем.

    - ШАРОВЫЕ КРАНЫ

      - Шаровые краны в процессе эксплуатации должны проходить опрессовку с такой же частотой и на те же давления, как и испытываемое ПВО, в соответствии с их рабочим давлением.

      - Опрессовка шаровых кранов должна производиться не реже одного раза в 6 месяцев. Шаровые краны должны подвергаться дефектоскопии с периодичностью, установленной заводом – изготовителем.

      - Учет наработки шаровых кранов ведет буровой подрядчик. Сведения о наработке заносятся в паспорт шарового крана и сохраняются на протяжении всего срока его эксплуатации.

    - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН

      - Перед отправкой на буровую площадку, все, работающее под давлением, оборудование для цементирования скважин должно быть предварительно испытано на рабочее давление в условиях базы производственного обслуживания. Перед использованием оборудования, буровой мастер либо ответственный за спуск обсадных колонн - представитель ИТР бурового подрядчика и буровой супервайзер должны проверить сертификаты и данные испытаний, представленные подрядчиком по цементированию.

      - Для подтверждения отсутствия повреждений при транспортировке необходимо выполнить визуальный осмотр и опрессовку перед началом работ. Требования к опрессовке по месту эксплуатации должны быть определены в соответствии со спецификой запланированных работ или предполагаемым использованием оборудования для цементирования.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ДИВЕРТОРУ ЕГО ОБВЯЗКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

    - Диверторные системы предназначены для одновременной герметизации устья скважины и отвода по отводящей линии на факельное устройство газа поступающего с небольшой глубины (мелкозалегающий газ).

    - Перед началом бурения секции должны быть проведены функциональные испытания системы дивертора, в ходе которых проверяется время закрытия дивертора, все задвижки, включая их исходное положение, система блокировки между выкидными линиями, в соответствующих случаях, линия глушения, пульт управления и дистанционный пульт управления.

    - Вместо опрессовки производится определение давления начала поглощения. При этом не должно быть превышено рабочее давление дивертора. Следует также учитывать риск выталкивания вверх направления с установленным на нем дивертором при создании давления. При проведении теста следует убедиться в отсутствии утечек в соединениях дивертора на устье.

    - Процедура по эксплуатации дивертора, в случае проявления мелкозалегающего газа в скважине, должна включать следующие элементы:

  - продолжение циркуляции при любых обстоятельствах;

  - подача сигнала тревоги и оповестить об аварийном состоянии;

  - открытие выкидной линии дивертора и перекрытие дивертором устье для отвода потока - обе функции должны быть взаимосвязаны для одновременного срабатывания;

  - категорический ЗАПРЕТ на закрытие устья скважины без одновременного открытия линии отвода потока. Закрытие устья приведет к разрыву породы под башмаком направления и неконтролируемому поступлению газа через образовавшиеся грифоны;

  - сообщение о происшествии буровому супервайзеру;

  - увеличение подачи насоса до максимальной (но не выше установленного давления предохранительного клапана и допустимого рабочего давления для дивертора);

  - переключение буровых насосов на подачу заранее приготовленного утяжелённого бурового раствора из резервной емкости (с объемом не менее чем в два раза превосходящим объем ствола и на 0,1 г/см3 тяжелее используемого бурового раствора);

  - организация работников для наблюдения за прорывами газа через грунт вблизи буровой установки и около устья скважины;

  - если скважина прекратила фонтанировать, остановка циркуляции и выполнение проверки скважины на переток;

  - если скважина продолжает фонтанировать после закачки всего объема, заранее приготовленного утяжелённого бурового раствора, переключить насосы на подачу воды (должно быть предусмотрено минимальное обеспечение водой не менее 150 м3/час) и не прекращать циркуляцию пока скважина продолжает фонтанировать с выводом циркуляции через отвод дивертора.

    - Должны быть обеспечены следующие требования к отводному оборудованию:

  - внутренний диаметр дивертора должен быть оптимизирован для выполнения запланированных операций, и позволять осуществлять операции по спуску и цементированию колонны;

  - рабочее давление (включая все отдельные узлы) должно быть не ниже 35 атм с учетом прогнозируемого дебита мелкозалегающего газа;

  - время закрытия дивертора на бурильной трубе не должно превышать 30 секунд (при наружном диаметре дивертора 508 мм и менее) или 45 секунд (при наружном диаметре дивертора более 508 мм);

  - соединения в системе дивертора должны быть выполнены с использованием фланцев или хомутовых соединений;

  - отводные линии дивертора должны иметь размеры, соответствующие предполагаемому потоку, быть прямыми, правильно закреплены и иметь уклон вниз, позволяющий избежать закупоривания буровым шламом и замерзания жидкости;

  - на отводных линиях дивертора должны устанавливаться только соответствующего размера шаровые краны с гидравлическим приводом;

  - устройство управления, контролирующее открытие выкидной линии дивертора (селективное, при наличии двух отводных линий) и закрытие проходного канала дивертора, должно быть снабжено обратной связью, обеспечивающей одновременность срабатывания;

  - линия глушения скважины и обратный клапан должны быть включены в систему дивертора для обеспечения тестирования системы (проверка на работоспособность и гидравлические испытания на герметичность), а также для закачивания воды в затрубное пространство;

  - на пульте управления должны отражаться показания рабочего давления в накопительных емкостях и значения фактического давления различных функций. Регулятор должен позволять устанавливать давление закрытия герметизатора дивертора;

  - для управления закачиванием на удалении от роторной площадки предусмотрен пульт дистанционного управления;

  - до монтажа на устье дивертор должен быть испытан на рабочее давление;

- после монтажа на устье до начала эксплуатации система дивертора должна пройти проверку на работоспособность. К испытанию гидравлическим давлением следует подходить с большой осторожностью, принимая во внимание низкое давление разрыва породы под башмаком направления. Вместо опрессовки следует провести тест на утечку по процедуре, описанной в Приложении 4.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПРЕВЕНТОРУ

    - Должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.115-86.

    - Должен соответствовать условиям скважины по ожидаемым давлениям, проходному диаметру и требованию по коррозионностойкости.

    - Должен обеспечивать возможность обогрева в зимнее время.

    - В паспорте должна в обязательном порядке содержаться информация о наработке/замене уплотнительного элемента, а также информация по минимально-допустимому диаметру трубы, на котором закрытие происходит без необратимой деформации уплотнительного элемента.

    - Универсальный превентор должен обеспечивать возможность расхаживания бурильной колонны, а также её подъем или спуск при загерметизированном под избыточным давлением устье скважины.

  - ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАШЕЧНОМУ ПРЕВЕНТОРУ

    - Должен соответствовать требованиям п. 6.11.1 и п. 6.11.2. настоящих Типовых требований.

    - Должен обеспечивать возможность обогрева в зимнее время.

    - Типоразмеры плашек должны соответствовать диаметрам используемого бурильного инструмента.

    - Предпочтительно использование спаренных превенторов и универсальных комплектов плашек.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПВО

    - Блок управления ПВО должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.115-86, ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ 13862-90.

    - Дополнительные требования, обусловленные спецификой ведения работ на месторождениях ПАО «НК «Роснефть» приведены ниже.

    - Основной блок (пульт) управления ПВО должен быть расположен не менее 10 м от устья скважины. При работе в холодное время года (при отрицательных значениях температуры окружающего воздуха) он должен быть установлен в отдельном отапливаемом боксе/контейнере, имеющим внутреннее освещение.

    - Вспомогательный пульт управления ПВО устанавливается непосредственно возле пульта бурильщика, активируется не менее, чем за 50 м до вскрытия продуктивного пласта.

    - При бурении скважины или зарезке боковых стволов скважины блок гидравлического управления ПВО должен находиться в полностью рабочем состоянии для обеспечения исправной работы ПВО, в соответствии с требованиями инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО.

    - Универсальный превентор должен обеспечивать возможность СПО бурильной трубы под давлением. Для предотвращения чрезмерного износа уплотнителя должно быть предусмотрено использование управляемого гидравлического регулятора, который контролирует давление закрытия. Давление закрытия должно регулироваться в соответствии с указаниями производителя исходя из размера труб, находящихся при закрытии напротив универсального превентора. Информация о рекомендованных производителем давлениях закрытия должна находиться на видном месте вблизи регулятора давления.

    - Рукоятка закрытия глухих срезающих плашек должна быть защищена, предохраняющей от случайного нажатия, блокировкой, требующей задействования второй руки для доступа к ручке управления.

    - Рабочее давление гидроаккумуляторов должно соответствовать требованиям изготовителя. Номинальный объём подаваемой гидравлической жидкости гидроаккумуляторами должен обеспечивать двойной полный цикл работ открытие - закрытие (п. 448 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534) всех гидравлически управляемых частей ПВО. После монтажа ПВО на устье скважины и системы управления ПВО должна быть произведена функциональная проверка системы с отключенными источниками энергии. В случае неудовлетворительного результата функциональной проверки, количество гидроаккумуляторов должно быть увеличено и произведена повторная проверка. При этом рекомендуемое время набора рабочего давления должно составлять не более 30 минут – при одном включенном насосе с электро- или пневмоприводом и 15 минут – при одновременно включенных насосах с электро- или пневмоприводом.

    - Требования к испытаниям и периодичности их проведения представлены в Приложении 2.

  - ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ЗАДВИЖЕК

    - Блоки дросселирования и глушения должны располагаться в отдельном освещаемом, обогреваемом в зимнее время (при отрицательных значениях температуры окружающего воздуха) боксе, обеспечивающим лёгкий доступ к управлению их элементами.

    - На всех задвижках с ручным управлением должны быть установлены штурвалы, на которых должно быть указано направления их закрытия/ открытия. На задвижках должны быть краской нанесены порядковые номера согласно схемы. Должен иметься указатель нахождения задвижки в открытом/ закрытом положении, а также на стене вывешивается схема блоков с указанием нормального положения задвижек при бурении (открыта или закрыта).

    - На задвижку перед дросселем после до начала бурения следующей секции вывешивается информационная табличка, на которой указываются:

  - величина допустимого давления для устья скважины;

  - величина допустимого давления для самого слабого участка скважины;

  - плотность раствора при которой определены указанные значения давления;

  - номер скважины, для которой установлены данные значения.

    - Величины давлений указываются с учетом требований п 4.9 настоящих Типовых требований. В состав блока дросселирования должны входить как минимум два регулируемых дросселя.

    - Опрессовка блоков и линий глушения и дросселирования на боковых отводах превентора должна осуществляться с такой же периодичностью, как и опрессовка противовыбросовых превенторов и устьевого оборудования.

    - После выполнения первичной сборки на устье скважины, замены или ремонта элементов блоков и линий глушения и дросселирования, а также перед вводом в эксплуатацию, оборудование должно быть опрессовано в соответствии с параметрами – рабочим давлением или рабочим давлением превентора, в зависимости от того, какое из них является более низким.

    - Последующие опрессовки блоков и линий глушения и дросселирования должна регулярно выполняться с созданием максимального расчетного гидростатического давления на устье скважины и дополнительным запасом в 10% от ожидаемого максимального давления на устье, как указано в Приложении 2.

    - Перед опрессовкой блоков и линий глушения и дросселирования необходимо промыть оборудование и устранить возможные засорения, а также удалить воздух из всех линий.

    - График опрессовки должен быть согласован с требованиями в отношении опрессовки превентора и устьевого оборудования.

    - Опрессовка блока дросселирования не должна проводиться при закрытых управляемых дросселях.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОСЕПАРАТОРАМ

    - АГБР должен быть надежно закреплен, на отдельном основании, исключающим падение, вследствие вибрационных нагрузок.

    - Рабочий диапазон (пропускная способность) АГБР должен соответствовать фактическим условиям в скважине. До его монтажа это должно быть проверено, для предупреждения возникновения условий, при которых пропускная способность АГБР окажется недостаточной, и буровой раствор или пластовая жидкость попадут в линию отвода газа, или газ проврется через U-образную трубку (гидрозатвор) и будет выделяться внутри помещения с виброситами, где существует вероятность взрыва и возникновения пожара. Необходимо учитывать следующие аспекты:

  - эффективность газоотделения – определяется минимальным размером капель, выпадающих из потока движущегося газа. Максимально допустимая скорость потока газа рассчитывается с учетом плотности жидкой и газовой фазы;

  - допустимое давление внутри сепаратора - U-образная трубка между нижней частью сосуда газосепаратора и установленным выше резервуаром для дегазированного бурового раствора создает гидрозатвор, препятствующее проникновению газа в помещение с вибрационным ситом. Высота столба жидкости в данном гидрозатворе определяет допустимое давление газа внутри сепаратора и линии отвода газа;

  - пропускная способность по газу – эффективность газоотделения определяется размерами сосуда газосепаратора, в то время как допустимое давление газа – диаметром и длиной линии отвода газа. Пропускная способность по газу ограничивается этими двумя группами параметров;

  - пропускная способность сепаратора и подача раствора глушения – подача раствора глушения должна подбираться таким образом, чтобы поддерживать безопасный режим работы сепаратора с учетом его пропускной способности по газу. Эта информация должна быть представлена в графическом виде, отображающем безопасный рабочий диапазон;

  - опрессовка – опрессовка АГБР не производится. Вместо этого выполняется неразрушающий контроль АГБР не реже одного раза в пять лет, или через три года при эксплуатации в среде с высоким содержанием кислых газов;

  - диаметр выкидных линий, должен быть не менее диаметра газоотводного патрубка и не менее 203 мм, если в инструкции завода изготовителя не указано иное;

  - выкидные линии газосепаратора должны быть проложены с минимальным количеством поворотных узлов на расстояние не менее 1,5 м. выше уровня укрытия роторной площадки буровой установки (для ЗБС и мобильных БУ допускается 1,5 м выше ограждения блока модуля, у которого они установлены, при условии выполнения мероприятий, гарантирующих недопущение отвода опасной газовоздушной смеси в места работы электрооборудования, а также в места потенциального нахождения людей);

  - газоотводные линии должны быть оборудованы оттяжками и устройствами для предупреждения их падения с высоты в случае слома;

  - U-образная трубка должна быть обогрета в условиях отрицательных температур.

    - Принципиальная схема отражена на Рисунке 1.

    - После проведения первичного монтажа на скважине и опрессовки ПВО необходимо промыть (АГБР) и проверить исправность контрольно-измерительных приборов и устройств аварийной сигнализации в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При промывке АГБР необходимо проверить уровень бурового раствора в гидрозатворе. После проведения испытания необходимо опорожнить газосепаратор от жидкости для предотвращения зашламования сепаратора и образования ледяных пробок.

    - Необходимо ежедневно проверять исправность манометра на газоотводной линии. При промывке АГБР необходимо проверять уровень бурового раствора в гидрозатворе. Периодичность промывок указана в Приложении 3.

    - Также допускается использование конструкции газосепаратора с рычажным механизмом поплавкового регулятора уровня (вместо U-образной трубки) в соответствии с инструкциями завода изготовителя.

Рис. 1 Принципиальная схема атмосферного дегазатора

  - ТРЕБОВАНИЯ К ВАКУУМНЫМ ДЕГАЗАТОРАМ

    - При монтаже газоотводной линии дегазатора бурового раствора обеспечивать прокладку линии от дегазатора с минимальным количеством поворотных узлов, с проходным отверстием не менее диаметра отводного патрубка, на расстояние не менее 3м от обшивки помещения блока очистки и точек забора воздуха системы проточно-вытяжной вентиляции буровой установки, для ЗБС и мобильных буровых устоновок допускается 1,5 м выше ограждения блока очистки (при условии выполнения мероприятий, гарантирующих недопущение отвода опасной газовоздушной смеси в места работы электрооборудования, а также в места потенциального нахождения людей).

    - Пропускная способность должна обеспечивать возможность эффективной дегазации рабочего объёма раствора, исходя из рабочей подачи буровых насосов при бурении в потенциально газоносных интервалах.

    - Необходимо ежедневно выполнять функциональные проверки дегазатора бурового раствора в соответствии с рекомендациями производителя и проверять исправность контрольно-измерительных приборов и устройств аварийной сигнализации. Для предупреждения налипания глины на рассеивающей пластине после рабочих проверок или эксплуатации необходимо промывать дегазатор водой или, если используется РУО, основой бурового раствора.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ (АВАРИЙНОЙ) ТРУБЕ

    - Аварийная труба должна храниться на приемных мостках и находиться в оперативной готовности к работе.

    - Аварийная труба должна быть окрашена в красный цвет и иметь метку, нанесенную белой масляной краской, при совмещении которой со столом ротора замок трубы будет находиться на 300 - 400 мм ниже плашек превентора. Длина аварийной трубы должна соответствовать требованиям ПБНГП, диаметр должен соответствовать диаметру плашек превентора. На аварийную трубу должны быть навернуты от руки переводники на другие диаметры труб, применяемые в компоновке. На муфту трубы должен быть навернут и закреплен машинными ключами шаровой кран.

    - Шаровый кран аварийной трубы должен быть в открытом состоянии, а ниппельная часть резьбы трубы - защищена предохранительным колпаком.

    - Аварийная труба после её сборки с шаровым краном на скважине должна быть опрессована. Величина давления опрессовки аварийной трубы совместно с шаровым краном должна соответствовать давлению опрессовки превенторной установки на устье скважин. Пошаговый порядок проведения опрессовки аварийной трубы и необходимые меры безопасности должны быть указаны в инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО.

    - Не допускается загромождать место хранения аварийной трубы другими трубами или элементами КНБК.

    - Строп для подачи аварийной трубы с помощью вспомогательной лебедки на рабочую площадку должен быть исправным и доступным работникам в течении кратчайшего времени.

Запрещено использовать строп для подачи аварийной трубы для других целей.

    - В случае несоответствия элеватора, используемого при СПО, типоразмеру аварийной трубы, необходимый для аварийной трубы элеватор должен находиться на рабочей площадке, а его работоспособность проверена заблаговременно, до начала СПО.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СКВАЖИНЫ

    - Скважина, исходя из фактического баланса давлений (пластового, гидростатического и гидродинамических), характеризуется тремя возможными состояниями:

  - скважина поглощает;

  - скважина проявляет;

  - скважина на балансе.

    - Для понимания состояния скважины в любой момент времени, необходимо иметь постоянную информацию о положении уровня промывочной жидкости в скважине и динамике его изменения: растет, падает или держится на одном уровне. Данная информация дает возможность оперативно принять меры по восстановлению баланса давлений в скважине: не допустить ГНВП или оперативно его ликвидировать.

    - При выполнении операций в скважине с циркуляцией промывочной жидкости (бурение, проработка, промывки, цементирование и т.п.) состояние скважины контролируется по положению уровня в емкостях буровой установки. Контроль положения уровня в емкостях буровой установки ведется буровой вахтой и работниками станции ГТИ.

    - Для контроля над уровнем бурового раствора все емкости (в т.ч. и доливная), входящие в состав циркуляционной системы буровой установки должны оборудоваться уровнемерами (механическими и электронными), а также звуковой/световой сигнализацией для оперативного оповещения работников в случае резкого (аварийного) изменения положения уровня. Сигнал о срабатывании сигнализации уровня должен выводиться на пульт бурильщика, на рабочие места инженера станции ГТИ, бурового мастера и бурового супервайзера.

    - При осуществлении операций без циркуляции промывочной жидкости (СПО, разборка/сборка КНБК, ГИС и т.п.) положение её уровня в скважине и динамику его изменения невозможно оперативно определить, без применения специальных устройств (например, эхолота и т.п.).

    - В этом случае, единственным способом контроля состояния скважины является отслеживание положения уровня промывочной жидкости и динамики его изменения в доливной емкости. Для реализации этого, при операциях в скважине с выключенными буровыми насосами, циркуляция должна осуществляться с помощью системы автодолива, кроме случаев, когда скважина загерметизирована. Контроль положения уровня в доливной емкости должен вестись буровой вахтой и работниками станции ГТИ.

    - Технические критерии к системе контроля и осуществления автодолива указаны в Приложении 11. Данные критерии обязательны к исполнению всеми подрядчиками, работающими на объектах Компании.

Рис. 2 Принципиальная схема организации долива

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПРИ БУРЕНИИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ C НАЛИЧИЕМ СЕРОВОДОРОДА

    - Требования дополняют, в соответствии с требованиями разделов XLVII-LV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. Если существуют подозрения на наличие H2S, все оборудование для контроля ГНВП, которое может вступить в соприкосновение со скважинными флюидами, должно быть изготовлено из материалов, устойчивых к H2S.

    - На буровой должны быть в наличии хим. реагенты для борьбы с сероводородной агрессией; анализаторы для обнаружения H2S, средства индивидуальной защиты.

    - Минимальный объем запаса материалов и химических реагентов, нейтрализующих H2S, должен быть достаточным для обработки бурового раствора в количестве не менее двух объемов скважины. На буровых, вскрывающих пласты с наличием H2S, необходимо обеспечить наличие цементировочного агрегата и его постоянную готовность к работе. На месторождениях с объемным содержанием сероводорода более 6% необходимо организовать круглосуточное дежурство транспорта для эвакуации. Аварийная труба должна быть окрашена в желтый цвет и снабжена шаровым краном, находящимся в открытом положении.

    - При вскрытии пластов с наличием сероводорода обвязка должна иметь возможность сброса флюида на факел.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

    - Все закрытые помещения буровой установки, где возможны возникновение или проникновение воспламеняющихся смесей, оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного горизонта до окончания строительства скважины должен быть постоянным.

    - При работе с РУО постоянная приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать не менее чем восьмикратный воздухообмен по полному внутреннему объёму помещения в течение часа.

    - Параметры вентиляции для всех рабочих помещений должны соответствовать спецификации завода-изготовителя буровой установки и фактическим условиям её эксплуатации, с учетом вида используемой промывочной жидкости и её характеристик.

    - В случае, если имеющиеся параметры и комплектность системы вентиляции не соответствуют требованиям безопасности в фактических условиях эксплуатации буровой установки, необходимо провести её модернизацию в порядке, установленным российским законодательством в области промышленной безопасности.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ И ПОДРЯДЧИКОВ

    - К работе на буровой допускаются лица старше 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ПБНГП, в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды», внутренних требований компании-подрядчика, а также требований ОГ.

    - Работники, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ на скважинах, раз в 2 года должны дополнительно проходить проверку знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП».

    - В ОГ могут быть установлены дополнительные требования к отдельной категории указанных работников по обязательному прохождению ими обучения и проверке знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» в учебных заведениях, имеющих дополнительную сертификацию (международную или национальную).

    - Буровой мастер при допуске буровой вахты к работе должен убедиться в прохождении рабочими обучения и проверки знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП». Буровой супервайзер при проверках состояния ФБ также должен проверять наличие данной проверки знаний у работников буровой бригады и сервисных подрядчиков.

    - Работники, не прошедшие проверку знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» и работники, у которых истекли сроки повторного прохождения данной проверки, к работе на объектах Компании не допускаются и должны быть отстранены буровым мастером и буровым супервайзером.

    - Все работники, находящиеся на буровой должен быть ознакомлен с настоящими Типовыми требованиями.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНЫХ ТРЕВОГ, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПРОВЕРОК ЗНАНИЙ ПО ГНВП

    - Учебные тревоги по ФБ выполняются под руководством бурового мастера и под наблюдением бурового супервайзера. Учебные тревоги по ФБ должны объявляться вне плана, по возможности неожиданно с моделированием прямых признаков ГНВП, в случаях, когда это допускается работами и условиями в скважине (с учетом текущего технологического процесса и недопущения его осложнения).

    - Цель учебной тревоги – установить реальный уровень знания каждым работником своих действий по сигналу «Выброс» согласно ПЛА и оценить умение применения им данных знаний практически, в обстановке, приближенной к реальной повседневной деятельности.

    - По итогам учебной тревоги в присутствии работников буровой вахты проводится оценка действий всех членов вахты с разбором выявленных ошибок. Результаты учебных тревог должны учитываться при планировании последующих УТЗ.

    - Учебные тревоги проводятся руководством бурового предприятия при посещении ими буровых бригад и представителями Заказчика - при проверке объектов. В случае необходимости, учебные тревоги по ФБ могут проводиться буровым мастером или буровым супервайзером.

    - УТЗ по сигналу «Выброс», в отличие от учебных тревог, проводятся в плановом порядке и их цель – обучить работников практическим действиям в нештатной ситуации и закрепить полученные навыки при дальнейшей работе.

    - В учебной тревоге и УТЗ по сигналу «Выброс» должны участвовать все работники всех подрядных организаций, находящихся на объекте в момент подачи сигнала, в том числе и временные посетители.

    - В процессе строительства скважин/боковых стволов буровой мастер должен осуществлять ежесменный учет всех работников всех подрядных организаций, в том числе временных посетителей, находящихся на ОПО (в специальном журнале (форме) учета работников или на стенде учета).

    - При организации новой буровой бригады, смене состава действующей бригады, замене буровой установки или ПВО, УТЗ «Выброс» следует повторять часто, при необходимости раз в смену, до тех пор, пока работники не будут соответствующим образом обучены и будут правильно действовать по сигналу «Выброс» при всех возможных видах ГНВП, указанных в ПЛА. Для работников каждой буровой вахты как минимум два раза в месяц должны проводиться учебно-тренировочные занятия по сигналу «Выброс» (при бурении разведочных скважин – не реже 1 раз в неделю). Для буровой бригады УТЗ по сигналу «Выброс» должны воспроизводить, как минимум (но, не ограничиваясь), один из следующих сценариев:

  - ГНВП во время бурения;

  - ГНВП во время СПО;

  - ГНВП при ГИС;

  - ГНВП при цементировании;

  - ГНВП во время ОЗЦ;

  - открытый фонтан.

    - С целью закрепления знаний и навыков практических действий при глушении скважины и при проверке системы управления ПВО буровому подрядчику необходимо разработать соответствующий план практических действий членов буровой вахты. В последующем, буровой мастер должен проводить дополнительные УТЗ по отработке действий вахт при глушении скважины и при проверке системы управления ПВО. Периодичность данных УТЗ устанавливает буровой подрядчик по согласованию с Заказчиком.

    - Буровой мастер под наблюдением бурового супервайзера, согласно утвержденного графика, проводит плановые УТЗ по сигналу «Выброс» с буровыми вахтами. Внеплановые УТЗ проводятся им перед вскрытием продуктивного пласта и по указанию/требованию руководства бурового предприятия или службы бурения Заказчика. Результат проведенных УТЗ фиксируется в журнале учета.

    - Буровой мастер совместно с буровым супервайзером после выполнения УТЗ по сигналу «Выброс» в присутствии буровой вахты проводят разбор и оценку действий работников вахты и подрядных организаций, а также соответствие их требованиям ПЛА. Результат разбора также заносится в журнал учета УТЗ.

    - Также УТЗ «Выброс» должны быть проведены в обязательном порядке перед началом работы с новым противовыбросовым оборудованием.

    - Буровой супервайзер при проверках соблюдения подрядчиками требований ФБ на объекте при наличии возможности (с учетом текущего технологического процесса и недопущения его осложнения) должен проводить оперативный опрос работников (рабочих и ИТР) на рабочих местах, с целью определения текущего уровня его знаний в данной области безопасности.

    - Для этих целей ОГ необходимо разработать и выдать буровому супервайзеру краткий опросник для использования в указанных выше целях.

    - Информацию о результатах опроса необходимо довести до бурового мастера и своего руководителя, для дальнейшего принятия соответствующих мер Заказчиком и подрядчиками.

    - Плановая проверка знаний рабочих буровых бригад проводится 1 раз в год комиссией бурового подрядчика. В вопросник (билеты) по проверке знаний в обязательном порядке должен входить раздел по обеспечению ФБ при строительстве скважин и ЗБС.

    - Служба бурения Заказчика должна проверить выполнение данного требования и убедиться в соответствии разработанных подрядчиком вопросов для проверки знаний, фактическим горно-геологическим условиям работы на объектах Заказчика и действующему режиму ФБ.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖЕЙ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФБ

    - Требования инструкций по обеспечению ФБ должны доводиться буровым мастером до работников буровой бригады в ходе проведения им плановых периодических инструктажей и должны быть включены в соответствующие план-программы, разрабатываемые буровым предприятием.

    - Информация о причинах и обстоятельствах возникших случаях ГНВП и ОФ, а также об извлеченных уроках из данных происшествий, направляемая Заказчиком подрядчикам, доводится буровым мастером до работников буровой бригады в ходе проведения им внепланового инструктажа.

    - Ознакомление ИТР сервисных подрядчиков, находящихся на объекте, с данной информацией осуществляется буровым супервайзером.

    - Запись о проведенных инструктажах оформляется в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте» для каждого работника бригады отдельно. Также буровым подрядчиком должны быть разработаны:

  - программа инструктажа буровой вахте перед подъемом бурильного инструмента по вопросам практических действий по предупреждению ГНВП при СПО;

  - программа инструктажа перед вскрытием продуктивного пласта по практическим действиям членов буровой бригады при ликвидации газонефтеводопроявлений согласно ПЛА.

    - Проведение разовых инструктажей по указанным программам обеспечивается буровым мастером:

- перед каждым подъемом труб из скважины – каждой вахте, участвующей в СПО;

- перед вскрытием продуктивного пласта – каждой вахте, участвующей в работах на скважине с момента вскрытия пласта и до завершения его крепления (монтажа фонтанной арматуры).

    - Запись о проведении данных инструктажей делается в журнале разовых инструктажей согласно принятому на предприятии порядку.Ответственность за проведение инструктажей работникам буровой бригады несет буровой мастер.

    - Буровой супервайзер при проведении ежесменных совещаний с подрядчиками при планировании работ по скважине должен предусматривать рассмотрение всеми подрядчиками рисков возникновения ГНВП и ОФ и оценку буровым подрядчиком имеющихся у него барьеров.

    - Буровой мастер и буровой супервайзер при проведении ежесменных совещаний с буровой вахтой должны предусматривать рассмотрение вопросов обеспечения ФБ в привязке к текущим операциям на скважине.

  - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ФБ СО СТОРОНЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

    - Ответственность за соблюдение требований ФБ при строительстве скважин и ЗБС несет буровой подрядчик.

    - В рамках осуществления производственного контроля над выполнением работ на ОПО подрядчик должен осуществлять проверку состояния ФБ на своих объектах созданной, на своем предприятии, комиссией.

    - Заказчик осуществляет контроль над исполнением подрядчиками требований ФБ через своего представителя - бурового супервайзера, а также при проверках буровых бригад силами службы бурения и комиссий, созданных на основании действующих на предприятии Заказчика приказов и распоряжений.

    - Буровой подрядчик несет ответственность за надлежащее проведение монтажа, испытаний и поддержание в исправном состоянии всего устьевого, противовыбросового и связанного с ним оборудования.

    - Буровой подрядчик контролирует, а также обеспечивает исправность и работоспособность:

  - светозвуковой сигнализации в основной станции управления ПВО при падении давления в гидросистеме, а также уровня масла ниже критического, с дублированием светозвуковой сигнализации в зоне видимости бурильщика;

  - основного пульта управления в автоматическом режиме;

  - наличие азота и давление его зарядки;

  - исправность КИПиА;

  - обогрева;

  - исправность пневматического и ручного насоса для подкачки давления в случае отключения электроэнергии.

  - системы долива скважины;

  - работоспособность задвижек в блоке глушения и дросселирования.

    - Периодичность и объем проверок оборудования, а также ответственный за их проведение должны быть указаны в инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО и содержать мероприятия по проверке работоспособности пультов управления ПВО после их монтажа, а также методику проведения ежесменных и функциональных проверок.

    - Буровой подрядчик, как минимум, но не ограничиваясь, обеспечивает наличие, а буровой супервайзер при проверках контролирует:

  - наличие утвержденной инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО;

  - наличие утвержденного ПЛА;

  - наличие документации на ПВО (паспорта, акты ультразвуковой дефектоскопии, акты опрессовки на устье и в условиях базы);

  - наличие схемы обвязки ПВО, блоков глушения и дросселирования, согласованной с Заказчиком и ПАСФ. Соответствие фактической схемы обвязки плановой;

  - наличие фактической схемы обвязки ПВО с указанием фактических размеров элементов и расстояний от ротора до герметизирующих элементов превенторов;

  - регистрацию стендовой опрессовки с подтверждением диаграммой;

  - опрессовку ПВО на устье скважины после монтажа и перемонтажа оборудования с подтверждением диаграммой ГТИ;

  - наличие плана практических действий (инструкция) вахты в процессе глушения скважины и при проверке систем управления ПВО.

    - Проверка состояния ФБ на объекте должна проводиться буровым супервайзером на основании чек-листов, разработанных службой супервайзинга Заказчика, с периодичностью, установленной руководством службы бурения Заказчика. Рекомендуется установить следующие виды проверок:

  - ежедневная оперативная – с акцентом на наиболее важные вопросы обеспечения ФБ;

  - периодическая - еженедельная полная проверка всех аспектов ФБ в буровой бригаде;

  - внеплановая – проводится после монтажа ПВО, его ремонта, перед вскрытием пласта и при смене бурового супервайзера в объеме, предусмотренном при еженедельной проверке.

    - Буровой мастер и работники станции ГТИ - ответственны за ведение учета долива скважины и сопоставление фактических и расчетных объемов, с целью выявления разницы между ними. Буровой супервайзер производит контроль правильности и своевременности заполнения листов долива буровой вахтой и инженером станции ГТИ.

    - Контроль соблюдения технических требований Компании к режиму долива скважины и исправности необходимых технических средств должен осуществляться буровым мастером и работниками станции ГТИ перед началом каждой СПО, а буровым супервайзером в процессе её выполнения.

    - Работы должны быть остановлены и проведен тест на приток по процедуре п.4.5 настоящих Типовых требований в случае выявления факта проведения СПО на скважине:

  - при неисправной системе долива скважины;

  - без долива или без учета объемов долива/вытеснения;

  - без сопоставления фактических и плановых объемов долива/вытеснения и определения их разницы;

  - без принятия мер согласно требованиям ПБНГП при подъеме с труб с «сифоном».

    - К виновникам нарушения требований режима долива скважины должны быть применены санкции согласно шкале оценки качества действующего договора.

    - В случае выявления неисправности или отсутствии требуемого испытания ПВО, работы по углублению скважины должны быть остановлены (с принятием возможных мер по недопущению прихвата колонны труб и наличию необходимых барьеров) до момента её устранения. Работы с неисправным, неиспытанным ПВО – запрещены.

# ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

- ГОСТ P 53375-2016 Скважины нефтяные и газовые. Геолого-технологические исследования. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.115-86 Система стандартов безопасности труда. Оборудование противовыбросовое. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.064-81 (СТ СЭВ 2694-80) Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности.

- ГОСТ Р ИСО 13533-2013 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование со стволовым проходом. Общие технические требования.

- ГОСТ 13862-90 (СТ СЭВ 6149-87, СТ СЭВ 6913-89, СТ СЭВ 6914-89, СТ СЭВ 6916-89) Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.

- ГОСТ 30196-94 Головки колонные. Типы, основные параметры и присоединительные размеры (Гармонизирован со Стандартом АНИ 6А).

- ГОСТ Р 51365-2009 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию (разработан на основе NACE MR0175).

- ГОСТ 28919-91 Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры.

- ГОСТ 28996-91 Оборудование нефтепромысловое устьевое. Термины и определения.

- РД 153-39.0-069-01 Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин.

- РД 153-39.0-069-01 Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин.

- Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

- Методические указания Компании № П3-05 М-0093 «Порядок разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть».

- Положение Компании № П3-05 С-0257 «Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов скважин».

- Положение Компании № П3-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Типовым требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 |  | Рекомендуемые методы расчёта критического объёма флюидопроявления | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 2 |  | Требования в отношении функциональных проверок и опрессовок ПВО | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 3 |  | Методика проведения опрессовки цементного кольца на заданное давление (FIT) | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 4 |  | Методика проведения теста на утечку (LOT) | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 5 |  | Методика проведения расширенного теста на утечку (XLOT) | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 6 |  | Рекомендуемая форма Листа долива | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 7 |  | Рекомендуемая форма листа глушения (метод бурильщика) | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 8 |  | Процедуры глушения скважины - Метод бурильщика | Приложено отдельным файлом в формате Word |
| 9 |  | Типовые схемы опрессовки ПВО с использованием опрессовочной пробки (РТТ) и опрессовочной манжеты (СTT) (для скважин ВДВТ и Высокого риска ГНВП) | Приложено отдельным файлом в формате Microsoft Visio Document |
| 10 |  | Типовые схемы опрессовки ПВО с использованием опрессовочной пробки (РТТ) и опрессовочной манжеты (СTT) (для скважин среднего и низкого риска ГНВП) | Приложено отдельным файлом в формате Microsoft Visio Document |
| 11 |  | Технические критерии к системам контроля и осуществления долива скважин | Приложено отдельным файлом в формате Word |