УТВЕРЖДЕН

Приказом АО «Востсибнефтегаз»

от «22» декабря 2017 г. №1413

Введен в действие «22» декабря 2017 г.

сТАНДАРТ АО «Востсибнефтегаз»

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

№П3-05 С-0084 ЮЛ-107

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 09.10.2018 г. №1446)

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 17.12.2019 г. №1803)

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 19.05.2020 г. №567)

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 27.01.2021 г. №70)

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 10.09.2021 г. №1302)

г. КРАСНОЯРСК

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ	5

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	10

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

4.	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ	16

4.1.	ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ОТХОДОВ	16

4.2.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	16

4.3.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	18

4.4.	НОРМИРОВАНИЕ ОТХОДОВ	20

4.5.	ПОРЯДОК УЧЕТА ОТХОДОВ	20

5.	ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ	22

5.1.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	22

5.2.	ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК УСЛУГ/РАБОТ, ЗАТРАТ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	22

6.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ	24

6.1.	НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ	24

6.2.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/УСЛУГ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ	25

6.2.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25

6.2.2.	ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	27

6.3.	КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ/УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ	28

7.	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА	31

8.	ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА	33

8.1.	ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ, ОБРАЗУЮЩИМИСЯ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	33

8.2.	ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ, ОБРАЗУЮЩИМИСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН	34

9.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ	37

10.	ОТЧЕТНОСТЬ И ПЛАТЕЖИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	39

10.1.	ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	39

10.2.	ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ	39

11.	ССЫЛКИ	42

ПРИЛОЖЕНИЯ	45

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт АО «Востсибнефтегаз» устанавливает единый порядок организации процесса управления отходами производства и потребления в АО «Востсибнефтегаз», состав документации, определяющей основные характеристики отходов, с целью снижения их реальной или потенциальной опасности для здоровья человека и окружающей среды, а также повторного вовлечения в производство.

Настоящий Стандарт соответствует требованиям:

- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Политики Компании в области в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды №П3-05 П-11.

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с основными методологическими подходами, принципами, правилами, регламентированными вышеуказанными документами, а также в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Стандарт является обязательным для исполнения работниками:

- управления охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз»;

- иных структурных подразделений АО «Востсибнефтегаз»,

задействованными в процессе планирования и осуществления деятельности по управлению отходами.

В случае если в результате изменения законодательства положения настоящего Стандарта вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться требованиями законодательства.

Структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, привлекаемыми к выполнению видов работ/услуг, в процессе выполнения которых образуются отходы или осуществляется обращение с отходами, обязаны включить в условия договора положение о необходимости соблюдения указанными подрядными организациями требований, установленных настоящим Стандартом.

Настоящий Стандарт не регулирует и не распространяет свое действие на следующие процессы:

- обращение с радиоактивными отходами;

- обращение с биологическими отходами;

- обращение с медицинскими отходами;

- обращение с веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства);

- обращение с выбросами вредных веществ в атмосферу;

- обращение со сбросами вредных веществ в водные объекты.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АГЕНТ – юридическое (физическое) лицо, которое за обусловленное договором вознаграждение обязуется совершать по поручению другого лица (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК) – юридическое (физическое) лицо, выполняющее работы по договору подряда своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков) в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Государственный реестр объектов размещения отходов – свод систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации [Порядок ведения государственного кадастра отходов, утвержденный приказ Минприроды России от 30.09.2011 №792].

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ – деятельность, связанная с определением принадлежности объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках [ГОСТ 30772-2001].

Инвентаризация отходов – комплекс мероприятий, проведение которых направлено на выявление технологических процессов, в результате которых образуются вещества (остатки материалов, продукции, товаров и пр.), переходящие в состояние отхода, характеристик вредных веществ, определение класса опасности этих веществ, проверку соответствия характеристик установленным нормативам.

Классификация отходов – систематизированное распределение отходов по совокупности приоритетных признаков, в том числе по классу опасности для окружающей среды и здоровья людей.

Класс опасности отходов – характеристика отходов, определяющая вид и степень их опасности (негативного воздействия) для окружающей среды.

комиссия производственного контролЯ – комиссия производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности – разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности [Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления].

Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

ОБРАБОТКА отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

ЗАХОРОНЕНИЕ отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

ОБРАЩЕНИЕ С отходАМИ - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – субъект предпринимательской деятельности независимо от формы собственности, в том числе юридическое лицо и гражданин другого государства, если законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации он наделен правом заниматься соответствующим видом деятельности при пользовании недрами.

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

отходы – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с требованиями законодательства.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Процесс управления отходами – совокупность взаимосвязанных действий (определение видов и количества образующихся отходов и экономически рациональных способов обращения с ними, учет образования и обращения с отходами, нормирование образования, накопления, утилизации и размещения отходов, планирование мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду от обращения с отходами, выполнение работ по обращению с отходами, формирование отчетности, расчеты и внесение платы за размещение отходов, осуществление производственного экологического контроля), направленных на своевременное выполнение обязательств по сокращению количества образующихся отходов, снижению степени их опасности, обращению с отходами экономически рациональными способами, с учетом установленных требований и приоритетных направлений, сокращению количества их размещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (оператор по обращению с ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ) – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных, загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Учет в области обращения с отходами – процесс фиксирования (документирования) сведений об образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах, в порядке, установленном уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАционный каталог ОТХОДОВ – перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.

Хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации [Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»].

Вторичные материальные ресурсы – отходы производства и потребления, образующиеся в процессе производства и потребления, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД – договор заказчика с генеральным подрядчиком, при котором генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с положениями гражданского законодательства РФ, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Итоговый контроль – контроль результатов работ, осуществляемый заказчиком по завершении работ (этапа работ) на каждом объекте на предмет соответствия качества и объемов выполненных работ условиям договора и проектной документации, а также требованиям действующего законодательства.

Образователь отходов – хозяйствующий субъект, в процессе деятельности которого образуются отходы производства и потребления.

Применимое законодательство – совокупность законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежащих применению к отношениям, возникающим в связи с деятельностью по обращению с отходами производства и потребления, с учетом юрисдикции, периода действия нормативных правовых актов, субъектного состава участников правоотношений и иных аспектов.

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность, осуществляемая в ходе производственной деятельности индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, независимо от формы собственности и от того, носит она коммерческий или некоммерческий характер.

ОБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННой ДЕЯТЕЛЬНОСТи – недвижимость, оборудование и прочее имущество, в том числе объекты обслуживающих производств и хозяйств, находящиеся на балансе юридических лиц, с помощью которого и в отношении которого осуществляется хозяйственная деятельность.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БДО – банк данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных видов – часть информационной системы, входящей в Государственный кадастр отходов.

БСВ – буровые сточные воды.

ВМР – вторичные материальные ресурсы.

ВПНО – временные площадки для накопления отходов.

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза.

- ЗАКАЗЧИК – АО «Востсибнефтегаз», для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупка, предоставляются услуги, выполняются работы.

- ЗГД – заместитель генерального директора.

ЗП – задание на проектирование.

ИСПОЛНИТЕЛЬ – подрядная организация (подрядчик) или структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз», непосредственно оказывающие услуги, выполняющие работы по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КПК - комиссия производственного контроля.

КС – капитальное строительство.

КХА – количественный химический анализ.

ЛНД – локальный нормативный документ.

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду.

НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение.

НМЦ – начальная (максимальная) цена договора, устанавливаемая в извещении и в документации о закупке.

ОБР – отработанный буровой раствор.

ООС – охрана окружающей среды.

ОРО – объекты размещения отходов.

ОТХОДЫ – отходы производства и потребления.

ОТХОДЫ СМР – отходы, образующиеся в результате строительно-монтажных работ.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда.

ПД – проектная документация.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

ППР – план производства работ.

ПЭК – производственный экологический контроль.

ПЭУ – планово-экономическое управление АО «Востсибнефтегаз».

РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА – руководители АО «Востсибнефтегаз» и их заместители по направлениям деятельности АО «Востсибнефтегаз».

СМР – строительно-монтажные работы.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

ТЗ – техническое задание.

ТКО – твердые коммунальные отходы.

ТМЦ – товарно-материальные ценности.

УДНГ – управление добычи нефти и газа АО «Востсибнефтегаз».

УКС – управление капитального строительства АО «Востсибнефтегаз».

УООС – управление охраны окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

УПИР – управление по проектно-изыскательским работам АО «Востсибнефтегаз».

УПКГ – управление подготовки и компримирования газа АО «Востсибнефтегаз».

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО – лицо, наделенное полномочиями управления, совершения определенных действий.

УППНиППД – управление подготовки, перекачки нефти и ППД АО «Востсибнефтегаз».

УЭБ – управление по экономической безопасности АО «Востсибнефтегаз».

ФККО – федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №242.

ЦЭЭО – цех по эксплуатации электрооборудования АО «Востсибнефтегаз».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Процессы управления отходами в настоящем Стандарте рассматриваются как неотъемлемая часть всех основных и вспомогательных технологических процессов производства и технологий.

Управление отходами основывается на положениях Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и нормативных правовых актах, принятых в развитие его положений, а также ином применимом законодательстве в области управления отходами, в том числе санитарно-эпидемиологическом.

При осуществлении производственной, хозяйственной или иной деятельности на объектах Общества общими правилами при обращении с отходами являются:

- бережное отношение к компонентам окружающей среды в процессе производства, потребления, выполнения работ, оказания услуг, приводящих к образованию отходов, и исключающее или минимизирующее воздействие данных процессов на компоненты окружающей среды;

- соблюдение природоохранных, санитарно-эпидемиологических и иных норм, правил, нормативов, регламентирующих процессы образования и обращения с отходами;

- выполнение мероприятий по управлению и обращению с отходами в соответствии с применимым природоохранным законодательством.

Работники Общества и работники подрядных организаций на объектах Общества по специфике своей деятельности должны быть ознакомлены с производственной документацией (регламенты, инструкции и пр.) и знать, какие отходы образуются в результате их деятельности и обеспечиваемых ими производственных и непроизводственных процессов, признаки и критерии этих отходов, где они накапливаются, схему перемещения отходов от рабочего места до места раздельного накопления на производственной площадке, обращаться с данными отходами с учетом планируемых способов удаления отходов, не допускать захламление территорий, обеспечивать временное раздельное накопление и хранение отходов в предусмотренных местах в соответствии с проектной и разрешительной документацией.

В Обществе должны приниматься меры по:

- сокращению количества образующихся отходов за счет выбора при проектировании наименее отходообразующих технологических процессов, соблюдения требований к данным процессам при их выполнении и в процессе потребления продукции;

- раздельному накоплению и хранению отходов в специально отведенных местах в соответствии с ПД (в т.ч. с ПНООЛР) с соблюдением требований природоохранного, санитарно-эпидемиологического и иного применимого законодательства к местам и способам накопления и хранения отходов;

- повторному использованию веществ или предметов, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления и не целесообразны к удалению;

- сдаче отходов в специальные пункты обработки, обезвреживания и утилизации (макулатура, алюминиевые и стальные банки, стеклянная и пластиковая тара, электронное оборудование и устройства, отработанные батарейки, лампочки и др.), преимущественно по перечню видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается в соответствии с требованиями Перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается и Перечню товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств;

- обезвреживанию и утилизации отходов по технологиям, соответствующим природоохранным требованиям и показателям наилучших доступных технологий;

- размещению отходов на ОРО, соответствующих требованиям и показателям наилучших доступных технологий.

Решения по хранению и захоронению отходов должны приниматься только при одновременном соблюдении следующих условий:

- отсутствие собственных или имеющихся у подрядных организаций технических возможностей по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, соответствующих природоохранным требованиям;

- при наличии собственных или эксплуатируемых подрядными организациями ОРО.

Для отнесения веществ и предметов, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, к отходам необходимо совпадение одного из следующих признаков из каждой группировки:

по отнесению к отходам веществ и предметов:

- в соответствии с ПД, техническими регламентами и/или иными видами документов, регламентирующих технологический процесс, образующиеся побочно в данном процессе вещества и предметы не являются целью производственного процесса и по своим характеристикам не находят в данном процессе прямого применения (без дополнительных технологических операций для достижения потребительских свойств);

- вещества и предметы заявлены в качестве отхода в договоре на оказание услуг, выполнение работ;

- продукция, используемая Обществом и утратившая потребительские свойства;

- обнаруженные вещества и предметы на объектах Общества (результаты деятельности неизвестного круга лиц, брошенные вещества и предметы) по результатам идентификации обладают признаками продукции, потерявшей потребительские свойства, или признаками отходов определенного технологического процесса;

- вещества и предметы, включая грунты, образующиеся при ведении работ (в т.ч. землеройных) по реализации объектов КС, не соответствующие нормативным требованиям, предъявляемым для таких материалов в отношении их применимости для использования при реализации объектов КС и иных проектов в соответствии с ПД.

по источнику образования/поступления отходов:

- образованы Обществом в ходе производства, выполнения работ, оказания услуг;

- образованы Обществом в процессе потребления продукции;

- поступили в Общество на обращение в соответствии с условиями договоров в результате деятельности подрядной организации, образовавшей отходы;

- обнаружены на объекте Общества, и обращены в собственность Общества в соответствии с гражданским законодательством РФ.

по способу удаления отходов с предварительной обработкой, обезвреживанием, транспортировкой, хранением или без таковых;

- являются ВМР и подлежат утилизации путем:

- повторного применения отходов по прямому назначению (рециклинг);

- возврата в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация);

- извлечения из отходов полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

- подлежат обезвреживанию;

- подлежат захоронению.

СП, исходя из указанных признаков, самостоятельно определяют, какие из образующихся в результате их производственной, хозяйственной и иной деятельности вещества и предметы являются отходами (при инвентаризации отходов). На основании предоставленных сведений, УООС обеспечивают проведение идентификации отходов и отнесение отходов к классам опасности в соответствии с Порядком отнесения отходов I – IV классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденным Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности», и Критериями отнесения отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 04.12.2014 №536.

СП обязаны обеспечить надлежащее обращение с отходами в соответствии с требованиями природоохранного законодательства с момента их образования или поступления от подрядных организаций. Моментом и местом образования отходов является время физического их образования в месте образования, моментом и местом поступления отходов от подрядных организаций является время и место физической передачи отходов в соответствии с условиями договора, моментом и местом образования отходов, обнаруженных на объекте Общества и обращенных в собственность Общества является время и место их фактического обнаружения.

Участники процесса управления отходами:

- УООС, (инициаторы и исполнители процессов идентификации, паспортизации, инвентаризации, нормирования, учета и передачи отходов подрядным организациям/профильным СП на дальнейшее обращение), осуществляющие контроль качества выполнения работ/услуг по обращению с отходами (кураторы договоров, КПК), планирование мероприятий по снижению НВОС, формирование отчетности, экологический контроль;

- СП, осуществляющие выполнение работ по обращению с отходами;

- УКС, ответственное за процесс строительства объектов;

- УПИР, ответственное за процесс проектирования объектов.

При разработке, корректировке, актуализации проектной и технологической документации подрядная организация, выполняющая данные виды работ, по согласованию с заказчиком обязана определять и предлагать наименее отходообразующие технологические процессы по всем видам образующихся отходов, предусматривать решения по дальнейшему обращению с отходами экологически безопасными и экономически рациональными способами, а также прорабатывать возможные решения по использованию образующихся веществ и предметов в технологических процессах, альтернативные удалению данных веществ и предметов и отнесению их к отходам.

При изменении технологии, а также при регулярном пересмотре ПНООЛР (не реже 1 раза в 5 лет), СП в которых образуются отходы, должны прорабатываться вопросы по оценке возможности использования отходов в качестве сырья для вторичного использования.

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

  - ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ОТХОДОВ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ОТХОДОВ

1. Идентифицировать образующиеся в ходе их деятельности отходы, оценивать их опасные свойства на основании данных о составе отхода, осуществлять мероприятия по отнесению отходов к конкретным классам опасности.

На основании данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависимости от степени НВОС оформлять паспорт отходов I - IV классов опасности.

2. Вести учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Фиксирование события образования и движения отходов осуществляется посредством закрепления сведений в таблицах данных учета в области обращения с отходами.

3. Разрабатывать, и актуализировать ПНООЛР (за исключением 3-4 категорий объектов НВОС).

4. Организовывать обращение с отходами в соответствии с требованиями применимого законодательства и утвержденным ПНООЛР.

5. Удалять отходы с производственной площадки собственными силами, либо путем заключения договора с подрядной организацией на дальнейшее обращение с отходами (транспортирование и/или сбор и/или обработка и/или утилизация и/или обезвреживание и/или размещение).

6. Осуществлять исчисление и внесение платы за НВОС при размещении отходов.

7. Представлять годовую форму федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» в территориальные органы Росприроднадзора.

  - ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Идентификация отходов может быть визуальной для отходов потребления и аналогичных им, а также отдельных категорий отходов производства, имеющих однородный состав, образующихся в ходе реализации технологических процессов в соответствии с технологическими регламентами, или инструментальной по признакам, параметрам, показателям, критериям и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретного отхода и его свойств документированному описанию. Идентификация предполагает присвоение отходу классификационного номера и кодирование его свойств, состояния в соответствии с ФККО, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №242. При отсутствии документированного описания конкретного отхода, результаты идентификации могут стать основой последующей паспортизации его свойств и состояния.

В процессе деятельности Общества, образуются отходы I - V классов опасности, которые относятся к конкретному классу опасности в соответствии с Порядком отнесения отходов I – IV классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденным Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности», и Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 04.12.2014 №536.

В ходе реорганизации и/или изменения видов деятельности, при вводе в действие нового или реконструкции имеющегося производства, изменениях технологических процессов, замены сырья или материалов, данные об отходах определяются проектными решениями, с последующей идентификацией и установлением классов опасности фактически образующихся отходов в соответствии с Порядком отнесения отходов I – IV классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденным Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности», и Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 04.12.2014 №536.

Перечень классификационных признаков отходов определяется в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденного приказом Минприроды России от 30.09.2011 №792.

Классификационные признаки отходов отражают:

- происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к определенному производству, технологическому процессу;

- химический и (или) компонентный состав отходов;

- агрегатное состояние и физическая форма отходов.

Типы отходов обобщены по классификационному признаку происхождения:

- отходы органического природного происхождения,

- отходы минерального происхождения,

- отходы химического происхождения,

- отходы коммунальные.

Отходы в зависимости от степени НВОС подразделяются на пять классов опасности:

- I класс - чрезвычайно опасные отходы;

- II класс - высокоопасные отходы;

- III класс - умеренно опасные отходы;

- IV класс - малоопасные отходы;

- V класс - практически неопасные отходы.

УООС, ответственное за процесс управления отходами, на отходы I - IV классов опасности, включенные в ФККО, составляет и утверждает паспорт отхода по форме, установленной Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности». Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в ФККО, не требуется. Копия паспорта отходов, заверенная заместителем генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды  Общества, и копии документов, подтверждающих отнесение вида отходов к конкретному классу опасности, в уведомительном порядке направляются в территориальный орган Росприроднадзора.

На отходы, не включенные в ФККО и БДО, подтверждение отнесения таких отходов к конкретному классу опасности должно быть выполнено в течение 90 дней со дня их образования в соответствии с Порядком отнесения отходов I – IV классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденным Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности».

Ответственность за своевременное предоставление сведений об образовании нового вида отхода несет руководитель СП, в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности которого отход образовался, либо на территории которого выявлен.

Ответственность за своевременное подтверждение отнесения такого отхода к конкретному классу опасности несет начальник УООС, ответственный за процесс управления отходами, при условии своевременного предоставления данных СП, в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности которого отход образовался.

  - ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Основными целями инвентаризации являются:

- определение и подтверждение наличия отходов, их количества, места накопления;

- выявление новых неучтенных отходов;

- установление нормативов образования отходов;

- разработка мероприятий по предотвращению или снижению количества образования отходов.

Виды инвентаризации:

- первичная инвентаризация проводится в процессе разработки нормативов образования отходов;

- плановая инвентаризация проводится с периодичностью один раз в пять лет;

- внеплановая инвентаризация проводится в случаях:

- изменения (обновления) производства, номенклатуры производимой продукции и/или работ/услуг, применяемого сырья и материалов, а также исходя из организационных, технических и финансовых возможностей Общества;

- при корректировке ПНООЛР с учетом строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов и т.п.;

- инвентаризации отдельных категорий отходов (например, отходы СМР и др.) по решению Генерального директора Общества.

Инвентаризация включает следующие мероприятия:

- изучение документированной информации (техническая, технологическая и производственная документация);

- осмотр производственных объектов Общества (мест образования отходов, мест накопления отходов) с проведением идентификации и последующим установлением количественных и качественных параметров отходов;

- определение источников образования отходов;

- оформление акта инвентаризации (Приложение 1) с перечнем отходов (Приложение 2).

Инвентаризация проводится комиссионно. В состав комиссии включаются представители УООС и других заинтересованных СП (например: производственные СП (УДНГ, УППНиППД, УПКГ, ЦЭЭО и т.д); УКС, ПЭУ; УЭБ и др.).

- Инвентаризация проводится на основании соответствующего распорядительного документа Общества, в котором указываются полномочия членов комиссии, их права и обязанности, сроки проведения инвентаризации. Подготовка проекта распорядительного документа осуществляется УООС, ответственного за процесс управления отходами.

Исходные данные для инвентаризации источников образования и временного накопления отходов предоставляются СП, при осуществлении производственной, хозяйственной и иной деятельности которыми образуются отходы, в УООС, ответственное за процесс управления отходами.

В составе источников образования и накопления отходов учитываются основные и вспомогательные производства, технологические процессы, отдельные производственные и вспомогательные установки, отдельные единицы оборудования и т. д.

УООС, ответственный за процесс управления отходами, имеет право запрашивать информацию, необходимую для планирования работ по обращению с отходами, в других СП, обладающих такой информацией.

СП, представляющие сведения об отходах в УООС, ответственное за процесс управления отходами, несут ответственность за достоверность сведений и своевременность их представления.

На основании анализа и обобщения полученных исходных данных, результаты инвентаризации источников образования и мест временного накопления отходов обобщаются и сводятся УООС, ответственным за процесс управления отходами, и доводятся до сведения руководителей СП и работников, ответственных за обращение с отходами.

- Инвентаризация может осуществляться собственными силами Общества, либо с привлечением специализированных подрядных организаций в порядке, определенном Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» №П2-08 Р-0019.

- Инвентаризация завершается составлением акта инвентаризации с приложением перечня отходов, карт-схем расположения мест накопления отходов.

Ответственность за своевременное и полное оформление результатов инвентаризации возлагается на УООС, ответственное за процесс управления отходами, и включается в Положение об указанном СП, а также должностные инструкции работников.

  - НОРМИРОВАНИЕ ОТХОДОВ

Образователи отходов обязаны разрабатывать ПНООЛР, на основании которого органами Росприроднадзора, утверждаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. ПНООЛР разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке ПНООЛР, утвержденными Приказом Минприроды России от 07.12.2020 №1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

ПНООЛР обосновывается предлагаемое обращение со всеми отходами, образующимися в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности хозяйствующего субъекта, путем их утилизации, обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения.

Если Общество выступает в качестве арендодателя или арендатора, то в договоре аренды имущества должны быть предусмотрены условия об образователе, собственнике отходов в соответствии с гражданским законодательством РФ, с целью определения лица, обязанного вносить плату за НВОС и разрабатывать ПНООЛР.

СП, в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности которых образовался отход, предоставляют данные, необходимые для определения (расчета) нормативов образования отходов, и несут ответственность за достоверность сведений и своевременность их представления, что закрепляется в Положениях о соответствующих СП и должностных инструкциях работников данных СП.

УООС, ответственный за процесс управления отходами, организовывает определение (расчет) нормативов образования отходов, анализ и обобщение полученных данных и несут ответственность за своевременность, полноту, достоверность, сохранность сведений, а также подтверждающих их документов, что закрепляется в Положении о соответствующих СП и должностных инструкциях работников данных СП.

В целях подтверждения соблюдения утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, образовавшихся за отчетный период, УООС, ответственный за процесс управления отходами, на основании сведений СП, в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности которых образовался отход, представляют в соответствующие территориальные органы Росприроднадзора технический отчет по обращению с отходами.

  - ПОРЯДОК УЧЕТА ОТХОДОВ

Учет в области обращения с отходами осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».

Фиксирование события образования и движения отходов осуществляется СП, в результате осуществления производственной, хозяйственной и иной деятельности которого образуются отходы или УООС, ответственный за процесс управлениями отходами, посредством закрепления сведений в таблицах данных учета в области обращения с отходами в электронном виде. При отсутствии технической возможности ведения в электронном виде данные учета в области обращения с отходами оформляются в письменном виде.

Учет в области обращения с отходами ведется на основании фактических измерений инструментальными методами количества образованных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов.

В случае невозможности произвести фактические измерения количества образованных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов, учет ведется на основании следующих источников: технической и технологической документации; бухгалтерской документации; актов приема-передачи; договоров и других источников, в которых определяется фактическое количество отходов.

Учету подлежат все виды отходов I - V классов опасности, образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных Обществом за учетный период.

Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а также очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за указанным периодом.

Ответственность за организацию и контроль учета движения отходов в целом по Обществу возлагается на УООС, ответственный за процесс управления отходами.

Таблицы данных учета и учетные документы хранятся Обществом в электронном и/или письменном виде в течение пяти лет.

- ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Обращение с отходами включает в себя следующие виды работ: накопление, сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов.

Работы по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов подлежат обязательному лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 №2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности».

Общество самостоятельно определяет оптимальные (экологически безопасные и экономически рациональные) способы обращения с отходами.

При проектировании объектов КС в ЗП фиксируются условия и требования в части определения в ПД экологически безопасных и экономически рациональных способов обращения с отходами (на основе сравнительного анализа альтернативных вариантов), а также положения в части ответственности подрядной организации, выполняющей работы по разработке ПД, за определение в ПД экологически безопасных и экономически рациональных способов обращения с отходами. Оценка выбранных при проектировании способов обращения с отходами осуществляется Обществом в рамках внутренней экспертизы ПД в соответствии с установленным в Обществе порядком.

Обращение с отходами может осуществляться собственными силами СП или с привлечением для этой цели подрядной организации, имеющей соответствующую лицензию и технические возможности. Процесс привлечения подрядных организаций осуществляется в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» №П2-08 Р-0019.

При выборе способа обращения с отходами Общество должно использовать принципы приоритетности в следующей последовательности:

- раздельный сбор, обработка, утилизация;

- обезвреживание;

- размещение.

  - ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК УСЛУГ/РАБОТ, ЗАТРАТ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Планирование закупок услуг/работ, ТМЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами РФ, устанавливающими требования к закупке товаров, работ, услуг, Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» №П2-08 Р-0019.

При планировании закупок услуг/работ по обращению с отходами УООС, ответственный за процесс управления отходами, выявляется потребность в разработке ТЗ в отношении конкретных видов и (или) групп однородных отходов, обладающих сходными характеристиками.

С учетом объемов отходов, планируемых к образованию и накоплению, класса опасности, наличия технических, технологических и экономических возможностей, УООС, ответственный за процесс управления отходами, формирует потребность в услугах/работах, для выполнения которых планируется привлечение подрядных организаций, обладающих соответствующей квалификацией по обращению с отходами, на период до 1 года и период 5 лет.

Затраты на оказание услуг, выполнение работ по обращению с отходами УООС, ответственный за процесс управления отходами, отражают при бизнес-планировании в порядке, установленном Положением АО «Востсибнефтегаз» «Основные принципы бизне-планирования» №П3-10 Р-0005 ЮЛ-107, а также иными ЛНД, устанавливающими требования к бизнес-планированию.

На основе сформированных потребностей УООС формирует план организации закупок услуг/работ, ТМЦ для дальнейшего выполнения услуг/работ по обращению с отходами.

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

  - НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ

В зависимости от организационной структуры и объема образовавшихся отходов в Обществе возможны следующие варианты накопления отходов:

- первоначальное накопление отходов осуществляется в цехах (СП) с последующим их перемещением работниками Общества в централизованное место временного складирования на производственной территории;

- первоначальное накопление отходов осуществляется в цехах (структурных подразделениях) с последующим их вывозом с производственной территории подрядными организациями.

Временное складирование отходов осуществляется на производственных территориях или в специальных помещениях: в цехах, на складах, на открытых площадках, в резервуарах и др.

Места накопления отходов, их границы (площадь, объемы) определяются в ПНООЛР. Расположение мест накопления отходов наносится на карту-схему производственной площадки, каждому месту накопления отходов присваивается индивидуальный номер.

Для обеспечения дальнейшего раздельного обращения с отходами должно предусматриваться раздельное накопление таких отходов по видам и классам опасности, агрегатному состоянию. Условия накопления, в том числе раздельного, определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары.

Периодичность вывоза отходов из мест их накопления определяется с учетом вместимости таких мест, экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Количество отходов, образующих партию (объем) для транспортировки, определяется исходя из экономически целесообразных объемов транспортных партий для вывоза отходов.

В местах накопления складируются только те отходы, которые предусмотрено складировать в соответствии с ПД, в т.ч. с ПНООЛР.

Накопление отходов осуществляется на срок не более 11 месяцев с момента фактического образования с последующим вывозом на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения в соответствии с принятыми способами дальнейшего обращения с отходами.

Ответственность за организацию и эксплуатацию мест накопления отходов в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями несут руководители СП, в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности, которых образуются отходы.

УООС, осуществляет контроль за соответствием мест накопления отходов экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

  - ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/УСЛУГ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

6.2.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I - V классов опасности может осуществляться собственным силами СП или с привлечением подрядных организаций.

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов осуществляется в соответствии с требованиями применимого законодательства, ЛНД, регулирующими порядок обращения с отходами, положениями договора (в случае привлечения подрядной организации).

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, осуществляемая Обществом (Исполнитель) в интересах других юридических лиц на основании заключенного договора подлежит лицензированию.

Не является обработкой отходов раздельное накопление отходов по их наименованиям, классам опасности, составляющим (бумага, пластмасса, стекло и пр.) в целях дальнейшей утилизации, так как оно не сопровождается проведением (осуществлением) каких-либо дополнительных операций с отходом.

Деятельность Общества, связанная с технологическим перемещением собственных отходов I - IV классов опасности транспортом, в том числе автомобильным и железнодорожным, внутри территории Общества (производственной площадки), на которой осуществляется производство (процесс), в результате которого образуются данные отходы, их накопление, размещение, утилизация, обработка или обезвреживание, если соответствующие перемещения осуществляются без выезда за пределы территории Общества (производственной площадки), не попадает под определение транспортирование отходов и лицензированию не подлежит.

Порядок транспортирования отходов I - IV классов опасности, предусматривающий дифференцированные требования в зависимости от вида отходов и класса опасности отходов, требования к погрузочно-разгрузочным работам, маркировке отходов, требования к обеспечению экологической безопасности и пожарной безопасности, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области ООС.

В целях защиты интересов и минимизации рисков привлечения Общества к административной ответственности за нарушения законодательства в области обращения с отходами по вине подрядной организации, предоставляющей услуги по транспортированию отходов, в договоры рекомендуется включать дополнительные требования о предоставлении подрядчиком документов, подтверждающих доставку отходов в место назначения и совершение с ними соответствующих действий (утилизация, обезвреживание, размещение).

Отходы с установленной ресурсной ценностью, использование которых в Обществе нецелесообразно по экономическим, технологическим, организационным и другим причинам, подлежат реализации в установленном законодательством порядке сторонним физическим или юридическим лицам – потребителям (в таких договорах должен быть оговорен момент и порядок перехода права собственности на отходы).

Ответственность за установление стоимости отходов в Обществе в соответствии с их ресурсными характеристиками, анализ потребности рынка (спроса и предложения) в данных отходах как вторичном сырье, организацию процесса реализации таких отходов потребителям и оценку его эффективности возлагается на ПЭУ (в части контроля НМЦ), совместно с УООС, ответственным за процесс управления отходами (в части формирования НМЦ).

ПД объектов, используемых для обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе ПД на строительство, реконструкцию таких объектов, а также проекты вывода их из эксплуатации подлежит ГЭЭ федерального уровня в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Работы/услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - V классов опасности включают в себя следующие этапы:

- передача необходимой документации Исполнителю с проведением натурного обследования мест накопления отходов;

- выполнение работ/услуг по обращению с отходами в соответствии с ТЗ, проектной и технической документацией, договором, контроль выполнения работ/услуг уполномоченными лицами Общества и/или с привлечением независимых супервайзеров;

- сдача-приемка выполненных работ/услуг по обращению с отходами;

- оплата выполненных работ/услуг по обращению с отходами.

Передача документации и отходов для выполнения работ/оказания услуг по обращению с отходами осуществляется с оформлением акта приемки-передачи.

Форма акта приемки-передачи утверждается Генеральным директором Общества или уполномоченным по доверенности лицом. Форма акта приемки-передачи должна содержать сведения о видах отходов, классах опасности, объемах, реквизитах и объеме передаваемой Исполнителю документации необходимой для осуществления обращения с отходами.

Акт приемки-передачи подписывается Генеральным директором Общества и руководителем Исполнителя или уполномоченными по доверенности лицами, ответственными за обращение с отходами.

Работы/услуги по обращению с отходами осуществляются Исполнителем путем последовательного выполнения этапов, технологических и производственных операций, предусмотренных ТЗ, проектной и технической документацией, ППР, договором.

Выполненные работы/услуги по обращению с отходами сдаются Исполнителем и принимаются заказчиком по акту сдачи-приемки работ/услуг, подтверждающему выполнение состава и объемов работ, предусмотренных ТЗ, договором, проектной и технической документацией, ППР, и являющимся неотъемлемой частью договора.

Акт сдачи-приемки работ/услуг подписывается Генеральным директором Обществом и руководителем Исполнителя или уполномоченными по доверенности лицами в срок, установленный в соответствии с договором.

Приемка выполненных работ/услуг и подписание акта сдачи-приемки работ/услуг является основанием для осуществления оплаты. Оплата осуществляется согласно условиям договора.

6.2.2.	ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Ответственность за организацию деятельности по размещению отходов на ОРО Общества в соответствии с природоохранным законодательством возлагается на Генерального директора Общества, а также руководителей СП (цех, участок), непосредственно осуществляющих деятельность по размещению отходов. Контроль за организацией деятельности по размещению отходов осуществляет УООС.

Инвентаризация ОРО проводится в соответствии с Правилами инвентаризации ОРО, утвержденными приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 №49.

Инвентаризация ОРО проводится не реже одного раза в пять лет.

Источниками информации для инвентаризации ОРО являются: ПД на строительство/реконструкцию ОРО; данные обследований (натурных, инструментальных, иных) ОРО; фондовые материалы; иная документация.

По завершении сбора и обработки информации об инвентаризации ОРО на каждый ОРО составляется характеристика ОРО, оформляемая в двух экземплярах в соответствии с Приложением к Правилам инвентаризации ОРО, утвержденными приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 №49. Один экземпляр характеристики хранится у лица, эксплуатирующего ОРО, второй – в уведомительном порядке направляется лицом, эксплуатирующим данный ОРО, почтовым отправлением и (или) с использованием электронных средств связи в территориальный орган Росприроднадзора по месту нахождения ОРО.

В соответствии с Порядком проведения собственниками ОРО, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся ОРО, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, утвержденным Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1030 «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду», юридическое лицо, эксплуатирующее ОРО, обязано проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду.

В случае отсутствия НВОС ОРО юридическое лицо, эксплуатирующие ОРО, должны подтвердить исключение НВОС ОРО в соответствии с требованиями Положения о подтверждении исключения НВОС ОРО, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.05.2016 №467.

  - КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ/УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

На всех этапах работ/услуг по обращению с отходами УООС должен осуществлять контроль. При осуществлении контрольных мероприятий необходимо предусмотреть следующие виды контроля:

1. В рамках проведения закупочных процедур в зоне своей функциональной ответственности (в соответствии с Положением Копании «О закупке товаров, работ, услуг» №П2-08 Р-0019 и иных ЛНД/ РД Компании/Общества в области закупочной деятельности):

- определение и экспертиза технических и квалификационных требований для включения в состав закупочной документации в части выполнения работ/услуг по обращению с отходами;

- согласование результатов квалификационного и технического отбора, коммерческой оценки заявок участников закупки (подрядных организаций) в части выполнения работ/услуг по обращению с отходами.

2. Контроль полноты и качества выполняемых работ/услуг:

- оценка соответствия требованиям ТЗ, ППР, ПД, технической документации, ГЭЭ, применимого законодательства и др.

3. Контроль полноты и результативности выполненных работ/услуг:

- итоговый контроль в рамках приемки работ/услуг.

4. Контроль соблюдения требований ПБОТОС при выполнении работ/услуг:

- оценка соответствия требованиям законодательства в области ПБОТОС, настоящего Стандарта.

Контроль в отношении работ/услуг по обращению с отходами и исполнителей работ/услуг осуществляется с целью обеспечения выполнения работ/услуг надлежащего качества, в необходимых объемах и в установленные сроки, определенные договором, производственной программой, ТЗ.

Основой контроля является анализ первичной документации и фактических данных о выполнении работ/услуг по обращению с отходами.

К первичной документации относится:

- ПД и/или ППР;

- договор на выполнение работ/оказание услуг;

- документация, подтверждающая факт возникновения затрат Исполнителя на приобретение расходных материалов, используемых согласно ПД и/или ППР при выполнении конкретного вида работ/услуг, а именно: счета, счета-фактуры, накладные и платежные поручения, реквизиты ответственных лиц подрядных организаций, способных подтвердить объемы и стоимость приобретенных материалов;

- документация, подтверждающая факт возникновения затрат Исполнителя на приобретение работ/услуг подрядных (субподрядных) организаций (в случае наличия таковых), а именно: копии договоров, включающие все приложения, счета-фактуры, платежные поручения, реквизиты ответственных лиц, способных подтвердить факт выполнения и оплаты их работ/услуг. В случае, если подрядной (субподрядной) организацией в ходе оказания услуг/выполнения работ предусмотрено приобретение расходных материалов, Исполнитель обеспечивает представление документации, подтверждающей приобретение этих материалов, в составе, указанном в предыдущем абзаце;

- журнал производства и контроля работ/услуг по обращению с отходами;

- акты сдачи-приемки выполненных работ/услуг.

Контроль выполнения работ/услуг по обращению с отходами осуществляется также в рамках проведения ПЭК УООС, в соответствии с Положением АО «Востсибнефтегаз» № П3-05 Р-0054 ЮЛ-107 «О производственном экологическом контроле» и требованиями применимого законодательства, определяющими порядок проведения ПЭК на объектах Общества.

Выполнение отдельных контрольных функций за проведением работ/услуг по обращению с отходами подрядными организациями, по решению Генерального директора Общества может быть поручено соответствующим подрядным организациям (супервайзерам) на основании заключенных с такими организациями договоров, о чем Исполнитель уведомляется в письменном виде. В уведомлении приводится перечень лиц с указанием их контрольных функций и полномочий.

В рамках осуществления контрольных функций уполномоченные лица имеют право:

- доступа на объекты выполнения работ/услуг по обращению с отходами;

- истребования у Исполнителя документации, касающейся выполнения работ/услуг (в том числе, бухгалтерской и управленческой);

- инициировать принятие решения о приостановке работ/услуг до принятия решения об их возобновлении после устранения причины приостановки;

- при выявлении выполнения работ/услуг ненадлежащего качества инициировать предъявление Исполнителю требования об уплате штрафных санкций;

- инициировать расторжение договора при выявлении неоднократных фактов выполнения работ/услуг ненадлежащего качества.

Соответствующие права, включая право заказчика на предъявление штрафных санкций и на односторонне расторжение договора, подлежат закреплению в договоре на выполнение работ/услуг по обращению с отходами.

Результаты контрольных мероприятий оформляются уполномоченными заказчиком лицами, осуществляющими контрольные мероприятия, в письменном виде по формам, определенным Регламентом бизнес-процесса АО «Востсибнефтегаз» № П3-05 РГБП-9399 ЮЛ-107 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» с внесением соответствующих записей в журнал производства и контроля работ по установленной форме.

Указанные лица несут персональную ответственность за достоверность сведений, получаемых в ходе реализации контрольных мероприятий, и своевременность их представления в порядке, установленном Регламентом бизнес-процесса АО «Востсибнефтегаз» № П3-05 РГБП-9399 ЮЛ-107 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

До начала строительства объектов должны быть предусмотрены меры, снижающие негативное воздействие процесса строительства на окружающую среду и позволяющие более эффективно использовать природные ресурсы. Управление отходами осуществляется на стадиях разработки ЗП на проектирование, проектирования, строительства, реконструкции, консервации, эксплуатации, вывода из эксплуатации, ликвидации объектов.

Любая ПД должна разрабатываться в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения о составе разделов ПД и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Оптимальные схемы управления отходами закладываются на стадии разработки ЗП и, должны предусматривать применение технологий с:

- минимальным образованием отходов;

- максимальным вовлечением отходов в оборот;

- использованием инновационных экологически безопасных технологий обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов.

В составе ПД должны быть предусмотрены мероприятия по управлению отходами, в том числе:

- перечень отходов, которые будут образовываться в процессе проведения инженерных изысканий и строительства, с указанием объемов и класса опасности;

- характеристика мест накопления этих отходов;

- порядок ведения раздельного учета отходов;

- описание оптимальных способов обращения с этими отходами.

При разработке ПД подрядная организация, осуществляющая проектные работы, обязана руководствоваться ЗП.

В ЗП должны быть предусмотрены требования о выполнении при проектировании следующих работ в рамках управления отходами СМР:

- по идентификации отходов, определению номенклатуры, классов опасности, видов, планового количества образования отходов СМР;

- по определению планового количества образования материалов, не идентифицированных как отходы (грунты при землеройных работах и т.п.), соответствующих нормативным параметрам и планируемых к использованию, с определением способов их использования;

- по определению потребностей в обустройстве ВПНО, обоснованию параметров ВПНО и проектных решений по обустройству ВПНО;

- по определению в ПД экологически безопасных и экономически обоснованных технологий обращения с отходами СМР конкретных видов (выбор технологии по результатам сравнительного анализа альтернативных вариантов по экономическим параметрам), с учетом исследования рынка работ/услуг, инфраструктуры по обращению с отходами в регионе реализации объекта КС;

- по определению (в составе сметного расчета) затрат на обращение с отходами СМР с использованием экономически обоснованных технологий и на исполнение обязательных требований при обращении с отходами СМР (обустройство ВПНО, платежи за НВОС и т.п.).

УКС и УООС несут ответственность за своевременность и полноту включения мероприятий по управлению отходами СМР при разработке ЗП.

УПИР, ответственное за разработку ПД, несет ответственность за своевременное информирование УООС, о разрабатываемых проектах, в процессе реализации которых образуются отходы.

УПИР, ответственное за разработку ПД, несет ответственность за организацию разработки ПД, в том числе в части управления отходами СМР в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

При заключении договора на разработку ПД необходимо включать в договор на проектно-изыскательские работы с контрагентами, входящими в периметр ПАО «НК Роснефть» в качестве обязательного приложения данный ЛНД для соблюдения требований при проектировании.

- ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

8.1.	ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ, ОБРАЗУЮЩИМИСЯ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Образование, сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов СМР являются неотъемлемой составной частью технологических процессов, в ходе которых они образуются, и должны быть отражены в ПД.

Затраты на реализацию мероприятий по обращению с отходами, предусмотренные в сметных расчетах, разрабатываемых в составе ПД, оплачиваются за счет капитальных вложений на строительство объекта.

Процесс обращения с отходами СМР по каждому конкретному объекту строительства определяется условиями договора между заказчиком и подрядной организацией, выполняющей работы/оказывающей услуги в области строительства.

Возможны следующие основные варианты организации обращения с отходами СМР:

- 1 вариант – обращение с отходами СМР осуществляет подрядная организация с момента их образования до момента завершения технологического цикла отхода;

- 2 вариант – отдельные виды отходов СМР и ВМР подлежат передаче заказчику в соответствии с условиями заключенного договора, обращение с переданными отходами осуществляется заказчиком.

Ответственность за накопление и учет отходов СМР возлагается на образователя отходов. Образователь отходов обязан представлять заказчику данные учета отходов СМР (в составе документов, подтверждающих выполнение работ, для использования при приемке работ СМР и принятия решений об оплате выполненных работ по договору на выполнение СМР).

Накопление отходов СМР должно осуществляться раздельно по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить возможность их утилизации в качестве вторичного сырья, либо обезвреживание, размещение.

Места накопления отходов СМР, а также места хранения отвалов растительного грунта и резервов грунта, должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.

Предельное количество накопления отходов СМР на объектах их образования, сроки и способы их накопления устанавливаются в ПД в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Вывоз отходов СМР с объектов образования и мест накопления осуществляется самим образователем отходов, при наличии действующей лицензии на осуществление деятельности по транспортированию отходов I - IV классов опасности, либо подрядной организацией, оказывающей транспортные услуги, с которой заключен договор на вывоз отходов и имеющей действующую лицензию на осуществление деятельности по транспортированию отходов I - IV классов опасности.

В целях обеспечения процесса обращения с отходами СМР подрядчик по СМР, который является образователем отходов, обязан иметь заключенные договоры с подрядными организациями, оказывающими услуги/выполняющие работы по обращению с отходами (утилизация, обезвреживание, размещение отходов СМР), имеющими действующую разрешительную документацию в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Подрядчик по СМР, который является образователем отходов, должен разработать и утвердить ПНООЛР (за исключением 3-4 категорий объектов НВОС), вести учет, вносить плату за НВОС при обращении с отходами СМР в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Подрядная организация несет ответственность за качество выполненных СМР в части соблюдения проектных решений, заключений государственной и ГЭЭ, технологий утилизации, обезвреживания, размещения отходов СМР в соответствии с требованиями применимого законодательства и условиями заключенного договора.

В случае некачественного выполнения подрядной организацией СМР, отступления от проектных решений и технологий, нанесения вреда окружающей среде, подрядчик должен возместить ущерб, причиненный окружающей среде, в том числе в связи с ненадлежащим обращением с отходами СМР, в соответствии с требованиями применимого законодательства.

УКС, ответственное за строительный контроль, должно контролировать образование отходов СМР в ходе строительства объектов и обращение с ними на предмет соответствия решениям ПД и требованиям применимого законодательства.

УООС, ответственный за процесс управления отходами, и КПК Общества должны осуществлять ПЭК деятельности подрядчиков при выполнении работ по строительству объектов, обращению с отходами СМР и рекультивации земель на строительной площадке.

8.2.	ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ, ОБРАЗУЮЩИМИСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН

В случае если лицензия на право пользования недрами принадлежит ПАО «НК «Роснефть», процесс управления отходами, образующимися при строительстве скважин, организуется Обществом (Агент) от имени и по поручению ПАО «НК «Роснефть» (Принципал) в рамках агентского договора.

Перечень, количество и состав отходов, образующихся при строительстве скважин, определяется при разработке ПД на строительство скважин с учетом географических особенностей месторождений, состава и характеристик горных пород, применяемых технологий, оборудования и материалов для бурения скважин.

Способы обращения с отходами, образующимися при строительстве скважин, определяются недропользователем/Агентом на этапе подготовки ПД на проведение геологического изучения недр, разведки месторождений полезных ископаемых, технической документации на разработку месторождения в составе мероприятий по обеспечению требований в области ООС и обеспечения экологической безопасности, а так же на этапе подготовки и разработки ПД по строительству скважин. В условиях Юрубчено-Тохомского НГКМ ввиду особенностей геологического строения и наличием интервалов, при проходке которых возникают катастрофические поглощения, в целях уменьшения водопотребления для приготовления кольматационных пачек и циркуляционных жидкостей используются жидкие фракции буровых отходов (БСВ и ОБР). Данные решения отражены в ПД на строительство скважин Юрубчено-Тохомского НГКМ.

Недропользователь/Агент взаимодействует с подрядными организациями по строительству скважин в рамках договорных обязательств.

В соответствии с действующим законодательством возможно два подхода к определению лица – образователя отходов при строительстве скважин:

- образователем отходов признается буровая подрядная организация (непосредственно в результате работ по бурению скважин которой образуются отходы):

- образователем отходов признается недропользователь.

В Обществе существуют следующие виды договорных схем при организации работ по строительству (бурению/реконструкции) скважин:

1. Генеральный подряд, при котором подрядная организация принимает на себя обязанности и ответственность за выполнение полного комплекса работ/услуг, связанных с обеспечением и непосредственным строительством скважин, поставкой материально-технических ресурсов и оборудования.

Генеральный подрядчик признается образователем отходов, образующихся при строительстве скважин, и, в соответствии с действующим законодательством в области ООС, обеспечивает выполнение всех функций образователя отходов согласно разделу 4.1 настоящего Стандарта, что должно быть определено в договоре на строительство скважин.

Обращение с отходами, образующимися при строительстве скважин, обеспечивается подрядной организацией в соответствии с утвержденными проектными решениями самостоятельно или недропользователем/Агентом, если у недропользователя/Агента имеются намерения и возможность самостоятельно или с привлечением подрядных организаций, выполняющих работы/услуги по обращению с отходами, обеспечить обращение с такими отходами в установленном законодательством порядке, что должно быть определено условиями договора на строительство скважин.

2. Раздельный сервис, при котором выполнение комплекса работ/услуг, связанных с обеспечением и непосредственным строительством скважин, поставкой материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечивают несколько подрядных организаций, обязанности и ответственность которых разграничены.

При раздельном сервисе образователем отходов, образующихся при строительстве скважин, определяется условиями стандартного договора на выполнение работ по бурению (по станко-суткам) и, в соответствии с действующим законодательством в области ООС, образователь отходов обеспечивает выполнение всех функций согласно разделу 4.1 настоящего Стандарта, что должно быть определено во всех договорах недропользователя/Агента с подрядчиками - участниками раздельного сервиса, а также в агентском договоре.

Обращение с отходами, образующимися при строительстве скважин, обеспечивается недропользователем/Агентом в соответствии с утвержденными проектными решениями самостоятельно или с привлечением подрядных организаций, выполняющих работы/услуги по обращению с отходами (в том числе участников раздельного сервиса), или порядчиками – участниками раздельного сервиса, если у участников раздельного сервиса имеются намерения и возможность самостоятельно или с привлечением иных подрядных организаций обеспечить обращение с указанными отходами в установленном законодательством порядке, что должно быть определено условиями договора(ов) на строительство скважин.

Варианты распределения обязанностей недропользователя/Агента и подрядных организаций в области обращения с отходами, образующимися в ходе строительства скважин, представлены в Приложении 3 и Приложении 4.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

Производственный контроль в области обращения с отходами является составной частью ПЭК, и осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

ПЭК направлен на выявление и регистрацию несоответствий в процессе управления отходами требованиям действующего природоохранного законодательства и требованиям настоящего Стандарта. Конечным результатом ПЭК является разработка и реализация (при необходимости) корректирующих мер по устранению выявленных несоответствий в процессе управления отходами.

Ответственность за организацию ПЭК в Обществе возлагается на Генерального директора Общества.

Мониторинг состояния окружающей среды должен осуществляться на ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду.

Объектами мониторинга НВОС являются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва, уровень шума в зоне возможного влияния ОРО.

Мониторинг состояния окружающей среды на ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду осуществляется подрядными организациями, имеющими соответствующие разрешения для выполнения данного вида работ:

- аттестат аккредитации испытательной лаборатории с областью аккредитации соответствующей проводимым исследованиям;

- лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, включающая определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

Собственники ОРО, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся ОРО, обязаны разработать программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории ОРО и в пределах его воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Порядка проведения собственниками ОРО, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся ОРО, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, утвержденного Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1030 «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду».

После окончания эксплуатации ОРО их собственники, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся ОРО, обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель.

По результатам мониторинга состояния окружающей среды на ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду УООС должен выявлять несоответствия (отклонения) установленным нормам и требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, разрабатывать, и реализовывать необходимые корректирующие меры по устранению несоответствий.

Ответственность за осуществление производственного контроля в области обращения с отходами, включая мониторинг, возлагается на УООС, руководителей СП, чья деятельность связана с обращением с отходами, руководителей СП, ответственных за эксплуатацию мест временного накопления и ОРО.

- ОТЧЕТНОСТЬ И ПЛАТЕЖИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

10.1.	ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Отчетность по обращению с отходами делится на внешнюю и внутреннюю.

УООС представляет статистическую отчетность в соответствии со ст.19 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Статистический учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 №671-р. .

Показатели внешней отчетности представляются в сроки и по форме, утвержденной Приказом Росстата от 09.10.2020 №627 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления».

Внутренняя отчетность предоставляется в соответствии со Стандартом Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084.

Отчетность формируется УООС, ответственный за процесс управления отходами.

УООС, несет ответственность за достоверность сведений, вносимых в формы внешней и внутренней отчетности, своевременность представления форм отчетности, что отражается в Положении о СП и должностных инструкциях работников СП.

  - ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» за размещение отходов (хранение, захоронение) взимается плата.

Плату за НВОС обязаны вносить лица, осуществляющие на территории Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую НВОС, за исключением лиц, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории.

Плата за НВОС исчисляется и уплачивается в соответствии с Правилами исчисления и взимания платы за НВОС, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

При исчислении платы за НВОС к ставкам указанной платы применяются коэффициенты, установленные Федеральным законом от 21.07.2014 №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 №255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».

При расчете платы за НВОС в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной, применяются Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

Платежной базой для исчисления платы за НВОС в части обращения с отходами является масса размещенных в отчетном периоде отходов.

Из суммы платы за размещение отходов вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению НВОС, фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в пределах исчисленной платы за размещение отходов раздельно в отношении каждого класса опасности отходов производства и потребления.

Затратами на реализацию мероприятий по снижению НВОС при размещении отходов признаются документально подтвержденные расходы лиц, обязанных вносить плату, в отчетном периоде на финансирование следующих мероприятий:

- внедрение наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

- проектирование, строительство, реконструкция сооружений и устройств по переработке жидких бытовых отходов и осадка сточных вод;

- установка оборудования по утилизации, транспортированию, обезвреживанию отходов производства и потребления.

Отчетным периодом в отношении внесения платы за НВОС признается календарный год.

Лица, обязанные вносить плату, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой части суммы платы за НВОС, уплаченной за предыдущий год. За четвертый квартал внесение платы с учетом корректировки ее размера производится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.

Сведения об исчисленной и внесенной плате за размещение отходов представляются ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, в составе Декларации о плате за НВОС, форма которой утверждена Приказом Минприроды России от 10.12.2020 №1043 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 №3 и от 30 декабря 2019 г. №899».

При размещении отходов на ОРО, которые не оказывают НВОС, плата за НВОС не взимается.

Исключение НВОС ОРО достигается за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия технических решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды, и подтверждается результатами мониторинга состояния окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ в соответствии с порядком подтверждения исключения НВОС ОРО, утвержденным постановление Правительства РФ от 26.05.2016 №467.

Собственники ОРО, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся ОРО, осуществляют мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1030 «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду».

В случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания в течение одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов плата за их размещение не взимается.

При размещении отходов, которые образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на ОРО, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в соответствии с установленными требованиями, при исчислении платы за НВОС к ставкам такой платы применяется коэффициент 0,3.

- ССЫЛКИ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Федеральный закон от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 №2970-р «Об утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 №2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности».

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Положение о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26.05.2016 №467.

- Порядок взимания экологического сбора, утвержденный постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 №1073.

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 №1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности».

- Приказ Минприроды России от 07.12.2020 №1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

- Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 №255.

- Правила обращениями с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156.

- Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 №913.

- Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 №671-р.

- Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденные приказом Минприроды России от 04.12.2014 №536.

- Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные приказом Минприроды России от 05.08.2014 №349.

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 №1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 №1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности».

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 №1030 «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду».

- Порядок ведения государственного кадастра отходов, утвержденный приказом Минприроды России от 30.09.2011 №792.

- Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный приказом Минприроды России от 25.02.2010 №50.

- Порядок представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности), утвержденный приказом Минприроды РФ от 16.02.2010 №30.

- Правила инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденные приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 №49.

- Приказ Минприроды России от 10.12.2020 №1043 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. №899»

- Приказ Росстата от 09.10.2020 №627 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления».

- Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №242.

- ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

- Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды №П3-05 П-11 версия 1.00, введённая в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 29.12.2018 №2070.

- Стандарт Компании «Управление отходами» №П3-05 С-0084 версия 4.00, введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 12.10.2017 №988.

- Положение Компании «О стандартизации договоров» №П3-06 Р-0018 версия 2.00, введенное в действие приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 29.04.2014 №254.

- Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» №П2-08 Р-0019 версия 3.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 27.12.2018 №2019.

- Положение АО «Востсибнефтегаз» «Основные принципы бизнес-планирования» №П3-10 Р-0005 ЮЛ-107 версия 2.00, утвержденное и введенное в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 02.12.2015 №886.

- Регламент бизнес-процесса АО «Востсибнефтегаз» №П3-05 РГБП-9399 ЮЛ-107 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Стандарту

| номер приложения | наименование приложения | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шаблон «Акт инвентаризации» | Включено в настоящий файл |
| 2 | Перечень отходов | Включено в настоящий файл |
| 3 | Варианты организации недропользователем/агентом процесса управления отходами, образующимися при строительстве скважин | Включено в настоящий файл |
| 4 | Обязанности недропользователя/Агента и подрядных организаций при строительстве скважин в области обращения с буровыми отходами | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН «АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»

Утверждаю

Генеральный директор

АО «Востсибнефтегаз»

_______________ Ф.И.О.

«____» ____________ 20__г.

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

отходов производства и потребления

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

___________________________________________________________________________

(наименование территориально обособленного подразделения (филиала))

_______________________________________________

место расположения (город, поселок)

Основание для проведения инвентаризации:

| Приказ | № |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата начала инвентаризации: |  |
| --- | --- |
| Дата окончания инвентаризации: |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ

Перечень отходов, для которых устанавливается годовой норматив образования

| № П/П | ОТХОДООБРАЗУЮЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРОЦЕССЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ОТХОДА | КОД ОТХОДА ПО ФККО | КЛАСС ОПАСНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Председатель инвентаризационной комиссии:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Члены инвентаризационной комиссии:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| страница |  | из |  |
| --- | --- | --- | --- |

Указания по заполнению формы:

В графе 1 указывают отходообразующий вид деятельности, процесс.

В графе 2 указывают виды работ или процессы, в результате которых происходит образование отходов производства и потребления

В графах 3 - 5 указывают код отхода по ФККО и соответствующие коду наименование вида отхода, класс опасности.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ/АГЕНТОМ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ, ОБРАЗУЮЩИМИСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН

Передает буровые отходы по акту приема-передачи (двусторонний)

Передает буровые отходы по акту приема-передачи для дальнейшего обращения

Передает буровые отходы по акту приема-передачи для дальнейшего обращения

Передает буровые отходы по акту приема-передачи (двухсторонний)

ПАО «НК «Роснефть» – владелец лицензии на право пользования недрами

Общество/Принципал в рамках агентского договора:

- заключает договор(ы) на выполнение работ по строительству скважин;

- организует процесс управления отходами, образующимися при строительстве скважин *

Общество – владелец лицензии на право пользования недрами (Заказчик):

-заключает договор(ы) на выполнение работ по строительству скважин;

- организует процесс управления отходами, образующимися при строительстве скважин *

Буровые подрядные организации, сервисные подрядчики выполняют работы по строительству скважин

Буровые подрядные организации, сервисные подрядчики выполняют работы по строительству скважин

СП или специализированные подрядные организации выполняют работы/услуги по обращению с отходами бурения (утилизация, обезвреживание, размещение)

СП или cпециализированные подрядные организации выполняют работы/услуги по обращению с отходами бурения (утилизация, обезвреживание, размещение)

1 вариант

2 вариант

Агентский договор

Общество (СП, находящиеся в подчинении ЗГД по бурению) ведет учет образуемых отходов бурения

Общество (СП, находящиеся в подчинении ЗГД по бурению) ведет учет образуемых отходов бурения

* Если образователем отходов, образующихся при строительстве скважин, признается подрядная организация, обращение с отходами обеспечивается подрядной организацией (см. подраздел 8.2 и Приложение 4 настоящего Стандарта).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБЯЗАННОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/АГЕНТА И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С БУРОВЫМИ ОТХОДАМИ

Раздельный сервис

Генеральный подряд

(разведочное бурение)

Общество (недропользователь /Агент) заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ по строительству скважин;

Образователем буровых отходов определяется условиями договора;

Образователь буровых отходов обеспечивает выполнение следующих функций:

- идентификация образующихся отходов, оценка опасных свойств, осуществление мероприятий по отнесению отходов к конкретному классу опасности, оформление паспорта отхода;

- ведение учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов;

- разработка и актуализация ПНООЛР (при необходимости определенной ФЗ РФ);

- обеспечение вывоза и обращения с отходами (утилизация, обезвреживание, размещение) в соответствии с ПД;*

- исчисление и внесение платы за НВОС при размещении отходов;

- составление и представление годового стат.отчета (2-ТП(отходы)) и технического отчета по обращению с отходами.

*Обращение с отходами может обеспечиваться подрядными организациями (участниками раздельного сервиса), если у них имеются намерения и возможность самостоятельно или с привлечением специализированных подрядных организаций, обеспечить обращение отходами

Выполняют работы по строительству скважин по договору с  Обществом (недропользователь/Агент)

Общество (недропользователь/Агент)

Буровые подрядные организации

Заключает договор на выполнение работ по строительству скважин с подрядной организацией

Генеральный подрядчик:

-Обеспечивает выполнение полного комплекса работ, связанных со строительством скважин;

-Признается образователем отходов, образующихся при строительстве скважин (буровые отходы), и обеспечивает выполнение следующих функций:

- идентификация образующихся отходов, оценка опасных свойств, осуществление мероприятий по отнесению отходов к конкретному классу опасности, оформление паспорта отхода;

- ведение учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов;

- разработка и актуализация ПНООЛР;

- обеспечение вывоза и обращения с отходами (утилизация, обезвреживание, размещение) в соответствии с ПД;*

- исчисление и внесение платы за НВОС при размещении отходов;

- составление и представление годового стат.отчета (2-ТП (отходы)) и технического отчета по обращению с отходами.

*Обращение с отходами может обеспечиваться Обществом (недропользователем /Агентом), если у него имеются намерения и возможность самостоятельно или с привлечением специализированных подрядных организаций обеспечить обращение с отходами

Условия обращения с буровыми отходами и соответствующие обязательства сторон должны быть определены в договорах Обществом (недропользователя/Агента) с подрядчиками, а также в агентских договорах

Результаты инвентаризации доводятся в произвольной форме, определяемой начальником УООС.

Применяются с 01.01.2016 по 31.12.2019 года.