Приложение № 2

к Договору № ____________

от « ___» __________201__ г.

График по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты в ООО «БНГРЭ».

| № п/п | Наименование услуг | Наименование объекта оказания услуг | 2019-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматические установки газового пожаротушения |  |  |  |
|  | Внешний осмотр электротехнической части - шкафов электроавтоматики; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | - Кустовая площадка № 9 Куюмбинского лицензионного участка - Кустовая площадка № 12 Куюмбинского лицензионного участка | Ежеквартально до 25 числа последнего месяца в квартале (июнь, сентябрь, декабрь, март) |
|  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  |  |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) |  |  |
|  | Профилактические работы |  |  |
|  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  |  |
|  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно до 30 июня |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  |  |
| Установки пенного пожаротушения |  |  |  |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | - Скважина № К-257 Куюмбинского лицензионного участка - Скважина № Тк-519 Терско-Камовского лицензионного участка - Скважина № Тк-1П Терско-Камовского лицензионного участка - Скважина № Юр-94 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка - Скважина № Тг-28 Тагульского лицензионного участка | Ежеквартально до 25 числа последнего месяца в квартале (июнь, сентябрь, декабрь, март) |
|  | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. |  |  |
|  | Проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены |  |  |
|  | Перемешивание пенораствора |  |  |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) |  |  |
|  | Профилактические работы |  |  |
|  | Проверка работоспособности системы |  |  |
|  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно до 30 июня |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  |  |
| Автоматические установки пожарной сигнализации |  |  |  |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | - Кустовая площадка № 9 Куюмбинского лицензионного участка - Кустовая площадка № 12 Куюмбинского лицензионного участка - Скважина № К-257 Куюмбинского лицензионного участка - Скважина № Тк-519 Терско-Камовского лицензионного участка - Скважина № Тк-1П Терско-Камовского лицензионного участка - Скважина № Юр-94 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка - Скважина № Тг-28 Тагульского лицензионного участка | Ежеквартально до 25 числа последнего месяца в квартале (июнь, сентябрь, декабрь, март) |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе |  |  |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  |  |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) |  |  |
|  | Профилактические работы |  |  |
|  | Проверка работоспособности системы |  |  |
|  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно до 30 июня |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  |  |

| От Исполнителя: _____________ / __________ / |  | От Заказчика: _____________ / __________ / |
| --- | --- | --- |