Приложение № 4

к Форме 2 «Требования к предмету оферты»

### Техническое задание

## на поставку ОКК1-35-245-324 К1 ХЛ

соответствующей требованиям ТР ТС 010/2011 и ТР ТС032/2013

г. Красноярск 2021г.

- Наименование и назначение

Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-245-324 К1 ХЛ ГОСТ Р 51365-2009.

Колонная обвязка ОКК1 предназначена для подвешивания обсадных колонн, герметизации кольцевого пространства между ними и контроля давления в нем.

- Техническая характеристика изделия

| Наименование |  | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 Рабочее давление, МПа -верхняя секция |  | 35 |
| 1.2.2 Проводимая среда: |  | Нефть, газ, конденсат, вода пластовая с содержанием Н2S до 0,003% и СО2 до 6% по объёму |
| 1.2.3 Температура проводимой среды, ºС, |  | Плюс 120 |
| 1.2.4 Температура окружающей среды, ºС не выше |  | От минус 60 до плюс 40 |
| 1.2.5. Условный диаметр труб по ГОСТ 632-80, Закреплённых в Трубодержателе, мм |  | 245 |
| 1.2.6 Условный диаметр колонны обсадных труб по ГОСТ 632-80, на которую устанавливается колонная головка, мм -присоединительная резьба нижнего корпуса |  | 324 ОТТМ-324 ГОСТ 632-80 |
| 1.2.7 Номинальная осевая нагрузка на трубодержатель, кН |  | 2600 |
| 1.2.8 Тип трубодержателей |  | Клиньевой |
| 1.2.10 Запорные устройства |  | Задвижки шиберные типа ЗМС |
| 1.2.11 Условные обозначения: -верхнего фланца корпуса |  | 350 х 35 ГОСТ 28919-91 |
| 1.2.12 Условное обозначение боковых фланцев | Нижнего корпуса | 65 х 35 ГОСТ 28919-91 2 9/16-5000-R27 |

- Комплектность

| № | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование в сборе | комплект | 1 |
| 2 | Комплект монтажных частей | комплект | 1 |
| 3 | Комплект герметизаторов для колонны 245мм | комплект | 1 |
| 5 | Задвижки, манометры, манометрические и глухие фланцы, манометрические вентеля (КВД). | комплект | 1 |
| 6 | Трубодержатель для 245 колонны | комплект | 1 |
| 7 | Документация согласно п. 6 | комплект | 1 |
| 8 | Втулка направляющая для 245 колонны | комплект | 1 |
| 9 | Шпильки с гайками крепления верхнего фланца | комплект | 1 |
| 10 | Кольцо верхнее | комплект | 1 |
| 12 | Паста уплотняющая | комплект | 1 |
| 13 | Манометр | комплект | 1 |
| 14 | Ручной насос для опрессовки межпакерного пространства с комплектом переходных штуцеров | комплект | 1 |
| 15 | Патрубок П.Н.Н.ОТТМ 324х11-Е L-300 | шт. | 1 |

- Требования к оборудованию.

Наличие возможности для распакеровки и опресовки межпакерного узла.  Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.132-93, ГОСТ 28919-91, ГОСТ 30196-94, ГОСТ Р 51365-99, «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Госгортехнадзора РФ. Сертификат соответствия № РОСС RU.НО02.В00411 от 25 апреля 2002 г. Разрешение на применение Госгортехнадзора РФ № РРС 02-10296 от 04.11.2003, соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 и ТР ТС032/2013.

- Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (Поставщика)

Ресурс изделия до первого капитального ремонта       - 7 лет.

Гарантия изготовителя (Поставщика): гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Полный установленный срок службы 			-   15 лет

- Документация

К оборудованию должны прилагаться:

- Сертификат соответствия нормативных документов.

- Паспорт с указанием основных характеристик.

- АКТ о результате гидравлических испытаний, неразрушающего контроля.

- Свидетельство о приёмке.

- Руководство по эксплуатации.

- Паспорт на задвижки.

- Руководство по эксплуатации задвижек.

- Паспорт на манометры

- Паспорт, сертификат на крепеж, уплотнительные кольца.

- Паспорт, сертификат на патрубок.

- Паспорт, сертификат на ЗИП