Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Предоставление комплексных технологических сервисов по обслуживанию

автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения на производственных объектах ООО «БНГРЭ»

1.Общие положения

1.1. Наименование выполняемых работ:

Предоставление комплексных технологических сервисов по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматических установок пожаротушения (далее - АУПТ) на производственных объектах ООО «БНГРЭ».

1.2. Место выполнения работ:

Лот № 1: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский ЛУ, ориентировочные объекты:

куст 33 (широта - 60 53 53, долгота - 97 34 39);

куст 18 (широта - 60 53 17, долгота - 97 11 28);

куст 103 (широта - 60 48 13, долгота - 97 19 22);

куст 8 (широта - 60 55 00, долгота - 97 33 23);

куст 115 (широта - 60 45 04, долгота - 97 26 01);

куст 75 (широта - 60 47 54, долгота - 97 28 58);

куст 116 (в радиусе 20 км от координат: широта - 60 49 49, долгота - 97 19 05).

Лот № 2: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский ЛУ, ориентировочные объекты:

скважина К-267 (широта - 60 50 04, долгота- 97 45 20);

скважина К-248 (широта - 60 57 55, долгота- 97 01 32);

скважина К-18П (широта - 60 43 49, долгота- 97 18 03);

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район Терско-Камовский ЛУ, ориентировочные объекты:

скважина Тк-542 (широта - 60 24 25, долгота - 97 30 12)

Лот № 3: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомский ЛУ, ориентировочные объекты:

скважина Юр-92 (широта - 60 16 00, долгота - 96 31 55).

Лот № 4: Красноярский край, Туруханский район, Лодочный ЛУ, ориентировочные объекты:

скважина Лод-12 (широта - 67 30 00, долгота - 83 08 23).

Место выполнения работ может быть изменено Заказчиком при условии уведомления Исполнителя не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней.

1.3. Сроки выполнения работ:

Лот №1:

куст 33: сентябрь 2020 года по ноябрь 2021 года;

куст 18: сентябрь 2020 года по декабрь 2021 года;

куст 103: сентябрь 2020 года по сентябрь 2021 года;

куст 8: сентябрь 2020 года по ноябрь 2021 года;

куст 115: сентябрь 2020 года по ноябрь 2021 года;

куст 75: сентябрь 2020 года по декабрь 2021 года;

куст 116: сентябрь 2020 года по декабрь 2021 года.

Лот №2:

скважина К-267: сентябрь 2020 года по март 2021 года;

скважина К-248: сентябрь 2020 года по декабрь 2020 года;

скважина К-18П: сентябрь 2020 года по декабрь 2020 года;

скважина Тк-542: сентябрь 2020 года по январь 2021 года.

Лот №3:

скважина Юр-92: сентябрь 2020 года по январь 2021 года.

Лот №4:

скважина Лод-12: сентябрь 2020 года по октябрь 2020 года.

Сроки выполнения работ могут быть изменены Заказчиком при условии уведомления Исполнителя не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней.

1.4. Объем работ по Лотам №1, №2, №3 №4:

1.4.1 Единоразово:

- Первичное обследование объектов, формирование полного перечня систем противопожарной защиты, подлежащих обслуживанию,  разработка рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию, предоставление Заказчику в течение 14 дней с момента первичного обследования полного перечня систем противопожарной защиты и рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию.

1.4.2. Ежегодно (до 30 октября):

- Метрологическая проверка КИП;

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

1.4.3. Ежеквартально(до 25 числа последнего месяца в квартале):

- внешний осмотр: электротехнической части - шкафов электроавтоматики, составных частей системы, сигнализационной части (приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.;

- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;

- контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

- контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.;

- проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации, технологической части, электротехнической части и сигнализационной части и т.д.);

- профилактические работы;

- проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

1.4.4. По заявке (реагирование в течение 36 часов при нахождении на лицензионном участке, при не нахождении на лицензионном участке – в  срок, указанный Заказчиком):

- ремонт вышедшего из строя оборудования с использованием собственных запасных частей.

1.5. Перечень систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию:

по Лоту №1.

| Наименование объекта | Высота помещений | Обслуживаемое оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Кустовая площадка № 33 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ-1) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 2 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ-2) | 3,0 м | Прибор контрольно-приемный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный | 3 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 2 |
| Котельная | 2,5 м | Прибор контрольно-приемный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
| Кустовая площадка № 18 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Дизельная электростанция (ДЭС) | 2,0 м | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 2 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Автоматика отключена! Аэрозоль не входи! | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль! Уходи! | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | 1 |
| Комплектно распределительное устройство (КРУ) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  | Блок индикации системы пожаротушения | 1 |
|  |  | Блок резервного питания | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 5 |
|  |  | Извещатель ручной взрывозащищенный | 1 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Бытовка буровая | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 2 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 1 |
| Кустовая площадка № 103 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Дизельная электростанция (ДЭС) | 2,0 м | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 2 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Автоматика отключена! Аэрозоль не входи!» | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль! Уходи!» | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | 1 |
| Комплектно распределительное устройство (КРУ) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно пожарный | 1 |
|  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  | Блок индикации системы пожаротушения | 1 |
|  |  | Блок резервного питания | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 5 |
|  |  | Извещатель ручной взрывозащищенный | 1 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 8 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |
| Кустовая площадка № 115 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Дизельная электростанция (ДЭС) | 2,0 м | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 2 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Автоматика отключена! Аэрозоль не входи! | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль! Уходи! | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | 1 |
| Комплектно распределительное устройство (КРУ) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно пожарный | 1 |
|  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  | Блок индикации системы пожаротушения | 1 |
|  |  | Блок резервного питания | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 5 |
|  |  | Извещатель ручной взрывозащищенный | 1 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 8 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |
| Кустовая площадка № 75 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Дизельная электростанция (ДЭС) | 2,0 м | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 2 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Автоматика отключена! Аэрозоль не входи! | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль! Уходи! | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | 1 |
| Комплектно распределительное устройство (КРУ) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  | Блок индикации системы пожаротушения | 1 |
|  |  | Блок резервного питания | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 5 |
|  |  | Извещатель ручной взрывозащищенный | 1 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 8 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |
| Кустовая площадка № 116 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Дизельная электростанция (ДЭС) | 2,0 м | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 2 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Автоматика отключена! Аэрозоль не входи! | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль! Уходи! | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | 1 |
| Комплектно распределительное устройство (КРУ) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  | Блок индикации системы пожаротушения | 1 |
|  |  | Блок резервного питания | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 5 |
|  |  | Извещатель ручной взрывозащищенный | 1 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 8 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |
| Кустовая площадка № 8 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Дизельная электростанция (ДЭС) | 2,0 м | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | 2 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Автоматика отключена! Аэрозоль не входи! | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль! Уходи! | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | 1 |
| Комплектно распределительное устройство (КРУ) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  | Блок индикации системы пожаротушения | 1 |
|  |  | Блок резервного питания | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 5 |
|  |  | Извещатель ручной взрывозащищенный | 1 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель светозвуковой | 1 |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 3 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 2 |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 8 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |

Примечание: количество и наименования оборудования установок АУПС, АУПТ указанных выше может отличаться от заявленного (не более 50 %).

Объем обслуживаемого оборудования может быть изменен по результатам первичного обследование объектов Заказчика, Исполнителем совместно с представителем Заказчика.

по Лоту № 2

| Наименование объекта | Высота помещений | Обслуживаемое оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина № К-267 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |
| Скважина № К-248 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 8 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
| Скважина № К-18П Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 8 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
| Скважина № Тк-542 Терско-Камовского лицензионного участка |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |

Примечание: количество и наименования оборудования установок АУПС, АУПТ указанных выше может отличаться от заявленного (не более 50 %).

Объем обслуживаемого оборудования может быть изменен по результатам первичного обследование объектов Заказчика, Исполнителем совместно с представителем Заказчика.

по Лоту № 3.

| Наименование объекта | Высота помещений | Обслуживаемое оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина № Юр-92 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | 8 |
|  |  | Оповещатель звуковой | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |

Примечание: количество и наименования оборудования установок АПС, АУПТ указанных выше может отличаться от заявленного (не более 50 %).

Объем обслуживаемого оборудования может быть изменен по результатам первичного обследование объектов Заказчика, Исполнителем совместно с представителем Заказчика.

по Лоту № 4.

| Наименование объекта | Высота помещений | Обслуживаемое оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина № Лод-12 Лодочного лицензионного участка |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос с электрическим двигателем | 2 |
|  |  | Бак-дозатор вертикальный | 1 |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |
|  |  | Дисковый поворотный затвор Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |
|  |  | Манометр электроконтактный | 5 |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |

Примечание: количество и наименования оборудования установок АУПС, АУПТ указанных выше может отличаться от заявленного (не более 50 %).

Объем обслуживаемого оборудования может быть изменен по результатам первичного обследование объектов Заказчика, Исполнителем совместно с представителем Заказчика.

Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты

1.6. Условия выполнения работ:

Исполнитель должен выполнять работы качественно, своими силами, с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и лабораторного оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе:

- контроль технического состоянии АУПС, АУПТ;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей;

- определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации;

- Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов сервисов по обслуживанию АУПС, АУПТ;

- замена неисправного оборудования АУПС, АУПТ.

В случае возникновении пожара, на объекте, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией и обслуженной Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика и при этом не сработавшей не по вине Заказчика Исполнитель компенсирует Заказчику материальный ущерб в полном объёме. Размер ущерба указывается в акте расследования причин пожара.

При замене неисправного оборудования и комплектующих систем противопожарной защиты предоставлять акты, с указанием причин выхода оборудования из строя, подписанные уполномоченным лицом от Заказчика. Стоимость запасных частей на каждый объект, не должна превышать суммы в 150 000 рублей и должна быть включена в стоимость договора.

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовность и возможность прибытия специалистов на объекты Заказчика для восстановления работоспособности АУПС, АУПТ после ее срабатывания или отказа в течении 3 дней. | Справка за подписью руководителя | Да / Нет | Да |
| 2 | Готовность к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на производственных объектах ООО «БНГРЭ» без привлечения субподрядчиков | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3 | Согласие выполнять работы с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и лабораторного оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе: - контроль технического состоянии АУПС, АУПТ; - выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей; - определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; - обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации; - Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов комплексных технологических сервисов по обслуживанию АУПС, АУПТ; - замена неисправного оборудования АУПС, АУПТ. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Лицензия должна включать следующие виды работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; | Заверенная руководителем контрагента копия лицензии. | Да / Нет | Да |
| 2 | Наличие у персонала выполняющего комплексные технологические сервисы автоматических установок пожаротушения: - проверки знаний по охране труда; - проверки знаний по пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже 1-го раза в год; - проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим; - проверки знаний по промышленной безопасности; - проверки знаний по электробезопасности (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й | Заверенные копии протоколов проверки знаний/аттестации. | Да / Нет | Да |
| 3 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (аттестатами) | Копия свидетельств (сертификатов) об обучении/удостоверения | Да / Нет | Да |
| 4 | Согласие претендента принять условия договора и подписать его без протокола разногласий | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора без протокола разногласий (Форма 3) | Да / Нет | Да |
| 5 | Готовность прохождения работниками претендента 14 дней обсервации перед заездом на производственные объекты ООО «БНГРЭ» | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да / Нет | Да |
| 6 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ». Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления об аккредитации или Уведомление о подаче документов на прохождение аккредитации за подписью руководителя/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет | Да |
| 7 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НГК «Славнефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 8 | Наличие собственного запаса МТР, необходимого для оказания услуг | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

Руководитель ответственного подразделения

| Начальник ООТ и ПБ |  | _________________ |  | Е.М. Карпенко |  | « » __07 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

подпись