Форма 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановление и содержание зимних автомобильных дорог

- Цель задания – оказание работ/услуг по содержанию зимних автодорог ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Срок оказания услуг – 107 календарных дней с 25.12.2014г. по 10.04.2015г.

- Режим работы: Круглосуточно включая выходные дни.

- Общая информация об объекте оказания работ/услуг:

  - Месторасположение объекта: Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.

  - Основание для выполнения работ/услуг: План закупок услуг на 2015 год, производственная программа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2015 год.

  - Заказчик: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

  - Категория автозимника (по ВСН 137-89) – III.

  - Протяженность зимней автодороги общая – 239 км.

- Требования к восстановлению и содержанию зимних автомобильных дорог

  - Зимние дороги должны восстанавливается быстрыми темпами из местных строительных материалов при максимальной механизации работ.

  - При восстановлении и содержании зимних дорог необходимо учитывать что они должны выдерживать нагрузки не менее 50 тн для всех видов транспортных средств (колесные, гусеничные, санные поезда) и обеспечивать их проезд с расчетными скоростями (не менее 25 км/ч для автотранспорта) в течение всего срока эксплуатации.

  - Дорожное полотно должно легко восстанавливаться после разрушения от воздействия транспортных средств и природных факторов.

  - Автозимник должен иметь две полосы движения шириной не менее чем по 3 м (ширина проезжей части 6 м). Необходимо предусматривать устройство разъездов длиной не менее 15 м и шириной не менее 4 м. Расстояние между разъездами устанавливают в пределах видимости встречного автомобиля, но не более 300м.

  - Следует предусматривать, как правило, обход участков местности, в пределах которых наблюдается развитие наледей или прогнозом установлена потенциальная возможность их возникновения в процессе эксплуатации автозимника.

  - На развилках дорог устанавливать знаки указывающие направление, наименование объекта к которому проложена дорога и расстояние до объекта.

  - Перед значительными спусками и подъемами устанавливать знаки установленного образца.

- Требования к подрядчику по содержанию автозимника:

Содержание проезжей части включает:

  - устранение деформаций и разрушений, возникающих на полотне автозимника в процессе его эксплуатации;

  - проведение мероприятий по уменьшению снегозаносимости дороги и ликвидации снежных заносов;

  - выполнение мероприятий по предупреждению выхода наледных вод на проезжую часть и ликвидации наледи;

  - деформации, истирания, выбивания, выкрашивания и раздавливания материала полотна должны устраняться регулярно, не допуская образования глубоких выбоин и колей (более 10 см), с помощью прицепных угольников и авто грейдеров. Колеи, ухабы, просадки (проломы), отдельные глубокие ямы и выбоины, которые трудно ликвидировать прицепными угольниками и автогрейдерами, должны заделываться снегом и тщательно уплотняться.

  - в случаях снежных заносов полотна автозимника, при снегопадах и метелях, Подрядчик обязан восстановить максимальную пропускную способность автозимника в течении:

- 24 часов с момента окончания кратковременных снегопадов и метелей (продолжительностью до суток).

- 48 часов с момента окончания затяжных снегопадов и метелей (продолжительностью более суток).

  - Подрядчик организовывает дежурство тягачей на сложных участках автозимника (спусках, подъемах), в случае неблагоприятных погодных условий.

  - Требования к качеству выполняемых работ: выполнять в соответствии с требованиями СНиП, ВСН, межотраслевых правил по охране труда и других нормативных документов.

- Дополнительные требования к страхованию персонала.

  - Подрядчик обязуется на период выполнения работ по настоящему договору заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

-  смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

  - Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение 20 дней со дня заключения настоящего договора, а также в течение 10 дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.