# Форма 6

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № КНГ/6.1-2016 «Предоставление услуг по аренде спутниковых каналов передачи данных с организацией услуг доступа в интернет и услуг телефонной связи с выходом в ТФОП и доступом к услугам местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи, а также УКВ радиосвязи»

Состав услуг: Предоставление в аренду спутниковых мультисервисных каналов передачи данных от объектов Куюмбинского месторождения до узла связи Общества по адресу г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а. Предоставление на объектах Куюмбинского месторождения услуг доступа в интернет и услуг телефонной связи с выходом в телефонную сеть общего пользования и доступом к услугам местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи, а так же организацией на объектах сети УКВ радиосвязи в диапазоне частот 136-174МГц.

Цель:

- Организация доступа с рабочих мест сотрудников на Куюмбинском месторождении в единую корпоративную сеть Общества в г.Красноярске.

- Организация телефонной связи на объектах Куюмбинского месторождения с выходом в телефонную сеть общего пользования.

- Организация УКВ радиосвязи на объектах Куюмбинского месторождения.

Ожидаемый результат выполнения работ:

- Доступ с рабочих мест сотрудников на Куюмбинском месторождении в единую корпоративную сеть Общества в г. Красноярске (корпоративная почта, корпоративная телефония, видеоконференцсвязь, доступ к сетевым ресурсам в офисе в г.Красноярске, доступ в интернет и др.).

- Доступ с телефонных аппаратов сотрудников на Куюмбинском месторождении в телефонную сеть общего пользования.

- Работа всех абонентских радиостанций Заказчика на радиочастотных каналах предоставляемых оператором на базе УКВ ретрансляторов. Предоставление Оператором в пользование стационарных УКВ радиостанций на объектах Заказчика.

Исходная информация для оказания услуг:

- Координаты точек установки станций спутниковой связи на объектах Куюмбинского месторождения и требуемая пропускная способность каналов:

Таблица 1

| № | Наименование объекта | Пропускная способность канала кБит/с | Линии местной телефонной связи, шт. | Широта, град.мин.сек. | Долгота, град.мин.сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-217 / Куст3 | 64 | 1 | 60° 52' 28" | 97° 15' 46" |
| 2 | К-219 / Куст1 | 192 | 1 | 60° 52' 49" | 97° 30' 43" |
| 3 | Куст 6 | 128 | 2 | 60° 47' 17" | 96° 58' 30" |
| 4 | Парк резервуарный | 64 | 1 | 60° 52' 52" | 97° 29' 42" |
| 5 | К-219 / Пожарное депо | 1024 | 4 | 60° 52' 25" | 97° 29' 29" |
| 6 | Площадка ЦПС | 512 | 2 | 60° 50' 33" | 97° 21' 8" |
| 7 | К-219 / Склад | 128 | 2 | 60° 52' 52" | 97° 29' 42" |
| 8 | Площадка складирования в районе ЦПС | 128 | 2 | 60° 48' 49" | 97° 25' 38" |
| 9 | Скважина 246 | 64 | 1 | 60° 58' 75" | 97° 19' 30" |
| 10 | Скважина 255 | 64 | 1 | 60° 44' 50" | 97° 05' 00" |
| 11 | Скважина 507 | 64 | 1 | 60° 30' 01" | 97° 22' 42" |
|  | Итого: | 2432 | 18 |  |  |

- Указанные каналы организуются Исполнителем до начала оказания услуг, а на некоторых объектах в течении периода оказания услуг и по мере организации рабочих мест Заказчика на удаленных объектах. Так же каналы отключаются при отсутствии у Заказчика необходимости в данных каналах на объекте;

- Канал передачи данных от узла связи Оператора до узла связи Заказчика организуется оператором. Данный канал должен быть организован по двум независимым линиям связи для его резервирования;

- Все каналообразующее оборудование предоставляется Оператором;

- Точка подключения каналов в г. Красноярске: ул. Гладкова, 2а, 1 этаж, ЦОД.

- Требования к каналам:

- Каналы симметричные, пропускная способность указана в таблице 1;

- Тип каналов связи: IP;

- Тип передаваемой информации: мультисервисная;

- Поддержка QoS;

- Тип интерфейса по месту размещения абонентского оборудования на удаленных объектах:  Ethernet;

- Тип интерфейса по месту размещения абонентского оборудования в ЦОД:  Ethernet;

- Ошибки BER (Bit Error Rate): не хуже 1x10E-6;

- Коэффициент готовности: не хуже 95%;

- На первоначальном этапе, оператор обеспечивает абонентов (ПК) Заказчика подключенных к удаленным станциям, доступом в сеть интернет, с выделением им IP-адресов оператора (при необходимости). При этом объем трафика интернет не тарифицируется;

- Границы зоны ответственности Исполнителя:

- На удаленных объектах: порт Ethernet спутникового модема Оператора;

- На узле связи Заказчика в г.Красноярске: порт Ethernet маршрутизатора Заказчика.

- На каждом удаленном объекте Оператор предоставляет телефонные линии с выходом в телефонную сеть общего пользования, с выходом в сеть МГиМН связи через оператора дальней связи выбранного Заказчиком. Объем вызовов на номера операторов местной телефонной связи не ограничен и отдельно не тарифицируется. После перехода удаленного объекта на корпоративную телефонию телефонные линии местной связи на объекте должны быть отключены;

- Объем передаваемой информации по каналам не тарифицируется;

- При необходимости пропускная способность каждого отдельного канала может изменяться по Заявке заказчика, при этом суммарная пропускная способность всех каналов может увеличиваться, стоимость услуг при этом оплачивается по фактически установленной пропускной способности каналов в пределах стоимости договора.

- Требования по установке ретрансляторов системы УКВ радиосвязи на Куюмбинском месторождении, с целью предоставления оператором услуг УКВ радиосвязи:

| № | Наименование объекта | Плановое число абонентских терминалов для работы через ретранслятор, шт. | Требуемое количество полудуплексных каналов (пар частот – прием/передача), шт. | Размещение оборудования Indoor/outdoor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-219 / Пожарное депо (куст 1) | 50 | 1 | В помещении заказчика/ На металлоконструкциях Заказчика |
| 2 | Площадка ЦПС | 50 | 1 | В помещении заказчика/ На АМС Исполнителя |
| 3 | Куст 2 | 50 | 1 | В помещении заказчика/ На металлоконструкциях Заказчика |

- Требуемые характеристики ретрансляторов системы УКВ радиосвязи:

  - Диапазон рабочих частот 135-174МГц.

  - Тип ретранслятора – аналоговый.

  - Мощность передатчика 25-50Вт.

  - Применение направленной антенны на объекте Куст 2, для максимального покрытия территории Куюмбинского месторождения на запад от данного объекта.

- Требования по установке стационарных УКВ радиостанций на Куюмбинском месторождении, с целью предоставления оператором услуг УКВ радиосвязи:

| № | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | К-219 |
| 2 | Куст 2 |
| 3 | К-217 |
| 4 | К-219 Резервуарный парк |
| 5 | Автомобиль КАМАЗ |
| 6 | Автомобиль УАЗ |
| 7 | К-219 Мастер |

- Для выполнения работ по настройке, обслуживанию, переключению собственного оборудования оператор обеспечивает постоянное присутствие на Куюмбинском месторождении (на объекте К219) специалиста по техническому обслуживанию систем связи.

- По мере строительства собственной сети связи (УКВ, телефония, ЛВС) Заказчик будет отказываться от части услуг, о чем будет уведомлять Оператора. При этом договор не корректируется, прекращается оплата по отключенным услугам, а высвободившиеся средства могут быть использованы для увеличения пропускной способности спутниковых каналов в пределах стоимости договора и согласно тарифов указанных в договоре.

Сроки оказания услуг: с 01.01.2016 г. по  31.12.2016 г.