Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

по лоту № КНГ/5.22-2016 «Проведение аварийно – спасательных, аварийно – восстановительных и других неотложных работ при локализации и  ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а так же их последствий»

- Место положение объекта

Куюмбинский лицензионный участок (Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район)

- Основание для оказания работ

Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, а также локальные нормативные документы, приказы и распоряжения ОАО «НК «Роснефть», ОАО НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Сроки выполнения работ

01.02.2016 – 31.01.2017гг.

- Целевое назначение услуг

  - Оказание услуг по «Проведению аварийно – спасательных, аварийно – восстановительных и других неотложных работ при локализации и  ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а так же их последствий».

- Описание схемы мобилизации

  - Куюмбинский лицензионный участок: Железнодорожный транспорт по маршруту г. Красноярск – пос. Карабула, автомобильный транспорт по маршруту пос. Карабула – пос. Богучаны (за счет Исполнителя), воздушная перевозка на вертолете по маршруту пос. Богучаны – Куюмбинский лицензионный участок месторождение (за счет Заказчика).

- Требования к персоналу.

  - Обеспечить с 01.02.2016 мобилизацию персонала для организации оказания услуг в полном объеме;

  - Обеспечить привлечение к работе, квалифицированного персонала имеющего документы об образовании и удостоверения спасателя;

  - Обеспечить перевахтовку обслуживающего персонала не реже 1 раза в месяц;

  - Обеспечить на период оказания услуг соблюдение количественного и качественного состава персонала в аварийно – спасательном формировании  (Пожарное депо К-219).

| п/п | Наименование профессии, должности | Структурное подразделение |  | Численность, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вахта 1 | Вахта 2 |
|  |  | Наименование | Код |  |  |
| 1 | Начальник АСФ | Управление | 1 | Метод работы постоянный г. Красноярск |  |
| 2 | Командир отделения | Управление | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Газоспасатель | Караулы | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Водитель-газоспасатель | Караулы | 2 | 2 | 2 |
| Итого по АСФ |  |  |  | 4 | 4 |

- Требования к оказанию услуг.

  - Локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов профессиональным аварийно-спасательным формированием (далее – ПАСФ) на объектах  Общества.

  - Участие в работе комиссий по определению степени готовности сил и средств Общества к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

  - Проведение обследований объектах Общества, по результатам которых, при необходимости, осуществляется разработка предложений по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов и снижению потерь от них.

  - Организация и  подготовка  и проведение учений, тренировок в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Общества.

  - Участие в проведении учебно-тренировочных занятий и учебных тревог по Планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

  - Оказание методической помощи в обслуживании и содержании агрегатов, техники, других материальных средств Общества для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

  - Участие в работе Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) Общества.

  - Исполнитель принимает непосредственное участие в работе комиссии Заказчика по производственному контролю состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в части проверки соблюдения требований законодательства в области предупреждения и  ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

  - Проведение профилактической работы по предупреждению возникновения  разливов нефти и нефтепродуктов на объектах заказчика;

  - Незамедлительное выполнение работ (после получения извещения об аварии на объекте) по локализации (не более 4 часов на водных объектах и 6 часов на суше) и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на объектах заказчика, с привлечением дополнительных сил и средств в случае необходимости;

  - Ежемесячное проведение инструктажей на рабочих местах для инженерно – технических работников, работников буровых бригад, бригад освоения и капитального ремонта скважин по методам предупреждения, раннего обнаружения, первоочередным действиям при возникновении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (с оформлением соответствующей документации, подтверждающей проведение инструктажей);

  - Подготовка документов для проведения практических тренировок и проведение учебно – тренировочных занятий по тематике, связанной  с организацией и локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на обслуживаемых объектах в соответствии с согласованным и утвержденным графиком учений и  тренировок.

  - Разработка и согласование типовых планов работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (расчетные задачи), выполнение расчетов сил и средств, необходимых для ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов, и согласование их с заказчиком.

  - По указанию представителей Заказчика участвует в проводимых органами государственного надзора в области гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятиях по контролю выполнения на объектах Заказчика установленных требований законодательства РФ в области предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

  - Исполнитель осуществляет взаимодействие с органами государственного надзора в области гражданской обороны предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах Заказчика;

  - Исполнитель участвует в совещаниях с рассмотрением вопросов ликвидации аварийных разливов нефти и при необходимости инициирует их проведение;

  - Исполнитель участвует в деятельности комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, пожарно-технической комиссии Заказчика, готовит материалы для рассмотрения на заседаниях указанных комиссии;

  - Исполнитель изучает и распространяет положительный опыт, новые эффективные формы и методы по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на  объектах Заказчика. Выносит для рассмотрения Заказчику рекомендации (предложения) по повышению готовности объектов  заказчика к ликвидации аварийных разливов нефи;

  - Исполнитель участвует в работе комиссий Заказчика по расследованию причин и обстоятельств аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.;

  - Исполнитель разрабатывает мероприятия по предупреждению аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, снижению тяжести их последствий и созданию условий, необходимых для их успешной  ликвидации;

  - Исполнитель проводит обучение персонала Заказчика, по использованию оборудования и материалов предназначенных для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

  - Исполнитель совместно с представителями Заказчика  определяет потребность в оборудовании и материалов предназначенных для ликвидации аварийных разливов нефти. Готовит заявки по установленным заказчиком формам и подаёт Заказчику предложения по их приобретению для включения в бизнес-планы, программы, планы технического перевооружения.

  - Исполнитель осуществляет содержание сил и средств (оборудования ЛАРН, сорбентов и других материалов для предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов) в постоянной готовности к тушению пожаров, в том числе имеющиеся на объектах заказчика мотопомпы и другие технические средства предназначенные для тушения пожаров.

  - Исполнитель осуществляет взаимодействие со службами жизнеобеспечения, аварийно-спасательными формированиями и другими подразделениями Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций, по вопросам организации тушения пожаров.

  - Исполнитель организовывает на объектах заказчика проведение комплексных, командно – штабных, и других видов учений и занятий на объектах Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций в соответствии с разработанным Заказчиком  графиком учений и тренировок.

  - Исполнитель обеспечивает разработку, подготовку и согласование с заказчиком предусмотренную законодательством Российской Федерации  организационно распорядительную документацию по проведению всех видов учений и тренировок на объектах Заказчика. После согласования с Заказчиком представляет на утверждение Заказчику организационно распорядительную документацию по проведению учений и  тренировок в области пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

  - Исполнитель руководствуется при исполнении обязательств по настоящему Договору локальными документами, действующими у Заказчика, с которыми Заказчик знакомит Исполнителя.

  - Исполнитель предоставляет на утверждение Заказчику  годовой график проведения профилактических проверок по соблюдению законодательства в области предупреждения и  ликвидации аварийных разливов нефти всех находящихся на Куюмбинском месторождении объектов Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций и осуществлять обследование в сроки указанные в таком графике.

  - Исполнитель консультирует руководителей и персонал охраняемых объектов по вопросам предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

  - Исполнитель осуществляет контроль за наличием и исправностью  оборудования предназначенного для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, приспособлений и инструмента, для тушения пожаров  и проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров.

  - Исполнитель проводить обучение персонала своей организации в специальных учебных центрах, повышать квалификацию персонала занятого профилактической работой и работой.

  - Исполнитель обязан соблюдать порядок перевозки авиатранспортом персонала и грузов установленных Заказчиком.

  - Исполнитель обязан соблюдать порядок заселения и проживания персонала в вахтовом жилом поселке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

  - В ходе выполнения работ по настоящему договору выполнять требования, изложенные в Приложении № 4 «Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на ЧС» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора;

  - Исполнитель проводит техническое обслуживание и ремонт оборудования ЛАРН переданной в аренду за свой счет. Обеспечение ГСМ оборудования ЛАРН  осуществляется по договору с Заказчиком

  - Исполнитель заключает договор аренды оборудования ЛАРН на условиях и тарифах указанных в проектах договоров   на период   с 01.02.2016г. по 31.01.2017г. в течении 20 дней после начала исполнения обязательств по договору на оказание услуг  в 2016г;

  - Исполнитель заключает договор страхования от несчастных случаев персонала со страховой суммой не менее 400 (четыреста) тыс. рублей на каждого работника на период оказания услуг по Договору с включением в Договор следующих рисков:

-  смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая сустановлением I, II, III группы инвалидности.

8.Требования к контрагенту

- Требования к наличию лицензии.

  - Наличие свидетельства на право ведения аварийно – спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов.

  - Наличие лицензии МЧС РФ на осуществление:  Деятельности  по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

- Требования к промышленной безопасности, охраны труда и ООС.

  - Наличие обученного персонала в области охраны труда (копии протоколов по проверке знаний требований охраны труда членов комиссии организации, заверенных в установленном порядке).

  - Наличие гарантийного письма о полном исполнении основных требований в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

  - Наличие письма-согласия на проведение выездных или документальных проверок/технических аудитов специалистами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям в течении периода оказания услуг.

  - Подрядчик обязан заключить договор страхования от несчастных случаев персонала со страховой суммой не менее 400 (четыреста) тыс. рублей на каждого работника на период оказания услуг по Договору с включением в Договор следующих рисков:

-  смерти в результате несчастного случая;

-  постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

  - До начала выполнения работ/оказания услуг, подрядная организация (Подрядчик) обязана организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

  - Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

  - Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).

  - При выполнении работ/оказании услуг вахтовым методом, Подрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».

  - Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения работ/услуг на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

  - Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Обществ должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

  - Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) иФедеральных Норм и Правил «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Федеральной Службы по технологическому экологическому и атомному надзору № 101 от 12.03.2013 , а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам.

  - Заказчик (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персонала Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведении расследовании несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика, Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.

  - Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика в соответствии со Стандартом СтКНГ-02ПБ-2015 «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» (версия 1) - (приложение 3 «Шкала штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

- Требования к ведению и предоставлению учетно-отчетной документации.

  - Обеспечивает до 8:00 ежедневное представление в адрес заказчика строевой записки по согласованной с Заказчиком форме.

  - Обеспечивает предоставление в адрес заказчика до 01 числа месяца следующего за отчетным месяцем отчет по согласованной с заказчиком форме.

  - Обеспечивает по требованию заказчика предоставление всех отчетных документов о проведённых учениях и тренировках на объектах Заказчика.

  - Обеспечить по требованию Заказчика предоставление всех подтверждающих документов по исполнению смет расходов на оказание услуг.

  - Обеспечить предоставление Заказчику ежемесячного отчета по фактическому исполнению договорных отношений в области предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти.

- Требования к претенденту.

  - Претендент должен быть зарегистрирован в Реестре Территориальной аттестационной комиссии, иметь статус профессиональной аварийно-спасательной службы (профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестованной (-ого) на право ведения аварийно-спасательных работ, включая в обязательном порядке допуски к ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на внутренних водах и на суше.

  - Претендент должен представить в обязательном порядке:

    - Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя

      - правоустанавливающего документа, подтверждающего легитимность образования юридического лица;

      - устава (положения) организации;

      - свидетельства (с обеих сторон) на право ведения газоспасательных работ, аварийно-спасательных работ, включая ликвидацию последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на внутренних водах и на суше;

      - соглашения о взаимодействии с Главным Управлением МЧС России по Красноярскому краю или Сибирским региональным центром МЧС России

      - паспорта ПАСФ Претендента;

      - документов (удостоверений), подтверждающих аттестацию не менее 75% оперативного состава спасателей на право участия в ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на внутренних водах и на суше;

      - документов, подтверждающих периодичность повышения профессиональной подготовленности спасателей;

      - материалов по результатам последней аттестационной проверки ПАСФ Претендента;

      - документов о состоянии зданий, сооружений, транспортных средств (техпаспорта, свидетельства о годности к плаванию и др.), специальной техники и имущества, принадлежащего ПАСФ Претендента на праве собственности или ином законном праве;

  - перечень зданий, сооружений, транспортных средств, специальной техники и имущества, принадлежащих ПАСФ Претендента на праве собственности или ином законном праве;

  - организационно-штатную структуру ПАСФ Претендента, ведомость укомплектованности личным составом;

  - сведения об учебно-материальной базе (наличие специальных классов, их оснащение, планы-схемы мест проведения учений и тренировок);

  - документы, подтверждающие опыт оказания услуг по предмету тендера в течение последних 5 (пяти) лет и более, среднегодовая стоимость которых составляет не менее 20% максимальной цены договора, установленной в настоящей тендерной документации;

  - благодарственные письма и отзывы заказчиков по выполнению работ (оказанию услуг) по предмету тендера.

  - Базовое место дислокации (расположения) ПАСФ Претендента должно находиться на удалении, обеспечивающем выполнение требований нормативных правовых актов федерального уровня по локализации разливов нефти и нефтепродуктов регионального значения на суше – не более 6 часов, на водных объектах – не более 4 часов.

  - Численность спасателей дежурной смены ПАСФ в предлагаемом Претендентом варианте реагирования должна быть не менее 10 человек.

  - ПАСФ Претендента должно быть укомплектовано личным составом, техникой, приборами, снаряжением и запасами материально-технических средств не менее чем на 95%, обеспечено зданиями и сооружениями на 100% от необходимости.

  - В случае повышения уровня происшествия, чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов, Претендент должен иметь возможность оперативного наращивания группировки сил и средств ПАСФ.

  - Претендент должен иметь:

    - отработанные технологии оказания услуг: мониторинга оперативной обстановки (в т.ч. в труднодоступных местах), ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий, проведения учений, тренировок;

    - систему контроля качества относительно предоставляемых услуг по предмету тендера, квалифицированный административно-производственный персонал для оказания услуг по предмету тендера;

    - достаточные производственные мощности (ресурсы) для оказания услуг по предмету тендера;

    - возможность производить работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в круглосуточном режиме, до полной ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия);

    - систему управления охраной труда применительно предоставляемым услугам по предмету тендера.

- При расчете стоимости услуг учесть.

  - Заключение договора аренды оборудования по ликвидации аварийных разливов нефти  и нефтепродуктов  на условиях и тарифах указанных в проектах договоров   на период   с 01.02.2016г. по 31.01.2017г. в течении 20 дней после начала исполнения обязательств по договору на оказание услуг  в 2016 г.

  - Заключение договора страхования от несчастных случаев персонала со страховой суммой не менее 400 (четыреста) тыс. рублей на каждого работника на период оказания услуг по данному Договору с включением в Договор следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

  - Обеспечение персонала Исполнителя жилыми и служебными помещениями за счет Заказчика.

  - Наличие собственного автотранспорта (оперативный полноприводный автомобиль) для передвижения инструкторского персонала по месторождению, мобилизация его в течении 20 дней с момента подписания договора.

  - Питание персонала Исполнителя производится за счет Исполнителя.

  - Обеспечение питьевой водой персонала Исполнителя производится за счет Исполнителя.

  - Обеспечение работников исполнителя СИЗ проводится за счет средств исполнителя.

  - Техническое обслуживание оборудования по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов  осуществляется за счет средств исполнителя.

Таблица 1.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая информация |  |  |  |
| 1.1 | Опыт работы по оказанию аналогичных услуг | Контрагент указывает опыт работы, регионы деятельности, наименования компаний-заказчиков (перечень разрешительной экологической документации, полученной для той или иной компании-заказчика) Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия, с приложением подтверждающих документов | лет | 3 года и более |
| 1.3. | Претендент должен быть зарегистрирован в Реестре Территориальной аттестационной комиссии, иметь статус профессиональной аварийно-спасательной службы (профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестованной (-ого) на право ведения аварийно-спасательных работ, включая в обязательном порядке допуски к ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на воде и суше. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копия выписки из реестра территориальной аттестационной комиссии | да/нет | да |
| 1.4. | Получить лицензию на деятельность по обезвреживанию и(или) утилизации нефтезагрязненного грунта. Разработать и согласовать в установленном законом порядке проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) на обезвреживание и(или) утилизацию нефтезагрязненного грунта (в течении 8 месяцев после заключения договора). | Гарантийное письмо за подписью руководителя о получении лицензии в течении 8 месяцев после заключения договора. | да/нет | да |
| 2 | Оснащенность, обеспеченность и готовность |  |  |  |
| 2.1 | Иметь свидетельство на право ведения: поисково-спасательных работ; газоспасательных работ; аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копия свидетельства с обеих сторон | да/нет | да |
| 2.2 | Наличие лицензии МЧС РФ на осуществление: Деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры | Копия лицензии, справка подтверждение за подписью руководителя о готовности к участию ликвидации пожаров возникающих при разливах нефти и нефтепродуктов. | да/нет | да |
| 2.3 | В случае повышения уровня происшествия, чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов, Претендент должен иметь возможность оперативного наращивания группировки сил и средств ПАСФ. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | да/нет | да |
| 2.4 | Наличие собственной аварийно-спасательной техники повышенной проходимости в боевом расчете | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копии документов подтверждающие право собственности на указанную технику | да/нет | да |
| 2.5 | Наличие оборудования и материалов согласно таблице 2 настоящих требований | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копии документов подтверждающих право собственности на указанную оборудование (Договора купли продажи) | да/нет | да |
| 2.6 | Наличие и достаточность квалифицированных специалистов, планируемых к привлечению к оказанию услуг в области предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти; | Копия выписки из штатного расписания в отношении работников планируемых к привлечению в рамках исполнения договора (для нерезидентов, предоставить иные документы подтверждающие наличие в штате требуемых сотрудников), копии документы о профессиональном образовании. | Количество специалистов | 18 и более |
| 2.7. | Претендент должен иметь: - отработанные технологии оказания услуг: мониторинга оперативной обстановки (в т.ч. в труднодоступных местах), ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий, проведения учений, тренировок; - систему контроля качества относительно предоставляемых услуг по предмету тендера, квалифицированный административно-производственный персонал для оказания услуг по предмету тендера; - достаточные производственные мощности (ресурсы) для оказания услуг по предмету тендера; - возможность производить работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в круглосуточном режиме, до полной ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия). | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | да/нет | да |
| 2.8. | Паспорт ПАСФ Претендента и копии документов (удостоверений), подтверждающих аттестацию не менее 75% оперативного состава спасателей на право участия в ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на внутренних водах и на суше. | Копии паспорта ПАСФ и копии книжек спасателей оперативного состава спасателей. | да/нет | да |
| 3 | Требования к трудовым ресурсам |  |  |  |
| 3.1 | Наличие подготовки персонала по проведению аварийно – спасательных работ | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копии документов о проведении обучения | да/нет | да |
| 3.2 | Наличие подготовки персонала по вопросам проведения обучения в области тушения и ликвидации пожаров. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копии документов о прохождении соответствующей подготовки | да/нет | да |
| 4 | Гарантии и обязательства претендента |  |  |  |
| 4.1 | Способность и согласие на оказание услуг без выдачи аванса | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | да/нет | да |
| 4.2 | Способность и согласие на выполнение работ с возможной отсрочкой платежа до 90 календарных дней, после приемки Заказчиком работы. | Гарантийное письмо | да/нет | да |
| 5 | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность |  |  |  |
| 5.1 | Проверка знаний руководителей, специалистов по охране труда и пожарной безопасности | Копии протоколов проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности руководителей и рабочих (пожарных, водителей) | Аттестованы / Неаттестованны | аттестованы |
| 5.2 | Гарантия соблюдения требований законодательства РФ, стандартов ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" при выполнении работ на объектах ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | да/нет | да |
| 5.3 | Согласие на проведение выездных или документальных проверок/технических аудитов специалистами ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям в течении периода оказания услуг. | Письмо-согласие на проведение выездных или документальных проверок/технических аудитов специалистами ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям в течении периода оказания услуг. | да/нет | да |
| 5.4 | Обеспечение работников сертифицированными средствами защиты (спецодежда, спецобувь и другие СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, в том числе при работах в условиях Крайнего Севера. Приказ Минздрава России от 01.06.2009 № 290н "Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | да/нет | да |
| 5.5 | Проведение вводных инструктажей вновь принятым сотрудникам | Заверенная копия программы вводного инструктажа. | да/нет | да |
| 6 | Участник закупки должен соответствовать иным требованиям |  |  |  |
| 6.1 | Возможность привлекать дополнительные средства и персонал в случае необходимости. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | да/нет | да |

Таблица 2 «Средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловленных разливами нефти и нефтепродуктами ЧС (Н) привлекаемые на объекты «Заказчика»

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийно-спасательный автомобиль | ед. | 1 |
| 2 | Лодка весельная | ед. | 1 |
| 3 | Жилеты спасательные | ед. | 5 |
| 4 | Автономная вакуумная установка АВУ-1 (привод от дизельного ДВС) | ед. | 1 |
| 5 | Каркасный резервуар КР-2,5 | ед. | 1 |
| 6 | Бон сорбирующий сетчатый БСс -10/100, | шт. | 15 |
| 7 | Салфетка сорбирующая СС-50 | шт. | 150 |
| 8 | Распылитель сорбента | ед. | 1 |
| 9 | Сорбент | кг. | 200 |
| 10 | Аппарат дыхательный | шт. | 5 |
| 11 | Компрессор воздушный | шт. | 1 |
| 12 | Аппарат ИВЛ ГС-10 | шт. | 1 |
| 13 | Гидравлический инструмент (типа «Спрут») | к-т. | 1 |
| 14 | Электропилы (Моторез) | шт. | 1 |
| 15 | Переносные электростанции | шт. | 1 |
| 16 | Мойка высокого давления | шт. | 1 |
| 17 | Компрессор воздушный | шт. | 1 |

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «18» ноября 2015г.