Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/1.20-2016 «Оказание услуг бурового подряда при строительстве скважин на кустовой площадке №7 Куюмбинского лицензионного участка»

Общие положения:

Предмет закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» планирует заключение контракта (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Претендентом на выполнение работ по строительству эксплуатационно-оценочных скважин на КЛУ на срок два года (с учетом действия зимних дорог) по истечении двух летнего срока и оценки деятельности бурового подрядчика по КПЭ за два года возможна пролонгация Договора на 1 год, в противном случае окончание контракта.

Лот №КНГ/1.20-2015 «Оказание услуг бурового подряда при строительстве скважин на кустовой площадке №7 Куюмбинского лицензионного участка».

Лот является неделимым. Оферта должна быть представлена на весь перечень услуг, указанных в данных требованиях к предмету оферты.

Место выполнения работ: Кустовая площадка №7 Куюмбинского лицензионного участка (КЛУ), расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановые сроки оказания услуг: с 15.01.2016 по 07.02.2018.

Требования к предмету закупки (Техническое задание):

- НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ/ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

По контракту Претендент предоставляет буровую установку, вышкомонтажные работы по ее мобилизации, монтажу / демонтажу, передвижке на очередную скважину, сдвижке после окончания бурения куста, бурильных труб (включая УБТС, ТБТ, аварийный комплект инструмента), буровой бригады, бригадного хозяйства, техническое сопровождение процессов бурения и материалов.

Выполнение технологических операций в соответствии проекту и индивидуальными программами на бурение и крепление скважин. А также регламентом взаимоотношений между Претендентом, Заказчиком и Сервисными компаниями.

Претендент предоставляет оборудование и выполняет следующие работы:

- Мобилизация / демобилизация буровой установки (БУ), переезд с куста на куст;

- Вышкомонтажные работы по монтажу / демонтажу БУ;

- Обеспечение объекта технической водой (из указанного Заказчиком источника)

- Передвижка БУ на очередную скважину, сдвижка БУ после окончания бурения последней скважины на кусте, зачистка, планировка территории вокруг скважины, передача устья (с оборудованием) скважины и территории промыслу;

- Бурильный инструмент (включая УБТС, ТБТ, аварийный комплект инструмента);

- Буровую бригаду, бригадное хозяйство;

- Выполнение услуг по сложным работам при ликвидации аварий, инцидентов и осложнений;

- Предоставление извлекаемого пакера и мостовой пробки (для перекрытия трубного пространства эксплуатационных колонн на скважинах с горизонтальным окончанием) и инженерное сопровождение по установке и демонтажу пакера;

- Техническая рекультивация рабочей площадки после окончания бурения скважин на кусте, демонтажа и демобилизации БУ (не включая рекультивацию шламового амбара);

- На все оборудование иметь комплект ЗИП, паспорта, сертификаты, заключения инспекции оборудования;

- Оказание прочих услуг, в соответствии с проектом Договора.

Претендент получает все лицензии и разрешения, в частности, лицензии на осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования.

- МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ С УКАЗАНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

Куюмбинский лицензионный участок (КЛУ) расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

КЛУ является автономным месторождением, транспортное сообщение в зимний период зимние а/дороги, в летний период воздушное и/или водное сообщение, авиапорты расположены в п. Богучаны (летное время ориентировочно 1 час 50 минут) и в п. Байкит (летное время ориентировочно 45 минут).

- ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

Предпочтительным является Маршрут перевозки от п. Богучаны (п. Ангарский), проходит по зимним автодорогам, которые обслуживаются дорожными предприятиями п. Байкит, и п. Богучаны, по маршруту курсируют грейдера, трактора, а также прочая специальная техника, осуществляющая подсыпку гравия, песка, щебня для улучшения сцепления автотранспорта с дорожным покрытием.

Красноярск – п. Богучаны - 580 км. – 1 этап мобилизации

п. Богучаны – Куюмбинское месторождение 540 км. – 2 этап мобилизации.

- ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 куст № 7 КЛУ.

Цель бурения – эксплуатация.

Количество скважин в куст - 10 скважин.

Профиль скважин:

Горизонтальный средний срок строительства- 55 суток. Протяженность горизонтального ствола 1000 м., итого интервал 155,6 мм - 1400 м.

Горизонтальный с 3-мя боковыми ответвлениями (МЗС), средний срок строительства – 85 суток Протяженность горизонтального ствола 1000 м., 1-го бокового ответвления – 300 м.

Горизонтальный с пилотным стволом (с отбором керна 100 м), средний срок строительства – 75 суток. Протяженность горизонтального ствола 1000 м., пилотного ствола - 500 м.

Горизонтальный с двумя-стволами, средний срок строительства – 85 суток. Протяженность 1 горизонтального ствола - 700 метров

Примечание: точные сроки будут уточняться на основании наряд-заказа рассчитанного в соответствии с геолого-техническим заказом (далее ГТЗ).

Проектный горизонт – Рифей

Грузоподъемность БУ - не менее 270 тн.

Срок мобилизации с перевалочного пункта п. Богучаны до куста № 7 не более 30 суток.

Первичный монтаж БУ не более 30 суток.

Передвижка - не более 1-х суток.

Нормализация забоя не более – 3-х суток. (включая опрессовку и ГИС)

Дата начала 1-го этапа мобилизации –15.01.2016 г.

Дата начала 2-го этапа мобилизации –20.02.2016 г.

Дата начала монтажа – 01.03.2016 г.

Дата начала бурения 1-ой скважины в кусте –02.04.2016

Дата окончания бурения – 16.01.2018 г.

Дата окончания демонтажа – 07.02.2018 г.

Дата окончания демобилизации (дата выезда с месторождения последнего авто) – 27.02.2018 г. при отмене пролонгации договора.

Расстояние между скважинами – до 18 метров.

Срок начала освоения первой скважины в кусте в течении 2-х дней после передвижки БУ на следующую скважину.

- ОПИСАНИЕ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК

Внутреннее сообщение между кустовыми площадками и складом ТМЦ Заказчика круглогодичное:

- расстояние с куста № 7 до склада МТР – 8 км.

Внешнее сообщение автономия, круглогодичный проезд в период действия зимних дорог.

Линия НДС укладывается (перекладывается) плитами силами Претендента;

Расстояние от НДС до края амбара усреднено и составляет 21 м.

- КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН

Планируется бурение следующих типов скважин:

Горизонтальные скважины по трем вариантам (данные представлены ориентировочно и могут быть уточнены):

Таблица 1

Вариант № 1 Первая скважина в кусту с геологической нагрузкой

| Конструкция скважины | Диаметр долота, мм | Диаметр, мм, *глубина по вертикали/стволу м | Марка стали, толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| - направление | 490 | 426,0 мм х 30 м | НОРМКБ Д х 11 |
| - кондуктор | 393,7 | 323,9 мм х 500 м | ОТТМ Д х 9,5; |
| - промежуточная колонна | 295,3 | 244,5 мм х 1580/1615 м | ОТТМ Д х 7,9; ОТТГ х 8,9 "Е" |
| - эксплуатационная колонна | 222,2 | 177,8 мм х 2260/2827 м | БТС Л х 8,1; TMK FMC 178 х 8,1 C-95 |
| - пилот в т.ч. керн | 155,6 | номинальный диаметр долота и бур головки 155,6 мм | Ликвидируется цементной заливкой |
| - хвостовик: основной ствол | 155,6 | 127,0 мм х 2160/2577-2433/4327 м | БТС Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |

Примечание:

- Отход по вертикали - до 2920 м.

- Диаметр керна не менее 80 мм.

*глубины приведены ориентировочно и могут быть изменены геологической службой Заказчика, окончательный забой определяется по данным ГИС.

Таблица 2

Вариант 2 Последующие скважины без геологической нагрузки

| Конструкция скважины | Диаметр долота, мм | Диаметр, мм, *глубина по вертикали/стволу м | Марка стали, толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| - направление | 490 | 426,0 мм х 30 м | НОРМКБ Д х 11 |
| - кондуктор | 393,7 | 323,9 мм х 500 м | ОТТМ Д х 9,5 |
| - промежуточная колонна | 295,3 | 244,5 мм х 1580/1615 м | ОТТМ Д х 7,9 |
| - эксплуатационная колонна | 222,2 | 177,8 мм х 2260/2827 м | БТС Л х 8,1; TMK FMC 178 х 8,1 C-95 |
| - хвостовик: основной ствол | 155,6 | 127,0 мм х 2160/2577-2433/4327 м | БТС Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |

Примечание:

- Геологическая нагрузка (ГИС, керн) определяется геологической службой Заказчика.

2.  Отход по вертикали - до 2920 м.

*глубины приведены ориентировочно и могут быть изменены геологической службой Заказчика, окончательный забой определяется по данным ГИС.

Таблица 3

Вариант 3 Многозабойная скважина

| Конструкция скважины | Диаметр долота, мм | Диаметр, мм, *глубина по вертикали/стволу м | Марка стали, толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| - направление | 490 | 426,0 мм х 30 м | НОРМКБ Д х 11 |
| - кондуктор | 393,7 | 323,9 мм х 500 м | ОТТМ Д х 9,5 |
| - промежуточная колонна | 295,3 | 244,5 мм х 1580/1615 м | ОТТМ Д х 7,9 |
| - эксплуатационная колонна | 222,2 | 177,8 мм х 2260/2827 м | БТС Л х 8,1; TMK FMC 178 х 8,1 C-95 |
| - хвостовик: основной ствол | 155,6 | 127,0 мм х 2160/2577-2433/4327 м | БТС Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |
| - боковые стволы | 155,6 | номинальный диаметр долота 155,6 мм (длинна каждого ствола 300 м). |  |

Примечание:

1.	Отход по вертикали - до 2920 м.

2.	Кол-во боковых стволов уточняется геологической службой Заказчика.

*глубины приведены ориентировочно и могут быть изменены геологической службой Заказчика, окончательный забой определяется по данным ГИС.

Таблица 4

Вариант 4 Многоствольная скважина

| Конструкция скважины | Диаметр долота, мм | Диаметр, мм, *глубина по вертикали/стволу м | Марка стали, толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| - направление | 490 | 426,0 мм х 30 м | НОРМКБ Д х 11 |
| - кондуктор | 393,7 | 323,9 мм х 600 м | ОТТМ Д х 9,5 |
| - промежуточная колонна | 295,3 | 244,5 мм х 1660/1698 м | ОТТГ Д х 7,9 |
| - эксплуатационная колонна | 222,2 | 177,8 мм х 2522/2823 м | ОТТГ Л х 8,1 |
| - Фильтр-хвостовик | 155,6 | 127,0 мм х 2450/2573-2522/3325 м | ОТТГ Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |
| - Второй ствол | 155,6 | 127,0 мм х 2350/2427 – 2502/3139 м | ОТТГ Д х 9,2 ФСТПО ОТТМ/БТС Д х 9,2 |

Примечание:

1. Отход по вертикали - до 2920 м.

*глубины приведены ориентировочно и могут быть изменены геологической службой Заказчика, окончательный забой определяется по данным ГИС.

Бурение планируется осуществлять турбинно-роторным способом/РУС, долотами типа PDC и шарошечными долотами на буровых установках грузоподъемностью не менее 320 тонн, оснащенной системой верхнего привода Canrig (либо аналог), мощностью не менее 1150 л/с, с регулируемой подачей бурового раствора, оснащенной четырехступенчатой системой очистки импортного производства.

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. СЕЗОННОСТЬ.

Отмечаются значительные колебания годовых и суточных температур. Максимальная температура июля составляет +35⁰С, минимальная в декабре -60⁰С. Среднегодовая температура воздуха составляет -7,1⁰С.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ, ПОСТАВКАМ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 5

Основные требования к буровым установкам

| Условная глубина бурения | 5000 м |
| --- | --- |
| Грузоподъемность | Не менее 270 т. |
| Длина бурильной свечи не менее | 25…27 м |
| Верхний привод | Электрический |
| Насос | УНБТ-1180 - 2 шт. |
| Подсвечник под бурильный инструмент | Вместимость до 6000 м |
| Система очистки (импортного производства) | 4-х ступенчатая. Общий полезный объём не менее 160 м3 |

Буровой станок должен быть оборудован всем необходимым оборудованием для бурения скважин с применением растворов на углеводородной основе. (Дополнительной системой принудительной вытяжной вентиляцией, диспергатором и т.д.)

Подробные требования к буровой установке и оборудованию, предоставляемого Претендентом, изложены в приложение № 3.1 к Договору прилагаемом в составе пакета документов к ПДО.

Наличие у Претендента емкостного парка для хранения дизельного топлива и нефти.

Регламент взаимоотношений между Претендентом, Заказчиком и Сервисными компаниями представлен в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Требования к спуску обсадных колонн:

Претендент обеспечивает оборудование для спуска колонн (спайдер-элеваторы, гидравлические ключи для наворота труб с обязательной регистрацией момента свинчивания на бумажных и электронных носителях, элементы малой механизации для спуска обсадных колонн.

Претендент обеспечивает опрессовку обсадной трубы на поверхности.

Претендент гарантирует применение гидравлического ключа для спуска обсадных колонн с обязательной сертификацией и регистрацией крутящего момента при свинчивании обсадных труб.

Требования к обеспечению МТР:

Претендент самостоятельно обеспечивает необходимым количеством МТР, создает аварийный запас, для ремонта и обслуживания бурового, энергетического, противовыбросового оборудования, включая оборудование системы очистки бурового раствора.

Обсадная труба, НКТ, ОКК, ФА централизовано закупаются Заказчиком и передается Претенденту по давальческой схеме. Доставка материалов и оборудования на Объект работ, а также доставка на Объект работ материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком, осуществляется:

- из г. Красноярск до базы, находящейся на месторождении – силами и за счет Заказчика.

- от базы до объекта работ силами и за счет Претендента, при этом материалы и оборудование должны доставляться заблаговременно до начала их предполагаемого использования и проверки.

Требования Заказчика к бурильному инструменту, КНБК, предоставляемой Претендентом:

Предоставляет калибраторы, УБТ для забурки скважины;

Предоставляет УБТ, ТБТ, бурильные трубы, фильтры для ведущей трубы;

Сертификация, паспортизация, учет наработки, износа, движения бурильных труб, ТБТ, УБТ, элементов оснастки КНБК;

Предоставляет для работы с КНБК установочные патрубки, хомуты, элеваторы соответствующего типоразмера и грузоподъемности, шаблоны;

Неразрушающий контроль за состоянием бурильного инструмента: (УЗД), толщинометрия стенки трубы, износа бурильных замков, калибровка замковых резьб.

Требования к обслуживанию и ремонту бурового оборудования:

Претендент обязан иметь в наличии расходные материалы, запасные части для своевременного обслуживания/ремонта бурового, энергетического оборудования, систем очистки бурового раствора, противовыбросового оборудования и т.д. на месте производства работ.

Необходимо заключение Договоров с поставщиками на сервисное обслуживание БУ и обеспечение расходными материалами, запасными частями.

Претендент использует только фирменные запасные части компании-изготовителя комплектного оборудования, или запасные части аналогичного или более высокого качества.

Требования к обеспечению аварийным оборудованием и инструментом для предотвращения и ликвидации аварий (инцидентов):

Иметь минимальный перечень аварийного инструмента для ликвидации инцидентов с бурильным инструментом, УБТ, долотами, обсадной колонной, извлечения посторонних предметов из скважины.

Оборудовать буровые установки оборудованием, приспособлениями против попадания посторонних предметов в скважину.

По требованию Заказчика предоставить мастера по сложным, аварийным работам, который должен иметь соответствующий опыт работы на данной должности.

Прочие обязанности Претендента:

Прочие обязанности Претендента изложены в Договоре, прилагаемом в составе пакета документов к ПДО.

- ПОРЯДОК (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ЭТАПЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Претендент оказывает услуги, согласно Наряд–Заказа Приложение №5 Договора прилагаемом в составе пакета документов к ПДО.

10. ТЕХНИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Все технико-технические решения определяются согласно проектам и модели разбуривания эксплуатационных скважин на Куюмбинском лицензионном участке.

Таблица 6

Тип и параметры буровых растворов

| Название (тип) раствора | Интервал, м |  |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | плотность, г/см3 | условная вязкость, с | фильтрация, м3/30 мин | СНС, дПа |  |  | рН | пластическая вязкость, Па с | динамическое напряжение сдвига, Па | плотность до утяжеления, г/см3 |
|  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Полимерглинистый | 0 | 30 | 1,07 | 80-120 | 8,0-10 | 6,0-7,0 | 20,0-28,0 |  | 9,0 | 0,01 | 2,5 | 1,07 |
|  | 30 | 500 | 1,07 | 80-100 | 8,0-10 | 6,0-7,0 | 18,0-25,0 |  | 9,0 | 0,01 | 2,5 | 1,07 |
| ЭРУО | 500 | 1615 | 1,16 | 45-70 | < 3 | 4,0-6,0 | 12,0-20,0 |  | 9,0 | 0,01 | 2,5 | 1,16 |
|  | 1615 | 2827 | 1,16 | 50-80 | < 3 | 6,0-8,0 | 15,0-25,0 |  | 8,0 | 0,01 | 2,5 | 1,16 |
|  | 2827 | 4344 | 1,05 | 35-50 | < 3 | 3,0-4,0 | 10,0-18,0 |  | 8,0 | 0,01 | 3-10 | 1,05 |
| Пилотный ствол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРУО | 2827 | 3432 | 1,05 | 35-50 | < 3 | 3,0-4,0 | 10,0-18,0 |  | 8,0 | 0,01 | 3-10 | 1,05 |
| При бурении боковых стволов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРУО | длинна каждого бокового ствола 300 м |  | 1,05 | 35-50 | < 3 | 3,0-4,0 | 10,0-18,0 |  | 8,0 | 0,01 | 3-10 | 1,05 |

Примечания - При полном поглощении допускается бурение на технической воде с ограниченной производительность (Q=6-8 л/с), без выхода циркуляции на поверхность.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕННЫМ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ/УСЛУГ

Претендент выполняет все свои обязательства с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией Претендента, имеющего опыт выполнения работ, предусмотренных в настоящем Техническом задании и в Договоре, прилагаемом в составе пакета документов ПДО.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Претендент заявляет и гарантирует, что:

он будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и принятыми в международном масштабе надлежащими стандартами деятельности нефтепромыслов и методами выполнения работ;

он будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, появившуюся в результате выполнения работ;

любое оборудование, и/или соответственные запасные части, используя которые Претендент выполняет работы: должны быть надлежащего качества и соответствовать своему назначению. В любом случае оборудование и материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам; - ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ - Соблюдение политики Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. - Соблюдение политики Заказчика в области экономической безопасности. - Претендент самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду. - Претендент несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ. - Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Претендента в связи с увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при строительстве скважины. - Осуществление контроля за выполнением работ Заказчиком (Супервайзером) не освобождает Претендента от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ) на скважине. - В случае некачественного выполнения работ Претендент за свой счёт выполняет исправительные работы. - Рекомендуемая ответственность Претендента по Договору - 100% от стоимости услуг по скважине. - Претендент выполняет Работы в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (План работ, программа на бурение). При этом предполагается, что Претендент предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания. - Претендент сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования на время контракта. - Претендент обязуется осуществлять мониторинг работы своего оборудования и гарантировать качественную работу всего оборудования в процессе эксплуатации. - Претендент обязан застраховать всех работников Претендента, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», на условиях Договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в Договор следующих рисков: - смерти в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. - Претендент обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение Договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика. - Претендент предоставляет вместе с тендерной документацией заполненные приложения №3.3, 3.1, к Договору в составе пакета документов ПДО. - Претендент обеспечивает Заказчика паром, водой с бурового Претендента при необходимости. - Претендент обеспечивает Заказчика, Подрядчиков Заказчика электроэнергией с энергокомплекса Претендента для подключения вагончиков супервайзера, ГТИ, подрядчиков Заказчика по постоянной схеме (до 20 кВт). Претендент вместе с тендерной документацией должен приложить нормы расхода дизельного топлива и нефти для котельной согласно образца, Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию. - УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ Претендент вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц (далее - субподрядчиков) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного субподрядчика для выполнения работ. При этом Претендент обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений третьих лиц, а также пакет необходимых документов для прохождения аккредитации у Заказчика, планируемых для привлечения в качестве субподрядчиков, до их привлечения к работе по настоящему лоту. К выполнению отдельных специализированных видов работ на Куюмбинском лицензионном участке Претендент имеет право привлекать субподрядчиков на согласованных с Заказчиком условиях, но не более 10% от объема работ. - ФОРМЫ, ХАРАКТЕР И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ По завершении каждой скважины Претендент представит Заказчику сводный отчет по скважине в печатном и электронном виде. К сводному отчету по скважине предъявляются следующие требования: Сводный отчет по скважине должен быть представлен Заказчику в течение семи (7) рабочих дней после окончания скважины бурением. Он должен включать все замеры и копии чертежей и т.д. по направлению деятельности.

- КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ/ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ - Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество работ, выполняемых Претендентом, сроки выполнения работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, правильность использования материалов и/или оборудования компании и т.п. при этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождают Претендента от каких-либо обязательств по Договору и не лишают заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных работ. В случае обнаружения заказчиком отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Претенденту не позднее 2 рабочих дней с момента выявления. - Претендент обязуется принять шкалу оценки качества оказываемых услуг, указанную в Договоре в составе пакета документов ПДО а также иные требования оговоренные в Договоре. - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЖИВАНИЮ, ПИТАНИЮ И ДОСТАВКЕ РАБОТНИКОВ ПРЕТЕНДЕНТА Претендент обеспечивает места для работы и проживания своего персонала. Претендент обеспечивает персонал Заказчика, а также персонал Подрядчиков Заказчика временными местами проживания в количестве не менее 8 мест при условиях не хуже, чем у персонала Претендента с указанием отдельного суточного тарифа предоставления мест для проживания персонала Заказчика. Доставка персонала Претендента до объекта работ осуществляется силами Заказчика. Пункт сбора – аэропорт Богучаны / Байкит. Доставка персонала Претендента до пункта сбора осуществляется силами и за счет Претендента. Претендент обеспечивает питанием персонал Заказчика (не более 8 человек в т.ч. супервайзер), а также персонал Подрядчиков Заказчика на объекте при условиях не хуже, чем у персонала Претендента. Претендент обеспечивает питанием персонал Подрядчиков с оплатой по отдельным Договорам с каждой организацией. - НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ТЕХНИКИ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Заказчик может оказывать содействие Претенденту по предоставлению собственной техники, с возмещением фактически понесенных затрат. Претендент обеспечивает доставку персонала, оборудования, материалов, спецтехники до объектов строительства скважин собственными силами, в том числе оформление необходимых разрешений и пропусков на проезд. Претендент предоставляет спецтехнику Заказчику, которая находится на кустовой площадке по первому требованию (при условии не задействования на тот момент самим Претендентом). - ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ, ПРИЕМКИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ/ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ Порядок предусмотрен в Договоре, прилагаемом в составе пакета документов ПДО.

20. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 7

Стратиграфическая информация

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал, м |  | Градиент давления |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пластового |  |  | гидроразрыва пород |  |  | горного |  |  |  |  |
|  | от | до | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | Градус | Источник получения |
|  |  |  | от | до |  | от | до |  | от | до |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Q | 0 | 6 | 0,085 | 0,085 | РФЗ | 0,138 | 0,138 | РАС | 0,192 | 0,192 | РАС | 0 | РФЗ |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | 0,085 | 0,085 | РФЗ | 0,151 | 0,151 | РАС | 0,220 | 0,220 | РАС | +6 |  |
| Є1-2 аn | 540 | 647 | 0,105 | 0,105 | РФЗ | 0,163 | 0,163 | РАС | 0,223 | 0,223 | РАС | +7 |  |
| Т | 647 | 734 | 0,105 | 0,105 | РФЗ | 0,168 | 0,168 | РАС | 0,233 | 0,233 | РАС | +8 |  |
| Є1-2 аn | 734 | 1085 | 0,105 | 0,105 | РФЗ | 0,169 | 0,169 | РАС | 0,236 | 0,236 | РАС | +12 |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,167 | 0,167 | РАС | 0,237 | 0,237 | РАС | +13 |  |
| Є1 bls2 | 1166 | 1203 | 0,104 | 0,104 | РФЗ | 0,170 | 0,170 | РАС | 0,237 | 0,237 | РАС | +13 |  |
| Т | 1203 | 1432 | 0,104 | 0,104 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,248 | 0,248 | РАС | +16 |  |
| Є1 bls2 | 1432 | 1572 | 0,104 | 0,104 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,249 | 0,249 | РАС | +18 |  |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | 0,104 | 0,104 | РФЗ | 0,176 | 0,176 | РАС | 0,250 | 0,250 | РАС | +20 |  |
| Є1 us | 1823 | 2230 | 0,110 | 0,110 | РФЗ | 0,179 | 0,179 | РАС | 0,251 | 0,251 | РАС | +25 |  |
| V- Є1 ttr | 2230 | 2285 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,251 | 0,251 | РАС | +26 |  |
| V sb | 2285 | 2338 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,251 | 0,251 | РАС | +26 |  |
| V ktq | 2338 | 2389 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,252 | 0,252 | РАС | +27 |  |
| V osk | 2389 | 2397 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,175 | 0,175 | РАС | 0,252 | 0,252 | РАС | +27 |  |
| R | 2397 | 2503 | 0,091 | 0,091 | РФЗ | 0,171 | 0,171 | РАС | 0,252 | 0,252 | РАС | +28 |  |

Таблица 8

Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал залегания, м |  | Краткое описание пород | Категория пород по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кровля | подошва |  | твердость | аброзивность | промысловая классификация | трудности отбора керна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Q | 0 | 6 | пески, супеси, суглинки, галька |  |  | мерзлые |  |
|  |  |  | суглинки | I - II | II - III | мягкие |  |
|  |  |  | галька |  |  |  |  |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | доломиты, мергели, известняки | IV - V | II - IV | средние |  |
| Є1-2 an | 540 647 | 1085 734 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | доломиты | IV - VII | III - IV | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
| Є1 bls2 | 1166 1203 | 1572 1432 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| Є1 us | 1823 | 2230 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| V - Є1 ttr | 2230 | 2285 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V sb | 2285 | 2338 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V ktq | 2338 | 2389 | доломиты | VI - VII | IV - VIII | средние |  |
|  |  |  | алевролиты |  |  | твердые |  |
| V osк | 2389 | 2397 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | мергели | IV - VII | II – IV, X | твердые |  |
|  |  |  | песчаники |  |  |  |  |
| R | 2397 | 2503 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты, | IV - VII | II – IV, X | твердые | II |
|  |  |  | мергели |  |  |  |  |

Таблица 9

Газоносность

| Индекс стратиграф. подразд. | Интервал, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/см3 |  | Подвижность, мкм2мПахс | Суточный дебит, м3/сут | Пластовое давление, МПа (ВНК) | Давление насыщения, МПа | Газовый фактор, м3/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кровля | подошва |  | в пластовых условиях | после дегазации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| R | 2397 | 2472 | трещинно- кавернозный | 0,652 | 0,827 | 0,18 | до 200 | 21,39 | 18,0 | 171 |

Таблица 10

Водоносные интервалы

| Гидрогеологические комплексы | Интервал залегания, м |  | Тип колектора | Дебит, м3/сут | Тип воды | Минерализация, г/л | Относится ли к источнику питьевого водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 |
| Верхний гидрогеологический этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| Четвертичные отложения | 0 | 6 | Поровый | до 100 | гидрокарбонатно-кальциевый | до 0,2 | да |
| Нижний гидрогеологический этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхняя гидрогеологическая формация (эвенкийская свита) | 6 | 540 | трещинно- кавернозный | 296 | хлоридно-натриевый, кальциево-натриевый | до 0,3 | да |
| Средняя гидрогеологическая формация (ангарская, булайская, бельская, усольская свиты) | 540 | 2230 | трещинно- кавернозный | 70 | хлоридно-натриевый, натриево-кальциевый | до 400 | нет |
| Нижняя гидрогеологическая формация (тэтэрская, собинская, катангская, оскобинская, рифей) | 2285 | 2503 | трещинно- кавернозный | до 500 | хлоридно-натриевый, натриево-кальциевый | до 310 | нет |

Таблица 11

Нефтеносность

| Индекс стратиграф. подразд. | Интервал, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/см3 |  | Подвижность, мкм2мПахс | Суточный дебит, м3/сут | Пластовое давление, МПа (ВНК) | Давление насыщения, МПа | Газовый фактор, м3/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кровля | подошва |  | в пластовых условиях | после дегазации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| R | 2397 | 2472 | трещинно- кавернозный | 0,652 | 0,827 | 0,18 | до 200 | 21,39 | 18,0 | 171 |

Таблица 12

Поглощение бурового раствора

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/ч | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении по вертикали, м | Имеется ли потеря циркуляции (Да, Нет) | Градиент давления поглощения, кгс/см2/м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  | при вскрытии | после изоляции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q | 0 | 6 | до полного |  | Да | 0,152 | 0,179 | Слабосцементированные, раздробленные терригенные отложения Q и эвенкийской свиты. На контактах вмещающих пород с долеритами. |
| Є2-3 ev | 6 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Є1-2 an | 600 | 750 | до полного |  | Да | 0,159 | 0,187 |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | до полного |  | Да | 0,150 | 0,183 | Естесственная трещиноватость пород. Низкое давление гидроразрыва пород |
| Є1 bls2 | 1200 | 1450 | до полного |  | Да | 0,150 | 0,183 | На контактах вмещающих пород с долеритами. |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | до полного |  | Да | 0,162 | 0,191 | Естесственная трещиноватость пород |
| Є1 us | 1823 | 2230 | до полного |  | Да | 0,157 | 0,185 | Естесственная трещиноватость пород |
| Vtt- osk | 2230 | 2397 | частичное |  | частичное | 0,161 | 0,189 | Фильтрация ПЖ при бурении пористых терригенных пород. Трещиноватость пород |
| R | 2397 | 2503 | до полного |  | Да | 0,152 | 0,190 | Трещиноватость пород и пониженное пластовое давление |

Таблица 13

Осыпи и обвалы стенок скважины

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Условия возниконовения | Мероприятия по ликвидации последствий осложнений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q-Є2-3 ev | 0 | 540 | Геологические - Слабосцементированные, раздробленные терригенные отложения эвенкийской свиты, растепление ММП. Технические – бурение на технической воде; бурение без выхода циркуляции | Проработка ствола скважины, промывка, спук обсадных колонн |
| Є1-2 an | 540 | 1085 | Геологические – при бурении трещиноватьых долеритов |  |
| R | 2397 | 2503 | Геологические – неустойчивые, трещиноватые породы |  |

Таблица 14

Нефтегазоводопроявления

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал по вертикали, м |  | Вид проявляемого флюида | Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, г/см3 |  | Данные по объекту содержащему свободный газ |  | Условия возникновения | Характер проявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | внутреннего | наружного | коэффициент сжимаемости | 0С в проявляющем пласте |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | Вода | - | - | - | - | - | Растепление пород в зоне ММП, вскрытие водоносного горизонта | Разбавление бурового раствора |
| Є1 us | 1823 | 2230 | Вода | - | - | - | - | - | Возникновение депрессии на пласт, гидроразрыв пласта, поглощение раствора | Разбавление бурового раствора, броски раствора на устье. |
| V | 2285 | 2397 | Вода | - | - | - | - | - |  |  |
| R | 2396 | 2397 | Газ | 2396 | 0,700 | 0,700 | - | 28 | Вскрытие продуктивного пласта | Разгазирование, переливы, выбросы ПЖ. Пленка нефти. |
|  | 2397 | 2472 | Нефть | - | 0,652 | 0,652 | - | 28 |  |  |
|  | 2472 | 2503 | Вода | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица 15

Прочие возможные осложнения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кембрий | 1432 | 2230 | Cужение ствола скважины | При пластической деформации солевых отложений |
| R | 2397 | 2503 | Образование гидратов, отложения парафино-смоистых соединений | При освоении скважины |

Таблица 16

Источники и характеристики водо- и энергоснабжения

| №№ п/п | Наименование вида снабжения | Источники вида снабжения | Расстояние до буровой, м | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабжение (для технических и хозбытовых нужд) | Водозаборная скважина (проект на бурение разведочно-эксплуатационных скважин на воду на КЛУ, утв. 2009 г.) | 60,0 | Обвязка скважины трубопроводами на поверхности на деревянных опорах. Для питьевых нужд используется привозная вода - бутилированная |
| 2 | Энергоснабжение - ВМР - Бурение, крепление - Испытание, консервация | Электрический | 50,0 | Энергопоезд: - АСДА – 100 – 2 шт. - генератор Kato-1350 кВт+дизель Caterpillar 3512 C) – 2 шт.; - генератор Kato-1350 кВт+дизель Caterpillar 3512 C) – 4 шт.; |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 17

Перечень приложений к Техническому заданию

| Номер приложения | Наименование приложения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Регламент взаимоотношений между Претендентом, Заказчиком и Сервисными компаниями. |  |
| 2 | Образец норм расхода ГСМ. |  |

Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1 | Наличие претензионных исков по данному типу сделки от Заказчиков в 2013-2015 г. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки | Да/Нет | Нет |
| 2 | Положительные отзывы Заказчиков за последние 3 года | Копия отзывов | Да/Нет | Да |
| 3 | Возможность предоставления станка, бригады и услуг по бурению водяных колодцев | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4 | Нахождение (членство) претендента в саморегулируемой организации (СРО), с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Копия свидетельства СРО | Да/Нет | Да |
| 2. Производственная мощность |  |  |  |  |
| 5 | Количество буровых установок всего, в.т. которые Претендент готов предоставить ООО "СН-КНГ" | Перечень БУ - подтверждение за подписью руководителя | шт. | 1 и более |
| 6 | На момент участи в тендере буровая установка, заявленная для участия в тендере должна быть в собственности у предентента. | Документы, подтверждающие право собственности буровых установок | Да/Нет | Да |
| 7 | Наличие энерго-комплексов ДГТУ-1250 или аналог для энергообеспечения буровых работ в условиях автономии или договор аренды данного комплекса. | Справка - подтверждение за подписью руководителя (копия паспорта по требованию) | Да/Нет | Да |
| 8 | Наличие верхнего привода | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 9 | Наличие системы очистки бурового раствора объемом не менее 160 м3 | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 10 | Наличие блока дополнительных емкостей объемом не менее 300 м3 | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 11 | Количество имеющихся у подрядчика бурильных труб диаметром 127 мм (5") марки Л (Российский стандарт) или S-135, резьба NC-50 по стандарту API | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Количество метров на 1 бригаду | 3000 и более |
| 12 | Количество имеющихся у подрядчика бурильных труб диаметром 102мм тип Л (Российский стандарт) или S-135, резьба NC-50 по стандарту API для горизонтального бурения. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Количество метров на 1 бригаду | 5000 и более |
| 13 | Наличие бурильного инструмента диаметром 127, 102, мм, группы прочности S-135, резьба NC-50, ТБТ-102, ТБТ-127, КЛС-490, КЛС-393,7 в кол-ве достаточном для проведения работ на скважинах гл. до 5000 м. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 14 | Наличие полного комплекта переводников заводского исполнения для бурильной колонны, ловильного инструмента и стандартного набора бурильного инструмента в соответствии с приложением 3.1 к Договору. | Справка - подтверждение за подписью руководителя (перечеь переводников по требованию) | Да/Нет | Да |
| 15 | Наличие у претендента комплекта ловильного оборудования и расходных материалов к нему позволяющего производить ловильные и аварийные работы для всех типов размеров бурильных труб и элементов КНБК предоставляемых подрядчиком, в соответствии с приложением 3.1 к Договору, а так же инженерное сопровождение на проведение ловильных работ либо наличие договорных отношений со специализированной компанией по предоставлению такого оборудования и персонала. | Справка - подтверждение за подписью руководителя (перечеь аварийного инструмента по требованию) | Да/Нет | Да |
| 16 | Наличие запаса запасных частей и расходных материалов для бесперебойной работы и планового обслуживания/ремонта оборудования установки | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 17 | Кол-во комплектов ПВО готовых к работе: ОП5-350/80х35 ХЛ, ОП5-230/80х35 ХЛ по каждому типоразмеру | Справка - подтверждение за подписью руководителя | кол-во комплектов на 1 буровую бригаду | 1 и более |
| 18 | Возможность предоставления жилых и подсобных вагонов для бригады в соответствии с санитарными нормами | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 19 | Наличие вагон-дома для представителя Заказчика (одна сторона вагон дома - офис, вторая сторона - спальня). | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 3. Оснащенность, обеспеченность и готовность |  |  |  |  |
| 20 | Наличие и достаточность технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки согласно приложения 3.1 к Договору и требований технического задания. | Список в соответствии с требованием закупочной документации. | Да/Нет | Да |
| 21 | Тип привода БУ - электрический | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 22 | Грузоподъёмность БУ не менее 270 т. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 23 | Год выпуска БУ, верхнего привода, системы очистки раствора не ранее 2008 г (согласно паспорту) | Справка - подтверждение за подписью руководителя, копии паспортов | Да/Нет | Да |
| 24 | Оснащенность ключей для свинчивания инструмента моментомерами | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 25 | Оснащенность БУ предохранительными электронными приборами отключающими работу оборудования при превышении допустимых параметров. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 26 | Оснащенность всех установок контрольно-измерительными приборами согласно требований ПБ в НГП | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 27 | Наличие бурового насоса мощностью не менее 1180 кВт | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 28 | Количество буровых насосов не менее 2 | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 29 | Одновременная работа буровых насосов | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 30 | Наличие регулируемого привода бурового насоса | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 31 | БУ, оснащены 4-ступенчатой системой очистки импортного производства (3 вибросита, сито-гидроциклонная установка с илоотделителем и пескоотделителем и 2 центрифуги) | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 32 | Среднее время на передвижку БУ до18 метров на кусте | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Часов | менее 24 |
| 33 | Наличие круглосуточной диспетчерской службы у подрядчика | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 34 | Были ли все бур.трубы и УБТ проинспектированы за последние 12 мес. Какому стандарту соответствует проверка бур. трубы, УБТ и т.п. (ГОСТ, АРI, DS-1, и т.д.) | Справка - подтверждение за подписью руководителя; (Акт проверки по требованию) | Да/Нет | Да |
| 35 | Наличие паспортов и сертификатов на все задействованные в работе БУ | Гарантийное письмо за подписью руководителя (копия паспортов и сертификатов) | Да/Нет | Да |
| 36 | Проведение планово-предупредительных ремонтов бурового оборудования | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 37 | Наличие собственного персонала (или сервисной организации) по проведению неразрушающего контроля (дефектоскопию) бурильных труб и бурового оборудование или договора с сервисной организацией на проведение таких работ. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 38 | Наличие бригады пуско-наладки для БУ | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 3. Опыт работы |  |  |  |  |
| 39 | Наличие опыта выполнения работ в качестве бурового подрядчика по предмету закупки не менее 5 лет | Справка об опыте работы за подписью руководителя подрядной организации | Да/Нет | Да |
| 40 | Опыт ведения буровых работ в условиях поглощения бурового раствора | Справка об опыте работы с указанием объектов работ за подписью руководителя подрядной организации | Да/Нет | Да |
| 41 | Опыт работы всех непосредственных руководителей работ (начальники участков, мастера, прорабы и т.д.) по данному виду работ. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | год | 5 и более |
| 42 | Наличие постоянного обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4. Персонал |  |  |  |  |
| 43 | Полевой персонал обучен и аттестован по ПБ и ОТ, ТБ и ООС, безаварийной проводке скважин, ликвидации открытых фонтанов и ГНВП (до начала производства работ) | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 44 | Производственный персонал претендента, который предполагается задействовать непосредственно на объектах выполнения работ, обучен по соответствующей специальности и квалификации для выполнения работ по данному виду сервиса. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 45 | Полевой персонал обучен и имеет соответствующее удостоверение с допуском для производства ПРР (вертолет). | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 46 | Не менее 80% производственного персонала претендента, который предполагается задействовать непосредственно на объектах выполнения работ имеет опыт работы по данному виду сервиса не менее 2х. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 5. Промышленная безопасность, охрана труда, пожарная безопасность, охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 47 | Наличие лицензии на выполняемые виды работ (в соответствии с действующим законодательством) | Заверенная первым руководителем контрагента копия лицензии | Да/Нет | Да |
| 48 | Наличие планов действий в аварийных ситуациях, утвержденных в установленном порядке (ПЛА, ПЛАС, ПЛАРН и т.д.) | Справка - подтверждение за подписью руководителя (Копии планов действий в аварийных ситуациях по требованию) | Да/Нет | Да |
| 49 | Предоставить информацию о происшествиях с экологическими последствиями (аварии и инциденты с оборудованием, повлекшие загрязнение окружающей среды) за 3 года, включая текущий. | Справка за подписью первого руководителя (с приложением подтверждающих документов) | Да/Нет | Да |
| 50 | Предоставить информацию о происшествиях (несчастные случаи, в т.ч. Со смертельным исходом, происшествия на транспорте, ДТП, аварии и инциденты с оборудованием) за 3 года включая текущий. В комментариях указать разбивку по годам и видам происшествий. | Справка за подписью первого руководителя (с приложением подтверждающих документов) | Да/Нет | Да |
| 51 | Предоставить информацию о проведенных проверках надзорными органами (РТН, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС), наложенных штрафах и предписаниях | Справка за подписью первого руководителя (с приложением подтверждающих документов по требованию) | Да/Нет | Да |
| 52 | Наличие соответствующей требованиям лицензии на деятельность по обращению с отходами (если требуется) | Копия лицензии | Да/Нет | Да/ Не требуется |
| 53 | Наличие штатного сотрудника по обеспечению экологической безопасности | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6. Обязательства контрагента |  |  |  |  |
| 54 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,ПБ и ООС. | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 55 | Гарантии обеспечения СИЗ персонала согласно требований Законодательства РФ | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 56 | Гарантии полной ответственности за порчу оборудования и материалов Заказчика | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 56 | Гарантия немедленного предоставления информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.) | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 57 | Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по договору. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 58 | Готовность сформировать территориальное отделение с штатом специалистов в г. Красноярск | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 59 | Минимальные требования к обеспечению связью на месте проведения работ: Обеспечение БУ средствами связи в круглосуточном режиме (интернет/электронная почта, рации и/или мобильные телефоны). | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 60 | Согласие Подрядчика на перемещение по территории кустовой площадки грузов всех подрядчиков, работающих на буровой | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 61 | Согласие Подрядчика на подключение и обеспечение электроэнергией других подрядчиков Заказчика. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 62 | Согласие Подрядчика на перевозку бурового раствора и остатков БСВ на следующую скважинно-точку или на пункт утилизации (за исключением бурового шлама) | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 63 | Согласие с условиями типового договора ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 64 | Подрядчик гарантирует, что для работ по данному предмету тендера будет предоставлено оборудование в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69 (-45гр …+45 град Цельсия) | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 65 | Согласие на проведение Технического аудита Заказчиком и предоставления подрядчиком мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита (до или после проведения тендера) | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 7. Возможность привлечения субподрядчиков/субисполнителей и требований к ним. |  |  |  |  |
| 66 | В случае необходимости привлечения субподрядчиков, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "СН-КНГ" и согласованных с Заказчиком | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения:

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «___»_________2015г.