ПРИЛОЖЕНИЕ №7 К РАЗДЕЛУ 4

ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

При оценке качества оказанных Услуг Стороны договорились применять следующую Шкалу оценки качества предоставленных услуг.

Таблица №1

| № пп | Описание нарушений | Понижающий/Повышающий коэффициент, рубли РФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие нарушения по всем видам РАБОТ |  |  |
| 1.1 | Не выполнение распоряжений Супервайзера выданных в письменной форме относящихся к технологии строительства, организации работ, соблюдению требований ОТ, ПБ и ООС | 0,99 | За каждое нарушение. От стоимости оказания услуг Подрядчика по всей скважине. |
| 1.2 | Невыполнение операций, предусмотренных проектом, нормативно-технической документацией, планами работ, мероприятиями без согласования с Компанией. То же, явившееся причиной возникновения инцидентов, аварий и брака. | 0,98 0,96 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. Подтверждается двусторонним актом. Оплата невыполненной операции не производится. От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. Устранение инцидентов, аварий и брака за счёт виновной стороны. |
| 2 | Услуги по наклонно-направленному бурению скважин |  |  |
| 2.1 | Выход за круг допуска: До 10м Свыше 10м | 0,97 0,95 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. Подтверждается геофизическим материалом |
| 2.2 | Превышение интенсивности искривления профиля скважины: По зенитному углу или углу пространственного искривления от 4,5 до 9 град/30м от устья скважины до интервала (-ов) стабилизации кроме водозаборных и скважин, согласованных с Заказчиком. По зенитному углу или углу пространственного искривления более 9 град/30м от устья скважины до интервала (-ов) стабилизации, кроме водозаборных и скважин, согласованных с Заказчиком. | 0,95 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. За каждый случай. От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. При отказе Компании принять скважину – исправления брака за счет Подрядчика. |
| 2.3 | По зенитному углу, в интервале установки внутрискважинного оборудования, более 3 град/100м. | 0,95 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. При отказе Компании принять скважину – исправления брака за счет Подрядчика. |
| 2.4 | Не представление в 8 дневный срок отчета по законченной бурением скважине (8 рабочих дней с момента разбора последней КНБК). Отчет включает в себя: - Отчет по бурению, - Каротажные диаграммы - LAS с данными записи прибора - DLIS с данными записи прибора - Диск с финальными данными (согласно п.16 Приложения 1) | 0,99 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. Аналитический материал и рекомендации выдаются в согласованной форме по запросу Заказчика |
| 2.5 | Удлинение ствола скважины на 40 и более метров от расчетного по плану – программе, при постоянных геологических данных (При зенитных углах от 0 до 70 градусов) | 0,995 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине за каждые последующие 2м удлинения. Подтверждается геофизическим материалом. Работа по дополнительной проходке не оплачивается. |
| 2.5 | Ускорение МСП от плановой (в подписанной план программе) по скважине, средняя за секцию: - На 30% от плановой - На 50% от плановой - На 60% от плановой Свыше 60% от плановой | +150 000 +200 000 +250 000 +500 000 | Применяется разово за секцию |
| 2.6 | Сокращение срока строительства скважины от плановой, за каждый день сокращения | +100 000 | Применяется разово за скважину |
| 2.7 | Увеличение срока строительства скважины от плановой, за каждый день увеличения | -120000 | Применяется разово за скважину |
| 3 | Услуги по технологическому сопровождению буровых растворов |  |  |
| 3.1 | Отклонение плотности бурового раствора, закачиваемого в скважину, от проектной свыше 0,02г/см3 в процессе бурения. | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. Независимо от времени превышения. За каждый случай. |
| 3.2 | Отклонение плотности раствора от проектной, закачиваемого в скважину, свыше 0,02г/см3, при вскрытом продуктивном пласте. | 0,99 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине, за каждые 0,01 г/см3. Независимо от времени превышения. За каждый случай. |
| 3.3 | Превышение фильтрации бурового раствора, закачиваемого в скважину | 0,98 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине, за каждые 1см3/за 30 мин. Независимо от времени превышения. За каждый случай. |
| 3.4 | Несвоевременное предоставление суточного отчета | -10 000 | За каждый случай |
| 3.5 | Не представление в 8 дневный срок отчета по законченной бурением скважине | -10 000 | Аналитический материал и рекомендации выдаются в согласованной форме по запросу Заказчика |
| 3.6 | Невыполнение ежедневного замера бурового раствора. Кроме случаев ВМР и чистки емкостей. | -10 000 | За каждый случай |
| 4 | Услуги по технологическому сопровождению буровых долот |  |  |
| 4.1 | Несвоевременное (более 8 дней) предоставление отчетов по сопровождению и отработке долот, аналитике. | -10 000 | Аналитический материал и рекомендации выдаются в согласованной форме по запросу Заказчика |
| 4.2 | Несоответствие фактической механической скорости бурения, указанной в утверждённой программе. | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. |
| 5 | Услуги по креплению обсадных колонн |  |  |
| 5.1 | Кратковременная остановка при затворении и закачке цементного, гельцементного раствора, при закачке продавочной жидкости не предусмотренная утвержденным планом работ. | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. За каждый случай. В сумме за все или одну остановку, за каждый цементаж. |
| 5.2 | Отклонение от плана и/или программы |  | За исключением случаев, когда отклонения от программы были сделаны по запросу Заказчика |
| 5.2.1а | Отклонение плотности тампонажного раствора и буферных жидкостей, закачиваемых в скважину, от проектной свыше 0,03г/см3 в процессе цементирования. | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. В сумме за все или одно отклонение, за каждый цементаж. |
| 5.2.2а | Превышение сроков схватывания по факту (для нормальной плотности цементного раствора) | 0,99 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. При превышении сроков схватывания более чем на 5 часов |
| 5.3 | Оставление цементного стакана в колонне, при условии использования продавочной пробки и применения цементировочной головки согласно плана работ | 0,99 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. При оставление ненормативного цементного стакана в обсадной колонне более 20м |
| 5.4 | Преднамеренное искажение передаваемой информации и отчётности по выполненной работе | - 21 000 |  |
| 5.5а | Не предоставление отчета и анализа проделанной работы | - 10 500 | В течении 10 дней с момента подписания акта на выполненные работы. |
| 5.5б | Наличие внедренных рекомендаций по улучшению качества предоставляемых услуг | + 10 500 | Любые внедренные рекомендации, приведшие к улучшению качества, процесса проведения работ. |
| 5.6а | Недостижение минимальных требований по качеству цементного камня на основе геофизических исследований: 1) наличие полного заполнения и сплошного сцепления цементного камня в интервале башмака ОК (20метров) 2) наличие достаточной изоляции продуктивных пластов (не менее 15 метров) | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. |
| 5.6б | Достижение полного заполнения и сплошного сцепления цементного камня в интервале цементного раствора нормальной плотности. | + 21 000 |  |
| 5.7а | Недоподнятие цементного раствора до проектной глубины более чем на 50 метров | 0,98 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. |
| 5.7б | Поднятие цементного раствора до проектной глубины | + 21 000 | При услоовии, что в процессе бурения и/или спуска обсадной колонны были зафиксированны поглощения (более 5м3/час). |
| 5.8 | Негерметичность межколонных пространств. | 0,90 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине и устранение брака за счет Подрядчика. Подтверждается двусторонним актом опрессовки межколонного пространства. |
| 5.8 | Заколонная циркуляция или межколонные и заколонные проявления. | 0,90 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине и устранение брака за счет Подрядчика. При отрицательном результате – перебуривание скважины за счет Подрядчика. Подтверждается геофизическим материалом или двусторонним актом. |
| 5.9 | Отсутствие записи СКЦ | - 21 000 | Отсутствие записи одного из основных параметров цементирования: 1) Расход 2) Давление 3) Плотность 4) Время |
| 5.10 | Не предоставление полевого акта о проделанной работе | - 10 500 | Не позднее 24 часов с момента окончания работ. |
| 5.11 | Производство работ без наличия непосредственно на объекте утверждённого и согласованного плана работ. | - 10 500 | План работ принимается как в электронном (скан-копия) так и в бумажном виде. |
| 6 | Услуги по инженерному и технологическому сопровождению при аварийных работах на скважине |  |  |
| 6.1 | Отклонение от согласованного Сторонами плана работ, без согласования в письменном виде (посредством электронных средств связи) с Заказчиком | -10 000 | За каждый случай |
| 6.2 | Проведение технологической операции без использования средств контроля, или с использованием неисправных средств контроля | -10 000 | За каждый случай |
| 6.3 | Использование несертифицированного и неинспектированного оборудования при проведении технологических операций | -10 000 | За каждый случай |
| 6.4 | Несвоевременное (согласно сроков, оговоренных в Договоре) представление отчетов о проделанной работе | -10 000 | За каждый случай |

Материальная  ответственность за отклонения:

Ш= С х (1-К)

где: 	Ш - сумма корректировки, согласно коэффициента качества

С – объем выполненных РАБОТ (оказанных услуг) по СКВАЖИНЕ (без учета стоимости ФИКСИРОВАННЫХ СТАВОК, и возмещаемых расходов) за отчетный период,

К - коэффициент  качества.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого коэффициента качества:

К = К1 х К2 х К3 х ….

Окончательная сумма корректировки не может быть выше 20% от стоимости оказанных объемов УСЛУГ по СКВАЖИНЕ.